| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- |
| COMISIONES DE ESTUDIO DE RADIOCOMUNICACIONES | Documento 9/1-S 13 Diciembre 1995 Original: español |

µ §

Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones
CUESTIONES ASIGNADAS A LA COMISIÓN DE ESTUDIO

De conformidad con la versión revisada de la Resolución UIT-125 aprobada por la Asamblea de Radiocomunicaciones (Ginebra, 16-20 de octubre de 1995), el texto íntegro de las Cuestiones debe figurar en el Documento No. 1 de las diferentes Comisiones de Estudio correspondiente al siguiente periodo de estudios.

Se incluye adjunto la lista y texto íntegro de las Cuestiones asignadas a la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones para el periodo 1996-1997.

Las categorías que se utilizan para identificar la prioridad y urgencia de las Cuestiones son:

C:	Cuestiones relativas a conferencias en el marco de los trabajos relacionados con los preparativos específicos para conferencias mundiales y regionales de radiocomunicaciones y las decisiones de éstas:

C1:	estudios muy urgentes y prioritarios requeridos para la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones;

C2:	estudios urgentes, cuya necesidad se prevé para otras Conferencias de Radiocomunicaciones;

S:	Cuestiones que tienen por objeto responder a:

–	los asuntos remitidos a la Asamblea de Radiocomunicaciones por la Conferencia de Plenipotenciarios, cualquier conferencia, el Consejo y la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones;

–	los avances en la tecnología de radiocomunicaciones o en la gestión del espectro;

–	los cambios en la utilización o en la explotación de las radiocomunicaciones:

S1:	estudios urgentes que deben completarse en el plazo de dos años;

S2:	estudios importantes necesarios para el desarrollo de las radiocomunicaciones;

S3:	estudios necesarios para facilitar el desarrollo de las radiocomunicaciones;

Nota - Después de la CMR-95 y de acuerdo con la Nota 1 de la versión revisada de la Resolución UIT-R5, el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones, tras consultar con el Presidente de la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones, asignó la categoría C1 a las Cuestiones relativas a la preparación de la CMR-97, en particular:

-	Cuestión 113-1/9: categoría C1 (precedentemente S1) (revisión de la Rec. UIT-R F.761)

-	Cuestión 115/9: categoría C1 (precedentemente S2) (relacionada con la Res. COM 5-1)

-	Cuestión 201/9: categoría C1 (precedentemente S1) (relacionada con la Res. COM 5-1)

-	Cuestión 205/9: categoría C1 (precedentemente S2) (relacionada con la Rec.GT PLEN-B)

-	Cuestión 206/9: categoría C1 (precedentemente S1) (relacionada con la Res. PLEN-1)

Cuestiones atribuidas a la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones
por la Asamblea de Radiocomunicaciones

Servicio fijo

| Número de la Cuestión UIT-R | Título | Categoría | N°. de página |
| --- | --- | --- | --- |
| 102-2/9 | Disponibilidad de los sistemas de radioenlaces digitales | SI | 6 |
| 103-1/9 | Sistemas de relevadores radioeléctricos digitales transhorizonte | S2 | 8 |
| 106/9 | Técnicas de diversidad en los sitemas de relevadores radioeléctricos |  | 10 |
| 107-1/9 | Características de los sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan en bandas de frecuencias superiores a unos 17 GHz | S2 | 11 |
| 108-1/9 | Disposiciones de radiocanales para los sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan en bandas de frecuencias superiores a unos 17 GHz | S1 | 12 |
| 109-1/9 | Métodos de compartición de frecuencias entre sistemas de relevadores radioeléctricos y sistemas del servicio fijo por satélite | S1 | 13 |
| 110/9 | Diagramas de radiación de las antenas de estaciones de relevadores radioeléctricos para uso en estudios sobre compartición | S2 | 14 |
| 111-2/9 | Criterios de compartición entre el servicio de radiodifusión (sonora y de televisión) por satélite y el servicio fijo | C1 | 15 |
| 113-1/9 | Compartición de frecuencias entre sistemas de relevadores radioeléctricos y sistemas del servicio de exploración de la Tierra por satélite y del servicio de investigación espacial | C1 | 16 |
| 114-1/9 | p.i.r.e. y densidad espectral de p.i.r.e. máximas de los transmisores de sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa que funcionan en bandas de frecuencias compartidas con el servicio fijo por satélite | S2 | 17 |
| 115/9 | Criterios de compartición de frecuencias entre el servicio fijo y el servicio fijo por satélite en bandas de frecuencia atribuidas de forma bidireccional | C1 | 18 |
| 116-1/9 | Criterios de compartición para proteger el servicio fijo contra las emisiones de sistemas del servicio fijo por satélite en bandas de frecuencias compartidas | S2 | 19 |

| Número de la Cuestión UIT-R | Título | Categoría | N°. de página |
| --- | --- | --- | --- |
| 117-1/9 | Criterios para la compartición de frecuencias entre redes del servicio fijo y redes del servicio fijo por satélite que utilizan satélites en órbitas geoestacionarias ligeramente inclinadas | S2 | 20 |
| 118-1/9 | Criterios de compartición entre el servicio móvil por satélite y el servicio fijo en la banda de 1 a 3 GHz | C1 | 22 |
| 119/9 | Limitación de las emisiones no esenciales procedentes de los sistemas de relevadores radioeléctricos | S3 | 24 |
| 120-1/9 | Tolerancias de frecuencia de los sistemas de relevadores radioeléctricos | S3 | 26 |
| 122-1/9 | Efectos de la propagación en el diseño y la explotación de los sistemas de relevadores radioeléctricos | S2 | 27 |
| 125-2/9 | Sistemas radioeléctricos de punto a multipunto | S2 | 29 |
| 127-1/9 | Degradaciones máximas admisibles de la calidad y disponibilidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos debidas a diversas fuentes de interferencia | S2 | 31 |
| 129-1/9 | Evaluación de las interferencias entre sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa | S3 | 33 |
| 131/9 | Criterios para la compartición de frecuencias entre el servicio fijo y el servicio de radiodifusión | S3 | 34 |
| 133/9 | Criterios de compartición entre los servicios fijo y móvil en las bandas de frecuencias comprendidas entre 0,5 y 3 GHz aproximadamente | S1 | 35 |
| 134-3/9 | Trayectos digitales ficticios de referencia y objetivos de calidad de los sistemas de radioenlaces digitales | S1 | 36 |
| 135-1/9 | Características de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales que funcionan en bandas de frecuencias inferiores a unos 17 GHz | S3 | 38 |
| 136-1/9 | Disposición de radiocanales para los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales que funcionan en bandas de frecuencias inferiores a unos 17 GHz | S1 | 40 |
| 139-2/9 | Mediciones en los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales | S2 | 42 |
| 140-1/9 | Aplicación de los sistemas de radiocomunicaciones móviles de tipo celular como sistemas fijos | S2 | 43 |

| Número de la Cuestión UIT-R | Título | Categoría | N°. de página |
| --- | --- | --- | --- |
| 141/9 | Criterios técnicos que se han de utilizar en los exámenes sobre probabilidad de interferencia perjudicial efectuados por la Junta y requeridos por las disposiciones de los números 1354, 1506 y 1509 del Reglamento de Radiocomunicaciones | S1 | 44 |
| 142-1/9 | Redes radioeléctricas de alcance local (RLAN) | S2 | 45 |
| 145/9 | Características requeridas para los sistemas de banda lateral única y de bandas laterales independientes utilizados para la transmisión de datos a gran velocidad por circuitos radioeléctricos en ondas decamétricas | S2 | 47 |
| 146/9 | Mejora de la calidad y eficacia de los circuitos radiotelefónicos en ondas decamétricas | S2 | 48 |
| 147-1/9 | Sistemas radioeléctricos controlados automáticamente y redes del servicio fijo por ondas decamétricas | S2 | 49 |
| 149-1/9 | Estaciones receptoras y transmisoras en ondas decamétricas controladas por telemando | S2 | 52 |
| 158/9 | Protocolos de transmisión de datos por paquetes para los sistemas que funcionan a frecuencias inferiores a unos 30 MHz | S2 | 54 |
| 159/9 | Efectos de las transmisiones no deseadas de los sistemas de radar del servicio de radiodeterminación en los sistemas del servicio fijo | S2 | 55 |
| 160-1/9 | Sistemas de relevadores radioeléctricos en una red digital síncrona | S2 | 57 |
| 161-2/9 | Límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio y el mantenimiento de sistemas de radioenlaces digitales | S2 | 59 |
| 163/9 | Criterios para la compartición de frecuencias entre el servicio fijo y el servicio entre satélites en las bandas por encima de unos 20 GHz | S1 | 61 |
| 164/9 | Transmisiones de señales vocales digitalizadas para sistemas que funcionan por debajo de unos 30 MHz | S2 | 62 |
| 201/9 | Protección de los sistemas de relevadores radioeléctricos contra la interferencia procedente de los enlaces de conexión con satélites no geoestacionarios del servicio móvil por satélite que funcionan en el servicio fijo por satélite y en bandas de frecuencia compartidas con el servicio fijo | C1 | 64 |

| Número de la Cuestión UIT-R | Título | Categoría | N°. de página |
| --- | --- | --- | --- |
| 202/9 | Diagramas de radiación de referencia de antenas omnidireccionales y sectoriales de sistemas punto a multipunto para su utilización en estudios de compartición | S1 | 65 |
| 203/9 | Influencia de las condiciones de propagación en el procedimiento de puesta en servicio de los sistemas de radioenlaces digitales | S2 | 66 |
| 204/9 | Transporte de señales radioeléctricas por fibras ópticas | S2 | 68 |
| 205/9 | Implificaciones técnicas y de explotación de la utilización de bloques de espectro discretos por los sistemas en ondas decamétricas adaptables | C1 | 69 |
| 206/9 | Criterios de compartición entre sistemas de radioenlaces y sistemas del servicio fijo por satélite con gran número de satélites no geoestacionarios en las bandas 17,7 - 19,7 GHz y 27,5 - 29,5 GHz | C1 | 72 |
| 207/9 | Criterios de compartición para sistemas de radioenlaces que utilizan las mismas bandas de frecuencias que enlaces entre satélites utilizados entre satélites no geoestacionarios asociados a enlaces de conexión para el servicio móvil por satélite | S2 | 73 |

Cuestión UIT-R 102-2/9*

DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS DE RADIOENLACES DIGITALES

(1990-1993-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que todas las interrupciones de tráfico afectan a la disponibilidad;

b)	que el grado de disponibilidad requerido en un sistema de radioenlaces repercute profundamente en su diseño, así como en los costos de realización y de explotación;

c)	que se emplean frecuentemente dispositivos de protección para aumentar la disponibilidad de los sistemas;

d)	que en cada parte de las conexiones RDSI y/o de los trayectos digitales de velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a velocidad superior se utilizan sistemas de radioenlaces digitales;

e)	que el ex CCIR (actualmente UIT-R) ya ha formulado varias Recomendaciones sobre disponibilidad de los sistemas de radioenlaces y que los objetivos especificados en dichas recomendaciones ayudarán al UIT-T a definir la fiabilidad y disponibilidad de las conexiones digitales globales;

f)	que la Comisión de Estudio 13 del UIT-T está preparando un proyecto de nueva Recomendación UIT-T I.35x sobre «Parámetros y objetivos de disponibilidad para trayectos digitales internacionales de velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a velocidad superior»,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son los factores importantes que afectan la disponibilidad de los sistemas de radioenlaces digitales, por ejemplo: interrupción del equipo, , efectos de la propagación, conmutación de protección, etc.?

2.	¿Qué normas de disponibilidad pueden tomarse como objetivos para los sistemas de radioenlaces utilizados en cada parte de las conexiones RDSI?

3.	¿Qué normas de disponibilidad pueden tomarse como objetivos para los sistemas de radioenlaces utilizados en los trayectos con velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a velocidad superior?

4.	¿Qué objetivos de disponibilidad son los adecuados para los sistemas de radioenlaces digitales que funcionan en la parte nacional o internacional de un trayecto de velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a velocidad superior?

5.	¿Cuáles son las subdivisiones adecuadas de los objetivos de indisponibilidad para los sistemas de radioenlaces digitales causada por interrupción del equipo, efectos de la propagación, interferencia, etc.?

6.	¿Cuál es la duración de los periodos de tiempo para los que deben especificarse los objetivos de disponibilidad?

decide también

que se elabore provisionalmente la nueva Recomendación siguiente:

"Recomendación f.lain (Parámetros y objetivos de disponibilidad para los sistemas de radioenlaces digitales que funcionan a la velocidad primaria o una velocidad superior en la porción internacional de un trayecto de velocidad binaria constante)"

Nota 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.557, UIT-R F.695, UIT-R F.696 y UIT-R F.697.

Nota 2 – En la Cuestión UIT-R 103/9 se estudia la disponibilidad de los sistemas de radioenlaces para aplicaciones especiales.

Nota 3 – Los estudios relativos a esta cuestión deben realizarse, en estrecha colaboración con los del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) y las Recomendaciones que se elaboren en respuesta a esta cuestión deben ser compatibles con las de dicho Sector relativas a las conexiones digitales globales.

Cuestión  UIT-R  103-1/9

SISTEMAS  DE  RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS
DIGITALES  TRANSHORIZONTE

(1990-1993)

C. UIT-R 103-1/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en la actualidad están generalmente admitidos los sistemas de relevadores radioeléctricos transhorizonte y que su explotación aumenta constantemente en numerosas partes del mundo;

b)	que conviene fijar para estos sistemas las características necesarias a fin de facilitar su interconexión internacional;

c)	que las bandas de frecuencias empleadas por los sistemas transhorizonte se comparten a menudo con sistemas de relevadores radioeléctricos de visibilidad directa y con otros sistemas de los servicios fijo o móviles, así como con la radiodifusión;

d)	que la compartición de bandas de frecuencias entre sistemas de propagación por dispersión troposférica y sistemas especiales plantea problemas técnicos y de explotación (véase la Recomendación N.° 100 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79));

e)	que no puede determinarse con exactitud la predicción de la ganancia de antena para el trayecto;

f)	que para determinadas aplicaciones se pueden necesitar redes o enlaces transhorizonte digitales;

g)	que para los sistemas transhorizonte puede ser adecuado un trayecto digital ficticio de referencia como el de la Recomendación UIT-R F.556;

h)	que las proporciones de bits erróneos admisibles de la Recomendación UIT-R F.594 pueden ser también aplicables al diseño de los sistemas transhorizonte;

j)	que, no obstante, el logro total de estos objetivos puede dar como resultado sistemas no rentables económicamente;

k)	que existen sistemas de control automático del nivel de la potencia isótropa radiada equivalente (p.i.r.e.) que pueden controlar la potencia de salida del transmisor a partir del nivel recibido en receptores distantes asociados, y disminuir de este modo la magnitud de los lóbulos laterales y las señales de sobretensión en condiciones de propagación mejorada,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿De qué modo influyen las características de la propagación troposférica por dispersión en el diseño de los sistemas de relevadores radioeléctricos para telefonía y televisión?

2.	¿Hasta qué punto los sistemas que utilizan este modo de propagación y que funcionan en la misma frecuencia o en frecuencias próximas son capaces de interferirse mutuamente o de causar interferencias a los sistemas que utilizan diferentes modos de propagación, así como a otros servicios?

3.	¿Cuáles son los objetivos apropiados de calidad y disponibilidad para las redes radioeléctricas digitales transhorizonte y, en caso necesario, cuáles son sus trayectos digitales ficticios de referencia?

4.	¿Cómo pueden aplicarse los criterios de calidad examinados en la Recomendación UIT-R F.594 a los sistemas transhorizonte?

5.	¿Cuáles son las ventajas del control automático de nivel de la p.i.r.e. con respecto a los sistemas convencionales en materia de gestión y conservación del espectro?

Nota 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.302, UIT-R F.698 y UIT-R F.1106.

Nota 2 – Las Recomendaciones que se elaboren en respuesta a los § 3 y 4 deben tener en cuenta los objetivos formulados por el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones.

Cuestión  UIT-R  106/9

TÉCNICAS  DE  DIVERSIDAD  EN  LOS  SISTEMAS
DE  RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS

(1990)

C. UIT-R 106/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los fenómenos de desvanecimiento pueden disminuir la relación señal/ruido y reducir la seguridad de funcionamiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos;

b)	que el empleo de métodos de recepción por diversidad puede atenuar considerablemente estos efectos;

c)	que los valores óptimos de los diversos parámetros de la diversidad pueden ser diferentes, según se trate de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa, por difracción o transhorizonte;

d)	que conviene interpretar la expresión «recepción por diversidad» en su sentido más amplio,

decide, por unanimidad,  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Qué ventajas relativas ofrecen los diferentes métodos de recepción por diversidad en las condiciones normales de desvanecimientos que se producen en los sistemas de relevadores radioeléctricos, tanto con visibilidad directa como por difracción o transhorizonte?

2.	¿Cuál es el valor óptimo del parámetro elegido para cada tipo de diversidad (separación de las antenas, diferencia entre frecuencias, diferencia de tiempos, etc.)?

3.	¿Cómo deben utilizarse la señales recibidas para obtener la mejor señal resultante posible, teniendo en cuenta el mecanismo de propagación, la naturaleza de la señal transmitida, las características de las antenas disponibles, incluidos los conjuntos de antenas adaptables, la anchura de banda ocupada por el espectro de la onda modulada, la complejidad del equipo necesario y su facilidad de empleo?

4.	¿Qué efectos tiene la recepción por diversidad en la anchura de banda y en la calidad de la transmisión?

5.	¿Qué influencia ejerce la recepción por diversidad en las interferencias que los sistemas puedan originar o sufrir?

Nota – Véase el Recomendacion ITU-R F.752.

Cuestión  UIT-R  107-1/9

CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  SISTEMAS  DE  RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS
QUE  FUNCIONAN  EN  BANDAS  DE  FRECUENCIAS  SUPERIORES  A  UNOS  17  GHz

(1990-1993)

C. UIT-R 107-1/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas de relevadores radioeléctricos utilizan las atribuciones de frecuencias del servicio fijo por encima de 17 GHz;

b)	que las administraciones están empleando diversas técnicas que permiten el uso de tales frecuencias;

c)	que es sabido que las características de propagación de las ondas radioeléctricas en esas frecuencias difieren en algunos aspectos de las de frecuencias inferiores, y que quizás se puedan aprovechar algunas de esas diferencias;

d)	que las técnicas relativas al equipo pueden diferir de las empleadas en bandas de frecuencias más bajas,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son las características de los sistemas de relevadores radioeléctricos y el equipo más adecuados para las bandas de frecuencias superiores a unos 17 GHz?

2.	¿Cuáles son los métodos preferidos que pueden utilizarse para compensar los efectos de la propagación sobre los sistemas de relevadores radioeléctricos que funcionan a frecuencias superiores a unos 17 GHz?

3.	¿Qué técnicas de modulación se prefieren para su uso en sistemas de relevadores radioeléctricos a frecuencias superiores a unos 17 GHz?

4.	¿Cuál es la sensibilidad de estos sistemas a la interferencia y posibilidad de que causen interferencia a otros sistemas?

Nota - Véase la Recomendación UIT-R F.1102.

Cuestión  UIT-R  108-1/9

DISPOSICIONES  DE  RADIOCANALES  PARA  LOS  SISTEMAS  DE  RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS
QUE  FUNCIONAN  EN  BANDAS  DE  FRECUENCIAS  SUPERIORES  A  UNOS  17  GHz

(1990-1993)

C. UIT-R 108-1/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas de radiocomunicaciones utilizan las atribuciones de frecuencias del servicio fijo superiores a unos 17 GHz;

b)	que pueden necesitarse disposiciones de radiocanales en esas bandas de frecuencias cuando se prevé el uso de sistemas de relevadores radioeléctricos tanto analógicos como digitales;

c)	que es sabido que las características de propagación de las ondas radioeléctricas en esas frecuencias difieren, en algunos aspectos, de las de frecuencias inferiores;

d)	que puede haber un límite de frecuencias más allá del cual no se necesiten Recomendaciones sobre disposiciones de radiocanales,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son las disposiciones de radiocanales preferidas para las bandas de frecuencias superiores a unos 17 GHz, disponibles para su uso por los sistemas de relevadores radioeléctricos?

2.	¿Cuál es la determinación de la separación entre radiocanales preferida e investigación de las características del sistema que afectarán a esa separación?

3.	¿Hay algún límite de frecuencia más allá del cual no se necesitan Recomendaciones sobre disposiciones de radiocanales y, en caso afirmativo, cuál es el límite?

4.	¿Qué directrices deben establecerse para regir el contenido de las Recomendaciones con respecto a las disposiciones y la utilización de radiocanales en frecuencias superiores a unos 17 GHz y a cualquier frecuencia identificada de acuerdo con el § 3 precedente?

Nota 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.595, UIT-R F.637, UIT-R F.746, UIT-R F.748, UIT-R F.749 y UIT-R F.1100.

Cuestión  UIT-R  109-1/9

MÉTODOS  DE  COMPARTICIÓN  DE  FRECUENCIAS  ENTRE  SISTEMAS
DE  RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS  Y  SISTEMAS  
DEL  SERVICIO  FIJO  POR  SATÉLITE

(1990-1993)

C. UIT-R 109-1/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas de relevadores radioeléctricos están ya muy generalizados en todo el mundo y que hacen uso de amplias regiones del espectro radioeléctrico;

b)	que es de esperar una mayor utilización de los sistemas de relevadores radioeléctricos y la creación de nuevos sistemas con características de funcionamiento más satisfactorias, que permitan un empleo más racional del espectro;

c)	que es de esperar que siga en aumento la utilización de sistemas del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias compartidas;

d)	que es de desear que los servicios terrenales y espaciales continúen desarrollándose;

e)	que es necesario limitar los niveles de interferencia mutua entre estaciones de los distintos servicios,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿En qué medida puede aprovecharse, o crearse por medios artificiales, la protección electromagnética entre las estaciones terrenas y las estaciones de servicio fijo?

2.	¿Cuáles son los métodos de cálculo preferidos para evaluar la interferencia entre los sistemas de relevadores radioeléctricos y los sistemas del servicio fijo por satélite, aparte de los que se utilizan específicamente para la notificación e inscripción de sistemas del servicio fijo por satélite?

Nota 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R SF.675, UIT-R SF.766, SF.1006 y UIT SF.1193.

Cuestión  UIT-R  110/9

DIAGRAMAS  DE  RADIACIÓN  DE  LAS  ANTENAS  DE  ESTACIONES
DE  RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS  PARA  USO
EN  ESTUDIOS  SOBRE  COMPARTICIÓN

(1990)

C. UIT-R 110/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la determinación de criterios para la compartición de frecuencias entre sistemas de relevadores radioeléctricos y sistemas del servicio de radiocomunicación espacial exige conocer las ganancias de antena de las estaciones de relevadores radioeléctricos a lo largo de todos los posibles trayectos de interferencia;

b)	que los diagramas de referencia correspondientes a antenas de grandes dimensiones de las estaciones terrenas pueden no ser aplicables a las antenas de los sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa;

c)	que el uso de diagramas de radiación de referencia para antenas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa facilitaría el cálculo de las interferencias;

d)	que pueden ser precisos distintos diagramas de radiación de referencia para los diversos tipos de antena en uso,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cómo pueden medirse los diagramas de radiación en los planos vertical y horizontal, para ambas polarizaciones, de antenas típicas utilizadas en sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa, incluidas las antenas reflectoras pasivas (por ejemplo, periscopios) y los repetidores pasivos?

2.	¿Qué diagramas de radiación de referencia pueden definirse para los distintos tipos de antena?

Nota – Véanse la Recomendación UIT-R F.699.

Cuestión UIT-R 111-2/9*

CRITERIOS DE COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN POR SATÉLITE 
 (SONORA  Y DE TELEVISIÓN) Y EL SERVICIO FIJO

(1990-1993-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas de relevadores radioeléctricos están muy generalizados en todo el mundo y funcionan en una gran parte del espectro radioeléctrico;

b)	que el servicio de radiodifusión por satélite (SRS) tiene atribuidas diversas bandas a título primario que comparte en pie de igualdad con el servicio fijo;

c)	que es indispensable adoptar unos criterios técnicos adecuados para cerciorarse de que los sistemas de relevadores radioeléctricos pueden funcionar sin recibir del SRS un nivel inaceptable de interferencia;

d)	que la utilización del SRS en una región puede causar interferencia a los sistemas de relevadores radioeléctricos de otras regiones,

decide poner en estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Qué niveles de interferencia del SRS son aceptables para los sistemas de relevadores radioeléctricos?

2.	¿Cuáles son las limitaciones necesarias y aceptables que habrán de imponerse a los servicios para facilitar la compartición?

Nota 1 - Véase la Recomendación UIT-R F.760.

Nota 2 - Los resultados de estos estudios deberían adoptar la forma de Recomendaciones.

Cuestión  UIT-R  113-1/9*

COMPARTICIÓN  DE  FRECUENCIAS  ENTRE  SISTEMAS  DE  RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS
Y  SISTEMAS  DEL  SERVICIO  DE  EXPLORACIÓN  DE  LA  TIERRA  POR  SATÉLITE
Y  DEL  SERVICIO  DE  INVESTIGACIÓN  ESPACIAL

(1990-1993)

C. UIT-R 113-1/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas de relevadores radioeléctricos están ya muy generalizados en todo el mundo y que hacen uso cada vez mayor de varias bandas de frecuencias;

b)	que existen posibilidades de interferencia entre los sistemas de relevadores radioeléctricos y los sistemas de radiocomunicación por satélite tanto geoestacionarios como no geoestacionarios;

c)	que se deben considerar especialmente las características específicas de los sistemas de los servicios de radiocomunicaciones espaciales distintos del servicio fijo por satélite tradicional;

d)	que la Comisión de Estudio 7 de Radiocomunicaciones ha realizado algunos estudios preliminares sobre compartición entre sistemas de relevadores radioeléctricos y los servicios de exploración de la Tierra por satélite y de investigación espacial;

e)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979) (CAMR-79) atribuyó a dichos servicios bandas compartidas adicionales de frecuencias y al mismo tiempo pidió al ex CCIR en la Recomendación N.° 706 que estudiara ciertos aspectos de los criterios de compartición entre los sistemas de relevadores radioeléctricos y los sensores pasivos para el servicio de exploración de la Tierra por satélite y el servicio de investigación espacial en la banda de 18,6 a 18,8 GHz;

f)	que las administraciones necesitarán criterios de compartición acordados para efectuar análisis de compatibilidad de conformidad con el Reglamento de Radiocomunicaciones, y en concreto con el artículo 14,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son los niveles de interferencia del servicio de exploración de la Tierra por satélite y el servicio de investigación espacial aceptables para los sistemas de relevadores radioeléctricos, incluidas las consideraciones referentes al porcentaje de tiempo?

2.	¿Cuáles son las limitaciones necesarias y aceptables que habrán de imponerse a los servicios para facilitar la compartición?

3.	¿Qué consideraciones especiales de compartición son necesarias cuando esos servicios espaciales utilizan satélites no geoestacionarios?

4.	¿Cuáles son la viabilidad y limitaciones de la compartición de estos servicios cuando los servicios espaciales utilizan detectores pasivos o activos de microondas?

Nota 1 – Véase la Recomendación UIT-R F.761.

Cuestión  UIT-R  114-1/9

p.i.r.e.  Y  DENSIDAD  ESPECTRAL  DE  p.i.r.e.  MÁXIMAS  DE  LOS  TRANSMISORES
DE  SISTEMAS  DE  RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS  CON  VISIBILIDAD  DIRECTA
QUE  FUNCIONAN  EN  BANDAS  DE  FRECUENCIAS  COMPARTIDAS
CON  EL  SERVICIO  FIJO  POR  SATÉLITE

(1990-1993)

C. UIT-R 114-1/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las emisiones procedentes de las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden causar interferencia a las estaciones receptoras del servicio fijo en las bandas de frecuencias compartidas por ambos servicios;

b)	que no es práctico efectuar la coordinación entre las numerosas estaciones terrenales y estaciones espaciales existentes y que, por tanto, los criterios de compartición deben ser tales que eviten la necesidad de una coordinación detallada;

c)	que, al elaborar tales criterios de compartición, deben tenerse en cuenta los requisitos técnicos y de explotación de los sistemas de relevadores radioeléctricos y las posibilidades que éstos tienen de cumplir dichos criterios de compartición, así como las características técnicas y de explotación de las estaciones espaciales,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son las limitaciones eventuales de la p.i.r.e. y de la densidad espectral de p.i.r.e. de los transmisores de sistemas de relevadores radioeléctricos, que pueden tener que adoptarse para proteger las estaciones espaciales receptoras del servicio fijo por satélite, prescindiendo de una coordinación detallada?

Nota 1 – Estos estudios esta Cuestión complementa la Cuestión UIT-R 60/4 y guarola relación con ella.

Nota 2 – Véanse las Recomendaciones UIT-R SF.406 y UIT-R SF.765.

Cuestión  UIT-R  115/9

CRITERIOS  DE  COMPARTICIÓN  DE  FRECUENCIAS  ENTRE  EL  SERVICIO  FIJO
Y  EL  SERVICIO  FIJO  POR  SATÉLITE  EN  BANDAS  DE  FRECUENCIA
ATRIBUIDAS  DE  FORMA  BIDIRECCIONAL

(1990)

C. UIT-R 115/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los actuales criterios de compartición están basados en sistemas del servicio fijo por satélite en bandas de frecuencias atribuidas de forma unidireccional;

b)	que el funcionamiento de modo bidireccional del servicio fijo por satélite produce fuentes adicionales de interferencia;

c)	que la coordinación de las estaciones terrenas en las bandas de frecuencias atribuidas bidireccionalmente puede requerir nuevos parámetros de coordinación que tengan en cuenta las fuentes de interferencia procedentes tanto de la dirección del enlace descendente como del enlace ascendente;

d)	que la introducción de estaciones terrenas transmisoras en una banda de frecuencias que está actualmente atribuida a estaciones espaciales transmisoras puede imponer restricciones tanto en el servicio fijo como en el fijo por satélite;

e)	que es indispensable tener en cuenta los mecanismos de interferencia a largo plazo y a corto plazo cuando se establezcan criterios de compartición de frecuencias,

decide, por unanimidad,  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Qué criterios de compartición a corto y a largo plazo tienen en cuenta la interferencia del enlace descendente y del enlace ascendente?

2.	¿Cuáles son las limitaciones aceptables para los sistemas de relevadores radioeléctricos, que permitirán el desarrollo y crecimiento del servicio fijo en bandas de frecuencias con nuevas atribuciones en las transmisiones bidireccionales por satélite?

Nota 1 – Esta Cuestión complementa la Cuestión 61/4 y guarola relación con ella.

Nota 2 – Véase la Recomendación UIT-R SF. 1005.

Cuestión  UIT-R  116-1/9

CRITERIOS  DE  COMPARTICIÓN  PARA  PROTEGER  EL  SERVICIO  FIJO
CONTRA  LAS  EMISIONES  DE  SISTEMAS  DEL  SERVICIO  FIJO  POR  SATÉLITE
EN  BANDAS  DE  FRECUENCIAS  COMPARTIDAS

(1990-1993)

C. UIT-R 116-1/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las emisiones procedentes de las estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden causar interferencia a las estaciones receptoras del servicio fijo en las bandas de frecuencias compartidas por ambos servicios;

b)	que no es práctico efectuar la coordinación entre las numerosas estaciones terrenales y estaciones espaciales existentes y que, por tanto, los criterios de compartición deben ser tales que eviten la necesidad de una coordinación detallada;

c)	que las emisiones procedentes de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite pueden causar interferencia a las estaciones receptoras del servicio fijo y que, por tanto, deben establecerse las características técnicas adecuadas para proteger los sistemas del servicio fijo;

d)	que, al elaborar tales criterios de compartición, deben tenerse en cuenta los requisitos técnicos y de explotación de las redes del servicio fijo por satélite, así como los requisitos del servicio fijo y las disposiciones que puedan tomarse en ambos servicios,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son las características técnicas preferidas de los sistemas del servicio fijo que deben considerarse para evaluar la compartición de frecuencias con sistemas del servicio fijo por satélite?

2.	¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos que proporcionarían al servicio fijo protección adecuada contra una interferencia inadmisible de las emisiones de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite en las bandas de frecuencias compartidas, de forma que no sea necesaria una coordinación detallada entre las estaciones espaciales y terrenales?

3.	¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos que proporcionarían al servicio fijo protección adecuada contra interferencias inadmisibles causadas por emisiones de estaciones terrenas del servicio fijo por satélite en bandas de frecuencias compartidas?

Nota 1 – Esta Cuestión complementa la Cuestión UIT-R 59/4 y guaroloa relación con ella.

Nota 2 – La determinación de la zona de coordinación no está incluida en la presente Cuestión.

Nota 3 – Véanse las Recomendaciones UIT-R SF.357, UIT-R SF.358, UIT-R SF.615 y UIT-R SF.674.

Cuestión  UIT-R  117-1/9

CRITERIOS  PARA  LA  COMPARTICIÓN  DE  FRECUENCIAS  ENTRE  REDES  DEL  SERVICIO  FIJO
Y  REDES  DEL  SERVICIO  FIJO  POR  SATÉLITE  QUE  UTILIZAN  SATÉLITES
EN  ÓRBITAS  GEOESTACIONARIAS  LIGERAMENTE  INCLINADAS

(1990-1993)

C. UIT-R 117-1/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las emisiones de estaciones espaciales del servicio fijo por satélite pueden causar interferencias en las estaciones receptoras de los servicios terrenales, en bandas de frecuencias compartidas por ambos tipos de servicios;

b)	que las emisiones provenientes de transmisores de sistemas de relevadores radioeléctricos con visibilidad directa pueden producir interferencias en las estaciones espaciales receptoras del servicio fijo por satélite en bandas de frecuencias compartidas;

c)	que en la práctica no es posible la coordinación entre las múltiples estaciones terrenales y las estaciones espaciales, por lo que los criterios de compartición deben ser tales que eviten la necesidad de una coordinación detallada;

d)	que, al planificar estos criterios de compartición, deben tenerse en cuenta los requisitos operativos y técnicos de los sistemas de relevadores radioeléctricos, así como los de las redes del servicio fijo por satélite, y las opciones que se les presentan para cumplir con estos criterios de compartición;

e)	que se estudia actualmente la aplicación y las características técnicas de los satélites en órbitas geoestacionarias ligeramente inclinadas para ser utilizados en las redes del servicio fijo por satélite, y que la utilización de estos satélites puede imponer límites de compartición adicionales a los aplicables a las redes convencionales de satélites geoestacionarios;

f)	que los límites especificados en el artículo 27 del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) se aplican a los servicios terrenales, con el propósito de proteger las regiones que rodean a la órbita de los satélites geoestacionarios;

g)	que los límites en la densidad de flujo de potencia especificados en el artículo 28 del RR han sido elaborados según una configuración específica de la distribución de estaciones espaciales y ángulos de llegada asociados por encima del plano horizontal;

h)	que no se dispone de suficiente información técnica sobre la aplicabilidad de los criterios de compartición existentes a las redes de los servicios terrenales y del servicio fijo por satélite que utilizan órbitas geoestacionarias ligeramente inclinadas, y que comparten las mismas bandas de frecuencias;

j)	que en la coordinación de las estaciones terrenales con estaciones terrenas que operan con satélites en órbitas geosincrónicas inclinadas y que comparten las mismas bandas de frecuencias se pueden necesitar nuevos parámetros de coordinación y ello debido, en parte, a los nuevos requisitos de apuntamiento de las estaciones terrenas,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son los posibles mecanismos de interferencia que pueden producirse entre sistemas terrenales y redes de satélites que utilizan órbitas geoestacionarias ligeramente inclinadas?

2.	¿Cuál es la aplicabilidad de los límites existentes de las emisiones de vehículos espaciales para la protección de sistemas terrenales, cuando se trata de sistemas de satélite en órbitas geosíncronas ligeramente inclinadas?

3.	¿Cuál es el valor máximo admisible del ángulo de inclinación de dichos satélites, habida cuenta de las limitaciones existentes en relación con las emisiones de los satélites?

4.	¿Cuáles son los métodos técnicos, desde el punto de vista del servicio fijo, que ayudan a mejorar esta situación de compartición?

Nota 1 –  Véase la Recomendación UIT-R SF.1008.

Cuestión UIT-R 118-1/9*

CRITERIOS DE COMPARTICIÓN ENTRE EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE
 Y EL SERVICIO FIJO EN LA BANDA DE 1 A 3 GHz

(1990-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas de relevadores radioeléctricos están muy generalizados en todo el mundo y funcionan en una gran parte del espectro radioeléctrico;

b)	que los servicios móviles por satélite (SMS) tienen atribuidas a título primario, diversas bandas en la región de 1 a 3 GHz, que comparten en pie de igualdad con el servicio fijo;

c)	que existe la posibilidad de que los sistemas del SMS en órbita geoestacionaria y no geoestacionaria causen interferencia a los sistemas de relevadores radioeléctricos;

d)	que la Reunión Preparatoria de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1995 identificó varios problemas de compartición del espectro entre el servicio fijo y el SMS;

e)	que las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de 1995 y 1997 examinarán diversos problemas de atribución que repercutirán en la compartición entre el servicio fijo y el SMS;

f)	que se han elaborado las Recomendaciones UIT-R IS.1141, IS.1142 e IS.1143 pero que, para perfeccionar éstas, es necesario efectuar ulteriores estudios con participación de la Comisión de Estudio 9,

decide poner en estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué niveles de interferencia del SMS son aceptables para los sistemas de relevadores radioeléctricos, incluidas las consideraciones referentes al porcentaje de tiempo?

2	¿Cuáles son las limitaciones necesarias y aceptables que habrán de imponerse a los servicios para facilitar la compartición?

Nota 1	-	La Comisión de Estudio 9 debe centrar concretamente sus contribuciones en lo siguiente:

-	Elaboración del programa informático tipo para el procedimiento de coordinación con miras a la compartición entre el SMS y el servicio fijo (véase la Recomendación UIT-R IS.1143).

-	Elaboración del programa informático para facilitar la coordinación bilateral del SMS no OSG (espacio-Tierra) con el servicio fijo.

-	Examen de la anchura de banda de referencia normalizada para el cálculo de la interferencia, es decir, 4 kHz, 1 MHz u otro valor, según los escenarios de interferencia.

-	Determinación de los valores de dfp para los sistemas del SMS (espacio-Tierra) que compartirán con sistemas analógicos del servicio fijo las bandas de frecuencias 1 492 - 1 525 MHz y 1 525 - 1 530 MHz.

-	Estudio, para un número mayor de sistemas, de la interferencia agregada que crea el servicio fijo punto a multipunto con valores reducidos de la p.i.r.e. al SMS Tierra-espacio).

-	Examen de los temas técnicos y operacionales en el enfoque de transición paulatina para las bandas compartidias entre el SMS (Tierra-espacio) y el servicio fijo.

-	Consideraciones relativas a la combinación de sistemas TDMA/FDMA y CDMA/FDMA no OSG para calcular la interferencia combinada a los sistemas del servicio fijo.

Nota 2	-	Véanse las Recomendaciones UIT-R F.1107 y UIT-R F.1108.

Cuestión  UIT-R  119/9

LIMITACIÓN  DE  LAS  EMISIONES  NO  ESENCIALES  PROCEDENTES
DE  LOS  SISTEMAS  DE  RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS

(1990)

C. UIT-R 119/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	la definición que se da en el Reglamento de Radiocomunicaciones de emisiones no deseadas, que incluyen las emisiones no esenciales y emisiones fuera de banda;

b)	que según la definición de emisión no esencial dada en el artículo 1, número 139 del Reglamento de Radiocomunicaciones, se trata de una emisión en una o varias frecuencias situadas fuera de la anchura de banda necesaria, cuyo nivel puede reducirse sin influir en la transmisión de la información correspondiente, y que las emisiones no esenciales comprenden las emisiones armónicas, las emisiones parásitas, los productos de intermodulación y los productos de conversión de frecuencia, pero excluyen las emisiones fuera de banda;

c)	que la radiación de emisiones no esenciales por los sistemas de relevadores radioeléctricos puede causar interferencia a otros servicios radioeléctricos y a otros sistemas de relevadores radioeléctricos, y que es necesario fijar límites para esas emisiones;

d)	que el apéndice 8 al Reglamento de Radiocomunicaciones sólo se aplica a la potencia media de toda emisión no esencial producida por cualquier transmisor y que hay diversas emisiones respecto de las cuales la interpretación del término «potencia media» y su consiguiente medición son difíciles;

e)	que la Recomendación N.o 66 de la CAMR-79 propone continuar el estudio de los niveles máximos permitidos de las emisiones no esenciales procedentes de sistemas de relevadores radioeléctricos no incluidos actualmente en el apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y especialmente para los sistemas digitales;

f)	que, según la definición del número 138, artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la emisión fuera de banda es una emisión a una frecuencia o frecuencias inmediatamente fuera de la anchura de banda necesaria resultante del proceso de modulación, pero excluyendo las emisiones no esenciales;

g)	que las emisiones fuera de banda de los sistemas de relevadores radioeléctricos pueden producir interferencia en otros sistemas de relevadores radioeléctricos u otros servicios radioeléctricos y que es necesario definir los límites de estas emisiones;

h)	que las técnicas para suprimir las emisiones fuera de banda pueden diferir de aquéllas destinadas a suprimir las emisiones no esenciales;

j)	que el Reglamento de Radiocomunicaciones no contiene las limitaciones sobre las emisiones fuera de banda de los sistemas de relevadores radioeléctricos,

decide, por unanimidad,  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	En relación con las emisiones no esenciales:

1.1	¿qué tipos de emisiones fuera de banda generadas por sistemas de relevadores radioeléctricos se han de examinar;

1.2	cuáles son los límites aplicables a las emisiones fuera de banda;

1.3	cuáles son los puntos de referencia adecuados en el sistema de relevadores radioeléctricos en que deberían definirse esos valores;

1.4	cómo pueden determinarse las técnicas de medida adecuadas y anchuras de banda de medida de referencia para la medición de las emisiones fuera de banda;

1.5	cómo puede interpretarse la expresión «potencia media» del apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones en el caso de emisiones fuera de banda procedentes de los sistemas de relevadores radioeléctricos?

2.	En relación con las emisiones fuera de banda:

2.1	¿qué tipos de emisiones no esenciales generadas por sistemas de relevadores radioeléctricos se han de examinar;

2.2	cuáles son los límites aplicables a las emisiones no esenciales;

2.3	cuáles son los puntos de los sistemas de relevadores radioeléctricos con referencia en que deberían definirse esos valores;

2.4	cómo pueden determinarse las técnicas de medición adecuadas y anchuras de banda de referencia para la medición de las emisiones no esenciales;

2.5	cómo puede interpretarse el término «potencia media» del apéndice 8 del Reglamento de Radiocomunicaciones en el caso de emisiones no esenciales procedentes de los sistemas de relevadores radioeléctricos?

Nota 1 – Deberán comunicarse a la Comisión de Estudio 1 los resultados de estos estudios.

Nota 2 – Véase la Recomendación UIT-R F.1191.

Cuestión UIT-R 120-1/9

TOLERANCIAS DE FRECUENCIA DE LOS SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS

(1990-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las tolerancias de frecuencia influyen en la interferencia y en la utilización eficaz de la banda de frecuencias;

b)	que los recientes progresos tecnológicos hacen posible la adopción de limitaciones más estrictas para las tolerancias de frecuencia de los sistemas de relevadores radioeléctricos;

c)	que debe tenerse en cuenta la distribución espectral del transmisor del sistema de relevadores radioeléctricos y la diferencia de frecuencias total entre la señal deseada y cualquier señal interferente;

d)	que la Recomendación N.° 69 de la CAMR-79 propone el estudio de las tolerancias de frecuencia y de los valores límite de las tolerancias,

e)	que puede ser necesario revisar la Recomendación UIT-R SM.1045 desde el punto de vista de los futuros sistemas de relevadores radioeléctricos,

decide, poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cómo pueden determinarse los factores que afectan a las tolerancias de frecuencia de los sistemas de relevadores radioeléctricos, teniendo en cuenta los recientes avances tecnológicos?

2.	¿Cuáles son los límites preferidos para las tolerancias de frecuencia de los sistemas de relevadores radioeléctricos?

decide además

que el resultado de los estudios se envíe a la Comisión de Estudio 1 de Radiocomunicaciones en forma de declaraciones de coordinación.

Cuestión UIT-R 122-1/9

EFECTOS DE LA PROPAGACIÓN EN EL DISEÑO Y LA EXPLOTACIÓN
DE LOS SISTEMAS DE RELEVADORES RADIOELÉCTRICOS

(1990-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la propagación por trayectos múltiples puede afectar gravemente al funcionamiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos o digitales que functionan en los modos plesiócrono o síncrono;

b)	que la atenuación debida a la lluvia es también un factor de degradación importante a frequencias superiores a unos 10 GHz;

c)	que las técnicas de polarización cruzada presentan interés para un uso más eficaz del espectro radioeléctrico;

d)	que existen en la atmósfera bandas de absorción debidas al oxígena y al vapor de agua, a distintas frequencias por encima de 20 GHz aproximadamente,

e)	que pueden encontrarase condiciones especiales de propagación en desiertos y selvas, en particular, la propagación por conductos* ;

f)	que es frecuentemennte técnica y económicamente ventajoso emplear trayectos relativamente largos para los sistemas de relevadores radioeléctricos de microondas, particularmente cuando las condiciones naturales del terreno facilitan la instalación de las antenas en puntos elevados**;

g)	que se necesitan métodos de predicción adecuados para evaluar la degradación de la calidad de los sistemas de radioenlaces debida a los efectos de la propagación antes mencionados,

decide poner a estudio la siguiein Cuestión

1.	¿Cuáles son los métodos de predicción preferidos para evaluar la degradación de la calidad de funcionamiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos debida al desvanecimiento por trayectos múltiples, especialmente en los sistemas analógicos de gran capacidad o en los sistemas digitales que funcionan en los modos plesiócrono o síncrono?

2.	¿Cuáles son los métodos de predicción preferidos para evaluar los efectos de la atenuación debida a la lluvia sobre la calidad de funcionamiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos en la elección de la longitud de tramo óptima y en la disponibilidad de los sistemas?

3.	¿Cuáles son los métodos de predicción preferidos para evaluar la discriminación por polarización cruzada, tanto en presencia como en ausencia de desvanecimiento?

4.	¿Cuáles son las posibles ventajas del uso de las bandas de absorción en casos especiales en los que sea necesaria una atenuación de propagación adicional considerable?

5.	¿Cuáles serían los efectos de las condiciones de propagación en las características técnicas óptimas de los sistemas de relevadores radioeléctricos explotados a través de desiertos y selvas**?

6.	¿Qué métodos técnicos se pueden utilizar para reducir los efectos perjudiciales en condiciones adversas de propagación y cuáles son los métodos de predicción preferidos para evaluar las relaciones entre la probabilidad de interrupción y diversas características de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales?

Nota 1 – Véase la Recomendaciones UIT-R PN.1093 y 530.

Cuestión  UIT-R  125-2/9

SISTEMAS  RADIOELÉCTRICOS  DE  PUNTO  A  MULTIPUNTO

(1990-1993-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los adelantos de la tecnología, y los nuevos métodos de codificación, modulación y acceso, están haciendo posibles nuevos esquemas de compartición que ofrecen ventajas tanto económicas como técnicas para mejorar la eficacia de la compartición del espectro y de la utilización de las bandas de frecuencias;

b)	que se están realizando rápidos progresos, especialmente en los sistemas punto a multipunto;

c)	que para los sistemas punto a multipunto pueden emplearse técnicas de transmisión analógicas y digitales, y que dichos sistemas pueden ofrecer ventajas de servicio tales como facilidad de instalación, portabilidad y rápido establecimiento de conexiones;

d)	que los sistemas punto a multipunto tienen muchas aplicaciones, como telefonía, datos, vídeo, RDSI, etc., debido a su facilidad de instalación;

e)	que los sistemas punto a multipunto pueden trabajar en bandas de frecuencias en las que el ex CCIR ha recomendado planes de disposición de radiocanales para sistemas de punto a punto;

f)	que los sistemas punto a multipunto pueden compartir bandas de frecuencias con otros servicios y que pueden ser necesarios nuevos procedimientos de coordinación de frecuencias;

g)	que en la Recomendación N.° 65 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 1979), se invita al ex CCIR a que efectúe estudios sobre la compartición del espectro y la utilización de las bandas;

h)	que en la Resolución N.° 113 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) se invita al ex CCIR a que prepare nuevas disposiciones de radiocanales para el servicio fijo en las bandas de frecuencias comprendidas entre 1 y 3 GHz,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son las técnicas de modulación y multiplexión en banda de base apropiadas para sistemas de radiocomunicaciones punto a multipunto para diferentes tipos de señal transmitida y necesidades del servicio (véase la Nota 1)?

2.	¿Cuáles son los objetivos preferidos de calidad y disponibilidad de los sistemas punto a multipunto y los objetivos preferidos de proporción de pérdida de llamadas y de retardo de conexión?

3.	¿Cuáles son los métodos adecuados para la activación/desactivación de radiocanales, especialmente cuando los sistemas punto a multipunto se explotan con un esquema de acceso múltiple de asignación por demanda?

4.	¿Qué características de los sistemas punto a multipunto influyen en su coordinación con otros sistemas que comparten la misma banda de frecuencias, y qué técnicas de coordinación podrían adoptarse?

5.	¿Cuáles son las bandas de frecuencias atribuidas al servicio fijo que resultan más apropiadas para los sistemas punto a multipunto?

6.	¿Es necesario definir planes sustitutivos de disposiciones de radiocanales para los sistemas punto a multipunto y, de ser así, cuáles son los planes más adecuados?

7.	¿Cuáles son los ajustes preferidos, en su caso, de las disposiciones de radiocanales aplicables a los sistemas punto a multipunto en la gama 1-3 GHz para reflejar los resultados de la CAMR-92?

8.	¿Cuáles son los criterios para determinar las fronteras de las zonas de servicio de punto a multipunto?

9.	¿Cuáles son los parámetros y procedimientos de cálculo adecuados para determinar los diversos efectos de la interferencia?

Nota 1 – Los estudios que se efectúen deben tener en cuenta todos los tipos de técnicas de acceso multiple, por ejemplo, FDMA, TDMA y CDMA.

Nota 2 - Véanse las Recomendaciones UIT-R F.701, UIT-R F.755, UIT-R F.756 y UIT-R F.1104.

Nota 3 – Los estudios relativos a los § 1, 2, y 3 deben realizarse en estrecha colaboración con los del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones, y las Recomendaciones que se elaboren deben tener en cuenta los objetivos formulados por dicho Sector.

Cuestión  UIT-R  127-1/9

DEGRADACIONES  MÁXIMAS  ADMISIBLES  DE  LA  CALIDAD  Y  DISPONIBILIDAD
DE  LOS  SISTEMAS  DE  RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS  DEBIDAS
A  DIVERSAS  FUENTES  DE  INTERFERENCIA

(1990-1993)

C. UIT-R 127-1/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que para evaluar la característica de error global y la disponibilidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos han de tenerse en cuenta todas las fuentes de interferencia;

b)	que podrían producirse interferencias causadas por emisiones procedentes de otros sistemas de relevadores radioeléctricos y sistemas de otros servicios de radiocomunicación, así como radiaciones procedentes de fuentes distintas de las de los servicios de radiocomunicación;

c)	que los criterios que limitan la interferencia producida por servicios que tienen compartición con el servicio fijo a título no primario pueden diferir de los criterios que se aplican a servicios que comparten bandas de frecuencias a título primario;

d)	que deben estudiarse también las interferencias debidas a radiaciones procedentes de fuentes distintas de los servicios de radiocomunicación, como son los equipos industriales, científicos y médicos (ICM);

e)	que el filtrado insuficiente de las señales moduladas en los bordes de la banda puede causar interferencia mutua aun en el caso en que estén bien controladas las estabilidades de las frecuencias de la señal deseada y de la interferente;

f)	que los criterios de interferencias para la coexistencia de servicios dentro de una banda de frecuencias pueden ser distintos a los de los servicios que funcionan en otras bandas de frecuencias;

g)	que cuando se estudian situaciones de compartición, es necesario comprender las características técnicas de cada servicio para formular criterios de compartición que aseguren el control adecuado de las degradaciones de la calidad de funcionamiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son los valores admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales, causadas por el conjunto de todas las emisiones procedentes de otros sistemas de relevadores radioeléctricos y de sistemas de otros servicios de radiocomunicación, en una banda de frecuencias con compartición o sin compartición, incluidas las radiaciones procedentes de otras fuentes distintas que los servicios de radiocomunicación?

2.	¿Cuáles son los valores admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales ocasionadas por las interferencias de otros sistemas de relevadores radioeléctricos?

3.	¿Cuáles son los valores admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales, causadas por la interferencia procedente de sistemas de otros servicios de radiocomunicación que tienen atribuciones que no son primarias en las mismas bandas del servicio fijo?

4.	¿Cuáles son los valores admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales, causadas por emisiones no deseadas procedentes de sistemas de otros servicios de radiocomunicación que no comparten la misma banda de frecuencias?

5.	¿Cuáles son los valores admisibles de las degradaciones de la característica de error y de la disponibilidad de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales, causadas por radiaciones procedentes de fuentes distintas de los servicios de radiocomunicación en las bandas de frecuencias compartidas y no compartidas?

6.	¿Cuáles son los principios de repartición de esas degradaciones a lo largo del trayecto de un sistema de relevadores radioeléctricos?

7.	¿Cuáles son los principios de repartición de esas degradaciones en cada condición de interferencia?

8.	¿Cuáles son los medios aceptables y prácticos de que disponen los sistemas de relevadores radioeléctricos para limitar eficazmente dichas degradaciones?

9.	¿Cuáles son las características de los sistemas de relevadores radioeléctricos que son sensibles a la interferencia, y los valores límites de esta interferencia en los sistemas de relevadores radioeléctricos que provocan la degradación admisible de la calidad de funcionamiento y de la disponibilidad?

Nota 1 – Véanse la Recomendaciones UIT-R F.758 y UIT-R F.1094.

Cuestión  UIT-R  129-1/9

EVALUACIÓN  DE  LAS  INTERFERENCIAS  ENTRE  SISTEMAS  DE  RELEVADORES
RADIOELÉCTRICOS  CON  VISIBILIDAD  DIRECTA

(1990-1993)

C. UIT-R 129-1/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en la planificación de sistemas de relevadores radioeléctricos, los problemas de interferencia revisten suma importancia para la utilización eficaz del espectro de frecuencias radioeléctricas;

b)	que los efectos de la interferencia dependen tanto de las características de las señales interferentes (nivel de potencia, frecuencia de la portadora, sistema de modulación, etc.) como de las del sistema perturbado (antenas, filtros de recepción, etc.);

c)	que la determinación de criterios de interferencia requiere que se definan métodos de análisis y de cálculo para relacionar las características de las señales que interfieren a enlaces de relevadores radioeléctricos con los efectos de estas señales sobre la calidad de la transmisión;

d)	que es muy conveniente normalizar el uso de parámetros idóneos para definir los efectos de la interferencia en los sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos y digitales,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son las fuentes de interferencia que pueden influir en la calidad de funcionamiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos y de sus parámetros (por ejemplo, los diagramas de antena), pertinentes para la determinación del nivel de potencia de las señales interferentes, en condiciones de desvanecimiento de la señal interferida, o sin desvanecimiento?

2.	¿Cuáles son los parámetros idóneos para representar los efectos de la interferencia sobre la calidad de transmisión de sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos y digitales?

3.	¿Qué métodos de análisis y de cálculo son útiles para evaluar los efectos de la interferencia cuando el nivel de potencia de la señal recibida tiene su valor normal y cuando este valor se aproxima al del umbral del receptor?

4.	¿Cuáles son los métodos de cálculo y de medición de los efectos de la interferencia en la calidad de transmisión de sistemas de relevadores radioeléctricos analógicos y digitales con objeto de reunir la información necesaria para la planificación de los sistemas y el diseño del equipo?

Nota 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.1095, UIT-R F.1096 y UIT-R PN.452.

Cuestión  UIT-R  131/9*

CRITERIOS  PARA  LA  COMPARTICIÓN  DE  FRECUENCIAS  ENTRE
EL  SERVICIO  FIJO  Y  EL  SERVICIO  DE  RADIODIFUSIÓN

(1990)

C. UIT-R 131/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los sistemas del servicio fijo están ya muy generalizados en todo el mundo y que hacen uso de amplias regiones del espectro radioeléctrico;

b)	que es de esperar una mayor utilización de tales sistemas así como la creación de nuevos sistemas con características de funcionamiento más satisfactorias, que permitan un empleo más racional del espectro;

c)	que es de esperar que siga en aumento la utilización de sistemas del servicio de radiodifusión en las bandas de frecuencias compartidas;

d)	que es de desear que el servicio fijo y otros servicios continúen desarrollándose;

e)	que es necesario limitar los niveles de interferencia mutua entre estaciones de los distintos servicios;

f)	que en la Resolución N.° 510 de la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1979 (CAMR-79), se pide al CCIR que estudie la determinación de los criterios de protección entre las estaciones del servicio de radiodifusión sonora y las estaciones de los servicios fijo y móvil, excepto el móvil aeronáutico (R), especialmente en la banda 87,5-108 MHz para la Región 1 y ciertos países interesados de la Región 3,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Qué valores de niveles de interferencia son aceptables y en qué condiciones pueden aplicarse estos valores a los sistemas del servicio fijo a fin de facilitar la compartición con sistemas del servicio de radiodifusión?

2.	¿Qué criterios de compartición pueden ser apropiados para los sistemas del servicio fijo con objeto de facilitar el funcionamiento del servicio de radiodifusión en un entorno compartido?

Nota – Véase el Informe 1194 (Anexo al Volumen IX-Parte 1, Ginebra 1990).

Cuestión  UIT-R  133/9*

CRITERIOS  DE  COMPARTICIÓN  ENTRE  LOS  SERVICIOS  FIJO  Y  MÓVIL  EN  LAS  BANDAS
DE  FRECUENCIAS  COMPRENDIDAS  ENTRE  0,5  Y  3  GHz  APROXIMADAMENTE

(1990)

C. UIT-R 133/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que debido a la creciente demanda de espectro de radiofrecuencias, es necesario mejorar la compartición de frecuencias entre diferentes servicios;

b)	que existe una necesidad particularmente marcada de que los servicios fijo y móvil compartan frecuencias entre 0,5 y 3 GHz respectivamente;

c)	que la utilización de servicios móviles se centra principalmente en las zonas urbanas y sus alrededores;

d)	que con los criterios adecuados de compartición, el servicio fijo puede utilizar en zonas urbanas el espectro previsto para el servicio móvil;

e)	que no se han determinado los criterios para la compartición entre los servicios fijo y móvil;

f)	que no se conocen las características técnicas necesarias para la compartición;

g)	que es preciso elaborar criterios de compartición aplicables en todo el mundo teniendo en cuenta las necesidades especiales de todas las regiones,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son los tipos de situaciones que serían favorables para la compartición entre los servicios fijo y móvil?

2.	¿Qué principios deberían elaborarse para permitir establecer criterios de compartición?

3.	¿Qué criterios de compartición son aplicables a los servicios fijo y móvil?

4.	¿Cuáles son los tipos de mecanismos de coordinación que podrían ser apropiados entre los dos servicios?

5.	¿Qué aspectos requieren ulterior estudio?

Cuestión UIT-R 134-3/9*

TRAYECTOS DIGITALES FICTICIOS DE REFERENCIA Y OBJETIVOS DE CALIDAD 
DE LOS SISTEMAS DE RADIOENLACES DIGITALES

(1990-1992-1993-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se están diseñando sistemas de radioenlaces digitales de pequeña, media y gran capacidad;

b)	que, a efectos de planificación, conviene especificar trayectos ficticios de referencia digitales (TFRD);

c)	que es necesario determinar los objetivos de calidad de estos trayectos ficticios;

d)	que es preciso fijar los niveles de interferencia que pueden ser aceptados por los sistemas de radioenlaces digitales que funcionan en bandas compartidas;

e)	que se utilizan sistemas de radioenlaces digitales sin restricciones en las partes de grado alto, medio y local de la conexión digital ficticia de referencia, y que deben establecerse criterios para garantizar que no se rebase el margen global de segundos con muchos errores en condiciones adversas de propagación dentro de la conexión ficticia de referencia (véase la Recomendación UIT-T G.821);

f)	que la Comisión de Estudio 13  del UIT-T ha elaborado la Recomendación UIT-T G.826 sobre «Parámetros y objetivos de característica de error en trayectos digitales internacionales de velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a velocidad superior», con una nueva metodología de repartición,

decide poner a estudio la siguiente cuestión

1.	¿Cuáles son los trayectos digitales ficticios de referencia adecuados y cuáles son los elementos característicos de esos trayectos?

2.	¿Qué objetivos de calidad son adecuados para los sistemas de radioenlaces que funcionan en las partes de grado alto, medio y local de una RDSI?

3.	¿Qué periodos de tiempo son adecuados para la expresión de esos objetivos de calidad?

4.	¿Cómo se han de dividir los objetivos de calidad entre los elementos característicos del TFRD para diversos periodos de tiempo?

5.	¿Cuál es la base matemática para sumar las contribuciones al número de segundos con muchos errores debidas a las condiciones adversas de propagación de los sistemas de radioenlaces situados en puntos geográficos distintos y de los sistemas por satélite, a fin de determinar las características globales de calidad de la conexión ficticia de referencia durante cualquier mes?

6.	¿Qué efecto tendrá, en su caso, sobre las normas de los sistemas de radioenlaces la adopción de la Recomendación UIT-T G.826?

7.	¿Cuáles son las subdivisiones adecuadas de los trayectos de radioenlaces que forman parte de todas las porciones nacionales e internacional de un trayecto ficticio de referencia según se indica en la Recomendación UIT-T G.826, y cuáles pudieran ser los elementos característicos de estos trayectos?

8.	¿Qué objetivos de calidad de funcionamiento son adecuados para los sistemas de radioenlaces digitales que funcionan en la porción nacional o internacional de un trayecto de velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a una velocidad superior?

9.	¿Qué principios de atribución son adecuados para los enlaces de radioenlaces digitales reales que forman parte de las porciones internacional o nacionales de un trayecto de velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a una velocidad superior?

10.	¿Qué efecto tendrán, en su caso, sobre los objetivos de calidad de los sistemas de radioenlaces digitales los requisitos de transmisión de la señal ATM?

11.	¿Qué efecto tendrán, en su caso, sobre los objetivos de calidad de los sistemas de radioenlaces digitales los requisitos de transmisión de la señal de televisión digital?

decide también

que se elaboren provisionalmente las nuevas Recomendaciones siguientes:

Recomendación. f.1pri (Parámetros y objetivos de característica de error para sistemas de radioenlaces reales que funcionan a la velocidad primaria o una velocidad superior en la porción internacional de un trayecto de velocidad binaria constante)

Recomendación. f.1prn (Parámetros y objetivos de característica de error para sistemas de radioenlaces reales que funcionan a la velocidad primaria o una velocidad superior en la porción internacional de un trayecto de velocidad binaria constante)

Nota 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.556, UIT-R F.594, UIT-R F.634, UIT-R F.696 y UIT-R F.697, UIT-R F.1092 y UIT-R F.1189.

Nota 2 – Los estudios relativos a esta Cuestión deben realizarse en estrecha colaboración con los del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones (UIT-T) y las Recomendaciones que se elaboren en respuesta a esta Cuestión deben tener en cuenta los objetivos formulados por dicho Sector.

Cuestión  UIT-R  135-1/9

CARACTERÍSTICAS  DE  LOS  SISTEMAS  DE  RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS
DIGITALES  QUE  FUNCIONAN  EN  BANDAS  DE  FRECUENCIAS
INFERIORES  A  UNOS  17  GHz

(1990-1993)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el UIT-T está efectuando estudios sobre transmisiones digitales, teniendo en cuenta los modos plesiócrono y síncrono en todo tipo de medios de transmisión;

b)	que es necesario estudiar los problemas específicos de la transmisión digital por sistemas de relevadores radioeléctricos en los modos plesiócrono y síncrono, a fin de satisfacer los objetivos de calidad de funcionamiento y lograr una utilización eficaz del espectro;

c)	que las características de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales están determinadas por la velocidad binaria bruta, el método de modulación, la forma del espectro, la sensibilidad a la interferencia y otros factores conexos;

d)	que las técnicas adaptativas resultan eficaces para contrarrestar las condiciones adversas de propagación y por ejemplo, utilizando un control dinámico de potencia de salida del transmisor, como medio de reducir la interferencia;

e)	que la modulación de múltiples estados es un método provechoso para aumentar la eficacia de utilización del espectro en ciertas aplicaciones;

f)	que prosiguen actualmente los estudios tecnológicos que permitirán realizar modulaciones de múltiples estados;

g)	que se necesitan medidas adecuadas para contrarrestar las consecuencias del desvanecimiento por trayectos múltiples en los sistemas de modulación de múltiples estados;

h)	que los sistemas de modulación de múltiples estados han de coexistir con otros sistemas radioeléctricos,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son las características preferidas de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales en materia de transmisión digital síncrona y plesiócrona en frecuencias inferiores a unos 17 GHz?

2.	En relación con la modulación de múltiples estados:

2.1	¿Cuáles son los efectos de la modulación de múltiples estados en la utilización del espectro?

2.2	¿Cuál es la relación entre la modulación de múltiples estados, la velocidad de modulación y la probabilidad requerida de interrupción?

2.3	¿Cuál es el comportamiento de las diferentes técnicas de proceso de la señal en caso de interferencia ordinaria y de interferencia entre símbolos resultante de efectos lineales y/o no lineales?

2.4	¿Cómo se comportan las modulaciones de múltiples estados durante los desvanecimientos por trayectos múltiples?

2.5	¿Qué relación existe entre la modulación de múltiples estados y la separación entre repetidores en los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales?

Nota 1 – Las Recomendaciones que se elaboren en respuesta al § 1 deben tener en cuenta los objetivos formulados por el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones.

Nota 2 - Véase la Recomendación UIT-R F.1101.

Cuestión  UIT-R  136-1/9

DISPOSICIÓN  DE  RADIOCANALES  PARA  LOS  SISTEMAS  DE  RELEVADORES
RADIOELÉCTRICOS  DIGITALES  QUE  FUNCIONAN  EN  BANDAS
DE  FRECUENCIAS  INFERIORES  A  UNOS  17  GHz

(1990-1993)

C. UIT-R 136-1/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en la medida que sea aplicable, los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales deben ser compatibles con el interfaz de nodo de red recomendado por el UIT-T para la jerarquía digital;

b)	que diversas administraciones aplican a los sistemas de relevadores analógicos las actuales Recomendaciones relativas a las disposiciones de radiocanales, y que debe prestarse atención al problema de la coexistencia con ese tipo de sistemas;

c)	que las disposiciones actuales de radiocanales pueden resultar inadecuadas para el diseño óptimo de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales;

d)	que para los radioenlaces digitales es necesario prever disposiciones de radiocanales en las bandas de frecuencias;

e)	que se debe estudiar la eficacia de utilización del espectro;

f)	que acaso algunas administraciones quieran establecer sistemas digitales empleando sus actuales estaciones de relevadores radioeléctricos;

g)	que se necesita información adicional para establecer aquellas características de los sistemas digitales que revisten importancia para la optimización de las disposiciones de radiocanales;

h)	que puede minimizarse la interferencia tanto entre sistemas de relevadores radioeléctricos digitales y analógicos como dentro de esos sistemas, coordinando la disposición de los radiocanales;

j)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) atribuyó un nuevo espectro de frecuencias por debajo de 17 GHz, en particular en la gama 1-3 GHz, a otros servicios terrenales y espaciales para su compartición con el servicio fijo (véase la Resolución N.° 113 (CAMR-92)),

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son las disposiciones preferidas de radiocanales para los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales en frecuencias inferiores a unos 17 GHz?

2.	¿Qué directrices deben establecerse sobre el contenido de las Recomendaciones con respecto a las disposiciones de radiocanales?

3.	En relación con la separación entre radiocanales en los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales en frecuencias inferiores a unos 17 GHz:

3.1	¿Cuál es la separación preferida entre radiocanales, habida cuenta del tipo de modulación y el nivel de interferencia admisible?

3.2	¿Cómo puede mejorarse la utilización del espectro de frecuencias mediante el empleo de la polarización cruzada?

3.3	¿Cuáles son las otras características del sistema que influyen en la separación entre radiocanales?

3.4	¿Cuál es la influencia de las disposiciones de los radiocanales sobre la capacidad total de una red real de radioenlaces?

Nota 1 – Las disposiciones de canales de radiofrecuencias para sistemas punto a multipunto se estudian en la Cuestión UIT-R 125/9.

Nota 2 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.283, UIT-R F.382 a UIT-R F.387, UIT-R F.497, UIT-R F.635, UIT-R F.636, UIT-R F.746, UIT-R F.747, UIT-R F.1098 y UIT-R F.1099.

Cuestión  UIT-R  139-2/9

MEDICIONES  EN  LOS  SISTEMAS  DE  RELEVADORES
  RADIOELÉCTRICOS  DIGITALES

(1990-1993)

C. UIT-R 139-2/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que mejorará el desarrollo de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales y sus técnicas mediante la utilización de procedimientos normalizados de prueba;

b)	que se simplificarán los procedimientos de instalación, de explotación y de mantenimiento de los sistemas de relevadores radioeléctricos mediante la utilización de procedimientos de prueba normalizados;

c)	que es necesario medir la calidad de los radioenlaces antes de ponerlos en servicio y posteriormente, a intervalos regulares, con fines de mantenimiento;

d)	que la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) está estudiando métodos y condiciones de medida para sistemas simulados;

e)	que el Ruego UIT-R 50 propone la coordinación entre el trabajo del UIT-R y la CEI,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son las técnicas de medición que conduzcan a una mejor caracterización de un equipo, en servicio y fuera de servicio, y de las prestaciones del sistema?

2.	¿Qué modelos de canales se adaptan mejor a la evaluación de las prestaciones de los equipos?

3.	¿Cómo pueden aplicarse los parámetros medidos de los equipos a las prestaciones del sistema?

4.	¿Cuáles son los métodos de prueba preferidos para la puesta en servicio y el mantenimiento de sistemas de relevadores radioeléctricos y radioenlaces digitales?

5.	¿Qué métodos y/o algoritmos son apropiados para mediciones en servicio mediante estructuras de jerarquía digital plesiócrona (PDH) y de jerarquía digital síncrona (SDH), a fin de verificar los objetivos en materia de características de error de los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales?

6.	¿Cuáles son los algoritmos preferidos para la medición en servicio y fuera de servicio de la característica de error y de la disponibilidad de los bloques?

Nota 1 – Véase la Recomendación UIT-R F.700.

Nota 2 – Los estudios relativos a esta Cuestión deben realizarse en estrecha colaboración con los del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones, y las Recomendaciones que se elaboren en respuesta a esta Cuestión deben tener en cuenta los objetivos formulados por dicho Sector.

Cuestión  UIT-R  140-1/9*

APLICACIÓN  DE  SISTEMAS  DE  RADIOCOMUNICACIONES  MÓVILES
DE  TIPO  CELULAR  COMO  SISTEMAS  FIJOS

(1990-1993)

C. UIT-R 140-1/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	las Cuestiones presentadas por la Comisión del Plan para América Latina en su reunión de Paramaribo de diciembre de 1985, en virtud de lo previsto en el número 93 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982);

b)	las Cuestiones presentadas por la Comisión del Plan para Asia y Oceanía en su reunión de Bali, de octubre de 1986;

c)	que es técnicamente factible y en algunos casos puede ser deseable aplicar sistemas de radiocomunicaciones móviles de tipo celular para emplearse como sistemas fijos;

d)	que los requisitos básicos del sistema (por ejemplo, objetivos de calidad de funcionamiento y bandas de frecuencias) para tal aplicación debe definirlos la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones, responsable del servicio fijo;

e)	que para conseguir una buena eficacia, sería preferible que el estudio de las diversas características técnicas necesarias para satisfacer dichos requisitos básicos del sistema fuese realizado preferentemente por la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones;

f)	que debe establecerse una estrecha colaboración entre las Comisiones de Estudio 8 y 9 de Radiocomunicaciones sobre este tema,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son los requisitos básicos del sistema (como objetivos de calidad de funcionamiento y bandas de frecuencias) para la aplicación de los sistemas de radiocomunicaciones móviles de tipo celular como sistemas fijos?

2.	Teniendo en cuenta la Cuestión UIT-R 125/9, ¿cómo se podrían comparar los sistemas de radiocomunicaciones móviles celulares utilizados como sistemas fijos con los sistemas fijos optimizados que ofrecen servicios similares?

Nota 1 – Véase la Recomendación UIT-R F.757.

Nota 2 – La Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones debe comunicar los resultados de los estudios a la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones.

Nota 3 – Se espera que la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones comunique los resultados que obtengan sobre los estudios pertinentes a la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones.

Nota 4 – Las Recomendaciones que se elaboren en respuesta a esta Cuestión deben tener en cuenta los objetivos formulados por el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones.

Cuestión  UIT-R  141/9*

CRITERIOS  TÉCNICOS  QUE  SE  HAN  DE  UTILIZAR  EN  LOS  EXÁMENES
SOBRE  PROBABILIDAD  DE  INTERFERENCIA  PERJUDICIAL  EFECTUADOS
POR  LA  JUNTA  Y  REQUERIDOS  POR  LAS  DISPOSICIONES  DE  LOS
NÚMEROS  1354,  1506  Y  1509  DEL  REGLAMENTO  DE  RADIOCOMUNICACIONES

(1990)

C. UIT-R 141/9

La Junta Internacional de Registro de Frecuencias (IFRB),

considerando

a)	lo dispuesto en el número 326 del Convenio Internacional de Telecomunicaciones (Nairobi, 1982);

b)	que, según lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la IFRB ha de efectuar exámenes, entre otras cosas sobre la probabilidad de interferencia perjudicial entre estaciones terrenales y estaciones terrenas (números 1354 y 1509) así como sobre la probabilidad de interferencia perjudicial entre estaciones de redes de satélites geoestacionarios (número 1506);

c)	que la Junta necesita, para la elaboración de sus normas técnicas, disponer de la requerida información en Recomendaciones adecuadas del CCIR (véanse los números 1001, 1454 y 1582 del Reglamento de Radiocomunicaciones);

d)	que en el Reglamento de Radiocomunicaciones se distingue entre la interferencia perjudicial (número 163) y la interferencia admisible (número 161);

e)	que en la Cuestión 45/1, el CCIR decidió estudiar los términos «interferencia admisible» e «interferencia perjudicial», así como los problemas relativos a los valores máximos admisibles de interferencia y los porcentajes de tiempo correspondientes en términos generales, aplicables a todos los servicios de radiocomunicación;

f)	que los Informes y Recomendaciones actuales del CCIR contienen criterios para diferentes situaciones de compartición entre servicios terrenales y espaciales pero no existe ningún Informe o Recomendación del CCIR en que se establezcan los límites de la interferencia perjudicial que la Junta puede tener en cuenta cuando establezca las normas técnicas que se utilizarán para los exámenes mencionados sobre probabilidad de interferencia perjudicial,

pide al CCIR  que estudie la siguiente Cuestión

¿Qué criterios se han de recomendar a la IFRB en relación con los niveles de interferencia perjudicial para uso en los exámenes que la Junta efectúa sobre la probabilidad de interferencia perjudicial, en particular en los exámenes previstos en los números 1354, 1506 y 1509 del Reglamento de Radiocomunicaciones, y en qué condiciones y durante qué porcentaje correspondiente de tiempo se aplican?

Cuestión  UIT-R  142-1/9*

REDES  RADIOELÉCTRICAS  DE  ALCANCE  LOCAL  (RLAN)

(1990-1993)

C. UIT-R 142-1/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario proporcionar comunicaciones eficaces entre equipos informatizados fijos, móviles o transportables, dentro de las zonas de trabajo;

b)	que hay un gran interés en las redes radioeléctricas de alcance local (RLAN – Radio Local Area Networks), como demuestran los sistemas existentes y las intensas actividades de investigación de que son objeto;

c)	que se necesita más experiencia práctica sobre las características de las RLAN;

d)	que es deseable establecer normas de RLAN que sean compatibles con sistemas de comunicación sin hilos o cableados;

e)	que la normalización de la arquitectura del sistema y las características técnicas de las RLAN pueden conducir a diseños económicos;

f)	que el UIT-T estudia los aspectos relativos a la arquitectura, calidad de funcionamiento y protocolo de todos los sistemas de RLAN globales;

g)	que posiblemente se necesite atribuir un espectro de frecuencias y/o establecer las directrices de funcionamiento que permitan el desarrollo ordenado de las RLAN,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cómo pueden diseñarse las RLAN para reducir al mínimo la planificación necesaria para su instalación y explotación?

2.	¿Qué técnicas de control de acceso al espectro de radiofrecuencias son más adecuadas en las RLAN para permitir la explotación y movilidad de múltiples sistemas?

3.	¿Qué bandas de frecuencias son adecuadas para la explotación de las RLAN considerando las velocidades de datos requeridas y los objetivos de calidad de funcionamiento, teniendo en cuenta las técnicas radioeléctricas para mejorar la calidad de funcionamiento?

4.	¿Qué nivel de inteligencia y adaptabilidad se espera de las unidades RLAN para la mejor utilización del espectro y la reducción al mínimo de su interferencia potencial?

5.	¿Pueden los sistemas de RLAN de baja potencia compartir frecuencias ya atribuidas a otro servicio en la misma ubicación y utilizadas por el mismo?

6.	¿Puede combinarse la exigencia de baja potencia con técnicas de modulación para que las RLAN puedan compartir frecuencias ya utilizadas por otros servicios en la misma ubicación?

7.	¿Qué técnicas apropiadas de modulación, de espectro ensanchado u otras, y de detección o corrección de errores y esquemas de señalización son más adecuados para las RLAN?

8.	¿Qué tipos de sistemas de distribución de antenas proporcionan cobertura de área local fiable a la vez que reducen al mínimo las emisiones al exterior?

9.	¿Cuál es el nivel de interferencia admitido por las RLAN y cuál es el nivel de interferencia causado por las RLAN a otros usuarios del espectro, en concreto dentro de las bandas de frecuencias atribuidas a otros servicios y utilizadas por éstos?

Cuestión  UIT-R  145/9*

CARACTERÍSTICAS  REQUERIDAS  PARA  LOS  SISTEMAS  DE  BANDA  LATERAL
ÚNICA  Y  DE  BANDAS  LATERALES  INDEPENDIENTES  UTILIZADOS  PARA
LA  TRANSMISIÓN  DE  DATOS  A  GRAN  VELOCIDAD  POR  CIRCUITOS
RADIOELÉCTRICOS  EN  ONDAS  DECAMÉTRICAS

(1990)

C. UIT-R 145/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se advierte una necesidad creciente en materia de transmisión de datos a gran velocidad por circuitos radioeléctricos de ondas decamétricas y que cabe esperar que tal necesidad se agudice;

b)	que los progresos recientes permiten la realización de sistemas que utilizan mucho más eficazmente la anchura de banda, es decir, que tienen mayor capacidad en bit por segundo y por unidad de anchura de banda;

c)	que es conveniente que los efectos de las variaciones y perturbaciones aleatorias que se producen en el medio de propagación sean los factores que determinen en definitiva la calidad de funcionamiento que puede obtenerse con tales sistemas;

d)	que las características de un «canal de 3 kHz» se han determinado en gran medida basándose en el empleo de ese canal para la telefonía,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Qué características de funcionamiento se precisan para la transmisión de datos por circuitos radioeléctricos en ondas decamétricas?

2.	¿Cuál es la velocidad de transmisión de bits máxima que se puede conseguir en el radiocanal para una proporción de bits erróneos deseada?

3.	¿Cómo se pueden utilizar las técnicas de codificación con corrección de errores, de entrelazado en el tiempo, de diversidad de frecuencias dentro de la banda, y otras para conseguir la probabilidad de errores deseada?

4.	¿Cuáles son las posibilidades de emplear las bandas laterales independientes para la transmisión de datos?

5.	¿Qué mejora puede obtenerse en las características de la transmisión de datos utilizando una anchura de banda del canal en frecuencias vocales de 250-3000 Hz o de 300-3400 Hz?

6.	¿Cuáles son los parámetros estadísticos que conviene utilizar para describir el medio de propagación radioeléctrica en la evaluación de un sistema de datos a gran velocidad, y cuáles son los valores que hay que tener en cuenta?

Nota – Véanse los Recomendaciones UIT-R F.436 y UIT-R F.763.

Cuestión  UIT-R  146/9

MEJORA  DE  LA  CALIDAD  Y  EFICACIA  DE  LOS  CIRCUITOS
RADIOTELEFÓNICOS  EN  ONDAS  DECAMÉTRICAS

(1990)

C. UIT-R 146/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que es necesario mejorar la calidad de transmisión de los circuitos radiotelefónicos en ondas decamétricas;

b)	que esta mejora podría lograrse utilizando métodos de recepción por diversidad;

c)	que también podría lograrse, por ejemplo, mediante la adaptación de los principios del compresor-expansor;

d)	que el paso de la explotación manual a la explotación semiautomática mejora de una manera muy sensible la eficacia de los circuitos radiotelefónicos en ondas decamétricas;

e)	que estas técnicas podrían utilizarse combinadas o por separado;

f)	que la Recomendación N.° 65 de la CAMR-79 invita a que se efectúen estudios sobre técnicas nuevas y en desarrollo, que están haciendo viables esquemas mejorados para la compartición del espectro y la utilización de las bandas de frecuencias,

decide,  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son los diversos métodos que permiten obtener la recepción por diversidad en los circuitos radiotelefónicos en ondas decamétricas?

2.	¿Qué otros métodos, incluidos los nuevos progresos, pueden emplearse para obtener las mejoras deseadas?

3.	¿Cuáles son los dispositivos más adecuados para la explotación semiautomática de los circuitos radiotelefónicos por ondas decamétricas?

4.	¿Qué mejoras de calidad pueden esperarse de la utilización de estos métodos?

Nota – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.335, UIT-R F.445, UIT-R F.480 y  F.1111.

Cuestión  UIT-R  147-1/9

SISTEMAS  RADIOELÉCTRICOS  CONTROLADOS  AUTOMÁTICAMENTE
Y  REDES  DEL  SERVICIO  FIJO  POR  ONDAS  DECAMÉTRICAS

(1990-1993)

C. UIT-R 147-1/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	las mejoras que ofrece la utilización de sistemas automáticos, especialmente los que emplean una gestión adaptable de frecuencias y de enlaces;

b)	la necesidad de reducir la plantilla de operadores;

c)	la necesidad de disminuir el nivel de formación de los operadores;

d)	el limitado espectro de ondas decamétricas disponible para el servicio fijo;

e)	la demanda de una elevada fiabilidad por parte de los servicios de ondas decamétricas;

f)	la demanda de caudales de tráfico elevados;

g)	el número de redes que se necesita utilizar en el servicio fijo;

h)	la necesidad de simplificar los procedimientos de atribución de frecuencias;

j)	que los sistemas automáticos deben poder atender una amplia diversidad de densidades de tráfico, topologías y dimensiones de la red;

k)	que, en caso necesario, los sistemas automáticos deben suministrar una gama de servicios (por ejemplo: voz, mensajes, facsímil, etc.);

l)	que, en la medida de lo posible, los sistemas automáticos deben poder funcionar con diversos tipos de equipos radioeléctricos, módems y equipos auxiliares,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Qué características deben tener las redes automáticas de ondas decamétricas en lo que respecta a:

1.1	control distribuido o centralizado,

1.2	funcionamiento síncrono o asíncrono,

1.3	canales de llamada y de tráfico separados o comunes,

1.4	otros factores?

2.	¿Qué características deben tener los sistemas de gestión de frecuencias de ondas decamétricas en lo que respecta a:

2.1	servicios autónomos y exteriores,

2.2	predicciones y mediciones en tiempo real,

2.3	sondeos de canales activos y de canales pasivos (análisis de la calidad del enlace, etc.),

2.4	parámetros del procedimiento de llamada (velocidad de exploración, tiempo de ocupación, procedimiento de establecimiento de la llamada, etc.),

2.5	exploración de canales síncronos o asíncronos,

2.6	técnicas para difundir información sobre gestión de frecuencias,

2.7	selección de la frecuencia de los canales (conjunto de frecuencias, preasignación, selección central o local, etc.),

2.8	otros factores?

3.	¿Qué características deben tener los sistemas de gestión de enlaces de ondas decamétricas con respecto a:

3.1	protocolos de velocidad de datos adaptable,

3.2	protocolos de nivel de potencia de transmisión adaptable,

3.3	protocolos de cambio de canal adaptable,

3.4	formato y estructura de los datos (ARQ, FEC, estructura de paquetes, etc.),

3.5	evaluación del canal en tiempo real,

3.6	otros factores?

4.	¿Qué características deben tener los sistemas de gestión de red de ondas decamétricas con respecto a:

4.1	determinación de las estaciones que están transmitiendo,

4.2	asignación de canales de llamada,

4.3	difusión de información técnica,

4.4	difusión de información sobre la propagación,

4.5	facilidades instaladas con posterioridad,

4.6	puesta en funcionamiento de la red,

4.7	otros factores?

5.	¿Cuál es la calidad de los sistemas automáticos en términos de:

5.1	capacidad de tráfico,

5.2	retardos, tiempos de establecimiento del enlace y tiempos de entrega de mensajes,

5.3	utilización del espectro,

5.4	fiabilidad de la red,

5.5	interferencia causada a otros usuarios y recibida de otros usuarios,

5.6	facilidad de explotación,

5.7	rentabilidad de la instalación y explotación del sistema,

5.8	posibilidades de ampliación,

5.9	posibilidades de compartición con otras redes,

5.10	otros factores?

y en función de:

5.11	dimensión de la red (número de estaciones),

5.12	variaciones de la demanda de tráfico,

5.13	carga relativa de las estaciones,

5.14	topología del tráfico (uno a uno, uno a muchos, muchos a uno, etc.),

5.15	tipos de tráfico (voz, datos, etc.),

5.16	longitud de los enlaces,

5.17	tipos de mensaje (dirección única, direcciones múltiples),

5.18	longitudes de los mensajes,

5.19	número de frecuencias disponibles,

5.20	otros factores?

6.	¿Qué Recomendaciones del UIT-T vienen al caso en lo que respecta a la interconexión de sistemas automáticos de ondas decamétricas con otras redes?

Nota 1 – Se prevé que distintos tipos de sistema podrían resultar óptimos para diferentes dimensiones de la red, demandas de tráfico, distribuciones geográficas, topologías, etc.

Nota 2 – Las Recomendaciones que se elaboran en respuesta a los § 4, 5 y 6 del decide deben tener en cuenta los objetivos formulados por el Sector de Normalización de las Telecomunicaciones.

Nota 3 - Véanse las Recomendaciones UIT-R F.1110 y UIT-R F.1192.

Cuestión  UIT-R  149-1/9

ESTACIONES  RECEPTORAS  Y  TRANSMISORAS  EN  ONDAS
DECAMÉTRICAS  CONTROLADAS  POR  TELEMANDO

(1990-1993)

C. UIT-R 149-1/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que muchas estaciones radioeléctricas en ondas decamétricas están situadas lejos de sus centros de comunicación correspondientes por los motivos siguientes:

–	evitar la interferencia artificial;

–	el coste elevado de los terrenos cerca de los centros urbanos;

–	limitaciones de la planificación urbana;

–	riesgos de radiación;

–	consideraciones medioambientales,

y que, por consiguiente, funcionan con telemando;

b)	que las configuraciones de telemando suelen recurrir a un solo circuito de control para todas las funciones de la estación;

c)	que los sistemas radioeléctricos en ondas decamétricas desean cada vez más utilizar una o varias estaciones de control, fuentes de tráfico distribuidas y estaciones de transmisión y recepción múltiples, conectadas todas ellas por redes de área extensa (WAN);

d)	que muchos transmisores y receptores de ondas decamétricas modernos disponen de interfaces con telemando;

e)	que la mayoría de esos interfaces cumplen las Recomendaciones UIT-T V.24 y UIT-T V.28, o parte de las mismas;

f)	que la normalización de los protocolos de telemando para las estaciones y equipos de ondas decamétricas permitirá probablemente hacer economías en la instalación y la explotación de los sistemas;

g)	que se llevan a cabo actividades de normalización conexas a escala mundial (por ejemplo, programas ESPRIT, Home Bus, Consumer Electronic Bus, etc.),

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Es útil el modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI) de la Organización Internacional de Normalización (ISO) para representar el enlace de telemando de una estación de radiocomunicaciones?

2.	Si ése es el caso, ¿a qué nivel de la ISO conviene o es posible introducir la normalización?

3.	¿Qué funciones de las estaciones de transmisión y recepción en ondas decamétricas deben incorporarse en el marco de un protocolo de telemando normalizado? Por ejemplo:

–	funciones de transmisión;

–	funciones de recepción;

–	funciones módem;

–	conmutación de antena;

–	conmutación de audio;

–	alarmas;

–	ampliación futura;

–	otras funciones y facilidades de estación.

4.	¿Cuáles deben ser los detalles del formato y el lenguaje de ese protocolo de telemando normalizado?

5.	¿En qué medida son pertinentes las actividades de normalización del control a escala mundial?

Nota 1 – Véase la Recomendación UIT-R F.762.

Cuestión  UIT-R  158/9*

PROTOCOLOS  DE  TRANSMISIÓN  DE  DATOS  POR  PAQUETES
PARA  LOS  SISTEMAS  QUE  FUNCIONAN  A  FRECUENCIAS
INFERIORES  A  UNOS  30  MHz

(1990)

C. UIT-R 158/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que está aumentando la demanda de transmisión de grandes cantidades de información por circuitos radioeléctricos en ondas decamétricas;

b)	que es necesario que los sistemas radioeléctricos en ondas decamétricas proporcionen un servicio digital de datos prácticamente exento de errores;

c)	que existe una demanda de conectar esos sistemas a los proveedores y usuarios de la información, para proporcionar la utilización automática de los datos;

d)	que el resultado de un estudio sobre protocolos de transmisión de paquetes podría mejorar la eficacia de la transmisión de datos por el radiocanal en ondas decamétricas,

decide, por unanimidad,  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Qué tipo de protocolo de paquetes está mejor adaptado a los sistemas radioeléctricos en ondas decamétricas?

2.	¿Qué métodos de detección y de corrección de errores y qué tamaño de paquete deben utilizarse?

3.	¿Qué precauciones de diseño y qué procedimientos técnicos de explotación deben estudiarse?

4.	¿Qué tipo de sincronización debe utilizarse para la temporización de los bits y la alineación de trama de los paquetes?

5.	¿Qué estructura deben tener los paquetes para asegurar el interfaz con las redes existentes de datos por paquetes?

Nota - Véase la Recomendación UIT-R F.764.

Cuestión  UIT-R  159/9

EFECTOS  DE  LAS  TRANSMISIONES  NO  DESEADAS  DE  LOS
SISTEMAS  DE  RADAR  DEL  SERVICIO  DE  RADIODETERMINACIÓN
EN  LOS  SISTEMAS  DEL  SERVICIO  FIJO

(1991)

C. UIT-R 159/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el uso de sistemas de radar fijos y móviles del servicio de radiodeterminación está muy difundido en bandas adyacentes a las del servicio fijo o en relación armónica con éstas;

b)	que los sistemas de radioenlaces digitales del servicio fijo son vulnerables a la interferencia por servicios que funcionan en diferentes bandas y emiten radiaciones no esenciales y señales fuera de banda (emisiones no deseadas) como las emitidas por sistemas de radar con alta potencia en la cresta de la envolvente;

c)	que la Comisión de Estudio 1 está estudiando la cuestión de los criterios técnicos adecuados para la compartición de frecuencias (Cuestión 45/1), incluida la interferencia causada por sistemas de radar a sistemas de radioenlaces analógicos;

d)	que la Comisión de Estudio 8 está estudiando la cuestión de la utilización eficaz del espectro radioeléctrico por los sistemas de radar, incluidas técnicas para la supresión de la interferencia (Cuestión 35/8);

e)	que la Comisión de Estudio 9 está estudiando la cuestión de la degradación máxima admisible de la calidad de funcionamiento y de la disponibilidad en sistemas del servicio fijo a causa de diversas fuentes de interferencia inclusive en medios no compartidos (Cuestión 127/9), por ejemplo, la interferencia causada por el radar;

f)	que las Cuestiones mencionadas en c), d) y e) no versan concretamente sobre los efectos de las emisiones no deseadas de los sistemas de radar en los sistemas del servicio fijo;

g)	que en el artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones se especifican los valores máximos de la radiación no esencial de transmisores radioeléctricos en términos de potencia media relativa y potencia media absoluta, pero que estos límites no son siempre aplicables al servicio de radiodeterminación mientras no existan métodos de medición aceptables;

h)	que en el artículo 1 del Reglamento de Radiocomunicaciones se define el valor del nivel de emisión fuera de anchura de banda ocupada pero no se especifica claramente el valor máximo de las emisiones fuera de banda fuera de la anchura de banda necesaria;

j)	que, en las condiciones especificadas en g) y h), las emisiones no deseadas de los sistemas de radar pueden en algunos casos causar interferencia inaceptable a sistemas del servicio fijo;

k)	que los estudios realizados hasta la fecha en la Comisión de Estudio 9 han revelado que la instalación de filtrado adicional en ciertos transmisores de radar ha sido eficaz para la supresión de las emisiones no deseadas;

l)	que es aconsejable que en la medida de lo posible se elaboren Recomendaciones en el periodo de estudios 1990-1994,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Qué experiencia operacional existe de la interferencia causada por sistemas de radar a sistemas de servicio fijo?

2.	¿Qué medios se pueden utilizar para proteger los sistemas del servicio fijo contra las emisiones no deseadas de los sistemas de radar y qué resultados prácticos se podrían conseguir?

3.	¿Qué medios cabría utilizar para controlar los diferentes niveles de las emisiones no deseadas de los sistemas de radar que causan interferencia a los sistemas de servicio fijo?

4.	¿Cuáles son los métodos y criterios adecuados para asegurar la compatibilidad de los sistemas de radar con los sistemas de servicio fijo?

Nota - Véanse las Recommendaciones UIT-R F.1090 y UIT-R F.1097

Cuestión  UIT-R  160-1/9

SISTEMAS  DE  RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS
EN  UNA  RED  DIGITAL  SÍNCRONA

(1991-1993)

C. UIT-R 160-1/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que el UIT-T ha definido:

–	una jerarquía digital síncrona (SDH – Synchronous Digital Hierarchy) en las Recomendaciones UIT-T G.707, UIT-T G.708 y UIT-T G.709;

–	las características generales y funciones de los multiplexores síncronos en las Recomendaciones UIT-T G.781, UIT-T G.782 y UIT-T G.783;

–	la gestión del equipo y las redes SDH en la Recomendación UIT-T G.784;

–	las arquitecturas, prestaciones y capacidades de gestión de las redes de transporte basadas en la SDH en las Recomendaciones UIT-T G.803 y UIT-T G.831;

–	los parámetros físicos de los interfaces eléctricos y ópticos del equipo SDH en las Recomendaciones UIT-T G.703 y UIT-T G.958;

b)	que los sistemas de relevadores radioeléctricos digitales (DRR – Digital Radio-Relay) serán elementos constitutivos de las redes de transmisión basadas en la SDH;

c)	que los sistemas DRR pueden establecer interconexiones entre elementos de redes plesiócronas y síncronas;

d)	que los sistemas DRR síncronos deben ser compatibles con el interfaz de nodo de red (NNI – Network Node Interface) especificado en las Recomendaciones UIT-T;

e)	que los sistemas DRR síncronos deben estar integrados operacionalmente en una red basada en la SDH;

f)	que deben estudiarse los aspectos específicos de los sistemas DRR síncronos en relación con los objetivos de calidad de funcionamiento y con la utilización eficaz del espectro;

g)	que los sistemas DRR síncronos a velocidades binarias inferiores a las de STM-1 pueden facilitar, en determinadas aplicaciones, las economías necesarias de espectro radioeléctrico y/o reducciones de la complejidad de la modulación;

h)	que deben analizarse cómo repercuten los requisitos de sincronización de una red SDH en el diseño de los sistemas DRR;

j)	que en los actuales esquemas de disposición de canales radioeléctricos deben coexistir los DRR síncronos con los sistemas de relevadores radioeléctricos ya presentes,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son las arquitecturas, las funciones y los diagramas de bloques funcionales de los sistemas DRR síncronos que son conformes a los conceptos y a los interfaces de las Recomendaciones UIT-T, con miras a su integración operacional en una red basada en la SDH?

2.	¿Cuáles son las características de transmisión de los sistemas DDR síncronos necesarios para satisfacer los requisitos de calidad de funcionamiento y lograr una utilización eficaz del espectro?

3.	¿Cuáles son las arquitecturas, funciones, diagramas de bloques funcionales y características de transmisión de los sistemas DDR síncronos capaces de transportar STM-1 parcialmente llenos a la vez que se mantienen las funcionalidades de la red basada en la jerarquía digital síncrona?

4.	¿Qué medidas son necesarias para que los sistemas DRR síncronos sean compatibles con los sistemas radioeléctricos existentes, dentro de los esquemas actuales de distribución en canales radioeléctricos?

Nota 1 – Véanse las Recomendaciones UIT-R F.750 y UIT-R F.751.

Nota 2 – Los estudios relativos a los § 1, 2 y 3 deben realizarse en estrecha coordinación con los del Sector de Normalización de las Telecomunicaciones, y las Recomendaciones que se elaboren deben tener en cuenta los objetivos formulados por dicho Sector.

Cuestion UIT-R 161-2/9*

LIMITES DE CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO PARA LA PUESTA EN SERVICIO
Y EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RADIOENLACES DIGITALES

(1992-1993-1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que se están diseñando sistemas de radioenlaces digitales destinados a utilizarse en las partes de grado local, medio y alto de las conexiones RDSI;

b)	que los objetivos de calidad de funcionamiento para la planificación de los sistemas de radioenlaces se especifican por separado para los trayectos digitales ficticios de referencia y los trayectos digitales reales;

c)	que es necesario especificar límites de calidad para la puesta en servicio de los sistemas de radioenlaces digitales;

d)	que es necesario especificar límites de calidad de funcionamiento para el mantenimiento de los sistemas de radioenlaces digitales;

e)	que el UIT-T ha establecido límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio y el mantenimiento de los sistemas de transmisión digital en las Recomendaciones UIT-T M.2100,
UIT-T M.2110 y UIT-T M.2120 y está elaborando el proyecto de nueva Recomendación
UIT-T M.2101;

f)	que el UIT-T ha aprobado la Recomendación UIT-T G.826 sobre «Parámetros y objetivos de característica de error en trayectos digitales internacionales de velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a velocidad superior»;

g)	que la Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones está elaborando Recomendaciones sobre los objetivos de característica de error de trayectos digitales de velocidad binaria constante a la velocidad primaria o a velocidad superior transmitidos por enlaces de sistemas de radioenlaces, en las porciones internacional y nacionales de un trayecto ficticio de referencia de 27 500 km,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los principios para la asignación de límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio y el mantenimiento de los sistemas de radioenlaces digitales que transportan señales PDH (jerarquía digital plesiócrona) y/o SDH (jerarquía digital síncrona)?

2	¿Cuáles son los límites de calidad de funcionamiento adecuados para la puesta en servicio de los sistemas de radioenlaces digitales que transportan señales PDH y/o SDH?

3	¿Cuáles son los límites de calidad de funcionamiento adecuados para el mantenimiento de los sistemas de radioenlaces digitales que transportan señales PDH y/o SDH?

4	¿Cuáles son las repercusiones, si hubiere alguna, resultantes de la 
Recomendación UIT-T G.826 sobre los límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio y el mantenimiento de sistemas de radioenlaces digitales?

decide también

que se elaboren provisionalmente las nuevas Recomendaciones siguientes:

Recomendación F.1bmp (Límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio y el mantenimiento de sistemas de radioenlaces digitales utilizados en trayectos y secciones digitales internacionales basados en la jerarquía digital síncrona)

Recomendación F.1bms (Límites de calidad de funcionamiento para la puesta en servicio y el mantenimiento de sistemas de radioenlaces digitales utilizados en trayectos y secciones múltiplex digitales internacionales basados en la jerarquía digital síncrona)

Nota 1 – Las Recomendaciones que se elaboren en respuesta a esta Cuestión deben ser compatibless con las del Sector de Normalization de las Telecomunicaciones (UIT-T).

Cuestión  UIT-R  163/9*

CRITERIOS  PARA  LA  COMPARTICIÓN  DE  FRECUENCIAS  ENTRE
EL  SERVICIO  FIJO  Y  EL  SERVICIO  ENTRE  SATÉLITES
EN  LAS  BANDAS  POR  ENCIMA  DE  UNOS  20  GHz

(1992)

C. UIT-R 163/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que actualmente se emplean profusamente en todo el mundo sistemas del servicio fijo terrenal que hacen una intensa utilización del espectro de radiofrecuencias;

b)	que por encima de 20 GHz, el servicio fijo y el servicio entre satélites funcionan en bandas compartidas;

c)	que algunas atribuciones al servicio entre satélites se utilizan, entre otras cosas, para servicios de radiocomunicación en redes de retransmisión de datos por satélite;

d)	que podría haber un número relativamente pequeño de redes de retransmisión de datos por satélite;

e)	que en la banda de 23 GHz podría haber enlaces de ida desde satélites geoestacionarios de retransmisión de datos hacia satélites de aplicaciones de órbita terrestre baja;

f)	que en las cercanías de 26 GHz podría haber enlaces de retorno desde satélites de aplicaciones de órbita terrestre baja hacia satélites geoestacionarios de retransmisión de datos;

g)	que en las cercanías de 26 GHz podría haber enlaces espacio-espacio entre vehículos espaciales en una misma órbita terrestre baja;

h)	que es necesario controlar la interferencia mutua entre las estaciones de los dos servicios,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son los niveles de interferencia aceptables para el servicio fijo, y durante qué porcentajes de tiempo y en qué condiciones se aplican, a fin de facilitar la compartición con las redes de retransmisión de datos por satélite y los sistemas de comunicación espacio-espacio en órbita terrestre baja que funcionan en el servicio entre satélites?

2.	¿Qué criterios de compartición son apropiados para el servicio fijo, a fin de facilitar la compartición con las redes de retransmisión de datos por satélite y los sistemas de comunicación espacio-espacio que funcionan en el servicio entre satélites?

Cuestión  UIT-R  164/9

TRANSMISIONES  DE  SEÑALES  VOCALES  DIGITALIZADAS
PARA  SISTEMAS  QUE FUNCIONAN
POR  DEBAJO  DE  UNOS  30  MHz

(1992)

C. UIT-R 164/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que las comunicaciones vocales en la banda de ondas decamétricas utilizan en general canales de 3 kHz;

b)	que existe una creciente demanda de comunicaciones vocales seguras;

c)	que la seguridad de las comunicaciones vocales puede conseguirse mediante el empleo de señales vocales digitalizadas;

d)	que los codificadores vocales son los únicos medios de obtener señales vocales digitalizadas a bajas velocidades binarias,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Qué métodos de digitalización de las señales vocales son más apropiados para los radioenlaces por ondas decamétricas en lo que respecta a:

1.1	canales ortogonales;

1.2	predicción lineal;

1.3	excitación por multiimpulsos;

1.4	codificación en sub-banda;

1.5	otros?

2.	¿Cuáles son las velocidades binarias preferidas para cada técnica de codificación vocal en lo que respecta a:

2.1	calidad del canal de transmisión;

2.2	nivel de interferencia;

2.3	proporción de bits erróneos;

2.4	retardo introducido;

2.5	inteligibilidad de la voz;

2.6	reconocimiento de la voz;

2.7	otros factores?

3.	¿Cuáles son los métodos preferidos de detección y corrección de errores para el uso con codificadores vocales en los enlaces de ondas decamétricas, en lo que respecta a:

3.1	velocidad binaria global;

3.2	inteligibilidad de la voz;

3.3	reconocimiento de la voz;

3.4	retardo introducido;

3.5	otros factores,

en función de la proporción de bits erróneos?

4.	¿Cuáles son las características preferidas del modulador y demodulador para el uso con codificadores vocales en enlaces de ondas decamétricas, en lo que respecta a:

4.1	velocidad binaria;

4.2	intercalación;

4.3	diversidad en banda;

4.4	calidad del canal de transmisión;

4.5	retardo introducido;

4.6	otros factores,

en función de:

4.7	la inteligibilidad de la voz;

4.8	el reconocimiento de la voz;

4.9	otros factores?

Nota - Véase la Recomendación UIT-R F.1112.

Cuestión  UIT-R  201/9

PROTECCIÓN  DE  LOS  SISTEMAS  DE  RELEVADORES  RADIOELÉCTRICOS  CONTRA
LA  INTERFERENCIA  PROCEDENTE  DE  LOS  ENLACES  DE  CONEXIÓN
CON  SATÉLITES  NO  GEOESTACIONARIOS  DEL  SERVICIO  MÓVIL  POR  SATÉLITE
QUE  FUNCIONAN  EN  EL  SERVICIO  FIJO  POR  SATÉLITE  Y  EN  BANDAS
DE  FRECUENCIA  COMPARTIDAS  CON  EL  SERVICIO  FIJO

(1993)

C. UIT-R 201/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la Conferencia Administrativa Mundial de Radiocomunicaciones para examinar la atribución de frecuencias en ciertas partes del espectro (Málaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) adoptó atribuciones primarias al servicio móvil por satélite (SMS) en la gama de frecuencia 1 a 3 GHz en régimen de compartición con otros servicios de radiocomunicaciones, a reserva de coordinación de acuerdo con la Resolución N.° 46 (CAMR-92);

b)	que las redes de satélites no geoestacionarios que utilizan estas atribuciones del SMS pueden utilizar las atribuciones del servicio fijo por satélite (SFS) para los enlaces de conexión compartidos con el servicio fijo;

c)	que los enlaces de conexión con estas redes de satélites no geoestacionarios del SMS se consideran parte del SFS;

d)	que es necesario estudiar los mecanismos de interferencia entre los enlaces de conexión con redes de satélites no geoestacionarios y sistemas de relevadores radioeléctricos que utilizan las mismas bandas de frecuencias;

e)	que los criterios de interferencia admisible utilizados para la interferencia entre redes de satélites geoestacionarios del SFS y sistemas de relevadores radioeléctricos pueden no ser aplicables a la interferencia causada por los enlaces de conexión de redes con satélites no geoestacionarios a sistemas de relevadores radioeléctricos,

decide  poner a estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos para la interferencia causada por los enlaces de conexión con redes de satélites no geoestacionarios del SMS a sistemas de relevadores radioeléctricos que utilizan las mismas bandas de frecuencias?

2.	¿Cuáles son los métodos de cálculo de interferencia necesario para analizar la posible interferencia causada por los enlaces de conexión con redes de satélites no geoestacionarios del SMS a sistemas de relevadores radioeléctricos que utilizan las mismas bandas de frecuencia?

Cuestión  UIT-R  202/9

DIAGRAMAS  DE  RADIACIÓN  DE  REFERENCIA  DE  ANTENAS  OMNIDIRECCIONALES  
Y  SECTORIALES  DE  SISTEMAS  PUNTO  A  MULTIPUNTO  PARA  SU  UTILIZACIÓN  
EN  ESTUDIOS  DE  COMPARTICIÓN

(1995)

C. UIT-R 202/9

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la determinación de criterios de compartición de frecuencias entre sistemas punto a muntipunto del servicio fijo y sistemas de otros servicios requiere un conocimiento de los diagramas de radiación de antenas omnidireccionales y sectoriales en todos los posibles trayectos de interferencia;

b)	que la utilización de diagramas de radiación de referencia de antenas omnidireccionales y sectoriales facilitaría el cálculo de las interferencias;

c)	que pueden ser necesarios distintos diagramas de radiación de referencia para los diversos tipos de antenas en uso,

decide  poner en estudio la siguiente Cuestión

1.	¿Cuáles son los diagramas de radiación medidos en los planos vertical y horizontal para ambas polarizaciones de las antenas omnidireccionales y sectoriales típicas utilizadas en los sistemas punto a multipunto?

2.	¿Qué diagramas de radiación de referencia se pueden definir para los distintos tipos de antenas?

decide también

1.	que estos estudios se completen antes de 1997.

Cuestión UIT-R 203/9*

INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE PROPAGACIóN EN EL PROCEDIMIENTO DE
 PUESTA EN SERVICIO DE LOS SISTEMAS DE RADIOENLACES DIGITALES

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que los métodos de predicción descritos en la Recomendación UIT-R F.1093 "Efectos de la propagación por trayectos múltiples en el diseño y funcionamiento de los sistemas de radioenlaces digitales con visibilidad directa" pueden utilizarse como orientación para la planificación de los enlaces radioeléctricos;

b)	que el cálculo de las probabilidades de interrupción que figura en la Recomendación UIT-R F.1093 se basa en valores estadísticos promedidos a lo largo de periodos de tiempo no inferiores a un mes;

c)	que los límites de calidad de funcionamiento para la "puesta en servicio" de los radioenlaces digitales se definirán para breves periodos de tiempo, entre unas horas y varios días;

d)	que sería conveniente poner en servicio los sistemas de radioenlaces en periodos de tiempo durante los cuales no aparezcan fenómenos de propagación, en la medida de lo posible;

e)	que se necesita información sobre la probabilidad de aparición diaria de fenómenos de propagación debido a efectos en cielo despejado y a la precipitación (lluvia), de acuerdo con la región del mundo y teniendo en cuenta la estación del año;

f)	que es necesario definir métodos adecuados para predecir y evaluar la degradación de la calidad de funcionamiento en los sistemas de radioenlaces digitales debido a la aparición de fenómenos de propagación durante el procedimiento de "puesta en servicio",

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los métodos más adecuados para evaluar la degradación de la calidad de funcionamiento en los sistemas de radioenlaces digitales debido al desvanecimiento por trayectos múltiples durante las mediciones de corta duración realizadas en el procedimiento de "puesta en servicio"?

2	¿Cuáles son los métodos más adecuados para evaluar el efecto de la atenuación debida a la lluvia en la calidad de funcionamiento y la disponibilidad de los sistemas de radioenlaces digitales durante las mediciones de corta duración realizadas en el procedimiento de "puesta en servicio"?

3	¿Qué periodo o periodos de tiempo pueden recomendarse en las distintas partes del mundo para realizar las mediciones de corta duración a fin de verificar los objetivos de calidad de funcionamiento y de disponibilidad durante el procedimiento de "puesta en servicio"?

Cuestión 204/9*

TRANSPORTE DE SEÑALES RADIOELéCTRICAS POR FIBRAS ÓPTICAS

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la tecnología actual permite transportar directamente una amplia gama de señales radioeléctricas por fibra óptica;

b)	que, en algunos casos, los sistemas del servicio fijo pueden aprovechar la transmisión óptica de las señales radioeléctricas en algunos tramos del enlace;

c)	que en el futuro, las fibras ópticas se utilizarán ampliamente en las redes de abonado, en el cableado de los edificios y en las aplicaciones de equipos inalámbricos portátiles que emplean la técnica de transmisión mencionada;

d)	que el UIT-T está estudiando las características de transmisión de las fibras ópticas,

decide someter a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué tipos de servicios radioeléctricos fijos pueden prestarse mediante sistemas del servicio fijo que utilicen la transmisión por fibra óptica?

2	¿Qué tipos de señales radioeléctricas son adecuadas para dichos servicios, teniendo en cuenta las características de transmisión de las fibras ópticas?

3	¿Cuáles son las configuraciones preferidas del equipo radioeléctrico y de otros tipos para las estaciones del lado de la red y del lado del usuario, interconectado mediante fibras ópticas?

4	¿Cuáles son los requisitos técnicos de los equipos radioeléctricos y otros conexos utilizados para el transporte de señales radioeléctricas por fibras ópticas?

Cuestión 205/9

IMPLICACIONES TéCNICAS Y DE EXPLOTACIóN DE LA UTILIZACIóN DE BLOQUES DE ESPECTRO DISCRETOS POR LOS SISTEMAS EN ONDAS DECAMéTRICAS ADAPTABLES

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que en estos últimos años se han desarrollado sistemas en ondas decamétricas adaptables que pueden seleccionar el canal óptimo de manera automática a partir de un grupo asignado;

b)	que las recientes decisiones de la CAMR de atribuir menos espectro para los servicios fijos en ondas decamétricas podrían provocar más dificultades para la utilización equitativa y eficaz del espectro atribuido;

c)	que el tráfico vocal está siendo sustituido cada vez más por el tráfico de datos, lo que exige contar con canales de alta calidad durante breves periodos;

d)	que la utilización de sistemas en ondas decamétricas adaptables, que liberan el canal cuando no tienen tráfico, permite la compartición de frecuencias entre diversos sistemas o usuarios;

e)	que en la Recomendación UIT-R F.1110 ya se ha considerado el caso cualitativo para la compartición de bloques de espectro discretos por los sistemas en ondas decamétricas adaptables del servicio fijo,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Qué implicaciones técnicas y de explotación se derivarían de la utilización de bloques de espectro discretos en la banda de ondas decamétricas para la utilización compartida por los sistemas de ondas decamétricas adaptables del servicio fijo en cuanto a:

1.1	calidad de servicio;

1.2	utilización eficaz del espectro;

1.3	minimización de la interferencia;

1.4	mejor acceso al espectro;

1.5	otros factores?

2	¿Cuáles serían la  implicaciones de dicho método?

Nota 1 – En el anexo 1 aparece información básica sobre esta Cuestión.

Nota 2 – Los resultados de estos estudios se presentarán en forma de Recomendación y deberían terminarse al final del próximo periodo de estudios.

anexo 1

# Información básica

Los avances en la tecnología de control han permitido la adopción de técnicas adaptables para el establecimiento y mantenimiento de enlaces en ondas decamétricas. Un parámetro importante que puede variar de acuerdo con las condiciones de propagación es la frecuencia de funcionamiento.

En los sistemas tradicionales se asignan al usuario un pequeño número de frecuencias, posiblemente una para la noche y otra para las horas diurnas. Estas frecuencias no tienen en cuenta las condiciones de propagación dinámica y puede que no sean capaces de soportar comunicaciones fiables durante periodos de tiempo considerables. Este proceso de asignación da lugar a una utilización muy ineficaz del espectro con una baja disponibilidad de los canales para los usuarios cuando se necesitan y una infrautilización de la mayoría de los canales.

Los sistemas en ondas decamétricas adaptables ofrecen la posibilidad, utilizando una combinación de predicción de la propagación, sondeo activo y pasivo y datos recientes sobre calidad de funcionamiento de los canales, de determinar la frecuencia de funcionamiento óptima para un enlace particular y en un instante determinado. La utilización de tales sistemas, que impide causar interferencia a otros usuarios evitando el empleo de canales que están ocupados, ofrece un aprovechamiento mucho más eficaz del espectro y una disponibilidad mucho mayor de los canales de propagación.

El sistema de atribución y asignación de frecuencias aún no reconoce estos tipos de sistemas en ondas decamétricas adaptables que requieren la utilización de bloques de espectro, extendidos a lo largo de la banda. Es importante señalar que estos bloques pueden ser compartidos entre un número significativo de usuarios. Esta Cuestión pretende ser el inicio de los trabajos necesarios para asegurar que estos sistemas pueden introducirse y explotarse en todo el mundo en beneficio de las comunicaciones de largo alcance.

Cuestión UIT-R 206/9

CRITERIOS DE COMPARTICIÓN ENTRE SISTEMAS DE RADIOENLACES Y SISTEMAS
 DEL SERVICIO FIJO POR SATÉLITE CON GRAN NÚMERO DE SATÉLITES NO
 GEOESTACIONARIOS EN LAS BANDAS DE 17,7 - 19,7 GHz y 27,5 - 29,5 GHz

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que la utilización de redes con gran número de satélites no geoestacionarios y de estaciones terrestres asociadas puede llegar a ser viable en el servicio fijo por satélite (SFS), mediante las atribuciones de bandas de frecuencias existentes, con enlaces ascendentes en la banda 27,5 - 29,5 GHz y enlaces descendentes en la banda 17,7 - 19,7 GHz;

b)	que las redes de satélites precitadas darán lugar a una nueva situación de compartición con los sistemas de radioenlaces, situación que no se ha estudiado aún;

c)	que los criterios de compartición relacionados con la interferencia entre redes de satélites geoestacionarios del SFS y sistemas de radioenlaces pueden no ser aplicables al caso de compartición indicado en el considerando b),

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos en cuanto a la interferencia ocasionada a los sistemas de radioenlaces por las redes de satélites mencionadas en el considerando a)?

2	¿Qué métodos de cálculo de la interferencia se requieren para analizar la interferencia potencial de las redes de satélites mencionadas en el considerando a) a los sistemas de radioenlaces?

Nota – Esta Cuestión complementa la Cuestión UIT-R 237/4 y guarda relación con ella.

Cuestión UIT-R 207/9*

CRITERIOS DE COMPARTICIÓN PARA SISTEMAS DE RADIOENLACES QUE UTILIZAN LAS MISMAS BANDAS DE FRECUENCIAS QUE ENLACES ENTRE SATÉLITES UTILIZADOS ENTRE SATÉLITES NO GEOESTACIONARIOS ASOCIADOS A ENLACES DE CONEXIÓN PARA
 EL SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE

(1995)

La Asamblea de Radiocomunicaciones de la UIT,

considerando

a)	que pueden ser necesarios enlaces entre satélites para utilizarse entre satélites no geoestacionarios (no OSG) asociados a enlaces de conexión del servicio móvil por satélite (SMS);

b)	que los anteriores enlaces entre satélites se consideran parte del servicio fijo por satélite (SFS) y pueden compartir bandas de frecuencias con sistemas de radioenlaces del servicio fijo;

c)	que algunas bandas atribuidas al servicio entre satélites se utilizan para efectuar enlaces espacio-espacio que no forman parte del servicio fijo por satélite;

d)	que es necesario estudiar los mecanismos de interferencia entre los anteriores enlaces entre satélites y los sistemas de radioenlaces que utilizan las mismas bandas de frecuencias;

e)	que en los estudios de compartición hay que tener en cuenta debidamente los gases atmosféricos,

decide poner a estudio la siguiente Cuestión

1	¿Cuáles son los criterios de compartición preferidos para la interferencia a los sistemas de radioenlaces causada por las emisiones de los enlaces entre satélites de enlaces de conexión del SMS/no OSG teniendo en cuenta la posible utilización de las bandas para enlaces espacio-espacio que no forman parte del servicio fijo por satélite1 ?

2	¿Qué métodos de cálculo de la interferencia son necesarios para analizar la posible interferencia causada por los enlaces entre satélites de enlaces de conexión del SMS/no OSG a los sistemas de radioenlaces que utilizan las mismas bandas de frecuencias?

3	¿Cómo debe tenerse en cuenta la atenuación debida a los gases atmosféricos en la evaluación de la interferencia?

decide también

1	que los resultados se presenten como Recomendaciones UIT-R,

2	que si este asunto se incluye en el orden del día de una futura conferencia mundial de radiocomunicaciones, los resultados de los estudios se comuniquen a la Reunión Preparatoria de Conferencia pertinente.

Nota 1 – La Recomendación UIT-R PN.676 trata de la atenuación producida por los gases atmosféricos en las gamas de frecuencias superiores a 1 GHz.

Nota 2 – Esta Cuestión es complementaria de la Cuestión UIT-R 238/4 y está relacionada con la misma.

_____________

*	Esta Cuestión revisada debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 13 del UIT-T.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 10 y 11 de Radiocomunicaciones (Grupo de Trabajo 10-11S).

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 7 de Radiocomunicaciones.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones (Grupo de Trabajo 8D).

*	Después de su renunión de abril de 1980, en París, la Comisión Mundial del Plan en relación con el Continente Africano señaló este punto a la antención del ex CCIR.

*	*	Se insta a las administraciones de los países africanos a que participen en estos estudios, y se señala a la atención de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones la urgente necesidad de disponer de datos de propagación relativos al Continente Africano.

*	*		Se insta a las administraciones de los países africanos a que participen en estos estudios, y se señala a la atención de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones la urgente necesidad de disponer de datos de propagación relativos al Continente Africano.

*	 Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 10 y 11 de Radiocomunicaciones.

*	 Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 1 y 8 de Radiocomunicaciones.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 13 del UIT-T

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones y de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones.

*	Los elementos de esta Cuestión relacionados con los criterios en materia de niveles de interferencia perjudicial son estudiados por separado por las Comisiones de Estudio 4 y 9 de Radiocomunicaciones  (véase la Cuestión 39/4). Los elementos relativos a las condiciones y a los porcentajes de tiempo en que los mismos se aplican los estudia conjuntamente el Grupo de Trabajo 4-9S.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de las Comisiones de Estudio 4 y 13 del UIT-T.

*	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 7 de Radiocomunicaciones.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 3 de Radiocomunicaciones (Grupo de Trabajo 3M).

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 8 de Radiocomunicaciones y a la Comisión de Estudio 15 del UIT-T.

*	 	Esta Cuestión debe señalarse a la atención de la Comisión de Estudio 7 de Radiocomunicaciones.

1	 	Véase la Cuestión UIT-R 163/9.