| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- |
| COMMISSIONS D'ÉTUDES DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 10/1-F 28 octobre 1997 Original: anglais |

Commission d'études 10 des radiocommunications

QUESTIONS ASSIGNÉES À LA COMMISSION D'ÉTUDES 10 
DES RADIOCOMMUNICATIONS

SERVICE DE RADIODIFFUSION SONORE

On trouvera ci-joint les Questions assignées à la Commission d'études 10 des radiocommunications depuis la dernière Assemblée des radiocommunications (Genève, 20-24 octobre 1997) (AR-97) pour la période d’études 1998-99.

La définition des catégories des Questions données ci-après est extraite de la Résolution UIT-R 5:

C:	Questions concernant les conférences, dans le cadre de la préparation proprement dite des conférences mondiales ou régionales des radiocommunications:

C1: Etudes très urgentes et prioritaires requises pour la Conférence mondiale des radiocommunications qui se déroulera d'ici à deux ans;

C2: Etudes urgentes probablement requises pour d'autres conférences des radiocommunications.

S:	Questions qui sont élaborées pour tenir compte:

–	des questions que la Conférence de Plénipotentiaires, toute autre conférence, le Conseil et le Comité du Règlement des radiocommunications soumettent à l'Assemblée des radiocommunications (voir la Note 1);

–	des progrès des techniques des radiocommunications ou bien des améliorations apportées à la gestion du spectre;

–	ou bien encore de l'évolution observée dans l'utilisation et l'exploitation des radiocommunications:

S1:	Questions urgentes qui doivent être étudiées dans un délai de deux ans;

S2:	études importantes nécessaires pour le développement des radiocommunications;

S3:	études requises qui devraient faciliter le développement des radiocommunications;

NOTE 1 – Quand cela s'est avéré nécessaire, les Questions maintenues (mais non modifiées) ont été mises à jour au plan rédactionnel. Les textes de nouvelles Questions ou des Questions revisées approuvées dans l’intervalle entre les Assemblées des radiocommunications se trouvent dans les Annexes. Dans ces cas, le numéro de la version de la Question et sa date n'ont pas été modifiés.

QUESTIONS ASSIGNÉES À LA COMMISSION D'ÉTUDES 10  DES RADIOCOMMUNICATIONS

Service de radiodiffusion sonore

| Numéro de la Question UIT-R | Titre |  | Catégorie proposée |  | Numéro de page |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44-2/10 | Radiodiffusion sonore (B.km, B.hm et B.dam) |  | S3 |  | 4 |
| 49-2/10 | Récepteurs pour la radiodiffusion sonore en-dessous de 30 MHz |  | S3 |  | 6 |
| 55-1/10 | Rapports de protection en radiodiffusion (B.km, B.hm et B.dam) |  | S2 |  | 7 |
| 56/10 | Champ minimal utilisable en radiodiffusion (B.km, B.hm et B.dam) |  | S2 |  | 9 |
| 57-1/10 | Réception par onde ionosphérique en radiodiffusion (B.km, B.hm et B.dam) |  | S2 |  | 10 |
| 58-1/10 | Couverture en radiodiffusion (B.km, B.hm et B.dam) |  | S2 |  | 11 |
| 61-1/10 | Système à bande latérale unique (BLU) pour la radiodiffusion en ondes décamétriques |  | S2 |  | 12 |
| 65-1/10 | Radiodiffusion en ondes décamétriques à courte distance dans la Zone tropicale |  | S2 |  | 14 |
| 71/10 | Emission d'informations supplémentaires avec le même émetteur en radiodiffusion sonore à modulation de fréquence | S1 |  | 15 |  |
| 75/10 | Immunité au brouillage des récepteurs de radiodiffusion MF | S2 |  | 17 |  |
| 76-3/10 | Antennes d'émission et de réception en ondes métriques et décimétriques | S1 |  | 19 |  |
| 78-1/10 | Normes pour la diffusion de plusieurs voies son dans un canal de télévision en radiodiffusion de Terre ou par satellite y compris la télévision à haute définition et à définition améliorée | S1 |  | 21 |  |
| 84-1/10 | Systèmes audio pour les malentendants | S2 |  | 22 |  |
| 85-2/10 | Evaluation subjective de la qualité du son en radiodiffusion utilisant des techniques numériques | S2 |  | 23 |  |
| 91-1/10 | Enregistrement numérique sur bande magnétique de programmes de radiodiffusion sonore pour l'échange international | S3 |  | 24 |  |
| 93-1/10 | Caractéristiques des systèmes du service de radiodiffusion par satellite (sonore) pour la réception individuelle au moyen de récepteurs portatifs et à bord de véhicules | C2 |  | 25 |  |
| 105-1/10 | Services multilingues dans les systèmes sonores multicanal | S2 |  | 27 |  |

| Numéro de la Question UIT-R | Titre |  | Catégorie proposée |  |  | Numéro de page |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 106-1/10 | Evaluation subjective de la qualité du son |  | S2 |  |  | 28 |
| 107/10 | Caractéristiques de systèmes de radiodiffusion sonore numérique de Terre pour récepteurs à bord de véhicules, portatifs et fixes |  | S1 |  |  | 30 |
| 201-1/10 | Antennes d'émission et de réception en ondes kilométriques et hectométriques |  | S2 |  |  | 32 |
| 204/10 | Questions relatives au partage des fréquences pour l'introduction du service de radiodiffusion par satellite (sonore) dans la gamme de fréquences 1-3 GHz | C2 |  | 34 |  |  |
| 205-1/10 | Evaluation des champs provenant des systèmes d'émission de radiodiffusion fonctionnant à des fréquences inférieures à 30 MHz pour estimer l'effet de l'exposition aux rayonnements non-ionisants | S2 |  | 36 |  |  |
| 207/10 | Normes relatives aux techniques numériques appliquées au son | S2 |  |  | 38 |  |
| 208-1/10 | Normes de codage audio à faible débit binaire | S1 |  |  | 39 |  |
| 210/10 | Méthodes objectives d'évaluation perceptuelle de la qualité | S1 |  |  | 41 |  |
| 211-1/10 | Paramètres des systèmes sonores multivoie | S3 |  |  | 42 |  |
| 212/10 | Méthodes de planification pour la radiodiffusion en ondes décamétriques | C2 |  |  | 43 |  |
| 213/10 | Emetteurs synchronisés en radiodiffusion sonore en ondes kilométriques et hectométriques | S2 |  |  | 45 |  |
| 214/10 | Format unique d'étiquette d'identification pour l'échange international d'enregistrements sonores | S1 |  |  | 46 |  |
| 215/10 | Enregistrement de programmes radiophoniques pour les échanges internationaux | S2 |  |  | 48 |  |
| 216/10 | Archivage de programmes sonores en radiodiffusion | S1 |  |  | 49 |  |
| 217/10 | Radiodiffusion numérique aux fréquences en dessous de 30 MHz | S2 |  |  | 50 |  |
| 218/10 | Radiodiffusion de programmes sur film comportant un son multivoie | S2 |  |  | 51 |  |
| 219/10 | Questions de gestion du spectre liées à la mise en oeuvre du service de radiodiffusion par satellite (sonore) dans la gamme de fréquences 1 - 3 GHz | S1 |  |  | 52 |  |
| 220/10 | Evaluation subjective des faibles dégradations de la qualité sonore | S2 |  |  | 53 |  |

QUESTION UIT-R 44-2/10

RADIODIFFUSION SONORE (B.km, B.hm et B.dam)

(1982-1990-1994)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que tout système de radiodiffusion sonore doit spécifier les caractéristiques essentielles d'émission et de réception compte tenu des effets de la propagation;

b)	que le ou les systèmes retenus doivent permettre une utilisation efficace des bandes de fréquences disponibles, le prix des récepteurs restant acceptable;

c)	qu'à part le système à modulation d'amplitude à double bande latérale, d'autres systèmes sont utilisables;

d)	que la réception par onde ionosphérique et/ou par onde de sol, peut être nécessaire;

e)	que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève 1979) (CAMR-79) a, dans ses Résolutions et ses Recommandations, invité l'ex-CCIR à étudier ce problème, notamment dans les suivantes:

–	Résolution N° 508: Convocation d'une Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la planification des bandes d'ondes décamétriques;

–	Recommandations:

N° 8:	Identification automatique des stations,

N° 64:	Rapports de protection et champs minimaux nécessaires dans les différents services,

N° 69:	Tolérances de fréquence des émetteurs,

N° 70:	Etude des caractéristiques techniques du matériel, en ce qui concerne les largeurs de bande et l'espacement des canaux,

N° 501:	Introduction de la technique de la bande latérale unique dans les bandes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion pour la préparation de la CAMR (radiodiffusion à ondes décamétriques),

N° 503:	Etudes relatives au «spectre hors bande» dans les bandes d'ondes décamétriques;

f)	que dans ses Recommandations, la CAMR HFBC-87 a invité l'ex-CCIR à poursuivre ses études sur les sujets énumérés ci-après:

–	Recommandations:

N° 503(Rév.) (HFBC-87):	Radiodiffusion en ondes décamétriques,

N° 510 (HFBC-87):	Paramètres de planification pour le système à double bande 				latérale (DBL),

N° 515 (HFBC-87):		Introduction d'émetteurs et de récepteurs pouvant fonctionner en 	DBL et en BLU,

N° 516 (HFBC-87):	Utilisation d'émetteurs synchronisés dans les bandes d'ondes 				décamétriques,

N° 517 (HFBC-87):		Rapports de protection relatifs en radiofréquence pour les 	systèmes à bande latérale unique (BLU);

g)	que le service de radiodiffusion doit assurer la couverture d'une zone de service envisagée en tenant compte des niveaux du signal utile et des signaux brouilleurs éventuels,

décide  de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les systèmes de radiodiffusion sonore (B.km, B.hm et B.dam) à normaliser?

2	Quelles doivent être les caractéristiques de ces systèmes en ce qui concerne:

–	l'émission (type de modulation, largeur de bande BF, largeur de bande nécessaire de l'émission, compression de la dynamique, préaccentuation, limitation de l'amplitude, espacement des canaux, etc.);

–	la réception (principe de démodulation, réponse BF, expansion de la dynamique, désaccentuation, fréquence intermédiaire, etc.);

–	la transmission d'informations supplémentaires?

3	Quels sont les facteurs à prendre en considération pour choisir:

–	la puissance d'émission;

–	le type d'antenne d'émission;

–	la bande de fréquences de fonctionnement,

de manière à assurer une couverture satisfaisante d'une zone de service envisagée, compte tenu du fait que les trois facteurs précités sont interdépendants et affectent l'efficacité d'emploi du spectre?

4	Au cas où un système différent du système actuel serait retenu, quelles conséquences en résulterait-il pendant la période de transition sur:

–	les récepteurs existants;

–	les récepteurs construits en conformité avec le nouveau système?

5	Quels sont les critères de partage entre la radiodiffusion sonore et d'autres services?

NOTE 1 – Voir les Rapports UIT-R BS.458, UIT-R BS.1059 et UIT-R BS.1061 et les Recommandations UIT-R BS.80, UIT-R BS.411, UIT-R BS.498, UIT-R BS.597, UIT-R BS.598, UIT-R BS.638, UIT-R BS.639, UIT-R BS.640, UIT-R BS.702, UIT-R BS.703, UIT-R BS.705 et UIT-R BS.706,

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient viser à:

–	mettre à jour une ou plusieurs Recommandation(s) existante(s);

–	élaborer une ou plusieurs nouvelles Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 49-2/10

RÉCEPTEURS POUR LA RADIODIFFUSION SONORE EN-DESSOUS DE 30 MHz

(1982-1990-1994)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'une planification efficace doit prendre en compte les caractéristiques principales des installations de réception;

b)	que les informations contenues dans la Recommandation UIT-R BS.703 devront peut-être être complétées et/ou mises à jour;

c)	que la Question UIT-R 201/10 concernent, entre autres, les études sur les antennes de réception en radiodiffusion sonore en B.km, B.hm et B.dam,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques principales des installations de réception qui peuvent être utiles aux travaux de planification?

2	Quelles sont les caractéristiques techniques minimales des installations de réception permettant une qualité d'écoute conforme aux spécifications de l'UIT-R et adaptées aux différents systèmes de radiodiffusion sonore:

–	à modulation d'amplitude à double bande latérale;

–	à modulation d'amplitude à bande latérale unique (notamment les problèmes techniques et économiques concernant les récepteurs, qui se présenteront lors de l'introduction de ce type de modulation dans les bandes des ondes décamétriques de radiodiffusion);

–	à modulation numérique?

Ces caractéristiques techniques sont à définir dans les trois cas:

–	de réception individuelle,

–	de réception communautaire,

–	d'écoute collective.

NOTE 1 – Les caractéristiques techniques minimales devront tenir compte des travaux les plus récents de la Commission électrotechnique internationale (CEI).

NOTE 2 – Cette Question ne concerne que la radiodiffusion sonore de Terre, jusqu'à ce que les caractéristiques de systèmes de radiodiffusion sonore par satellite soient déterminées,

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient viser à:

–	mettre à jour et compléter la Recommandation UIT-R BS 703;

–	élaborer une ou plusieurs nouvelles Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 55-1/10

RAPPORTS DE PROTECTION EN RADIODIFFUSION 
(B.km, B.hm et B.dam)

(1990-1994)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que tout système de radiodiffusion sonore doit permettre une utilisation efficace des bandes de fréquences disponibles et de la puissance de l'émetteur, tout en maintenant le prix des récepteurs à un niveau raisonnable,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

Comment déterminer les rapports de protection radiofréquence, en tenant compte de l'influence des éléments suivants, qui peuvent varier indépendamment les uns des autres?

# 1	Evanouissements (voir la Question UIT-R 57/10)

- signaux utile et brouilleur stables (voir Note 1);

- signal utile stable et signal brouilleur avec fluctuations (voir Note 1);

1.3	signaux utile et brouilleur avec fluctuations (voir Note 1);

- signal utile avec fluctuations et signal brouilleur stable (voir Note 1).

NOTE 1 -  Il convient de procéder à des essais avec plusieurs signaux brouilleurs, y compris avec des données additionnelles.

# 2	Ecart de fréquence de 0 à 30 kHz entre les porteuses utile et brouilleuse.

# 3	Programmes de radiodiffusion

3.1	signaux utile et brouilleur modulés par le même programme (voir Note 1 du § 1);

3.2	signaux utile et brouilleur modulés par des programmes différents (voir Note 1 du § 1).

# 4	Classe d'émission (les caractéristiques doivent être précisées dans chaque cas)

4.1	modulation d'amplitude à double bande latérale:

4.1.1	avec des récepteurs de type courant;

4.1.2	avec des récepteurs aux caractéristiques adaptées au système à double bande latérale considéré;

4.2	modulation d'amplitude à bande latérale unique ou bande latérale résiduelle:

4.2.1	avec des récepteurs de type courant;

4.2.2	avec des récepteurs spécialement conçus pour le système considéré;

4.3	toute autre classe d'émission;

4.4	coexistence de deux systèmes dans les cas suivants:

TABLEAU 1

| Signal utile | Signal brouilleur |
| --- | --- |
| Modulation d'amplitude à double bande latérale Classe d'émission mentionnée aux § 4.2 ou 4.3 | Classe d'émission mentionnée aux § 4.2 ou 4.3 Modulation d'amplitude à double bande latérale |

–	et de plus, pour les ondes décamétriques la coexistence des systèmes dans les cas suivants (Recommandations No 517 et No 510 de la CAMR HFBC-87):

TABLEAU  2

|  | Signal utile | Signal brouilleur |
| --- | --- | --- |
| 1 | Double bande latérale (DBL) | Bande latérale unique (BLU) (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) |
| 2 | Bande latérale unique (BLU) (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | Double bande latérale (DBL) |
| 3 | Bande latérale unique (BLU) (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | Bande latérale unique (BLU) (affaiblissement de la porteuse = 6 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) |
| 4 | Bande latérale unique (BLU) (affaiblissement de la porteuse = 12 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) | Bande latérale unique (BLU) (affaiblissement de la porteuse  12 dB par rapport à la puissance en crête de modulation) |
| 5 | Double bande latérale (DBL) | Double bande latérale (DBL) |

–	ainsi que le rapport de protection dans le même canal entre émissions synchronisées dans le même réseau, et

–	les rapports de protection relatifs en radiofréquence.

5	Bande de fréquences (ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques – bandes 5, 6 et 7).

6	Champ minimal utilisable.

7	Traitement de modulation (compression et préaccentuation).

8	Largeur de bande nécessaire.

NOTE 1 – Voir également la Recommandation UIT-R BS.560, Annexe 2.

NOTE 2 – Voir les Rapports UIT-R BS.516 et UIT-R BS.798 et les Recommandations UIT-R BS.559, UIT-R BS.560, UIT-R BS.597, UIT-R BS.638 et UIT-R BS.639,

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient viser à:

–	mettre à jour une ou plusieurs Recommandation(s) existante(s),

–	élaborer une ou plusieurs nouvelles Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 56/10

CHAMP MINIMAL UTILISABLE EN RADIODIFFUSION
(B.km, B.hm et B.dam)

(1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'une planification efficace doit être fondée sur une connaissance précise du champ minimal utilisable;

b)	que la seconde session de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion (Genève, 1987) (CAMR HFBC-87), dans sa Recommandation N° 510, invite l’ex-CCIR à poursuivre l'étude de la valeur du champ minimal utilisable en radiodiffusion en B.dam,

décide à l'unanimité de mettre à l'étude la Question suivante

quelle est la valeur du champ minimal utilisable pour les bandes de radiodiffusion en ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques, en tenant compte:

–	des caractéristiques du système;

–	des conditions de réception envisagées par onde de sol ou par onde ionosphérique;

–	du bruit atmosphérique;

–	du bruit artificiel?

NOTE – Voir la Recommandation UIT-R BS.638.

décide en outre

1	que les résultats de ces études devront viser à:

–	mettre à jour la ou les Recommandation(s) existante(s),

–	préparer une ou plusieurs nouvelle(s) Recommandation(s);

2	que ces études devront être achevées en 1999.

question UIT-r 57-1/10*

rÉception par onde ionosphÉrique en radiodiffusion
(B.km, b.hm et b.dam)

(1990-1997)

L'Assemblée de radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les services de radiodiffusion en B.km, B.hm et B.dam font aussi appel à la propagation par onde ionosphérique;

b)	que, pour planifier un service satisfaisant faisant appel à la propagation par onde ionosphérique, il convient de prendre en compte les marges de protection contre les évanouissements;

c)	que la seconde session de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion (Genève, 1987) (CAMR HFBC-87), dans sa Recommandation N° 510, invite l'UIT-R à poursuivre l'étude des marges de protection contre les évanouissements,

décide de mettre à l'étude la question suivante

1	quelle est la nature de la distorsion due à l'ionosphère, pour des distances au-delà de la zone de couverture par onde de sol

2	quelle est la dégradation de la qualité subjective du signal transmis par onde ionosphérique au-delà de la zone de couverture par onde de sol suivant le système considéré, en fonction de la distance et, éventuellement, d'autres facteurs tels que l'emplacement géographique de l'émetteur, la fréquence, la saison et les caractéristiques de l'antenne d'émission;

3	quel est le niveau de distorsion après démodulation, pendant un pourcentage de temps donné, permettant une réception satisfaisante par onde ionosphérique;

4	quelles est la réduction de la distorsion due à l'ionosphère qui peut être obtenue grâce à une amélioration des méthodes de réception, par exemple, si l'on remplace les détecteurs d'enveloppe par d'autres systèmes de détection;

5	quelles améliorations de la qualité de fonctionnement, du point de vue des paramètres des points 1 à 4 ci-dessus du dispositif, peut-on attendre de la mise en application des techniques de modulation numérique?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devront viser à:

–	mettre à jour la ou les Recommandation(s) existante(s),

–	préparer une ou plusieurs nouvelle(s) Recommandation(s);

2	que ces études devront être achevées en l’an 2000.

Question UIT-R 58-1/10

COUVERTURE EN RADIODIFFUSION
(B.km, B.hm et B.dam)

(1990-1994)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	la nécessité d'assurer une utilisation efficace du spectre radioélectrique lors de la planification des services de radiodiffusion en B.km, B.hm et B.dam,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelle est l'influence sur la couverture par onde de sol et par onde ionosphérique en radiodiffusion sonore des paramètres suivants:

–	caractéristiques du système;

–	rapports de protection radiofréquence;

–	espacement des canaux;

–	champ minimal utilisable;

–	puissance rayonnée;

–	répartition géographique des émetteurs;

–	répartition de la densité de la population;

–	antennes d'émission directives;

–	groupes d'émetteurs synchronisés,

dans les bandes 5 (ondes kilométriques), 6 (ondes hectométriques) et 7 (ondes décamétriques)?

2	Comment peut-on déterminer le nombre minimal de canaux pour assurer le service de radiodiffusion en ondes kilométriques et hectométriques pour chacun des systèmes considérés, compte tenu des points énumérés au § 1 et en incluant la possibilité d'emploi d'ordinateurs?

NOTE 1 – Voir la Recommandation UIT-R BS.598,

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient viser à:

–	mettre à jour une ou plusieurs Recommandation(s) existante(s);

–	élaborer une ou plusieurs nouvelles Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 61-1/10

SYSTÈME À BANDE LATÉRALE UNIQUE (BLU) POUR LA RADIODIFFUSION
EN ONDES DÉCAMÉTRIQUES

(1990-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'emploi de la technique de la bande latérale unique permet une utilisation plus efficace du spectre radioélectrique;

b)	la Recommandation N° 501 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) (CAMR-79);

c)	que la seconde session de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion (Genève, 1987) (CAMR HFBC-87) recommande aux administrations que les nouveaux émetteurs qui seront installés après le 31 décembre 1990 puissent, dans la mesure du possible, fonctionner soit sur les deux modes, BLU et DBL, soit sur le mode BLU seulement (BLU avec la possibilité d'une réduction de la porteuse de 6 dB et de 12 dB par rapport à la puissance en crête);

d)	que la Recommandation N° 515 de la CAMR HFBC-87 invite l'UIT-R à compléter ses études relatives aux récepteurs fonctionnant en BLU;

e)	le contenu de la Recommandation UIT-R BS.640 «Système à bande latérale unique (BLU) en radiodiffusion à ondes décamétriques»,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles spécifications des caractéristiques techniques d'un système de radiodiffusion sonore en ondes décamétriques à bande latérale unique peut-on recommander?

2	Quelle économie du spectre est susceptible d'être obtenue par l'utilisation de la radiodiffusion sonore uniquement en ondes décamétriques à bande latérale unique?

3	Quels sont les problèmes techniques et économiques concernant les émetteurs et les récepteurs qui se présentent lors de l'introduction de la bande latérale unique dans les bandes des ondes décamétriques attribuées à la radiodiffusion?

NOTE 1 – Parmi les études techniques nécessaires pour la période transitoire, lorsque les deux systèmes DBL et BLU seront en exploitation, on peut inclure:

–	l'espacement des canaux,

–	le rapport de protection dans le même canal et le rapport de protection RF relatif,

–	la puissance équivalente de la bande latérale,

–	la réduction de la porteuse en BLU,

–	la compatibilité des récepteurs,

–	les caractéristiques statistiques du signal BLU, en particulier, distribution spectrale de l'énergie,

décide en outre

1	que les résultats de ces études doivent viser à:

–	compléter la Recommandation UIT-R BS.640 pour la spécification des caractéristiques techniques d'un système de radiodiffusion sonore à bande latérale unique en B.dam;

–	préparer une Annexe à la Recommandation UIT-R BS.640 comprenant les informations techniques relatives aux § 2 et 3 du dispositif;

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 65-1/10

RADIODIFFUSION EN ONDES DÉCAMÉTRIQUES À COURTE DISTANCE 
DANS LA ZONE TROPICALE

(1990-1994)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que pour évaluer la puissance nécessaire pour assurer une qualité de service donnée en radiodifusion à courte distance dans la Zone tropicale, il faut connaître avec précision les caractéristiques d'émission et de réception et notamment les variations statistiques du bruit radioélectrique naturel;

b)	qu'il serait utile, pour la planification de nouveaux services de radiodiffusion dans la Zone tropicale, d'avoir des données plus fiables;

c)	que ces données plus fiables basées sur des conditions d'émission et de réception représentatives de la Zone tropicale seraient également utiles pour l'organisation de divers services dans les bandes attribuées en partage avec la radiodiffusion dans la Zone tropicale (voir le numéro 2669 du Règlement des radiocommunications),

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles doivent être les valeurs à adopter pour le rapport signal sur bruit et le rapport signal utile sur signal brouilleur comme représentatives d'un service de radiodiffusion acceptable dans la Zone tropicale?

2	Les limitations de puissance, proposées dans la Recommandation UIT-R BS.215, doivent-elles être remplacées par de nouvelles valeurs reposant sur des données concrètes recueillies sur une longue période afin d'assurer une qualité acceptable de service en radiodiffusion dans la Zone tropicale?

3	Quelle est la relation entre:

–	l'emplacement de l'émetteur,

–	la distance de l'émetteur,

–	la puissance porteuse rayonnée,

–	les antennes d'émission et de réception (voir Note 1),

–	la fréquence utilisée

pour atteindre la qualité de service requise?

NOTE 1 - Les renseignements donnés à ce sujet dans les textes de la Commission d'études 10 des radiocommunications doivent être pris en considération.

4	Comment devrait-on tenir compte de la valeur du bruit radioélectrique naturel dans la planification des services de radiodiffusion dans la Zone tropicale pour différentes heures de la journée et, si nécessaire, différentes zones géographiques?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être présentés sous la forme d'un manuel;

2	que ces études et ce manuel devraient être achevés en 1999.

QUESTION UIT-R 71/10

ÉMISSION D'INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES AVEC LE MÊME ÉMETTEUR
EN RADIODIFFUSION SONORE À MODULATION DE FRÉQUENCE

(1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est techniquement possible de diffuser avec le même émetteur des informations supplémentaires qui constituent un complément aux autres programmes, notamment à l'aide de signaux numériques modulant une sous-porteuse;

b)	que l'on peut prévoir de nombreux types d'informations supplémentaires pour diverses applications;

c)	qu'il est ainsi possible de transmettre d'autres informations sans lien direct avec le programme principal;

d)	qu'il est souhaitable de favoriser la réalisation de systèmes compatibles ou, si possible, communs;

e)	que la Recommandation UIT-R BS.643 spécifie un «Système destiné à l'accord automatique ainsi qu'à d'autres fonctions dans les récepteurs de radiodiffusion MF et utilisable avec le système à fréquence pilote»,

décide à l'unanimité de mettre à l'étude la Question suivante

1	quelles sont les applications envisageables;

2	quelles sont les caractéristiques minimales d'une voie pour ces applications, par exemple: débit d'information, temps d'accès, comparaison de la zone de couverture avec celle de la monophonie, taux de pertes et d'erreurs acceptables;

3	quelles sont les possibilités d'utilisation de la même voie pour des applications ultérieures;

4	quels sont les systèmes d'émission satisfaisant aux conditions minimales précédentes, en particulier quelle est la fréquence de la sous-porteuse, le type de modulation, le débit d'information, la structure de la trame numérique, les systèmes de détection et/ou de correction d'erreurs, la sensibilité au contenu du programme principal et aux conditions de réception;

5	quelle est la compatibilité avec les services de radiodiffusion existants;

6	quelle information et quelle méthode de présentation de quelques-uns des groupes non définis d'un système de diffusion de données (RDS) en ce qui concerne les applications comme la transmission graphique et de textes peut-on recommander?

NOTE 1 - Voir les Recommandations UIT-R BS.643 et UIT-R BS.[10B/AN](Doc.10/BL/7).

décide en outre

1	que les résultats de ces études doivent viser à:

–	mettre à jour et compléter la Recommandation UIT-R BS.643,

–	préparer une ou plusieurs nouvelle(s) Recommandation(s);

2	que ces études devront être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 75/10*

IMMUNITÉ AU BROUILLAGE DES RÉCEPTEURS DE RADIODIFFUSION MF

(1990)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que le nombre des émetteurs de radiodiffusion MF et les champs utilisables sont tous deux en augmentation;

b)	que, dans les zones à forte densité de population, il est fréquent que coexistent des services de radiodiffusion MF, assurés par plusieurs stations situées en des points différents, avec des puissances rayonnées très différentes;

c)	que cette situation est une source de difficultés, notamment pour la réception des signaux plus faibles en présence d'un ou plusieurs signaux de forte intensité;

d)	que ces difficultés, dues à l'effet de saturation dans les étages RF des récepteurs, s'accentuent pour des combinaisons particulières de signaux;

e)	que les normes d'émission définies dans la Recommandation UIT-R BS.450, en particulier concernant l'écart maximal en fréquence, peuvent ne pas être respectées par certains stations;

f)	que l'utilisation des systèmes de compression peuvent avoir des conséquences sur les rapports de protection;

g)	que des niveaux de puissances rayonnées trop élevés peuvent affecter défavorablement la réception souhaitée;

h)	que des sous-porteuses supplémentaires peuvent être émises avec la voie principale par un seul émetteur,

décide à l'unanimité de mettre à l'étude la Question suivante

1	quelles sont les conditions de réception des signaux de radiodiffusion MF, monophoniques et stéréophoniques, en présence de divers signaux d'intensités et de fréquences différentes, en prêtant particulièrement attention aux processus par lesquels les brouillages se produisent, en particulier, dans les cas suivants:

1.1	émetteur brouilleur dépassant la déviation maximale autorisée (75 kHz ou 50 kHz selon le cas), occasionnée par des équipements limiteurs ou écrêteurs imparfaits (crêtes brèves) ou de manière délibérée;

1.2	déviation moyenne augmentant sans dépasser la déviation maximale (utilisation, par exemple, de la compression);

1.3	différences de fréquences porteuses critiques (par exemple: 450-500 kHz; 5,35 MHz; 10,7 MHz; 21,4 MHz) existant soit pour l'émetteur utile et l'émetteur brouilleur, soit pour deux émetteurs brouilleurs;

1.4	différences de fréquences supérieures à 400 kHz;

1.5	utilisation des systèmes de compression-extension nouvellement proposés aux Etats-Unis et décrits au § 3.2 du Rapport UIT-R BS.300;

1.6	non-respect des rapports de protection RF pour diverses différences de fréquences;

1.7	lorsque deux émetteurs brouilleurs ou plus engendrent des produits d'intermodulation dans le récepteur, notamment une intermodulation dans le cas de signaux utiles et/ou brouilleurs de grande intensité?

2	quelles sont les valeurs des rapports de protection:

–	quand les niveaux des signaux sont supérieurs aux valeurs des champs minimaux utilisables, indiqués dans la Recommandation UIT-R BS.412, pour les signaux utiles et brouilleurs;

–	quand l'émetteur brouilleur achemine le même programme que l'émetteur utile;

–	quand l'émetteur utile transmet des signaux du système de diffusion de données RDS (voir la Recommandation UIT-R BS.643) ou des signaux d'information supplémentaires (voir le Rapport UIT-R BS.463)?

NOTE 1 - Voir la Recommandation UIT-R BS.412.

décide en outre

1	que les résultats de ces études seront inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devront être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 76-3/10*

antennes d’Émission et de RÉCEPTION EN ONDES
MÉTRIQUES ET DÉCIMÉTRIQUES

(1990-1993-1994-1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les caractéristiques des antennes d'émission et de réception sont nécessaires pour la planification des fréquences;

b)	que la planification en vue de l'utilisation la plus efficace possible du spectre exige souvent une grande précision dans l'établissement des diagrammes de rayonnement des antennes;

c)	que la planification en vue de l'utilisation la plus efficace possible du spectre peut donner lieu à l'utilisation de la même antenne pour plusieurs émissions;

d)	que, pour établir les diagrammes de rayonnement à l'émission, il faut tenir compte de l'influence que peuvent avoir la structure qui supporte l'antenne, les structures voisines volumineuses et la stabilité électrique du système d'antennes;

e)	qu'il est essentiel de vérifier le diagramme de rayonnement de l'antenne au moyen de mesures;

f)	que la densité de puissance radiofréquence à proximité d'antennes d'émission est élevée;

g)	que les Commissions d'études des radiocommunications ont déjà effectué d'importantes études sur les caractéristiques de rayonnement des antennes en ondes kilométriques, hectométriques et décamétriques et sur les antennes de satellite;

h)	qu'il n'est pas facile de trouver, dans les publications de l'UIT relatives aux radiocommunications, des informations complètes sur les caractéristiques des systèmes d'antennes d'émission et de réception en ondes métriques et décimétriques (y compris celles utilisées pour la radiodiffusion directe par satellite (RDS) à des fréquences supérieures à 1 GHz),

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les diagrammes de rayonnement des systèmes d'antennes d'émission et de réception en ondes métriques et décimétriques (y compris celles utilisées pour la radiodiffusion directe par satellite (RDS) à des fréquences supérieures à 1 GHz)?

2	Quelle est l'influence des structures de support et des structures voisines volumineuses sur les caractéristiques techniques des antennes en ondes métriques et décimétriques?

3	Quelles sont les différences prévisibles, liées à des considérations pratiques entre les caractéristiques théoriques et les caractéristiques réelles des antennes en ondes métriques et décimétriques?

4	Quelles sont les méthodes de calcul des champs électrique et magnétique à proximité des antennes d'émission?

5	Quelles procédures informatisées peut-on recommander pour donner, sous forme normalisée, les diagrammes de gain et de directivité des antennes d'émission et de réception couramment utilisées pour les ondes métriques et décimétriques (y compris celles utilisées pour la radiodiffusion directe par satellite (RDS) à des fréquences supérieures à 1 GHz)?

NOTE 1 - Voir la Recommandation UIT-R BS.1195.

décide en outre

1	que les résultats de ces études doivent viser à élaborer une nouvelle Recommandation sur:

-	les antennes de réception en ondes métriques et décimétriques (y compris celles utilisées pour la radiodiffusion directe par satellite (RDS) à des fréquences supérieures à 1 GHz);

-	les diagrammes de rayonnement de référence des antennes de réception à utiliser pour la planification;

-	les antennes d'émission en ondes métriques et décimétriques (y compris celles utilisées pour la radiodiffusion directe par satellite (RDS) à des fréquences supérieures à 1 GHz);

2	que ces études doivent être terminées fin 1999 au plus tard;

3	que les administrations sont invitées à fournir des mesures appropriées des diagrammes de rayonnement des antennes en ondes métriques et décimétriques (y compris celles utilisées pour la radiodiffusion directe par satellite (RDS) à des fréquences supérieures à 1 GHz).

QUESTION UIT-R 78-1/10

NORMES POUR LA DIFFUSION DE PLUSIEURS VOIES SON DANS UN CANAL DE TÉLÉVISION EN RADIODIFFUSION DE TERRE OU PAR SATELLITE Y COMPRIS
LA TÉLÉVISION À HAUTE DÉFINITION ET À DÉFINITION AMÉLIORÉE

(1990-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il existe des besoins de diffusion de plus d'un signal son y compris la stéréophonie, avec une image de télévision;

b)	qu'il est possible de loger plusieurs voies son dans un canal de télévision des systèmes actuels;

c)	que l'utilisation de certaines de ces possibilités supplémentaires pourrait imposer de modifier les normes de télévision actuelles;

d)	que l'on ne pourrait modifier les émissions actuelles qu'à condition d'assurer la compatibilité avec les récepteurs existants, au moins pendant une période transitoire suffisamment longue;

e)	qu'un nouveau système doit nécessairement être tel que les signaux son desservent au moins la même zone que les signaux d'image;

f)	qu'un nouveau système pourrait aussi permettre la diffusion de programmes sonores indépendants de l'image ou en remplacement de l'image de télévision;

g)	que la qualité technique des émissions de son peut être améliorée;

h)	que les améliorations apportées à la qualité d'image par la télévision à haute définition et par la télévision à définition améliorée peuvent justifier l'étude du système sonore nécessaire compte tenu du réalisme accru de l'image,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les normes unifiées (voir Note 1) pour la diffusion de plusieurs signaux son dans un canal de télévision en radiodiffusion de Terre ou par satellite, y compris l'utilisation de la modulation numérique et le cas où certains de ces signaux son doivent être intégrés au signal d'image?

NOTE 1 - Le terme «unifié» signifie ici que les normes doivent, dans toute la mesure possible, être applicables aussi bien à la radiodiffusion de Terre qu'à la radiodiffusion par satellite.

NOTE 2 - Voir la Recommandation UIT-R BS.707.

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

QUESTION ITU-R 84-1/10

SYSTÈMES AUDIO POUR LES MALENTENDANTS

(1990-1994)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les problèmes d'audition sont de plus en plus fréquents et que la population en a de plus en plus conscience;

b)	que pour les malentendants, le seuil d'audition augmente sans que cette augmentation ne soit nécessairement accompagnée d'une augmentation correspondante du seuil de la douleur;

c)	qu'en conséquence un contrôle automatique du gain est nécessaire dans les appareils de correction auditive, afin de limiter la gamme dynamique du signal sonore;

d)	que la gamme dynamique et l'équilibrage de certains programmes sonores peuvent par conséquent ne pas convenir aux malentendants,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelle est la gamme dynamique de programme sonore la mieux adaptée aux malentendants?

2	Quel est le rapport entre le niveau des dialogues, de la musique et des effets sonores qui leur convienne?

3	Comment faut-il choisir les valeurs des paramètres techniques afin d'améliorer les conditions d'audition pour les malentendants?

4	Quelle méthode efficace de production, de distribution et de diffusion de programmes sonores à leur intention peut-on recommander?

5	Quelles fonctions peut-on mettre en oeuvre sur les récepteurs afin d'améliorer l'audition des programmes sonores par les malentendants?

NOTE 1 - Voir les Recommandations UIT-R BS.1116, UIT-R BS.1283, UIT-R BS.1284 et 
UIT-R BS.1286.

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 85-2/10

ÉVALUATION SUBJECTIVE DE LA QUALITÉ DU SON EN RADIODIFFUSION UTILISANT DES TECHNIQUES NUMÉRIQUES

(1990-1993-1994)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la mise en oeuvre des techniques numériques dans les équipements de studio et dans les circuits de transmission et de diffusion devrait permettre une amélioration de la qualité et de l'efficacité d'exploitation;

b)	que ces techniques entraînent des dégradations du signal qui leur sont propres;

c)	qu'il est souhaitable de garantir une haute qualité de fonctionnement sur l'ensemble de la chaîne de radiodiffusion, sans frais inutiles,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelle est la relation entre l'évaluation subjective et la mesure objective, pour les systèmes numériques?

2	Quelles sont les valeurs subjectives tolérables pour les dégradations de la qualité sur l'ensemble de la chaîne de radiodiffusion?

3	Quelle est l'influence subjective des différents traitements des signaux numériques à l'intérieur des studios (modifications d'amplitude, corrections de fréquence, etc.)?

4	Quel est le nombre maximal de traitements de toutes sortes auquel le signal peut être soumis dans les studios et quelle est leur influence subjective?

5	Quelles sont les valeurs tolérables pour les dégradations de la qualité (exprimées en termes objectifs):

–	dans les équipements d'enregistrement;

–	dans les autres équipements de studio;

–	à l'émission?

NOTE 1 – Il convient de remarquer que les signaux numériques utilisés dans les studios peuvent différer de ceux utilisés pour la transmission.

NOTE 2 – Voir, en particulier, les Rapports UIT-R CMTT.647 et UIT-R BS.799.

NOTE 3 – Ces études devraient par ailleurs contenir une comparaison avec les meilleures techniques analogiques.

NOTE 4 – La Commission d'études 10 des radiocommunications et la Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications devraient collaborer étroitement dans cette étude,

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 91-1/10

ENREGISTREMENT NUMÉRIQUE SUR BANDE MAGNÉTIQUE DE PROGRAMMES
DE RADIODIFFUSION SONORE POUR L'ÉCHANGE INTERNATIONAL

(1990-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les techniques de l'enregistrement numérique sont bien adaptées à l'enregistrement de programmes de haute qualité;

b)	que les dispositifs et le matériel actuels d'enregistrement magnétique offrent des caractéristiques satisfaisantes pour l'enregistrement à haute densité sur bande magnétique,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quel(s) format(s) d'enregistrement numérique sur bande magnétique peut (peuvent) être recommandé(s) pour l'échange international de programmes de radiodiffusion sonore?

2	Quelles modalités pratiques d'exploitation peuvent être recommandées pour ces échanges?

NOTE 1 – Voir le Rapport UIT-R BR.950 et la Recommandation UIT-R BR.648.

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 93-1/10

CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES DU SERVICE DE RADIODIFFUSION
PAR SATELLITE (SONORE) POUR LA RÉCEPTION INDIVIDUELLE AU MOYEN 
DE RÉCEPTEURS PORTATIFS ET À BORD DE VÉHICULES

(1990-1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que certains pays souhaitent disposer d'un service de radiodiffusion distribuant le même programme dans une assez vaste région et donnant à tout moment une qualité de réception satisfaisante lorsqu'on utilise des récepteurs portatifs et à bord de véhicules,

b)	que ce service ne peut pas toujours être assuré économiquement par des réseaux de Terre, mais qu'on pourrait peut-être utiliser dans ce but des satellites;

c)	que, du fait des niveaux de puissance surfacique nécessaires à la réception sur récepteurs portatifs et à bord de véhicules, le partage avec les services de Terre pourrait être difficile;

d)	que l'on a présenté des systèmes perfectionnés de modulation et de codage numériques qui exigent une puissance surfacique peu élevée et offrent des possibilités améliorées pour le partage;

e)	que différents taux de codage à la source peuvent être utilisés pour les systèmes du service de radiodiffusion par satellite (SRS) (sonore) selon la qualité sonore voulue;

f)	que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) a attribué des bandes de fréquences au SRS (sonore) et à la radiodiffusion de Terre complémentaire dans les bandes 1 452-1 492 MHz, 2 310-2 360 MHz et 2 535-2 655 MHz pour la radiodiffusion sonore numérique vers des récepteurs portatifs et à bord de véhicules;

g)	que par sa Résolution N° 522, la CAMR-92 a invité les Commissions d'études des radiocommunications à axer leurs travaux sur les caractéristiques des systèmes du SRS (sonore) qui utilisent des satellites placés sur des orbites de satellites non géostationnaires (non OSG) ou sur l'orbite des satellites géostationnaires (OSG);

h)	que par sa Résolution N° 528, la CAMR-92 a décidé qu'une conférence compétente devrait être convoquée par l'UIT, de préférence d'ici 1998, afin de planifier le SRS (sonore) dans les bandes attribuées à ce service et a invité les Commissions d'études des radiocommunications à mener les études nécessaires avant la conférence,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les objectifs de service et les différents types de services par satellites de nature à satisfaire ces objectifs?

2	Quelles sont les dégradations dues à la propagation susceptibles de se produire dans différents environnements de réception pour les bandes attribuées au service?

3	Quelles sont les techniques palliatives permettant de remédier aux dégradations prévues résultant de la propagation?

4	Quels sont les types et les caractéristiques des algorithmes de codage à la source les mieux adaptés et les techniques de codage et de modulation des canaux?

5	Quelles sont les caractéristiques à spécifier pour les récepteurs, et notamment pour les antennes de réception des récepteurs transportables, portatifs et/ou mobiles?

6	Quelles sont les caractéristiques à spécifier pour les satellites, notamment sous l'angle du choix de l'orbite, de la puissance d'émission et de la couverture, compte tenu de la possibilité de mettre en oeuvre des systèmes à satellites/de Terre mixtes?

7	Quelle est la largeur de bande nécessaire pour les liaisons de connexion?

8	Quelles sont les attributions de fréquences du service fixe par satellite convenant le mieux aux liaisons de connexion?

9	Quel est le coût prévu du système d'émission/diffusion et des récepteurs portatifs ainsi que des récepteurs installés à bord de véhicules?

10	Quelles sont les dispositions optimales en matière de partage avec le service de radiodiffusion audionumérique de Terre complémentaire?

11	Quelles sont les procédures d'essai et les méthodes de mesure à utiliser pour procéder à une évaluation objective et subjective de la qualité des systèmes de radiodiffusion sonore numérique?

NOTE 1 – Voir les Rapports UIT-R BO.955, UIT-R BO.[10-11S/R1] et Recommandations UIT-R BO.789 et UIT-R BO.1130.

NOTE 2 – Les questions relatives au partage des fréquences et à la mise en oeuvre du service font l'objet de la Question UIT-R 204/10.

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 105-1/10

SERVICES MULTILINGUES DANS LES SYSTÈMES SONORES MULTICANAL

(1993-1994)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que, lorsque c'est possible, il faut traiter toutes les langues d'un service multilingue sur un pied d'égalité;

b)	que les programmes dramatiques enregistrés, en particulier les films, sont souvent disponibles en plusieurs langues avec son multicanal;

c)	que les programmes sportifs (et certaines sortes de dramatiques enregistrées) sont parfois accompagnés d'un signal sonore multicanal doté d'effets spéciaux ainsi que d'un ou plusieurs signaux monophoniques «commentaire» ou «conversation» en plusieurs langues;

d)	que certains programmes «en direct» (les jeux télévisés, par exemple) sont toujours mieux rendus dans la langue originale et qu'il n'est pas réaliste de penser qu'après interprétation, les programmes seront de qualité équivalente à la langue originale,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Combien de services sonores pourrait-on utilement et raisonnablement utiliser en télévision ou seulement en radiodiffusion sonore? Il faudrait tenir compte du nombre de services à assurer en langues différentes, de la variété des types de programme et de l'intérêt de fournir des signaux sonores spéciaux aux auditeurs malentendants et aux téléspectateurs malvoyants.

2	Quel est le nombre minimum de signaux sonores par service à utiliser avec souplesse pour que les radiodiffuseurs arrivent à satisfaire les exigences de leurs programmes et de leur public?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 106-1/10

ÉVALUATION SUBJECTIVE DE LA QUALITÉ DU SON

(1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu'il est fréquemment nécessaire de recourir à des essais subjectifs afin d'évaluer la qualité relative du son dans les transmissions radiophoniques, ainsi que les effets sur le son des brouillages et autres phénomènes nuisibles;

b)	que l'on peut concevoir de nombreuses méthodes d'essais subjectifs différentes;

c)	en particulier, que d'autres Questions demandent que des directives sur l'évaluation subjective soient élaborées d'urgence;

d)	qu'il est d'un grand intérêt de normaliser les méthodes d'essais subjectifs ainsi que l'interprétation de leurs résultats, afin de pouvoir comparer au mieux les conclusions obtenues en diverses occasions et dans divers emplacements;

e)	qu'il est hautement souhaitable que les échelles de notation utilisées pour décrire la qualité subjective du son permettent d'appliquer des méthodes de traitement statistique plus cohérentes, indépendantes de la langue dans laquelle sont exprimées les opinions;

f)	qu'il est hautement souhaitable que les échelles de notation soient identiques à celles utilisées pour l'image;

g)	que l'introduction de nouveaux systèmes de radiodiffusion sonore peut rendre nécessaire la mise à jour des méthodes existantes en matière d'évaluation subjective;

h)	que les caractéristiques géométriques et acoustiques des salles de contrôle et d'écoute peuvent fortement influencer l'audition, spécialement dans les systèmes stéréophoniques à deux canaux et multicanal;

j)	que cette influence peut amener les opérateurs chargés du son à détériorer la courbe de réponse à l'aide des filtres dont ils disposent;

k)	que l'unification des conditions d'écoute avec des spécifications étroites dans les studios est une condition préalable essentielle à une évaluation subjective et à un contrôle de qualité bien définis dans l'intérêt de l'échange international des programmes;

l)	que la Recommandation UIT-R BS.562 a établi des méthodes d'évaluation subjective de la qualité du son;

m)	qu'il existe des méthodes communes pour l'évaluation du son et de l'image;

n)	que l'introduction de nouveaux types de traitement du signal sonore tels que le codage numérique et la réduction du débit binaire, les nouveaux types de signaux de télévision utilisant des composantes à multiplexage temporel et de nouveaux services tels que la télévision améliorée et la TVHD, peut entraîner des modifications dans les méthodes d'évaluation subjective de la qualité du son ou la mise au point de nouvelles méthodes de ce genre,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Méthodologie

–	Comment les besoins en matière d'évaluation devraient-ils être classés?

–	Quelles sont les méthodes d'essai à définir?

–	Quelles sont les directives à établir en vue d'associer à la Question la méthode d'essai la plus appropriée?

2	Stimulus

–	Quelles sont les méthodes à recommander pour définir, choisir et présenter des stimuli (avec ou sans image associée, etc.)?

3	Système de reproduction

–	Quels sont les appareils de reproduction et les méthodes à recommander pour définir les propriétés acoustiques des salles d'écoute?

4	Auditeurs

–	Quelles sont les méthodes à recommander pour définir les modes de sélection des groupes d'auditeurs et pour leur donner des instructions avant les essais?

5	Analyse statistique et présentation des résultats

–	Quelles sont les méthodes à recommander pour définir les techniques d'analyse statistique et la façon de présenter les résultats?

décide en outre

1	que des travaux relatifs à l'évaluation subjective de la qualité des images associées au son doivent être entrepris;

2	que les études relatives à l'évaluation subjective du codage numérique à la source sont urgentes;

3	que les études relatives à la détermination des propriétés acoustiques des salles d'écoute sont urgentes;

4	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

5	que ces études devraient être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 107/10

CARACTÉRISTIQUES DE SYSTÈMES DE RADIODIFFUSION SONORE NUMÉRIQUE DE TERRE POUR RÉCEPTEURS À BORD DE VÉHICULES, PORTATIFS ET FIXES

(1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que, dans certains pays, le besoin se fait croissant de disposer de moyens appropriés pour de la radiodiffusion de haute qualité stéréophonique/multicanal à l'intention de récepteurs à bord de véhicules, portatifs et fixes;

b)	que les études de systèmes de radiodiffusion sonore numérique ont fait des progrès substantiels et que certains d'entre eux ont donné lieu à des démonstrations réussies;

c)	qu'il a été prouvé que les systèmes de radiodiffusion sonore numérique perfectionnés se montrent supérieurs aux systèmes de radiodiffusion sonore analogique classiques en ce qui concerne l'utilisation du spectre, le rendement en puissance et l'insensibilité aux effets de la propagation par trajets multiples;

d)	que les systèmes de radiodiffusion numérique peuvent être conçus de manière à permettre d'avoir dans les récepteurs un même traitement du signal pour les diverses bandes utilisées par la radiodiffusion;

e)	que les systèmes de radiodiffusion sonore numérique peuvent assurer des services de Terre nationaux, régionaux et locaux;

f)	qu'il serait avantageux pour un système de radiodiffusion sonore numérique qu'on puisse définir un récepteur commun pour les services de Terre et par satellite;

g)	qu'on peut définir des systèmes de radiodiffusion sonore numérique qui transmettent des programmes avec de faibles débits binaires afin d'avoir un bon compromis entre la qualité et le nombre de canaux sonores nécessaires;

h)	que les nouveaux systèmes de radiodiffusion sonore numérique seront capables d'offrir de nouvelles possibilités pour les données associées ou non au programme;

j)	que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Malaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) a demandé à l’ex-CCIR d'entreprendre de façon urgente les études techniques relatives à la radiodiffusion sonore numérique de Terre,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques techniques des systèmes de radiodiffusion sonore numérique pour récepteurs de radiodiffusion à bord de véhicules, portatifs et fixes?

2	Quelles sont, en vue de mettre en oeuvre un service de radiodiffusion sonore numérique de Terre, les bandes d'ondes métriques et décimétriques les plus appropriées tant du point de vue technique, économique, que du point de vue du nombre de programmes et des possibilités de partage?

3	Quelles sont, en radiodiffusion sonore numérique, les exigences imposées aux systèmes et aux services?

4	Quelles sont les méthodes les plus appropriées pour le codage à la source, le codage de canal, le multiplexage et la modulation pour un service de radiodiffusion sonore numérique?

5	Quelle est l'influence sur les systèmes de radiodiffusion sonore numérique des propagations normale, anormale et très anormale, y compris la propagation par trajets multiples?

6	Quels sont les rapports de protection permettant d'éviter les brouillages mutuels entre services de radiodiffusion sonore numérique distincts et d'autres services dans la même bande ou des bandes adjacentes?

7	Quels sont les critères de planification nécessaires pour obtenir une couverture nationale, régionale et locale en réception avec des récepteurs à bord de véhicules, portatifs ou fixes?

8	Quels avantages résulteraient de l'utilisation conjointe de services par satellite et de Terre fonctionnant dans la même bande de fréquences?

NOTE 1 - Voir les Recommandations UIT-R BS.774 et UIT-R BS.1114.

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées d'ici 1999.

QUESTION UIT-R 201-1/10

ANTENNES D'ÉMISSION ET DE RÉCEPTION EN ONDES
KILOMÉTRIQUES ET HECTOMÉTRIQUES

(1993-1994)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a) 	que tout système d'émission doit permettre une utilisation efficace des bandes de fréquences disponibles et de la puissance de l'émetteur, tout en maintenant le prix des récepteurs à un niveau raisonnable et en assurant une qualité acceptable;

b)	qu'il est préférable d'utiliser des antennes à rendement élevé adaptées à la taille et à la forme de la zone de couverture, notamment dans le cas où la zone de couverture est limitée par des interférences entre l'onde ionosphérique et l'onde de sol;

c)	que l'utilisation d'antennes directives appropriées et bien conçues peut améliorer la couverture utile et réduire les brouillages;

d)	que le diagramme de rayonnement des antennes peut être sérieusement perturbé par le rayonnement secondaire dû à des structures voisines ne faisant pas partie du système d'antenne;

e)	qu'il est essentiel de vérifier le diagramme de rayonnement des antennes au moyen de mesures;

f)	que la densité de puissance RF se trouvant à proximité d'antennes d'émission est élevée;

g)	qu'une planification efficace nécessite une définition des caractéristiques des antennes,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les diagrammes de rayonnement des types d'antennes d'émission et de réception couramment utilisés en ondes kilométriques et hectométriques?

2	Quel est l'effet d'un terrain accidenté et irrégulier sur le diagramme de rayonnement des antennes?

3	Quelles sont les désignations les plus appropriées des différents types d'antennes en ondes kilométriques et hectométriques?

4	Quelles sont les méthodes utilisées pour calculer l'intensité des champs électrique et magnétique à proximité d'antennes d'émission?

5	Quelles procédures informatisées peut-on recommander pour donner, sous forme normalisée, les diagrammes de gain et de directivité des antennes d'émission et de réception communément utilisées en ondes kilométriques et hectométriques?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient viser à élaborer une nouvelle Recommandation sur:

–	les antennes de réception en ondes kilométriques et hectométriques;

–	les diagrammes de référence des antennes de réception à utiliser pour la planification;

–	les antennes d'émission en ondes kilométriques et hectométriques;

2	que ces études devraient être achevées en 1999;

3	que les administrations sont invitées à fournir des mesures appropriées des diagrammes de rayonnement des antennes.

QUESTION UIT-R 204/10

QUESTIONS RELATIVES AU PARTAGE DES FRÉQUENCES POUR L'INTRODUCTION DU SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE
(SONORE) DANS LA GAMME DE FRÉQUENCES 1 - 3 GHz

(1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) a attribué des bandes de fréquences au service de radiodiffusion par satellite (SRS) (sonore) et à la radiodiffusion de Terre complémentaire dans les bandes situées au voisinage de 1,5, 2,3 et 2,6 GHz pour la radiodiffusion sonore numérique vers des récepteurs portatifs et des récepteurs installés à bord de véhicules;

b)	que chacune de ces trois bandes contient des attributions à certains services de Terre et que la bande des 2,6 GHz contient également une attribution au service fixe par satellite (espace-Terre) dans les Régions 2 et 3 et au service mobile par satellite (Terre-espace);

c)	qu'il est nécessaire de veiller à ce que la mise en place du SRS (sonore) et de la radiodiffusion de Terre complémentaire se déroule avec souplesse et équité;

d)	que cet objectif est énoncé dans la Résolution N° 528 (CAMR-92), qui demande qu'une conférence compétente soit convoquée afin de planifier le SRS (sonore) dans les bandes attribuées à ce service et d'élaborer des procédures régissant l'utilisation coordonnée de la radiodiffusion de Terre complémentaire;

e)	que la Résolution N° 528 (CAMR-92) définit également une procédure de coordination à appliquer pour la mise en oeuvre des systèmes de radiodiffusion audionumériques par satellite pendant la période intérimaire précédant ladite conférence et précise que les méthodes de calcul et les critères de brouillage à utiliser pour l'application de cette procédure doivent être fondés sur les Recommandations UIT-R pertinentes;

f)	que dans sa Résolution N° 528, la CAMR-92 invite la conférence visée au § d) ci-dessus à examiner les critères de partage avec d'autres services;

g)	que les systèmes du SRS (sonore) pourraient utiliser des satellites placés sur l'orbite des satellites géostationnaires (OSG) ou sur des orbites de satellites non géostationnaires (non OSG);

h)	que dans sa Résolution N° 522, la CAMR-92 a invité le CCIR (aujourd'hui les Commissions d'études des radiocommunications de l'UIT) à étudier les moyens à employer pour coordonner et éviter les brouillages préjudiciables mutuels entre les systèmes non OSG, entre les systèmes OSG et non OSG du SRS (sonore) et entre les systèmes du SRS (sonore) et les systèmes d'autres services, et notamment à élaborer des critères de partage appropriés,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques techniques et d'exploitation préférées des systèmes du SRS (sonore) – OSG et non OSG – devant faire l'objet d'une protection, notamment le nombre de satellites et leurs paramètres orbitaux, les spécifications en matière de bruit et de brouillage et la répartition des brouillages entre les diverses sources (à l'intérieur de systèmes, à l'intérieur de services et entre services)?

2	Quels sont les critères de protection contre les brouillages à définir pour les différents types de systèmes du SRS (sonore), par exemple le niveau maximal admissible de puissance surfacique rayonnée par d'autres systèmes?

3	Quelles sont les contraintes qu'il serait possible d'imposer aux caractéristiques techniques (par exemple la p.i.r.e., l'angle de pointage, la puissance surfacique) des systèmes du SRS (sonore) et aux services qu'ils assurent (par exemple la zone de couverture, la disponibilité), afin de ramener à des niveaux acceptables les brouillages causés aux systèmes d'autres services?

4	Quels sont les moyens permettant de coordonner et d'éviter les brouillages préjudiciables mutuels entre les systèmes OSG, entre les systèmes non OSG, entre les systèmes OSG et non OSG du SRS (sonore) par satellite et quelle est leur efficacité relative?

5	Quels sont les moyens à mettre en oeuvre pour coordonner les systèmes du SRS (sonore) avec les systèmes d'autres services et quels sont les critères de partage à appliquer pour engager cette coordination?

6	Quelles modifications éventuelles faut-il apporter aux Recommandations UIT-R qui définissent les méthodes de calcul et les critères de brouillage à appliquer pour évaluer les brouillages au titre des procédures de coordination intérimaires visées au § e)?

7	Quelles sont les bases techniques à adopter pour résoudre les problèmes que doit examiner la conférence visée au § d)?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées d'ici 1999.

QUESTION UIT-R 205-1/10*

ÉVALUATION DES CHAMPS PROVENANT DES SYSTÈMES D'ÉMISSION DE RADIODIFFUSION FONCTIONNANT À DES FRÉQUENCES INFÉRIEURES
À 30 MHz POUR ESTIMER L'EFFET DE L'EXPOSITION AUX
RAYONNEMENTS NON-IONISANTS

(1993-1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'énergie radioélectrique, comme on le sait, présente certains risques pour la santé de la personne humaine à partir d'un certain niveau d'absorption;

b)	que l'énergie radioélectrique peut induire des charges électriques préjudiciables dans les matériaux conducteurs;

c)	qu'il est établi que l'énergie radioélectrique a des effets préjudiciables sur certains équipements (appareils de radiocommunication, instruments de navigation, stimulateurs cardiaques, matériel scientifique ou médical, etc.);

d)	que l'énergie radioélectrique peut entraîner la combustion accidentelle de matières inflammables ou explosives;

e)	que certains organismes compétents s'occupent actuellement d'établir les niveaux de rayonnement et les charges électriques dangereux;

f)	que des personnes non concernées peuvent être exposées accidentellement à de tels rayonnements (notamment les voyageurs aériens) et à de telles charges électriques;

g)	que les personnes chargées de l'exploitation et de la maintenance des émetteurs radioélectriques peuvent être appelées à travailler à proximité de la source de rayonnement,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles densités de puissance surfacique et/ou valeurs des champs électrique et magnétique caractérisent généralement les émetteurs de radiodiffusion fonctionnant à des fréquences inférieures à environ 30 MHz?

2	Quelle méthode faudrait-il appliquer pour calculer la puissance surfacique et/ou les valeurs des champs électrique et magnétique, notamment à proximité de la source de rayonnement?

3	Quelles méthodes conviendraient à la mesure de la puissance surfacique et/ou des valeurs des champs électrique et magnétique, notamment à proximité de la source de rayonnement?

4	Quelles précautions faudrait-il prendre au niveau de la conception et quelles procédures techniques d'exploitation faudrait-il prévoir dans les stations émettrices, et quelles précautions faudrait-il respecter à proximité de ces stations lorsqu'il y a risque de rayonnement radioélectrique dangereux, pour éviter une exposition excessive des êtres humains, des appareils et des matières inflammables ou explosives aux rayonnements radioélectriques?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 207/10

NORMES RELATIVES AUX TECHNIQUES NUMÉRIQUES APPLIQUÉES AU SON

(1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'utilisation des signaux sonores numérisés dans les studios doit permettre une amélioration de la qualité bien que les techniques numériques entraînent des dégradations qui leur sont propres;

b)	que les dégradations des signaux radiophoniques seront réduites au minimum et le coût des équipements de transcodage pourrait être abaissé si les normes de codage utilisées pour la production, les circuits de transmission et la diffusion sont liées entre elles de manière simple;

c)	que les équipements audio de studio peuvent nécessiter des caractéristiques de codage autres que celles exigées pour l'émission des signaux radiophoniques de haute qualité, par exemple, un plus grand nombre de bits par échantillon, constituant une marge destinée à la production;

d)	que d'autres facteurs peuvent influencer le choix de caractéristiques de codage dans le cas de certains équipements des studios de radiodiffusion. Par exemple, certaines contraintes dues à l'enregistrement vidéo sur le même enregistreur;

e)	que la Commission d'études 11 des radiocommunications étudie actuellement les caractéristiques de codage nécessaire pour répondre aux différentes exigences de la production des signaux vidéo dans les studios de télévision;

f)	que l'interconnexion des équipements numériques est nécessaire pour éviter les dégradations résultant de la conversion analogique-numérique d'un signal sonore,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelle est la nature des dégradations du signal lors du traitement numérique dans les studios et comment définir les méthodes de mesure objective appropriées?

2	Quelles sont les limites objectives pour les dégradations du signal dans les différentes parties de la chaîne de production?

3	Quelles méthodes de transcodage peut-on recommander?

4	Quels sont les problèmes posés par l'utilisation en studio de signaux asynchrones et quelles sont les méthodes de synchronisation appropriées?

5	Quels sont les problèmes découlant du retard introduit par le codage et le transcodage nmériques et quelles sont les techniques permettant de réduire au minimum le retard dans les applications où le retard est important?

6	Quelle interface audionumérique peut-on recommander pour assurer l'interconnexion des équipements audionumériques, compte tenu de la nécessité de transmettre des signaux auxiliaires avec le programme?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 208-1/10

NORMES DE CODAGE AUDIO À FAIBLE DÉBIT BINAIRE

(1993-1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que différents systèmes de codage à faible débit binaire sont actuellement proposés pour les applications audionumériques;

b)	que les progrès récents des techniques numériques de codage audio permettent de réduire considérablement le débit binaire tout en maintenant une qualité élevée;

c)	qu'il existe des applications de codage numérique audio à faible débit binaire pour la radiodiffusion sonore numérique, le son en télévision (notamment en TVHD et en télévision à définition améliorée (TVDA)) et le stockage des signaux;

d)	que les exigences des différentes applications de radiodiffusion mentionnées au § c) pourraient être très différentes et devraient être définies avec soin eu égard aux services prévus;

e)	que la qualité de fonctionnement de l'ensemble de la chaîne de radiodiffusion doit être prise en considération et qu'il convient d'éviter autant que possible le transcodage multiple entre les normes à faible débit binaire utilisées pour la production, les liaisons de transmission et pour la radiodiffusion,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelle qualité sonore et quelles autres exigences faut-il respecter pour la production, en particulier l'enregistrement, les liaisons de transmission et différentes applications de radiodiffusion par voie de terre et par satellite, y compris lors de l'utilisation des formats audio multicanaux définis dans la Recommandation UIT-R BS.775?

2	Quelles techniques de réduction du débit binaire permettraient d'obtenir le niveau de qualité requis et de répondre aux autres exigences pour chacune des applications énumérées au § 1, tout en utilisant efficacement les capacités de stockage ou les supports de transmission?

3	Quelles sont les techniques propres à maximiser l'interopérabilité entre les différentes parties de la chaîne de radiodiffusion?

4	Quelle est la nature des dégradations du signal imputables aux techniques de codage à faible débit binaire, notamment après un certain nombre de codecs en cascade?

5	Quelles techniques de réduction du débit binaire n'occasionnant pas de perte pourraient être appliquées au codage audio, notamment pour les applications de studio?

6	Quelles méthodes pourrait-on utiliser pour réduire au strict minimum les incompatibilités entre les diverses techniques de codage à faible débit binaire et quelle interface peut être recommandée pour les signaux audio à faible débit binaire afin d'éviter le transcodage des signaux numériques en format linéaire?

7	Quelles méthodes de transcodage peut-on recommander entre les techniques de codage à faible débit binaire adoptées par l'UIT-R, si le transcodage est inévitable?

NOTE 1 – La Commission d'études 9 de la normalisation des télécommunications étudie les aspects relatifs aux lignes de transmission dans le cadre de la Question UIT-T 25/9. Il faut envisager une collaboration étroite avec cette Commission d'études.

NOTE 2 - Voir la Recommandation UIT-R BS.1196.

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	qu'il convient d'achever, en 1999, les travaux additionnels sur les systèmes de codage à faible débit binaire aux débits inférieurs ou égaux à 192 kbit/s par canal stéréophonique d'émission, et inférieurs ou égaux à 60 kbit/s par canal monophonique pour les liaisons de commentaire.

3	qu'il convient d'achever en 1999, les études complémentaires sur le codage à faible débit binaire pour les systèmes audio multicanal.

QUESTION UIT-R 210/10

MÉTHODES OBJECTIVES D'ÉVALUATION PERCEPTUELLE DE LA QUALITÉ

(1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les méthodes objectives classiques (qui permettent de mesurer par exemple le rapport signal/bruit et la distorsion), risquent de ne plus convenir pour évaluer les systèmes qui utilisent des schémas de codage à faible débit binaire ou qui font appel au traitement des signaux analogiques ou numériques;

b)	qu'à l'heure actuelle, des systèmes de codage à faible débit binaire sont mis en service rapidement;

c)	que les réalisations conformes à une spécification ou à une norme ne garantissent pas toutes la meilleure qualité possible avec cette spécification ou cette norme;

d)	que les méthodes formelles d'évaluation subjective ne conviennent pas au contrôle de la qualité du son dans des conditions d'exploitation;

e)	que les méthodes d'essai perceptuelles objectives compléteront ou remplaceront peut-être, à terme, les méthodes d'essai objectives classiques dans tous les domaines de mesure;

f)	que les méthodes d'essai perceptuelles objectives compléteront peut-être utilement les méthodes d'évaluation subjective;

g)	qu'il peut être avantageux, pour certaines applications, de disposer d'une méthode pouvant être mise en oeuvre en temps réel,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les caractéristiques des modèles perceptuels qui présentent une bonne corrélation avec la qualité du son perçu?

2	Comment utiliser ces modèles pour l'évaluation de la qualité du son?

3	Quels paramètres de qualité peut-on mesurer à l'aide des méthodes perceptuelles objectives?

4	Quelles sont les possibilités de définition d'un ensemble de signaux d'essai à utiliser pour la mesure perceptuelle objective de la qualité du son?

5	Quelles sont les possibilités de mise en oeuvre en temps réel des méthodes perceptuelles objectives?

6	Quelles sont les possibilités de mesure lorsque le signal d'entrée est disponible, qu'un signal de référence (voir Note 1) enregistré est disponible ou qu'il n'en existe pas (voir Note 1) à l'entrée du modèle?

NOTE 1 - Ne désigne pas nécessairement la tonalité de référence de 1 kHz.

7	Quels sont les critères à appliquer pour évaluer les méthodes de mesure?

décide en outre

1	que les premiers résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées en 1998.

question uit-r 211-1/10

PARAMÈTRES DES SYSTÈMES SONORES MULTIVOIE

(1993-1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les améliorations apportées à la qualité de l'image par la télévision à haute définition et par la télévision à définition améliorée pourraient nécessiter l'étude du système sonore adapté au réalisme accru de l'image;

b)	que la représentation stéréophonique classique à deux voies intègre une part importante d'information acoustique associée à des sources fantômes, ce qui empêche les images visuelles et auditives de coïncider correctement, quelle que soit la place occupée par le spectateur;

c)	que des systèmes de transmission avec codage avec réduction du débit binaire pour la transmission sonore multivoie sont en cours de mise au point dans divers pays;

d)	qu'il existe une liaison avec l'Organisation internationale de normalisation (ISO)/la Commission électrotechnique internationale (CEI) concernant la normalisation d'un système sonore multivoie générique;

e)	qu'une première Recommandation (UIT-R BS.775) a été élaborée sur la question et qu'elle doit être développée,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les dispositions sonores optimales à prévoir pour le contrôle du son multivoie pendant la production, notamment:

–	les réponses haut-parleurs/ salle;

–	les dispositions et caractéristiques convenant le mieux pour les haut-parleurs alimentés par des signaux à basse fréquence;

–	les méthodes permettant de régler les niveaux de reproduction des haut-parleurs de contrôle;

–	les méthodes d'observation visuelle des paramètres des signaux sonores multivoie, comme le niveau, la phase, le retard, etc.?

2	Quelles contraintes les systèmes multivoies imposent-ils à l'attribution des voies aux interfaces de voies, etc.?

3	Quelles sont les méthodes optimales permettant d'assurer la compatibilité des systèmes, notamment:

–	la compatibilité en amont entre systèmes sonores multivoie et systèmes sonores à deux voies;

–	la compatibilité en aval entre systèmes sonores à deux voies et systèmes sonores multivoie;

–	la conversion entre les formats sonores pour les films cinématographiques et les formats sonores pour la radiodiffusion?

décide en outre

1	que les résultats de ces études doivent être inclus dans une ou plusieurs Recommandations;

2	que ces études doivent être achevées avant 1999.

QUESTION UIT-R 212/10*

MÉTHODES DE PLANIFICATION POUR LA RADIODIFFUSION
EN ONDES DÉCAMÉTRIQUES

(1993)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la Conférence de Plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) (APP-92) dans sa Résolution N° 9 et le Conseil à sa 47e session ont demandé à l'Assemblée des radiocommunications d'établir le programme de travail et les Commissions d'études du nouveau Secteur des radiocommunications, y compris le programme des travaux futurs relatifs à la radiodiffusion en ondes décamétriques;

b)	que, dans son rapport à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92), l'ex-IFRB a souligné les difficultés qu'ont eu des administrations et l'ex-IFRB lui-même à mettre en oeuvre le système amélioré de planification du service de radiodiffusion en ondes décamétriques, décrit dans la Résolution N° 515 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour la planification des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service de radiodiffusion (Genève, 1987) (CAMR HFBC-87), et a montré que les besoins des radiodiffuseurs excédaient nettement le nombre de canaux actuellement disponibles;

c)	qu'en l'absence de méthodes de planification, le spectre supplémentaire en ondes décamétriques, attribué par la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979) (CAMR-79) et la CAMR-92, n'a pas été rendu disponible;

d)	que l'encombrement des bandes de radiodiffusion en ondes décamétriques ne cesse de croître;

e)	que, dans son rapport concernant la radiodiffusion en ondes décamétriques (RA93/PLEN/6), le Bureau des radiocommunications:

–	indique qu'au nombre des solutions pouvant être envisagées pour la planification de la radiodiffusion en ondes décamétriques pourrait figurer un plan d'allotissement ou une méthode améliorée au sens de l'Article 17 du Règlement des radiocommunications et que ces possibilités devraient être étudiées au sein du Secteur des radiocommunications;

–	souligne que dans l'une et l'autre formules le mot clé pour une planification réussie est «coordination»;

–	conclut qu'il est nécessaire d'étudier la structure et les modalités de la coordination existante entre radiodiffuseurs dans le domaine de la radiodiffusion en ondes décamétriques;

–	complète les tâches confiées à l'ex-IFRB dans la Résolution N° 523 (CAMR-92),

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles autres méthodes de planification pourraient être utilisées pour optimaliser l'emploi des bandes attribuées à la radiodiffusion en ondes décamétriques?

2	Quels critères techniques et opérationnels devraient être pris en considération dans le § 1 ci-dessus?

3	Quelles sont la structure, les modalités de fonctionnement et l'efficacité des mécanismes de coordination existants dans le domaine de la radiodiffusion en ondes décamétriques et ces modalités pourraient-elles être utilisées pour élaborer d'autres méthodes de planification?

4	De quels outils automatisés faudrait-il disposer pour appliquer ces autres méthodes de planification?

5	De quelles informations les administrations ont-elles besoin pour évaluer l'efficacité de ces autres méthodes de planification?

décide en outre

1	que ces études devraient être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 213/10

ÉMETTEURS SYNCHRONISÉS EN RADIODIFFUSION SONORE
EN ONDES KILOMÉTRIQUES ET HECTOMÉTRIQUES

(1994)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que l'emploi d'émetteurs synchronisés en fréquence peut améliorer l'efficacité de l'utilisation du spectre radioélectrique,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Dans quelles conditions techniques les émetteurs synchronisés, c'est-à-dire de même fréquence et modulés par le même programme, peuvent être utilisés en radiodiffusion sonore dans les bandes 5 (B.km) et 6 (B.hm)?

2	Dans quelle mesure les zones de couverture de ces émetteurs peuvent-elles concrètement se chevaucher?

3	Quelles combinaisons d'antennes peuvent convenir pour l'exploitation correspondante?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient viser à élaborer une Recommandation sur l'exploitation des émetteurs synchronisés en radiodiffusion sonore en ondes kilométriques et hectométriques;

2	que ces études devraient être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 214/10

FORMAT UNIQUE D'ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION POUR L'ÉCHANGE 
INTERNATIONAL D'ENREGISTREMENTS SONORES

(1994)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la Recommandation UIT-R BR.408 précise les informations minimales sur les programmes qui doivent accompagner des bandes sonores enregistrées; que la Recommandation UIT-R BR.469 précise les informations minimales qui doivent accompagner des bandes de télévision analogique et donne un exemple d'étiquettes appropriées; que la Recommandation UIT-R BR.779 précise les informations minimales qui doivent accompagner des enregistrements de télévision numérique; que la Recommandation UIT-R BR.265 précise les informations minimales qui doivent accompagner l'amorce d'identification des films;

b)	que le contenu ou la présentation des informations minimales spécifiés pour ces différents enregistrements ne sont pas toujours homogènes;

c)	que les méthodes modernes utilisées pour la production, la radiodiffusion et le stockage des enregistrements sonores sont de plus en plus automatisées et font appel à une identification assimilable par la machine du contenu enregistré (par exemple code à barres);

d)	qu'à l'heure actuelle, la plupart des radiodiffuseurs ont leur propre méthode d'identification du contenu enregistré et que la plupart des fabricants d'équipements de radiodiffusion automatiques appliquent leur propre méthode d'identification sous forme assimilable par la machine;

e)	que la définition d'une méthode d'identification unique pour le contenu enregistré faciliterait l'échange international de programmes et que si cette information unifiée était lisible par machine, cette méthode pourrait éventuellement, après traitement informatique simple, être rendue compatible avec les méthodes d'identification internes existantes,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles sont les informations essentielles sur le contenu des programmes qui doivent accompagner les bandes sonores enregistrées, et les films destinés à l'échange international de programmes?

2	Comment ces informations devraient-elles être présentées:

–	un feuillet descriptif placé dans la boîte d'enregistrement;

–	une étiquette fixée sur la boîte d'enregistrement;

–	une étiquette fixée sur la bobine ou sur la cassette;

–	une combinaison de ces moyens?

3	Comment ces informations pourraient être formatées afin d'être lisible par machine?

4	Quelle méthode de lecture par machine convient-il de recommander pour cette application?

5	Comment les informations essentielles relatives aux programmes fournies sous une forme assimilable par la machine pour les bandes et les films destinés à l'échange international pourraient-elles être corrélées à des informations similaires actuellement utilisées par les radiodiffuseurs pour l'exploitation automatisée et l'archivage internes?

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que les Recommandations adoptées en réponse à la présente Question devraient, de préférence, être alignées avec celles adoptées en réponse à la Question UIT-R 233/11;

3	que ces études devraient être achevées en 1999.

QUESTION UIT-R 215/10

ENREGISTREMENT DE PROGRAMMES RADIOPHONIQUES
POUR LES ÉCHANGES INTERNATIONAUX

(1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les échanges internationaux de programmes radiophoniques sont particulièrement importants et intenses et qu'il importe de tenir compte de cette situation;

b)	que la normalisation internationale des supports et des formats d'enregistrement utilisés pour les échanges de programmes présente des avantages tant économiques que sur le plan de l'exploitation;

c)	que l'harmonisation des pratiques d'exploitation mises en oeuvre dans le cadre de l'enregistrement et de la lecture de programmes radiophoniques est éminemment souhaitable,

décide de mettre à l'étude la Question suivante:

1	Quels supports d'enregistrement sont adaptés aux échanges internationaux de programmes radiophoniques?

2	Quels sont les formats d'enregistrement les plus intéressants à utiliser pour les échanges internationaux de programmes radiophoniques?

3	Quelles pratiques d'exploitation convient-il de recommander afin de faciliter les échanges internationaux de programmes?

NOTE 1 - Voir les Recommandations UIT-R BR.407, UIT-R BR.408, 
UIT-R BR.[10-11R/AL](Doc.10/BL/8) et UIT-R BR.[10-11R/AM](Doc.10/BL/9).

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient être inclus dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études devraient être achevées d'ici 1999.

QUESTION uit-r 216/10

ARCHIVAGE DE PROGRAMMES SONORES EN RADIODIFFUSION

(1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la conservation d'enregistrements de programmes sonores importants est essentielle et fait partie intégrante d'une organisation de radiodiffusion;

b)	que l'accès à la grande quantité d'informations archivées n'est pas possible instantanément et prend beaucoup de temps;

c)	que la numérisation du signal audio améliore la qualité du signal;

d)	que le choix du support de stockage joue un rôle important dans la détermination de la durée de vie des informations archivées;

e)	que l'existence d'une relation simple entre les normes de codage utilisées pour la production, la transmission, l'émission et l'archivage pourrait permettre de réduire les dégradations des signaux audio ainsi que le coût des équipements de transcodage;

f)	qu'il existe déjà des Recommandations sur des normes de codage numérique du son pour les utilisations en studio et en diffusion;

g)	que les paramètres de codage du matériel d'archivage devront peut-être différer de ceux requis pour le studio et l'émission de signaux de diffusion de haute qualité;

h)	que la qualité de vieux enregistrements pourrait être améliorée par les techniques de restauration;

j)	que les progrès technologiques permettront éventuellement d'apporter de nombreuses améliorations aux techniques de restauration et qu'il faut peut-être, dans cette éventualité, sauvegarder les enregistrements originaux;

k)	qu'il est possible, en utilisant les techniques de réduction du débit binaire, de réduire l'importante capacité de transmission qu'exige l'enregistrement numérique de signaux audio;

l)	qu'il existe un certain nombre de techniques de réduction du débit binaire numériques et que l'ISO/CEI a déjà établi des normes pour cette technique (ISO/CEI 11172-3),

décide de mettre à l'étude la Question suivante:

1	Dans quel format de signal (numérique ou analogique) devraient être stockées les programmes d'archives pour satisfaire les besoins des radiodiffuseurs?

2	Quels supports d'enregistrement sont les mieux adaptés au stockage de programmes sonores dans les archives des radiodiffuseurs?

3	Quelles normes de codage numérique faudrait-il utiliser en cas d'enregistrement numérique, et une technique de réduction du débit binaire pourrait-elle être employée?

4	Quelle méthode pourrait être utilisée pour accéder, facilement et rapidement, aux programmes archivés?

NOTE 1 - Voir la Recommandation UIT-R BR.[10-11R/AL](Doc.10/BL/8).

décide en outre

1	que les résultats des études en question ci-dessus seront présentés dans une ou plusieurs Recommandations;

2	que les études en question ci-dessus seront terminées d'ici 1999.

QUESTION UIT-R 217/10

RADIODIFFUSION NUMÉRIQUE AUX FRÉQUENCES EN DESSOUS DE 30 MHz

(1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la qualité de réception de la radiodiffusion à modulation d'amplitude (MA) dans les bandes kilométrique, hectométrique et décamétrique (150 kHz à 26 MHz) est pénalisée par:

–	une largeur de bande audiofréquence limitée, notamment en raison des contraintes de planification;

–	les effets perturbateurs de la propagation ionosphérique;

–	le bruit artificiel;

b)	que la qualité de réception MA est relativement médiocre par rapport à la qualité de la radiodiffusion MF ou des disques compacts;

c)	que les nouvelles techniques numériques ont permis d'améliorer sensiblement la qualité de réception dans d'autres bandes de radiodiffusion;

d)	qu'un premier examen donne à penser qu'il sera possible de mettre en oeuvre, dans les bandes de radiodiffusion MA, des systèmes de modulation numérique tirant parti du codage à faible débit binaire,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels nouveaux systèmes de modulation numérique est-il possible d'utiliser dans les bandes kilométrique, hectométrique et décamétrique pour améliorer la qualité de réception aux fins de couverture nationale et internationale?

2	Quel type de système de modulation et de codage numériques est-il possible d'utiliser pour de nouvelles émissions tout en conservant la compatibilité avec la planification actuelle dans les bandes kilométrique, hectométrique et décamétrique?

3	A quel point un système de modulation numérique permet-il d'améliorer le service par rapport à la radiodiffusion MA actuelle?

4	Comment un système de modulation numérique peut-il être mis en oeuvre avec les équipements d'émission actuels?

5	Quels types de nouveaux services, le cas échéant, est-il possible de mettre en oeuvre dans les bandes de radiodiffusion MA avec le système de modulation numérique?

6	Quelle est la complexité des récepteurs à mixtes capables de recevoir des émissions utilisant un système de modulation numérique et des émissions en modulation d'amplitude?

NOTE 1- Voir les Recommandations UIT-R BS.[Doc.10/28](Doc.10/BL/2) et 
UIT-R BS.[Doc.10/29](Doc.10/BL/3).

décide en outre

1	que les résultats de ces études devraient servir de base à l'élaboration d'une ou plusieurs Recommandations nouvelles d'ici à 1999;

2	que les administrations devraient être invitées à présenter des contributions pertinentes.

QUESTION UIT-R 218/10

RADIODIFFUSION DE PROGRAMMES SUR FILM COMPORTANT UN SON MULTIVOIE

(1995)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que les sociétés de télévision recevront, liront et diffuseront des programmes sur film comportant un son multivoie;

b)	que plusieurs systèmes son multivoie sont exploités pour des programmes sur film;

c)	que les sociétés de télévision recevront des images ou du son multivoie sur film ou sur bande vidéo;

d)	que la Commission d'études 10 étudie des systèmes son multivoie avec ou sans image associée,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quels sont les systèmes son multivoie qui existent pour le cinéma?

2	Quel est le support de distribution du son multivoie pour les programmes sur film?

3	Quels sont les équipements de lecture nécessaires pour le son multivoiel sur film?

4	Quelle expérience d'exploitation a-t-on dans le domaine de la transmission télévisuelle du son multivoie sur film?

5	Comment le son multivoie des programmes sur film sera-t-il exploité pour les futurs systèmes de télévision avec son multivoie?

NOTE 1 - Voir la Recommandation UIT-R BR.1287.

décide en outre

1	que les résultats de ces études doivent figurer dans une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études doivent être terminées d'ici 1999.

QUESTION UIT-R 219/10

QUESTIONS DE GESTION DU SPECTRE LIÉES À LA MISE EN OEUVRE DU SERVICE DE RADIODIFFUSION PAR SATELLITE (SONORE) DANS LA GAMME
DE FRÉQUENCES 1 - 3 GHz

(1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications chargée d'étudier les attributions de fréquences dans certaines parties du spectre (Malaga-Torremolinos, 1992) (CAMR-92) a attribué des fréquences au service de radiodiffusion par satellite (SRS) et à la radiodiffusion de Terre complémentaire dans des bandes à proximité de 1,5, 2,3 et 2,6 GHz pour la radiodiffusion sonore numérique à destination de récepteurs fixes, portables et à bord de véhicules;

b)	qu'il est nécessaire de veiller à ce que la mise en place du service de radiodiffusion par satellite (sonore) et de la radiodiffusion de Terre complémentaire se déroule avec souplesse et équité;

c)	que cet objectif est repris dans la Résolution No. 528 (CAMR-92) qui demande que soit convoquée une conférence compétente afin de planifier le service de radiodiffusion par satellite (sonore) dans les bandes attribuées à ce service et d'élaborer des procédures régissant l'utilisation coordonnée de la radiodiffusion de Terre complémentaire;

d)	que des activités sont en cours pour mettre en oeuvre des services de radiodiffusion sonore par satellite;

e)	que dans le cadre de ces activités, il est proposé de mettre en place des services nationaux et des services plus larges couvrant simultanément plusieurs pays;

f)	qu'il est souhaitable d'utiliser une bande de fréquences commune pour assurer une zone de couverture étendue;

g)	que l'UIT-R a constaté que la radiodiffusion sonore par satellite pose des problèmes de partage très complexes et difficiles à résoudre,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Comment utiliser au mieux la capacité existante pour tous les services de radiodiffusion sonore visés aux points e) et f) sous considérant?

2	Comment assigner au mieux des fréquences aux services par satellite destinés à être reçus par d'autres administrations que l'administration notificatrice et comment mettre en oeuvre ces services?

3	Quelles formules ou méthodes de planification permettront de mettre en oeuvre la radiodiffusion numérique sonore par satellite de façon équitable?

décide en outre

1	que les résultats des études susmentionnées doivent faire l'objet d'une ou plusieurs Recommandation(s);

2	que ces études doivent être terminées avant l'an 2000.

QUESTION UIT-R 220/10

ÉVALUATION SUBJECTIVE DES FAIBLES DÉGRADATIONS
DE LA QUALITÉ SONORE

(1997)

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	qu’avec l'arrivée de nouveaux types de traitement du signal sonore - codage numérique et réduction du débit - de nouveaux types de signaux de télévision à composantes multiplexées dans le temps et de nouveaux services - télévision améliorée et TVDH - il faudra peut-être modifier les méthodes d'évaluation subjective de la qualité sonore ou en élaborer de nouvelles;

b)	que de nombreuses méthodes d'évaluation subjective différentes sont possibles et qu'il est hautement souhaitable de les normaliser ainsi que l'interprétation de leurs résultats afin de pouvoir faire les meilleures comparaisons possibles entre les résultats obtenus à des moments et à des endroits différents;

c)	qu'une méthode d'évaluation subjective des dégradations faibles dans les systèmes audio, en particulier les systèmes sonores multivoie, a été établie dans la Recommandation UIT-R BS.1116;

d)	que l'application de la méthode de la Recommandation UIT-R BS.1116 peut être longue et onéreuse et qu'il est donc souhaitable de disposer d'une méthode simplifiée qui offrira le même degré de précision ou presque;

e)	que les résultats des essais peuvent varier beaucoup d'un laboratoire à l'autre;

f)	que des systèmes audio introduisant des dégradations moyennes et importantes sont actuellement mis en place,

décide de mettre à l'étude la Question suivante

1	Quelles parties de la Recommandation UIT-R BS.1116 peut-on utiliser pour recommander une méthode simplifiée qui permettrait de maintenir une précision globale acceptable lors de l'évaluation de faibles dégradations?

2	Dans quelle mesure peut-on, dans la méthode simplifiée du point 1), réduire les différences constatées d'un laboratoire à l'autre dans les essais effectués conformément à la Recommandation UIT-R BS.1116 et modifier en conséquence ladite Recommandation?

3	Quelles modalités faut-il prévoir dans la méthode simplifiée du point 1) ci-dessus pour permettre de procéder à l'évaluation subjective de dégradations moyennes ou importantes dans les systèmes audio, en particulier les systèmes sonores multivoie?

décide en outre

1	que les résultats des études ci-dessus doivent être inclus dans une ou plusieurs Recommandations et dans une version révisée appropriée de la Recommandation UIT-R BS.1116;

2	que les études ci-dessus doivent être achevées avant 1999.

____________________

*	 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission d'études 3 des radiocommunications.

*	 	Cette Question doit être portée à l'attention de la Commission électrotechnique internationale (CEI).

*	 	Les études relatives à cette Question nécessitent d'être coordonnées par le Groupe de travail 10-11S pour la radiodiffusion direct par satellite (RDS) mixte satellite/terrestsre.

*	 	Cette Question doit être portée à l'attention des Commissions d'études 1, 8 et 9 des radiocommunications.

*	 	Cette Question doit être portée à l'attention des Commision d'études 1 et 3 des radiocommunications.