|  | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- | --- |
|  | REUNIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN (SATBAG) GINEBRA, 22-24 DE ENERO DE 2003 | Documento SATBAG-03/10-S |
|  |  | 13 de enero de 2003 |
|  |  | Original: inglés |

Reino Unido

propuesta de EXTENSIÓN del arco de coordinación

Introducción

El arco de coordinación se ha aplicado desde la CMR-2000 sin que se hayan identificado problemas en su utilización. Para las administraciones, la ventaja del arco de coordinación se refleja en la identificación rápida de las redes de satélite posiblemente afectadas y en la reducción de la carga de trabajo. Por tanto, cabe pensar en la extensión de la utilización del arco de coordinación a todas las redes de satélite geoestacionario no sujetas a un plan que funcionan en bandas de frecuencia por encima de 3,4 GHz y están sujetas a la Sección II del Artículo 9.

Extensión a otros servicios de satélite

El arco de coordinación se aplicó por primera vez a las redes geoestacionarias del SFS en una gama limitada de bandas de frecuencia por encima de 3,4 GHz, en la CMR-2000. Desde entonces, la utilización del arco de coordinación se ha extendido a las redes geoestacionarias del SFS y del SRS no sujetas a un plan, en otras bandas de frecuencia, mediante una Regla de Procedimiento adoptada por la RRB, respondiendo a la Resolución 1182 del Consejo. En la extensión de la aplicación del arco de coordinación a otras bandas de frecuencia, se ha mantenido el límite inferior de frecuencia en 3,4 GHz, pues por debajo de dicho límite de frecuencia las redes de satélite pueden tener que coordinarse con otras redes situadas en cualquier parte del arco visible.

El método del arco de coordinación para determinar las redes OSG afectadas presenta múltiples ventajas respecto a la utilización de los procedimientos del Apéndice 8 utilizados por la Oficina, entre otras:

•	permite a la administración notificante identificar las redes potencialmente afectadas e iniciar el proceso de coordinación al principio del periodo de cinco años, en vez de esperar hasta que la Oficina haya concluido los análisis del Apéndice 8 -con los cuales las demoras de tramitación pueden ser de dos a tres años, dentro del límite temporal de cinco años; y

•	reduce considerablemente el volumen de datos necesarios según el Apéndice 4, al no necesitarse la temperatura de ruido del enlace de la Sección D del Anexo 2 para el procedimiento del arco de coordinación.

En la CMR-03, se reexaminarán las actuales Reglas de Procedimiento y convendría aplicar el arco de coordinación a todas las redes de satélite geoestacionario no sujetas a un plan que funcionan en bandas de frecuencia por encima de 3,4 GHz y que están sujetas a la Sección II del Artículo 9. No obstante, hasta la fecha, el UIT-R sólo ha emprendido estudios de compartición en los que intervienen el SFS y el SRS. Los estudios para cuantificar la separación precisa en el arco orbital que ha de utilizarse en la compartición dentro de un servicio entre distintos servicios de satélite del SFS y todos los casos de compartición entre servicios no han concluido.

Propuesta

A fin de evitar nuevas demoras, se propone que,

a)	sobre la base de las contribuciones al GT 4A previas a la CMR-00, se utilice un valor inicial de ±30º (u otro valor adecuado para las bandas de frecuencia superiores) con carácter provisional para la compartición interior al servicio y entre servicios, en los casos que no contemplan los apartados 1), 2) y 3) de la columna 3 del Cuadro 5-1 (Apéndice 5), número 9.7 (OSG/OSG);

b)	se invite al UIT-R a concluir con carácter de urgencia los estudios pertinentes sobre el valor adecuado de la separación en el arco orbital para cada grupo de bandas de frecuencia y servicios espaciales;

c)	se presente un Informe sobre las conclusiones del estudio al Director, tan pronto como sea posible, y a la próxima conferencia;

d)	se presente el proyecto de Resolución que se adjunta como Anexo 1 a la CMR-03, para nuevo examen.

Anexo 1

Resolución yyz (cmr-2003)

Procedimientos para mejorar la coordinación de redes de 
satélite y los procedimientos de notificación

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (Ginebra, 2003),

considerando

a)	la Resolución 1182 del Consejo que establece el Grupo de Acción sobre el retraso en materia de satélites;

b)	el retraso acumulado persistente en las peticiones de coordinación de redes de satélite que arrastra la Oficina de Radiocomunicaciones;

c)	que la mayoría de este retraso corresponde a peticiones de coordinación de redes de satélite geoestacionario;

d)	que la introducción del concepto de arco de coordinación para identificar las redes geoestacionarias afectadas no sujetas a un plan que funcionan en las bandas del SFS y SRS por encima de 3,4 GHz ha permitido a las administraciones identificar por sí mismas las redes con las que tendrán que coordinarse, sin infligir los derechos de los operadores de otras redes;

e)	que la utilización del arco de coordinación reduce considerablemente el volumen de datos que es necesario aportar a la Oficina de Radiocomunicaciones según la Sección D del Anexo 2 al Apéndice 4;

f)	que el desarrollo de un método para identificar las redes afectadas que permita a las administraciones iniciar la coordinación a la primera oportunidad, ofrece ventajas significativas para dichas administraciones;

g)	que en las bandas de frecuencia por debajo de 3,4 GHz, las redes de satélite del SMS tienen que coordinarse con otras redes que tengan zonas de servicio superpuestas que funcionan en cualquier parte del arco visible,

reconociendo

a)	que a la vista de las demoras de tramitación, las administraciones pueden tener que esperar aproximadamente tres años para que la Oficina publique una petición de coordinación y que, dado el límite de cinco años para poner en servicio una red, puede llegarse a disponer de un espacio muy reducido para efectuar la coordinación;

b)	que se precisan medidas extraordinarias que permitan a la Oficina absorber el retraso acumulado en la tramitación de peticiones de coordinación de redes de satélite;

c)	que el actual retraso acumulado en el proceso de coordinación de satélites de la UIT degrada seriamente la capacidad de dichas redes para la prestación de sus servicios y compromete el cometido de la UIT en este proceso;

d)	que esta Conferencia ha de adoptar medidas extraordinarias que garanticen la viabilidad y credibilidad permanentes del proceso de coordinación de satélites de la UIT,

resuelve

1	que en las bandas de frecuencia por encima de 3,4 GHz para las redes de satélite geoestacionario no sujetas a un plan y que no están aún contempladas por el concepto de arco de coordinación especificado en el número 9.7 (OSG/OSG) del Cuadro 5-1 (Apéndice 5), según los apartados 1), 2), y 3) de la columna de banda de frecuencia y sujetas a la Sección II del Artículo 9, sobre las que se recibe información de coordinación completa en la Oficina al 7 de julio de 2003 o después de esta fecha, la Oficina y las administraciones apliquen las dispones del número 9.7 (OSG/OSG) del Cuadro 5-1 del Apéndice 5, cuando el valor de la separación en el arco orbital que vaya a utilizarse esté dentro de [±30º] de la posición orbital nominal de una red propuesta, exceptuando las redes que funcionan en el sentido opuesto de transmisión;

2	que en las bandas de frecuencia por encima de 3,4 GHz para las redes de satélite no sujetas a un plan y no contempladas aún por el concepto de arco de coordinación especificado en el número 9.7 (OSG/OSG) del Cuadro 5-1 (Apéndice 5), según los apartados 1), 2) y 3) de la columna de banda de frecuencia y sujetas a la Sección II del Artículo 9, sobre las que se haya recibido información completa de coordinación en la Oficina antes del 7 de julio de 2003, pero que no se hayan publicado aún en una Sección Especial de la Circular sobre Información Internacional de Frecuencias (IFIC de la BR), la Oficina y las administraciones apliquen las disposiciones del número 9.7 (OSG/OSG) del Cuadro 5-1 del Apéndice 5, cuando el valor de la separación en el arco orbital que vaya a utilizarse esté dentro de [±30º] de la posición orbital nominal de una red propuesta, exceptuando las redes que funcionan en el sentido opuesto de transmisión;

3	que cuando la Oficina, según el número 11.32, efectúe su examen de las notificaciones de las redes de satélite respecto al cumplimiento con el procedimiento de coordinación, base sus conclusiones en los requisitos de coordinación que establece el número 9.7 (OSG/OSG ) del Cuadro 5-1 del Apéndice 5, modificado por los resuelve 1 ó 2 anterior, únicamente a las redes publicadas y coordinadas siguiendo las disposiciones de esta Resolución;

4	que una administración que necesite asistencia y considere que debe ser incluida en la lista de administraciones identificada por la Oficina conforme al número 9.36, pueda informar a la Oficina que ha notificado previamente sistemas que pudieran resultar afectados por la red de satélite propuesta y que pueda solicitar la asistencia de la Oficina según el número 9.41 al determinar la necesidad de coordinación aplicando las disposiciones1 del número 9.7 (OSG/OSG) del Cuadro 5-1 del Apéndice 5, modificado por los resuelve 1 ó 2 anteriores; esta petición se considerará como una falta de acuerdo, a la espera de los resultados del análisis que efectúe la Oficina sobre la necesidad de coordinación;

5	que para las redes de satélite que contempla el resuelve 1 anterior, los datos especificados en la Sección D del Anexo 2A al Apéndice 4 no sean obligatorios y no tengan que presentarse a la Oficina,

encarga al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

1	que mantenga informados periódicamente a los Estados Miembros sobre los resultados de estas medidas e informe sobre ellas a la RRB y a la próxima conferencia competente;

2	que, junto con las administraciones, supervise, en el intervalo hasta la próxima conferencia competente, si la asistencia a las administraciones en la aplicación de las disposiciones de esta Resolución ha sido eficaz, o si se necesitan nuevas medidas,

invita al UIT-R

1	a realizar estudios urgentes sobre la separación orbital necesaria para la coordinación interior al servicio e interservicios por los servicios de satélite a los que se refiere el resuelve 1;

2	a informar al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones de las conclusiones de los Estudios.

____________

1	Las disposiciones del número 9.7 (OSG/OSG) del Cuadro 5-1 del Apéndice 5 dicen que: "toda administración puede solicitar, de conformidad con el número 9.41, su inclusión en las solicitudes de coordinación, indicando las redes para las cuales el valor de ∆T/T calculado por el método de los § 2.2.1.2 y 3.2 del Apéndice 8 se sobrepase en 6%".