|  | UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |
| --- | --- | --- |
|  | RÉUNION DU GROUPE D'ACTION SAT-BAG GENÈVE, 22-24 JANVIER 2003 | Document SATBAG-03/10-F |
|  |  | 13 janvier 2003 |
|  |  | Original: anglais |

Royaume-Uni

PROJET D'extension DE L'UTILISATION DE L'ARC DE COORDINATION

Introduction

Le concept d'arc de coordination est utilisé depuis la CMR-2000, sans problème apparent à ce jour. Pour les administrations, ce concept présente le double avantage d'une identification rapide des réseaux à satellite potentiellement affectés et d'une réduction de la charge de travail. Il conviendrait donc d'envisager d'étendre l'utilisation de l'arc de coordination à tous les réseaux à satellite géostationnaire exploités dans les bandes de fréquences au-dessus de 3,4 GHz et visés par la Section II de l'Article 9.

Extension à d'autres services par satellite

Le concept d'arc de coordination a été introduit pour les réseaux à satellite géostationnaire du SFS dans une gamme limitée de bandes de fréquences situées au-dessus de 3,4 GHz à l'occasion de la CMR-2000. Depuis cette époque, son utilisation a été étendue aux réseaux à satellite géostationnaire du SFS et du SRS ne relevant pas d'un plan dans d'autres bandes de fréquences par une Règle de procédure adoptée par le RRB en réponse à la Résolution 1182 du Conseil. Dans l'extension de l'application de l'arc de coordination à d'autres bandes de fréquences, la limite inférieure de fréquence a été maintenue à 3,4 GHz car, au-dessous de cette valeur, les réseaux à satellite peuvent devoir être coordonnés avec d'autres réseaux situés en un point quelconque de l'arc visible.

La méthode de détermination des réseaux OSG affectés par l'intermédiaire d'un arc de coordination présente de nombreux avantages, comparée à l'utilisation des procédures de l'Appendice 8 par le Bureau, notamment:

•	cette méthode permet à l'administration notificatrice d'identifier les réseaux potentiellement affectés et de commencer la procédure de coordination au début de la période de 5 ans plutôt que d'attendre que le Bureau ait procédé à l'analyse au titre de l'Appendice 8 - analyse qui peut "absorber" 2 à 3 des 5 années du délai prévu; et

•	elle permet de réduire substantiellement le volume des données requises au titre de l'Appendice 4, puisque les données de température de bruit de la liaison visées à la Section D de l'Annexe 2 ne sont plus nécessaires avec cette méthode.

Les actuelles Règles de procédure seront revues à la CMR-03, et il serait avantageux d'appliquer le concept d'arc de coordination à tous les réseaux à satellite géostationnaire ne relevant pas d'un plan, exploités dans des bandes de fréquences situées au-dessus de 3,4 GHz et visés par la Section II de l'Article 9. Toutefois, à ce jour, l'UIT-R n'a consacré des études de partage qu'au SFS et au SRS. Les études de quantification de la valeur précise d'arc orbital de séparation à utiliser pour le partage entre services à satellite autres que du SFS et dans tous les cas de partage entre services n'ont pas été menées à terme.

Proposition

Pour éviter toute perte de temps, il est proposé ce qui suit:

a)	sur la base des contributions soumises au GT 4A avant la CMR-2000, utiliser une valeur initiale de ± 30° (ou toute autre valeur appropriée pour les bandes de fréquences supérieures), à titre intérimaire, pour les partages dans le même service et entre services non visés aux points 1), 2) et 3) de la colonne 3 du Tableau 5-1 (Appendice 5) et au numéro 9.7 (OSG/OSG);

b)	inviter l'UIT-R à mener à terme les études pertinentes sur la valeur appropriée d'arc orbital de séparation à utiliser pour chaque groupe de bandes de fréquences et de services spatiaux, et ce, de toute urgence;

c)	soumettre un rapport sur les résultats de cette étude au Directeur dans les meilleurs délais et à la prochaine conférence;

d)	soumettre le projet de Résolution ci-annexé (Annexe 1) à la CMR-03 pour complément d'examen.

Annexe 1

Résolution yyz (cmr-03)

Procédures pour l'amélioration des procédures de coordination 
et de notification des réseaux à satellite

La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 2003),

considérant

a)	la Résolution 1182 du Conseil, portant création du Groupe d'action sur la résorption du retard pris dans le traitement des fiches de notification de réseaux à satellite;

b)	qu'un certain nombre de demandes de coordination de réseaux à satellite continuent d'être en attente de traitement au Bureau des radiocommunications;

c)	que la majorité de ces demandes en attente est composée de demandes de coordination concernant des réseaux à satellite géostationnaire;

d)	que l'introduction du concept d'arc de coordination pour l'identification des réseaux à satellite géostationnaire affectés, non couverts par un plan, exploités dans les bandes du SFS et du SRS au-dessus de 3,4 GHz permet aux administrations d'identifier elles-mêmes les réseaux avec lesquels il est nécessaire de procéder à la coordination sans porter atteinte aux droits des opérateurs d'autres réseaux;

e)	que l'utilisation du concept d'arc de coordination réduit considérablement le volume des données qui doivent être fournies au Bureau des radiocommunications aux termes de la Section D de l'Annexe 2 de l'Appendice 4;

f)	que les administrations auraient tout intérêt à mettre au point une méthode d'identification des réseaux affectés qui leur permet de commencer la coordination dans les meilleurs délais;

g)	que dans les bandes de fréquences au-dessous de 3,4 GHz, un réseau à satellite du SMS doit être coordonné avec tout autre réseau situé dans l'arc visible dont la zone de service recouvre la sienne,

reconnaissant

a)	que, compte tenu des délais de traitement, une administration peut devoir attendre environ trois années avant que le Bureau ne publie une demande de coordination, et que par suite du délai de cinq années fixé pour la mise en service d'un réseau, cette administration peut avoir ainsi à procéder à la coordination dans des délais très serrés;

b)	qu'il est nécessaire de prendre des mesures extraordinaires pour permettre au Bureau de résorber l'arriéré de traitement des demandes de coordination de réseaux à satellite;

c)	que le retard pris dans le traitement des demandes de coordination de réseaux à satellite communiquées à l'UIT compromet gravement la capacité de ces réseaux à assurer les services prévus et porte atteinte au rôle de l'UIT en la matière;

d)	que la présente Conférence doit prendre des mesures extraordinaires pour assurer le maintien de la viabilité et de la crédibilité du processus de coordination des réseaux à satellite à l'UIT,

décide

1	que, dans les bandes de fréquences situées au-dessus de 3,4 GHz et pour les réseaux à satellite géostationnaire ne relevant pas d'un plan et non déjà visés par le concept d'arc de coordination spécifié au numéro 9.7 (OSG/OSG) du Tableau 5-1 (Appendice 5) aux points 1), 2) et 3) de la colonne "bande de fréquences" et visés par la Section II de l'Article 9, pour lesquels les renseignements de coordination complets sont reçus par le Bureau à compter du 7 juillet 2003, le Bureau et les administrations appliqueront les dispositions du numéro 9.7 (OSG/OSG) du Tableau 5-1 de l'Appendice 5, spécifiant que l'arc orbital de séparation doit être de [± 30º] par rapport à la position orbitale nominale du réseau proposé, à l'exception des réseaux exploités dans le sens de transmission opposé;

2	que, dans les bandes de fréquences situées au-dessus de 3,4 GHz, pour les réseaux à satellite géostationnaire ne relevant pas d'un plan et non déjà visés par le concept d'arc de coordination spécifié au numéro 9.7 (OSG/OSG) du Tableau 5-1 (Appendice 5), aux points 1), 2) et 3) de la colonne "bande de fréquences", et visés par la Section II de l'Article 9, pour lesquels les renseignements de coordination complets ont été reçus par le Bureau avant le 7 juillet 2003 mais n'ont pas encore été publiés dans une Section spéciale de la Circulaire internationale d'information sur les fréquences (IFIC) du BR, le Bureau et les administrations appliqueront les dispositions du numéro 9.7 (OSG/OSG) du Tableau 5-1 de l'Appendice 5, spécifiant que l'arc orbital de séparation doit être de [± 30º] par rapport à la position orbitale nominale du réseau proposé, à l'exception des réseaux exploités dans le sens de transmission opposé;

3	que, dans son examen au titre du numéro 11.32 des notifications de réseaux à satellite du point de vue du respect de la procédure de coordination, le Bureau établira ses conclusions sur la base des besoins de coordination spécifiés au numéro 9.7 (OSG/OSG ) du Tableau 5-1 de l'Appendice 5, tel qu'amendé par les dispositions du décide 1 ou 2, uniquement pour ce qui est des réseaux publiés et coordonnés conformément aux dispositions de la présente Résolution;

4	qu'une administration ayant besoin d'une assistance et estimant qu'elle aurait dû figurer dans la liste des administrations identifiées par le Bureau conformément aux dispositions du numéro 9.36, pourra porter à la connaissance du Bureau qu'elle a précédemment notifié des systèmes pouvant être affectés par le réseau à satellite proposé et pourra demander l'assistance du Bureau aux termes du numéro 9.41 pour déterminer la nécessité de la coordination en appliquant les dispositions1 du numéro 9.7 (OSG/OSG) du Tableau 5-1 de l'Appendice 5, tel qu'amendé par les dispositions du décide 1 ou 2 ci-dessus; une telle demande sera considérée comme l'expression d'un désaccord en l'attente des résultats de l'analyse, par le Bureau, du besoin de coordination;

5	que, pour ce qui est des réseaux à satellite couverts par les dispositions du décide 1 ci-dessus, les données spécifiées dans la Section D de l'Annexe 2A de l'Appendice 4 ne sont pas obligatoires et qu'il n'est pas nécessaire qu'elles soient soumises au Bureau,

charge le Directeur du Bureau des radiocommunications

1	de tenir périodiquement les Etats Membres au fait des résultats de ces mesures et d'en faire rapport au RRB et à la prochaine Conférence compétente;

2	de concert avec les administrations, d'examiner, dans l'intervalle courant jusqu'à la prochaine conférence compétente, la question de savoir si l'assistance apportée aux administrations dans l'application des dispositions de la présente Résolution a été efficace ou si d'autres mesures sont nécessaires,

invite l'UIT-R

1	à procéder de toute urgence à des études sur la valeur de séparation orbitale requise pour une coordination entre services et à l'intérieur d'un même service pour ce qui est des services à satellite couverts par les dispositions du décide 1 ci-dessus;

2	de porter les conclusions de ces études à la connaissance du Directeur du Bureau des radiocommunications.

_____________

1	Le numéro 9.7 (OSG/OSG) du Tableau 5-1 de l'Appendice 5 spécifie qu'une administration peut demander, conformément au numéro 9.41, à figurer dans des demandes de coordination en indiquant les réseaux pour lesquels la valeur de T/T calculée à l'aide de la méthode indiquée aux § 2.2.1.2 et 3.2 de l'Appendice 8 dépasse 6%.