| Ginebra, 20 de junio de 1997 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones |  |
| --- | --- |

| Ref: Tel: Fax: | Circular TSB 49 COM 2/AM-ZJT +41 22 730 5887 +41 22 730 5853 | - A las Administraciones de los Estados Miembros de la Unión |
| --- | --- | --- |
|  |  | Copia: - A los Miembros del Sector UIT-T; - Al Presidente y a los Vicepresidentes de la Comisión de Estudio 2; - Al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones; - Al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones |

| Asunto: | Cuestionario sobre los tonos utilizados en las redes nacionales (Suplemento a la Recomendación UIT-T E.180) |
| --- | --- |

Señor Director General:

1	En la reciente reunión de la Comisión de Estudio 2 (Ginebra, 20-30 de mayo de 1997) se reconoció que la última actualización del Suplemento Nº 2 a las Recomendaciones de la serie E, relativo a los "Diferentes tonos utilizados en las redes nacionales", data de varios años atrás y que la labor relativa al Plan Mundial de Tonos contemplado requiere información al día.

2	Con tal fin necesitamos su asistencia para examinar y actualizar la información que figura en el Suplemento Nº 2 sobre los tonos más importantes de las redes nacionales. Le ruego que rellene el cuestionario sobre los tonos que aparece en el anexo 1 y lo devuelva a la UIT/TSB al número fax +41 22 730 5853 antes del 15 de septiembre de 1997. Para facilitar la tarea, en el anexo 2 se reproduce la información existente sobre los tonos que aparece en el Suplemento Nº 2 a la Recomendación E.180. También se incluye la descripción de los siete tonos que se consideran más importantes. Para describir, en el cuestionario, los siete tonos principales utilizados en su país, se ruega respetar el formato de descripción que se utiliza en el anexo 1. Asimismo, es necesario describir cualquier tono nuevo o modificado, además de los enumerados.

3	En lo sucesivo, para que la UIT/TSB pueda mantener actualizada la base de datos de tonos nacionales, se ruega notificar a la TSB cualquier cambio de los tonos existentes o los nuevos tonos que se introduzcan en la red, tan pronto como se produzca el cambio.

Conviene subrayar la importancia que reviste este cuestionario, cuyos resultados también serán esenciales para las administraciones. Le agradezco de antemano su cooperación a fin de que las respuestas sean lo más exactas posible y obren en mi poder dentro del plazo fijado.

Le saluda atentamente,

Th. Irmer
Director de la Oficina de Normalización 
de las Telecomunicaciones

Anexos: 2

anexo 1

(a la Circular TSB 49)

Cuestionario sobre los tonos utilizados en las redes nacionales

Devuélvase antes del 15 de septiembre de 1997 a:

|  | UIT/TSB Place des Nations CH-1211 Ginebra 20 Suiza | Tel: +41 22 730 5211 Fax: +41 22 730 5853 Email: mafat@itu.int |
| --- | --- | --- |

País/organización:	_____________________________________

Persona de contacto:

Nombre:	__________________________________________

Tel.:		__________________________________________

Fax:		__________________________________________

email:		__________________________________________

| Nombre del tono | Frecuencia (Hz) (f1, f2) | Cadencia (segundos) (emisión-silencio) | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Tono de invitación a marcar |  |  |  |
| Tono de llamada |  |  |  |
| Tono de ocupado |  |  |  |
| Tono de congestión |  |  |  |
| Tono especial de información |  |  |  |
| Tono de indicación de llamada en espera |  |  |  |
| Tono de pago |  |  |  |
| Otros tonos nuevos o modificados |  |  |  |

Véase el apéndice 1 para las definiciones

Véase el apéndice 2 para la explicación de los símbolos

apéndice 1

(al anexo 1)

Definiciones

(extracto de la Recomendación E.182, Fascículo II.2, Libro Azul del CCITT)

Tono de invitación de marcar

Indicación audible en forma de tonalidad de que la central está preparada para recibir la información de llamada y que invita al usuario a que comience a enviar dicha información.

Tono de llamada

Indicación audible en forma de tonalidad enviada al que llama para informarle de que se ha establecido una conexión y que se está aplicando una señal de llamada al número telefónico o punto de servicio distantes.

Tono de ocupado

Indicación audible en forma de tonalidad enviada al que llama para informarle de que el número telefónico distante está ocupado.

Tono de congestión

Indicación audible en forma de tonalidad enviada al que llama para informarle de que los haces de circuitos o equipos de conmutación necesarios para el establecimiento de la comunicación solicitada o para la utilización de un servicio específico están ocupados temporalmente.

Tono especial de información

Indicación audible en forma de tonalidad enviada al que llama para informarle de que el número solicitado no puede obtenerse por una causa distinta de las de "abonado ocupado" o "congestión".

Este tono puede utilizarse también conjuntamente con anuncios grabados para indicar al que llama que las palabras que va a oír constituyen una grabación. Debe utilizarse siempre para introducir todos los anuncios de fallos de la llamada.

Tono de indicación de llamada en espera

Indicación audible en forma de tonalidad enviada a un usuario del servicio suplementario de indicación de llamada en espera que está ocupado en una comunicación, para informarle de que alguien está tratando de llamar a su número.

Tono de pago

Indicación audible en forma de tonalidad enviada al usuario de un teléfono de previo pago para informarle de que es necesario efectuar un pago.

apéndice 2

(al anexo 1)

Explicación de los símbolos utilizados

Frecuencia en Hz:		f1×f2	indica que f1 va modulada por f2
	f1f2	indica la yuxtaposición de las frecuencias f1 y f2 sin modulación
	f1/f2	indica que f1 va seguida de f2
	f1//f2	indica que la frecuencia f1 se utiliza en algunas centrales y en otras
		la f2.

Cadencia en segundos:	EMISIÓN  –  SILENCIO

anexo 2

(a la Circular TSB 49)

|  | UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |
| --- | --- |

UIT-T	Suplemento  2

SECTOR  DE  NORMALIZACIÓN	(Serie E)
DE  LAS  TELECOMUNICACIONES
DE  LA  UIT	(01/94)

RED  TELEFÓNICA  Y  RDSI

EXPLOTACIÓN,  NUMERACIÓN,  
ENCAMINAMIENTO  Y  SERVICIO  MÓVIL

DIFERENTES  TONOS  UTILIZADOS  
EN  LAS  REDES  NACIONALES

Suplemento 2
(a la Recomendación UIT-T  E.180)

Suplemento 2

DIFERENTES  TONOS  UTILIZADOS
EN  LAS  REDES  NACIONALES

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

ALBANIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,3 – 0,3 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,15 – 0,15 |

ALEMANIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425//450 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 425+400 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA I 8) | 425//450 | 0,25 – 4,0 – 1,0 – 4,0 – 1,0 – 4,0 |
| TONO DE LLAMADA II 8) | 425//450 | 0,5 – 4,0 – 1,0 – 4,0 – 1,0 – 4,0 |
| TONO DE LLAMADA III | 425//450 19) | 1,0 – 5,0 |
| TONO DE LLAMADA IV | 450 19) | 1,0 – 9,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 425 | 0,48 – 0,48 |
| TONO DE OCUPADO II | 425//450 | 0,15 – 0,475 |
| TONO DE CONGESTIÓN I | 425 | 0,24 – 0,24 |
| TONO DE CONGESTIÓN II | 425//450 | 0,15 – 0,475 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 425//450 | 0,24 – 0,24 – 0,24 – 1,28 |
| TONO DE ESPERA 14) | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 5,0 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO I | 1633/1336 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 (cinco ciclos) |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO II | 1366/1024 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,2 (cinco ciclos) |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO III | 1336/1024 | 2,2 – 0,2 – 0,2 – 0,2 (seis ciclos) |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO IV | 1645857/1215935 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 (cinco ciclos) |

ANGLO-NORMANDAS ISLAS: JERSEY

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350450 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400450 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400 | 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | CONTINUO |
| TONO DE ESPERA | 400 | 0,1 – 2,5 – 0,1 |
| TONO DE PAGO | 400 | 0,125 – 0,125 |

ANGOLA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 25 | 1,0 – 5,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | 0,2 – 0,2 |
| TONO DE ESPERA | 400 | 1,0 – 5,0 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

ANGUILA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 350440 | 3×(0,1 – 0,1) – CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 450 | 0,2 – 0,2 – 0,65 – 0,2 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ESPERA | 440 | 1×(0,5 – 10,0 – 0,5) |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1600/1143 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

ANTIGUA Y BARBUDA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350/440 | CONTINUO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350/440 | CONTINUO |  |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 350/440 | CONTINUO |  |
| TONO DE LLAMADA | 440/480 | 2,0 – 4,0 |  |
| TONO DE OCUPADO | 480/620 | 0,5 – 0,5 |  |
| TONO DE CONGESTIÓN | 480/620 | 0,25 – 0,25 |  |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE |  | anuncio grabado |  |
| TONO DE ESPERA | 480 | 0,5 – 10,0 – 0,5 (una emisión) |  |
| TONO DE NUMERO DE PRUEBA | 1004 | CONTINUO |  |

ARABIA SAUDITA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 425 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,2 – 4,6 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE INTERVENCIÓN | 425 6) | 0,5 – 0,2 – 0,2 – 0,2 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,2 – 0,6 – 0,2 – 4,0 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1600/1200 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONO DE RECHAZO | 425 | 0,6 – 0,6 |
| TONO DE ACEPTACIÓN | 425 | CONTINUO |

ARGELIA

| TONO DE LLAMADA | 25//50 | 1,5 – 3,5 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE OCUPADO | 450 | 0,5 – 0,5 |

ARGENTINA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,3 – 0,2 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,3 – 0,4 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 1400 | 5×0,1 – 1,9 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 4,0 |
| TONO DE INDICACIÓN DE LLAMADA EN ESPERA | 425 | 0,3 – 10,0 |
| TONO DE FIN DE SERVICIO TRIPARTITO | 950/1400/1800 | 3×0,33 (una emisión) |
| TONO DE SERVICIO ACTIVADO | 425 | 1,0 – 0,25 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

ARUBA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 4,4 |

ASCENSIÓN

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350/440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 440/480 | 1,0 – 3,0 |
| TONO DE OCUPADO | 480/620 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 440 | 0,8 – 6,0 – 0,2 – 6,0 – 0,2 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 480/620 | 0,25 – 0,25 |

AUSTRALIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425×25 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR (PABX) | 154 1) | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 400×17 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400 20) | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 425//525 | 1,0 – 15,0 – 0,36 – 15,0 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | 2,5 – 0,5 |
| TONO DE ESPERA | 425/525 | 0,1 – 0,1 – 0,1 – 4,7 |
| TONO DE GRABACIÓN | 1400 | 0,425 – 14,525 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 11001750/7501450 | 0,075 – 0,15 – 0,075 – 2,7 |
| TONO DE FACILIDADES | 425 | CONTINUO |
| TONO DE OFERTA | 525 6) 10) | 0,1 – 0,1 |

AUSTRIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 420//450 31) | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 380420 | CONTINUO |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 420 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 420//450 31) | 1,0 – 5,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 420 | 0,4 – 0,4 |
| TONO DE OCUPADO II 27) | 450 | 0,3 – 0,3 |
| TONO DE CONGESTIÓN I | 420 | 0,2 – 0,2 |
| TONO DE CONGESTIÓN II 27) | 450 | 0,3 – 0,3 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 420//450 31) | 0,15 – 0,15 – 0,15 – 1,95 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE ESPERA | 420 | 0,04 – 1,95 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1336/1633 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONO DE INDICACIÓN POSITIVO | 380420 | 1,0 – 5,0 |
| TONO DE INDICACIÓN NEGATIVO | 380420 | 0,4 – 0,4 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

BAHAMAS

| TONO DE LLAMADA | 440/480//420/20//400 | 2,0 – 4,0 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE OCUPADO | 480/620/420//400 | 0,5 – 0,5 |

BAHREIN

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 330×440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 440//450 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE CONGESTIÓN I | 400 | 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONO DE CONGESTIÓN II | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | CONTINUO |
| TONO DE INTERCEPCIÓN | 450//425475 | 0,05 – 0,05 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 425 | 0,06 – 0,06 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 816/1209 | 0,125 – 1,5 |

BARBADOS

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350440 | 2×(1,0 – 1,0) – CONTINUO |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 350440 | 3×(0,1 – 0,1) – CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 480620 | 0,25 – 0,25 |

BELARÚS

| TONO DE LLAMADA | 425 | 0,8 – 3,2 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,4 – 0,4 |

BÉLGICA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425//450 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR 27) | 900/1020/1140 | 3×0,333 |
| TONO DE LLAMADA | 425//450 | 1,0 – 3,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425//450 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425//450 | 0,167 – 0,167 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 900/1380/1860 | 3×0,333 – 1,0 |

BENIN

| TONO DE LLAMADA | 440 | 1,5 – 3,5 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

BERMUDAS

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350440 |  | CONTINUO |
| --- | --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 440480 |  | 2,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 480620 |  | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 480620 |  | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 200//400 |  | 0,5 (para seis segundos) |
| TONO DE ESPERA | 440 | (dos emisiones, diez segundos intervalos) |  |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

BHUTÁN

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 40025 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 40025 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,6 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,6 – 0,6 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | CONTINUO |
| TONO DE ESPERA | 400 | 0,5 – 0,25 |
| TONO DE OFERTA | 450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 0,6 |

BOTSWANA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350450 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400//450 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 425 | 0,16 – 2,0 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | CONTINUO |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,2 – 1,0 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1600 | 0,07 – 2,0 |

BRASIL

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR (PABX) | 425 | 0,975 – 0,05 |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | 0,75 – 0,25 – 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,05 – 1,0 |
| TONO DE ORDEN DE ATRIBUCIÓN DE PRIORIDAD | 750 | 0,02 – 1,0 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE FUNCIÓN | 425 | 0,1 – 0,1 – 0,1 – 2,0 |
| TONO DE PAGO | 300 2) | 0,75 |

BRUNEI DARUSSALAM

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400×50 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR – TRANSMISIÓN | 1000 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 400450 | 0,4 – 0,3 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 400 | 0,25 – 2,0 |
| TONO DE AVISO – FIN DE PERIODO | 400 | 0,624 – 4,376 |
| TONO DE AVISO – TONO PIP | 900 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | CONTINUO |
| TONO DE ESPERA | 400×24 | 0,5 |
| TONO DE CONFIRMACIÓN | 400×24 | 0,1 – 0,1 – 0,3 – 0,3 |
| TONO DE RETENCIÓN | 400×24 | 0,5 – 2,5 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

BULGARIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR I | 425 | 0,25 – 0,3 – 0,7 – 0,8 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR II | 425 | 0,25 – 0,75 – 0,75 – 1,0 |
| TONO DE LLAMADA I | 425 | 1,0 – 9,0 |
| TONO DE LLAMADA II | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE LLAMADA III | 425 | 1,83 – 3,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE OCUPADO II | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE OCUPADO III | 425 | 0,2 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN I | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE CONGESTIÓN II | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN III | 425 | 0,2 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA I | 425 | 0,15 – 0,25 – 0,15 – 1,15 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA II | 425 | 0,2 – 0,3 – 0,2 – 1,5 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |

BURKINA FASO

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR I | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR II 27) | 350/440 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA I | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE LLAMADA II 27) | 440/480 | 0,2 – 0,2 |
| TONO DE OCUPADO I | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE OCUPADO II 27) | 480/620 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN 27) | 480/620 | 2,4 – 2,4 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO I | 425 | 0,05 – 0,05 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO II 27) | 425 | 0,04 – 0,04 |

BURUNDI

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,7 – 3,3 |
| TONO DE OCUPADO | 450 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 150/450 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 425 | 0,5 – 0,5 |

CAIMÁN ISLAS

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | 0,25 – 0,25 |

CAMERÚN

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 330//440 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 440 | 1,7 – 3,3 |
| TONO DE OCUPADO | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 440 | 0,05 – 0,05 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

CANADÁ

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 600×120//350440 | CONTINUO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR (PABX) | 350440 | CONTINUO |  |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA (PABX) | 350440 | 0,1 – 0,1 |  |
| TONO DE LLAMADA | 440480 | 2,0 – 4,0 |  |
| TONO DE LLAMADA (PABX) | 440480 | 1,0 – 3,0 |  |
| TONO DE OCUPADO | 480620 | 0,5 – 0,5 |  |
| TONO DE CONGESTIÓN | 480620 | 0,25 – 0,25 |  |
| TONO DE ORDEN DE ATRIBUCIÓN DE PRIORIDAD (PABX) | 440 | 3,0 |  |
| TONO DE INTERCEPCIÓN (PABX) | 440/620 | 0,25 – 0,25 |  |
| TONO DE CONFIRMACIÓN (PABX) | 350440 | 3×0,1 – 2×0,1 |  |

CENTROAFRICANA REP.

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425330 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,7 – 3,3 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 425 | 0,05 – 0,05 |
| TONO DE PAGO | 12000 | 0,15 – 0,15 |

CHILE

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 330440 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 400 | 1,0 – 3,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400 | 0,2 – 0,2 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 1400 | 0,5 – 15,0 |
| TONO DE ESPERA | 9001300 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN | 800/1200 | 0,6 – 2,0 – 0,6 – 2,0 |
| TONO DE AVISO – FIN DE PERIODO | 800 | 2,0 |

CHINA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 450 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 450 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 450 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 450 | 0,35 – 0,35 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 450 | 0,7 – 0,7 |
| TONO DE INTERVENCIÓN | 450 6) | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 0,6 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN I | 450 | 0,4 – 0,04 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN II | 950 | 0,4 – 10,0 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 450 | 3×(0,1 – 0,1) – 0,4 – 0,4 |
| TONO DE ESPERA | 450 | 0,4 – 4,0 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

CHIPRE

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350450 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA I | 425 | 1,5 – 3,0 |
| TONO DE LLAMADA II | 400×25 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 1400 | 0,5 – 14,0 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | 2,5 – 0,5 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,2 – 0,6 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1638/1206/943 | 3×(0,068 – 0,068) |

COMORAS

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 850 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,71 – 3,31 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 425 | 0,05 – 0,05 |

COREA (Rep. de)

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA I | 400//450 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA II | 400//450 | 1,0 – 2,0 |
| TONO DE LLAMADA | 440480 | 1,0 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 480620 | 0,3 – 0,2 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 392/494/587 | 2×(0,5 – 0,5 – 1,5) |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 450 | 0,2 – 0,1 – 0,2 – 1,5 |
| TONO DE ESPERA | 350440 | 0,25 – 0,25 – 0,25 – 3,25 |
| TONO DE INTERCEPCIÓN | 350440 | 0,125 – 0,25 – 0,125 – 1,5 |

COSTA RICA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,2 – 4,6 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,3 – 0,3 |

CÔTE D'IVOIRE

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 50//425×50 | 1,66 – 3,33 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 425 | 0,05 – 0,05 |

CROACIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 0,2 – 0,3 – 0,7 – 0,8 |
| --- | --- | --- |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 0,4 – 0,04 |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA 32) | 425 | 0,2 – 0,3 – 0,7 – 0,8 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

CROACIA (continuación)

| TONO DE ESPERA | 425 | 0,3 – 8,0 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1206/850 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 (cuatro ciclos) |
| TONO DE INDICACIÓN POSITIVO | 425 | CONTINUO |
| TONO DE INDICACIÓN NEGATIVO | 425 | 0,25 – 0,25 |

CUBA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR I | 600×120//425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR II | 425 | 0,75 – 0,75 – 0,25 – 0,25 |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR I | 425330 3) | CONTINUO |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR II | 1050 6) | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA I | 440480//440620//480620 | 2,0 – 4,0 |
| TONO DE LLAMADA II | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE LLAMADA III | 420×40 | 1,0 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 600×120//620480//425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 600×120 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | (3×0,33 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 520 | 0,4 – 0,12 – 2×(0,12 – 0,12) |

DIEGO GARCÍA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350/440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE OCUPADO | 480/620 | interrumpido a razón de 60 ipm |
| TONO DE LLAMADA | 440/480 | 1,0 – 3,0 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 480/620 | interrumpido a razón de 120 ipm |

DINAMARCA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 150 | 0,05 – 0,5 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE PAGO | 950/1400/1800 | 3×0,22 – 1,0 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1477941/1400950 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

DJIBOUTI

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,5 – 3,5 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 425 | 0,05 – 0,05 |

DOMINICA (Commonwealth de)

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 350440 | 3×(0,1 – 0,1) – CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 450 | 0,2 – 0,2 – 0,65 – 0,2 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

DOMINICA (Commonwealth de) (continuación)

| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE ESPERA | 440 | 1×(0,5 – 10,0 – 0,5) |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1600/1143 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

DOMINICANA Rep.

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR I | 50 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR II | 33 | 0,0166 – 0,0166 |
| TONO DE LLAMADA | 400//450 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,2 |
| TONO DE OCUPADO I | 400 | 0,8 – 0,8 |
| TONO DE OCUPADO II | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE CONGESTIÓN I | 400 | 0,8 – 0,8 |
| TONO DE CONGESTIÓN II | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | CONTINUO |

ECUADOR

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 15,0 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,2 – 4,65 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,33 – 0,33 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,33 – 0,33 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,2 – 0,6 |

EGIPTO

| TONO DE LLAMADA | 425×50 | 2,0 – 1,0 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE OCUPADO | 425×50 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 450 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 0,33 – 0,33 – 0,33 – 0,33 – 0,33 – 0,33 |
| TONO DE INTERVENCIÓN | 450 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

EL SALVADOR

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,2 – 5,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,333 – 0,333 |

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400450//425 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400//425 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400//425 | 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400//425 | CONTINUO |

ESLOVAQUIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR I | 425 | 0,33 – 0,33 – 0,66 – 0,66 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR II (centrex) | 425 | CONTINUO |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 3×(0,165 – 0,165) – 0,660 – 0,660 |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,33 – 0,33 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,165 – 0,165 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | (3×0,33 – 2×0,03) – 1,0 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

ESLOVAQUIA (continuación)

| TONO DE ESPERA | 425 | 0,33 – 9,0 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INDICACIÓN DE LLAMADA EN ESPERA PARA EL LLAMANTE | 425 | 1,0 – 0,17 – 0,33 – 3,5 |
| TONO DE CONEXIÓN | 1400 | 0,05 – 0,05 |
| TONO DE OFERTA 6) | 425 | 0,33 – 0,33 – 0,33 – 1,5 |
| TONO DE CONFERENCIA | 425 | 0,66 |

ESLOVENIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 0,7 – 0,8 – 0,2 – 0,3 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1600 | 3×0,333 – 1,0 |

ESPAÑA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR 3) | 600 | CONTINUO |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 1,0 – 0,1 |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,5 – 3,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 2×(0,2 – 0,2) – 0,2 – 0,6 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN I | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN II | 950/1400/1800 | (3×0,33 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 1400 | 0,4 – 5,0 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 0,6 |
| TONO DE ESPERA I | 425 | 0,2 – 0,6 |
| TONO DE ESPERA II | 425 | 0,175 – 0,175 – 0,175 – 3,5 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO I | 1600 | 0,05 – 1,28 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO II | 1600 | 0,05 – 0,05 – 0,05 – 1,55 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO III | 1600 | 0,05 – 0,05 – 0,05 – 0,05 – 0,05 – 1,5 |

ESTADOS UNIDOS

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 600×120 23)//350440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 350440 | 3×(0,1 – 0,1) – CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 420×40 23)//440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONO DE LLAMADA (PABX) | 440480 | 1,0 – 3,0 |
| TONO DE OCUPADO | 600×120 23)//480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 600×120 23)//480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,33 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 440 24) | 2,0 – 10,0 – 0,5 – 10,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA (PABX) | 440 24) 25) | 1,5 – 8,0 – 0,5 – 8,0 |
| TONO DE ESPERA (PABX) | 440 26) | 0,3 – 10,0 |
| TONO DE GRABACIÓN | 1400 | 0,5 – 15,0 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

ESTADOS UNIDOS (continuación)

| TONO DE ORDEN DE ATRIBUCIÓN DE PRIORIDAD (PABX) | 440 | 3,0 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INTERCEPCIÓN (PABX) | 440/620 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE CONFIRMACIÓN (PABX) | 350440 | 3×0,1 – 2×0,1 |

ESTONIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,3 – 0,3 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 425 | 0,2 – 0,3 – 0,2 – 1,3 |
| TONO DE ESPERA | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 0,3 |

ETIOPÍA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONO DE INTERVENCIÓN | 425 | 0,5 – 0,2 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,2 – 0,6 |

FEROE (ISLAS)

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |

FIJI

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 33//50 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR (PABX) | 33 1/3 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 133×16 2/3//400×25 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE LLAMADA (PABX) | 400×16 2/3 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONO DE OCUPADO (PABX) | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 400 | 0,5 – 0,17 – 0,17 – 0,17 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | 2,5 – 0,5 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE (PABX) | 400 | 2,5 – 0,5 |

FILIPINAS

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR I | 600×120//425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR II | 400 | 0,2 – 0,2 |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 400425 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA I | 450 | 1,0 – 10,0 |
| TONO DE LLAMADA II | 425480 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 600×120//425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE OCUPADO II | 450 | 0,4 – 0,2 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 600×120//480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 600×120 | 0,25 – 0,25 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

FINLANDIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR (PABX) | 425 | 2×(0,2 – 0,3) – 0,2 – 0,8 |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 0,65 – 0,025 |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,3 – 0,3 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 425 | 0,2 – 0,3 – 0,2 – 1,3 |
| TONO DE FILA DE ESPERA | 950/950/1400 | 0,65 – 0,325 – 0,325 – 1,3 – 2,6 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,15 – 0,15 – 0,15 – 8,0 |

FRANCIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440//330440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONO DE OCUPADO | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

GABÓN

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR I | 440 | 15,0 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR II | 425 | CONTINUO |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440330 | 7,0 |
| TONO DE LLAMADA I | 440 | 1,5 – 3,0 |
| TONO DE LLAMADA II | 425 | 1,5 – 3,5 |
| TONO DE OCUPADO I | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE OCUPADO II | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 900/1380/1860 | 0,35 – 0,30 – 0,35 – 1,0 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO I | 440 | 0,05 – 0,05 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO II | 425 | 0,05 – 0,05 |

GAMBIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |

GHANA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | 0,075 – 0,1 – 0,075 – 0,1 – 0,075 – 0,4 |
| TONO DE ESPERA | 400 | 0,5 – 0,3 – 0,2 – 0,3 – 0,2 – 3,0 |
| TONO DE RETENCIÓN | 400 | 0,5 – 0,5 – 0,5 – 0,25 |

GIBRALTAR

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350400 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400450 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400 | 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | CONTINUO |
| TONO DE ESPERA | 400 | 0,1 – 3,0 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

GRANADA

| TONO DE LLAMADA | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE OCUPADO | 460620 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN |  | anuncio grabado |

GRECIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425//450 | 0,2 – 0,3 – 0,7 – 0,8 |
| --- | --- | --- |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR (SPC) | 400/425//425/450 | 0,2 – 0,3 – 0,7 – 0,8 |
| TONO DE LLAMADA | 425//450 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425//450 | 0,3 – 0,3 |
| TONO DE CONGESTIÓN (SPC) | 425 | 0,15 – 0,15 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN (SPC) | 950/1450/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE ESPERA (SPC) | 425 | 0,3 – 10,0 – 0,3 – 10,0 |
| TONO DE INTERVENCIÓN | 425//450 | 0,15 – 0,25 – 0,15 – 1,45 |
| TONO DE RETENCIÓN (SPC) | 900 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE VÁLIDO (RADIOBÚSQUEDA) | 450 | 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,7 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE (RADIOBÚSQUEDA) | 450 | CONTINUO |

GROENLANDIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 445//425 33) | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 445//425 33) | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 445//425 33) | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 445//425 33) | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 445//425 33) | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE I | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE II | 425 33) | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE PAGO | 950/1400/1800 | 3×0,22 – 1,0 |

GUADALUPE (Dep. francés)

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440//330440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONO DE OCUPADO | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

GUAYANA (Dep. francés)

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440//330440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONO DE OCUPADO | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

GUINEA

| TONO DE LLAMADA | 450 | 0,4 – 0,2 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE OCUPADO | 450 | 0,2 – 0,2 |

GUYANA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 360/400 | 1,3 – 0,3 – 0,2 – 0,5 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,75 – 3,25 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ESPERA | 480 | 0,5 – 18,0 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

HONDURAS

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440 | 0,135 – 0,135 |
| TONO DE LLAMADA | 440 | 0,5 – 4,0 – 2,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 440 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ESPERA | 440 | 0,5 – 0,5 – 0,2 – 2,7 |

HONGKONG

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 350440 | 3×(0,1 – 0,1)CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 440480 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 3,0 |
| TONO DE OCUPADO | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 480620 | CONTINUO |
| TONO DE ESPERA | 440 | 3×(0,5 – 0,5) – 8,0 |

HUNGRÍA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 350375400 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,2 – 3,7 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,3 – 0,3 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 425 | 0,3 – 0,3 – 0,3 – 1,5 |
| TONO DE ESPERA | 425450 | 0,3 – 0,3 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1100/750 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONO DE INDICACIÓN POSITIVO | 300420 | 1,0 – 0,2  anuncio |
| TONO DE INDICACIÓN NEGATIVO | 300420 | 0,2 – 0,2  anuncio |
| TONO DE OFERTA | 425 | 0,3 – 0,3 – 0,3 – 1,5 |

INDIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 33//50//400×25 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA I | 400×25 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,6 |
| TONO DE LLAMADA II | 133//400×25 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONO DE OCUPADO II | 400 | 0,6 – 0,6 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE I | 400 | CONTINUO |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE II | 400 | 2,5 – 0,5 |

INDONESIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | (3×0,33 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | 2,0 – 0,5 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1200/800 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONO DE OFERTA 6) | 425 | 0,5 – 0,5 – 0,5 – 1,0 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

IRÁN

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400/425 | CONTINUO |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 425 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 10,0 |
| TONO DE RETENCIÓN | 950/950/1400 | 0,65 – 0,325 – 0,325 – 1,3 – 2,6 |
| TONO DE OFERTA 6) | 425 | 0,15 – 0,25 – 0,15 – 1,45 |
| TONO DE APROPIACIÓN | 1400 | 0,1 – 0,1 (tres emisiones) |
| TONO DE SEÑAL PERMANENTE | 1400 | CONTINUO |

IRAQ

| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 133 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 1,5 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400 | CONTINUO |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 1,0 – 1,0 |

IRLANDA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400/425/450 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400//450//425×25 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400//425 | 6,0 – 1,0 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 425 | 0,06 – 0,06 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

ISLANDIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR 18) | 425 | 0,4 – 0,04 |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,2 – 4,7 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE |  | anuncio grabado |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,2 – 0,6 – 0,2 – 5,0 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1633/1209 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

ISRAEL

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400//425//440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400//440 | 3×(0,1 – 0,1)CONTINUO |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 400//440 | 3×(0,1 – 0,1)CONTINUO |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 400 | 1,0 – 0,25 |
| TONO DE LLAMADA | 400//425//440 | 1,0 – 3,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400//425//440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 975/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0  anuncio |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 975/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0  anuncio |
| TONO DE ESPERA | 400//440 | 0,15 – 10,0 – 0,15 (una emisión) |
| TONO DE INDICACIÓN DE LLAMADA EN ESPERA PARA EL LLAMANTE | 400//440 | 2×(0,1 – 0,1) – 0,6 – 3,0 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

ISRAEL (continuación)

| TONO DE CONFIRMACIÓN I | 400//440 | 0,15 – 0,15 – 0,3 (una emisión) |
| --- | --- | --- |
| TONO DE CONFIRMACIÓN II | 400 | 0,04 – 0,04 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1209/452 8) | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONO DE BÚSQUEDA 28) | 1004 | 0,01 – 1,0 |
| TONO DE RETENCIÓN 29) | 400 | 0,05 – 2,0 |

ITALIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 0,6 – 1,0 – 0,2 – 0,2 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,2 – 0,2 |

JAMAICA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA I | 440×480 | 2,0 – 4,0 |
| TONO DE LLAMADA II | 440480 | 1,5 – 4,5 |
| TONO DE LLAMADA III | 440480 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE LLAMADA IV | 400//133 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONO DE OCUPADO II | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN I | 480620 | 0,3 – 0,2 |
| TONO DE CONGESTIÓN II | 480620 | 0,2 – 0,3 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | 3,0 – 0,5 |
| TONO DE GRABACIÓN | 480620 | 0,25 – 0,25 |

JAPÓN

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR (PABX) | 400 | 0,25 – 0,25 |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR I17) | 400 | 0,125 – 0,125 |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR II | 440 | 0,125 – 0,125 |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR III | 400 | 0,15 – 0,15 |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 350440 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 400×16 | 1,0 – 2,0 |
| TONO DE LLAMADA (PABX) | 400×20 | 1,0 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO 17) | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 400 | 0,1 – 0,1 |
| TONO DE ESPERA I | 440 | 0,1 – 0,1 – 0,1 – 1,0 |
| TONO DE ESPERA II | 400×16/400 | 0,5 – 0,5 – 0,5 – 2,5 |
| TONO DE INDICACIÓN DE LLAMADA EN ESPERA | 400×16/400 | 0,5 – 0,0~4,0 – 0,05 – 0,45 – 0,05 – 3,45 – 0,05 – 0,45 – 0,05 – 3,45 |
| TONO DE PAGO I | 250 | 1,0 |
| TONO DE PAGO II | 250 | 0,5 |
| TONO DE INDICACIÓN POSITIVO | 400 | 0,125 – 0,125 – 0,125 – 0,625 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

JORDANIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 420×40//400440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA I | 420×40//440400 | 1,2 – 4,8 |
| TONO DE LLAMADA II | 40016 2/3 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONO DE OCUPADO II | 420×40//440400 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN I | 420×40 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN II | 400440 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 600×120//540660 | 2,5 – 0,5 |
| TONO DE ESPERA | 420×40//400440 | 0,5 – 2×(0,3 – 0,2) – 3,0 |
| TONO DE CONFIRMACIÓN | 400 | 20×(0,125 – 0,125) – CONTINUO |
| TONO DE RETENCIÓN | 420×40//400440 | 0,5 – 0,5 – 0,5 – 0,25 |

KENYA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425//50 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 1,0 – 0,2 – 0,75 – 0,75 |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 – 1,0 – 2,0 – 1,0 – 5,0 – 0,4 – 0,2 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 – 0,4 – 0,2 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 1,4 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE I | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE II | 400 | CONTINUO |
| TONO DE ESPERA | 425 | CONTINUO |

KIRGUIZIA

| TONO DE LLAMADA | 425 | 0,8 – 3,2 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | 0,4 – 0,4 |

KIRIBATI

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |

KUWAIT

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 16) | 0,4 – 0,04 |
| TONO DE LLAMADA I | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE LLAMADA II | 400 | 1,0 – 3,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 425 15) | 1,0 – 1,5 – 0,4 – 1,5 |
| TONO DE INTERVENCIÓN | 425 6) | 0,5 – 0,2 – 0,2 – 0,2 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | CONTINUO |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

KUWAIT (continuación)

| TONO DE INTERCEPCIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE DESBLOQUEO DE LA LÍNEA | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE RECHAZO | 425 | 0,6 – 0,6 |
| TONO DE ACEPTACIÓN | 425 | CONTINUO |

LAO (R.D.P.)

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 0,4 – 0,04 |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 1,0 – 1,0 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | 2,5 – 0,5 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONO DE CONFIRMACIÓN | 950 13) | CONTINUO |

LÍBANO

| TONO DE LLAMADA | 435 | 1,2 – 4,4 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE OCUPADO | 435 | 0,4 – 0,2 |

LIBERIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425//450 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | 0,6 – 0,2 – 3×(0,2 – 0,2) |

LITUANIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 0,8 – 3,2 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONO DE ESPERA | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |

LUXEMBURGO

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425//450 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425//450 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425//450 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 425//450 | 0,25 – 0,25 – 0,25 – 1,25 |
| TONO DE INTERCEPCIÓN | 1190/1280 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

MACAU

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 1,8 – 0,2 |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,2 – 0,6 |
| TONO DE INTERCEPCIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

MADAGASCAR

| TONO DE LLAMADA | 25 | 1,66 – 3,33 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE OCUPADO | 450 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ESPERA | 450 | 0,125 – 0,125 |

MALASIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 0,25 – 0,25 – 0,25 – 0,25 – 2,0 |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 900/1400/1800 | 3×1,0 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 425 | 0,5 – 0,2 – 0,2 – 0,2 |
| TONO DE AVISO – FIN DE PERIODO | 900 | 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1 (una emisión) |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | 2,5 – 0,5 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 1,0 – 10,0 – 0,5 – 0,25 – 0,5 – 10,0 – 0,5 – 0,25 |
| TONO DE DESBLOQUEO DE LA LÍNEA | 425 | 0,5 – 0,5 |

MALAWI

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA I | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE LLAMADA II | 400//133 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONO DE OCUPADO II | 525 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE OCUPADO III | 400 | 0,4 – 0,333 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | 2,5 – 0,5 |

MALDIVAS

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400/50 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | CONTINUO |
| TONO DE ESPERA | 400 | 1,0 – 10,0 |

MALÍ

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425330 | CONTINUO |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 0,40 – 0,04 |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,7 – 3,3 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 900/1400/1800 | 3×0,33 – 0,05 – 0,03) – 1,0 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 425 | 0,05 – 0,04 |
| TONO DE ACEPTACIÓN | 950 | CONTINUO |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

MALTA

| TONO DE LLAMADA | 400450//400×25//400×16 2/3 |  | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| --- | --- | --- | --- |
| TONO DE OCUPADO |  | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE CONGESTIÓN |  | 400 | 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE |  | 400 | CONTINUO |
| TONO DE PAGO |  | 400 | 0,15 – 0,15 |

MALVINAS ISLAS (FALKLAND)

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350450 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400450 | 0,4 – 0,2 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400 | 0,4 – 0,35 – 0,255 – 0,525 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 1000 | 0,1 – 0,1 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | CONTINUO |

MARRUECOS

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 660/440/590/740 | 0,5 – 0,5 – 0,5 – 0,3 – 0,2 |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,66 – 3,33 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 425 | 0,05 – 0,05 |

MARTINIQUE (Dep. francés)

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440//330440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONO DE OCUPADO | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

MAURICIO

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,75 – 0,75 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 425 | 0,05 – 0,05 |

MAURITANIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,5 – 3,5 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 425 | 0,05 – 0,05 |

MAYOTTE

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440//330440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONO DE OCUPADO | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

MÉXICO

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 425 | 0,5 – 0,17 – 0,17 – 0,17 |

MOLDOVA

| TONO DE LLAMADA | 425 | 0,8 – 3,2 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,4 – 0,4 |

MONTSERRAT

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 350440 | 3×(0,1 – 0,1) – CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 450 | 0,2 – 0,2 – 0,65 – 0,2 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ESPERA | 440 | 1×(0,5 – 10,0 – 0,5) |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1600/1143 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

MOZAMBIQUE

| TONO DE LLAMADA | 400 | 1,0 – 5,0 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | 0,2 – 0,2 |

NAMIBIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440×33 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400×33 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONO DE OCUPADO II | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE OCUPADO III | 400 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | 2,5 – 0,5 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 770/1209 | 0,125 – 1,5 |
| TONO DE PAGO | 400 | 0,125 – 0,125 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

NAURU

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR (PABX) | 33 | CONTINUO |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA (PABX) | 33 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 400 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE LLAMADA (PABX) | 425×25 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE OCUPADO (PABX) | 425 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE CONGESTIÓN (PABX) | 425 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | 0,75 – 0,25 – 0,25 – 0,25 |

NEPAL

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,1 – 3,1 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,175 – 0,175 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | 0,25 – 0,5 |

NÍGER

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 330//440 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 440 | 1,7 – 3,3 |
| TONO DE OCUPADO | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 440 | 0,05 – 0,05 |

NIGERIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400//425//450 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 400//425 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 400//425//450 | 2,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 400//33 | 0,2 – 1,5 |
| TONO DE ESPERA – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 400 | 0,15 – 0,25 – 0,15 – 1,45 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 450 | 5,5 – 0,5 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 2,0 – 4,0 |
| TONO DE RETENCIÓN | 950/950/1400 | 0,65 – 0,325 – 0,325 – 1,3 – 2,6 |

NORUEGA

| TONO DE LLAMADA I | 425 | 1,0 – 4,0 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA II | 400//450 | 1,0 – 3,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE OCUPADO II | 400//450 | 0,2 – 0,4 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1477/941 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 (cuatro ciclos) |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

NUEVA CALEDONIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440//330440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONO DE OCUPADO | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

NUEVA ZELANDIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR 17) | 400 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400450 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400 17) | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN I | 900 4) | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN II | 400 4) 17) | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 17) | 3×(0,75 – 0,1) – 0,75 – 0,4 |
| TONO DE ESPERA I | 400450 | 0,5 |
| TONO DE ESPERA II | 400 | 0,25 – 0,25 – 0,25 – 3,25 |
| TONO DE ESPERA III | 523/659 | 3×(0,2 – 3,0) – 0,2 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE FUNCIÓN | 440450 5) | 2,0 – 0,4 – 0,2 – 0,4 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONO DE RETENCIÓN | 400/400450 | 0,5 – 0,5 – 0,5 – 0,25 |

OMÁN

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 425 | 0,5 – 0,17 – 0,17 – 0,17 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | 0,2 – 0,3 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,3 – 1,0 |
| TONO DE DESBLOQUEO DE LA LÍNEA | 425 | 0,48 – 0,48 |

PAÍSES BAJOS

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425//450 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 425//450 | 0,5 – 0,05 |
| TONO DE LLAMADA | 425//450 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO I 9) | 425//450 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE OCUPADO II 12) | 425//450 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425//450 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONO DE ESPERA | 425//450 | 0,5 – 9,5 |
| TONO DE PAGO | 770//850//950 11) |  |
| TONO DE INDICACIÓN POSITIVO | 425//450 | CONTINUO |
| TONO DE INDICACIÓN NEGATIVO | 425//450 | 0,0625 – 0,0625 |

PAKISTÁN

| TONO DE LLAMADA I | 450 | 1,0 – 4,0 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA II | 40016 2/3 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONO DE OCUPADO II | 450 | 0,4 – 0,675 – 0,13 – 0,17 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

PANAMÁ

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,20 – 4,65 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,32 – 4,65 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,32 – 4,65 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 425 | 0,4 – 0,04 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 425 | 0,18 – 0,18 – 0,5 – 0,18 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE 30) |  |  |

PAPUA NUEVA GUINEA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425//400×25//350440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 0,4 – 0,04 |
| TONO DE LLAMADA | 425//400×25//400×16 2/3// 400450//410×20 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425//400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425//400 20) | 0,375 – 0,375 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,01 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 1400 | 0,5 – 11,5 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425//400 | 2,5 – 0,5 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,04 – 10,0 – 0,04 – 20,0 – 0,04 – 20,0 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO I | 1209/852 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 (cuatro ciclos) |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO II | 1336/941 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 (dos ciclos) |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO III | 900 | 0,075 – 0,15 – 0,075 – 2,7 (dos ciclos) |

PARAGUAY

| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 1,0 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 425 | 0,15 – 0,25 – 0,15 – 1,45 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | 2,0 – 0,5 |
| TONO DE ESPERA | 950/950/1400 | 0,65 – 0,325 – 0,125 – 1,3 – 2,6 |
| TONO DE INDICACIÓN POSITIVO | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |

POLINESIA FRANCESA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440//330440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONO DE OCUPADO | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

POLONIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425350 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,15 – 0,15 – 0,15 – 4,0 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 425 | 0,05 – 0,05 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

PORTUGAL 7)

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400//425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 1,0 – 0,2 |
| TONO DE LLAMADA | 400//425 | 1,0 – 5,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400//425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400//425 27) | 0,2 – 0,2 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 5,0 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1477/941 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

PUERTO RICO

| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| --- | --- | --- |

QATAR

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA I | 400450 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,2 |
| TONO DE LLAMADA II | 400450 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 400//450 | 0,8 – 0,8 |
| TONO DE OCUPADO II | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400 | 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | CONTINUO |

REINO UNIDO

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR |  | 50//350440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400450//400×25//400×16 2/3 |  | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO |  | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE CONGESTIÓN |  | 400 | 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE |  | 400 | CONTINUO |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO |  | 1200/800 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONO DE PAGO |  | 400 | 0,125 – 0,125 |

Rep. CHECA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR I | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR II | 425 | 0,33 – 0,33 – 0,66 – 0,66 |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR III | 425 | 0,165 – 0,165 – 0,660 – 0,660 |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 425 | 0,333 – 0,333 |
| TONO DE OCUPADO II | 425 | 0,167 – 0,167 |
| TONO DE OCUPADO III | 425 | 0,165 – 0,165 – 0,165 – 0,330 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | (3×0,33 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,33 – 5,0 |
| TONO DE CONEXIÓN | 425 | 0,05 – 0,05 |
| TONO DE OFERTA | 425 6) | 0,33 – 0,33 – 0,33 – 1,5 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

REUNIÓN (Dep. francés)

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440//330440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONO DE OCUPADO | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

RUMANIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400//450 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400×16//450×25 | 2,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 133//450 | 0,15 – 0,20 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400//450 | 6×(0,033 – 0,03) – 0,1 – 0,03 |

RUSIA

| TONO DE LLAMADA | 425 | 0,8 – 3,2 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONO DE ESPERA | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |

RWANDA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 340 3) | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 440 | 1,7 – 3,3 |
| TONO DE OCUPADO | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 440 | 0,05 – 0,05 |

SANTA ELENA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350400 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400450 | 0,4 – 0,2 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400 | 0,4 – 0,35 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | CONTINUO |
| TONO DE PAGO | 400 | 0,125 – 0,125 |

S. KITTS Y NIEVES

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 350440 | 3×(0,1 – 0,1) – CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 450 | 0,2 – 0,2 – 0,65 – 0,2 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ESPERA | 440 | 1×(0,5 – 10,0 – 0,5) |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1600/1143 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

SANTA LUCÍA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 0,375 – 0,25 – 0,375 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 425330 | CONTINUO |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 425 | 0,1 – 4,9 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE |  | anuncio grabado |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 425 | 0,05 – 0,05 |

S. PEDRO Y MIQUELÓN

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440//330440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONO DE OCUPADO | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

S. VICENTE Y LAS GRANADINAS

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350450 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400450 | 0,2 – 0,4 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400 | 0,4 – 0,35 – 0,255 – 0,525 |

SALOMÓN

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400450 | 0,4 – 0,2 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400 | 0,1 – 0,1 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | 0,075 – 0,1 |
| TONO DE ESPERA | 400450/400 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE PAGO | 852 | 0,2 – 2,0 |

SAMOA OCCIDENTAL

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425×25 | 0,375 – 0,25 – 0,375 – 2,0 |
| TONO DE CONGESTIÓN |  | anuncio grabado |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE |  | anuncio grabado |

SAN MARINO

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 0,6 – 1,0 – 0,2 – 0,2 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,2 – 0,2 |

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 5,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONO DE PAGO | 12000 | CONTINUO |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

SENEGAL

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440330 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 400 | 1,7 – 3,3 |
| TONO DE OCUPADO | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 440 | 0,05 – 0,05 |

SEYCHELLES

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,4 – 0,35 – 0,225 – 0,525 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | CONTINUO |

SIERRA LEONE

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425//450 33) | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425//450 33) | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425//450 33) | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 950//450/150 33) | 0,33 – 0,03 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 1,0 (una emisión) |

SINGAPUR

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425×24 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,75 – 0,75 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 425 | 0,125 – 0,125 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | 2,5 – 0,5 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,3 – 0,2 – 0,3 – 3,2 |
| TONO DE INTERCEPCIÓN | 425 | 0,25 – 2,0 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1206/832 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

SIRIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 450 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 450 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA I | 425//475 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE LLAMADA II | 450//50 | 1,0 – 3,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 450 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE OCUPADO II | 450 | 0,44 – 0,49 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 450 | 2×(0,2 – 0,23) – 0,2 – 0,92 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | (3×0,33 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 450 | 0,9 – 0,2 – 2×(0,25 – 0,2) |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

SRI LANKA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 0,65 – 0,03 |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 0,4 – 0,2 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,75 – 0,75 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | CONTINUO |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 4,5 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 425 | 0,05 – 0,05 |

SUDÁFRICA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400×33 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 400×33 1/3 | 4×(0,25 – 0,25) – CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 400×33 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 400 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 400 | 0,15 – 0,25 – 0,15 – 1,45 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | 2,5 – 0,5 |
| TONO DE ESPERA | 400×33 1/3 | 3×(0,25 – 0,25) – 0,25 – 7,25 |
| TONO DE PAGO | 900 | 0,2 – 1,8 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 770/1209 | 0,125 – 1,5 |
| TONO DE INDICACIÓN POSITIVO | 700/1100 | 0,25 – 0,25 – 0,25 – 0,25 |
| TONO DE PACIENCIA | 950/950/1400 | 0,65 – 0,325 – 0,325 – 1,3 – 2,6 |
| TONO DE NOTIFICACIÓN | 900 | 3×0,2 – 2×0,2 |

SUECIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 0,32 – 0,01 |
| TONO DE LLAMADA I | 425 | 1,0 – 5,0 |
| TONO DE LLAMADA II 27) | 400 | 1,0 – 9,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,75 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN I | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0  anuncio |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN II 27) | 400 | 3×(0,05 – 0,2) – 0,6 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 1400 | 0,1 – 1,5 |
| TONO DE AVISO I | 1400 15) | 0,35 – 15,0 |
| TONO DE AVISO II | 425 21) | 2,0 – 5,0 – CONTINUO |
| TONO DE ABONADO INACESSIBLE | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0  anuncio |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,2 – 0,5 – 0,2 (una emisión) |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1633/1336 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 4,0 (siete emisiones) |
| TONO DE PAGO 2) | 941 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 3,6 (dos emisiones) |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

SUIZA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR (PABX) | 500 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 425//500 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE OCUPADO II | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE OCUPADO (PABX) | 500 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,2 – 0,2 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONO DE GRABACIÓN | 1400 | 0,45 – 15,0 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO I | 800/1200 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO II | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

SURINAME

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 15,0 – 0,5 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |

SWAZILANDIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 50 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE OCUPADO II | 400 | 0,4 – 0,4 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | 4,8 – 0,2 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO I | 1430/943 | 2,0 – 2,0 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO II | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |
| TONO DE PAGO | 900 | 0,25 – 0,25 |

TADJIKISTAN

| TONO DE LLAMADA | 425 | 0,8 – 3,2 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONO DE ESPERA | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |

TAILANDIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400×50//400 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 400 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 400 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE OCUPADO II | 450 | 0,333 – 0,333 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 800 | 1,0 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | 6×(0,1 – 0,9) – 0,3 – 0,7 |
| TONO DE OFERTA 6) | 400 | 2×(0,17 – 0,83) – 0,51 – 0,49 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

TANZANIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 50 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA I | 400 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA II | 400 | 1,0 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONO DE OCUPADO II | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | 2,5 – 0,5 |

TRINIDAD Y TABAGO

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE ESPERA | 440 | 0,3 – 10,0 |
| TONO DE RELLAMADA I | 480620 | 0,3 – 0,2 |
| TONO DE RELLAMADA II 6) | 480620 | 0,2 – 0,3 |

TÚNEZ

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR I | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR II | 425 | 0,4 – 0,04 |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,2 – 4,6 |
| TONO DE OCUPADO I | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE OCUPADO II (especial) | 950 | CONTINUO |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,167 – 0,167 |

TURCOS Y CAICOS ISLAS

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 350440 | 3×(0,1 – 0,1) – CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 450 | 0,2 – 0,2 – 0,65 – 0,2 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ESPERA | 440 | 1×(0,5 – 10,0 – 0,5) |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1600/1143 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

TURKMENISTÁN

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 25 | 0,4 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,4 – 0,4 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 425 | 0,8 – 4,0 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 25 | 0,4 – 0,4 |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

TURQUÍA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 450 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350450 | CONTINUO |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 450 | 1,0 – 0,25 |
| TONO DE LLAMADA | 450 | 2,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 450 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 450 | 3×(0,2 – 0,2) – 0,6 – 0,2 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,3 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 450 | 0,2 – 0,2 – 0,6 – 0,2 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 450 | 0,2 – 0,2 |
| TONO DE ESPERA | 350450/450 | 0,5 – 0,5 – 2,5 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1000/1200//1000/1330 | 0,25 – 0,25 – 0,25 – 2,0 |
| TONO DE CONFIRMACIÓN | 450 | 0,04 – 0,04 |

UGANDA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 33//50 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 13317//40017//400450 | 0,25 – 0,5 – 0,25 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONO DE OCUPADO II | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE I | 400 | CONTINUO |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE II | 400 | 2,5 – 0,5 |

URUGUAY

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR I | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR II | 450 | 0,7 – 0,8 – 0,2 – 0,3 |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 425 | 0,15 – 0,25 – 0,15 – 1,45 |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 4,4 |
| TONO DE INDICACIÓN POSITIVO | 425 | 2×(0,1 – 0,2) – 0,1 – 1,3 |
| TONO DE INDICACIÓN NEGATIVO | 425 | 0,5 – 0,5 |

VANUATU

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO ESPECIAL DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 0,4 – 0,04 |
| TONO DE LLAMADA I | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE LLAMADA II | 400×450//133×16 2/3 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 400 | 0,75 – 0,75 |
| TONO DE OCUPADO II | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE OCUPADO III | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950//1400//1800 | 0,33 – 0,03 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | CONTINUO |
| TONO DE ESPERA | 425 | 0,3 – 10,0 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO | 425 | 0,05 – 0,05 |
| TONO DE ACEPTACIÓN | 950 | CONTINUO |

| TONO | FRECUENCIA (Hz) | CADENCIA (segundos) |
| --- | --- | --- |

VÍRGENES BRITÁNICAS (ISLAS)

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 350440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE REPETICIÓN DE LLAMADA | 350440 | 3×(0,1 – 0,1) – CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 440480 | 2,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 480620 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE AVISO – INTERVENCIÓN DE LA OPERADORA | 450 | 0,2 – 0,2 – 0,65 – 0,2 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 480620 | 0,25 – 0,25 |
| TONO DE ESPERA | 440 | 1×(0,5 – 10,0 – 0,5) |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 1600/1143 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

WALLIS Y FUTUNA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 440//330440 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 440 | 1,5 – 3,5 |
| TONO DE OCUPADO | 440 | 0,5 – 0,5 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | (3×0,3 – 2×0,03) – 1,0 |
| TONO DE ENCAMINAMIENTO 22) | 440 | 0,05 – 0,05 |

YUGOSLAVIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425 | 0,7 – 0,8 – 0,2 – 0,3 |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA I | 450×25 | 1,0 – 9,0 |
| TONO DE LLAMADA II | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO I | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE OCUPADO II | 425 | 0,2 – 0,4 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |

ZAMBIA

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 425//50 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| TONO DE LLAMADA | 425 | 1,0 – 4,0 |
| TONO DE OCUPADO | 425 | 0,5 – 0,5 |
| TONO DE CONGESTIÓN | 425 | 0,25 – 0,25 |
| TONO ESPECIAL DE INFORMACIÓN | 950/1400/1800 | 3×0,333 – 1,0 |
| TONO DE INTERVENCIÓN | 425 | 0,1 – 4,9 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 950/1400/1800 | 3×0,33 – 1,0 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

ZIMBABWE

| TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400 | CONTINUO |
| --- | --- | --- |
| SEGUNDO TONO DE INVITACIÓN A MARCAR | 400×450//400×33 | CONTINUO |
| TONO DE LLAMADA | 400×450//400×33 | 0,4 – 0,2 – 0,4 – 2,0 |
| TONO DE OCUPADO | 400 | 0,375 – 0,375 |
| TONO DE ABONADO INACCESIBLE | 400 | 2,5 – 0,5 |
| TONO DE ESPERA | 523/659 | 1,5 – 1,5 |
| TONO DE IDENTIFICACIÓN DE TELÉFONO DE PREVIO PAGO | 11001750/7501450 | 0,2 – 0,2 – 0,2 – 2,0 |

EXPLICACIONES  DE  LAS  NOTAS

1)	Con armónicos aplicados cada 30 ms.

2)	Avisa de que la comunicación tiene que terminar dentro de un tiempo especificado a menos que el usuario introduzca más monedas en el aparato de previo pago.

3)	Internacional.

4)	Tono de desconexión/Tono de desbordamiento.

5)	Tono de conmutación completada.

6)	Interurbano.

7)	Centrales analógicas: 400 Hz; centrales digitales: 425 Hz.

8)	El primer periodo de silencio puede ser nulo.

9)	Versión normalizada.

10)	Para uno o dos segundos solamente.

11)	Esta ráfaga de tono se aplica 1 a 2 segundos entre 15 y 20 segundos antes de que expire el periodo de comunicación pagado.

12)	En equipos antiguos.

13)	Confirmación del registro de la llamada del abonado a los servicios de despertador y de no molestar.

14)	Este tono se utiliza en el servicio suplementario de «llamada en espera»; la duración es de 30 segundos.

15)	Tono de aviso – conferencia tripartita.

16)	Para abonados que tienen activos el servicio de no molestar o el de abonado ausente.

17)	Este tono se utiliza también en las centralitas automáticas privadas (PABX).

18)	El tono especial de invitación a marcar se utiliza cuando la transferencia de llamada está activada.

19)	Divergencia hasta 530 Hz.

20)	Reducido en 10 dB una vez de cada dos.

21)	Tono de aviso – ante prohibición de tiempo límite.

22)	En principio, este tono no se retransmite fuera de la red francesa. Sin embargo, puede ser retransmitido a la llegada a París en ciertos tránsitos distantes en la red nacional y para ciertas relaciones internacionales fronterizas. Este tono esta progresivamente suprimido.

23)	No pertenece al plan preciso de tonalidades audibles norteamericano, pero es posible que se reciban estos tonos de ciertos sistemas de conmutación electromecánicos.

24)	Verificación del estado de ocupado.

25)	Se aplica una vez durante 1,5 a 2 segundos antes de que intervenga la operadora de la centralita automática privada de abonado, seguido de aplicaciones repetidas de una duración de 0,5 a 0,8 segundos a intervalos de 8 a 20 segundos.

26)	Las centralitas automáticas privadas (PABX) de abonados modernas pueden tener una de las siguientes configuraciones, a 400 Hz:

a)	una emisión de tono:	0,3 segundos,

b)	dos emisiones de tono:	0,1 – 0,1 – 0,1 segundos,

c)	tres emisiones de tono:	0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1 – 0,1 segundos.

27)	Centrales analógicas solamente.

28)	Líneas radiocelulares únicamente, antes del tono de llamada o el anuncio verbal «no disponible».

29)	Al llamante en las llamadas en espera contestadas.

30)	En las centrales electrónicas se aplica un mensaje grabado, y en las analógicas un tono de periodo.

31)	Frecuencia de 450 Hz, utilizada únicamente en las centrales analógicas.

32)	Reducidos 8 dB menos que el tono de invitación a marcar.

33)	Centrales analógicas: Groenlandia  425 Hz; Sierra Leona  450 Hz.

___________________