| Ginebra, 5 de abril de 2002 UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones |  |
| --- | --- |

| Ref: Tel: Fax: | Circular TSB 101 COM 6/PR +41 22 730 5235 +41 22 730 5853 | - A las Administraciones de los Estados Miembros de la Unión |
| --- | --- | --- |
| Correo-e: | tsbsg6@itu.int | Copia: - A los Miembros del Sector UIT-T; - A los Asociados del UIT-T; - Al Presidente y a los Vicepresidentes de la Comisión de Estudio 6; - Al Director de la Oficina de Desarrollo de las Telecomunicaciones; - Al Director de la Oficina de Radiocomunicaciones |

| Asunto: | Cuestionario sobre criterios de mantenimiento de las fibras ópticas para las redes de acceso |
| --- | --- |

Estimada señora/Estimado señor:

1	La Comisión de Estudio 6, en su reunión celebrada en Ginebra, del 10 al 14 de diciembre de 2001, en el marco de los estudios llevados a cabo como parte de la Cuestión 5/6 (Mantenimiento de la red de cables de fibra óptica) decidió recopilar información sobre criterios de mantenimiento de las fibras ópticas para las redes de acceso en diferentes países. En este documento se abordan los requisitos, principios y métodos fundamentales para elaborar una guía adaptada que permita el mantenimiento de redes ópticas punto a multipunto y redes ópticas en anillo, respectivamente.

Teniendo presente esta circunstancia, la Comisión de Estudio 6 decidió enviar un cuestionario para reunir información que pueda contribuir a formular una nueva Recomendación.

2	A esos efectos, se solicita su asistencia para reunir la información indicada. Así pues, se le pide que complete el cuestionario reproducido en el anexo y lo devuelva, debidamente rellenado, al Relator de la Cuestión 5/6 (con copia a tsbsg6@itu.int) antes del 15 de agosto de 2002:

Sr. Hisashi IZUMITA

Tel.:	+81 298 52 4834

Fax:	+81 298 52 4819

Correo electrónico: izumita@ansl.ntt.co.jp

Confío en su cooperación para velar por que las respuestas sean lo más exactas posibles y se hagan llegar al Relator interino que se ha mencionado, antes del plazo.

Le saluda atentamente,

H. Zhao
Director de la Oficina de
Normalización de las Telecomunicaciones

Anexo: 1

Cuestionario sobre criterios de mantenimiento 
de las fibras ópticas para redes de acceso

# 1	Definiciones

## 1.1	Configuración de las redes de acceso

Se entiende por red de acceso la red de fibras ópticas que se extiende desde la oficina central del operador hasta cada uno de los hogares y empresas, para proporcionar fibra hasta la vivienda (FTTH).

### 1.1.1	Red de acceso punto a multipunto (véase la figura 1)

Caso 1:	Divisor interior en la oficina central (CO)

Caso 2:	Divisor exterior (pasivo y activo)

Caso 3:	Divisor interior (pasivo y activo) en los edificios de usuario (CB)

### 1.1.2	Red de acceso en anillo (véase la figura 2)

## 1.2	Sección de mantenimiento

Se entiende por sección de mantenimiento la parte de la fibra óptica que es objeto de prueba y mantenimiento en las redes de acceso.

2	Red de acceso punto a multipunto

2.1	¿Qué secciones de la fibra son objeto de mantenimiento en el caso 1) de la figura 1? (sección de mantenimiento)

a)	La fibra óptica entre la OLT y la ONU (todas las secciones).

b)	Otra sección de las indicadas.

Escoja una __

Sírvase describir los motivos de su elección

2.2	¿Qué secciones de la fibra son objeto de mantenimiento en el caso 2) de la figura 1? (sección de mantenimiento)

a)	La fibra óptica entre la OLT y la ONU (todas las secciones).

b)	La fibra óptica entre el divisor exterior y la ONU.

c)	La fibra óptica entre el RT exterior y la ONU.

d)	La fibra óptica entre la OLT y el divisor o RT exterior.

e)	Otra sección de las indicadas.

Escoja una __

Sírvase describir los motivos de su elección

2.3	¿Qué secciones de la fibra son objeto de mantenimiento en el caso 3) de la figura 1? (sección de mantenimiento)

a)	La fibra óptica entre la OLT y la ONU (todas las secciones).

b)	La fibra óptica entre el divisor o RT interior y la ONU.

c)	La fibra óptica entre la OLT y el divisor interior.

d)	La fibra óptica entre la OLT y el RT interior.

e)	Otra sección de las indicadas.

Escoja una __

Sírvase describir los motivos de su elección

2.2	Si utiliza varios tipos de divisores ópticos, ¿cuántas derivaciones tiene el divisor?

2.3	¿A qué fibras somete a comprobación técnica en la sección de mantenimiento?

a)	Todas las fibras.

b)	La fibra en funcionamiento.

c)	La fibra que es objeto de comprobación técnica específicamente.

d)	La fibra "oscura".

e)	Ninguna.

Escoja una __

Sírvase describir los motivos de su elección

2.4	¿Qué medidas lleva a cabo para poner a prueba y mantener la sección de la fibra? Sírvase completar la columna "condición" en el siguiente cuadro, para cada sección de mantenimiento. (Condición: N = Necesario, F = Facultativo, NN = No necesario, NC = No está claro.)

Cuadro 1

Medidas de prueba y mantenimiento y condición para las redes ópticas punto a multipunto

| Categoría | Actividad | Medida de prueba y mantenimiento | Condición |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento preventivo | Vigilancia (por ejemplo, pruebas periódicas, pruebas continuas) | Detección de aumento en las pérdidas de la fibra Detección de pérdidas de potencia de señal Detección de penetración de agua |  |
|  | Prueba (por ejemplo, prueba de degradación de la fibra) | Medición para localizar averías en la fibra Medición para determinar la distribución de tensiones en la fibra Medición para localizar penetración de agua |  |
|  | Control (por ejemplo, control de elementos de red) | Identificación de la fibra Función de transferencia de la fibra |  |
| Mantenimiento tras la instalación, antes de la entrada en servicio o después de una avería | Vigilancia (por ejemplo, recepción de una alarma del sistema de transmisión o informe de averías del cliente) | Referencia a la alarma desde el sistema de funcionamiento de trayecto Referencia a la alarma desde el sistema de funcionamiento del servicio del cliente |  |
|  | Prueba (por ejemplo, tras la prueba de instalación, prueba para localizar averías en fibra) | Confirmación de la condición de la fibra Distinción de avería entre el equipo de transmisión y la red de la fibra Medición para localizar la avería en la fibra |  |
|  | Control (por ejemplo, instalación/reparación/ sustitución del cable) | Identificación de la fibra Función de transferencia de la fibra Almacenamiento de la base de datos de la planta exterior Información sobre el encaminamiento del cable |  |

2.5	Si adopta otras medidas de prueba y mantenimiento para la sección de mantenimiento de las redes ópticas punto a multipunto, sírvase dar directrices al respecto.

2.6	¿Qué métodos utiliza para poner a prueba y mantener la sección de mantenimiento? Sírvase completar la columna "métodos" del siguiente cuadro para cada sección de mantenimiento. (Comúnmente se utilizan la prueba de OTDR, la prueba de pérdida, la comprobación técnica de una parte de la potencia de señal (comprobación técnica de potencia) y la detección de luz de identificación.)

CUADRO 2

Métodos de prueba adaptados

| Categoría | Actividad | Funciones | Métodos | Ejemplos de métodos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento preventivo | Vigilancia | Detección de aumento en las pérdidas de la fibra Detección de pérdidas de potencia de señal Detección de penetración de agua |  | Prueba OTDR/pérdida Supervisión de la potencia Prueba OTDR/pérdida |
|  | Prueba | Medición para localizar averías en la fibra Medición para determinar la distribución de tensiones en la fibra Medición para localizar la penetración de agua |  | Prueba OTDR Prueba B-OTDR Prueba OTDR |
|  | Control | Identificación de la fibra Función de transferencia de fibra |  | Detección de la luz de identificación* Conmutación** |
| Mantenimiento después de instalación, antes de la entrada en servicio o después de una avería | Vigilancia | Referencia a la alarma del sistema de funcionamiento de trayecto Referencia a la alarma del sistema de funcionamiento del servicio del cliente |  | Medio en línea/externo Medio en línea/externo |
|  | Prueba | Confirmación de la condición de la fibra Distinción de averías entre el equipo de transmisión y la red de la fibra Medición para localizar la avería en la fibra |  | Prueba OTDR/pérdida Prueba OTDR/pérdida Prueba OTDR |
|  | Control | Identificación de la fibra Función de transferencia de la fibra Almacenamiento de la base de datos de la planta exterior Información sobre encaminamiento del cable |  | Detección de la luz de identificación* Conmutación** En línea Medio externo |
| * Por luz ID se entiende luz de identificación modulada a 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz. ** La conmutación incluye la conmutación mecánica y manual. |  |  |  |  |

2.7	Si adopta otras funciones, métodos de prueba y técnicas para la sección de mantenimiento de la red óptica punto a multipunto, sírvase dar directrices.

# 3	Red de acceso en anillo

3.1	¿Qué secciones de la fibra son objeto de mantenimiento? (sección de mantenimiento)

a)	La fibra óptica entre la oficina central y el edificio de usuario.

b)	La fibra óptica entre edificios de usuario.

c)	Todas las secciones de la red de acceso en anillo.

Escoja una __

Sírvase describir los motivos de su elección

3.2	Si contestó "b" o "c" a la pregunta 3.1, ¿cómo realiza la comprobación técnica de las fibras ópticas entre los edificios de usuarios?

3.2	Con las redes en anillo (véase la figura 2) ¿cuántas unidades de redes ópticas (ONU) tienen un solo anillo?

3.3	¿A qué fibras somete a comprobación técnica en la sección de mantenimiento?

a)	Todas las fibras.

b)	Fibra en funcionamiento.

c)	Fibra sujeta a comprobación técnica específicamente.

d)	Fibra "oscura".

e)	Ninguna.

Escoja una __

Sírvase describir los motivos de su elección

3.4	¿Qué medidas se llevan a cabo para la prueba y mantenimiento de la sección de la fibra? Sírvase completar la columna "condición" del siguiente cuadro para cada sección de mantenimiento. (Condición: N = Necesario, F = Facultativo, NN = No necesario, NC = No está claro.)

cuadro 3

Medidas de prueba y mantenimiento y condición para las redes ópticas de anillo

| Categoría | Actividad | Funciones | Condición |
| --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento preventivo | Vigilancia (por ejemplo, pruebas periódicas, pruebas continuas) | Detección de aumento en las pérdidas de la fibra Detección de pérdida de potencia de señal Detección de penetración de agua |  |
|  | Prueba (por ejemplo, prueba de degradación de la fibra) | Medición para localizar averías en la fibra Medición para determinar la distribución de tensiones en la fibra Medición para localizar la penetración de agua |  |
|  | Control (por ejemplo, control de elementos de red) | Identificación de la fibra Función de transferencia de la fibra |  |
| Mantenimiento después de la instalación, antes de la entrada en servicio o después de una avería | Vigilancia (por ejemplo, recepción de una alarma del sistema de transmisión o informe de averías del cliente) | Referencia a la alarma del sistema de funcionamiento de trayecto Referencia a la alarma del sistema de funcionamiento del servicio del cliente |  |
|  | Prueba (por ejemplo, prueba después de instalación, prueba para localizar averías en la fibra) | Confirmación de la condición de la fibra Distinción de averías entre el equipo de transmisión y la red de fibras Medición para localizar averías en la fibra |  |
|  | Control (por ejemplo, instalación/reparación/ sustitución del cable) | Identificación de la fibra Función de transferencia de la fibra Almacenamiento de la base de datos de la planta exterior Información sobre encaminamiento del cable |  |

3.5	Si adopta otras medidas de prueba y mantenimiento para la sección de mantenimiento de las redes ópticas en anillo, sírvase dar directrices al respecto.

3.6	¿Qué métodos utiliza para poner a prueba y mantener la sección de mantenimiento? Sírvase completar la columna "métodos" del siguiente cuadro para cada sección de mantenimiento (comúnmente se utilizan la prueba de OTDR, prueba de pérdidas, comprobación técnica de una parte de la potencia de señal (comprobación técnica de potencia) y luz de identificación).

CUadro 4

Métodos de prueba adaptados

| Categoría | Actividad | Funciones | Métodos | Ejemplos de métodos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mantenimiento preventivo | Vigilancia | Detección de aumento en las pérdidas de la fibra Detección de la pérdida de potencia de señal Detección de penetración de agua |  | Prueba OTDR/pérdida Supervisión de potencia Prueba OTDR/pérdida |
|  | Prueba | Medición para localizar averías en la fibra Medición para determinar la distribución de tensiones en la fibra Medición para localizar la penetración de agua |  | Prueba OTDR Prueba B-OTDR Prueba OTDR |
|  | Control | Identificación de la fibra Función de transferencia de la fibra |  | Detección de luz de identificación* Conmutación** |
| Mantenimiento después de instalación, antes de la entrada en servicio o después de una avería | Vigilancia | Referencia a la alarma del sistema de funcionamiento de trayecto Referencia a la alarma del sistema de funcionamiento del servicio del cliente |  | Medio en línea/externo Medio en línea/externo |
|  | Prueba | Confirmación de la condición de la fibra Distinción de averías entre el equipo de transmisión y la red de fibras Medición para localizar averías en la fibra |  | Prueba OTDR/pérdida Prueba OTDR/pérdida Prueba OTDR |
|  | Control | Identificación de la fibra Transferencia de la fibra Almacenamiento de la base de datos de la planta exterior Información sobre encaminamiento del cable |  | Detección de luz de identificación* Conmutación** Medio externo Medio externo |
| * Por luz ID se entiende luz de identificación modulada a 270 Hz, 1 kHz, 2 kHz. ** La conmutación incluye la conmutación mecánica y manual. |  |  |  |  |

  - Si tiene otras funciones, métodos de prueba y técnicas para la sección de mantenimiento de la red óptica en anillo, sírvase dar directrices al respecto.

______________