#### Belize (indicatif de pays +501)

- Communication du 23.VII.2002:

L’Office of Telecommunication, Belize City, rappelle impérativement que la période d’exploitation en parallèle autorisée de l’ancien plan de numérotage à six chiffres et du nouveau plan à sept chiffres s’achèvera le 1er août 2002. A compter de cette date, tous les abonnés devront composer les numéros à sept chiffres.

Plan de numérotage national

Le plan de numérotage national révisé a été conçu comme suit:

CC + NDC + SN = CC + ZNY + XXXX

CC 	=	Indicatif de pays

ZNY =	Indicatif national de destination (NDC – National Destination Code)

Z 		=	(1 – 9) Indicatif géographique ou de district

N		=	(0 – 9) Indicatif de groupe d’utilisateurs / de plateforme

Y	=	(0 – 9) (Transfert dans l’indicatif de destination de l’ancien premier chiffre du numéro d’abonné à cinq chiffres YXXXX (existant ou virtuel))

XXXX =	Numéro d’abonné (SN – Subscriber Number) [(0)0000 – (9)9999]

Assignations

CC + ZNY + XXXX

a)	CC = 501

Indicatif international de pays pour le Belize (assigné par l’Union internationale des télécommunications)

b)	ZNY

Z =	Indicatif géographique ou de district (1 – 9)

0 –	Réservé
1 –	Réservé
2 –	District de Belize 
3 –	District d’Orange Walk 
4 –	District de Corozal 
5 –	District de Stann Creek 
6 –	Itinérance mobile sur l’ensemble du territoire par tous les prestataires de services 	mobiles.
7 –	District de Toledo 
8 –	District de Cayo (comprenant Belmopan, San Ignacio et Benque Viejo)
9 –	Réservé

N =	Groupe d’utilisateurs/Classifications de plates-formes/identification pour les prestataires de services respectifs où N = 0 – 9

Par exemple:

0 =	Prépaiement (par exemple téléphone à prépaiement pour un prestataire de services donné)
1 =	Service mobile (par exemple service mobile pour un prestataire de services donné)
2 =	RTPC (par exemple réseau téléphonique public commuté pour un prestataire de 	services donné)
3 =	Réservé
4 =	Réservé
5 =	Réservé
6 =	Réservé
7 =	Réservé
8 =	Réservé
9 =	Réservé

Y =	Premier chiffre d’un numéro d’abonné virtuel à cinq chiffres et/ou premier chiffre des numéros d’abonné existants à cinq chiffres (0 – 9)

c)	XXXX = Numéros d’abonné (0000 – 9999)

i)	Les éventuels numéros avec 0000 et 9999 seront réservés

ii)	Les numéros seront attribués à partir de 00010

iii)	Les numéros attribués s’arrêteront à 99998

Les abonnés/clients devront composer sept (7) chiffres pour tous les appels locaux à l’intérieur d’une même zone ou d’un même district ou vers une autre zone ou un autre district.

Application et exemples

Numéro existant pour

a)	un abonné à

i)	Belize City – 02 24940
ii)	Belmopan – 08 22692

Service fourni par BTL – RTPC

Nouveau numéro

i)	Belize City – 222 4940
ii)	Belmopan – 822 2692

Le chiffre «2» entre les deux premiers chiffres indique que le réseau utilisé est le réseau téléphonique public commuté de BTL (RTPC)

b)	un abonné à

i)	Belize City – 02 24940
ii)	Belmopan – 08 22692

Service fourni par le RTPC d’un autre prestataire de services

Nouveau numéro

i)	Belize City – 242 4940
ii)	Belmopan – 842 2692

Le chiffre «4» entre les deux premiers chiffres indique que le réseau utilisé est le réseau téléphonique public commuté (RTPC) d’un autre prestataire de services.

c)	mobile cellulaire

Soit un numéro existant, exploité par Belize Telecommunication Ltd: 0149076

Le nouveau numéro sera 614 9076 – et ce pour l’ensemble du territoire.

Le chiffre «1» indique que l’opérateur est Belize Telecommunication Ltd.

Pour le même abonné, le numéro pour le service mobile cellulaire avec un autre prestataire de services sera 654 9076.

Le chiffre «5» indique que l’on passe par un autre prestataire de services.

Le choix de composer le chiffre «1» ou le chiffre «5» entre les deux premiers chiffres reviendra à l’usager, en fonction des arrangements en matière de prix des services et d’interconnexion.

Questions réglementaires

1.	L’Office of Telecommunication sera chargé de la gestion et de l’assignation des indicatifs nationaux de destination (NDC – National Destination Code).

2.	Les chiffres correspondants à CC et XXXX seront indépendants du prestataire de services.

3.	L’indicatif d’accès international sera maintenu comme spécifié par le prestataire de services.

4.	Le numéro d’urgence 911 sera indépendant du prestataire de services.

5.	Les numéros pour les services spéciaux seront propres à chaque prestataire de services.

6.	Les districts de Belize, Corozal, Stann Creek et Toledo comprendront les zones maritimes situées à l’Est des frontières des districts.

7.	Le chiffre «6» (correspondant à la lettre Z indicatif de district ou de zone) sera utilisé par tous les éventuels prestataires de services mobiles pour l’itinérance locale ou nationale.

Contact:

Office of Telecommunications
Directorate of Telecommunications
P.O. Box 310
BELIZE CITY
Belize
Tél:	+501 222 4938
Fax:	+501 222 4939
E-mail:	otelecom@btl.net

##### - Communication du 5.XI.2004:

Public Utilities Commission (PUC), Belize City, annonce que la nouvelle série de numéros d'abonné ci-après a été mise en service à Belize:

•	Réseau fixe

| District | Localité | Nouveaux numéros d'abonné | Utilisation |
| --- | --- | --- | --- |
| Stann Creek | Dangriga | 521 XXXX | Paiement différé |

•	Services du réseau mobiles GSM à prépaiement

Le format sera: ZNY + XXXX, où:

ZNY	=	Indicatif national de destination (NDC – National Destination Code)
Z	=	6 (itinérance mobile sur l’ensemble du territoire par tous les 
		prestataires de services mobiles)
N	=	2 (à prépaiement)
Y	=	0, 1

| Premier numéro | Séries de numéros | Observations |
| --- | --- | --- |
|  | 620 0000 | Réservé |
| 620 0001 | 620 0009 | Réservé |
| 620 0010 | 620 9998 | Services mobiles GSM à prépaiement |
|  | 620 9999 | Réservé |
|  | 621 0000 | Réservé |
| 621 0001 | 621 9998 | Services mobiles GSM à prépaiement |
|  | 621 9999 | Réservé |

Pour les numéros du service RTPC (Réseau Téléphonique Public Commuté) dont le deuxième chiffre est «0», et les numéros du service mobile dont le deuxième chiffre est «0» ou «2», les communications payables à l’arrivée ne sont pas admises.

##### –  Communication du 16.III.2005:

Public Utilities Commission (PUC), Belize City, annonce qu’elle a approuvé les deux classifications ci-après de groupe d’utilisateur/de plate-forme pour N qui doivent être utilisées dans l’indicatif national de destination (NDC – National Destination Code) en vue de mettre en œuvre le réseau mobile cellulaire de SPEEDNET:

6 = Prépaiement

7 = Mobile à postpaiement

•	Service mobile

Le format sera: ZNY + XXXX, où:	ZNY	= 	Indicatif de destination
	Z	= 6  –	Itinérance mobile sur l’ensemble du territoire
	N	= 6  – 	A prépaiement/publiphone
	N	= 7  – 	Mobile à postpaiement

| Premier numéro | Dernier numéro | Observations |
| --- | --- | --- |
|  | 6600000 | Réservé |
| 6600001 | 6600009 | Réservé |
| 6600010 | 6609998 | Service mobile à prépaiement |
|  | 6609999 | Réservé |
|  | 6610000 | Réservé |
| 6610001 | 6619998 | Service mobile à prépaiement |
|  | 6619999 | Réservé |
|  | 6700000 | Réservé |
| 6700001 | 6700009 | Réservé |
| 6700010 | 6709998 | Service mobile à postpaiement |
|  | 6709999 | Réservé |
|  | 6710000 | Réservé |
| 6710001 | 6719998 | Service mobile à postpaiement |
|  | 6719999 | Réservé |

Le tableau indique que 19,987 publiphones à prépaiement et 19,987 numéros à postpaiement ont été attribués à SPEEDNET, conformément au plan de numérotage national des télécommunications publié au Journal officiel le 9 juin 2001.

Contact:

Mr Roberto Young
Director – Telecommunications
Public Utilities Commission (PUC)
63 Regent Street
P.O. Box 300
BELIZE CITY
Belize
Tél:	+501 227 1185
Fax: 	+501 227 1149
E-mail: 	puc@btl.net

##### - Communication du 7.IX.2005:

Belize Telecommunications Limited (BTL), Belize City, annonce la mise en service des deux nouvelles service mobiles suivants à Belize:

| Séries de numéros mobiles | Service / Type | Type | Numéros d’essai |
| --- | --- | --- | --- |
| 622 XXXX | SpeedNet CDMA Service Mobile | Cellulaire à prépaiement | +501 622 0011 |
| 623 XXXX | SpeedNet CDMA Service Mobile | Cellulaire à prépaiement | +501 623 0011 |
| 624 XXXX |  | Service mobiles GSM | +501 625 0011 |
| 625 XXXX |  | Service mobiles GSM | +501 625 0011 |

Format de numérotation international: +501 ZNY XXXX, où:

| +501 | Indicatif de pays |  |
| --- | --- | --- |
| Z | Indicatif de district |  |
| N | Type de code de service |  |
|  | 0 & 20-21, 22-23 | BTL Mobile à prépaiement |
|  | 0 | BTL à prépaiement RTPC et publiphones |
|  | 1 | BTL Mobile à postpaiement |
|  | 2 | BTL RTPC à postpaiement |
|  | 6 | SpeedNet à prépaiement |
|  | 7 | SpeedNet à postpaiement |
| Y | Premier chiffre du numéro de téléphone du client |  |

Pour les numéros du service mobile à prépaiement, du service RTPC à prépaiement ou des publiphones, les communications payables à l’arrivée ne sont pas admises.

Contact:

Mr Anthony Moody
Belize Telecommunications Limited (BTL)
P.O. Box 603
BELIZE CITY
Belize
Tél:	+501 822 2092
Fax:	+501 822 2366
E-mail:	amoody@btl.net