#### Egipto (indicativo de país +20)

Comunicación de 31.V.2002:

Telecom Regulatory Authority (TRA), Giza, anuncia la entrada en servicio en Egipto del siguiente plan de numeración de telecomunicaciones. El plan establece los distritos de tarificación donde se utilizarán determinados números y a qué proveedor de servicios se le ha atribuido una determinada gama de números.

Actualmente los números de teléfono nacionales constan de un máximo de diez cifras. La forma general de los números nacionales es la (0)ABCDEFGHI.

(0)	Es el indicativo de acceso a la red interurbana nacional, y de A a I representa el indicativo interurbano/de zona más el número de abonado en la zona de numeración local.

0 + indicativo interurbano/de zona + número de abonado (SN – Subscriber number).

El indicativo interurbano/de zona consta de una, dos o tres cifras. Los indicativos de una cifra se utilizan solamente en Cairo y Alejandría. El resto de las zonas utilizan indicativos interurbanos/de zona de dos cifras. Los indicativos de servicio especiales tienen tres cifras.

En Alejandría, Sharquia, Dakahlia, Gharbia y Cairo se utiliza un esquema de numeración de abonado de siete cifras, mientras que en el resto de las zonas se utilizan seis cifras.

Dentro de cada zona sólo se marca el número local.

La combinación del número nacional

| Zona de aplicación | Indicativo de acceso | Indicativo interurbano | Indicativo de central | Número de abonado (SN – Subscriber number) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Grandes ciudades | 0 | A | BCD | EFGH |
| Ciudades locales | 0 | AB | CD | EFGH |
| Internet gratuito, llamadas gratuitas | 0 | ABC |  | DEFG |
| Servicios especiales y otros servicios | 1 | AB |  |  |

Indicativos interurbanos y distintos indicativos de servicio generales

En el siguiente cuadro se enumeran los indicativos interurbanos de las veintiséis regiones administrativas de Egipto y los indicativos de los distintos servicios especiales:

| Indicativo interurbano o de red | Identificación de la red o del servicio |
| --- | --- |
| 00 | Prefijo internacional |
| 0 | Prefijo nacional |
| (0)10 | GSM (click GSM) |
| (0)11 | GSM (planificado) |
| (0)12 | GSM (Mobinil) |
| (0)13 | Banha |
| (0)14 | Reservados |
| (0)15 | 10th de Ramadán (se modificará) |
| (0)16 | Salheya (se modificará) |
| (0)17 | Pruebas |
| (0)18 | Giza |
| (0)19 | VSAT |
| (0)2 | Cairo (incluidos Awseem, 6th October, Elbadrasheen) |
| (0)3 | Alejandría (incluidos Betash, Hanoeveal, Elnachel) |
| (0)40 | Tanta |
| (0)41-(0)44 | Reservados |
| (0)45 | Damanhohr |
| (0)46 | Marsa Matrrouh |
| (0)47 | Kafer El sheik |
| (0)48 | Shebin El kom |
| (0)49 | Sadat (se ha cambiado a 048) |
| (0)50 | Mansoura |
| (0)51-(0)54 | Reservados |
| (0)55 | Zagazig |
| (0)56 | Reservados |
| (0)57 | Damiette |
| (0)58-(0)61 | Reservados |
| (0)62 | Suez |
| (0)63 | Servicio ATM |
| (0)64 | Ismailia |
| (0)65 | Red Sea |
| (0)66 | Port Said |
| (0)67 | Reservados |
| (0)68 | El arish |
| (0)69 | El tour |
| (0)701-(0)706 | Reservados |
| (0)707 | Internet gratuito |
| (0)708-(0)776 | Reservados |
| (0)777 | Internet gratuito |
| (0)778-(0)799 | Reservados |
| (0)80 | Llamada gratuito |
| (0)81 | Reservados |
| (0)82 | Beni Suef |
| (0)83 | Reservados |
| (0)84 | Fayoum |
| (0)85 | Reservados |
| (0)86 | Minia |
| (0)87 | Reservados |
| (0)88 | Assiout |
| (0)89 | Reservados |
| (0)90 | Redes inteligentes y Servicios de Internet |
| (0)91 | Reservados |
| (0)92 | Wadi El gedid (Oases) |
| (0)93 | Sohag |
| (0)94 | Reservados |
| (0)95 | Luxor |
| (0)96 | Qunea |
| (0)97 | Aswan |
| 1AB | Servicios especiales locales y centralizados (A, B se ha cambiado de 1 a 9) |
| 10 | Operador principal (trunk operator) |
| 111 | Emergencia en carreteras |
| 120 | Servicios internacionales registrados (reservación) |
| 122 | Policía |
| 123 | Ambulancia |
| 124 | Fonograma |
| 136 | Policía de tráfico |
| 140-141 | Consulta al directorio |
| 142 | Jefe de consultas al directorio |
| 147 | Información sobre trenes |
| 15 | Información horaria |
| 16 | Reclamaciones/información |
| 177 | Consulta de facturación |
| 180 | Bomberos |
| 188 | Centro de reparaciones |

Contacto:

Telecom Regulatory Authority (TRA)
27 Mohie El Din Abu El Ezz Street
El Dokki 
GIZA
Egypt
Tel: 	+20 2 760 6670
Fax:	+20 2 337 3300