#### Lesotho (indicativo de país +266)

##### Comunicación del 29.VIII.2006:

La Lesotho Telecommunications Authority (LTA), Maseru, anuncia la puesta en servicio del siguiente plan nacional de numeración (NNP – National Numbering Plan) en Lesotho.

Introducción

El plan de numeración de Lesotho utiliza un esquema de numeración basado en dos principios, a saber:

a)	Selección de red
b)	Prestación de servicios

1.	Indicativo de país internacional:   +266

2.	Indicativo de acceso internacional (dentro de Lesotho):   «»  00

3.	Tipo de esquema de numeración

En Lesotho se utiliza un esquema de numeración «cerrado» con un número nacional (significativo) (N(S)N – National (Significant) Number) uniforme de ocho (8) cifras. Asimismo, los indicativos de red de destino (NDC – Network Destination Code) o indicativos de red de identificación (NIC – Network Identification Code) (denominados indicativos de red de acceso) seleccionan los destinos de red respectivos para el encaminamiento del tráfico (excepto para las llamadas gratuitas, los servicios con recargo y los códigos abreviados).

Actualmente, se atribuyen tres (3) NDC/niveles a los tres operadores de red en servicio, a saber:

a)	El nivel 2 para utilización por Telecom Lesotho (TL): 	+266 2 XXX XXXX
b)	El nivel 5 para utilización por Vodacom Lesotho (VCL): 	+266 5 XXX XXXX
c)	El nivel 6 para utilización por Econet Ezi-Cel Lesotho (EEL):	+266 6 XXX XXXX

###### Cuadro de atribuciones

| Nivel | Aplicación | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| 0 | Indicativos de acceso | Actualmente está asignado sólo «00» («») al acceso internacional |
| 1 | Indicativos de servicios especiales | Utilizados a discreción del operador. Son principalmente internos a la red del operador |
| 2 | NIC asignados a operadores de redes fijas | Telecom Lesotho |
| 3 | – | Reservado para uso futuro |
| 4 | – | Reservado para uso futuro |
| 5 | NIC asignados al primer operador de redes móviles | Vodacom Lesotho (Pty) Ltd |
| 6 | NIC asignados al segundo operador de redes móviles | Econet Ezi-Cel Lesotho |
| 7 | – | Reservado para uso futuro |
| 8 | Servicios de llamadas gratuitas y de ingresos compartidos |  |
| 9 | Servicios con recargo |  |

4.	Servicios de llamadas gratuitas

El nivel 8 está atribuido a los números/servicios gratuitos, según se estipula en la Recomendación UIT-T E.164, y se utiliza como sigue:

a)	800 2 XXXX para Telecom Lesotho
b)	800 5 XXXX para Vodacom Lesotho (Pty) Ltd
c)	800 6 XXXX para Econet Ezi-Cel Lesotho

5.	Códigos abreviados

El nivel 1 está atribuido a los servicios de código abreviado que prestan los operadores.

Contacto:

Lesotho Telecommunications Authority (LTA)
Moposo House, 6th Floor
Kingsway Road
P.O. Box 15896
MASERU 100
Lesotho
Tel: 	+266 22 325 595
Fax: 	+266 22 310 984
E-mail: 	admin@lta.org.ls
URL:	www.lta.org.ls