#### Malawi (indicativo de país +265)

##### Comunicación de 30.I.2003:

Malawi Communications Regulatory Authority (MACRA), Blantyre, anuncia que, a partir del 1 de julio de 2002, se han introducido cambios en el plan de numeración nacional (NNP – National Numbering Plan) para la red telefónica pública conmutada (RTPC) y la red móvil terrestre pública (RMTP). La longitud del número de abonado (SN – Subscriber Number) se ha incrementado de seis (6) a ocho (8) cifras.

Cada red tiene su propio indicativo de acceso (dos cifras). La estructura del número para las telecomunicaciones públicas internacionales de Malawi tiene, en total, diez (10) cifras (comprendido el indicativo de país +265).

La cifra inicial cero (0) del número de abonado (SN) no se marca cuando se trata de llamadas del extranjero.

###### Características generales del nuevo plan

El código de acceso a la red se agrega antes de las seis (6) cifras actuales del N(S)N (Número nacional (significativo)) para formar el nuevo N(S)N de ocho (8) cifras.

| Código de acceso a la red | Operador de red |
| --- | --- |
| 01 | Malawi Telecommunications Limited (MTL) |
| 08 | Telekom Networks Malawi Limited (TNML) – Operador móvil celular |
| 09 | CELTEL – Operador móvil celular |

El rápido crecimiento del mercado de las telecomunicaciones debido a la reciente liberalización de la industria ha incrementado notablemente la utilización de recursos de número, lo cual ha hecho necesario aumentar la capacidad del plan de numeración (NP – Numbering Plan).

Ejemplos:

Llamadas internacionales a un abonado MTL (RTPC) en Malawi
	Anteriormente el número marcado era +265 623 611
	Desde el 1 de julio de 2002 el número correspondiente es +265 1 623 611

Llamadas internacionales a un abonado TNML (RMTP) en Malawi
	Anteriormente el número marcado era +265 841267
	Desde el 1 de julio de 2002 el número correspondiente es +265 8 841 267

Llamadas internacionales a un abonado CELTEL (RMTP) en Malawi
	Anteriormente el número marcado era +265 922 411
	Desde el 1 de julio de 2002 el número correspondiente es +265 9 922 411

Si desea obtener mayor información, sírvase dirigírse a:

Mr Mike Kuntiya
Director of Telecommunications
Malawi Communications Regulatory Authority (MACRA)
Angoni/Zalewa Road
Private Bag 261
BLANTYRE
Malawi
Tel:	+265 1 623 611
Fax: 	+265 1 623 890
E-mail:	mkuntiya@sdnp.org.mw