#### Niger (indicatif de pays +227)

##### Communication du 6.IX.2006:

L'Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM), Niamey, annonce que l'actuel plan national de numérotation (NNP – National Numbering Plan) du Niger de six (6) chiffres va passer à un nouveau plan de numérotation à huit (8) chiffres. Ce changement sera effectué à partir du 30 juin 2006 à minuit, heure locale.

###### Structure du plan de numérotation

La nouvelle structure du plan national de numérotation (NNP) du Niger est établie sur la base de huit (8) chiffres de la forme ci-dessous:   ABPQMCDU.

Dans cette structure, toutes les lettres peuvent prendre des valeurs comprises entre 0 et 9. Les deux premiers chiffres (AB) ou blocs de numéros désignent le service ou le réseau. Les six chiffres restants (PQMCDU) désignent l'utilisateur, sauf lorsqu'il y a une spécification particulière.

Le chiffre affecté à la lettre A correspond au service ou au réseau, tandis que celui affecté à la lettre B désigne l'opérateur, la technologie ou le service.

Identifiant du service ou réseau

| A | Service ou réseau |
| --- | --- |
| 0 | Accès à l'international, acheminement par le transporteur, réseau intelligent (numéros gratuits, réseau privé virtuel, etc.), services à valeur ajoutée |
| 1 | Services spéciaux |
| 2 | Services sur réseau fixe |
| 9 | Services sur réseau mobile |
| 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Disponibles pour les affectations futures |

Il en ressort que seuls les chiffres 0, 1, 2 et 9 ont été affectés pour des services ou réseaux et le reste des chiffres est disponible pour des affectations futures.

Accès à l'international

| A | B | Longueur | Service ou réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Deux chiffres | Accès à l'international |

Acheminement par le transporteur

| A | B | Longueur | Service ou réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 à 7 | Deux chiffres | Acheminement par le transporteur |

Le plan national de numérotation (NNP) prévoit ainsi sept (7) transporteurs avec les numéros suivants: 01, 02, 03, 04, 05, 06 et 07. Réseau intelligent.

| A | B | P | Longueur | Service ou réseau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8 | 0 | Cinq à huit chiffres | Numéros gratuits, réseau privé virtuel, etc. de type «080QMCDU» |

Services à valeur ajoutée1

| A | B | Longueur | Service ou réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 9 | Huit chiffres | Services à valeur ajoutée |
| 1 Voir l'arrêté N 011/MCA/C/DPT du 10 mars 2005 fixant la liste des services à valeur ajoutée. |  |  |  |

Messagerie électronique et service web

| A | B | P | Q | M | Longueur | Service ou réseau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 9 | 8 | 6 | 1 | Huit chiffres | Web et mail par RTC |

Serveur vocal

| A | B | P | Q | M | Longueur | Service ou réseau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 9 | 8 | 6 | 2 | Quatre à huit chiffres | Accès au serveur vocal d'un prestataire de service |
| 0 | 9 | 8 | 6 | – |  |  |
| 0 | 9 | 8 | 6 | 5 |  |  |

Service SMS et MMS

| A | B | P | Q | M | Longueur | Service ou réseau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 9 | 8 | 6 | 6 | Quatre à huit chiffres | Accès au serveur vocal d'un prestataire de service |
| 0 | 9 | 8 | 6 | – |  |  |
| 0 | 9 | 8 | 6 | 9 |  |  |

Services spéciaux

| A | B | Longueur | Service ou réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Deux chiffres | Manuel – interurbain |
|  | 1 |  | Dérangement |
|  | 2 |  | Renseignements |
|  | 3 |  | Réclamations |
|  | 4 |  | Télégrammes |
|  | 5 |  | SOS SIDA |
|  | 6 |  | Manuel – international |
|  | 7 |  | Police secours |
|  | 8 |  | Pompiers |
|  | 9 |  | Services commerciaux SONITEL |

On retient qu'hormis les numéros 15, 17 et 18, les autres numéros désignent des services de l'opérateur historique.

Services du réseau fixe

| A | B | Longueur | Service ou réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 0 | Huit chiffres | Filaire |
|  | 1 | Huit chiffres | Boucle Locale Radio (WLL – Wireless Local Loop) |
|  | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |  | Disponibles pour d'autres affectations du réseau fixe |

Il ressort du tableau ci-dessus que seuls les chiffres 0 et 1 ont été affectés pour des services du réseau fixe et le reste des chiffres est disponible pour des affectations futures.

Services du réseau mobile

| A | B | Longueur | Service ou réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 3 | Huit chiffres | Mobile |
|  | 4 | Huit chiffres | Mobile |
|  | 6 | Huit chiffres | Mobile |
|  | 0, 1, 2, 5, 7, 8, 9 |  | Disponible pour d'autres affectations du réseau mobile |

Note: les blocs suivants sont réservés pour utilisation future.

| A | B | Longueur | Service ou réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 à 5 et 6 à 8 | 0 à 9 | Huit chiffres | Réservés pour utilisation future |

Numéros courts

Ce sont des numéros d'une longueur maximale de trois (3) chiffres de la forme ABP.

| A | B | P | Longueur | Service ou réseau |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | Y | Z | Trois chiffres | Services clients |

###### Attributions des ressources en numéros

Accès à l'international

L'accès à l'international reste inchangé. Pour appeler l'international, on compose toujours:

00 + indicatif du pays + numéro d'abonné (SN – Subscriber Number).

Réseau intelligent

| Opérateur | Ancien numéro | Nouveau numéro | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| SONITEL S.A. | 300 XXX 700 XXX | 08 300 XXX 08 700 XXX | L'ancien numéro d'abonné à six (6) chiffres est désormais précédé par «08» |

Services à valeur ajoutée
Messagerie électronique et service web

| Opérateur | Ancien numéro | Nouveau numéro | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| SAHELCOM S.A. | 86 12 XX | 09 86 12 XX | L'ancien numéro d'abonné à six (6) chiffres est désormais précédé par «09» |

Serveur vocal

| Opérateur | Ancien numéro | Nouveau numéro | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| AFREETEL | 86 20 XX | 09 86 20 XX | L'ancien numéro d'abonné à six (6) chiffres est désormais précédé par «09» |

Services spéciaux

Les services spéciaux restent inchangés.

| A | B | Longueur | Service ou réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | Deux chiffres | Manuel – interurbain |
|  | 1 |  | Dérangement |
|  | 2 |  | Renseignements |
|  | 3 |  | Réclamations |
|  | 4 |  | Télégrammes |
|  | 5 |  | SOS SIDA |
|  | 6 |  | Manuel – international |
|  | 7 |  | Police secours |
|  | 8 |  | Pompiers |

Services du réseau fixe

Réseau téléphonique commuté de SONITEL S.A.

Pour le réseau téléphonique commuté de l'opérateur SONITEL S.A., il lui est affecté le bloc de numéros commençant par «20». Les nouveaux numéros de SONITEL S.A sont de la forme:

| Zone géographique | Ancien numéro | Nouveau numéro | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| Agadez | 44 XX XX | 20 44 XX XX | L'ancien numéro d'abonné à six (6) chiffres est désormais précédé par «20» |
| Arlit | 45 XX XX | 20 45 XX XX |  |
| Diffa | 54 XX XX | 20 54 XX XX |  |
| Dosso | 65 XX XX | 20 65 XX XX |  |
| Filingué | 77 XX XX | 20 77 XX XX |  |
| Gaya | 68 XX XX | 20 68 XX XX |  |
| Konni | 64 XX XX | 20 64 XX XX |  |
| Maradi | 41 XX XX | 20 41 XX XX |  |
| Niamey | 20 XX XX | 20 20 XX XX |  |
|  | 31 XX XX | 20 31 XX XX |  |
|  | 32 XX XX | 20 32 XX XX |  |
|  | 33 XX XX | 20 33 XX XX |  |
|  | 34 XX XX | 20 34 XX XX |  |
|  | 35 XX XX | 20 35 XX XX |  |
|  | 36 XX XX | 20 36 XX XX |  |
|  | 37 XX XX | 20 37 XX XX |  |
|  | 72 XX XX | 20 72 XX XX |  |
|  | 73 XX XX | 20 73 XX XX |  |
|  | 74 XX XX | 20 74 XX XX |  |
|  | 75 XX XX | 20 75 XX XX |  |
| Say | 78 XX XX | 20 78 XX XX |  |
| Tahoua | 61 XX XX | 20 67 XX XX |  |
| Tillabéry | 71 XX XX | 20 71 XX XX |  |
| Zinder | 51 XX XX | 20 51 XX XX |  |

Boucle Locale Radio (WLL – Wireless Local Loop)

Pour le réseau fixe CDMA de l'opérateur SONITEL S.A., il est affecté le bloc de numéros commençant par «21».

| Opérateur | Ancien numéro | Nouveau numéro | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| SONITEL S.A. (WCDMA) | 76 XX XX 79 XX XX | 21 76 XX XX 21 79 XX XX | L'ancien numéro d'abonné à six (6) chiffres est désormais précédé par «21» |

Services du réseau mobile

| Opérateur | Ancien numéro PQMCDU | Nouveau numéro ABPQMCDU | Observations |
| --- | --- | --- | --- |
| CELTEL | 05 XX XX | 96 05 XX XX | L'ancien numéro d'abonné à six (6) chiffres est désormais précédé par «96» |
|  | 06 XX XX | 96 06 XX XX |  |
|  | 07 XX XX | 96 07 XX XX |  |
|  | 08 XX XX | 96 08 XX XX |  |
|  |  | 96 09 XX XX |  |
|  |  | 96 10 XX XX |  |
|  |  | 96 11 XX XX |  |
|  |  | 96 12 XX XX |  |
|  |  | 96 13 XX XX |  |
|  |  | 96 14 XX XX |  |
|  |  | 96 15 XX XX |  |
|  | 26 XX XX | 96 26 XX XX |  |
|  | 27 XX XX | 96 27 XX XX |  |
|  | 28 XX XX | 96 28 XX XX |  |
|  | 29 XX XX | 96 29 XX XX |  |
|  | 40 XX XX | 96 40 XX XX |  |
|  | 42 XX XX | 96 42 XX XX |  |
|  | 43 XX XX | 96 43 XX XX |  |
|  | 46 XX XX | 96 46 XX XX |  |
|  | 47 XX XX | 96 47 XX XX |  |
|  | 48 XX XX | 96 48 XX XX |  |
|  | 49 XX XX | 96 49 XX XX |  |
|  | 50 XX XX | 96 50 XX XX |  |
|  | 52 XX XX | 96 52 XX XX |  |
|  | 53 XX XX | 96 53 XX XX |  |
|  | 55 XX XX | 96 55 XX XX |  |
|  | 56 XX XX | 96 56 XX XX |  |
|  | 57 XX XX | 96 57 XX XX |  |
|  | 58 XX XX | 96 58 XX XX |  |
|  | 59 XX XX | 96 59 XX XX |  |
|  | 66 XX XX | 96 66 XX XX |  |
|  | 67 XX XX | 96 67 XX XX |  |
|  | 87 XX XX | 96 87 XX XX |  |
|  | 88 XX XX | 96 88 XX XX |  |
|  | 89 XX XX | 96 89 XX XX |  |
|  | 96 XX XX | 96 96 XX XX |  |
|  | 97 XX XX | 96 97 XX XX |  |
|  | 98 XX XX | 96 98 XX XX |  |
|  | 99 XX XX | 96 99 XX XX |  |
| SAHELCOM | 21 XX XX | 93 21 XX XX | L'ancien numéro d'abonné à six (6) chiffres est désormais précédé par «93» |
|  | 22 XX XX | 93 22 XX XX |  |
|  | 23 XX XX | 93 23 XX XX |  |
|  | 80 XX XX | 93 80 XX XX |  |
|  | 81 XX XX | 93 81 XX XX |  |
|  | 82 XX XX | 93 82 XX XX |  |
|  | 83 XX XX | 93 83 XX XX |  |
|  | 90 XX XX | 93 90 XX XX |  |
|  | 91 XX XX | 93 91 XX XX |  |
|  | 92 XX XX | 93 92 XX XX |  |
|  | 93 XX XX | 93 93 XX XX |  |
| TELECEL | 24 XX XX | 94 24 XX XX | L'ancien numéro d'abonné à six (6) chiffres est désormais précédé par «94» |
|  | 25 XX XX | 94 25 XX XX |  |
|  |  | 94 28 XX XX |  |
|  | 84 XX XX | 94 84 XX XX |  |
|  | 85 XX XX | 94 85 XX XX |  |
|  | 94 XX XX | 94 94 XX XX |  |
|  | 95 XX XX | 94 95 XX XX |  |
|  | 62 XX XX | 94 62 XX XX |  |
|  | 63 XX XX | 94 63 XX XX |  |

Numéros courts

| A | B | P | Service ou réseau | Opérateur(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | Consultation crédit | TELECEL |
| 1 | 0 | 1 | Rechargement compte |  |
| 1 | 1 | 1 | Service client à prépaiement | CELTEL |
| 1 | 1 | 2 | Appel urgence | CELTEL, SAHELCOM, TELECEL |
| 1 | 2 | 0 | Messagerie vocale | CELTEL |
| 1 | 2 | 3 | Gros comptes, messagerie vocale | CELTEL, SAHELCOM, TELECEL |
| 1 | 2 | 4 | Envoi message vocal | SAHELCOM |
| 1 | 3 | 0 | Chargement du compte | CELTEL |
| 1 | 3 | 1 | Chargement du compte |  |
| 1 | 3 | 3 | Consultation crédit |  |
| 1 | 4 | 0 | Changement de langue |  |
| 1 | 5 | 5 | Service client à postpaiement |  |
| 1 | 6 | 0 | Consultation du crédit SMS |  |
| 2 | 2 | 2 | Distribution, service à prépaiement | CELTEL, SAHELCOM, TELECEL |
| 3 | 3 | 3 | Accès service après vente | SAHELCOM, TELECEL |
| 5 | 5 | 5 | Service clients | SAHELCOM |
| 8 | 8 | 8 | Service clients | TELECEL |

Contact:

Mr Maman Bachir Brah
Directeur Sectoriel Télécommunications
Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM)
64, rue des Bâtisseurs
B.P. 13 179 
NIAMEY
Niger
Tél:	+227 2073 9008
Fax:	+227 2073 8591
E-mail:	arm@arm-niger.org