#### Rumania (indicativo de país +40)

Comunicación de 23.I.2002:

El Ministry of Communications and Information Technology, Bucharest, anuncia la introducción de un nuevo plan de numeración nacional (NNP – National Numbering Plan) en Rumania a partir del 14 de junio de 2002.

El nuevo plan de numeración afectará a todos los números existentes (telefonía y servicios fijos y móviles).

Introducción

Según el plan de numeración E.164 de Rumania, que entrará en vigor el 14 de junio de 2002, los números tendrán nueve cifras (9) en formato ZABPQMCDU. El número de telecomunicaciones públicas internacionales de Rumania estará formado, en total, por once (11) cifras (incluido el indicativo de país +40).

CC + N(S)N,
	donde CC es el indicativo de país de dos (2) cifras +40
	N(S)N es el número nacional (significativo) formado por nueve (9) cifras, ZABPQMCDU.

¿Por qué introducir cambios en este momento?

El rápido crecimiento del mercado de las telecomunicaciones y la plena liberalización de la telefonía fija (1 de enero de 2003) dará lugar a un notable incremento de la utilización de recursos de número, lo cual ha hecho necesario aumentar la capacidad del plan de numeración.

Calendario previsto para la aplicación del plan

| # Fecha y hora local | Fecha y hora (UTC) |
| --- | --- |
| 14 de junio de 2002 a las 0000 horas | 13 de junio de 2002 a las 2100 horas |

Características generales del nuevo plan

A partir del 14 de junio de 2002, el N(S)N actual de ocho cifras, en formato ABPQMCDU, pasará a ser un N(S)N de nueve cifras en formato ZABPQMCDU.

La nueva cifra Z que se añadirá, será:

| Z = 2 | Para números geográficos existentes utilizados en la RTPC/RDSI (telefonía vocal fija) |
| --- | --- |
| Z = 7 | Para números telefónicos de servicios móviles (celulares) no geográficos |
| Z = 8 Z = 9 | Para números de servicios no móviles no geográficos (por ejemplo, número gratuito, número del servicio con recargo) |

- En esta primera etapa, el NNP seguirá siendo un plan de numeración abierto.

- La cifra inicial (0) se mantiene como prefijo para llamadas nacionales, (0) ZABPQMCDU. La cifra inicial (0) no se marca cuando se trata de llamadas del extranjero.

- (00) – Prefijo de acceso internacional.

- Z = 1 (números cortos).

- 10X(Y) – para uso futuro del operador destinado a la selección de números cortos (acceso indirecto).

- 11X – se asignarán gradualmente números cortos a los servicios de urgencia nacionales (112, 115, 118, etc.).

a)	Números geográficos Z = 2

Los nuevos indicativos nacionales de destino (NDC – National Destination Code) tendrán dos o tres cifras (2A o 2AB), añadiéndose la cifra «2» antes de los NDC existentes de una o dos cifras (A o AB).

En el cuadro siguiente figuran los cambios introducidos en los números geográficos:

Cuadro de conversión para los números de telefonía fija

| Zona geográfica | NDC existente | Nuevo NDC | Números existentes para llamadas internacionales (válidos hasta el 13.VI.2002) | Nuevos números para llamadas internacionales (a partir del 14.VI.2002) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bucharest | A = 1 | ZA = 21 | +40 1 XXX XXXX +40 1 9XX(Y) (números cortos) | +40 21 XXX XXXX +40 21 9XX(Y) |
| Otras | AB = 30 – 69 | ZAB = 230 – 269 | +40 AB XXX XXX +40 AB 9XX(Y) (números cortos) | +40 2AB XXX XXX +40 2AB 9XX(Y) |

Ejemplos concretos

| Válido hasta el 13.VI.2002 | A partir del 14.VI.2002 |
| --- | --- |
| +40 1 400 1032 | +40 21 400 1032 (Bucharest) |
| +40 32 145 515 | +40 232 145 515 (Iasi) |
| +40 56 190 019 | +40 256 190 019 (Timisoara) |
| +40 48 931 | +40 248 931 (Arges, Guías de servicio de información) |

b)	Números de telefonía móvil Z = 7

Todos los números de telefonía móvil existentes de ocho cifras (con la primera cifra A = 9) pasarán a ser números de nueve cifras, cuya primera cifra será Z = 7 y la segunda cifra A, también modificada, designará un operador de telefonía móvil:

| A = 2 | Mobifon S.A. |
| --- | --- |
| A = 4 | Mobil Rom S.A. |
| A = 6 | Cosmorom S.A. |
| A = 8 | Telemobil S.A. |

Cuadro de conversión para los números de telefonía móvil

| Operador | Números existentes para llamadas internacionales (válidos hasta el 13.VI.2002) | Nuevos números para llamadas internacionales (a partir del 14.VI.2002) |
| --- | --- | --- |
| COSMOROM | +40 9 6XX XXXX | +40 76 6XX XXXX |
| MOBIFON (CONNEX) | +40 9 1XX XXXX +40 9 2XX XXXX +40 9 3XX XXXX | +40 72 1XX XXXX +40 72 2XX XXXX +40 72 3XX XXXX |
| MOBIL ROM (DIALOG) | +40 9 0XX XXXX +40 9 4XX XXXX +40 9 5XX XXXX | +40 74 0XX XXXX +40 74 4XX XXXX +40 74 5XX XXXX |
| TELEMOBIL | +40 9 8XX XXXX | +40 78 8XX XXXX |

Ejemplos concretos

| Válido hasta el 13.VI.2002 | A partir del 14.VI.2002 |
| --- | --- |
| +40 96 440 510 | +40 76 644 0510 (Cosmorom) |
| +40 92 215 000 | +40 72 221 5000 (Mobifon) |
| +40 94 440 015 | +40 74 444 0105 (Mobil Rom) |
| +40 98 102 275 | +40 78 810 2275 (Telemobil) |

c)	Números no móviles no geográficos, Z = 8, Z = 9

Durante esta etapa, los números no móviles no geográficos existentes Z = 8 se modificarán tal como se indica en el cuadro siguiente (estos cambios se aplican a los números a los cuales se puede tener acceso desde redes de telecomunicación situadas fuera de Rumania):

| Servicio | Números existentes (válidos hasta el 13.VI.2002) | Nuevos números (a partir del 14.VI.2002) |
| --- | --- | --- |
| Servicio internacional llamada gratuita | +40 800 XXXXX | +40 800 0XX XXX |
| Red inteligente | +40 8BP XXXXX | +40 8BP 0XX XXX |

No se han asignado aún las nuevas series de números no móviles no geográficos Z = 9.

Acceso simultáneo

Del 14 de junio de 2002 al 14 de septiembre de 2002, el plan de numeración existente y el nuevo plan funcionarán en forma simultánea.  Después del 14 de septiembre de 2002, y durante dos meses, las llamadas efectuadas al N(S)N de ocho cifras que serán encaminadas a un anuncio grabado, no se completarán.  Sólo se completarán las llamadas efectuadas al N(S)N de nueve cifras.

Contacto:

Victoria Filip
General Director
MCTI DGRLC
Bd. Libertätii, nr. 14
70060/5 BUCURESTI
Romania
Tel: 	+40 1 400 1575 (a partir del 14.VI.2002: +40 21 400 1575)
Fax: 	+40 1 400 1230 (a partir del 14.VI.2002: +40 21 400 1230)
E-mail:	victoria.filip@mcti .ro / lorica.schiopu@mcti.ro
URL: 	www.mcti.ro

##### Comunicación de 17.IX.2003:

La National Regulatory Authority for Communications (ANRC), Bucharest, anuncia la introducción de una nueva gama de números (Z=3) en el plan de numeración nacional (NNP – National Numbering Plan) en vigor, a partir de la fecha de la presente notificación.

–	Introducción

A partir del 14 de septiembre de 2002, el plan de numeración de Rumania E.164 ha pasado a ser un plan de nueve cifras (9) en el formato ZABPQMCDU. La estructura del número de telecomunicaciones públicas internacional de Rumania tiene en total once (11) cifras (incluido el indicativo de +40).

CC + N(S)N, donde:

CC es el indicativo de país de dos (2) cifras +40
		N(S)N es el número nacional (significativo) formado por nueve (9) cifras, ZABPQMCDU.

–	Características generales del nuevo plan

A raíz de la plena liberalización del mercado nacional de las telecomunicaciones, a partir del 1 de enero de 2003 la National Regulatory Authority for Communications (ANRC), recibió solicitudes para la concesión de números telefónicos de 32 nuevos operadores fijos. Debido a la limitada disponibilidad de los números existentes en la gama Z=2, el ANRC decidió introducir una nueva gama de números (Z=3), que se asignará a los nuevos operadores nacionales de telefonía. Esta nueva gama definirá un recurso de numeración cerrada, que funcionará junto con el actual recurso de numeración abierta (Z=2) hasta el cierre del NNP.

La National Regulatory Authority for Communications (ANRC) adoptó el plan de numeración nacional mediante la Decisión Presidencial N.o 140/2002, publicada en el Boletín Oficial de Rumania, Parte 1, N.o 20, del 15 de enero de 2003. El plan de numeración nacional de Rumania puede consultarse en la página web del ANRC www.anrc.ro

La cifra Z define la siguiente gama de números:

| Z = 1 | 10XY(Z) Códigos de selección de portadora 11X Números nacionales cortos, para diversos servicios (112, 118, etc.) |
| --- | --- |
| Z = 2 | Números geográficos nacionales abiertos para servicios de telefonía proporcionados por redes públicas de comunicaciones electrónicas fijas (RTPC/RDSI) |
| Z = 3 | Números nacionales geográficos/no geográficos cerrados para servicios de telefonía proporcionados por redes públicas de comunicaciones electrónicas fijas (RTPC/RDSI) |
| Z = 7 | Números nacionales no geográficos para servicios de telefonía proporcionados por redes públicas de comunicaciones electrónicas móviles |
| Z = 8 | Números nacionales no geográficos no móviles para diversos servicios (por ejemplo, llamada gratuita, números de acceso universal, números de acceso personal, tarjetas de previo pago, números de encaminamiento al ETNS, acceso de marcación) |
| Z = 9 | Números nacionales no geográficos para servicios con recargo |

- En esta fase, el NNP es a la vez un plan de numeración abierto (para Z=2) y cerrado (para Z=3, 7, 8 y 9).

- El cero (0) inicial sigue siendo el prefijo de las llamadas nacionales, (0) ZABPQMCDU. Para las llamadas efectuadas desde el extranjero, no se marcará el cero (0) inicial.

- (00) – Prefijo de acceso internacional.

Contacto:

Mr Paul Fischer
Head of General Technical Section
National Regulatory Authority for Communications (ANRC)
Bd. Libertätii, nr. 14
RO-050706 BUCURESTI 5
Romania
Tel:	+40 21 307 5427
Fax:	+40 21 307 5405
E-mail:	paul.fischer@anrc.ro
URL:	www.anrc.ro