#### Espagne

Communication du 19.II.1998:

Nouveau plan de numérotage en Espagne

1	Calendrier

Le Ministerio de Fomento, Secretaría General de Comunicaciones, Madrid, annonce que le 3 avril 1998 à 2300 heures UTC entrera en vigueur le nouveau plan de numérotage en Espagne (indicatif de pays: 34)

Il est prévu une période pendant laquelle il sera possible de composer en parallèle les numéros anciens et nouveaux. Cette période se terminera le 5 juin 1998 à 2300 heures UTC.

Après cette date, pour les numéros qui ne seront pas composés conformément au nouveau plan de numérotage, les usagers entendront un message enregistré.

A partir du 18 juillet 1998 les réseaux espagnols admettront seulement les numéros qui seront composés conformément au nouveau plan de numérotage.

2	Numéro national

Le nouveau plan de numérotage est fermé, sans possibilité de numérotation locale abrégée.

Le numéro national a une longueur constante de neuf chiffres significatifs. Sa structure est: NXYABMCDU.

A la date d'entrée en vigueur du nouveau plan de numérotage, l'actuel préfixe national «9» disparaîtra en tant que tel et deviendra une partie du numéro national. Cette façon de procéder favorise la simplicité du passage du plan ancien au nouveau plan.

L'attribution initiale du chiffre N est la suivante:

N = 0	Numérotation courte / Préfixes
	N = 1	Numérotation courte / Préfixes
	N = 2	Libre
	N = 3	Libre
	N = 4	Libre
	N = 5 	Libre
	N = 6	Communications mobiles
	N = 7	Numérotation personnalisée (X = 0)
	N = 8	Numérotation géographique / Réseau intelligent (X = 0)
	N = 9	Numérotation géographique / Réseau intelligent (X = 0)

3	Plan de numérotation

Etant donné qu'il n'existe pas de préfixe national, on utilisera pour tout type d'appel la numérotation nationale complète à neuf chiffres: NXYABMCDU.

Le préfixe international est constitué par les chiffres «00», bien que transitoirement les chiffres «07» seront utilisés.

Les services de numérotation courte auront le format «0XY» et «1XYZ». Les numéros de la série «11X» sont réservés aux services harmonisés dans le cadre européen.

Les codes de sélection d'opérateur ont les formats «105XY» et «107XY», avec la possibilité que soient définies des longueurs allant de quatre à six chiffres. Ces codes se composent en premier lieu et sont suivis, soit du numéro national pour les appels nationaux, soit des chiffres «00» et du numéro international pour les appels destinés à l'extérieur du territoire national.

La procédure de numérotation, pour les appels effectués sans utiliser la possibilité de sélection de l'opérateur, se résume comme suit:

|  | Avant | Après |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Transition | Final |
| Appels locaux | (Y)ABMCDU (*) | (Y)ABMCDU 9XYABMCDU | NXYABMCDU |
| Appels nationaux | 9XYABMCDU | 9XYABMCDU | NXYABMCDU |
| Appels internationaux (entrants) | +34 XYABMCDU (*) | +34 XYABMCDU +34 9XYABMCDU | +34 NXYABMCDU |

«Avant» et «Après» renvoient à la date d'entrée en vigueur du nouveau plan de numérotage. La période de «Transition» est la période pendant laquelle seront permises les numérotations en parallèle. Pendant l'étape «Finale» le chiffre N pourra prendre d'autres valeurs, en plus du «9».

(*) Les numéros de la province espagnole de Zaragoza sont actuellement de neuf chiffres. Par conséquent, pour appeler depuis l'étranger il faut composer le chiffre «9» après l'indicatif de l'Espagne («34»). Cette même particularité pourrait être également attribuée aux clients des nouveaux opérateurs, indépendamment de leur zone d'opération.

4	Numérotation géographique

L'unique modification des numéros géographiques d'abonné consistera à ajouter, au numéro actuel, le préfixe national «9» suivi de l'indicatif national de destination correspondant à la province.

Les numéros composés depuis l'étranger devront donc comprendre le chiffre «9» à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau plan de numérotage.

Un aménagement ultérieur du plan national de numérotage permettra également l'introduction de numéros géographiques d'abonné commençant par le chiffre «8».

5	Numérotation pour les services de communications mobiles

Les services mobiles utilisaient déjà la numérotation à neuf chiffres; il n'y aura donc pas au départ de modifications au plan national, les blocs précédemment attribués avec le format «9XY» étant conservés.

Cependant, les numéros composés depuis l'étranger devront comprendre le chiffre «N = 9» à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau plan de numérotage.

Ultérieurement, à une date restant à déterminer, tous les services mobiles devront abandonner le segment N = 9 pour passer au segment N = 6.

6	Services de numérotation personnalisée

Au plan national il n'y aura pas au départ de modifications en ce qui concerne la procédure de numérotation, le bloc «904» étant maintenu.

Néanmoins, les numéros composés depuis l'étranger devront comprendre le chiffre «N = 9» à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau plan de numérotage.

Ultérieurement, à une date restant à déterminer, les services de numérotation personnalisée devront abandonner le segment N = 9 pour passer au rang NX = 70.

7	Services de réseau intelligent

Le numérotage existant ne sera pas modifié, les blocs «90Y» (Y = 0,...,6) étant maintenus indéfiniment. Le code «900» correspond au service automatique de taxation à l'arrivée.

Les numéros qu'il sera possible de composer depuis l'étranger devront comprendre le chiffre «N = 9» à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau plan de numérotage.

A partir du 1er septembre 1998, le nouveau code «800» sera disponible, en plus du code «900», pour le service automatique national de taxation à l'arrivée.