| Point 1.11 de l'ordre du jour - étudier les contraintes associées aux attributions existantes et envisager des attributions additionnelles à l'échelle mondiale pour le SMS non géostationnaire (non OSG) au-dessous de 1 GHz, compte tenu des résultats des études menées par l'UIT-R en application des Résolutions 214 (Rév.CMR-97) et 219 (CMR-97). UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 77-F |
|  |  |  | 20 mars 2000 |
|  |  |  | Original: anglais |
| ISTANBUL, 8 MAI – 2 JUIN 2000 |  |  |  |
|  |  |  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| Chine (République populaire de) |  |  |  |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE |  |  |  |

NOC	CHN/77/1

335,4-410 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 401-402 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE EXPLOITATION SPATIALE (espace vers Terre) EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique |  |  |
| 402-403 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MÉTÉOROLOGIE PAR SATELLITE (Terre vers espace) Fixe Mobile sauf mobile aéronautique |  |  |
| 403-406 AUXILIAIRES DE LA MÉTÉOROLOGIE Fixe Mobile sauf mobile aéronautique |  |  |

Motifs:	Les études de partage réalisées par l'UIT-R démontrent que le partage des fréquences dans un même canal dans la bande 401-406 MHz entre les systèmes du service mobile par satellite non OSG qui utilisent les techniques de modulation à bande étroite et le service des auxiliaires de la météorologie n'est pas réalisable. Maintenir sans modification les actuelles attributions aux services dans la bande 401-406 MHz peut à la fois protéger le service des auxiliaires de la météorologie et assurer le développement futur du service d'exploration de la Terre par satellite et du service de météorologie par satellite.

NOC	CHN/77/2

410-470 MHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 450-455 FIXE MOBILE S5.209 S5.271 S5.286 S5.286A S5.286B S5.286C S5.286D S5.286E |  |  |
| 455-456 FIXE MOBILE | 455-456 FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.286A S5.286B S5.286C | 455-456 FIXE MOBILE |
| S5.209 S5.271 S5.286A S5.286B S5.286C S5.286E | S5.209 S5.271 | S5.209 S5.271 S5.286A S5.286B S5.286C S5.286E |
| 456-459 FIXE MOBILE S5.271 S5.287 S5.288 |  |  |
| 459-460 FIXE MOBILE | 459-460 FIXE MOBILE MOBILE PAR SATELLITE (Terre vers espace) S5.286A S5.286B S5.286C | 459-460 FIXE MOBILE |
| S5.209 S5.271 S5.286A S5.286B S5.286C S5.286E | S5.209 S5.271 | S5.209 S5.271 S5.286A S5.286B S5.286C S5.286E |
| 460-470 FIXE MOBILE Météorologie par satellite (espace vers Terre) S5.287 S5.288 S5.289 S5.290 |  |  |

Motifs:	Dans bien des pays, la bande 450-470 MHz est utilisée par un grand nombre de services mobiles, de services fixes et de services de météorologie, services qui continuent à se développer. Il faut maintenir les attributions actuelles aux services de façon à protéger les services existants et à assurer leur développement futur.

SUP	CHN/77/3

RÉSOLUTION  219  (CMR-97)

Études à mener pour l'examen d'attributions de fréquences aux systèmes du
service mobile par satellite non géostationnaire dans la bande 405-406 MHz
attribuée au service des auxiliaires de la météorologie et incidence sur les
services bénéficiant d'attributions primaires dans les bandes adjacentes

Motifs:	Les études de partage réalisées par l'UIT-R dans la bande 405-406 MHz entre le service mobile par satellite et le service des auxiliaires de la météorologie démontrent que le partage de la bande 401-406 MHz entre les systèmes du service mobile par satellite non OSG qui utilisent les techniques de modulation à bande étroite et le service des auxiliaires de la météorologie n'est pas réalisable. Une fois que la Résolution 219 sera supprimée, les problèmes tels que les incidences sur les services primaires dans les bandes adjacentes à celles attribuées au service mobile par satellite non OSG disparaîtront. Le progrès technologique aidant, il y aura peut-être une possibilité de partage dans l'avenir. Des études de partage dans d'autres bandes appropriées au-dessous de 1 GHz entre le service mobile par satellite et le service de Terre pourront alors être réalisées conformément à la Résolution 214. Si les systèmes du service mobile par satellite non OSG sont utilisés pour des services de messages courts, des études approfondies devront être faites sur le positionnement commercial et sur la situation des services de Terre correspondants. A cet égard, il faut tirer les enseignements de l'échec du système Iridium. Procéder, sans études ni examens approfondis, à un partage reviendrait non seulement à gaspiller des ressources, mais aussi à causer des brouillages inutiles.

_____________