| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document 220-F |
|  |  |  | 18 mai 2000 |
| ISTANBUL, 8 MAI – 2 JUIN 2000 |  |  |  |
| B.1 |  |  | SÉANCE PLÉNIÈRE |
| PREMIÈRE SÉRIE DE TEXTES SOUMIS PAR LA COMMISSION DE RÉDACTION À LA SÉANCE PLÉNIÈRE |  |  |  |

Les textes ci-après sont soumis à la séance plénière en première lecture:

| Origine | Document | Titre |
| --- | --- | --- |
| COM 4 | 207 | APPENDICE S42 – Séries d'indicatifs |
| COM 5 | 224 | ARTICLE S5 – Tableau d'attribution - 14,25-15,63 GHz – S5.511A – S5.541A |
|  |  | ARTICLE S11 – S11.32A – S11.32A.1 – S11.33 – S11.35 |
|  |  | RÉSOLUTION 121 |
|  |  | RÉSOLUTION 123 |
| COM 4 | 256 | APPENDICE S3 – Section I, § 6 – Section II, § 8 – 11bis – 11ter – Tableau II (+ Notes) |
|  |  | RECOMMANDATION 66 |
|  |  | RECOMMANDATION 507 |
|  |  | RÉSOLUTION 10 |
|  |  | RÉSOLUTION 300 |
|  |  | RÉSOLUTION 644 |

Annexe: 15 pages

appendice S42

Tableau d'attribution des séries internationales d'indicatifs d'appel

| Série d'indicatifs | Attribuée à |
| --- | --- |

ADD

| *4WA-4WZ | Organisation des Nations Unies |
| --- | --- |

ADD

| E4A-E4Z | Autorité palestinienne |
| --- | --- |

MOD

| VRA-VRZ | Chine (République populaire de) - Hong Kong |
| --- | --- |

Article  S5

MOD

14,25-15,63 GHz

| Attribution aux services |  |  |
| --- | --- | --- |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 15,43-15,63 FIXE PAR SATELLITE (Terre vers espace) MOD S5.511A RADIONAVIGATION AÉRONAUTIQUE S5.511C |  |  |

MOD

S5.511A	La bande 15,43-15,63 GHz est, de plus, attribuée au service fixe par satellite (espace vers Terre) à titre primaire. L'utilisation de la bande 15,43-15,63 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre et Terre vers espace) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite et est subordonnée à la coordination au titre du numéro S9.11A. L'utilisation de la bande 15,43-15,63 GHz par le service fixe par satellite (espace vers Terre) est limitée aux liaisons de connexion des systèmes à satellites non géostationnaires du service mobile par satellite pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant le 2 juin 2000. Dans le sens espace vers Terre, l'angle d'élévation minimum de la station terrienne au-dessus du plan horizontal local et le gain en direction de ce plan ainsi que les distances de coordination minimales visant à protéger une station terrienne des brouillages préjudiciables doivent être conformes à la Recommandation UIT-R S.1341. Afin de protéger le service de radioastronomie dans la bande 15,35-15,4 GHz, la puissance surfacique cumulative rayonnée dans la bande 15,35-15,4 GHz par toutes les stations spatiales de n'importe quel système de liaisons de connexion (espace vers Terre) du SMS non OSG fonctionnant dans la bande 15,43-15,63 GHz ne doit pas dépasser (W/m2) dans une largeur de bande de 50 MHz - niveau donné dans la Recommandation UIT-R RA.769-1 - vers n'importe quel site d'observation de radioastronomie pendant plus de 2% du temps.

MOD

S5.541A	Les liaisons de connexion des réseaux non géostationnaires du service mobile par satellite et des réseaux géostationnaires du service fixe par satellite, exploitées dans la bande 29,1-29,5 GHz (Terre vers espace), doivent utiliser une commande de puissance adaptative sur la liaison montante ou d'autres techniques de compensation des évanouissements, de sorte que les stations terriennes émettent au niveau de puissance compatible avec la qualité de fonctionnement voulue tout en réduisant le niveau de brouillage mutuel entre les deux réseaux. Ces techniques s'appliquent aux réseaux pour lesquels les renseignements au titre de la coordination selon l'appendice S4 sont considérés comme ayant été reçus par le Bureau après le 17 mai 1996 jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par une future conférence mondiale des radiocommunications compétente. Les administrations présentant avant cette date des renseignements au titre de l'appendice S4, en vue de la coordination, sont encouragées à utiliser ces techniques, dans la mesure du possible.

Article  S11

MOD

S11.32A	c)	la probabilité de brouillage préjudiciable pouvant être causé à des assignations ou par des assignations inscrites avec une conclusion favorable relativement aux numéros S11.36 et S11.37 ou S11.38, inscrites au titre du numéro S11.41, ou publiées au titre des numéros S9.38 ou S9.58 mais non encore notifiées, selon qu'il convient dans les cas où l'administration notificatrice déclare que la procédure de coordination au titre des numéros S9.7, [S9.7A, S9.7B,] S9.11, S9.12, S9.13 ou S9.14 n'a pas pu être menée à bien (voir également le numéro S9.65);10 ou

MOD
________________

10	S11.32A.1	L'examen d'une telle fiche de notification relativement à toute autre assignation de fréquence pour laquelle une coordination aux termes des numéros S9.7, [S9.7A, S9.7B,] S9.12 ou S9.13, selon le cas, a été publiée aux termes du numéro S9.38 mais n'a pas encore été notifiée, est effectué par le Bureau dans l'ordre de publication et sous le même numéro, sur la base des plus récentes informations disponibles.

MOD

S11.33	d)	la probabilité de brouillage préjudiciable susceptible d'être causé à d'autres assignations inscrites avec une conclusion favorable en application des numéros S11.36 et S11.37 ou S11.38 ou en application du numéro S11.41 selon qu'il convient, dans les cas où l'administration notificatrice déclare que la procédure de coordination ou l'accord préalable au titre des numéros S9.1511, S9.1611, S9.1711, S9.17A ou S9.1811 n'a pu aboutir (voir également le numéro S9.65)12; ou

MOD

S11.35	Dans les cas où le Bureau n'est pas en mesure de procéder à l'examen au titre du numéro S11.32A ou S11.33, le Bureau en informe immédiatement l'administration notificatrice, qui peut alors soumettre à nouveau sa fiche de notification au titre du numéro S11.41, considérant que la conclusion relativement au numéro S11.32A ou S11.33 est défavorable.

SUP

RÉSOLUTION  121  (Rév.CMR-97)

Elaboration en continu de critères de brouillage et de méthodes pour
la coordination dans le service fixe par satellite entre les liaisons de
connexion des réseaux du service mobile par satellite non
géostationnaire et les réseaux du service fixe par satellite
géostationnaire dans les bandes 19,3-19,7 GHz
et 29,1-29,5 GHz

SUP

RÉSOLUTION  123  (CMR-97)

Possibilité de mise en œuvre des liaisons de connexion de réseaux à satellite non géostationnaire du service mobile par satellite dans la bande 15,43-15,63 GHz (espace vers Terre) en tenant compte de la nécessité 
de protéger le service de radioastronomie, le service d'exploration de
la Terre par satellite (passive) et le service de recherche spatiale
(passive) dans la bande 15,35-15,4 GHz

APPENDICE S3

Tableau des niveaux de puissance maximaux tolérés 
des rayonnements non essentiels

(Voir l'article  S3)

NOC

1 à 5

Section I  –  Limites des rayonnements non essentiels applicables aux émetteurs installés 
le 1er janvier 2003 ou avant cette date (valables jusqu'au 1er janvier 2012)

MOD

6	Les radars ne sont pas assujettis aux limites de rayonnements non essentiels énoncées dans la présente section. La puissance des rayonnements non essentiels devrait être la plus faible possible.

NOC

Tableau 1

Section II  –  Limites des rayonnements non essentiels applicables aux émetteurs installés après le 1er janvier 2003 et à tous les émetteurs après le 1er janvier 2012

NOC

7

MOD

8	On trouvera des indications sur les méthodes de mesure des rayonnements non essentiels dans la version la plus récente de la Recommandation UIT-R SM.329. Il convient d'appliquer la méthode de p.i.r.e. indiquée dans cette Recommandation lorsqu'il est impossible de mesurer avec précision la puissance fournie à la ligne d'alimentation de l'antenne (par exemple pour les radars), ou pour des applications particulières, lorsque l'antenne est conçue pour fournir un affaiblissement important aux fréquences des rayonnements non essentiels. En outre, la méthode de p.i.r.e. appellera peut-être des modifications dans certains cas, par exemple dans celui des radars conformateurs de faisceaux.

NOC

9 à 11

ADD

11bis	A mesure que la largeur de bande d'un signal émis devient plus étroite (jusqu'au cas limite d'une porteuse non modulée avec une largeur de bande nécessaire théorique égale à zéro), l'application du terme "largeur de bande nécessaire" utilisé pour déterminer la région où les limites de rayonnements non essentiels s'appliquent aux services spatiaux devient de plus en plus difficile. Dans le cas limite,  250% de largeur de bande nécessaire (chiffre généralement reconnu comme déterminant la région au-delà de laquelle les rayonnements non essentiels sont définis) approche zéro. Les signaux des radiobalises et autres signaux non modulés comme ceux utilisés sur des circuits de liaison montante et de liaison descendante pour la commande et la poursuite de satellites sont des exemples de cas où il est difficile, en pratique, d'appliquer le concept de "largeur de bande nécessaire" pour déterminer où se terminent les émissions hors bande et où commencent les rayonnements non essentiels. En attendant des études complémentaires et la décision finale que prendra une future conférence mondiale des radiocommunications, pour déterminer la portion de spectre où les limites des rayonnements non essentiels s'appliquent aux émetteurs utilisant des amplificateurs pour transmettre essentiellement des signaux non modulés (ou des signaux à très petite largeur de bande), on considère que la largeur de bande de l'amplificateur est la largeur de bande nécessaire.

ADD

11ter	Dans le cas d'un seul satellite fonctionnant avec plus d'un répéteur dans la même zone de service, et si l'on considère les limites des rayonnements non essentiels comme indiqué au § 11 du présent appendice, les rayonnements non essentiels d'un répéteur peuvent tomber sur une fréquence à laquelle émet un deuxième répéteur, associé. Dans ces cas, le niveau des rayonnements non essentiels provenant du premier répéteur est largement dépassé par les émissions fondamentales ou par les émissions hors bande du deuxième répéteur. Par conséquent, les limites du présent appendice ne devraient pas s'appliquer aux rayonnements non essentiels d'un satellite qui tombent soit dans la largeur de bande nécessaire soit dans la partie hors bande d'un autre répéteur sur le même satellite, dans la même zone de service (voir la Figure 1).

Les répéteurs A, B, C et D fonctionnent sur le même satellite dans la même zone de service. Le répéteur A n'est pas tenu de respecter les limites des rayonnements non essentiels dans les gammes de fréquences  et , mais est tenu de les respecter dans les gammes de fréquences  et .

NOC

12

MOD

Tableau  II

Valeurs de l'affaiblissement utilisées pour calculer les niveaux de puissance maximaux tolérés des rayonnements non essentiels à utiliser avec des équipements de radiocommunication

| Catégorie de service conformément à l'article S1 ou type d'équipement 15 | Affaiblissement (dB) inférieur à la puissance fournie à la ligne de transmission de l'antenne |
| --- | --- |
| Tous les services sauf les services cités ci-après: | 43  10 log (P) ou 70 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante |
| Services spatiaux (stations terriennes) 10, 16 | 43  10 log (P) ou 60 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante |
| Services spatiaux (stations spatiales) 10, 17 | 43  10 log (P) ou 60 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante |
| Radiorepérage 14 | 43  10 log (PEP) ou 60 dB, selon la valeur qui est la moins contraignante |
| Radiodiffusion télévisuelle 11 | 46  10 log (P) ou 60 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante sans dépasser le niveau absolu de puissance moyenne de 1 mW pour les stations en ondes métriques ou de 12 mW pour les stations en ondes décimétriques. Il faudra peut-être que l'affaiblissement soit plus élevé selon les cas |
| Radiodiffusion MF | 46  10 log (P) ou 70 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante; le niveau absolu de puissance moyenne de 1 mW ne devrait pas être dépassé |
| Radiodiffusion en ondes hectométriques/décamétriques | 50 dBc; le niveau absolu de puissance moyenne de 50 mW ne devrait pas être dépassé |
| Emissions BLU provenant de stations mobiles 12 | 43 dB au-dessous de PEP |
| Services d'amateur exploités au-dessous de 30 MHz (y compris ceux utilisant la BLU)16 | 43  10 log (PEP) ou 50 dB, selon la valeur qui est la moins contraignante |
| Services exploités au-dessous de 30 MHz, sauf services spatiaux, services de radiorepérage, de radiodiffusion, services utilisant la BLU provenant de stations mobiles et service d'amateur12 | 43  10 log (X) ou 60 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante où X  PEP pour la modulation BLU et X  P pour une autre modulation |
| Equipement de radiocommunication faible puissance 13 | 56  10 log (P) ou 40 dBc, selon la valeur qui est la moins contraignante |
| Emetteurs d'urgence18 | Pas de limite |

NOC

P, PEP et dBc

NOC

10 à 13

MOD

14		L'affaiblissement en dB des rayonnements non essentiels des systèmes de radiorepérage (radars au sens du numéro S1.100) doit être calculé pour des niveaux d'émission rayonnés et non à la ligne d'alimentation de l'antenne. Les méthodes de mesure des niveaux des rayonnements non essentiels des radars devraient s'inspirer de la Recommandation UIT-R M.1177.

NOC

15

ADD

16		Les stations terriennes du service d'amateur par satellite fonctionnant au-dessous de 30 MHz sont dans la catégorie de service "services d'amateur exploités au-dessous de 30 MHz (y compris ceux utilisant la BLU)".

ADD

17		Les stations spatiales du service de recherche spatiale destinées à fonctionner dans l'espace lointain (au sens du numéro S1.177) ne sont pas assujetties à des limites de rayonnements non essentiels.

ADD

18		Radiobalise de localisation des sinistres, émetteurs de localisation d'urgence, radiobalises de localisation personnelle, répéteurs de recherche et de sauvetage, émetteurs d'urgence de navires, de canots de sauvetage, émetteurs d'engins de sauvetage et émetteurs terrestres, aéronautiques ou maritimes d'urgence.

MOD

recommandation 66 (Rév.CMR-2000)

Etudes relatives aux niveaux maximaux tolérés
des rayonnements non désirés

La Conférence mondiale des radiocommunications (Istanbul, 2000),

considérant

a)	que l'appendice S3 du Règlement des radiocommunications spécifie les niveaux maximaux tolérés des rayonnements non essentiels, exprimés en niveau de puissance moyenne de n'importe quelle composante non essentielle fournie par un émetteur à la ligne de transmission de l'antenne;

b)	que l'objectif principal de l'appendice S3 est de spécifier les niveaux maximaux tolérés des rayonnements non essentiels qui, tout en étant réalisables, assurent la protection contre les brouillages préjudiciables;

c)	que des niveaux excessifs de rayonnements non désirés peuvent causer des brouillages préjudiciables;

d)	que, bien que les émissions hors bande puissent elles aussi causer des brouillages préjudiciables, le Règlement des radiocommunications ne prévoit pas de limites générales pour ces émissions;

e)	que, si l'appendice S3 traite en général de la puissance moyenne d'un émetteur et de ses rayonnements non essentiels, il tient également compte de toutes les sortes de rayonnements pour lesquels l'interprétation du terme «puissance moyenne» serait difficile et, par conséquent, la mesure de cette puissance, en particulier dans les cas de la modulation numérique des systèmes à large bande, de la modulation par impulsions et d'émetteurs à bande étroite et à grande puissance;

f)	que les rayonnements non désirés d'émetteurs fonctionnant dans des stations spatiales peuvent causer des brouillages préjudiciables, en particulier, les émissions provenant d'amplificateurs large bande qui ne peuvent être réglés après le lancement;

g)	que les rayonnements non désirés peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services de sécurité, au service de radioastronomie et aux services spatiaux utilisant des détecteurs passifs;

h)	que, pour des raisons techniques ou d'exploitation, il faudra peut-être fixer, pour les émissions hors bande, des limites plus rigoureuses que les limites générales indiquées dans l'appendice S3, afin de protéger certains services comme les services de sécurité et les services passifs dans certaines bandes ou situations;

i)	que la modulation numérique à large bande peut provoquer des émissions non désirées aux fréquences très éloignées de la fréquence porteuse,

notant

a)	que les services de sécurité et les services passifs ont, dans nombre de cas, des attributions de fréquences adjacentes à celles de services utilisant des émetteurs à grande puissance ou proches de celles de ces services;

b)	que certaines administrations ont adopté des limites plus rigoureuses pour les rayonnements non essentiels que celles spécifiées à l'appendice S3;

c)	que, pour le moment, en application du décide 2.3.2 de la Résolution 722 (CMR-97), l'UIT-R a décidé de recommander de ne pas inclure dans le Règlement des radiocommunications des limites générales pour les émissions hors bande,

recommande que l'UIT-R

1	poursuive l'étude des niveaux des rayonnements non essentiels dans toutes les bandes de fréquences, en insistant sur les bandes de fréquences, les services et les techniques de modulation qui ne sont pas actuellement traités dans l'appendice S3;

2	étudie la question des rayonnements non désirés résultant des émetteurs de tous les services et de toutes les méthodes de modulation, et élabore, sur la base de ces études, une (des) Recommandation(s) concernant les niveaux maximaux tolérés des rayonnements non essentiels et des émissions hors bande;

3	établisse des techniques de mesure appropriées pour les rayonnements non désirés, dans les cas où ces techniques n'existent pas actuellement, y compris la détermination de niveaux de référence pour les transmissions à large bande ainsi que l'applicabilité de largeurs de bande de référence pour les mesures;

4	étudie la limite raisonnable des rayonnements non essentiels et des émissions hors bande, en vue de définir une telle limite dans l'article S1 du Règlement des radiocommunications;

5	étudie les bandes de fréquences et les situations dans lesquelles il faudra peut-être, pour des raisons techniques ou d'exploitation, fixer pour les rayonnements non essentiels des limites plus rigoureuses que les limites générales indiquées dans l'appendice S3, afin de protéger les services de sécurité et les services passifs comme le service de radioastronomie, et l'incidence sur tous les services concernés de la mise en œuvre ou non de ces limites;

6	étudie les bandes de fréquences et les situations dans lesquelles il faudra peut-être, pour des raisons techniques ou d'exploitation, fixer des limites aux émissions hors bande afin de protéger les services de sécurité et les services passifs comme le service de radioastronomie, et l'incidence sur tous les services concernés de la mise en œuvre ou non de ces limites;

7	étudie la question de la largeur de bande de référence dans les services spatiaux et l'option consistant à modifier le Tableau II de l'appendice S3 en identifiant séparément les différents services spatiaux;

8	communique à une ou des conférences mondiales des radiocommunications compétentes les résultats de ces études.

SUP

RECOMMANDATION 507

Relative aux rayonnements non essentiels dans
le service de radiodiffusion par satellite

MOD

Résolution  10  (Rév.CMr-2000)

Utilisation de télécommunications hertziennes bidirectionnelles par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

La Conférence mondiale des radiocommunications (Istanbul, 2000),

considérant

a)	que les opérations humanitaires menées dans le monde entier par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - composé du Comité international de la Croix-Rouge, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge - ont une grande importance et sont souvent indispensables;

b)	que, dans ces circonstances, il arrive fréquemment que les moyens normaux de communications soient surchargés, endommagés, complètement interrompus ou indisponibles;

c)	qu'il est nécessaire de faciliter par tous les moyens possibles l'intervention efficace de ces organisations nationales ou internationales;

d)	que des moyens de liaison rapides et autonomes sont essentiels dans les interventions de ces organisations;

e)	que, pour mener leurs opérations humanitaires de façon efficace et sûre, ces organisations dépendent fortement des télécommunications hertziennes bidirectionnelles et, en particulier, d'un réseau de radiocommunication en ondes décamétriques et métriques très étendu,

décide de prier instamment les administrations

1	de tenir compte des besoins de télécommunications hertziennes bidirectionnelles que peut avoir le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en lorsque les moyens normaux de communication sont interrompus ou indisponibles;

2	d'assigner à ces organisations le nombre minimum de fréquences de travail nécessaires conformément au Règlement des radiocommunications;

3	de prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour protéger ces communications contre les brouillages préjudiciables.

MOD

RÉSOLUTION  300  (Rév.CMR-2000)

Utilisation et notification des fréquences appariées réservées aux systèmes de télégraphie à impression directe à bande étroite et de transmission de
données fonctionnant dans les bandes d'ondes décamétriques
attribuées à titre exclusif au service mobile maritime

(Voir l'appendice S17 (partie B, Section II))

La Conférence mondiale des radiocommunications (Istanbul, 2000),

considérant

a)	que certaines parties des bandes d'ondes décamétriques attribuées au service mobile maritime ont été réservées aux systèmes de télégraphie à impression directe à bande étroite et de transmission de données, à la condition qu'ils utilisent exclusivement des fréquences appariées;

b)	que l'appendice S17 (partie B, section II) contient une disposition des voies à utiliser pour les systèmes de télégraphie à impression directe à bande étroite et de transmission de données dans les bandes du service mobile maritime à ondes décamétriques (fréquences appariées);

c)	que la CAMR-74 et la CAMR-Mob-87 ont établi une procédure provisoire d'utilisation et de notification des fréquences appariées pour la télégraphie à impression directe à bande étroite et que l'application de cette procédure par des administrations et par le Bureau des radiocommunications a été satisfaisante;

d)	que la CMR-95 et la CMR-97 ont modifié les procédures pertinentes d'examen des assignations de fréquence dans les bandes non planifiées,

décide

que les fréquences appariées des bandes d'ondes décamétriques réservées aux systèmes de télégraphie à impression directe à bande étroite entre stations côtières et stations de navire seront utilisées par ces stations, notifiées au Bureau et inscrites dans le Fichier de référence international des fréquences conformément aux procédures normalisées de l'article S11 à compter du 3 juin 2000,

charge le Bureau

de revoir les assignations de fréquence visées dans la présente Résolution, qui sont actuellement inscrites dans le Fichier de référence, et de modifier les conclusions qui s'y rapportent afin de tenir compte des procédures normalisées d'examen et d'inscription énoncées dans l'article S11.

MOD

RÉSOLUTION  644  (Rév.CMR-2000)

Moyens de télécommunication pour l'atténuation des effets 
des catastrophes et les opérations de secours

La Conférence mondiale des radiocommunications (Istanbul, 2000),

considérant

a)	que l'UIT a reconnu expressément, dans l'esprit des articles 40 et 46 de sa Constitution, l'importance de l'utilisation internationale des radiocommunications en cas de catastrophe naturelle, d'épidémie, de famine et de situations d'urgence analogue;

b)	que la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Minneapolis, 1998), lorsqu'elle a fait sienne la Résolution 19 de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (La Valette, 1998), a adopté la Résolution 36 (Rév.Minneapolis, 1998) sur les télécommunications au service de l'aide humanitaire;

c)	que les administrations ont été invitées instamment à prendre toutes les mesures pratiquement possibles pour faciliter la mise à disposition rapide et l'utilisation efficace de moyens de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en réduisant et, si possible, en supprimant les obstacles réglementaires et en renforçant la coopération transfrontière entre les Etats,

reconnaissant

a)	le potentiel des techniques modernes de télécommunication comme outil essentiel pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours ainsi que le rôle vital des télécommunications pour la sécurité des secouristes sur le terrain;

b)	les besoins particuliers des pays en développement et notamment des populations des zones isolées,

notant

que la Conférence intergouvernementale sur les télécommunications d'urgence (ICET-98), qui s'est tenue du 16 au 18 juin 1998 à Tampere (Finlande), a adopté la Convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe (Convention de Tampere),

décide

d'inviter le Secteur des radiocommunications de l'UIT à continuer d'étudier d'urgence les aspects des radiocommunications liés à l'atténuation des effets des catastrophes et aux opérations de secours, tels que les moyens décentralisés de communication, qui sont appropriés et généralement disponibles, notamment les installations de radioamateurs et les terminaux mobiles et portables de télécommunication par satellite,

prie le Directeur du Bureau des radiocommunications

de soutenir les administrations dans leur travail en vue de la mise en œuvre de la Résolution 36 (Rév.Minneapolis, 1998) et de la Convention de Tampere.

Conformément à la Résolution 99 (Minneapolis, 1998) de la Conférence de plénipotentiaires.