| Conformément au point a) de son mandat (Document DT/54), le Sous-Groupe de travail 5B-3 a terminé ses travaux concernant la réalisation d'un inventaire technique des Recommandations de l'UIT-R et des dispositions réglementaires relatives au partage de la bande 1 518-1 525 MHz entre le service mobile par satellite (espace vers Terre) et les autres services identifiés dans l'article S5. UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CMR-2000 | CONFÉRENCE MONDIALE DES RADIOCOMMUNICATIONS | Document DT/92-F |
|  |  |  | 22 mai 2000 |
|  |  |  | Original: anglais |
| ISTANBUL, 8 MAI – 2 JUIN 2000 |  |  |  |
|  |  |  | GROUPE DE TRAVAIL 5B |
| Note du Président du Sous-Groupe de travail 5B-3 au Président du Groupe de travail 5B |  |  |  |

Conformément au point b) de son mandat contenu dans le Document DT/54, le Sous-Groupe de travail 5B-3 a achevé ses travaux qui consistaient à vérifier l'existence d'une base technique de partage.

Les résultats de ces travaux sont présentés dans l'annexe 1 du présent rapport.

En résumé, il est ressorti que le partage de la bande 1 518-1 525 MHz est possible pour tous les services à l'exception du service aéronautique mobile (télémesure) pour lequel deux opinions divergentes sont résumées en annexe 1.

Le Sous-Groupe de travail 5B-3 poursuit ces travaux dont il est chargé au titre des points c) et d) de son mandat (Document DT/54).

|  | K. MOODY |
| --- | --- |
|  | Présidente du Groupe de rédaction 5B-3A, Casier 598 |

Liaison descendante du SMS dans la bande 1 518-1 525 MHz; résumé des Recommandations de l'UIT-R pertinentes

#### Objectif

Identifier les études techniques de l'UIT-R sur les possibilités de partage de la bande 1 518-1 525 MHz entre la liaison descendante du SMS et d'autres services identifiés dans l'article S5.

Vérifier l'existence d'une base technique de partage.

Définition de base technique de partage

La base technique doit permettre de fournir des directives quantitatives relatives à la faisabilité du partage, à la coordination et à la protection des services pertinents.

La méthode de calcul des éléments ci-dessous se fonde sur:

a)	les cadres approuvés et contenus dans les Recommandations de l'UIT-R;
b)	les paramètres techniques des services pertinents.

| Région | Services (renvois) | Recommandations pertinentes | Base technique | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOBILE AÉRONAUTIQUE S5.342 | Appendice S5 M.1459 | Opinion N° 1 Aucun complément d'étude n'est requis pour ce qui est du partage entre le SMS et ces services. | Opinion N° 1: Les critères donnés dans la Recommandation UIT-R M.1459 pourrait être utilisés comme base technique de coordination entre une administration exploitant des systèmes de télémesure du service mobile aéronautique et une autre proposant d'exploiter un système du service mobile par satellite OSG. Au cours de la coordination, des systèmes particuliers sont étudiés et les administrations concernées parviennent à s'entendre sur des paramètres et sur la protection de leurs systèmes respectifs. Toutefois, la liaison descendante de satellite proposée pour la bande 1 518-1 525 MHz risque d'avoir une incidence simultanément sur plus d'une Région et de nombreuses administrations. Il apparaît clairement par conséquent que des études générales de faisabilité du partage entre les systèmes de télémesure de service mobile aéronautique (exploités à l'échelle mondiale par divers grands pays) et le service mobile par satellite doivent être menées à bien dans le cadre de l'UIT-R avant que l'on puisse parvenir à une conclusion au sujet de la base technique en vue d'une attribution pour la liaison descendante en question. |

| Région | Services (renvois) | Recommandations pertinentes | Base technique | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Opinion N° 2 Le partage entre le SMS et le service mobile aéronautique est possible à condition que les Recommandations de l'UIT-R et les procédures de coordination pertinentes soient appliquées avec succès. | Opinion N° 2: Les critères de protection spécifiés dans la Recommandation UIT-R M.1459 permettent de conclure que les systèmes du service mobile par satellite (espace vers Terre) et les systèmes de télémesure aéronautiques ne peuvent pas fonctionner sur la même fréquence ni assurer la même zone de couverture. Toutefois, il ressort aussi de la Recommandation en question que l'exploitation sur une même fréquence au-dessus de zones suffisamment isolées serait possible avec des satellites ultramodernes, étant donné que la limite de puissance surfacique au-dessus d'une partie quelconque donnée de la Terre peut être maintenue dans les limites voulues. Il est déjà possible aujourd'hui d'attribuer une sous-bande identifiée à tout faisceau ponctuel d'un satellite présentant plusieurs centaines de faisceaux étroits de ce type. Par conséquent, l'utilisation de ces fréquences afin de fournir des services mobiles par satellite à des zones suffisamment éloignées de sites de réception des systèmes de télémesure aéronautiques est considérée comme parfaitement possible. On estime que la Recommandation UIT-R M.1459 fournit des directives suffisantes pour permettre d'étendre les attributions du service mobile par satellite aux Régions 1 et 3. Aux fins de protéger les systèmes de télémesure aéronautiques des administrations situées dans les Régions 1 et 3, le renvoi S5.348 pourrait être modifié de façon à comporter une référence au renvoi S5.342 ainsi qu'au renvoi S5.343. Il est ainsi possible d'effectuer une attribution au SMS à l'échelle mondiale tout en garantissant la protection des récepteurs des systèmes de télémesure aéronautiques dans le monde entier. |

| Région | Services (renvois) | Recommandations pertinentes | Base technique | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,3 | FIXE S5.343 S5.344 | Appendice S5 F.758-1 F.755-2 F.759 F.1094-1 F.1107 F.1108 F.699 (Rév.5) F.1245 F.1246 M.1141 M.1142 M.1471 M.1143 | Le partage entre le SMS et le service fixe est possible si les Recommandations de l’UIT-R et les procédures de coordination pertinentes sont appliquées avec succès. Une disposition réglementaire permettant aux administrations d’engager la coordination à d’autres niveaux de puissance surfacique appropriés dans ces bandes devrait être établie par le biais d’une résolution | La Recommandation UIT-R M.1141-1 donne des seuils de coordination pour les stations du service fixe par rapport au SMS non OSG. La Recommandation UIT-R M.1142-1 donne des seuils de coordination pour les stations du service fixe par rapport au SMS OSG. La Recommandation UIT-R F.755-2 donne des exemples détaillés de caractéristiques techniques pour des systèmes point à multipoint du service fixe. Dans la Recommandation UIT-R F.758-1, on envisage l’élaboration de critères de partage entre le service fixe et d’autres services. Article S9 et appendice S5 La méthode de coordination entre les émissions du service mobile par satellite (espace vers Terre) et les services fixes de Terre existe depuis longtemps dans le Règlement des radiocommunications et plusieurs Recommandations de l’UIT-R portent sur cette question. Cette méthode est fondée sur des seuils de coordination établis en vue de la protection des systèmes du service fixe. Ces seuils ont été incorporés dans le Règlement des radiocommunications (appendice S5). Si le seuil de coordination est dépassé, une coordination est effectuée conformément aux dispositions pertinentes de l’article S9. Toutefois, une disposition réglementaire permettant aux administrations d’engager la coordination à d’autres niveaux de puissance surfacique appropriés dans ces bandes devrait être établie par le biais d’une résolution. |
| 1 | MOBILE sauf mobile aéronautique S5.341 | Appendice S5 M.1388 M.1141 M.1142 | Le partage entre le SMS et le service fixe est possible si les procédures de coordination pertinentes sont appliquées avec succès. | La Recommandation UIT-R M.1388 spécifie un seuil de coordination en vue de la protection des services mobiles dans la bande 1 452-1 492 MHz. Le même niveau est incorporé dans le renvoi S5.348A, qui se rapporte à la bande 1 492-1 525 MHz en vue de la protection du service mobile au Japon, et il est aussi mentionné dans l’appendice S5. Ce seuil de coordination, qui est fondé sur les paramètres de sensibilité du système du service mobile au Japon, serait autant applicable à une attribution au SMS dans les Régions 1 et 3 qu'à l’attribution existante au service mobile par satellite dans la Région 2. En ce qui concerne les brouillages causés par les services de Terre aux terminaux des stations terriennes mobiles, les administrations pourraient choisir de limiter au service mobile terrestre par satellite l’utilisation de ces attributions au service mobile par satellite, afin d’assurer une protection réglementaire au service mobile par satellite. |

| Région | Services (renvois) | Recommandations pertinentes | Base technique | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | MOBILE aéronautique S5.343 | Appendice S5 M.1459 | Opinion N° 1 Des études complémentaires sont nécessaires en ce qui concerne le partage entre le SMS et ces services. | Opinion N° 1: La Recommandation UIT-R M.1459 donne des critères qui pourraient être utilisés comme base technique dans le cadre d’une coordination entre une administration exploitant un système de télémesure du service mobile aéronautique et une autre proposant d'exploiter un système mobile à satellites géostationnaires. Pendant la coordination, des systèmes spécifiques sont étudiés et les administrations concernées se mettent d’accord sur les paramètres et la protection des différents systèmes. Toutefois, la liaison descendante proposée pour la bande 1 518-1 525 MHz est susceptible d’avoir une incidence sur plusieurs Régions et de nombreuses administrations simultanément. On est fermement convaincu que l’UIT-R doit achever les études générales de faisabilité du partage entre les systèmes de télémesure du service mobile aéronautique (exploités à l’échelle mondiale par un certain nombre de pays étendus) et le service mobile par satellite avant de pouvoir parvenir à une conclusion quant à la base technique d’une attribution pour une telle liaison descendante. |
|  |  |  | Opinion N° 2 Le partage entre le SMS et le service mobile aéronautique est possible si les Recommandations de l’UIT-R et les procédures de coordination pertinentes sont appliquées avec succès. | Opinion N° 2: Les critères de protection donnés dans la Recommandation UIT-R M.1459 permettent de conclure que les systèmes du service mobile par satellite (espace vers Terre) et les systèmes de télémesure aéronautiques ne peuvent pas fonctionner sur la même fréquence ni assurer la même couverture. Toutefois, il ressort également de la Recommandation précitée que l'exploitation sur la même fréquence au-dessus de zones suffisamment isolées serait possible avec des satellites ultramodernes, étant donné que la puissance surfacique au-dessus de toute partie donnée de la Terre peut être maintenue au niveau désiré dans les limites voulues. Il est déjà possible d'attribuer une sous-bande identifiée à tout faisceau ponctuel d'un satellite présentant plusieurs centaines de faisceaux étroits de ce type. Par conséquent, l'utilisation de ces fréquences pour fournir des services mobiles par satellite à des zones suffisamment éloignées des sites de réception des systèmes de télémesure aéronautiques est considérée comme étant tout à fait possible. On estime que les directives données dans la Recommandation UIT-R M.1459 sont suffisantes pour pouvoir étendre ces attributions du service mobile par satellite aux Régions 1 et 3. Aux fins de protéger les systèmes de télémesure aéronautiques des administrations situées dans les Régions 1 et 3, le renvoi S5.348 pourrait être modifié de façon à faire référence au renvoi S5.342 ainsi qu'au renvoi S5.343. Il est ainsi possible d'effectuer une attribution au SMS à l'échelle mondiale tout en assurant la protection des récepteurs des systèmes de télémesure aéronautique dans le monde entier. |

| Région | Services (renvois) | Recommandations pertinentes | Base technique | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,3 | MOBILE S5.344 S5.348A | Appendice S5 M.1388 | Le partage entre le SMS et le service mobile est possible à condition que les procédures de coordination pertinentes soient appliquées avec succès. Le niveau de puissance surfacique spécifié dans le renvoi S5.384A devrait être diminué de plusieurs dB provisoirement. Un complément d'étude est nécessaire. | Un seuil de coordination en vue de la protection des services mobiles dans la bande 1 452-1 492 MHz est spécifié dans la Recommandation UIT-R M.1388. La même valeur figure dans le renvoi S5.348A, lequel concerne la bande 1 492-1 525 MHz et traite de la protection des systèmes du service mobile sur le territoire du Japon. Il est également fait référence à cette valeur dans l'appendice S5. Cette valeur est calculée comme étant une valeur de puissance surfacique pour une seule source de brouillage provenant de la Région 2. Ce seuil de coordination pour une seule source de brouillage, qui est fondé sur les paramètres de sensibilité du système du service mobile au Japon, pourrait aussi bien s'appliquer à une attribution du SMS dans les Régions 1 et 3 qu'à l'attribution existante au service mobile par satellite dans la Région 2. En ce qui concerne les brouillages causés par les services de Terre aux terminaux des stations terriennes mobiles, les administrations pourraient choisir de limiter au service mobile terrestre par satellite, l'utilisation des attributions faites au service mobile par satellite et ce afin d'assurer une protection réglementaire du service mobile par satellite. |
| 2, JPN | MOBILE PAR SATELLITE (espace vers Terre) S5.348 S5.348A | Appendice S5 M.1183 M.1086 M.1089 M.1091 M.1038 M.1186 M.1184 |  |  |
| 1,2,3 | EXTRATERRESTRE S5.341 | Appendice S5 |  |  |

Renvois

S5.341	Dans les bandes 1 400-1 727 MHz, 101-120 GHz et 197-220 GHz, certains pays procèdent à des recherches passives dans le cadre d'un programme de recherche des émissions intentionnelles d'origine extraterrestre.

S5.342	Attribution additionnelle:  en Bélarus, en Fédération de Russie et en Ukraine la bande 1 429-1 535 MHz est, de plus, attribuée à titre primaire au service mobile aéronautique, exclusivement à des fins de télémesure aéronautique sur le territoire national. A compter du 1er avril 2007, l'utilisation de la bande 1 452-1 492 MHz sera subordonnée à un accord entre les administrations concernées.

S5.343	En Région 2, l'utilisation de la bande 1 435-1 535 MHz par le service mobile aéronautique pour la télémesure bénéficie de la priorité par rapport aux autres utilisations par le service mobile.

S5.344	Attribution de remplacement:  aux Etats-Unis, la bande 1 452-1 525 MHz est attribuée à titre primaire aux services fixe et mobile (voir également le numéro S5.343).

S5.348	L'utilisation de la bande 1 492-1 525 MHz par le service mobile par satellite est subordonnée à la coordination au titre du numéro S9.11A. Toutefois, aucun seuil de coordination défini dans l'article S21 pour les stations spatiales du service mobile par satellite vis-à-vis des services de Terre ne s'applique à la situation mentionnée au numéro S5.343. S'agissant de la situation dont il est question dans le numéro S5.343, la nécessité d'assurer une coordination dans la bande 1 492-1 525 MHz sera déterminée par le recouvrement de la bande.

S5.348A	Dans la bande 1 492-1 525 MHz, le seuil de coordination exprimé en termes de niveaux de puissance surfacique à la surface de la Terre en application du numéro S9.11A pour les stations spatiales du service mobile par satellite (espace vers Terre), vis-à-vis du service mobile terrestre utilisé pour les radiocommunications mobiles spécialisées ou en association avec les réseaux de télécommunication publics commutés (RTPC) exploités sur le territoire du Japon, doit être de 
–150 dB(W/m2) dans une bande quelconque large de 4 kHz pour tous les angles d'incidence en remplacement des valeurs indiquées dans le Tableau S5-2 de l'appendice S5. Le seuil de puissance surfacique défini ci-dessus s'appliquera jusqu'à ce qu'il soit modifié par une conférence mondiale des radiocommunications compétente.

______________