| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Bureau des radiocommunications (No. de Fax direct +41 22 730 57 85) |  |
| --- | --- |

Corrigendum 1 à la
	Circulaire administrative	16 juin 1997

CACE/102

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT et aux Membres
du Secteur des radiocommunications participant aux travaux des Commissions d’études

des radiocommunications et à la Commission spéciale chargée d’examiner
les questions réglementaires et de procédure

Objet:	Approbation de 9 projets de nouvelles Recommandations et 4 projets de révision de Recommandations de l'UIT-R

Service fixe

(Commission d'études 9 des radiocommunications)

Veuillez remplacer l’Annexe 2 de la CACE/102 (datée du 10 juin 1997) par l’Annexe suivante.

Robert W. Jones

Directeur du Bureau des radiocommunications

Annexe: 1

Distribution:

-	Administrations des Etats Membres et les Membres du Secteur des radiocommunications

-	Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications et de la Commission spéciale chargée d’examiner les questions réglementaires et de procédure

-	Président et Vice-Présidents de la Réunion préparatoire à la Conférence

-	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications

-	Secrétaire général de l'UIT, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications, Directeur du Bureau de développement des télécommunications

ANNEXE 2

ANNEXE 3

(Recommandation UIT-R F.1249)

Affaiblissement de propagation dû aux gaz de l'atmosphère,
notamment à la vapeur d'eau, dans la bande des 26 GHz

On observe régulièrement un phénomène d'affaiblissement sur trajet oblique résultant de l'absorption dû aux gaz de l'atmosphère, notamment à la vapeur d'eau, qui se répercute sur la valeur acceptable de densité spectrale de p.i.r.e. des émissions individuelles du service fixe en direction des positions orbitales des SRD spécifiées dans la [Recommandation UIT-R SA.Doc.7/97]. Cet affaiblissement sur trajet oblique est fonction du lieu géographique, du mois, de la densité de surface de vapeur d'eau, de la hauteur de l'antenne d'émission par rapport au niveau de la mer et de l'angle d'élévation du trajet oblique. La procédure de calcul de cet affaiblissement sur trajet oblique est la procédure ligne par ligne exposée dans l'Annexe 1 à la Recommandation UIT-R P.676.

Dans les calculs détaillés de cet affaiblissement dû à l'atmosphère, on pourra utiliser les données locales de teneur moyenne en vapeur d'eau pendant le mois le plus sec, et d'autres paramètres météorologiques, ainsi que les modèles atmosphériques de la Recommandation UIT-R P.835. Lorsque de telles informations ne sont pas disponibles, les données suivantes pourront servir, à titre préliminaire, de procédure simplifiée de détermination de l'affaiblissement dû à l'atmosphère à utiliser dans le cadre du recommande 3.3.

Aux fins de cette détermination simplifiée, on considère un émetteur du service fixe situé dans l'une des trois régions climatiques suivantes, définies par la seule latitude de la station:

–	climat de basse latitude (pas plus de 22,5° par rapport à l'équateur);

–	climat de moyenne latitude, pour des latitudes supérieures à 22,5° mais inférieures à 45° par rapport à l'équateur;

–	climat de haute latitude, pour des latitudes d'au moins 45° par rapport à l'équateur.

Le Tableau 6 indique les paramètres climatologiques correspondant à chacune de ces trois zones. Il convient de noter que la densité de vapeur d'eau au niveau de la mer pour le climat de basse latitude est inférieure à la valeur prescrite dans la Recommandation UIT-R P.835 correspondant à la saison sèche. Les valeurs d'affaiblissement déterminées pour ces climats ont été spécifiées en fonction de l'angle d'élévation du trajet de transmission effectif entre l'émetteur du service fixe et la position orbitale de la station spatiale géostationnaire (voir les Fig. 4, 5 et 6). Les formules numériques suivantes qui ont été calculées pour un affaiblissement atmosphérique à 27,5 GHz sont proches des valeurs théoriques. Les résultats sont indiqués ci-après:

AL(h, q)	=	22,59 / [1 + 0,3011 h + 0,2560 h2
+ q (0,9085 + 0,4630 h + 0,1345 h2) + 0,04969 q2]	(12)

AM (h, q)	=	11,92 / [1 + 0,2591 h + 0,1474 h2 + q (0,7772 + 0,4841 h) 
	+ 0,04607 q2]		(13)

AH (h, q)	=	8,77 / [1 + 0,2169 h + 0,1068 h2 + q (0,8264 + 0,3028 h) ]	(14)

où:

AL (h, q), AM (h, q) et AH (h, q) :	valeurs totales de l'absorption due à l'affaiblissement 		atmosphérique (dB) pour les zones de climat de basse 		altitude, de moyenne altitude et de haute altitude, 			respectivement

h et q :		altitude de l'antenne d'émission par rapport au niveau 		de la mer (km) et l'angle d'élévation (degrés), 			respectivement.

La méthode indiquée dans l'Annexe 1 à la Recommandation UIT-R P.676 a été utilisée pour l'intégration. On a utilisé les profils de hauteur de la température, de la pression et de la densité de vapeur d'eau définis dans la Recommandation UIT-R P.835 pour calculer l'affaiblissement. L'approximation est faite pour 0 £ h £ 3 km et 0°£ q £ 10°.

De plus, les formules (12), (13) et (14) fournissent des approximations raisonnables pour q > 10°.

L'angle d'élévation effectif peut être déterminé à partir de l'angle d'élévation calculé pour des conditions de propagation en espace libre, à l'aide de la méthode décrite dans la [Recommandation UIT-R F.Doc.9/88]. Pour des angles d'élévation effectifs inférieurs à 0°, on utilisera la valeur d'affaiblissement correspondant à 0°.

TABLEAU 6

Paramètres exprimés par rapport au niveau de la mer
pour les trois régions climatiques

| Région climatique | Température (K) | Pression atmosphérique (hPa) | Densité de vapeur d'eau (g/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Basse latitude | 300,4 | 1 012,0 | 10,0 |
| Moyenne latitude | 272,7 | 1 018,9 | 3,5 |
| Haute latitude | 257,4 | 1 010,8 | 1,23 |

FIGURE  4..[1249-04]  =  xx cm

FIGURE  5..[1249-05]  =  xx cm

_________________