UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Bureau des radiocommunications (N° de Fax direct +41 22 730 57 85)

| Lettre circulaire CR/125 | Genève, le 30 juillet 1999 |
| --- | --- |

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT

Objet:		Fiches de notification et formats pour la notification sur support électronique des assignations de fréquence au service de radiodiffusion sonore en ondes kilométriques/hectométriques

Référence:		Lettre circulaire BR CR/36 du 12 avril 1995

Monsieur le Directeur général,

1	La présente Lettre circulaire traite des aspects spécifiques du système TerRaSys concernant la radiodiffusion sonore en ondes kilométriques/hectométriques dans les Régions 1 et 3 et la radiodiffusion sonore en ondes hectométriques dans la Région 2. La description de la structure est indiquée dans l'Annexe 1, les fiches de notification sont reproduites dans l'Annexe 2 et le format correspondant pour la notification sur support électronique figure dans l'Annexe 3. Enfin, on trouvera dans l'Annexe 4 une description des données ainsi que des explications supplémentaires.

2	Les nouvelles fiches ou nouveaux formats pour la notification sur support électronique doivent être utilisés à partir du 1er octobre 1999. Le Bureau est au regret d'informer les administrations qu'il ne sera pas en mesure d'accepter les anciennes fiches de notification (APS4/A2, APS4/A7, GE75 et RJ81) ni l'ancien format électronique décrit dans la Lettre circulaire CR/26 du 9 septembre 1994 après le 1er octobre 1999. Cette situation est due à des difficultés imprévues, comme cela a déjà été expliqué dans la Lettre circulaire CR/118. Toutefois, les fiches de notification sur papier ressemblent le plus possible à celles qui ont déjà été utilisées pour les différents Accords régionaux, à l'exception de légères modifications qui sont décrites dans l'Annexe 4. Par conséquent, le Bureau estime que votre administration ne devrait pas rencontrer de difficultés majeures.

3	Le Bureau se tient à votre disposition pour toute information ou toute aide supplémentaire dont votre administration pourrait avoir besoin sur cette question.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Robert W. Jones
					Directeur du Bureau des radiocommunications

Annexes: 4

Distribution:

–	Administrations des Etats Membres de l'UIT
–	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications

ANNEXE 1

(de la Lettre circulaire CR/125)

Description générale de la structure des fiches de notification pour 
la radiodiffusion en ondes kilométriques/hectométriques

La structure de la fiche concernant la radiodiffusion en ondes kilométriques/hectométriques est plus compliquée que celle qui s'appliquait à la radiodiffusion en ondes métriques/décimétriques (décrite dans la Lettre circulaire CR/120). Les fiches de notification pour la radiodiffusion en ondes kilométriques/hectométriques disposent de sections distinctes pour les paramètres correspondant au fonctionnement pendant le jour et pour les paramètres correspondant au fonctionnement pendant la nuit, alors que les paramètres applicables à la radiodiffusion en ondes métriques/décimétriques sont les mêmes pour toute la période de 24 heures.

Dans le contexte de la radiodiffusion en ondes kilométriques/hectométriques, le "jour" désigne la période qui s'étend du lever du soleil (heures locales) jusqu'au coucher du soleil (heures locales) et la "nuit", la période qui s'étend du coucher du soleil (heures locales) jusqu'au lever du soleil (heures locales).

La fiche de notification concernant la radiodiffusion en ondes kilométriques/hectométriques est organisée comme suit:

Il se peut naturellement qu'une assignation ne comporte que des paramètres correspondant au fonctionnement de jour parce qu'elle ne fonctionne pas pendant la nuit. A l'inverse, bien que ce phénomène soit extrêmement rare, il est possible qu'une assignation comporte uniquement des paramètres correspondant au fonctionnement de nuit parce qu'elle ne fonctionne pas pendant le jour.

ANNEXE 2 
(de la Lettre circulaire CR/125)
Fiches de notification sur support papier concernant la radiodiffusion en ondes kilométriques/hectométriques

ANNEXE 3

(de la Lettre circulaire CR/125)

Structure des fichiers à utiliser pour les fiches de notification sur support électronique concernant la radiodiffusion en ondes kilométriques/hectométriques

# I	Structure générale

Tout comme dans le cas de la structure des fichiers à utiliser pour les fiches de notification sur support électronique concernant la radiodiffusion en ondes métriques/décimétriques (voir la Lettre circulaire CR/120), les fichiers à utiliser pour les fiches de notification concernant la radiodiffusion en ondes kilométriques/hectométriques sont des fichiers de type séquentiel, basés sur des enregistrements; leur présentation est conforme à la présentation générale d'un fichier SGML (standard generalized markup language, langage normalisé de balisage généralisé), qui utilise un système d'étiquetage. Toutefois, pour simplifier la conception des fiches de notification sur support électronique du système TerRaSys, le format prévu pour ces fichiers n'utilise ni les définitions de type de document SGML, ni le système d'étiquetage de chacun des éléments de données.

Un fichier est composé d'au moins trois sections. La première est la section HEAD. La dernière est la section TAIL. Entre les deux, figurent autant de sections - appelées NOTICE - qu'il y a de fiches de notification. Chaque section contient une ou plusieurs clés, une valeur (spécifiée sous la forme d'une chaîne de texte) étant associée à chaque clé. Chaque section peut être subdivisée en sous-sections; à l'heure actuelle, seule la section NOTICE peut l'être.

Cette structure étant la même que pour les fiches de notification sur support électronique concernant la radiodiffusion en ondes métriques/décimétriques (voir la description donnée dans la Lettre circulaire CR/120), les sections NOTICE applicables aux fiches de notification sur support électronique pour la radiodiffusion en ondes métriques/décimétriques peuvent être combinées avec les sections NOTICE applicables aux fiches de notification pour la radiodiffusion en ondes kilométriques/hectométriques décrites dans la présente Lettre circulaire.

Dans chaque section, le début est défini par une étiquette de début et la fin par une étiquette de fin. L'étiquette de début a le format <nom_de_section> et l'étiquette de fin le format </nom_de_section>, comme dans le langage SGML.

Comme nous l'avons mentionné, une section peut éventuellement être subdivisée en sous-sections. Les sous-sections sont également définies à l'aide d'étiquettes de début et d'étiquettes de fin, avec les formats <nom_de_sous-section> et </nom_de_sous-section>.

Ce concept est récurrent, de sorte que des sous-sous-sections, etc., sont possibles.

Les clés d'une section ou d'une sous-section sont spécifiées entre l'étiquette de début et l'étiquette de fin. Les étiquettes de début et les étiquettes de fin sont obligatoires.

Les sous-sections sont regroupées à la fin de la section. Les sous-sous-sections sont regroupées à la fin d'une sous-section, etc.

Chaque valeur d'une section ou d'une sous-section est précédée d'une clé, comme dans l'exemple ci-dessous:

t_action = ADD

Chaque clé d'une section ou d'une sous-section est unique, à l'exception de clés spécifiques (dans le cas des fiches de notification T03 et T04, la clé de la section <NOTICE> est t_remarks et la clé de la sous-section <COORDINATION> est t_adm).

Le schéma général - pour un fichier unique comportant plusieurs fiches - est:

<HEAD>

clé1=chaîne

clé2=chaîne

.....

</HEAD>

<NOTICE>

clé1=chaîne

clé2=chaîne

.....

</NOTICE>

<NOTICE>

clé1=chaîne

clé2=chaîne

.....

</NOTICE>

<NOTICE>

clé1=chaîne

clé2=chaîne

.....

</NOTICE>

.....

<TAIL>

clé1=chaîne

</TAIL>

Les lignes des fichiers sont de longueur variable. Chaque ligne d'un fichier se termine par CR/LF (retour chariot/changement de ligne) ou CR (retour chariot) ou LF (changement de ligne).

Le jeu de caractères codés ISO 8859-1 (alphabet latin Nº 1) doit être utilisé dans tout le fichier. Seuls les caractères imprimables peuvent être utilisés. Parmi les caractères non imprimables, seuls le retour chariot et le changement de ligne sont autorisés.

La section HEAD doit être la première du fichier et la section TAIL la dernière. Les sections NOTICE peuvent figurer dans un ordre quelconque entre les sections HEAD et TAIL. Le nom de section peut être en majuscules, minuscules ou en majuscules et minuscules. Aucun espace (par exemple, des blancs) ne doit figurer avant ou dans une étiquette de début ou une étiquette de fin.

L'ordre des clés d'une section ou d'une sous-section n'a pas d'importance; à l'intérieur de la section ou de la sous-section, les clés sont repérées par un nom et non par une position. Le nom de la clé peut être en majuscules, minuscules ou en majuscules et minuscules. Aucun espace (par exemple, des blancs) ne doit figurer avant ou dans un nom de clé.

Chaque clé, composée de caractères alphanumériques, doit être unique dans sa section (sauf pour les deux cas susmentionnés). Chaque clé est suivie du symbole = puis de la valeur qui lui est associée. Il peut y avoir soit zéro, soit un, soit plusieurs espaces entre la clé et le signe égal et entre le signe égal et la valeur correspondant à la clé. Le premier caractère qui ne soit pas un espace après le signe égal sera le premier caractère de la valeur correspondant à la clé; autrement dit, le premier caractère d'un champ ne sera jamais un espace. Les espaces sont toutefois autorisés à l'intérieur de la valeur associée à la clé. (Par exemple, le nom de l'emplacement de l'antenne d'émission peut être constitué de plusieurs mots, séparés par des espaces.)

Chaque chaîne associée à une clé est une chaîne de texte non délimitée; il n'y a ni guillemets, ni autres délimiteurs.

Les administrations sont priées de respecter rigoureusement ce format pour éviter les erreurs.

# II	Structure des données numériques et autres

La longueur de chaque chaîne doit être inférieure ou égale à la longueur autorisée sur la fiche de notification sur papier correspondante.

Si la chaîne contient des données numériques (par exemple, une puissance):

•	aucun espace (par exemple, des blancs) ne doit figurer à l'intérieur de la chaîne.

•	le séparateur décimal - le cas échéant - est le POINT (et non la virgule, par exemple).

•	il ne doit pas y avoir de séparateur de milliers dans la chaîne; la valeur dix mille par exemple doit être représentée par 10000 et non par 10,000. De fait, 10,000 serait interprété comme étant dix et non dix mille.

•	le signe, le cas échéant, doit être positionné au début de la chaîne. A l'exception des coordonnées géographiques, le signe plus est facultatif si la valeur est supérieure ou égale à zéro.

Chaque clé et sa valeur correspondante doivent être placées sur une ligne particulière qui doit se terminer par CR/LF, CR ou LF, comme indiqué plus haut.

Les sections et sous-sections qui ne correspondent pas à des sections du TerRaSys seront totalement ignorées par ce système. Les administrations souhaitant envoyer le même fichier au Bureau et à des tiers peuvent donc ajouter des sections ou sous-sections supplémentaires à d'autres fins sans crainte de dysfonctionnement dans le processus de traitement de fiches de notification sur support électronique par le TerRaSys.

Actuellement, les noms des sections et sous-sections n'existent qu'en anglais.

Dans chaque section, les clés correspondent chacune au nom d'un élément de données notifié. La chaîne associée à la clé est la valeur de l'élément de données. Pour éviter tout conflit avec le dictionnaire de données des radiocommunications (RDD) actuellement élaboré par la Commission d'études 1 de l'UIT-R, nous ajoutons le préfixe t_ à l'ensemble des noms de nos éléments de données. Après l'adoption du dictionnaire RDD, il se peut que le Bureau modifie les noms afin de les faire correspondre à ceux du dictionnaire RDD. Néanmoins, les noms actuels tout comme les noms RDD seraient acceptables pour une période de transition suffisamment longue.

Certaines clés ont des valeurs par défaut. Il n'est pas nécessaire de saisir la clé (et sa valeur associée) si c'est la valeur par défaut qui doit être utilisée.

Les clés ne commençant pas par t_ seront ignorées par le TerRaSys. Les administrations souhaitant envoyer le même fichier au Bureau et à des tiers peuvent donc utiliser des clés supplémentaires à d'autres fins sans interrompre le processus de traitement des fiches de notification sur support électronique par le TerRaSys. Toutes les clés inconnues commençant par t_ à l'intérieur d'une section du TerRaSys seront étiquetées comme étant des erreurs à signaler à l'administration ayant soumis la fiche; nous penserons qu'il s'agit d'erreurs typographiques.

Le format des dates et des heures utilisé pour les fiches de notification sur support électronique du TerRaSys a été décrit dans la Lettre circulaire CR/120. Il en va de même du format des coordonnées géographiques utilisé pour ce type de notification. Ces descriptions ne sont pas reprises ici, mais sont incorporées par référence.

# III	Caractéristiques des fiches de notification sur support électronique pour la radiodiffusion en ondes kilométriques/hectométriques

A	La section HEAD, qui a été décrite dans la Lettre circulaire CR/120, est incorporée par référence.

B	La section TAIL, qui a été décrite dans la Lettre circulaire CR/120, est incorporée par référence

C	La section NOTICE contient les clés suivantes:

|  | t_notice_type | Type de fiche de notification; correspond au type de la fiche sur papier. Voir le paragraphe 5 de l'Annexe 4. |
| --- | --- | --- |
|  | t_d_adm_ntc | Date donnée à cette fiche par l'administration. Cette valeur peut être différente de celle de la valeur de la clé t_d_sent. Voir le paragraphe 6 de l'Annexe 4. |
|  | t_fragment | Partie de la base de données à mettre à jour. Voir le paragraphe 7 de l'Annexe 4. |
|  | t_plan | Nom du Plan. Voir le paragraphe 8 de l'Annexe 4. |
|  | t_action | Action à effectuer concernant cette fiche. Voir le paragraphe 9 de l'Annexe 4. |
|  | t_adm_ref_id | Identificateur unique d'administration, attribué par l'administration. Voir le paragraphe 10 de l'Annexe 4. |
|  | t_call_sign | Indicatif d'appel. Voir le paragraphe 13 de l'Annexe 4. |
|  | t_station_id | Information émise par la station radioélectrique pour faciliter l'identification de la source de son émission. Voir le paragraphe 13 de l'Annexe 4. |
|  | t_freq_assgn | Assignation de fréquence (MHz). Il convient de noter que la fréquence assignée est spécifiée en mégahertz dans le format de la fiche de notification sur support électronique et en kilohertz dans le format de la fiche sur papier. Voir le paragraphe 14 de l'Annexe 4. |
|  | t_ctry | Code à trois caractères du nom du pays ou de la zone géographique où est située l'antenne d'émission. Voir le paragraphe 18 de l'Annexe 4. |
|  | t_site_name | Nom de l'emplacement de l'antenne d'émission. Voir le paragraphe 19 de l'Annexe 4. |
|  | t_long | Longitude de l'emplacement de l'antenne d'émission utilisant le format de la longitude décrit dans la Lettre circulaire CR/120. Voir le paragraphe 20 de l'Annexe 4. |
|  | t_lat | Latitude de l'emplacement de l'antenne d'émission utilisant le format de la latitude décrit dans la Lettre circulaire CR/120. Voir le paragraphe 20 de l'Annexe 4. |
|  | t_sync_net | S'il s'agit d'une exploitation synchronisée, le nom ou le code du réseau synchronisé. Voir le paragraphe 17 de l'Annexe 4. |
|  | t_op_agcy | Code à trois caractères de l'exploitant. Voir le paragraphe 26 de l'Annexe 4. |
|  | t_addr_code | Code d'adresse à deux caractères de l'administration responsable. Voir le paragraphe 25 de l'Annexe 4. |
|  | t_d_inuse | Date à laquelle l'administration souhaite mettre en service cette assignation. Voir le paragraphe 27 de l'Annexe 4. |
|  | t_gnd_cond | Conductivité du sol (mS/m). Voir le paragraphe 23 de l'Annexe 4. |
|  | t_rj81_cls | Pour le Plan RJ81 seulement, la classe de station RJ81. Voir le paragraphe 24 de l'Annexe 4. |
|  | t_remarks | Toute remarque destinée à aider le Bureau dans le traitement de la fiche de notification. Le nombre de caractères par ligne n'est pas limité et il en va de même pour le nombre de clés t_remarks pouvant figurer dans une section NOTICE donnée. Voir le paragraphe 38 de l'Annexe 4. |
|  | t_trg_adm_ref_id | Identificateur unique d'administration de l'assignation à modifier ou à supprimer, ou de la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou à retirer. Voir le paragraphe IV ci-après et le paragraphe 11 de l'Annexe 4. |
|  | t_trg_freq_assgn | Fréquence assignée (MHz) de l'assignation à modifier ou à supprimer, ou de la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou à retirer. Il convient de noter que cette fréquence est spécifiée en mégahertz dans le format de la fiche de notification sur support électronique et en kilohertz dans le format de la fiche sur papier. Voir le paragraphe IV ci-après et le paragraphe 15 de l'Annexe 4. |
|  | t_trg_long | Longitude du site émetteur de l'assignation à modifier ou à supprimer, ou de la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou à retirer. Voir le paragraphe IV ci-après et le paragraphe 21 de l'Annexe 4. |
|  | t_trg_lat | Latitude du site émetteur de l'assignation à modifier ou à supprimer, ou de la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou à retirer. Voir le paragraphe IV ci-après et le paragraphe 21 de l'Annexe 4. |
|  | t_plan_adm_ref_id | Identificateur unique d'administration de l'assignation figurant dans le Plan à copier dans le Fichier de référence. Voir le paragraphe V ci-après et le paragraphe 12 de l'Annexe 4. |
|  | t_plan_freq_assgn | Fréquence assignée (MHz) de l'assignation figurant dans le Plan à copier dans le Fichier de référence. Il convient de noter que cette fréquence est spécifiée en mégahertz dans le format de la fiche de notification sur support électronique et en kilohertz dans le format de la fiche sur papier. Voir le paragraphe V ci-après et le paragraphe 16 de l'Annexe 4. |
|  | t_plan_long | Longitude du site émetteur de l'assignation figurant dans le Plan à copier dans le Fichier de référence. Voir le paragraphe V ci-après et le paragraphe 22 de l'Annexe 4. |
|  | t_plan_lat | Latitude du site émetteur de l'assignation figurant dans le Plan à copier dans le Fichier de référence. Voir le paragraphe V ci-après et le paragraphe 22 de l'Annexe 4. |

La sous-section COORDINATION, le cas échéant, contient autant de clés - appelées t_adm - qu'il y a d'administrations avec lesquelles une coordination a été effectuée avec succès, la valeur d'une clé donnée étant le nom d'une telle administration. S'il y a plusieurs administrations, chacune d'entre elles doit être énumérée avec une clé t_adm distincte sur une ligne distincte. Il convient de noter qu'à la différence des fiches de notification sur papier, le nombre d'administrations pouvant figurer ici n'est pas limité.

|  | t_adm | nom de l'administration avec laquelle une coordination a été effectuée avec succès. Voir le paragraphe 41 de l'Annexe 4. |
| --- | --- | --- |

Il y a une ou deux sous-sections OPERATION dans chaque section NOTICE pour la radiodiffusion en ondes kilométriques/hectométriques. Les clés autorisées dans la sous-section OPERATION dépendent du type de fiche de notification, selon qu'il s'agit du type T03 (pour les Régions 1 et 3) ou du type T04 (pour la Région 2). Il ne peut pas y avoir plus d'une sous-section OPERATION lorsque la clé t_op_prd_cde est égale à HJ, ni plus d'une sous-section OPERATION lorsque la clé t_op_prd_cde est égale à HN.

Les sous-sections OPERATION pour les deux types de fiche de notification contiennent les clés suivantes:

| t_op_prd_cde | Code pour la période pendant laquelle les paramètres de cette sous-section OPERATION sont utilisés. Les valeurs possibles sont HJ pour le jour (lever du soleil en heures locales jusqu'au coucher du soleil en heures locales) et HN pour la nuit (coucher du soleil en heures locales jusqu'au lever du soleil en heures locales). Voir le paragraphe 28 de l'Annexe 4. |
| --- | --- |
| t_pwr_kw | Puissance d'entrée fournie à l'antenne pour cette OPERATION, en kilowatts. Voir le paragraphe 30 de l'Annexe 4. |
| t_bdwdth | Largeur de bande nécessaire pour cette OPERATION, en kilohertz. Voir le paragraphe 34 de l'Annexe 4. |
| t_op_hh_fr | Heure de début d'exploitation pour cette OPERATION. Voir le paragraphe 29 de l'Annexe 4. |
| t_op_hh_to | Heure de fin d'exploitation pour cette OPERATION. Voir le paragraphe 29 de l'Annexe 4. |
| En plus des clés décrites ci-dessus, la sous-section OPERATION pour la fiche de notification de type T03 (Régions 1 et 3) contient les clés suivantes: |  |
| t_adj_ratio | Rapport de protection vis-à-vis du canal adjacent, en dB, pour cette OPERATION. Voir le paragraphe 33 de l'Annexe 4. |
| t_e_max | Rayonnement maximal, en unités de dB par rapport à 1 kW (dB par rapport à 300 mV/m à 1 km) pour cette OPERATION. Voir le paragraphe 31 de l'Annexe 4. |
| t_hgt_agl | Hauteur du pylône de l'antenne au-dessus du niveau du sol, en mètres, pour cette OPERATION. Voir le paragraphe 36 de l'Annexe 4. |
| En plus des clés décrites ci-dessus, la sous-section OPERATION pour la fiche de notification de type T04 (Région 2) contient les clés suivantes: |  |
| t_ptrn_type | Type de diagramme d'antenne (théorique, élargi ou élargi modifié (augmenté)) pour cette OPERATION. Voir le paragraphe 39 de l'Annexe 4. |
| t_e_rms | Valeur quadratique moyenne du diagramme de rayonnement de l'antenne, pour cette OPERATION, dans le plan horizontal, en mV/m à 1 km. Voir le paragraphe 32 de l'Annexe 4. |
| t_q_fact | Si le type de diagramme est élargi ou élargi modifié (augmenté), on utilise le facteur "Q" pour calculer le diagramme de rayonnement d'antenne élargi ou élargi modifié pour cette OPERATION, en mV/m à 1 km. Voir le paragraphe 40 de l'Annexe 4. |
| Si une sous-section OPERATION donnée d'une fiche de notification de type T03 (pour les Régions 1 et 3) comprend plus d'un simple élément rayonnant non directif, cette sous-section OPERATION doit aussi comporter obligatoirement une sous-sous-section PATTERN. |  |

| Chaque sous-sous-section PATTERN comprend une sous-sous-sous-section GAIN (pour le fonctionnement de jour) ou dix sous-sous-sous-sections GAIN (pour le fonctionnement de nuit) avec les clés suivantes: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| t_elev |  | Angle d'élévation à la verticale (degrés) dont le gain est spécifié dans cette sous-sous-sous-section GAIN. Pour le fonctionnement de jour, doit toujours être égal à 0,0. Pour le fonctionnement de nuit, il faut qu'il y ait 10 sous-sous-sous-sections GAIN, chacune avec une clé t_elev égale à 0, 10, 20, …, 90 degrés. Voir le paragraphe 42 de l'Annexe 4. |  |
| t_gain@azmxxx |  | Gain d'antenne à l'azimut xxx (degrés) et à l'élévation verticale spécifiée par la clé t_elev. Il faut une clé pour chacun des azimuts multiples de 10 degrés compris entre 0 et 350 degrés. L'azimut xxx peut être écrit avec ou sans zéros en tête (par exemple, t_gain@azm010 équivaut à t_gain@azm10). Voir le paragraphe 43 de l'Annexe 4. |  |
| La fiche de notification de type T04 (pour la Région 2) ne contient jamais de sous-sous-section PATTERN. En revanche, chaque sous-section OPERATION de la fiche de notification de type T04 doit contenir une sous-sous-section TOWER pour chaque TOWER. Par exemple, si cette sous-section OPERATION comporte trois pylônes d'antenne, il faut trois sous-sous-sections TOWER dans cette sous-section OPERATION. La description de chaque pylône étant indépendante de celle des autres pylônes, les sous-sous-sections TOWER peuvent figurer dans un ordre quelconque; les pylônes ne sont pas numérotés. Chaque sous-sous-section TOWER contient les clés suivantes: |  |  |  |
| t_fld_ratio | Rapport de champ dû à ce pylône, par rapport à un pylône de référence. N'est pas nécessaire s'il n'y a qu'une seule rubrique TOWER pour cette OPERATION. Voir le paragraphe 44 de l'Annexe 4. |  |  |
| T_phase_diff | Différence de phase entre ce pylône et le pylône de référence, en degrés électriques. N'est pas nécessaire s'il n'existe qu'une seule rubrique TOWER pour cette OPERATION. Voir le paragraphe 45 de l'Annexe 4. |  |  |
| t_spacing | Espacement de ce pylône par rapport à un point de référence commun, en degrés électriques. N'est pas nécessaire s'il n'existe qu'une seule rubrique TOWER pour cette OPERATION. Voir le paragraphe 46 de l'Annexe 4. |  |  |
| t_orient | Orientation de ce pylône par rapport à un point de référence commun, en degrés par rapport au Nord vrai. N'est pas nécessaire s'il n'existe qu'une seule rubrique TOWER pour cette OPERATION. Voir le paragraphe 47 de l'Annexe 4. |  |  |
| t_hgt_elec | Hauteur électrique de ce pylône, en degrés électriques. Voir le paragraphe 48 de l'Annexe 4. |  |  |

| t_structure | Code de la structure de ce pylône. Si cette clé est manquante, on choisit par hypothèse une structure de 0. Voir le paragraphe 49 de l'Annexe 4. |  |
| --- | --- | --- |
| t_tls_a | Paramètre du pylône "A". Voir le paragraphe 50 de l'Annexe 4. |  |
| t_tls_b | Paramètre du pylône "B". Voir le paragraphe 51 de l'Annexe 4. |  |
| t_tls_c | Paramètre du pylône "C". Voir le paragraphe 52 de l'Annexe 4. |  |
| t_tls_d | Paramètre du pylône "D". Voir le paragraphe 53 de l'Annexe 4. |  |

Il convient de noter que la sous-section OPERATION avec antenne non directive doit comporter une sous-sous-section TOWER pour spécifier la hauteur électronique du pylône (t_hgt_elec) et, le cas échéant, les clés t_structure, t_tls_a, t_tls_b, t_tls_c et t_tls_d.

Si une sous-section OPERATION donnée d'une fiche de notification de type T04 (Région 2) comporte un diagramme d'antenne élargi modifié (c'est-à-dire, t_ptrn_type = M), cette sous-section OPERATION doit aussi comporter obligatoirement une sous-sous-section AUGMENTATION pour chaque AUGMENTATION. Ainsi, si cette sous-section OPERATION comprend trois augmentations, il faut trois sous-sous-sections AUGMENTATION dans cette sous-section OPERATION. La description de chaque AUGMENTATION étant indépendante des autres augmentations, les sous-sous-sections AUGMENTATION peuvent figurer dans un ordre quelconque. Elles ne sont pas numérotées. Chaque sous-sous-section AUGMENTATION contient les clés suivantes:

| t_aug_azm | Azimut central de cette augmentation, en degrés par rapport au Nord vrai. Voir le paragraphe 55 de l'Annexe 4. |
| --- | --- |
| T_aug_span | Largeur de cette augmentation, en degrés. Voir le paragraphe 56 de l'Annexe 4. |
| t_aug_e | Rayonnement au centre de cette augmentation, en mV/m à un kilomètre. Voir le paragraphe 54 de l'Annexe 4. |

# IV	Champs supplémentaires dans la section NOTICE destinés à définir de manière univoque l'assignation existante à modifier ou à supprimer, ou la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou à retirer

Dans le cas d'une fiche de notification visant à modifier ou à supprimer une assignation, ou à mettre à jour ou à retirer une fiche de notification, il est nécessaire d'identifier l'assignation ou la fiche de notification cible. Pour identifier une assignation ou une fiche de notification, l'administration peut fournir:

•	Soit l'identificateur unique d'administration de l'assignation à modifier ou à supprimer, ou de la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou à retirer (la cible), t_trg_adm_ref_id. Il convient de noter que le couple identificateur/fragment doit être unique pour une administration donnée.

•	Soit la fréquence assignée et les coordonnées géographiques de l'assignation à modifier ou à supprimer, ou de la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou à retirer, t_trg_freq_assgn, t_trg_long et t_trg_lat.

•	Si l'identificateur unique d'administration de la cible (t-trg-adm-ref-id) est fourni, TerRaSys utilisera d'abord ce numéro pour identifier la cible. Si l'identificateur unique d'administration de la cible ne l'est pas, TerRaSys utilisera le couple fréquence assignée/coordonnées géographiques de la cible, t_trg_freq_assgn, t_trg_long et t_trg_lat, pour identifier la cible. En tout état de cause, la fréquence et les coordonnées géographiques, t_freq_assgn, t_long et t_lat, doivent être notifiées.

# V	Champs supplémentaires dans la section NOTICE pour définir de manière univoque l'assignation existante figurant dans le Plan qui doit être reproduite dans le Fichier de référence

Dans le cas d'une fiche de notification visant à reproduire dans le Fichier de référence tous les paramètres figurant dans le Plan, il est nécessaire d'identifier l'assignation du Plan qui doit être reproduite. Pour identifier cette assignation, l'administration peut fournir:

•	soit l'identificateur unique d'administration de l'assignation figurant dans le Plan qui doit être reproduite, t_plan_adm_ref_id. Il convient de noter que le couple identificateur/fragment doit être unique à l'intérieur d'une administration donnée.

•	soit la fréquence assignée et les coordonnées géographiques de l'assignation à reproduire, t_plan_freq_assgn.t_plan_long, et t_plan_lat.

En résumé, la structure de ces fiches de notification sur support électronique comprend la section NOTICE et d'autres sous-sections, sous-sous-sections, etc., comme indiqué dans le tableau qui suit:

| Section | Sous-section | Sous-sous-section | Sous-sous-sous-section | Types de fiches de notification |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTICE |  |  |  | T03 et T04 |
|  | COORDINATION |  |  | T03 et T04 |
|  | OPERATION |  |  | T03 et T04 |
|  |  | PATTERN |  | T03 |
|  |  |  | GAIN | T03 |
|  |  | TOWER |  | T04 |
|  |  | AUGMENTATION |  | T04 |

Tableau des champs d'une fiche de notification sur support électronique utilisée pour notifier des assignations 
de radiodiffusion sonore en ondes kilométriques/hectométriques

| <SECTION> |  | Le champ est: O (Obligatoire); I (Ignoré); E (Exigé); F (Facultatif) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <SOUS-SECTION> |  | pour l'action suivante (t_action): |  |  |  |  |  | Observations |
| Nom de la clé du champ (t_field=) | Identifi-cateurs | Addition | Modifi-cation | Suppression ou Retrait | Conformité | Adminis- tration | Partie B |  |
| <HEAD> |  | O | O | O | O | O | O | N'utiliser cette section qu'une seule fois dans le fichier |
| t_char_set= |  | F | F | F | F | F | F | Ne pas indiquer (valeur par défaut selon norme ISO-8859-1) |
| t_email_addr= |  | F | F | F | F | F | F | Le BR l'utilisera pour vérifier les données notifiées qui sont douteuses |
| t_d_sent= |  | F | F | F | F | F | F | Date d'envoi des fiches de notification |
| t_adm= |  | O | O | O | O | O | O | Code UIT de l'administration notificatrice |
| </HEAD> |  | O | O | O | O | O | O | Fin de la section |
| <NOTICE> |  | O | O | O | O | O | O | A n'utiliser qu'une fois pour chaque fiche de notification |
| t_notice_type= |  | O | O | O | O | O | O |  |
| t_d_adm_ntc= |  | F | F | F | F | F | F | Date inscrite par l'administration sur la fiche de notification |
| t_fragment= | Oui | O | O | O | I | O | I | GE75, RJ81 et NTFD_RR (pour l'article S11) |
| t_plan | Oui | I | I | I | O | I | O | GE75, RJ81 |
| t_call_sign= |  | F | F | I | I | I | I | Voir l'article S19 du RR |
| t_station_id= |  | F | F | I | I | I | I | Aucune validation n'est appliquée à la valeur notifiée |

| t_action= |  | O | O | O | O | O | O | Voir l'en-tête du présent tableau |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t_adm_ref_id= |  | F | F | I | F | O | I | Unique à l'intérieur de administration et t_fragment |
| t_trg_adm_ref_id= | Oui | I | E | E | E | E | E | Unique à l'intérieur de administration et t_fragment |
| t_plan_adm_ref_id= | Oui | I | I | I | E | I | I | Unique à l'intérieur de administration et t_plan |
| t_freq_assgn= |  | O | O | I | I | I | I | en MHz (…en kHz sur les fiches papier) |
| t_trg_freq_assgn= | Oui | I | E | E | E | E | E | en MHz (…en kHz sur les fiches papier) |
| t_plan_freq_assgn= | Oui | I | I | I | E | I | I | en MHz (…en kHz sur les fiches papier) |
| t_sync_net= |  | E | E | I | E | I | I | numéro attribué par le BR (ou votre propre identificateur) |
| t_gnd_cond= |  | E | E | I | I | I | I | fiche de notification T03 uniquement: 4000, 30, 10, 3, 0,3, 0,1, 0,03, 0,01 |
| t_rj81_cls= |  | E | E | I | I | I | I | fiche de notification T04 uniquement: A, B, C |
| t_ctry= |  | O | O | I | I | I | I | code UIT de zone géographique |
| t_site_name= |  | O | O | I | I | I | I | utiliser les lettres A à Z, les chiffres 0 à 9 et les espaces |
| t_long= |  | O | O | I | I | I | I | +/-DDDMMSS (+ pour EST, - pour OUEST) |
| t_lat= |  | O | O | I | I | I | I | +/-DDMMSS (+ pour NORD, - pour SUD) |
| t_trg_long= | Oui | I | E | E | E | E | E | +/-DDDMMSS (+ pour EST, - pour OUEST) |
| t_trg_lat= | Oui | I | E | E | E | E | E | +/-DDMMSS (+ pour NORD, - pour SUD) |
| t_plan_long= | Oui | I | I | I | E | I | I | +/-DDDMMSS (+ pour EST, - pour OUEST) |
| t_plan_lat= | Oui | I | I | I | E | I | I | +/-DDMMSS (+ pour NORD, - pour SUD) |
| t_op_agcy= |  | F | F | I | F | I | I | article S11 seulement |
| t_addr_code= |  | E | E | I | E | I | I | article S11 seulement |
| t_d_inuse= |  | E | E | I | E | I | I | article S11 seulement |
| t_remarks= |  | F | F | F | F | F | F | t_remarks = text peut être répété plusieurs fois |
| <COORDINATION> |  | E | E | I | I | I | E | utiliser une seule fois dans la section <NOTICE> |
| t_adm= |  | E | E | I | I | I | E | t_adm = ADM peut être répété plusieurs fois |
| </COORDINATION> |  | E | E | I | I | I | E |  |
| <OPERATION> |  | O | O | I | I | I | I | utiliser une seule fois (HJ ou HN) ou deux fois (HJ et HN) |

| t_op_prd_cde= |  | O | O | I | I | I | I | HJ ou HN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t_bdwdth= |  | E | E | I | I | I | I | indiquer dans la fiche T03; dans la fiche T04 la valeur par défaut est 10 kHz |
| t_pwr_kw= |  | O | O | I | I | I | I | en kW |
| t_op_hh_fr= |  | F | F | I | F | I | I | hh:mm (hh= 00-24, mm=00-59); début en UTC |
| t_op_hh_to= |  | F | F | I | F | I | I | hh:mm (hh= 00-24, mm=00-59); fin en UTC |
| t_adj_ratio= |  | E | E | I | I | I | I | fiche T03 seulement: 9,7,5,0 (rapport de protection dans le canal adjacent, dB) |
| t_e_max= |  | E | E | I | I | I | I | fiche T03 seulement; champ maximal à 1 km dans le plan horizontal [en dB par rapport à 300 mV/m] |
| t_hgt_agl= |  | E | E | I | I | I | I | fiche T03 seulement: hauteur, en mètres de l'antenne de type A; ne rien indiquer pour une antenne de type B |
| <PATTERN> |  | E | E | I | I | I | I | Une fois dans <OPERATION> dans le cas de la fiche T03 et d'une antenne de type B |
| <GAIN> |  | E | E | I | I | I | I | Une fois pour HJ; 1 ou 10 fois pour HN |
| t_elev= |  | E | E | I | I | I | I | 0 pour HJ; 0 et, à titre facultatif 10, 20, …, 90 pour HN |
| t_gain@azmxxx= |  | E | E | I | I | I | I | Gain [dB] à l'azimut xxx et l'angle d'élévation t_elev |
| </GAIN> |  | E | E | I | I | I | I |  |
| </PATTERN> |  | E | E | I | I | I | I |  |
| t_e_rms= |  | E | E | I | I | I | I | fiche T04 seulement; valeur quadratique moyenne du champ à 1 km dans le plan horizontal [mV/m] |
| t_ptrn_type= |  | E | E | I | I | I | I | fiche T04 seulement; T, E, M (type de diagramme) |
| t_q_fact= |  | E | E | I | I | I | I | fiche T04 seulement et si t_ptrn_type= E ou M |
| <TOWER> |  | E | E | I | I | I | I | fiche T04 seulement; autant de fois qu'il y a de pylônes |
| t_fld_ratio= |  | E | E | I | I | I | I | fiche T04 seulement si le nombre de pylônes >1 (champ relatif) |
| t_phase_diff= |  | E | E | I | I | I | I | fiche T04 seulement si le nombre de pylônes >1 (phase relative) |

| t_spacing= |  | E | E | I | I | I | I | fiche T04 seulement si le nombre de pylônes >1 (espacement [deg], par rapport au point de référence, commun à tous les pylônes) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t_orient= |  | E | E | I | I | I | I | fiche T04 seulement si le nombre de pylônes >1 (azimut, par rapport au point de référence, commun à tous les pylônes) |
| t_hgt_elec= |  | E | E | I | I | I | I | fiche T04 seulement: hauteur (en degrés) d'un pylône de structure 0 (y compris antenne de type A); dans les autres cas, ne rien indiquer |
| t_structure= |  | E | E | I | I | I | I | Fiche T04 seulement: utiliser 0 (défaut, pylône simple), 1 ou 2; (3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 non recommandés) |
| t_tls_a= |  | E | E | I | I | I | I | Fiche T04 seulement et si t_structure= 1 ou 2 |
| t_tls_b= |  | E | E | I | I | I | I | Fiche T04 seulement et si t_structure= 1 ou 2 |
| t_tls_c= |  | E | E | I | I | I | I | Fiche T04 seulement et si t_ structure= 2 |
| t_tls_d= |  | E | E | I | I | I | I | Fiche T04 seulement et si t_stucture= 2 |
| </TOWER> |  | E | E | I | I | I | I |  |
| <AUGMENTATION> |  | E | E | I | I | I | I | Fiche T04 seulement et si t_prn_type= M: autant de fois qu'il y a d'augmentations |
| t_aug_azm= |  | E | E | I | I | I | I | Azimut central de l'augmentation [degrés] |
| t_aug_span= |  | E | E | I | I | I | I | Largeur de l'augmentation [degrés] |
| t_aug_e= |  | E | E | I | I | I | I | Champ à 1 km au centre de l'augmentation [mV/m] |
| </AUGMENTATION> |  | E | E | I | I | I | I |  |
| </OPERATION> |  | O | O | I | I | I | I |  |
| </NOTICE> |  | O | O | O | O | O | O |  |
| <TAIL> |  | O | O | O | O | O | O | Utiliser une seule fois cette section dans le fichier |
| t_num_notices= |  | O | O | O | O | O | O | Nombre de sections <NOTICE> figurant dans le fichier |
| </TAIL> |  | O | O | O | O | O | O |  |

Un fichier contenant une fiche de notification T03 (Régions 1 et 3) et une fiche de notification T04 (Région 2) pourrait, par exemple, présenter la structure suivante:

<HEAD>

(clés et données pour l'en-tête)

</HEAD)

<NOTICE>

t_notice_type = T03

(clés et données générales pour une assignation T03)

<OPERATION>

(clés pour le fonctionnement de jour de cette assignation)

<PATTERN>

<GAIN>

(diagramme d'antenne dans le plan horizontal pour ce fonctionnement pendant le jour)

</GAIN>

</PATTERN>

</OPERATION>

<OPERAITON>

(clés pour le fonctionnement de nuit de cette assignation)

<PATTERN>

<GAIN>

(diagramme d'antenne dans le plan horizontal pour ce fonctionnement pendant la nuit)

</GAIN>

<GAIN>

(diagramme d'antenne à une élévation verticale de 10 degrés pour ce fonctionnement pendant la nuit)

</GAIN>

<GAIN>

(diagramme d'antenne à une élévation verticale de 20 degrés pour ce fonctionnement pendant la nuit)

</GAIN>

…

<GAIN>

(diagramme d'antenne à une élévation verticale de 90 degrés pour ce fonctionnement pendant la nuit)

</GAIN>

</PATTERN>

</OPERATION>

<COORDINATION>

(t_adm pour chaque administration avec laquelle la coordination a été effectuée)

</COORDINATION>

</NOTICE>

<NOTICE>

t_notice_type = T04

(clés et données générales pour une assignation T04)

<OPERATION>

(clés pour le fonctionnement de nuit de cette assignation)

<TOWER>

(clés pour le Pylône 1 de ce fonctionnement pendant la nuit)

</TOWER>

<TOWER>

(clés pour le Pylône 2 de ce fonctionnement pendant la nuit)

</TOWER>

<TOWER>

(clés pour le Pylône 3 de ce fonctionnement pendant la nuit)

</TOWER>

<AUGMENTATION>

(clés pour l'Augmentation 1 de ce fonctionnement pendant la nuit)

</AUGMENTATION>

<AUGMENTATION>

(clés pour l'Augmentation 2 de ce fonctionnement pendant la nuit)

</AUGMENTATION>

</OPERATION>

<OPERATION>

(clés pour le fonctionnement de jour de cette assignation)

<TOWER>

(clés pour le Pylône 1 seulement de ce fonctionnement de jour avec antenne non directive)

</TOWER>

</OPERATION>

<COORDINATION>

(t_adm pour chaque administration avec laquelle la coordination a été effectuée)

</COORDINATION>

</NOTICE>

<TAIL>

t_num_notices=2

</TAIL>

Annexe 4

(de la Lettre circulaire CR/125)

Informations détaillées relatives aux données et aux règles de validation

La présente annexe fournit des informations détaillées sur les données à notifier et les principes de validation qui seront appliqués ainsi que, si nécessaire, des explications complémentaires.

### 1	t_char-set (pour la notification sur support électronique uniquement)

Cette information est facultative. Si elle n’est pas précisée, la valeur par défaut, qui par ailleurs, est la seule valeur actuellement acceptable, est ISO-8859-1.

### 2	t_d_sent (pour la notification sur support électronique uniquement)

Cette information est facultative. Elle correspond à la date indiquée sur la lettre explicative accompagnant les fiches de notification sur papier. Il faut que ce soit une date valable. Il ne faut pas confondre ce champ avec celui correspondant à la date de la fiche de notification (t_d_adm_ntc) qui figure également sur chaque fiche de notification sur papier.

### 3	t_email_addr (pour la notification sur support électronique uniquement)

Cette information est facultative. Le Bureau l’utilisera, le cas échéant, pour toute correspondance concernant l'exhaustivité et la validité des fiches de notification contenues dans le fichier.

### 4	Point B: Administration notificatrice
	t_adm dans la section HEAD

Cette information est obligatoire. Elle correspond au code de l’administration notificatrice. Il convient de noter qu'elle figure dans l’en-tête des fiches de notification sur support électronique et s’applique donc à toutes les fiches de notification du fichier, alors qu'elle figure sur chaque fiche de notification sur papier.

### 5	t_notice_type (pour une fiche de notification sur support électronique uniquement)

Cette information est obligatoire. Elle correspond au type de fiches de notification sur papier qui pourrait être utilisé. Les valeurs autorisées sont T03, T04, TB6, TB7, TB8 et TB9.

### 6	Date de la fiche de notification
	t_d_adm_ntc

Date que l’administration donne à la fiche de notification. Elle peut être différente de la date d’envoi du fichier ou de la lettre de couverture. Cette information est facultative.

### 7	Modification d’un Plan ou notification en vertu de l’article S11
	t_fragment

Cette information est obligatoire pour l’adjonction, la modification, la suppression ou la mise à jour d’un identificateur unique d’administration. Pour une notification conforme à un Plan ou pour une demande de publication dans la partie B, elle est remplacée par le nom du Plan, t_plan. Sur les fiches de notification sur papier utilisées pour les adjonctions ou les modifications, on ne cochera qu’une seule case.

Sur les fiches de notification sur support électronique, les valeurs autorisées sont GE75, RJ81 et NTFD_RR, pour une notification conforme au Règlement des radiocommunications;

### 8	Nom du Plan
	t_plan

Cette information est obligatoire pour la notification d’assignations dont toutes les caractéristiques techniques sont identiques à celles figurant dans le Plan (action CONFORM) ainsi que pour les demandes de publication dans la partie B (action PARTB). Elle peut avoir pour valeurs: GE75 
ou RJ81.

### 9	Indicateur Add/Modify
	t_action

Sur les fiches de notification sur papier utilisées pour les adjonctions ou les modifications, on ne cochera qu’une seule case. L'action est explicitement indiquée sur les fiches de notification sur papier simplifiées.

Sur les fiches de notification sur support électronique, t_action peut avoir pour valeurs:

| ADD | pour ajouter une assignation |
| --- | --- |
| MODIFY | pour modifier une assignation |
| SUPPRESS | pour supprimer une assignation |
| CONFORM | pour ajouter ou modifier une assignation en vertu de l’article S11 conforme à une assignation figurant dans le Plan |
| ADMINID | pour insérer ou mettre à jour l’identificateur unique d’administration pour une assignation. |
| PARTB | pour demander la publication d’une fiche de notification dans la partie B de la Section spéciale, une fois que la procédure de coordination du Plan a été effectuée |
| WITHDRAW | pour retirer une fiche de notification toujours en cours de traitement. |

Il convient de noter qu’une fiche de notification pour modification doit contenir toutes les informations nécessaires puisqu’elle remplacera entièrement l’assignation existante dans le fragment concerné.

10	Identificateur unique d’administration 
	t_adm_ref_id

Ce champ est facultatif pour les actions ADD, MODIFY et CONFORM, obligatoire pour ADMINID et ne doit pas être notifié dans les autres cas. Les caractères autorisés pour ce champ sont limités aux suivants: lettres majuscules de A à Z, chiffres de 0 à 9, espace, parenthèse, trait d’union et barre oblique pour les fiches de notification sur support électronique comme pour les fiches de notification sur papier. S'il est notifié, il pourra être utilisé ultérieurement, le cas échéant, pour la modification, la suppression ou, de façon générale, pour le renvoi à cette assignation. Toutefois, dans ce cas, il sera unique pour l’administration notificatrice dans le fragment donné.

Les administrations devraient prendre soin de ne pas confondre ce nouveau champ avec l’ancien champ “numéro de série d’administration”, désormais obsolète. Les valeurs dupliquées ne sont pas autorisées dans ce nouveau champ. Les administrations ne devraient pas utiliser ce nouveau champ, à moins que ce soit en tant qu’identificateur unique.

Selon le Bureau, ce nouveau champ sera utilisé au premier chef pour les fiches de notification sur support électronique et constituera le plus souvent une clé interne à la base de données d’administration. Toutefois, les administrations sont libres d’utiliser ce champ sur des fiches de notification sur papier à condition, dans ce cas, qu’il soit unique.

### 11	Identificateur unique d’administration de la cible 
	t_trg_adm_ref_id

On peut utiliser ce champ pour identifier de façon univoque l’assignation à modifier ou à supprimer, ou la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou à retirer. Ce champ ne doit pas être notifié dans le cas d’une fiche de notification destinée à une adjonction. Une fiche de notification destinée à une modification sera considérée comme une erreur si l’identificateur unique d’administration de la cible est notifié et si le même identificateur n’existe pas pour la même administration dans le même fragment.

### 12	Identificateur unique d’administration en vertu d’un Plan
	t_plan_adm_ref_id

On peut utiliser ce champ pour identifier de façon univoque l'assignation figurant dans un Plan à copier dans le Fichier de référence. Il n'a pas à être notifié dans les autres cas.

### 13	Points 3A1 et 3A2: Indicatif d’appel et identification de la station
	t_call_sign and t_station_id

Ces champs sont facultatifs pour les actions ADD et MODIFY et n'ont pas à être notifiés dans les autres cas.

Si l’identification de la station est présente, aucune validation n’est effectuée sur ce champ.

S'il est présent, l’indicatif d’appel doit être conforme aux règlements propres à l’administration considérée.

### 14	Point 1A: Fréquence assignée
	t_freq_assgn

Cette information est obligatoire pour les actions ADD et MODIFY et n'a pas à être notifiée dans les autres cas. Les Plans régionaux (GE75 et RJ81) couvrent des bandes de fréquences limitées. Les fiches de notification concernant la mise à jour de ces Plans porteront donc sur des fréquences assignées à l’intérieur de ces bandes de fréquences. La fréquence assignée est exprimée en kHz sur la fiche de notification sur papier mais doit être exprimée en MHz sur la fiche de notification sur support électronique.

### 15	Fréquence assignée de la cible 
	t_trg_freq_assgn

On utilisera ce champ avec les coordonnées géographiques de la cible pour identifier de façon univoque l’assignation à modifier ou à supprimer, ou la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou à retirer, si l’identificateur unique d’administration de la cible n’est pas fourni. Ce champ ne sera pas notifié dans le cas d’une fiche de notification destinée à une adjonction. Une

fiche de notification destinée à une modification sera considérée comme une erreur s’il n’y a pas d’assignations pour la même administration dans le même fragment pour la fréquence assignée et les coordonnées données. Comme pour la fréquence assignée, elle est exprimée en kHz sur la fiche de notification sur papier mais doit être exprimée en MHz sur la fiche de notification sur support électronique.

### 16	Fréquence assignée en vertu d’un Plan 
	t_plan_freq_assgn

On utilisera ce champ avec les coordonnées géographiques figurant dans le Plan pour identifier de façon univoque l’assignation à copier (au moyen d’une action CONFORM), si l’identificateur unique d’administration n’est pas fourni. Ce champ n'a pas à être notifié dans les autres cas. Comme pour la fréquence assignée, elle est exprimée en kHz sur la fiche de notification sur papier mais doit être exprimée en MHz sur la fiche de notification sur support électronique.

### 17	Synchronisation
t_sync-net

Ce champ doit être notifié uniquement pour les actions ADD, MODIFY et CONFORM, et si l'assignation appartient à un réseau synchronisé. Si le réseau synchronisé est déjà enregistré et comporte un numéro assigné par le BR, que vous connaissez, il faut l'indiquer. Sinon, indiquez votre propre identification du réseau synchronisé, qui doit être unique pour votre administration.

### 18	Point 4B: Zone géographique
	t_ctry

Code de la zone géographique où est situé l’emplacement de l’antenne. Ce champ est obligatoire pour les actions ADD et MODIFY et n'a pas à être notifié dans les autres cas.

Les valeurs autorisées figurent dans la liste des symboles des pays ou des zones géographiques (Tableau "Zones" de la Préface à la Circulaire d'information sur les fréquences internationales (IFIC) du Br).

En ce qui concerne les fragments en vertu d’un Plan, la zone géographique apparaîtra dans la liste des zones géographiques de la zone de planification.

### 19	Point 4A: Nom de l’emplacement de l’antenne d’émission
	t_site_name

Ce champ est obligatoire pour les actions ADD et MODIFY et n'a pas à être notifié dans les autres cas. Les caractères autorisés seront les caractères imprimables du jeu de caractères codés ISO 8859-1. Cependant, il est recommandé d’utiliser des lettres majuscules de A à Z, des chiffres de 0 à 9 et des espaces à la fois pour les fiches de notification sur support électronique et pour les fiches de notification sur papier.

### 20	Point 4C: Coordonnées géographiques
	t_long and t_lat

Ces champs sont obligatoires pour les actions ADD et MODIFY et n'ont pas à être notifiés dans les autres cas. En ce qui concerne les coordonnées géographiques, on utilise la Carte mondiale numérisée de l’UIT pour vérifier que le point correspondant ne tombe pas dans une autre zone géographique que celle notifiée ou dans la mer à une distance de plus de 10 km de la limite.

Il convient de noter que, comme indiqué ci-dessous, le format des coordonnées n'est pas le même pour les fiches de notification sur papier que pour les fiches de notification sur support électronique. Les zéros non significatifs doivent être fournis dans tous les cas. L'indication des secondes est facultative. Toutefois, si elles sont indiquées pour la longitude, elles doivent l'être aussi pour la latitude, et vice versa.

Format des coordonnées géographiques

|  | Fiches de notification sur papier | Fiches de notification sur support électronique |
| --- | --- | --- |
| Longitude | DDDMMSSE(W) ou DDDMME(W) Exemples: 0123454W 01234W | +(-)DDDMMSS ou +(-)DDDMM Exemples: -0123454 -01234 |
| Latitude | DDMMSSN(S) ou DDMMN(S) Exemples: 452314N 4523N | +(-)DDMMSS ou +(-)DDMM Exemples: +452314 +4523 |

### 21	Coordonnées géographiques de la cible 
	t_trg_long et t_trg_lat

On utilisera ces champs avec la fréquence assignée de la cible pour identifier de façon univoque l’assignation à modifier ou à supprimer, ou la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou à retirer, si l’identificateur unique d’administration de la cible n’est pas fourni. Ces champs n'ont pas à être notifiés dans le cas d’une fiche de notification destinée à une adjonction. Une fiche de notification destinée à une modification sera considérée comme une erreur s’il n’y a pas d’assignations pour la même administration dans le même fragment pour la fréquence assignée et les coordonnées données. Une fois notifiés, ces champs sont soumis aux mêmes règles que les coordonnées géographiques du paragraphe 20 ci-dessus.

### 22	Coordonnées  géographiques en vertu d’un Plan 
	t_plan_long et t_plan_lat

On utilisera ces champs avec la fréquence assignée figurant dans le Plan pour identifier de façon univoque l’assignation à copier (au moyen de l’action CONFORM), si l’identificateur unique d’administration du Plan n’est pas fourni. Une fois notifiés, ces champs sont soumis aux mêmes règles que les coordonnées géographiques du paragraphe 20 ci-dessus.

### 23	Point 4G: Conductivité du sol
t_gnd_cond

Pour les fiches T03 (ADD et MODIFY), cette information est obligatoire. Elle n'a pas à être indiquée dans les autres cas. Il convient de noter que l'information est maintenant exprimée en mS/m. Les valeurs autorisées sont:

4000, 30, 10, 3, 1, 0,3, 0,1, 0,03 et 0,01.

Cette information n'a pas à être notifiée dans tous les autres cas.

### 24	Point 7B: Classe RJ81
t_rj81_cls

Pour les fiches T04 (ADD et MODIFY), cette information est obligatoire. Elle n'a pas à être indiquée dans les autres cas. Il s'agit de la classe de station conforme à l'Accord RJ81. Les valeurs autorisées sont A, B et C selon les définitions suivantes:

Station de classe A

Station destinée à couvrir des zones de service primaire et secondaire étendues et qui est protégée en conséquence contre les brouillages.

Station de classe B

Station destinée à couvrir, à l'intérieur de sa zone de service primaire, une ou plusieurs agglomérations ainsi que les zones rurales contiguës et qui est protégée en conséquence contre les brouillages.

Station de classe C

Station destinée à couvrir, à l'intérieur de sa zone de service primaire, une ville, une localité et les zones suburbaines contiguës, et qui est protégée en conséquence contre les brouillages.

Cette information n'a pas à être notifiée dans tous les autres cas.

### 25	Point 12B: Code d’adresse
	t_addr_code

En ce qui concerne les notifications en vertu de l’article S11 (t_fragment=NTFD_RR), ce champ est obligatoire pour les actions ADD, MODIFY et CONFORM et n'a pas à être notifié dans les autres cas. Si la zone géographique est correcte, on trouvera le code d’adresse correspondant dans le Tableau des administrations et des exploitants de la Préface à la Circulaire IFIC du BR.

En ce qui concerne toutes les notifications en vertu d’un plan, ce champ doit rester vierge. Si une valeur y figure, elle sera ignorée.

### 26	Point 12A: Exploitant
	t_op_agcy

En ce qui concerne les notifications en vertu de l’article S11 (t_fragment=NTFD_RR), ce champ est facultatif pour les actions ADD, MODIFY et CONFORM. Il n'a pas à être notifié dans les autres cas.

Si la zone géographique est correcte et si le symbole de l’exploitant est indiqué, on trouvera ce dernier dans le Tableau des symboles des administrations et des exploitants de la Préface à la Circulaire IFIC du BR.

En ce qui concerne toutes les notifications en vertu d’un plan, ce champ doit rester vierge. Si une valeur y figure, elle sera ignorée.

### 27	Point 2C: Date de mise en service de l’assignation de fréquence
	t_d_inuse

En ce qui concerne les notifications en vertu de l’article S11 (t_fragment=NTFD_RR), ce champ est obligatoire pour les actions ADD, MODIFY et CONFORM et n'a pas à être notifié dans les autres cas. Conformément à l’article S11.24, le formulaire de notification ne doit pas parvenir au Bureau plus de trois mois avant la date de mise en service.

En ce qui concerne toutes les notifications en vertu de l'Accord GE75, ce champ doit rester vierge. Si une valeur y figure, elle sera ignorée. Ce champ est facultatif pour les notifications en vertu de l'Accord RJ81.

Sous-section OPERATION

### 28	Fonctionnement de jour ou de nuit
t_op_prd_cde

Ce champ est obligatoire pour les actions ADD et MODIFY et n'a pas à être notifié dans les autres cas.

Les valeurs autorisées sont HJ et HN. Il doit y avoir au moins un horaire de fonctionnement et pas plus d'un HJ et d'un HN.

### 29	Point 10B: Horaire normal de fonctionnement (de et à)
	t_op_hh_fr and t_op_hh_to

Ces champs sont facultatifs pour les actions ADD, MODIFY et CONFORM et n'ont pas à être notifiés dans les autres cas. Veuillez noter que l’horaire est exprimé en heures et minutes (UTC).

### 30	Point 8A: Puissance d'alimentation de l'antenne (kW)
t_pwr_kw

Ce champ est obligatoire pour les actions ADD et MODIFY et n'a pas à être notifié dans les autres cas.

Il convient de noter que dans les fiches de notification antérieures, il fallait indiquer la puissance en kw pour les modifications d'un Plan et la puissance en dBW pour les notifications en vertu de l'article S11.

### 31	Point 9L: Puissance apparente rayonnée maximale sur antenne verticale courte, 
dB (kW)
t_e_max

Ce champ est obligatoire pour les fiches T03 (ADD et MODIFY) et n'a pas à être notifié dans tous les autres cas. C'est le rayonnement maximal en dB par rapport à une f.c.m. de 300 V ou par rapport à une p.a.r.v. de 1 kW; ce rayonnement est déterminé à partir de la puissance nominale de l'émetteur et du gain théorique de l'antenne sans tenir compte des pertes diverses.

### 32	Point 9I: valeur quadratique moyenne du rayonnement, mV/m
t_e_rms

Ce champ est obligatoire pour les fiches T04 (ADD et MODIFY) et n'a pas à être notifié dans tous les autres cas. Il s'agit de la valeur quadratique moyenne du rayonnement (mV/m à 1 km) dans le plan horizontal.

### 33	Point 7B: Rapport de protection dans le canal adjacent
t_adj_ratio

Pour la fiche de notification de type T03, le champ est obligatoire pour les actions ADD et MODIFY et n'a pas à être notifié dans tous les autres cas.

Il s'agit du rapport de protection, en dB, à utiliser pour les calculs du brouillage par le canal adjacent. Il peut prendre l'une des 4 valeurs suivantes: 9, 7, 5, 0 correspondant aux 4 cas décrits dans l'Accord GE75:

Cas A:	9 dB si on utilise une faible compression de la modulation à l'entrée de l'émetteur, telle qu'elle est couramment pratiquée dans les transmissions de bonne qualité, et lorsque la largeur de bande du signal audiofréquence est de l'ordre de 10 kHz;

Cas B:	7 dB si on utilise une forte compression de la modulation à l'aide d'un appareil automatique (au moins 10 dB de plus que dans le cas précédent) et lorsque la largeur de bande du signal audiofréquence est de l'ordre de 10 kHz;

Cas C:	5 dB si on utilise une faible compression de la modulation et lorsque la largeur de bande du signal audiofréquence est de l'ordre de 4,5 kHz;

Cas D:	0 dB si on utilise une forte compression de la modulation à l'aide d'un appareil automatique et lorsque la largeur de bande du signal audiofréquence est de l'ordre de 4,5 kHz.

### 34	Point 7A1: Largeur de bande nécessaire
t_bdwdth

Pour la fiche de notification de type T03, le champ est obligatoire pour les actions ADD et MODIFY et n'a pas à être notifié dans les autres cas.

Pour la fiche de notification de type T04, la valeur par défaut est 10 kHz. Le champ est facultatif pour les actions ADD et MODIFY et n'a pas à être notifié dans les autres cas.

### 35	Point 9Q: Type d'antenne

Ce champ est obligatoire pour les actions ADD et MODIFY pour les fiches de notification sur papier uniquement. On le déduit des données notifiées pour les fiches de notification sur support électronique. Il porte la lettre A si l'antenne est une antenne verticale simple ou la lettre B dans tous les autres cas.

### 36	Point 9E: Hauteur de l'antenne au-dessus du niveau du sol
t_hgt_agl

Hauteur (en mètres) de l'antenne. Cette information est obligatoire pour les fiches T03, pour les actions ADD et MODIFY, lorsque le Type d'antenne est A. Elle n'a pas à être notifiée dans tous les autres cas.

### 37	Point 9F: Hauteur électrique de l'antenne, degrés (pour les fiches de notification sur papier seulement)

Pour les fiches T04 (ADD et MODIFY), cette information doit figurer obligatoirement sur les fiches de notification sur papier si l'antenne est de type A. Dans tous les autres cas, elle n'a pas à être notifiée. Il convient de noter que, même dans le cas d'une antenne verticale simple, l'information est enregistrée dans la base de données du BR, comme s'il s'agissait d'une antenne directive avec un seul pylône. Cette structure est utilisée également pour les fiches de notification sur support électronique.

### 38	Remarques supplémentaires 
	t_remarks

Ce champ est facultatif et n’est pas validé. Toutes les informations qu'il contient seront saisies en l’état. On peut également l'utiliser sur les fiches papier pour y indiquer des informations sur la saisie des données.

### 39	Point 9O: Type de diagramme
t_ptrn_type

Pour les fiches T04 (ADD et MODIFY), cette information est obligatoire si l'antenne est de type B. Dans tous les autres cas, elle n'a pas à être donnée. Elle peut prendre les valeurs suivantes: T, diagramme théorique; E, diagramme élargi ou M, diagramme élargi modifié. Pour de plus amples explications, voir l'Accord régional de Rio de Janeiro (1981).

### 40	Point 9P: Facteur de quadrature propre
t_q_fact

Pour les fiches T04 (ADD et MODIFY), cette information est facultative si l'antenne est de type B et si le diagramme est de type E ou M. Dans tous les autres cas, elle n'a pas à être donnée. Si elle n'est pas indiquée, le Bureau utilise le facteur de quadrature normalisé, calculé conformément à l'Accord RJ81. Pour de plus amples explications, voir l'Accord régional de Rio de Janeiro (1981).

## Sous-section COORDINATION

### 41	Point 11: Coordination effectuée avec succès
	t_adm dans la sous-section COORDINATION

La sous-section Coordination contient les multiples occurrences des codes d’administration. Douze cases sont prévues à cet effet sur les fiches papier. Concernant les fiches sur support électronique, le nombre de codes d’administration possibles est illimité. Ces codes correspondent aux symboles désignant les administrations dans le Tableau "Administrations" de la Préface à la Circulaire IFIC du BR.

Points 9GH et 9GV: gain de l'antenne dans les plans horizontal et vertical
Sous sous-section PATTERN de la sous-section OPERATION dans les fiches de notification T03

Cette sous-section est obligatoire dans les fiches de notification T03, pour chaque opération avec une antenne de type B. Elle n'existe pas dans les autres cas. Si elle existe, elle doit contenir une sous-section GAIN pour le fonctionnement de jour et une ou dix sous-sections GAIN pour le fonctionnement de nuit. Chaque sous-section relative au gain contient les clés suivantes:

# 42	t_elev

Angle d'élévation pour lequel le gain de l'antenne est spécifié. Pour le fonctionnement de jour, la seule valeur autorisée est 0. Pour le fonctionnement de nuit, les seules valeurs autorisées sont des multiples de 10 degrés, compris entre 0 et 90. Pour des antennes de type B dans les fiches de notification T03, la sous sous sous-section GAIN avec t_elev = 0 est obligatoire. Sur les fiches papier, le diagramme dans le plan horizontal est indiqué à part.

# 43	t_gain@azmxxx

Gain de l'antenne, en dB, par rapport à un pylône vertical court, à l'azimut xxx, en degrés, pour l'angle d'élévation t_elev.

Annexe du formulaire T04
Sous sous-section TOWER de la sous-section OPERATION dans les fiches de notification T04

La présente sous-section est obligatoire pour les fiches de notification T04, pour chaque opération. Elle n'existe pas dans les autres cas. Elle contient les clés suivantes: il est à noter que, sur les fiches papier, l'annexe ne doit pas être remplie si l'antenne est du type A. Dans ce cas, on remplira à la place le champ 9F, hauteur électrique de l'antenne (en degrés) de l'OPERATION concernée. Voir le § 37 ci-dessus.

# 44	Point 9T2: rapport de champ dû au pylône
t_fld_ratio

Ce champ est demandé pour chaque TOWER si le nombre de pylônes est supérieur à 1. Si le pylône est unique pour l'OPERATION concernée, le champ ne sera pas pris en compte.

# 45	Point 9T3: phase relative (en degrés)
t_phase_diff

Ce champ est demandé pour chaque TOWER si le nombre de pylônes est supérieur à 1. Si le pylône est unique pour l'OPERATION concernée, ce champ ne sera pas pris en compte. Toutes les valeurs comprises entre -360 et +360 degrés sont acceptables; toutefois, elles seront converties en des valeurs comprises entre 0 (inclus) et 360 (exclus). Seules les valeurs comprises entre 0 et 360° sont donc recommandées.

# 46	Point 9T4: espacement électrique (en degrés)
t_spacing

Ce champ est demandé pour chaque TOWER si le nombre de pylônes est supérieur à 1. Si le pylône est unique pour l'OPERATION concernée, ce champ ne sera pas pris en compte.

# 47	Point 9T5: orientation relative (en degrés)
t_orient

Ce champ est demandé pour chaque TOWER si le nombre de pylônes est supérieur à 1. Si le pylône est unique pour l'OPERATION concernée, ce champ ne sera pas pris en compte.

# 48	Point 9T7: hauteur électrique (en degrés)
t_hgt_elec

Ce champ est demandé pour des pylônes verticaux simples, c'est-à-dire des pylônes dont la structure correspond au symbole 0 (voir le paragraphe 49 ci-dessous). Il n'a pas à être notifié dans les autres cas.

# 49	Point 9T8: structure du pylône
t_structure

La valeur par défaut de ce champ est 0, ce qui correspond à un pylône vertical simple. Sa valeur est 1 pour un pylône à charge terminale et 2 pour un pylône non alimenté à la base. D'autres valeurs sont possibles, mais elles ne sont pas recommandées. Voir l'Appendice 6 de l'Annexe 2 des Actes finals de l'Accord de Rio de Janeiro de 1981.

# 50	Point 9T9A: paramètre A du pylône
t_tls_a

Ce champ est demandé pour un pylône de structure 1 ou 2. Il n'a pas à être notifié pour un pylône de structure 0.

# 51	Point 9T9B: paramètre B du pylône
t_tls_b

Ce champ est demandé pour un pylône de structure 1 ou 2. Il n'a pas à être notifié pour un pylône de structure 0.

# 52	Point 9T9C: paramètre C du pylône
t_tls_c

Ce champ est demandé pour un pylône de structure 2. Il n'a pas à être notifié pour un pylône de structure 0 ou 1.

# 53	Point 9T9D: paramètre D du pylône
t_tls_d

Ce champ est demandé pour un pylône de structure 2. Il n'a pas à être notifié pour un pylône de structure 0 ou 1.

Annexe du formulaire T04
Sous sous-section AUGMENTATION de la sous-section OPERATION des fiches de notification T04

Cette sous-section est exigée pour les fiches de notification T04, pour chaque opération, pour un diagramme de type "élargi modifié" (t_ptrn_type = M). Elle n'existe pas dans les autres cas.

L'explication complète des augmentations est donnée au § 2.8 de l'Appendice 3 de l'Annexe 2 des Actes finals de l'Accord de Rio de Janeiro de 1981. La sous-section AUGMENTATION contient les clés suivantes:

# 54	Point 9IA: rayonnement dans l'azimut central de l'augmentation (en mV/m à 1 km)
t_aug_e

Ce champ est exigé dans chaque sous sous-section AUGMENTATION.

# 55	Point 9AA: azimut central de l'augmentation (en degrés)
t_aug_azm

Ce champ est exigé dans chaque sous sous-section AUGMENTATION.

# 56	Point 9CA: largeur de l'augmentation (en degrés)
t_aug_span

Ce champ est exigé dans chaque sous sous-section AUGMENTATION.

________________

"O", "I", "F" signifient que, quelles que soient les circonstances, le champ est respectivement OBLIGATOIRE, IGNORÉ ou FACULTATIF;
"E" signifie qu'un champ est, dans certaines circonstances, EXIGÉ.

On peut utiliser différentes combinaisons pour créer un identificateur unique.