UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Radiocomunicaciones (N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

| Carta circular CR/125 | 30 de julio de 1999 |
| --- | --- |

A las administraciones de los países Miembros de la UIT

Asunto:		Formularios de notificación y formatos para la notificación electrónica de 				asignaciones de radiodifusión sonora LF/MF

Referencia:	Carta circular CR/36 de la BR de 12 de abril de 1995

Señor(a) Director(a) General:

1	Esta carta circular contiene los aspectos específicos del sistema de radiocomunicaciones terrenales (TerRaSys) relacionado con la radiodifusión en ondas kilométricas y hectométricas (LF/MF) en las Regiones 1 y 3 y con la radiodifusión sonora en ondas hectométricas (MF) en la Región 2. La descripción de la estructura figura en el anexo 1, los formularios de notificación se incluyen en el anexo 2 y el formato de notificación electrónica correspondiente se da en el anexo 3. La descripción detallada de los datos y otras explicaciones conforman el anexo 4.

2	Los nuevos formularios o formatos electrónicos se utilizarán a partir del 1 de octubre de 1999. La Oficina lamenta informar a las administraciones que no podrá aceptar los formularios antiguos APS4/A2, APS4/A7, GE75 y RJ81 y el antiguo formato electrónico descritos en la carta circular CR/26 de 9 de septiembre de 1994 después del 1 de octubre de 1999. Esto obedece a dificultades no esperadas, como se ha explicado en la carta circular CR/118. Los formularios de notificación impresos se han elaborado, en la mayor medida posible, a semejanza de los utilizados para los acuerdos regionales correspondientes a notificaciones menores, como se explica en el anexo 4. Por lo tanto, la Oficina estima que esto no acarrea problemas de envergadura para su administración.

3	La Oficina queda a su disposición para proporcionar cualquier información adicional o asistencia que su administración pueda requerir sobre este tema.

Le saluda atentamente,

Robert W. Jones
					Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Anexos: 4

Distribución:

–	Administraciones de los países Miembros de la UIT.

–	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.

ANEXO 1 A LA CARTA CIRCULAR CR/125

Descripción general de la estructura de notificación para la radiodifusión LF/MF

La estructura de notificación para la radiodifusión en ondas kilométricas y hectométricas es más complicada que la estructura de notificación para la radiodifusión en ondas métricas y decimétricas (VHF/UHF) (como se describe en la CR/120). Las notificaciones de radiodifusión LF/MF tienen secciones separadas para parámetros diurnos y parámetros nocturnos, mientras que los parámetros de radiodifusión en ondas métricas y decimétricas son los mismos durante todo el periodo de 24 horas.

En el contexto de la radiodifusión LF/MF, el término "diurno" se refiere al periodo entre la salida y la puesta de sol local, y "nocturno" al periodo entre la puesta y la salida del sol local.

La notificación de radiodifusión LF/MF se organiza conceptualmente como sigue:

Por supuesto, es posible que una asignación pueda tener sólo parámetros diurnos debido a que no funciona por la noche. Asimismo, aunque el caso es sumamente raro, es posible que una asignación sólo tenga parámetros nocturnos, pues no opera durante el día.

anexo 2 a la carta circular cr/125

Formularios impresos de notificación de radiodifusión LF/MF

anexo 3 a la carta circular cr/125

Estructura del fichero que se utilizará para la notificación electrónica
de radiodifusión LF/MF

# I	Estructura general

Al igual que la estructura del fichero que se utilizará para la notificación electrónica de radiodifusión VHF/UHF (véase la carta circular CR/120), el fichero de notificación electrónica de radiodifusión LF/MF es de tipo secuencial y orientado al registro, y tiene la estructura general de un fichero que utiliza un esquema de marcas (inglés: markup) del lenguaje de composición normalizado general (standard generalized markup language, SGML). Sin embargo, para simplificar el método de notificación electrónica TerRaSys, no se utilizan las definiciones de tipo de documento (DTD) ni se ponen marcas descriptivas (etiqueta, inglés: tag) en cada elemento de datos.

El fichero consta de tres o más secciones. La primera es la sección HEAD y la última es la sección TAIL. Entre las secciones HEAD y TAIL hay una sección para cada notificación. Estas secciones se denominan NOTICE. Cada sección contiene una o más claves con un valor (especificado como cadena de texto) asociado a la clave. Cada sección puede tener también subsecciones; actualmente, sólo la sección NOTICE puede contener subsecciones.

Puesto que esta estructura es similar a la utilizada para las notificaciones electrónicas de radiodifusión VHF/UHF (descritas en la carta circular CR/120), las secciones NOTICE se pueden entremezclar con las secciones NOTICE de las notificaciones electrónicas de radiodifusión LF/MF descritas en esta carta circular.

En cada sección hay un inicio definido, la marca (etiqueta) de principio, y un final definido, la marca (etiqueta) de fin. La marca de principio tiene el formato <section_name> y la marca de fin tiene el formato </section_name>, como en el SGML.

Tal como se indica, una sección puede tener o no subsecciones. Las subsecciones se definen también mediante las marcas de principio y de fin, utilizando los formatos <sub-section_name> y </sub-section_name>.

Este concepto es recurrente, de manera que también pueda haber sub-subsecciones, etc.

Las claves de una sección o subsección siguen la marca de principio y continúan hasta la correspondiente marca de fin. Las marcas de principio y de fin son obligatorias.

Las subsecciones se agrupan al final de la sección. Las sub-subsecciones se agrupan al final de la subsección, etc.

Dentro de una sección o subsección, cada valor viene precedido por una clave, como en el ejemplo indicado a continuación:

t_action = ADD

Dentro de cada sección o subsección, cada clave deberá ser única, excepto si se trata de claves específicas (en el caso de las notificaciones T03 y T04 estas claves son t_remarks en la sección <NOTICE> y t_adm en la subsección <COORDINATION>.

El esquema general, para un solo fichero con varias notificaciones, es:

<HEAD>

clave1=cadena

clave2=cadena

…..

</HEAD>

<NOTICE>

clave1=cadena

clave2=cadena

…..

</NOTICE>

<NOTICE>

clave1=cadena

clave2=cadena

…..

</NOTICE>

<NOTICE>

clave1=cadena

clave2=cadena

…..

</NOTICE>

…..

<TAIL>

clave1=cadena

</TAIL>

Las líneas del fichero tienen longitud variable. Cada una se termina con una combinación CR/LF (retroceso de carro/cambio de renglón), un CR (retroceso de carro), o un LF (cambio de renglón).

En todo el fichero se utilizará el juego de caracteres codificados ISO 8859-1 (Latín-1). Sólo se permiten los caracteres imprimibles (más el retroceso del carro y el cambio de renglón).

La sección HEAD debe ser la primera sección del fichero. La sección TAIL debe ser la última sección del fichero. Las secciones NOTICE pueden estar en cualquier orden dentro del fichero, entre las secciones HEAD y TAIL. El nombre de la sección puede ir en mayúsculas, minúsculas o una mezcla de ambas. Los espacios vacíos (por ejemplo, en blanco) no deben aparecer antes de la de principio o de la de fin, ni dentro de una de ellas.

Las claves de una sección o subsección pueden estar en cualquier orden dentro de dicha sección o subsección. Su referencia es el nombre, dentro de su sección o subsección, más que la posición. El nombre de la clave puede ir en mayúsculas, minúsculas o en una combinación de ambas. Los espacios vacíos (por ejemplo, en blanco) no deben aparecer antes de un nombre de clave o dentro del mismo.

Cada clave consta de un texto alfanumérico y debe ser única en su sección. Cada clave va seguida del símbolo =, y a continuación, el valor asociado a dicha clave. Puede haber cero o más espacios entre la clave y el signo =, y cero o más espacios después del signo igual y antes del valor correspondiente de la clave. El primer carácter que no sea un espacio después del signo igual será el primer carácter del valor correspondiente a la clave; en otras palabras, el primer carácter de un campo nunca puede ser un espacio. Sin embargo, se permite un espacio vacío dentro del valor asociado a la clave. (Por ejemplo, el nombre del emplazamiento de la antena de transmisión puede constar de varias palabras, separadas por espacios en blanco.)

Cada cadena asociada a una clave es una cadena de texto no delimitada; no hay comillas u otros elementos de delimitación.

Se insta a las administraciones a que se adapten estrictamente a este formato para evitar errores innecesarios.

# II	Estructura de los datos numéricos y de otros datos

Cada cadena debe tener una longitud inferior o igual a la longitud permitida en el formulario impreso correspondiente.

Si la cadena contiene datos numéricos (por ejemplo, la potencia):

•	no pueden aparecer espacios vacíos (por ejemplo, en blanco) dentro de la cadena;

•	el separador decimal, si se utiliza, es el carácter FULL STOP (no la coma, por ejemplo);

•	no debe haber separadores de miles en la cadena; es decir que el valor diez mil se presentará como 10000 y no como 10 000 ni tampoco como 10.000. De hecho, 10.000 se interpretará como diez y no como diez mil;

•	el signo, si existe, debe ir al principio de la cadena. A excepción de las coordenadas geográficas, el signo más es opcional si el valor es superior o igual a cero.

Cada clave y su valor correspondiente deben ir en una línea separada y deben terminar con los CR/LF, CR o LF descritos anteriormente.

Las secciones y subsecciones que no se adapten a ninguna de estas secciones TerRaSys  serán completamente ignoradas por dicho sistema. Por lo tanto, las administraciones que deseen enviar el mismo fichero a la Oficina y a terceros pueden añadir secciones y/o subsecciones adicionales dedicadas a otros fines sin peligro de interrupción del proceso de notificación electrónica TerRaSys.

Actualmente, los nombres de las secciones y subsecciones aparecen únicamente en inglés.

Las claves de cada sección corresponden al nombre del elemento de datos que se notifica. La cadena asociada a la clave es el valor del elemento de datos. Para evitar todo conflicto con el Diccionario Internacional de Radiocomunicaciones (RDD) que está elaborando la Comisión de Estudio 1 del UIT-R, todos los nombres de elementos de datos empiezan por t_. Una vez adoptado el RDD, la Oficina puede examinar los nombres para hacerlos corresponder con los del citado diccionario. No obstante, durante un periodo de transición suficientemente largo se aceptarán tanto los nombres actuales como los nombres del RDD.

Algunas claves tienen valores por defecto. No es necesario introducir la clave (y el valor asociado) si se va a utilizar el valor por defecto.

Las claves que no empiezan por t_ serán ignoradas por TerRaSys. Por lo tanto, las administraciones que deseen enviar el mismo fichero a la Oficina y a terceros, pueden añadir claves adicionales destinadas a otros fines sin peligro de interrupción del proceso de notificación electrónica TerRaSys. Todas las claves desconocidas que empiecen por t_ dentro de una sección TerRaSys llevarán una bandera de error para pasarlas a la administración que presenta la notificación; se sospechará que se trata de errores tipográficos.

El formato de fecha y hora en las notificaciones electrónicas TerRaSys se describió en la carta circular CR/120. Igualmente, el formato para las coordenadas geográficas en las notificaciones electrónicas TerRaSys también se describió en la carta circular CR/120. Estas descripciones no se repiten en el presente documento, sino que se incorporan por referencia.

# III	Características de la notificación electrónica de radiodifusión LF/MF

A	La sección denominada HEAD se describió en la carta circular CR/120 y se incorpora por referencia.

B	La sección denominada TAIL se describió en la circular CR/120 y se incorpora por referencia.

C	La sección denominada NOTICE contiene las siguientes claves:

|  | t_notice_type | Tipo de notificación; corresponde a la notificación impresa. Ver punto 5 del anexo 4. |
| --- | --- | --- |
|  | t_d_adm_ntc | Fecha que la administración pone en esta notificación. Puede ser diferente de la de t_d_sent en la sección HEAD. Ver punto 6 del anexo 4. |
|  | t_fragment | Parte de la base de datos que se va a actualizar. Ver punto 7 del anexo 4. |
|  | t_plan | Nombre del Plan. Ver punto 8 del anexo 4. |
|  | t_action | Acción que se tomará con respecto a esta notificación. Ver punto 9 del anexo 4. |
|  | t_adm_ref_id | Identificador único de la administración, asignado por la administración. Ver punto 10 del anexo 4. |
|  | t_call_sign | Distintivo de llamada. Ver punto 13 del anexo 4. |
|  | t_station_id | Información transmitida por la estación de radio para ayudar a identificar la fuente de su emisión. Ver punto 13 del anexo 4. |
|  | t_freq_assgn | Frecuencia asignada (MHz). Obsérvese que la frecuencia asignada se especifica en megahertzios en la notificación electrónica y en kilohertzios en la notificación impresa. Ver punto 14 del anexo 4. |
|  | t_ctry | Código de tres caracteres para el nombre de la zona geográfica donde se encuentra situada la antena de transmisión. Ver punto 18 del anexo 4. |
|  | t_site_name | Nombre del emplazamiento de la antena de transmisión. Ver punto 19 del anexo 4. |
|  | t_long | Longitud del emplazamiento de la antena de transmisión, con el formato para la longitud descrito en CR/120. Ver punto 20 del anexo 4. |
|  | t_lat | Latitud del emplazamiento de la antena de transmisión, con el formato para la latitud descrito en CR/120. Ver punto 20 del anexo 4. |
|  | t_sync_net | Si se trata de una operación sincronizada, el nombre o código de la red sincronizada. Ver punto 17 del anexo 4. |
|  | t_op_agcy | Código de tres caracteres de la entidad explotadora. Ver punto 26 del anexo 4. |
|  | t_addr_code | Código de dirección de dos caracteres de la administración responsable. Ver punto 25 del anexo 4. |

|  | t_d_inuse | Fecha en que la administración tiene previsto poner en servicio esta asignación. Ver punto 27 del anexo 4. |
| --- | --- | --- |
|  | t_gnd_cond | Conductividad del suelo (mS/m). Ver punto 23 del anexo 4. |
|  | t_rj81_cls | Sólo para RJ81, clase de estación RJ81. Ver punto 24 del anexo 4. |
|  | t_remarks | Cualquier comentario que pueda ayudar a la Oficina en la tramitación de la notificación. No hay límite en el número de caracteres por línea ni en el número de claves t_remarks que pueden incluirse en una sección NOTICE determinada. Ver punto 38 del anexo 4. |
|  | t_trg_adm_ref_id | Identificador único de la administración de la asignación que se va a modificar o cancelar, o de la notificación en trámite para actualizarla o retirarla. Ver punto IV infra y el punto 11 del anexo 4. |
|  | t_trg_freq_assgn | Frecuencia asignada (MHz) de la asignación que se va a modificar o cancelar o de la notificación en trámite para actualizarla o retirarla. Obsérvese que esta frecuencia se especifica en megahertzios en el formato de notificación electrónica, y en kilohertzios en el formato de notificación impresa. Ver punto IV infra y el punto 15 del anexo 4. |
|  | t_trg_long | Longitud del emplazamiento del transmisor de la asignación que se va a modificar o cancelar o de la notificación en trámite que se va a actualizar o retirar. Ver punto IV infra y el punto 21 del anexo 4. |
|  | t_trg_lat | Latitud del emplazamiento del transmisor de la asignación que se va a modificar o cancelar, o de la notificación en trámite que se va a actualizar o retirar. Ver punto IV infra y el punto 21 del anexo 4. |
|  | t_plan_adm_ref_id | Identificador único de la administración de la asignación en el Plan que se va a copiar en el Registro. Ver punto V infra y el punto 12 del anexo 4. |
|  | t_plan_freq_assgn | Frecuencia asignada (MHz) de la asignación en el Plan que se va a copiar en el Registro. Obsérvese que esta frecuencia se especifica en megahertzios en el formato de notificación electrónica, y en kilohertzios en el formato de notificación impresa. Ver punto V infra y el punto 16 del anexo 4. |
|  | t_plan_long | Longitud del emplazamiento del transmisor de la asignación en el Plan que se va a copiar en el Registro. Ver punto V infra y el punto 22 del anexo 4. |
|  | t_plan_lat | Latitud del emplazamiento del transmisor de la asignación en el Plan que se va a copiar en el Registro. Ver punto V infra y el punto 22 del anexo 4. |

La subsección denominada COORDINATION, si existe, contiene una clave para cada una de las administraciones con las que se ha completado satisfactoriamente la coordinación. La clave se denomina t_adm, y el valor es el código de la administración con la que se ha realizado la coordinación. Si hay más de una administración en estas circunstancias, cada una debe enumerarse con una clave t_adm separada y en un renglón separado. Obsérvese que, a diferencia de las notificaciones impresas, no hay límite para el número de administraciones que se pueden indicar aquí.

|  | t_adm | Código de la administración con la que se ha realizado con éxito la coordinación. Ver punto 41 del anexo 4. |
| --- | --- | --- |

En cada sección NOTICE de asignación LF/MF hay una o dos subsecciones OPERATION. Las claves admitidas en la subsección OPERATION dependen de si la notificación es de tipo T03 (para las Regiones 1 y 3) o de tipo T04 (para la Región 2). No puede haber más de una subsección OPERATION en la que t_op_prd_cde sea igual a HJ, y no más de una subsección OPERATION en la que t_op_prd_cde sea igual a HN.

Las subsecciones OPERATION para ambos tipos de notificación contienen las siguientes claves:

|  | t_op_prd_cde | Código del periodo de tiempo durante el cual se utilizan los parámetros en esta subsección OPERATION. Los posibles valores son HJ para horas del día (desde la salida hasta la puesta del sol local) y HN para horas de la noche (desde la puesta hasta la salida del sol local). Ver punto 28 del anexo 4. |
| --- | --- | --- |
|  | t_pwr_kw | Potencia de entrada de la antena, en kilovatios, para esta OPERATION. Ver punto 30 del anexo 4. |
|  | t_bdwdth | Anchura de banda necesaria, en kHz, para esta OPERATION. Ver punto 34 del anexo 4. |
|  | t_op_hh_fr | Tiempo de inicio de las horas de operación para esta OPERATION. Ver punto 29 del anexo 4. |
|  | t_op_hh_to | Tiempo de fin las horas de operación para esta OPERATION. Ver punto 29 del anexo 4. |

Además de las claves descritas anteriormente, la subsección OPERATION de la notificación T03 (Regiones 1 y 3), contiene las siguientes claves:

|  | t_adj_ratio | Relación de protección para el canal adyacente, en dB, para esta OPERATION. Ver punto 33 del anexo 4. |
| --- | --- | --- |
|  | t_e_max | Radiación máxima, en unidades de dB relativas a 1 kW (dB relativos a 300 mV/m a 1 km), para esta OPERATION. Ver punto 31 del anexo 4. |
|  | t_hgt_agl | Altura de la torre de antena, en metros, sobre el nivel del suelo para esta OPERATION. Ver punto 36 del anexo 4. |

Además de las claves descritas anteriormente, la subsección OPERATION de la notificación T04 (Región 2) contiene las siguientes claves:

|  | t_ptrn_type | Tipo de diagrama de antena (teórico, ampliado, o ampliado modificado (aumentado)) para esta OPERATION. Ver punto 39 del anexo 4. |
| --- | --- | --- |

|  | t_e_rms | Valor cuadrático medio del diagrama de radiación de antena para esta OPERATION, en el plano horizontal, mV/m a 1 km. Ver punto 32 del anexo 4. |
| --- | --- | --- |
|  | t_q_fact | Si el tipo de diagrama es ampliado o ampliado modificado (aumentado), factor "Q" para el cálculo, mV/m a 1 km, del diagrama de radiación de antena ampliado o ampliado modificado para esta OPERATION. Ver punto 40 del anexo 4. |

Si una determinada OPERATION de notificación T03 (para las Regiones 1 y 3) tiene más de una antena no directiva simple, esta subsección OPERATION debe también incluir una sub-subsección PATTERN (diagrama).

Cada sub-subsección PATTERN incluye una (para las OPERATION diurnas) o 10 (para las OPERATION nocturnas) sub-sub-subsecciones GAIN con las siguientes claves:

|  | t_elev | Ángulo de elevación vertical (en grados) para el que se especifica la ganancia en esta sub-sub-subsección GAIN. Para operación diurna, será igual a 0,0. Para operación nocturna, habrá 10 sub-sub-subsecciones GAIN, cada una con un t_elev igual a 0, 10, 20, …, 90 grados. Ver el punto 42 del anexo 4. |
| --- | --- | --- |
|  | t_gain@azmxxx | Ganancia de antena en el acimut xxx (grados) y en la elevación vertical especificada por t_elev. Habrá una clave para cada acimut de 0 a 350 grados, en incrementos de 10 grados. El acimut xxx se puede escribir con o sin ceros a la izquierda, (por ejemplo, t_gain@azm010 es equivalente a t_gain@azm10). Ver punto 43 del anexo 4. |

El formulario de notificación T04 (para la Región 2) nunca contiene una sub-sub-subsección PATTERN. En cambio, cada subsección OPERATION en ese formulario debe incluir una sub-subsección TOWER para cada TOWER. Por ejemplo, si esta OPERATION tiene tres torres de antena, esta subsección OPERATION tendrá tres sub-subsecciones TOWER. Puesto que la descripción de cada torre es independiente de las demás torres, las sub-subsecciones TOWER pueden estar en cualquier orden; las torres no están numeradas. Cada sub-subsección TOWER tiene las siguientes claves:

|  | t_fld_ratio | Relación de campo de esta torre relativo a una torre de referencia. No se requiere si para esta OPERATION hay una sola TOWER. Ver punto 44 del anexo 4. |
| --- | --- | --- |
|  | t_phase_diff | Diferencia de fase, en grados eléctricos, entre esta torre y la torre de referencia. No se requiere si para esta OPERATION hay una sola TOWER. Ver punto 45 del anexo 4. |
|  | t_spacing | Separación de esta torre, en grados eléctricos, con respecto a un punto de referencia común. No se requiere si para esta OPERATION hay una sola TOWER. Ver punto 46 del anexo 4. |
|  | t_orient | Orientación de esta torre, en grados a partir del norte verdadero, con respecto a un punto de referencia común. No se requiere si en esta OPERATION hay una sola TOWER. Ver punto 47 del anexo 4. |

|  | t_hgt_elec | Altura eléctrica de esta torre, en grados eléctricos. Ver punto 48 del anexo 4. |
| --- | --- | --- |
|  | t_structure | Código de la estructura de esta torre. Si esta clave falta, se supone la estructura 0. Ver punto 49 del anexo 4. |
|  | t_tls_a | Parámetro "A" de la torre. Ver punto 50 del anexo 4. |
|  | t_tls_b | Parámetro "B" de la torre. Ver punto 51 del anexo 4. |
|  | t_tls_c | Parámetro "C" de la torre. Ver punto 52 del anexo 4. |
|  | t_tls_d | Parámetro "D" de la torre. Ver punto 53 del anexo 4. |

Obsérvese que una OPERATION no direccional requiere una sub-subsección TOWER para especificar la altura eléctrica de la torre (t_hgt_elec) y, si corresponde, t_structure, t_tls_a, t_tls_b, t_tls_c y t_tls_d.

Si en el formulario de notificación T04 (Región 2) una determinada OPERATION tiene un diagrama de antena ampliado modificado (es decir, t_ptrn_type = M), esta subsección OPERATION debe también incluir una sub-subsección AUGMENTATION (aumento) para cada AUGMENTATION. Por ejemplo, si esta OPERATION tiene tres aumentos, debe haber tres sub-subsecciones AUGMENTATION en esta subsección OPERATION. Puesto que la descripción de cada aumento es independiente de los demás aumentos, las sub-subsecciones AUGMENTATION pueden estar en cualquier orden; los aumentos no están numerados. Cada sub-subsección AUGMENTATION tiene las claves siguientes:

|  | t_aug_azm | Acimut central, en grados con respecto al norte verdadero, para este aumento. Ver punto 55 del anexo 4. |
| --- | --- | --- |
|  | t_aug_span | Amplitud total, en grados, de este aumento. Ver punto 56 del anexo 4. |
|  | t_aug_e | Radiación, en mV/m a 1 km, en el centro de este aumento. Ver punto 54 del anexo 4. |

# IV	Campos adicionales de la sección NOTICE para definir inequívocamente la asignación existente que habrá que modificar o cancelar, o la notificación en trámite para actualizarla o retirarla

Cuando se trata de una notificación de modificación o cancelación de una asignación, o en trámite para actualizarla o retirarla, es necesario identificar la asignación o notificación de que se trata (objetivo). Hay dos métodos alternativos para presentar esos identificadores:

•	Proporcionar el identificador único de la administración correspondiente a la asignación que se va a modificar o cancelar, o a la notificación en trámite para actualizarla o retirarla (objetivo) t_trg_adm_ref_id. Obsérvese que la combinación del identificador y el fragmento debe ser única para una administración determinada.

•	Proporcionar la frecuencia asignada y las coordenadas geográficas de la asignación que se modificará o cancelará, o de la notificación en trámite para actualizarla o retirarla, t_trg_freq_assgn, t_trg_long, y t_trg_lat.

•	TerRaSys utilizará primero el identificador único de la administración del objetivo, t_trg_adm_ref_id, si se lo proporciona, para identificar el objetivo. Si no se presenta el identificador único de la administración del objetivo, TerRaSys utilizará la combinación de la frecuencia asignada y las coordenadas geográficas del objetivo, t_trg_freq_assgn, t_trg_long, y t_trg_lat, para identificar ese objetivo. En todo caso, se notificarán la frecuencia y las coordenadas geográficas t_freq_assgn, t_long y t_lat.

# V	Campos adicionales de la sección NOTICE para definir inequívocamente la asignación existente en el Plan que se va a copiar en el Registro

Cuando se trata de una notificación para que todos los parámetros del Plan se copien en el Registro, es necesario identificar la asignación del Plan que hay que copiar. Hay dos métodos alternativos para presentar esos identificadores:

•	Proporcionar el identificador único de la administración de la asignación del Plan que hay que copiar, t_plan_adm_ref_id. Obsérvese que la combinación del identificador y el fragmento deben ser únicas para una administración determinada.

•	Proporcionar la frecuencia asignada y las coordenadas geográficas de la asignación que hay que copiar, t_plan_freq_assgn, t_plan_long y t_plan_lat.

En resumen, la estructura de la notificación electrónica consiste en la sección NOTICE y otras subsecciones, sub-subsecciones, etc., como sigue:

| sección | subsección | sub-subsección | sub-sub-subsección | Tipo de notificación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOTICE |  |  |  | T03 y T04 |
|  | COORDINATION |  |  | T03 y T04 |
|  | OPERATION |  |  | T03 y T04 |
|  |  | PATTERN |  | T03 |
|  |  |  | GAIN | T03 |
|  |  | TOWER |  | T04 |
|  |  | AUGMENTATION |  | T04 |

Cuadro de los campos de la notificación electrónica que se utiliza para notificar las asignaciones de radiodifusión sonora LF/MF

| <SECTION> |  | El campo es: M (Obligatorio); I (Ignorado); R (Requerido); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <SUB-SECTION> |  | O (Opcional) para la acción (t_action): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la clave del campo (t_field=) | Identifica- dores | Adición |  | Modifi- cación | Cancelación o retirada |  | Confor- midad | Identidad de la admi- nistración |  | Parte B |  |  | Observaciones |
| <HEAD> |  | M | M |  | M | M |  | M | M |  |  | Usar esta sección sólo una vez en el fichero |  |
| t_char_set= |  | O | O |  | O | O |  | O | O |  |  | No proporcionar (el valor por defecto es ISO-8859-1) |  |
| t_email_addr= |  | O | O |  | O | O |  | O | O |  |  | La utilizará la BR para verificar los datos notificados que no están claros |  |
| t_d_sent= |  | O | O |  | O | O |  | O | O |  |  | Fecha de envío de las notificaciones |  |
| t_adm= |  | M | M |  | M | M |  | M | M |  |  | Código UIT de la administración notificante |  |
| </HEAD> |  | M | M |  | M | M |  | M | M |  |  | Fin de la sección |  |
| <NOTICE> |  | M | M |  | M | M |  | M | M |  |  | Usar una sola vez en cada notificación |  |
| t_notice_type= |  | M | M |  | M | M |  | M | M |  |  |  |  |
| t_d_adm_ntc= |  | O | O |  | O | O |  | O | O |  |  | Fecha que la administración pone en la notificación |  |
| t_fragment= | Yes | M | M |  | M | I |  | M | I |  |  | GE75, RJ81 y NTFD_RR (para el artículo S11) |  |
| t_plan | Yes | I | I |  | I | M |  | I | M |  |  | GE75, RJ81 |  |
| t_call_sign= |  | O | O |  | I | I |  | I | I |  |  | Ver artículo S19 del RR |  |
| t_station_id= |  | O | O |  | I | I |  | I | I |  |  | No se aplica la validación al valor notificado |  |
| t_action= |  | M | M |  | M | M |  | M | M |  |  | Ver el encabezamiento de este cuadro |  |
| t_adm_ref_id= |  | O | O |  | I | O |  | M | I |  |  | Único dentro de administración y t_fragment |  |

| t_trg_adm_ref_id= | Yes | I | R | R | R | R | R | Único dentro de administración y t_fragment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t_plan_adm_ref_id= | Yes | I | I | I | R | I | I | Único dentro de administración y t_plan |
| t_freq_assgn= |  | M | M | I | I | I | I | En MHz (…en kHz en los formularios impresos) |
| t_trg_freq_assgn= | Yes | I | R | R | R | R | R | En MHz (…en kHz en los formularios impresos) |
| t_plan_freq_assgn= | Yes | I | I | I | R | I | I | En MHz (…en kHz en los formularios impresos) |
| t_sync_net= |  | R | R | I | R | I | I | Nombre asignado por la BR (o su propio identificador) |
| t_gnd_cond= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo en T03:4000, 30, 10, 3, 0,3, 0,1, 0,03, 0,01 |
| t_rj81_cls= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo en T04: A, B, C |
| t_ctry= |  | M | M | I | I | I | I | Código UIT de zona geográfica |
| t_site_name= |  | M | M | I | I | I | I | Use las letras A a Z, los números 0 a 9 y espacios |
| t_long= |  | M | M | I | I | I | I | +/-DDDMMSS (+ para ESTE, - para OESTE) |
| t_lat= |  | M | M | I | I | I | I | +/-DDMMSS (+para NORTE, - para SUR) |
| t_trg_long= | Yes | I | R | R | R | R | R | +/-DDDMMSS (+ para ESTE, - para OESTE) |
| t_trg_lat= | Yes | I | R | R | R | R | R | +/-DDMMSS (+ para NORTE, - para SUR |
| t_plan_long= | Yes | I | I | I | R | I | I | +/-DDDMMSS (+ para ESTE, - para OESTE) |
| t_plan_lat= | Yes | I | I | I | R | I | I | +/-DDMMSS (+ para NORTE, - para SUR) |
| t_op_agcy= |  | O | O | I | O | I | I | Sólo con artículo S11 |
| t_addr_code= |  | R | R | I | R | I | I | Sólo con artículo S11 |
| t_d_inuse= |  | R | R | I | R | I | I | Sólo con artículo S11 |
| t_remarks= |  | O | O | O | O | O | O | t_remarks=text se puede repetir muchas veces |
| <COORDINATION> |  | R | R | I | I | I | R | Usar una sola vez en la sección <NOTICE> |
| t_adm= |  | R | R | I | I | I | R | t_adm=ADM se puede repetir varias veces |
| </COORDINATION> |  | R | R | I | I | I | R |  |
| <OPERATION> |  | M | M | I | I | I | I | Usar una sola vez (HJ o HN) o dos veces (HJ y HN) |
| t_op_prd_cde= |  | M | M | I | I | I | I | HJ o HN |
| t_bdwdth= |  | R | R | I | I | I | I | Proporcionar en T03; en T04, el valor por defecto es 10 kHz |
| t_pwr_kw= |  | M | M | I | I | I | I | En kW |

| t_op_hh_fr= |  | O | O | I | O | I | I | hh:mm (hh= 00-24, mm=00-59); inicio en UTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t_op_hh_to= |  | O | O | I | O | I | I | hh:mm (hh= 00-24, mm=00-59); fin en UTC |
| t_adj_ratio= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo para T03: 9,7,5,0 (rel. de prot. del canal ady., dB) |
| t_e_max= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo T03: intensidad de campo máxima a 1 km en el plano horizontal [dB relativos a 300 mV/m] |
| t_hgt_agl= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo T03: altura, en metros, de la antena tipo A: no rellenar si la antena es de tipo B |
| <PATTERN> |  | R | R | I | I | I | I | Una vez en <OPERATION> en formulario T03 y antena tipo B |
| <GAIN> |  | R | R | I | I | I | I | Una vez para HJ; 1 ó 10 veces para HN |
| t_elev= |  | R | R | I | I | I | I | 0 para HJ; 0 y opcionalmente 10,20, …, 90 para HN |
| t_gain@azmxxx= |  | R | R | I | I | I | I | Ganancia [dB] en el acimut xxx y elevación t_elev |
| </GAIN> |  | R | R | I | I | I | I |  |
| </PATTERN> |  | R | R | I | I | I | I |  |
| t_e_rms= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo T04; valor rms de la intensidad de campo a 1 km en el plano horizontal [mV/m] |
| t_ptrn_type= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo T04; T, E, M (tipo de diagrama) |
| t_q_fact= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo en T04 y si t_ptrn_type=E o M |
| <TOWER> |  | R | R | I | I | I | I | Sólo en T04; tantas veces como número de torres |
| t_fld_ratio= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo en T04 si núm. de torres > 1 (campo relativo) |
| t_phase_diff= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo en T04 si núm. de torres > 1 (fase relativa) |
| t_spacing= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo en T04 si núm. de torres > 1 (distancia [grad. eléc.] con respecto a un punto de referencia, común a todas las torres |
| t_orient= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo en T04 si núm de torres > 1 (acimut desde el punto de referencia, común a todas las torres) |
| t_hgt_elec= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo en T04; altura en grados de la torre de estructura 0 (incluida la antena de tipo A), en los demás casos, no proporcionar |
| t_structure= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo en T04: usar 0 (defecto, torre simple) 1 ó 2; (3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9 no se recomiendan) |
| t_tls_a= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo en T04 si t_structure= 1 ó 2 |
| t_tls_b= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo en T04 si t_structure= 1 ó 2 |

| t_tls_c= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo en T04 y si t_structure= 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t_tls_d= |  | R | R | I | I | I | I | Sólo en T04 y si t_structure= 2 |
| </TOWER> |  | R | R | I | I | I | I |  |
| <AUGMENTATION> |  | R | R | I | I | I | I | Sólo en T04 y sólo si t_ptrn_type= M: tantas veces como el número de aumentos |
| t_aug_azm= |  | R | R | I | I | I | I | Acimut central para este aumento [grados] |
| t_aug_span= |  | R | R | I | I | I | I | Amplitud total de este aumento [grados] |
| t_aug_e= |  | R | R | I | I | I | I | Radiación a 1 km en el centro de este aumento [mV/m] |
| </AUGMENTATION> |  | R | R | I | I | I | I |  |
| </OPERATION> |  | M | M | I | I | I | I |  |
| </NOTICE> |  | M | M | M | M | M | M |  |
| <TAIL> |  | M | M | M | M | M | M | Usar sólo una vez en esta sección en el fichero |
| t_num_notices= |  | M | M | M | M | M | M | Número de secciones <NOTICE> del fichero |
| </TAIL> |  | M | M | M | M | M | M |  |

Un fichero de muestra que contiene una notificación T03 (Regiones 1 y 3) y una notificación T04 (Región 2), puede tener la siguiente estructura:

<HEAD>

(claves y datos para el encabezamiento)

</HEAD>

<NOTICE>

t_notice_type = T03

(claves generales y datos para asignación T03)

<OPERATION>

(claves para operación diurna de esta asignación)

<PATTERN>

<GAIN>

(diagrama de antena en el plano horizontal para esta operación diurna)

</GAIN>

</PATTERN>

</OPERATION>

<OPERATION>

(claves para operación nocturna de esta asignación)

<PATTERN>

<GAIN>

(diagrama de antena en el plano horizontal para esta operación nocturna)

</GAIN>

<GAIN>

(diagrama de antena a 10 grados de elevación vertical para esta operación nocturna)

</GAIN>

<GAIN>

(diagrama de antena a 20 grados de elevación vertical para esta operación nocturna)

</GAIN>

…

<GAIN>

(diagrama de antena a 90 grados de elevación vertical para esta operación nocturna)

</GAIN>

</PATTERN>

</OPERATION>

<COORDINATION>

(t_adm para cada administración con la cual se ha completado la coordinación)

</COORDINATION>

</NOTICE>

<NOTICE>

t_notice_type = T04

(claves generales y datos para asignación T04)

<OPERATION>

(claves para operación nocturna de esta asignación)

<TOWER>

(claves para una torre de esta operación nocturna)

</TOWER>

<TOWER>

(claves para dos torres de esta operación nocturna)

</TOWER>

<TOWER>

(claves para tres torres de esta operación nocturna)

</TOWER>

<AUGMENTATION>

(claves para un aumento de esta operación nocturna)

</AUGMENTATION>

<AUGMENTATION>

(claves para dos aumentos de esta operación nocturna)

</AUGMENTATION>

</OPERATION>

<OPERATION>

(claves para operación diurna de esta asignación)

<TOWER>

(claves para una sola torre de esta operación diurna no direccional)

</TOWER>

</OPERATION>

<COORDINATION>

(t_adm para cada administración con la cual se ha completado la coordinación)

</COORDINATION>

</NOTICE>

<TAIL>

t_num_notices=2

</TAIL>

anexo 4 a la carta circular cr/125

Información de datos detallada y reglas de validación

Este anexo proporciona información detallada sobre los datos que se notificarán, los principios de validación que se aplicarán y toda explicación adicional necesaria.

### 1	t_char-set (sólo para la notificación electrónica)

Esta información es opcional. Si no se especifica, el valor por defecto es el de la Norma ISO-8859-1. Por ahora, es el único valor aceptable.

### 2	t_d_sent (sólo para la notificación electrónica)

Esta información es opcional. Es equivalente a la fecha de la carta que acompaña las notificaciones impresas. Debe ser una fecha válida. Este campo no se combinará con la fecha de la notificación (t_d_adm_ntc), que también figura en las notificaciones impresas individuales.

### 3	t_email_addr (sólo para la notificación electrónica)

Esta información es opcional. Si se proporciona, la Oficina la usará en la correspondencia relativa a la compleción y validez de las notificaciones incluidas en el fichero.

### 4	Ítem B: Administración notificante
t_adm en la sección HEAD

Esta información es obligatoria. Corresponde al código de la administración notificante. Obsérvese que esta información está en el encabezamiento de las notificaciones electrónicas y, por lo tanto, se aplica a todas las notificaciones del fichero, mientras que aparece en cada notificación impresa individual.

### 5	t_notice_type (sólo para la notificación electrónica)

Esta información es obligatoria. Corresponde al tipo de notificación impresa que se puede utilizar. Los valores permitidos son T03, T04, TB6, TB7, TB8 y TB9.

### 6	Fecha de la notificación
t_d_adm_ntc

Fecha que la administración pone en la notificación. Puede ser diferente de la fecha en que se envió el fichero o la carta que le acompaña. Esta información es opcional.

### 7	Modificación de un Plan o notificación con arreglo al artículo S11
t_fragment

Esta información es obligatoria para la adición, modificación, cancelación, y actualización del identificador único de la administración. Para la notificación de conformidad con un Plan y para solicitar la publicación en la Parte B, se sustituye por el nombre del Plan, t_plan. En las notificaciones impresas relativas a adiciones y modificaciones se rellenará una y sólo una casilla.

En las notificaciones electrónicas, los valores permitidos son: GE75, RJ81 y NTFD_RR para las notificaciones que se ajustan al Reglamento de Radiocomunicaciones.

### 8	Nombre del plan
t_plan

Esta información es obligatoria para la notificación de una asignación con todas las características técnicas del Plan (acción CONFORM) y para solicitar la publicación en la Parte B (PARTB action). Puede tomar los siguientes valores: GE75 o RJ81.

### 9	Indicador Add/Modify
t_action

En las notificaciones impresas para adición y modificación, se rellenará una y sólo una casilla. La acción se indica explícitamente en las notificaciones impresas simplificadas.

En las notificaciones electrónicas, t_action puede tomar los siguientes valores:

| ADD | añadir una asignación |
| --- | --- |
| MODIFY | modificar una asignación |
| SUPPRESS | cancelar una asignación |
| CONFORM | añadir o modificar una asignación del artículo S11 que se conforma a la asignación de un Plan |
| ADMINID | insertar o actualizar el identificador único de la administración para una asignación |
| PARTB | solicitar la publicación de una notificación en la Parte B de la Sección Especial una vez completado el procedimiento de coordinación del Plan |
| WITHDRAW | Retirar una notificación que todavía está en trámite |

Obsérvese que una notificación de modificación debe contener toda la información necesaria, puesto que sustituirá completamente la asignación existente en el fragmento correspondiente.

### 10	Identificador único de la administración
t_adm_ref_id

Este campo es opcional para las acciones ADD, MODIFY y CONFORM, y obligatorio para ADMINID y no se notificará en los demás casos. Los caracteres permitidos para este campo están limitados a las letras mayúsculas A a Z, los números 0 a 9, espacio, paréntesis, guión y barra (/) para las notificaciones tanto electrónicas como impresas. Si se proporciona, puede utilizarse en el futuro para modificar, cancelar o en general, hacer referencia a esta asignación particular. Cuando se proporciona, este campo debe ser único para la administración notificante en el fragmento correspondiente.

Las administraciones pondrán cuidado en no confundir este nuevo campo con el anterior, que está fuera de uso, denominado "Número de serie de la administración". No se permiten los valores duplicados en este nuevo campo. La administración sólo utilizará este nuevo campo cuando se trate de su identificador único.

La Oficina prevé que este nuevo campo se utilizará fundamentalmente en las notificaciones electrónicas y que, en la mayoría de los casos, representará una clave interna en la base de datos de la administración. Sin embargo, las administraciones que deseen utilizar este campo en las notificaciones impresas pueden hacerlo, siempre y cuando el campo indicado sea único.

### 11	Identificador único de la administración del objetivo
t_trg_adm_ref_id

Este campo se puede utilizar para identificar unívocamente la asignación que se va a modificar o cancelar, o la notificación en trámite para actualizarla o retirarla. Para una notificación de adición, este campo no se notificará. En el caso de una notificación de modificación, si se notifica el identificador único de la administración del objetivo y dicho identificador no existe para la misma administración en el mismo fragmento, se considerará como error.

### 12	Identificador único de la administración del Plan
t_plan_adm_ref_id

Este campo se puede utilizar para identificar unívocamente la asignación del Plan que se va a copiar en el Registro. No se notificará en el resto de los casos.

### 13	Ítems 3A1 y 3A2: Distintivo de llamada e identificación de la estación
t_call_sign and t_station_id

Estos campos son opcionales para las acciones ADD y MODIFY y no se notificarán en el resto de los casos.

Si está presente la identificación de la estación, no hay validación en este campo.

Si está presente el distintivo de llamada, deberá seguir las reglas de la administración de que se trate.

### 14	Ítem 1A: Frecuencia asignada
t_freq_assgn

Esta información es obligatoria para las acciones ADD y MODIFY y no se notificará en el resto de los casos. Los Planes regionales (GE75 y RJ81) cubren bandas de frecuencias limitadas, por lo tanto, las notificaciones relativas a la actualización de estos Planes deberán referirse a frecuencias asignadas dentro de estas bandas de frecuencias. La frecuencia asignada se expresa en kHz en la notificación impresa, pero se expresará en MHz en la notificación electrónica.

### 15	Frecuencia asignada del objetivo
t_trg_freq_assgn

Junto con las coordenadas geográficas del objetivo, este campo se utilizará para identificar unívocamente la asignación que se va a modificar o cancelar, o la notificación en trámite para actualizarla o retirarla, si no se indica el identificador único de la administración del objetivo. En las notificaciones de adición, este campo no se utilizará. Para una notificación de modificación, si no hay asignación para la misma administración en el mismo fragmento con la frecuencia asignada y las coordenadas correspondientes, se considerará como un error. Al igual que la frecuencia asignada, se expresa en kHz en la notificación impresa, pero en MHz en la notificación electrónica.

### 16	Frecuencia asignada en el Plan
t_plan_freq_assgn

Junto con las coordenadas geográficas del Plan, este campo se utilizará para identificar unívocamente la asignación que se va a copiar (mediante una acción CONFORM), si no se indica el identificador único de la administración. No se notificará en el resto de los casos. Al igual que la frecuencia asignada, se expresa en kHz la notificación impresa, pero en MHz en la notificación electrónica.

### 17	Sincronización
t_sync_net

Este campo sólo se notificará para las acciones ADD, MODIFY y CONFORM y cuando la asignación pertenece a una red sincronizada. Si la red sincronizada ya está inscrita y la BR le ha asignado un número que usted conoce, indíquelo. De lo contrario, indique su propia identificación de la red sincronizada, que será única para su administración.

### 18	Ítem 4B: Zona geográfica
t_crty

Se trata del código de la zona geográfica donde se encuentra situada la antena. Este campo es obligatorio para las acciones ADD y MODIFY y no se notificará en el resto de los casos.

Los valores permitidos se encuentran en la lista de símbolos indicativos de países o zonas geográficas (cuadro "zonas" del Prefacio a la Circular Informativa sobre frecuencias internacionales (IFIC) de la BR.

Para fragmentos de Plan, la zona geográfica pertenecerá a la lista de zonas geográficas de la zona de planificación.

### 19	Ítem 4A: Nombre del emplazamiento de la antena de transmisión
t_site_name

El campo es obligatorio para las acciones ADD y MODIFY y no se notificará en el resto de los casos. Los caracteres admisibles son los caracteres imprimibles en el conjunto de caracteres codificados ISO 8859-1. Sin embargo, tanto para las notificaciones electrónicas como para las impresas, se recomienda utilizar las letras A a Z, los números 0 a 9 y espacios.

### 20	Ítem 4C: Coordenadas geográficas
t_long y t_lat

Estos campos son obligatorios para las acciones ADD y MODIFY y no se notificarán en el resto de los casos. Las coordenadas geográficas se comprueban con respecto a la base de datos de las fronteras geográficas de la UIT (IDWM) para verificar que el punto correspondiente no se encuentra en una zona geográfica distinta a la notificada o en el mar a una distancia superior a 10 km de la frontera.

Obsérvese que el formato de las coordenadas en las notificaciones impresas y electrónicas es diferente. En todos los casos, se indicarán los ceros a la izquierda. La mención de los segundos es opcional, pero si se indican para la longitud, también se indicarán para la latitud y a la inversa.

Formato de las coordenadas geográficas

|  | Notificación impresa | Notificación electrónica |
| --- | --- | --- |
| Longitud | DDDMMSSE(W) o DDDMME(W) Ejemplos: 0123454W 01234W | +(-)DDDMMSS o +(-)DDDMM Ejemplos: -0123454 -01234 |
| Latitud | DDMMSSN(S) o DDMMN(S) Ejemplos: 452314N 4523N | +(-)DDMMSS o +(-)DDMM Ejemplos: +452314 +4523 |

### 21	Coordenadas geográficas del objetivo
t_trg_long y t_trg__lat

Junto con la frecuencia asignada del objetivo, este campo se utilizará para identificar unívocamente la asignación que se va a modificar o cancelar, o la notificación en trámite para actualizarla o retirarla, si no se indica el identificador único de la administración del objetivo. En las notificaciones de adición, estos campos no se indicarán. En las notificaciones de modificación, si no hay asignación para la misma administración en el mismo fragmento con las coordenadas y frecuencia asignada determinadas, se considerará como un error. Si se proporcionan, estos campos están sujetos a las mismas reglas de las coordenadas geográficas indicadas en el punto 20.

### 22	Coordenadas geográficas del Plan
t_plan_long y t_plan_lat

Junto con la frecuencia asignada del Plan, estos campos se utilizarán para identificar unívocamente a la asignación que se va a copiar (mediante una acción CONFORM), si no se indica el identificador único de la administración. Si se proporcionan, estos campos están sujetos a las mismas reglas de las coordenadas geográficas indicadas en el punto 20.

### 23	Ítem 4G: Conductividad del suelo
t_gnd_cond

En las notificaciones T03 (ADD y MODIFY), esta información es obligatoria. En los demás casos, no se proporcionará. Obsérvese que la información se indica ahora en mS/m. Los valores admisibles son:

4000, 30, 10, 3, 1, 0,3, 0,1, 0,03 y 0,01.

No se notificará en el resto de los casos.

### 24	Ítem 7B: Clase RJ81
t_rj81_cls

En las notificaciones T04 (ADD y MODIFY), esta información es obligatoria. En los demás casos no se proporcionará. Esta información es la clase de estación conforme al Acuerdo RJ81. Los valores admisibles son A, B y C conforme a las siguientes definiciones:

Estación Clase A

Estación prevista para cubrir zonas de servicio primarias y secundarias amplias y que está debidamente protegida contra la interferencia.

Estación Clase B

Estación prevista para proporcionar cobertura a uno o más centros poblados y las zonas rurales contiguas ubicadas en sus zonas de servicio primarias, y que está debidamente protegida contra la interferencia.

Estación Clase C

Estación prevista para proporcionar cobertura a una ciudad o pueblo y las zonas suburbanas contiguas ubicadas en su zona de servicio primaria, y que está debidamente protegida contra la interferencia.

No se notificará en el resto de los casos.

### 25	Ítem 12B: Código de dirección
t_addr_code

En las notificaciones del artículo S11 (t_fragment=NTFD_RR), el campo es obligatorio para las acciones ADD, MODIFY y CONFORM y no se notificará en el resto de los casos. Si la zona geográfica es válida, el código de dirección se encuentra en el cuadro "Administraciones y entidades explotadoras" del Prefacio a la IFIC de la BR correspondiente a esta zona geográfica.

En todas las notificaciones del Plan, el campo se dejará en blanco. Si figura un valor, se lo ignorará.

### 26	Ítem 12A: Entidad explotadora
t_op_agcy

En las notificaciones del artículo S11 (t_fragment=NTFD_RR), el campo es opcional para las acciones ADD, MODIFY y CONFORM y no se notificarán en el resto de los casos.

Si la zona geográfica es válida y está presente el símbolo de la entidad explotadora, se encuentra en el cuadro "Administraciones y entidades explotadoras" del Prefacio a la IFIC de la BR.

En todas las notificaciones del Plan, el campo se dejará en blanco. Si figura un valor, se lo ignorará.

### 27	Ítem 2C: Fecha de puesta en servicio de la asignación de frecuencia
t_d_inuse

En las notificaciones del artículo S11 (t_fragment=NTFD_RR), el campo es obligatorio para las acciones ADD, MODIFY y CONFORM y no se notificará en el resto de los casos. De acuerdo con el artículo S11.24, el formulario de notificación debe llegar a la Oficina con una antelación no superior a tres meses a la fecha de puesta en servicio.

Para todas las notificaciones GE75, el campo se dejará en blanco. Si figura un valor, se lo ignorará. Es un campo opcional para las notificaciones RJ81.

## Subsección de operación

### 28	Operación diurna o nocturna
t_op_prd_cde

Este campo es obligatorio para las acciones ADD y MODIFY y no se notificará en el resto de los casos.

Los valores admisibles son HJ y HN. Deberá haber al menos una operación, y no más que una HJ y una HN.

### 29	Ítem 10B: Horario normal de funcionamiento (De y a)
t_op_hh_fr and t_op_hh_to

Estos campos son opcionales para las acciones ADD, MODIFY y CONFORM y no se notificarán en el resto de los casos. Obsérvese que las horas se expresan en horas y minutos UTC.

### 30	Ítem 8A: Potencia de antena (kW)
t_pwr_kw

Este campo es obligatorio para las acciones ADD y MODIFY y no se notificará en el resto de los casos.

Obsérvese que en los formularios anteriores se requería la potencia en kW para las modificaciones del Plan y la potencia en dBW para las notificaciones conforme al artículo S11.

### 31	Ítem 9L: Potencia radiada aparente máxima referida a una antena vertical corta (p.r.a.v.), db (kW)
t_e_max

Este campo es obligatorio para las notificaciones T03 (ADD y MODIFY) y no se notificará en el resto de los casos. Es la Radiación máxima en dB relativa a una fuerza cimomotriz (f.c.m.) de 300 V o una p.r.a.v. de 1 kW, determinada por la potencia nominal del transmisor y la ganancia teórica de la antena sin pérdidas.

### 32	Ítem 9I: Valor cuadrático medio de la radiación, mV/m
t_e_rms

Este campo es obligatorio para las notificaciones T04 (ADD y MODIFY) y no se notificará en el resto de los casos. Es el valor cuadrático medio de la radiación (mV/m a 1 km) calculado en el plano horizontal.

### 33	Ítem 7B: Relación de protección para el canal adyacente
t_adj_ratio

En las notificaciones tipo T03, este campo es obligatorio para las acciones ADD y MODIFY y no se notificará en el resto de los casos.

Ésta es la relación de protección, expresada en dB, que se utilizará en los cálculos de interferencia para el canal adyacente. Puede tener uno de los 4 valores siguientes: 9, 7, 5, 0, que corresponden a los 4 casos del Acuerdo GE75:

Caso A:		9 dB cuando se aplica un grado limitado de compresión de modulación a la entrada del transmisor, como en transmisiones de buena calidad, y cuando la anchura de banda de la señal moduladora de audiofrecuencia es del orden de 10 kHz;

Caso B:		7 dB cuando se aplica un alto grado de compresión de modulación (al menos 10 dB mayor que en el caso precedente) por medio de un dispositivo automático y cuando la anchura de banda de la señal moduladora de audiofrecuencia es del orden de 10 kHz;

Caso C:		5 dB cuando se aplica un grado limitado de compresión de modulación y cuando la anchura de banda de la señal moduladora de audiofrecuencia es del orden de 4,5 kHz;

Caso D:	0 dB cuando se aplica un alto grado de compresión de modulación por medio de un dispositivo automático o cuando la anchura de banda de la señal moduladora de audiofrecuencia es del orden de 4,5 kHz.

### 34	Ítem 7A1: Anchura de banda necesaria
t_bdwdth

En las notificaciones tipo T03, este campo es obligatorio para las acciones ADD y MODIFY y no se notificará en el resto de los casos.

En las notificaciones tipo T04, el valor por defecto es 10 kHz. Este campo es opcional para las acciones ADD y MODIFY y no se notificará en el resto de los casos.

### 35	Ítem 9Q: Tipo de antena 
t_ant_type

Este campo es obligatorio para las acciones ADD y MODIFY sólo en las notificaciones impresas. Este campo se obtiene de los datos proporcionados en las notificaciones electrónicas. Llevará la letra A si es una antena vertical simple o B en todos los demás casos.

### 36	Ítem 9E: Altura de la antena sobre el nivel del suelo
t_hgt_agl

Altura, en metros, de la antena. Esta información es obligatoria en las notificaciones T03, para las acciones ADD y MODIFY, y cuando el tipo de antena es A. No se notificará en el resto de los casos.

### 37	Ítem 9F: Altura eléctrica de la antena, en grados (sólo para notificaciones impresas)

En las notificaciones tipo T04 (ADD y MODIFY), esta información es obligatoria en las notificaciones impresas si el tipo de antena es A. En todos los demás casos, no se notificará. Obsérvese que en la base de datos de la BR, aun en el caso de una antena vertical simple, la información se registra como una antena directiva con una sola torre. Esta estructura también se utiliza en las notificaciones electrónicas.

### 38	Observaciones adicionales
t_remarks

Este campo es opcional y no es validado. Toda información en este campo se tomará tal cual es. En los formularios impresos, este campo puede utilizarse también para indicar las particularidades de la recogida de datos.

### 39	Ítem 9O: Tipo de diagrama
t_ptrn_type

En las notificaciones T04 (ADD y MODIFY), esta información es obligatoria si la antena es de tipo B. En los demás casos, no se notificará. Puede tener los valores: T, teórico; E, ampliado o M, ampliado modificado. Se dan más explicaciones en el Acuerdo Regional de Río de Janeiro (1981).

### 40	Ítem 9P: Factor especial de cuadratura
t_q_fact

En las notificaciones T04 (ADD y MODIFY), esta información es opcional si la antena es de tipo B y el diagrama es E o M. En los demás casos, no se notificará. Si no se proporciona, la Oficina utiliza el factor normal de cuadratura, calculado conforme al Acuerdo RJ81. Se dan más explicaciones en el Acuerdo Regional de Río de Janeiro (1981).

## Subsección de coordinación

### 41	Ítem 11: Coordinación completada con éxito
t_adm en la subsección COORDINATION

La subsección coordinación contiene múltiples códigos de administración. El formulario impreso tiene 12 de estas casillas. En los formularios electrónicos, se puede poner cualquier número de códigos de administración. Los códigos de administración corresponderán a los símbolos de administración que figuran en el cuadro "Administraciones" del Prefacio a la IFIC de la BR.

Ítems 9GH y 9GV: Ganancia de la antena en los planos horizontal y vertical
Sub-subsección PATTERN de la subsección OPERACIONES en las notificaciones T03

Esta subsección es obligatoria en las notificaciones T03, para cada operación con antenas de tipo B. En los demás casos, no se nos notificará. Si se proporciona, contendrá una subsección GAIN para la operación diurna, y una o diez subsecciones GAIN para la operación nocturna. Cada subsección sobre la ganancia contiene las siguientes claves:

### 42	t_elev

Ángulo de elevación para el que se especifica la ganancia. En la operación diurna, el único valor permitido es 0. En la operación nocturna, los valores sólo pueden ser múltiplos de 10 grados, empezando por 0 y terminando por 90. Para antenas de tipo B en las notificaciones T03, la sub-sub-subsección GAIN con t_elev igual a 0 es obligatoria. En los formularios impresos, el diagrama horizontal va separado.

### 43	t_gain@azmxxx

Ganancia de antena, en dB, comparada con una torre vertical corta, en el acimut xxx, en grados, y en la elevación especificada por t_elev.

Anexo al formulario T04
Sub-subsección TOWER de la subsección OPERATION en las notificaciones T04

Esta subsección es obligatoria en las notificaciones T04, para cada operación. No se notificará en los demás casos. Contiene las siguientes claves: Obsérvese que, en las notificaciones impresas, el anexo no se rellenará si la antena es de tipo A. En ese caso, se rellenará el campo 9F, altura eléctrica de la antena (grados) de la OPERATION concernida. Ver el punto 37 supra.

### 44	Ítem 9T2: Relación de campo de la torre
t_fld_ratio

Este campo se requiere para cada TOWER si el número de torres es mayor que 1. No se rellenará si la torre es única para la OPERATION concernida.

### 45	Ítem 9T3: Diferencia de fase del campo (grados)
t_phase_diff

Este campo se requiere para cada TOWER si el número de torres es mayor que 1. No se rellenará si la torre es única para la OPERATION concernida. Cualquier valor entre -360 y +360 grados es aceptable, pero será convertido a valores entre 0 (incluido) y 360 (excluido). Por consiguiente, sólo se recomiendan valores entre 0 y 360 grados.

### 46	Ítem 9T4: Distancia eléctrica entre torres (grados)
t_spacing

Este campo se requiere para cada TOWER si el número de torres es mayor que 1. No se rellenará si la torre es única para la OPERATION concernida.

### 47	Ítem 9T5: Orientación angular de la torre
t_orient

Este campo se requiere para cada TOWER si el número de torres es mayor que 1. No se rellenará si la torre es única para la OPERATION concernida.

### 48	Ítem 9T7: Altura eléctrica de la torre (grados)
t_hgt_elec

Este campo se requiere para las torres verticales simples, o sea si la estructura de la torre es 0 (ver punto 49 infra), y no se notificará en los demás casos.

### 49	Ítem 9T8: Estructura de la torre
t_structure

El valor por defecto de este campo es 0, y corresponde a una torre vertical simple. El valor es 1 para una torre de carga terminal, y 2 para una torre seccionada. Se pueden usar otros valores, aunque no se lo recomienda. Ver el apéndice 6 del anexo 2 a las Actas Finales de RJ81.

### 50	Ítem 9T9A: Parámetro A de la torre 
t_tls_a

Este campo se requiere si la estructura de la torre es 1 ó 2. No se notificará cuando la estructura es 0.

### 51	Ítem 9T9B: Parámetro B de la torre
t_tls_b

Este campo se requiere si la estructura de la torre es 1 ó 2. No se notificará cuando la estructura es 0.

### 52	Ítem 9T9C: Parámetro C de la torre
t_tls_c

Este campo se requiere si la estructura de la torre es 2. No se notificará si la estructura es 0 ó 1.

### 53	Ítem 9T9D: Parámetro D de la torre
t_tls_d

Este campo se requiere si la estructura de la torre es 2. No se notificará si la estructura es 0 ó 1.

Anexo al formulario T04
Sub-subsección AUGMENTATION de la subsección OPERATION de las notificaciones T04

Esta subsección se requiere en las notificaciones T04, para cada operación, si el tipo de diagrama es "ampliado o modificado" (t_ptrn_type = M). No se proporcionará en los demás casos.

La explicación completa de los aumentos se ofrece en el párrafo 2.8 del apéndice 3 al anexo 2 de las Actas Finales del Acuerdo de Río de Janeiro de 1981. La subsección AUGMENTATION contiene las siguientes claves:

### 54	Ítem 9IA: Radiación en el acimut central del aumento (mV/m en un 1 km)
t_aug_e

Este campo se requiere en cada sub-subsección AUGMENTATION.

### 55	Ítem 9AA: Acimut central del aumento (grados)
t_aug_azm

Este campo se requiere en cada sub-subsección AUGMENTATION.

### 56	Ítem 9CA: Amplitud total del aumento (grados)
t_aug_span

Este campo se requiere en cada sub-subsección AUGMENTATION.

______________

"M", "I", "O" significa que el campo es en todas las circunstancias OBLIGATORIO, IGNORADO, OPCIONAL, respectivamente; "R" significa que un campo es en ciertas circunstancias REQUERIDO.

Se pueden usar diferentes combinaciones de campos para crear un único identificador.