UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Radiocomunicaciones (N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

| Corrigéndum 1 a la Carta Circular CR/158 | 15 de marzo de 2002 |
| --- | --- |

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto:	Datos requeridos del apéndice 4 para la presentación de información a la Oficina de Radiocomunicaciones según los apéndices 30, 30A y 30B

Al Director General

Muy señor mío,

1	Como se indica en los puntos 9 y 10 de la Carta Circular CR/158 de 4 de mayo de 2001, la Oficina de Radiocomunicaciones revisó los elementos de datos del apéndice 4 necesarios para la presentación de notificaciones con arreglo a los apéndices 30A y 30B.

2	Como resultado de esta revisión, la Oficina preparó para la 23ª reunión de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB) (14-18 de mayo de 2001) un proyecto de nuevas Reglas de Procedimiento a fin de aclarar la utilización del apéndice 4 en aplicación del apéndice 30B (véase el anexo 6 a la Circular Administrativa CCRR/11 de 2 de marzo de 2001). Además, la Oficina elaboró para la 24ª reunión de la RRB (10-18 de septiembre de 2001) aclaraciones sobre el ámbito de aplicación del apéndice 4 (CMR-2000) para la presentación de notificaciones relativas a la coordinación y notificación de estaciones terrenas específicas con estaciones espaciales asociadas sujetas al apéndice 30A (véase el anexo 7 a la Carta Circular CCRR/12 de 3 de julio de 2001).

3	La RRB consideró ambos documentos en su 24ª reunión y convino con el principio señalado en dichos documentos. La Junta también tomó nota de la intención de la Oficina de publicar un Corrigéndum a la Carta Circular CR/158 para informar oportunamente a todas las administraciones (véanse los puntos 6.6 y 6.21 del Resumen de decisiones de la RRB que aparece en el Documento RRB2001/280 de 18 de septiembre de 2001).

4	Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con las decisiones de la RRB, la Oficina se complace en proporcionar a su Administración, en el anexo a este Corrigéndum, una versión revisada del anexo a la Carta Circular CR/158. Sírvase tomar nota también de que el anexo a este Corrigéndum se ha basado en la edición de 2001 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

5	Como se indica en el punto 2.5 de la Carta Circular CR/169 de 26 de noviembre de 2001, se solicita a las administraciones que continúen utilizando los elementos de datos del apéndice 4 en el formulario de papel para la presentación de los datos contemplados en los apéndices 30, 30A y 30B, teniendo en cuenta este Corrigéndum, hasta que se disponga de una nueva versión del programa informático de captura del formulario de notificaciones electrónicas de la BR (SpaceCap).

Atentamente.

Robert W. Jones
	Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Anexo

Distribución:

-	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
-	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

anexo

Proyecto de mejora del apéndice 4 (CMR-2000) con respecto
a su utilización en aplicación de los apéndices 30, 30A y 30B
del Reglamento de Radiocomunicaciones

El Suplemento 1 a este anexo contiene un cuadro de referencias cruzadas entre los elementos de datos pertinentes del anexo 2A al apéndice 4 (CMR-2000) por un lado, y los del anterior anexo 2 a los apéndices 30 y 30A y el anexo 2 al apéndice 30B, por otro lado.

El citado Suplemento 1 también incluye las mejoras de algunos de los datos del apéndice 4 (CMR-2000), que son:

	adiciones de datos que se encontraban en los anexos 2 a los apéndices 30, 30A o 30B pero que no aparecen en el apéndice 4 (CMR-2000) (véanse los puntos A.4.a.2, A.4.a.4, A.18, C.3.a, C.10.c.2, C.10.c.3, C.10.c.4, C.10.c.6, D.1); o

	supresiones de datos que no se encontraban en los anexos 2 a los apéndices 30, 30A o 30B pero que se incluyeron por error en el apéndice 4 (debían haber sido suprimidas del apéndice 4 por la CMR-2000) o que son datos repetidos (véanse los puntos A.1.b, A.8, B.3.f, B.3.g.1, B.3.g.2, B.3.g.3, C.9.d*, C.10.c.1); o

	modificaciones de algunos datos para suprimir otros elementos redundantes (véanse los puntos A.1.c, B.3.g.4, C.11.b, C.11.c); o

	modificaciones redaccionales (véanse los puntos A.11, B.3.g.5, C.6, C.8.j); o

	aclaración de los datos necesarios para la coordinación o notificación de estaciones terrenas específicas con estaciones espaciales asociadas en los apéndices 30A o 30B, o para la notificación de estaciones espaciales en el apéndice 30B (véanse los puntos A.3, A.7.a.1, A.7.b, A.7.d, C.2.a, C.3.a, C.7.a, C.8.b).

El Suplemento 2 al presente anexo contiene un extracto del anexo 2B al apéndice 4 (CMR-2000) únicamente con los elementos de datos pertinentes que se propone modificar de la manera indicada anteriormente.

Las mejoras de este anexo aparece con marcas de revisión (es decir; el nuevo texto va subrayado o el texto suprimido aparece tachado) en la versión de los anexos 2A y 2B al apéndice 4 que aparece en la edición de 2001 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Las medidas propuestas para cada elemento de datos del apéndice 4 relativas a los apéndices 30, 30A o 30B se indican en la columna 3 del cuadro que figura en el Suplemento 1. En la columna 7 de dicho cuadro aparece una indicación sobre la posible utilización de estos datos para la presentación de notificaciones en aplicación de otras partes del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Suplementos: 2

SUPLEMENTO 1 AL ANEXO

Correspondencia entre el anexo 2A y el Apéndice 4 y entre los anteriores anexos 2 a los Apéndices 30 y 30A y el anexo 2 al Apéndice 30B, y perfeccionamiento del anexo 2A al Apéndice 4 (CMR-2000)

Notas/abreviaturas utilizadas en el cuadro:

1)	NOC:	No se requieren cambios.

2)	MOD:	Se requiere una modificación del anexo 2A al Apéndice 4 y/o, si se menciona, del anexo 2B al Apéndice 4.

3)	ADD:	Dato adicional del Apéndice 4.

4)	SUP:	Dato que no ha de utilizarse.

5)	NA:	Dato no aplicable.

6)	Los datos sombreados corresponden a proyectos adicionales.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número del dato del anexo 2A al Apéndice 4 | Extracto del título del dato del anexo 2A al Apéndice 4 (los proyectos de modificación se indican con marcas de revisión) | Propuesta de actuación en relación con el Apéndice 4 | Número del dato del anterior del anexo 2 al Apéndice 30 | Número del dato del anterior anexo 2 al Apéndice 30A | Número del dato del anexo 2 al Apéndice 30B | Aplicable a otros casos1 |
| A | Características generales que han de proporcionarse para la red de satélite, la estación terrena o la estación de radioastronomía (CMR-2000) |  |  |  |  |  |
| A.1 | Identidad de la red de satélite, de la estación terrena o de la estación de radioastronomía (CMR-2000) |  |  |  |  |  |
| A.1.a | Identidad de la red de satélite. | NOC | 6 | 2.4 y 3.2 | 1.1 y 1.5 y 2.1 | Sí |
| A.1.b | País y número de la UIT (en el caso de las Regiones 1 y 3); país e identificación del haz (en el caso de la Región 2).No utilizado. Motivos: Armonización con un elemento similar de los Apéndices 30 y 30A. Además, no hay una definición del "número de la UIT". | SUP | NA1 | NA | NA | No |
| A.1.c | País e identificación del haz. Motivos: Consecuencia de la anulación del elemento A.1.b. | MOD (Véase el anexo 2B) | 1NA | 1.1 | NA | No |
| A.1.d | País e identificación de la adjudicación; para una red que no se derive del Plan de adjudicaciones, identidad de la red. | NOC | NA | NA | 1.1 | No |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número del dato del anexo 2A al Apéndice 4 | Extracto del título del dato del anexo 2A al Apéndice 4 (los proyectos de modificación se indican con marcas de revisión) | Propuesta de actuación en relación con el Apéndice 4 | Número del dato del anterior anexo 2 al Apéndice 30 | Número del dato del anterior anexo 2 al Apéndice 30A | Número del dato del anexo 2 al Apéndice 30B | Aplicable a otros casos1 |
| A.1.f | Símbolo de país de la administración notificante. En caso de información anticipada, debe indicarse el símbolo de la administración o los símbolos de las administraciones del grupo que presenta la información sobre la red de satélite para su publicación anticipada. | NOC | 1 | 1.1 | 1.1 | Sí |
| A.2 | Fecha de puesta en servicio |  |  |  |  |  |
| A.2.a | Fecha (efectiva o prevista, según el caso) de puesta en servicio de la asignación de frecuencia (nueva o modificada). La fecha de puesta en servicio representa la fecha en que la asignación de frecuencias entra en funcionamiento regular2a para suministrar el servicio de radiocomunicaciones publicado con los parámetros técnicos correspondientes a las características técnicas notificadas a la Oficina. Siempre que se modifiquen algunas de las características esenciales de la asignación (excepto la que figura en el § A.1 a)) la fecha que debe notificarse es la del último cambio (efectiva o prevista, según el caso). (CMR-2000) | NOC | 5 | 1.4 | 1.4 | Sí |
| A.3 | Administración o empresa de explotación Símbolos de la administración o empresa de explotación y de la dirección de la administración a la que deben dirigirse las comunicaciones urgentes sobre interferencia, calidad de las emisiones y cuestiones relativas a la explotación técnica de la red o estación (véase el Artículo 15). | MOD (Véase el anexo 2B) | 21 | 2.11 y 3.11 | Elemento que falta2 NA | Sí |
| A.4 | Información relativa a la órbita |  |  |  |  |  |
| A.4.a | En el caso de una estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario: |  |  |  |  |  |
| A.4.a.1 | longitud geográfica nominal en la órbita de los satélites geoestacionarios; | NOC | 2 | 3.1 | 1.2 | Sí |
| A.4.a.2 | tolerancia de longitud y excursión de inclinación previstas. | MOD (Véase el anexo 2B) | 13 | 3.6 | 1.10NA | Sí |
| A.4.a.4 | arco de servicio (arco de la órbita de los satélites geoestacionarios en el que la estación espacial puede proporcionar el servicio requerido a sus estaciones terrenas o zonas de servicio asociadas), también, en el caso del Apéndice 30B para una red de satélite no obtenida a partir del Plan de adjudicaciones. | MOD (Véase el anexo 2B) | NA | NA | 1.2NA | Sí |
| A.5 | Coordinación Símbolo de país de cualquier administración con la que se haya efectuado satisfactoriamente la coordinación, y símbolo de país de cualquier administración con la que se haya tratado de efectuar la coordinación sin completarla. | NOC | 18 | 2.8 y 3.8 | 3 | Sí |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número del dato del anexo 2A al Apéndice 4 | Extracto del título del dato del anexo 2A al Apéndice 4 (los proyectos de modificación se indican con marcas de revisión) | Propuesta de actuación en relación con el Apéndice 4 | Número del dato del anterior anexo 2 al Apéndice 30 | Número del dato del anterior anexo 2 al Apéndice 30A | Número del dato del anexo 2 al Apéndice 30B | Aplicable a otros casos1 |
| A.6 | Acuerdos Si procede, símbolo de país de cualquier administración o administración que represente a un grupo de administraciones con la que se ha llegado a un acuerdo, incluso cuando el acuerdo se refiere a un rebasamiento de los límites establecidos en el presente Reglamento. | NOC | 19 | 2.9 y 3.9 | 3 | Sí |
| A.7 | Características del emplazamiento de la estación terrena |  |  |  |  |  |
|  | Para una estación terrena específica: |  |  |  |  |  |
| A.7.a.1 | ángulo de elevación del horizonte (grados) en cada acimut alrededor de la estación terrena; | MOD (Véase el anexo 2B) | NA | 2.6.g3, 4 | NA | Sí |
| A.7.b | que funciona en relación con una estación espacial geoestacionaria asociada, el ángulo de elevación mínimo previsto de la antena en la dirección de máxima radiación en grados a partir del plano del horizonte, habida cuenta del posible funcionamiento en órbita inclinada de la estación espacial asociada; Motivos: Esta información la proporcionará directamente la Oficina a partir del emplazamiento del satélite y la estación terrena asociada. | MOD (Véase el anexo 2B) | NA | NA2.6.i4 | NA | Sí |
| A.7.d | altitud (m) de la antena sobre el nivel medio del mar; | MOD (Véase el anexo 2B) | NA | 2.6.h4 | NA | Sí |
| A.8 | Zona o zonas hidrometeorológicasNo utilizado Motivos: Este dato del antiguo anexo 2 al Apéndice 30 fue suprimido en la CMR-97. Se calcula por la Oficina. | SUP | NADato que falta | NA | NA | No |
| A.11 | Horario regular de funcionamiento (UTC) Motivos: Como era en los antiguos anexos 2 a los Apéndices 30 y 30A | MOD | 17 | 2.7 y 3.7 | NA | No |
| A.12 | Gama de control automático de ganancia La gama de control automático de ganancia expresada en dB. | NOC | NA | 3.12 | NA | No |
| A.18 | Sistemas subregionales En el caso de una estación espacial sometida de conformidad con el Apéndice 30B, indicar el tipo de sistema y las administraciones participantes. Si es aplicable, indicar la parte de la adjudicación nacional que se propone utilizar para constituir el sistema subregional, y la administración notificante | ADD | NA | NA | 5 | No |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número del dato del anexo 2A al Apéndice 4 | Extracto del título del dato del anexo 2A al Apéndice 4 (los proyectos de modificación se indican con marcas de revisión) | Propuesta de actuación en relación con el Apéndice 4 | Número del dato del anterior anexo 2 al Apéndice 30 | Número del dato del anterior anexo 2 al Apéndice 30A | Número del dato del anexo 2 al Apéndice 30B | Aplicable a otros casos1 |
| B | Características que han de proporcionarse para cada haz de antena de satélite o para cada antena de estación terrena o de estación de radioastronomía (CMR-2000) |  |  |  |  |  |
| B.1 | Designación del haz de antena del satélite y, si procede, indicación de si el haz de la antena es orientable o reconfigurable. La designación será un código de caracteres y el último carácter será una «R» si es orientable o reconfigurable | NOC | Dato que falta5 | Dato que falta5 | Dato que falta5 | Sí |
| B.2 | Indicador de transmisión/recepción | NOC | NA | NA | Dato que falta6 | Sí |
| B.3 | Características de la antena de la estación espacial geoestacionaria |  |  |  |  |  |
| B.3.d | Precisión de puntería de la antena. | NOC | 12.b | 3.4.b | 1.8.c | Sí |
| B.3.f | En caso de funcionamiento en una banda atribuida en el sentido Tierra-espacio y en el sentido espacio-Tierra, ganancia de la antena en dirección de las partes de la órbita de los satélites geoestacionarios que no están obstruidas por la Tierra. Motivos: Esta información fue incluida en el punto B.3.g.5 por la CMR-2000 | MOD (Véase el anexo 2B) | NA | NA3.4.g | NA | Sí |
| B.3.g | En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el Apéndice 30, el Apéndice 30A o el Apéndice 30B: |  |  |  |  |  |
| B.3.g.1 | ganancia copolar de la antena en la dirección de radiación máxima referida a un radiador isótropo (dBi), así como ganancia contrapolar de la antena en el caso de un haz de forma no elíptica; (CMR-2000) Motivos: La ganancia contrapolar no se utiliza en el Apéndice 30B. | MOD (Véase el anexo 2B) | 12.a | 3.4.a | 1.8.a | No |
| B.3.g.2 | Forma del haz (elíptica, circular u otra)No utilizado Motivos: Este dato de los anexos 2 a los Apéndices 30 y 30A fue suprimido por la CMR-97, y no es necesario en el caso del Apéndice 30B. | SUP | NADato que falta | NADato que falta | NA1.8.d | No |
| B.3.g.3 | para los haces circulares: No utilizada – abertura angular del haz a potencia mitad (grados); – diagramas de radiación copolar y contrapolar; – intersección nominal del eje del haz de la antena con la Tierra (longitud y latitud del punto de intersección); Motivos: Este dato de los anexos 2 a los Apéndices 30 y 30A fue suprimido por la CMR-97, y se incluye en el punto B.3.g.4 en el caso del Apéndice 30B. | SUP | NADato que falta | NADato que falta | NA1.8.e | No |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número del dato del anexo 2A al Apéndice 4 | Extracto del título del dato del anexo 2A al Apéndice 4 (los proyectos de modificación se indican con marcas de revisión) | Propuesta de actuación en relación con el Apéndice 4 | Número del dato del anterior anexo 2 al Apéndice 30 | Número del dato del anterior anexo 2 al Apéndice 30A | Número del dato del anexo 2 al Apéndice 30B | Aplicable a otros casos1 |
| B.3.g.4 | para los haces elípticos*: – diagramas de radiación copolar y contrapolar; – precisión de rotación (grados); – orientación del eje mayor, en grados a partir del Ecuador en sentido contrario al de las agujas del reloj; – eje mayor (grados) para la abertura del haz a potencia mitad; – eje menor (grados) para la abertura del haz a potencia mitad; – intersección nominal del eje del haz de la antena con la Tierra (longitud y latitud del punto de intersección); * Se considera que un haz circular es un caso particular de haz elíptico en el que los ejes mayor y menor son iguales y en el que la orientación del eje mayor y la precisión de rotación son iguales a 0. Motivos: Esta nota fue incluida en los anteriores anexos 2 a los Apéndices 30 y 30A por la CMR-97 y también es válida en el caso del anexo 2 al Apéndice 30B. | MOD | 12.e y 8 | 3.4.e | 1.8.f y 1.8.b | No |
| B.3.g.5 | para los haces de forma no circular y elíptica: – contornos de ganancia copolar y contrapolar trazados en un mapa de la superficie de la Tierra; preferentemente en proyección radial desde el satélite a un plano perpendicular a la línea que va desde el centro de la Tierra hasta el satélite. La ganancia isótropa o absoluta se indicará en cada contorno que corresponda a una disminución de ganancia de 2, 4, 6, 10 y 20 dB y, a partir de ahí, en intervalos de 10 dB hasta el valor de 0 dB respecto a un radiador isótropo. Siempre que sea posible, ha de facilitarse una ecuación numérica o un cuadro que presente la información necesaria para poder representar los contornos de ganancia; – longitud y latitud del punto al que apunta el haz; – cuando se utilice un haz orientable (véase el número 1.191), los contornos de ganancia máxima de la antena y de ganancia efectiva de la antena (véase el número 1.176); se facilitarán estos contornos tal como se ha definido anteriormente; – para una asignación en las bandas 14,5-14,8 GHz o 17,7-18,1 GHz, la ganancia isótropa en el sentido de aquellas partes de la órbita de los satélites geoestacionarios que no están obstruidas por la Tierra. Utilícese un diagrama que muestre la ganancia isótropa estimada con respecto a la longitud de la órbita. (CMR-2000) Motivos: Consecuencia de la supresión del punto B.3.g.3, teniendo en cuenta que ya no es necesario el último punto para los haces con forma elíptica, como decidió la CMR-2000. | MOD | 12.f y 8 | 3.4.f y 3.4.g | 1.8.g y 1.8.b | No |
| C | Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de frecuencia correspondientes a un haz de antena de satélite o a una antena de estación terrena o de estación de radioastronomía |  |  |  |  |  |
| C.1 | ## Gama de frecuencias Para cada zona de servicio Tierra-espacio o espacio-Tierra o cada retransmisión espacio-espacio, gama de frecuencias dentro de la cual se encontrarán las portadoras. | NOC | NA | NA | 1.3 | Sí |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número del dato del anexo 2A al Apéndice 4 | Extracto del título del dato del anexo 2A al Apéndice 4 (los proyectos de modificación se indican con marcas de revisión) | Propuesta de actuación en relación con el Apéndice 4 | Número del dato del anterior anexo 2 al Apéndice 30 | Número del dato del anterior anexo 2 al Apéndice 30A | Número del dato del anexo 2 al Apéndice 30B | Aplicable a otros casos1 |
| C.2 | Frecuencia o frecuencias asignadas |  |  |  |  |  |
| C.2.a | Frecuencia o frecuencias asignadas, según se define en el número 1.148 en kHz hasta 28 000 kHz inclusive, en MHz entre 28 000 kHz y 10 500 MHz inclusive y en GHz por encima de 10 500 MHz. Alternativamente, en el caso de una estación espacial presentada conforme a lo dispuesto en el Apéndice 30, el número del canal. Si las características básicas son idénticas, con excepción de la frecuencia asignada, puede proporcionarse una lista de las asignaciones de frecuencia. | MOD (Véase el anexo 2B) | 3 | 1.2 | Dado que falta2 NA | Sí |
| C.3 | Banda de frecuencias asignada |  |  |  |  |  |
| C.3.a | Anchura de la banda de frecuencias asignada (kHz) (véase el número 1.147). | MOD (Véase el anexo 2B) | 4NA | 1.3 | Dado que falta2 NA | Sí |
| C.4 | ## Clase de estación o estaciones y naturaleza del servicio Clase de la estación y naturaleza del servicio efectuado utilizando los símbolos que aparecen en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias. | NOC | 9 | 3.3 | NA | Sí |
| C.5 | Temperatura de ruido del sistema de recepción |  |  |  |  |  |
| C.5.a | En el caso de una estación espacial, la temperatura total de ruido del sistema de recepción más baja (K), referida a la salida de la antena receptora de la estación espacial. | NOC | NA | 3.5 | 1.9 | Sí |
| C.6 | ## Polarización Tipo de polarización de la antena y, si procede, sentido de su polarización. En el caso de la polarización circular, sentido de polarización (véanse los números 1.154 y 1.155). En el caso de la polarización lineal, ángulo (grados) medido en el sentido inverso a las agujas del reloj en un plano normal al eje del haz entre el plano ecuatorial y el vector eléctrico de la onda visto desde el satélite. En el caso de una estación espacial presentada conforme al Apéndice 30 o 30A, esta indicación debe darse en el sentido del eje de puntería o la dirección en que se apunta o, como se define en los § B.3 g) 3), B.3 g) 4) y B.3 g) 5), respectivamente. Motivos: Alineación con la modificación del punto B.3.g.3. | MOD | 12.c y 12.d | 2.6.e y 2.6.f y 3.4.c y 3.4.d | NA | Sí |
| C.7 | ## Clase de emisión, anchura de banda necesaria y descripción de la transmisión De acuerdo con el Artículo 2 y el Apéndice 1: |  |  |  |  |  |
| C.7.a | clase de emisión y anchura de banda necesaria; | MOD (Véase el anexo 2B) | 10 | 1.5 | Dado que falta2 NA | Sí |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número del dato del anexo 2A al Apéndice 4 | Extracto del título del dato del anexo 2A al Apéndice 4 (los proyectos de modificación se indican con marcas de revisión) | Propuesta de actuación en relación con el Apéndice 4 | Número del dato del anterior anexo 2 al Apéndice 30 | Número del dato del anterior anexo 2 al Apéndice 30A | Número del dato del anexo 2 al Apéndice 30B | Aplicable a otros casos1 |
| C.8 | Características de potencia de la transmisión |  |  |  |  |  |
| C.8.h | En el caso de una estación espacial notificada de acuerdo con el Apéndice 30: potencia suministrada a la antena (dBW) y densidad de potencia máxima por Hz suministrada a la antena (dB(W/Hz)) promediada en los 5 MHz, 4 kHz y 27 MHz más desfavorables, y promediada además en los 40 kHz más desfavorables en el caso de la Región 2. | NOC | 11 | NA | NA | No |
| C.8.i | En el caso de una estación terrena sometida de conformidad con el Apéndice 30A: – potencia de transmisión (dBW) total en la banda de frecuencias asignada, aplicada a la entrada de la antena; – para la banda 17,3-18,1 GHz, densidad máxima de potencia por Hz (dB(W/Hz)) aplicada a la entrada de la antena, promediada en el ancho de banda de 1 MHz más desfavorable; – para la banda 14,5-14,8 GHz, densidad máxima de potencia por Hz (dB(W/Hz)) aplicada a la entrada de la antena, promediada en el ancho de banda de 4 kHz más desfavorable; – para la banda 17,3-17,8 GHz, densidad máxima de potencia por Hz (dB(W/Hz)) aplicada a la entrada de la antena, promediada en la anchura de banda de RF total (24 MHz para la Región 2 ó 27 MHz para las Regiones 1 y 3); – gama del control de potencia, expresada en dB, por encima de la potencia de transmisión indicada anteriormente (si se utiliza control de potencia). | NOC | NA | 2.5.a y 2.5.b | NA | No |
| C.8.j | En el caso de una estación espacial o de una estación terrena sometida de acuerdo con el Apéndice 30B: – valor máximo de la densidad de potencia (dB(W/Hz)), promediada en el ancho de banda necesario de la portadora modulada, aplicada a la entrada de la antena (este valor se utilizará para el cálculo de los parámetros C y D en el caso de una estación espacial transmisora, o de los parámetros A y B en el caso de una estación terrena transmisora; véase la Sección B del anexo 1 al Apéndice 30B); – frecuencia por debajo de la cual estarán situadas las señales cuya relación valor de cresta/valor medio es inferior a 5 dB; – densidad de potencia máxima de la portadora (dB(W/Hz)), promediada en el ancho de banda de 4 kHz más desfavorable, aplicada a la entrada de la antena. Motivos: Alineación con el texto del anexo 1 al Apéndice 30B. | MOD | NA | NA | 1.7.a y 1.7.c y 1.7.b y 2.2.a y 2.2.c y 2.2.b | No |
| C.9 | Información sobre las características de modulación |  |  |  |  |  |
| C.9.b | En el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el Apéndice 30 o en el caso de una estación espacial sometida de acuerdo con el Apéndice 30A: |  |  |  |  |  |
| C.9.b.1 | tipo de modulación; | NOC | 14.a | 1.6.a | NA | No |
| C.9.b.2 | características de preacentuación; | NOC | 14.b | 1.6.b | NA | No |
| C.9.b.3 | norma de televisión; | NOC | 14.c | 1.6.c | NA | No |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número del dato del anexo 2A al Apéndice 4 | Extracto del título del dato del anexo 2A al Apéndice 4 (los proyectos de modificación se indican con marcas de revisión) | Propuesta de actuación en relación con el Apéndice 4 | Número del dato del anterior anexo 2 al Apéndice 30 | Número del dato del anterior anexo 2 al Apéndice 30A | Número del dato del anexo 2 al Apéndice 30B | Aplicable a otros casos1 |
| C.9.b.4 | características de la radiodifusión sonora; | NOC | 14.d | 1.6.d | NA | No |
| C.9.b.5 | excursión de frecuencia; | NOC | 14.e | 1.6.e | NA | No |
| C.9.b.6 | composición de la banda de base; | NOC | 14.f | 1.6.f | NA | No |
| C.9.b.7 | tipo de multiplexión de las señales vídeo y sonoras; | NOC | 14.g | 1.6.g | NA | No |
| C.9.b.8 | características de la señal de dispersión de energía. | NOC | 14.h | 1.6.h | NA | No |
| C.9.b.9 | en el caso de modulación digital, las velocidades efectivas y transmitidas binarias (Mbit/s) y de símbolos (Msímbolos/s); (CMR-2000) | NOC | 14.i | 1.6.i | NA | No |
| C.9.b.10 | factor de reducción del filtro del receptor. (CMR-2000) | NOC | Elemento que falta7 | Elemento que falta7 | NA | No |
| C.9.d | Para las estaciones que funcionan en una banda de frecuencias sujeta a los números 22.5C, 22.5D o 22.5F, proporcionar: – el tipo de curva; – el código de identificación de curva. (CMR-2000) | MOD (Véase el anexo 2B) | NAElemento que falta8 | NAElemento que falta8 | NA | Sí |
| C.10 | ## Tipo e identidad de la estación o estaciones asociadas La estación asociada puede ser otra estación espacial, una estación terrena típica de la red o una estación terrena específica. |  |  |  |  |  |
| C.10.b | Para una estación terrena asociada específica, la identidad de la estación terrena y las coordenadas geográficas del emplazamiento de la antena. | NOC | NA | 2.2 | NA | Sí |
| C.10.c | Para una estación terrena asociada (ya sea específica o típica): |  |  |  |  |  |
| C.10.c.1 | clase de estación o estaciones y naturaleza del servicio efectuado, utilizando los símbolos que aparecen en el Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias; | MOD (Véase el anexo 2B) | NA | NAElemento que falta8 | NAElemento que falta8 | Sí |
| C.10.c.2 | ganancia isótropa (dBi) de la antena en la dirección de máxima radiación (véase el número 1.160); | MOD (Véase el anexo 2B) | 16.aNA | 2.6.b | 2.3.a | Sí |
| C.10.c.3 | abertura angular del haz (grados), entre los puntos de potencia mitad (descrito con detalle si no es simétrico); | MOD (Véase el anexo 2B) | 16.bNA | 2.6.c | 2.3.b | Sí |
| C.10.c.4 | ya sea el diagrama de radiación medido de la antena o el diagrama de radiación de referencia; | MOD (Véase el anexo 2B) | 16.cNA | 2.6.d | 2.3.c | Sí |
| C.10.c.5 | cuando la estación asociada es una estación terrena receptora, temperatura de ruido total más baja del sistema receptor (K), referida a la salida de la antena receptora de la estación terrena en condiciones de cielo despejado; | NOC | NA | NA | 2.4 | Sí |
| C.10.c.6 | diámetro de la antena equivalente (m). Motivos: Alineación con el texto del anterior anexo 2 al Apéndice 30. | MOD (Véase el anexo 2B) | 16.dNA | 2.6.a | NA | No |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número del dato del anexo 2A al Apéndice 4 | Extracto del título del dato del anexo 2A al Apéndice 4 (los proyectos de modificación se indican con marcas de revisión) | Propuesta de actuación en relación con el Apéndice 4 | Número del dato del anterior anexo 2 al Apéndice 30 | Número del dato del anterior anexo 2 al Apéndice 30A | Número del dato del anexo 2 al Apéndice 30B | Aplicable a otros casos1 |
| C.11 | Zona de servicio |  |  |  |  |  |
| C.11.b | En el caso de una estación espacial a la que se aplica elconforme a los Apéndices 30, 30A o 30B (para estaciones transmisoras y receptoras): – una serie de, como máximo, 20 puntos de prueba para el enlace de conexión, y – un contorno de zona de servicio en la superficie de la Tierra o una zona de servicio definida por un ángulo de elevación mínimo (grados). (CMR-2000) Motivos: El punto C.11.b y C.11.c tienen ahora el mismo significado. | MOD (Véase el anexo 2B) | 7.a y 7.bNA | 2.3.a y 2.3.b | 1.6NA | No |
| C.11.c | En el caso de una estación espacial a la que se aplica el Apéndice S30 o el Apéndice 30B, la zona de servicio identificada por un conjunto de, como máximo, veinte puntos de prueba y mediante un contorno de zona de servicio en la superficie de la Tierra o una zona de servicio definida por un ángulo de elevación mínimo en grados. No utilizado. (CMR-2000) Motivos: Consecuencia de la modificación del punto C.11.b. | SUP | NA7.a & 7.b9 | NA | NA1.6 | No |
| C.12 | ## Relación de protección necesaria Relación portadora/interferencia total mínima aceptable, si es inferior a 26 dB. La relación portadora/interferencia ha de expresarse por el cociente entre las potencias promediadas en la anchura de banda necesaria de la señal deseada modulada y la señal interferente, suponiendo que tanto la señal portadora deseada como la señal interferente tienen anchuras de banda y tipos de modulación equivalentes. | NOC | NA | NA | 6 | No |
| C.15 | Descripción del grupo o los grupos requeridos en caso de transmisiones no simultáneas (CMR-2000) | NOC | 23 | 5 | NA | No |
| D | # Características globales del enlace Sólo deben indicarse cuando la estación espacial a bordo de un satélite geoestacionario contenga transpondedores convertidores de frecuencia sencillos. En el caso de redes del servicio fijo por satélite que emplean bandas de frecuencias especificadas en el número 9.7 (OSG/OSG) del Cuadro 5-1 del Apéndice 5, (§ 1), 2) y 3) de la columna de bandas de frecuencias), los datos especificados en este punto del Apéndice no son obligatorios y no se presentarán a la Oficina. (CMR-2000) |  |  |  |  |  |
| D.1 | ## Conexión entre las frecuencias Tierra-espacio y espacio-Tierra en la red Conexión entre las asignaciones de frecuencia de enlace ascendente y de enlace descendente en cada transpondedor para cada combinación prevista de haces receptores y transmisores. Motivos: Requerido en el caso de la Región 2, Apéndice 30 y 30A. | MOD (Véase el anexo 2B) | 22NA | 4NA | NA | Sí |

SUPLEMENTO 2 AL ANEXO

Revisión de las partes pertinentes del anexo 2B al Apéndice 4     (CMR-2000)
(Extracto del cuadro de las características que han de someterse para los servicios espaciales y de radioastronomía)

A – Características generales de la red de satélite o de la estación terrena      (CMR-2000)

| Puntos del Apéndice | Publicación anticipada de una red de satélite geoesta-cionario | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario (incluido el Apéndice 30B) | Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario | Notificación o coordinación de una estación terrena | Notificación para estaciones espaciales una red de satélite del servicio de radiodifusión por satélite según el Apéndice 30 | Notificación para estaciones de una red de satélite (enlace de conexión) según el Apéndice 30A | Notificación para estaciones una red de satélite del servicio fijo por satélite según el Apéndice 30B (Artículos 6 y 8) | Puntos del Apéndice | Radio-astro- nomía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.1.b |  |  |  |  |  |  | X |  |  | A.1.b |  |
| A.1.c |  |  |  |  |  |  | X | X |  | A.1.c |  |
| A.3 |  |  | X | X | X | X | X | X | X14 | A.3 |  |
| A.4.a.2 |  |  |  | X |  |  | X | X | X | A.4.a.2 |  |
| A.4.a.4 |  |  |  | X |  |  |  |  | X | A.4.a.4 |  |
| A.7.a.1 |  |  |  |  |  | X11 |  | X |  | A.7.a.1 |  |
| A.7.a.2 |  |  |  |  |  | O |  |  |  | A.7.a.2 |  |
| A.7.b |  |  |  |  |  | X11 |  | X |  | A.7.b |  |
| A.7.c |  |  |  |  |  | X11 |  |  |  | A.7.c |  |
| A.7.d |  |  |  |  |  | X11 |  | X |  | A.7.d |  |

A – Características generales de la red de satélite o de la estación terrena (Fin)     (CMR-2000)

| Puntos del Apéndice | Publicación anticipada de una red de satélite geoesta-cionario | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario (incluido el Apéndice 30B) | Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario | Notificación o coordinación de una estación terrena | Notificación para estaciones espaciales una red de satélite del servicio de radiodifusión por satélite según el Apéndice 30 | Notificación para estaciones de una red de satélite (enlace de conexión) según el Apéndice 30A | Notificación para estaciones una red de satélite del servicio fijo por satélite según el Apéndice 30B (Artículos 6 y 8) | Puntos del Apéndice | Radio-astro- nomía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.8 |  |  |  |  |  |  | X |  |  | A.8 |  |
| A.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | A.18 |  |

X  Información obligatoria	O  Información optativa	C  Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

11	No requeridas para la coordinación conforme con los números 9.7A o 9.7B.

14	Esta información sólo debe suministrarse para las notificaciones con arreglo al Artículo 8 del Apéndice 30B.

B  –  Características que han de proporcionarse para cada haz de antena de satélite y cada antena de estación terrena     (CMR-2000)

| Puntos del Apéndice | Publicación anticipada de una red de satélite geoesta-cionario | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario (incluido el Apéndice 30B) | Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario | Notificación o coordinación de una estación terrena | Notificación para estaciones espaciales una red de satélite del servicio de radiodifusión por satélite según el Apéndice 30 | Notificación para estaciones de una red de satélite (enlace de conexión) según el Apéndice 30A | Notificación para estaciones una red de satélite del servicio fijo por satélite según el Apéndice 30B (Artículos 6 y 8) | Puntos del Apéndice | Radio-astro- nomía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.3.f |  |  |  | X |  |  |  | X |  | B.3.f |  |
| B.3.g.1 |  |  |  |  |  |  | X | X | X9 | B.3.g.1 |  |
| B.3.g.2 |  |  |  |  |  |  | X | X | X9 | B.3.g.2 |  |
| B.3.g.3 |  |  |  |  |  |  | X | X | X9 | B.3.g.3 |  |

X	Información obligatoria	O  Información optativa	C  Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

9	Sólo se requiere la información sobre el funcionamiento de la antena copolar.

C  –  Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de frecuencia 
para un haz de antena de satélite o una antena de estación terrena     (CMR-2000)

| Puntos del Apéndice | Publicación anticipada de una red de satélite geoesta-cionario | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario (incluido el Apéndice 30B) | Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario | Notificación o coordinación de una estación terrena | Notificación para estaciones espaciales una red de satélite del servicio de radiodifusión por satélite según el Apéndice 30 | Notificación para estaciones de una red de satélite (enlace de conexión) según el Apéndice 30A | Notificación para estaciones una red de satélite del servicio fijo por satélite según el Apéndice 30B (Artículos 6 y 8) | Puntos del Apéndice | Radio-astro- nomía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.2.a |  |  |  | X | X | X | X | X | X14 | C.2.a |  |
| C.3.a |  |  |  | X | X | X | X | X | X14 | C.3.a |  |
| C.7.a |  |  | 0 | X | X | X | X | X | X14 | C.7.a |  |
| C.8.b |  |  | X1, 7 | X7 | X7 | X11, 15 |  |  |  | C.8.b |  |
| C.9.d |  |  | X |  | X |  | X | X |  | C.9.d |  |
| C.10.c.1 |  |  | X | X | X |  |  | X | X | C.10.c.1 |  |
| C.10.c.2 |  |  | X | X | X |  | X | X | X | C.10.c.2 |  |
| C.10.c.3 |  |  | O | X | X |  | X | X | X | C.10.c.3 |  |
| C.10.c.4 |  |  | X | X | X |  | X | X | X9 | C.10.c.4 |  |
| C.10.c.5 |  |  | X | X | X |  |  |  | X | C.10.c.5 |  |
| C.10.c.6 |  |  |  |  |  |  | X | X |  | C.10.c.6 |  |

C  –  Características que han de proporcionarse para cada grupo de asignaciones de frecuencia 
para un haz de antena de satélite o una antena de estación terrena (Fin)     (CMR-2000)

| Puntos del Apéndice | Publicación anticipada de una red de satélite geoesta-cionario | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario (incluido el Apéndice 30B) | Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario | Notificación o coordinación de una estación terrena | Notificación para estaciones espaciales una red de satélite del servicio de radiodifusión por satélite según el Apéndice 30 | Notificación para estaciones de una red de satélite (enlace de conexión) según el Apéndice 30A | Notificación para estaciones una red de satélite del servicio fijo por satélite según el Apéndice 30B (Artículos 6 y 8) | Puntos del Apéndice | Radio-astro- nomía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C.11.b |  |  |  |  |  |  | X | X | X | C.11.b |  |
| C.11.c |  |  |  |  |  |  | X |  | X | C.11.c |  |

X	Información obligatoria	O  Información optativa	C  Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

7	Es obligatorio C.8.a o C.8.b, pero no ambos.

9	Sólo se requiere la información sobre el funcionamiento de la antena copolar.

11	No requeridas para la coordinación conforme a los números 9.7A a 9.7B.

14	Esta información sólo debe suministrarse en el caso de notificaciones con arreglo al Artículo 8 del Apéndice 30B.

15	En el caso de una estación terrena específica con una estación espacial asociada sujeta a un Plan o Lista del Apéndice 30A, los valores presentados con arreglo a este punto deberán incluir la máxima cantidad de
	control de potencia que puede utilizarse.

D - Características globales del enlace

| Puntos del Apéndice | Publicación anticipada de una red de satélite geoesta-cionario | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Publicación anticipada de una red de satélite no geoestacionario no sujeta a coordinación bajo la Sección II del Artículo 9 | Notificación o coordinación de una red de satélite geoestacionario (incluido el Apéndice 30B) | Notificación o coordinación de una red de satélite no geoestacionario | Notificación o coordinación de una estación terrena | Notificación para estaciones espaciales una red de satélite del servicio de radiodifusión por satélite según el Apéndice 30 | Notificación para estaciones de una red de satélite (enlace de conexión) según el Apéndice 30A | Notificación para estaciones una red de satélite del servicio fijo por satélite según el Apéndice 30B (Artículos 6 y 8) | Puntos del Apéndice | Radio-astro- nomía |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D.1 |  |  |  | X |  |  | X16 | X16 |  | D.1 |  |

X	Información obligatoria	O  Información optativa	C  Sólo se necesita suministrar esta información cuando la misma haya servido de base para efectuar la coordinación con otra administración

16	Información que se requiere únicamente en el caso de las notificaciones de la Región 2.

_________________

*	Los cambios indicados en el Suplemento 2 del presente anexo para este elemento de datos se refieren únicamente al caso notificaciones presentadas con arreglo a los apéndices 30 y 30A y no incluyen un examen de los otros casos.

1	 	Otros casos distintos de los apéndices 30, 30A o 30B, según el anexo 2B al apéndice 4 (CMR-2000).

2	a 	Hasta la realización de nuevos estudios por el UIT-R sobre la aplicabilidad del término «funcionamiento regular» a las redes de satélite no geoestacionario, la condición de funcionamiento regular se limitará a las redes de satélite geoestacionario.     (CMR-2000)

2	Esta información sólo debe suministrarse en el caso de notificaciones con arreglo al Artículo 8 del apéndice 30B.

3	 	Tal como decidió la CMR-2000, ya no se precisa la ganancia de antena en la dirección del horizonte para cada azimut alrededor de la estación terrena. Esta información será producida por la Oficina directamente a partir de la descripción de la antena y del ángulo de elevación en el horizonte, en grados, para cada azimut alrededor de la estación terrena.

4	 	Esta información sólo debe suministrarse para la coordinación o notificación de estaciones terrenas transmisoras de enlace de conexión específicas.

5	 	Esta información se ofrecía generalmente de forma implícita utilizando otro dato del anexo 2.

6	 	Dato exigido recientemente como consecuencia de la aplicación del apéndice 4 en lugar del anexo 2 al apéndice 30B, tal como decidió la CMR-2000. Este dato es pues necesario.

2	Esta información sólo debe suministrarse para las notificaciones con arreglo al Artículo 8 del apéndice 30B.

7	 	Esta información se necesita para la aplicación de la Recomendación UIT-R BO.1293-1, tal como decidió la CMR-2000.

8	Información requerida recientemente como consecuencia de la aplicación del apéndice 4 en lugar de los anexos 2 a los apéndices 30 y 30A, tal como decidió la CMR-2000. No obstante, esta información no figuraba en los anteriores anexos 2 a los apéndices 30 y 30A y por tanto no se requiere.

9	 	Ya no se requiere el nombre de la(s) otra(s) administración(es) incluida(s) en la zona de servicio, tal como decidió la CMR-2000. Esta información será obtenida directamente por la Oficina a partir de los contornos de la zona de servicio.