UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Bureau des radiocommunications (N° de Fax direct +41 22 730 57 85)

| Lettre circulaire CR/181 | 16 juillet 2002 |
| --- | --- |

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT

Objet: 	Règles de procédure approuvées à la 27ème réunion du Comité du Règlement des radiocommunications

A l'attention du Directeur général

Madame, Monsieur,

1	Conformément aux dispositions des numéros 13.12 et 13.14 du Règlement des radiocommunications, le Comité du Règlement des radiocommunications (RRB), à sa 27ème réunion tenue à Genève (3-7 juin 2002), a approuvé l'adjonction ou la modification de certaines Règles de procédure.

2	Comme suite à l'entrée en vigueur provisoire, le 1er janvier 2002, de l'édition 2001 du Règlement des radiocommunications, l'édition 1998 des Règles de procédure est révisée et sera publiée prochainement en version papier et sous forme électronique. Cette nouvelle édition comprendra toutes les révisions jusques et y compris les Règles approuvées énumérées dans les annexes de la présente Lettre circulaire.

3	Toutes les adjonctions ou modifications des Règles énumérées ci-après sont applicables avec effet immédiat.

3.1	Modifications des Règles de procédure relatives aux numéros 5.416 et 9.11 (Annexe 1).

3.2	Nouvelle Règle de procédure relative à la bande 2 630-2 655 MHz du Tableau d'attribution des bandes de fréquences et modification du Tableau 9.11A-1 dans la Règle de procédure relative au numéro 9.11A (Annexe 2).

3.3	Nouvelle Règle de procédure relative au numéro 5.418C (Annexe 3).

3.4	Nouvelle Règle de procédure relative aux numéros 23.13B et 23.13C (Annexe 4).

3.5	Modifications des Règles de procédure relatives aux § 3.5.1 et 3.8 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30 et au § 1.7 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A (Annexe 5).

3.6	Nouvelles Règles de procédure relatives aux § 6.24, 6.34, 6.43, 6.50 et 6.56 de l'Article 6 de l'Appendice 30B (Annexe 6).

3.7	Nouvelles Règles de procédure relatives aux § 6.12, 6.24, 6.43 et 6.56 de l'Article 6 de l'Appendice 30B (Annexe 7).

4	Lorsqu'il a approuvé les nouvelles Règles de procédure relatives aux numéros 23.13B et 23.13C du Règlement des radiocommunications (Annexe 4), le Comité a ajourné une décision concernant la proposition de supprimer la Règle actuelle relative au numéro 23.13 jusqu'à la prochaine (28ème) réunion. Entre-temps, l'application de la Règle de procédure actuelle relative au numéro 23.13 est suspendue jusqu'à nouvel avis.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Robert W. Jones
Directeur du Bureau des radiocommunications

Annexes: 7

Distribution:

	Administrations des Etats Membres de l'UIT
	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications

RNS/mpc

Annexe 1

Règles de procédure relatives aux numéros 5.416 et 9.11

# MOD

5.416

Voir les observations concernant les Règles de procédure relatives aux numéros 5.415 et 9.11.

# ADD

9.11

1	Certaines attributions au service de radiodiffusion par satellite (SRS), par exemple dans les bandes 2 520-2 670 MHz et 40,5-42,5 GHz, sont soumises aux limites de puissance surfacique prescrites au Tableau 21-4 de l'Article 21. Dans ces bandes, les assignations de fréquence au SRS sont également assujetties aux procédures de coordination visées à l'Article 9 et, en particulier, à la procédure au titre du numéro 9.11 concernant une station spatiale du SRS dans toute bande partagée à titre primaire avec égalité des droits avec des services de Terre par rapport aux services de Terre. Le Comité a étudié le lien entre l'application de la procédure prévue au numéro 9.11 et l'obligation, pour les assignations de fréquence, de respecter les limites "rigoureuses" prescrites à l'Article 21.

2	Le Comité considère que les limites rigoureuses applicables à la puissance surfacique produite à la surface de la Terre par les émissions d'une station spatiale visent à protéger les stations de Terre et a décidé de charger le Bureau:

a)	d'examiner les assignations de fréquence au SRS conformément au numéro 11.31 par rapport aux limites de puissance "rigoureuses" indiquées à l'Article 21, lorsque de telles limites existent;

b)	de formuler une conclusion fondée sur le respect des limites "rigoureuses" fixées pour le partage entre le SRS et les services de Terre, c'est-à-dire de formuler une conclusion favorable si les limites ne sont pas dépassées et une conclusion défavorable dans le cas contraire;

c)	de considérer que les assignations de fréquence au SRS assorties d'une conclusion "favorable" au titre du numéro 11.31 ont appliqué avec succès le mécanisme de partage entre le SRS et les services de Terre et, en conséquence, de ne pas appliquer la procédure de coordination du numéro 9.11 dans ce cas particulier.

Annexe 2

Règle de procédure relative à la bande 2 630-2 655 MHz et modification du Tableau 9.11A-1 dans la Règle de procédure relative au numéro 9.11A

ADD

2 630-2 655 MHz

1	Les renvois 5.416, 5.418, 5.418A, 5.418B, 5.418C donnent des informations sur les différentes contraintes et procédures applicables au service de radiodiffusion par satellite (SRS) et au service fixe par satellite (SFS) dans la bande de fréquences 2 630-2 655 MHz.

2	Le Comité a entrepris un examen approfondi des différentes dispositions et de l'applicabilité des diverses procédures de coordination (réseau spatial vers réseau spatial (numéros 9.7, 9.12, 9.12A et 9.13)) qui s'appliquent aux systèmes à satellites dans la bande 2 630-2 655 MHz et a pris note de la difficulté d'évaluer le service (SRS (sonore), SRS (télévisuel), SFS) et la nature du réseau à satellite (OSG ou non OSG) auxquels devraient s'appliquer les renvois 5.418A, 5.418B et 5.418C, compte tenu des dates de réception des renseignements complets de coordination ou de notification visés à l'Appendice 4, selon le cas. En effet, aux termes du renvoi 5.418A, les dispositions du numéro 9.12A s'appliquent aux systèmes non OSG du SRS (sonore) dans certains pays énumérés dans le renvoi 5.418, vis-à-vis des systèmes OSG; aux termes du renvoi 5.418B, les dispositions du numéro 9.12 s'appliquent aux systèmes non OSG du SRS (par exemple, SRS (sonore) et SRS (télévisuel), que des fréquences leur aient été attribuées au titre des renvois 5.416 ou 5.418, selon le cas), vis-à-vis d'autres systèmes non OSG; enfin, aux termes du renvoi 5.418C, les dispositions du numéro 9.13 s'appliquent aux réseaux OSG vis-à-vis des systèmes non OSG du SRS (sonore), que des fréquences leur aient été attribuées au titre des renvois 5.416 ou 5.418.

3	Cela étant, le Comité considère que les renvois 5.418A et 5.418C s'appliquent uniquement aux cas de coordination faisant intervenir des systèmes non OSG du SRS (sonore) exploités conformément au numéro 5.418 et que le renvoi 5.418B traite de la coordination au titre du numéro 9.12 pour tous les systèmes non OSG du SFS ou du SRS, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Ce tableau s'applique aux besoins de coordination entre systèmes OSG et non OSG pour lesquels les renseignements complets de coordination ou de notification ont été reçus après le 2 juin 2000, à l'exception des besoins de coordination relatifs aux réseaux du SRS pour lesquels les renseignements au titre de la publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant le 1er janvier 1999 (voir la Règle de procédure relative au renvoi 5.418C).

| Demande de coordination: colonne par rapport à rangée () (2 630-2 655 MHz) | Systèmes non OSG du SRS (sonore)  (5.418) | Systèmes OSG du SRS  (5.416, 5.418) ou FSS  (Région 2) | Systèmes non OSG du SRS  (5.416) ou FSS  (Région 2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Systèmes non OSG du SRS (sonore)  (5.418) | 9.12 (5.418B) | 9.13 (5.418C) | 9.12 (5.418B) |
| Systèmes OSG du SRS  (5.416, 5.418) ou du SFS  (Région 2) | 9.12A (5.418A) | 9.7 | Pas de demande de coordination 22.2 |
| Systèmes non OSG du SRS  (5.416) ou du SFS  (Région 2) | 9.12 (S5.418B) | Pas de demande de coordination (22.2) | 9.12 (5.418B) |

MOD

Tableau 9.11A-1 de la Règle de procédure relative au numéro 9.11A

| 2 630-2 655 | 5.418A 5.418B 5.418C | RADIODIFFUSION PAR SATELLITE (non OSG) (sonore) (5.418) RADIODIFFUSION PAR SATELLITE (OSG, 5.416. 5.418 et non OSG (5.416)) FIXE PAR SATELLITE (R2) |  | --- |  | --- (voir la Résolution 539 (CMR-2000)) |  | 8, 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8	La coordination du service de RADIODIFFUSION PAR SATELLITE non OSG (sonore) vis-à-vis des services de Terre est soumise aux dispositions de la Résolution 539 (CMR-2000).

9	Pour l'applicabilité des types de coordination (numéros 9.12, 9.12A ou 9.13) à appliquer entre les services visés dans la colonne 3, voir la Règle de procédure relative à la bande 2 630-2 655 MHz et les Règles de procédure relatives au numéro 5.418C.

Annexe 3

Règle de procédure relative au numéro 5.418C

ADD

5.418C

1)	Conformément au renvoi 5.418C, tel qu'il a été ajouté par la CMR-2000, l'utilisation de la bande 2 630-2 655 MHz par des réseaux à satellite géostationnaire est désormais assujettie à l'application des dispositions du numéro 9.13 vis-à-vis des systèmes à satellites non géostationnaires du service de radiodiffusion par satellite (sonore) à compter du 3 juin 2000. La Résolution 33 (CMR-97) dispose que pour les réseaux à satellite pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ou la demande de coordination ont été reçus par le Bureau avant le 1er janvier 1999, la procédure indiquée aux Sections A à C de la Résolution 33 sera appliquée.

2)	Le Comité a procédé à un examen approfondi des différentes procédures et dispositions applicables aux systèmes à satellites dans la bande 2 630-2 655 MHz et a noté:

a)	qu'il était difficile d'évaluer les procédures à appliquer aux réseaux à satellite OSG pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ont été reçus par le Bureau avant le 1er janvier 1999 et pour lesquels la demande de coordination a été reçue après cette date: Articles 9 et 11 ou Sections B et C de la Résolution 33. En effet, le point 1 du décide de la Résolution 33 dispose que "pour les réseaux à satellite pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ou la demande de coordination ont été reçus après le 1er janvier 1999, les procédures des Articles 9 à 14 seront appliquées ..." et le point 2 du décide de ladite Résolution stipule que "pour les réseaux à satellite pour lesquels les renseignements pour la publication anticipée ou la demande de coordination ont été reçus par le Bureau des radiocommunications avant le 1er janvier 1999, la procédure indiquée aux Sections A à C de la présente Résolution sera appliquée";

b)	qu'il était difficile de rattacher la mention de l'application du numéro 22.2 ou 9.12A dont il est question au numéro 5.418A à la procédure de coordination entre: 1) les systèmes non OSG du SRS (sonores) pour lesquels une demande de coordination a été reçue par le Bureau après le 2 juin 2000 et 2) les systèmes OSG du SRS pour lesquels les renseignements initiaux pour la publication anticipée ont été reçus avant le 1er janvier 1999, mais pour lesquels des modifications ultérieures apportées à la demande de coordination ont été reçues après la réception, par le Bureau, de la demande de coordination du système non OSG;

c)	qu'il était difficile de rattacher la mention, au numéro 5.418C, des "renseignements de notification" pour les systèmes OSG du SRS à l'application du numéro 22.2 dont il est question au numéro 5.418A.

3)	Dans ce contexte, le Comité considère que la coordination décrite au numéro 9.13 s'applique comme indiqué dans le Tableau ci-dessous. Le Comité considère en outre que l'approche proposée est temporaire et limitée dans le temps et qu'elle doit être utilisée par le Bureau à titre provisoire, jusqu'à ce que la CMR-03 prenne de nouvelles décisions.

| Réseau à satellite OSG | Date de réception des renseignements pour la publication anticipée (numéro 9.1) | Date de réception des renseignements de coordination (numéro 9.6) | Date de réception des renseignements de notification (numéro 11.2) | Applicabilité du numéro 9.13 | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SFS (Région 2) | - | < 3.6.2000 | < 3.6.2000 | NON | 5.418C |
|  |  | < 3.6.2000 | ≥ 3.6.2000 | NON | 5.418C |
|  |  | ≥ 3.6.2000 | ≥ 3.6.2000 | OUI | 5.418C |
| SRS | ≥ 1.1.1999 | < 3.6.2000 | < 3.6.2000 | NON | 5.418C |
|  |  | < 3.6.2000 | ≥ 3.6.2000 | NON | 5.418A (le numéro 22.2 s'applique) |
|  |  | ≥ 3.6.2000 | ≥ 3.6.2000 | OUI | 5.418C |
|  | < 1.1.1999 | - | - | NON | Rés. 33 (Rév.CMR-97), point 2 du décide |

Annexe 4

Règle de procédure relative aux numéros 23.13B et 23.13C

ADD

23.13B et 23.13C

1	En cas de désaccord de la part d'une administration sur l'inclusion de son territoire dans la zone de service d'un réseau du service de radiodiffusion par satellite (à l'exception de la radiodiffusion sonore), le Bureau modifie la zone de service en excluant de la zone de service de la station spatiale en projet du SRS le territoire de l'administration ayant formulé l'objection et, dans le cas de soumissions au titre de l'Article 4 de l'Appendice 30, les points de mesure situés sur ce territoire. L'exclusion du territoire des administrations ayant formulé l'objection de la zone de service sera indiquée dans les systèmes de réseaux à satellite (SNS, space network system) du Bureau. Dans ces cas, l'émission reçue de la station spatiale du SRS n'a pas droit à une protection à l'intérieur du territoire exclu de la zone de service.

2	Si l'administration notificatrice, par suite des dispositions précitées, demande au Bureau de déplacer des points de mesure pour s'assurer que le reste de la zone de service n'est pas affecté, celui-ci applique les modifications demandées et met à jour la situation de référence du réseau considéré. Cependant, le Bureau n'a pas à examiner la nécessité d'une coordination en ce qui concerne les réseaux ultérieurs qui ont déjà été publiés par suite de la mise à jour précitée.

Annexe 5

Modifications des Règles de procédure relatives aux § 3.5.1 et 3.8 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30 et au § 1.7 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A

An. 5

## Données techniques utilisées pour l'établissement des Plans et devant
être utilisées pour leur application

3.5.1
et 3.8

Ces paragraphes régissent l'espacement entre les fréquences assignées de deux canaux adjacents et les largeurs de bande nécessaires pour les systèmes des Plans pour les Régions 1, 2 et 3. Elles précisent aussi que si un espacement différent entre fréquences est utilisé et/ou si des largeurs de bande différentes sont soumises, ces cas seront traités conformément aux Recommandations UIT-R applicables concernant les gabarits de protection lorsqu'elles seront disponibles. En l'absence de telles Recommandations "le Bureau utilisera la méthode du cas le plus défavorable adoptée par le Comité du Règlement des radiocommunications".

Etant donné que la Recommandation UIT-R BO.1293-2 définit seulement une méthode de calcul du brouillage entre assignations utilisant une disposition des canaux et une largeur de bande différentes dans le cas d'un brouilleur numérique, le Comité a décidé, à titre provisoire, jusqu'à ce que les Recommandations UIT-R applicables concernant les gabarits de protection/méthodes de calcul soient disponibles, d'appliquer les méthodes de calcul présentées dans le Tableau 1 pour calculer les brouillages entre deux assignations figurant dans les Plan et/ou dans les modifications aux Plans.

Tableau 1

| An. 3 Assignation utile | Assignation brouilleuse | Méthode à appliquer |
| --- | --- | --- |
| Analogique "normalisée"1 | Analogique "normalisée" | Méthode définie dans l'Annexe 5 de l'Appendice 30 |
| Analogique "non normalisée" | Analogique "normalisée" | Méthode décrite dans le Règlement intérieur du Bureau relatif au Manuel MSPACE |
| Analogique "normalisée" | Analogique "non normalisée" | Méthode décrite dans le Règlement intérieur du Bureau relatif au Manuel MSPACE |
| Analogique "non normalisée" | Analogique "non normalisée" | Méthode décrite dans le Règlement intérieur du Bureau relatif au Manuel MSPACE |
| Numérique | Analogique "normalisée" ou "non normalisée" | Méthode décrite dans le Règlement intérieur du Bureau relatif au Manuel MSPACE |
| Analogique "normalisée" ou "non normalisée" | Numérique | Méthode décrite dans la Recommandation UIT-R BO.1293-22 |
| Numérique | Numérique | Méthode décrite dans la Recommandation UIT-R BO.1293-22 |
| 1 Les assignations analogiques normalisées sont les assignations qui utilisent les paramètres suivants: – pour les Régions 1 et 3: largeur de bande de 27 MHz, espacement entre canaux de 19,18 MHz et fréquences assignées spécifiées dans l'Article 11 de l'Appendice 30; – pour la Région 2: largeur de bande de 24 MHz, espacement entre canaux de 14,58 MHz et fréquences assignées spécifiées dans l'Article 10 de l'Appendice 30. 2 La Recommandation UIT-R BO.1293-2 (Annexes 1 et 2) s'applique en lieu et place de la Recommandation UIT-R BO.1293-1, qui est mentionnée au § 3.4 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30 et au § 3.3 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A. |  |  |

Données techniques utilisées pour l'établissement des Plans
et devant être utilisées pour leur application

1.7

Dans la note de bas de page de ce paragraphe, il est précisé que "dans certains cas (par exemple, lorsque l'espacement des canaux ou la largeur de bande diffère des valeurs indiquées aux § 3.5 et 3.8 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30), on peut utiliser les marges de protection équivalentes applicables aux canaux deuxième adjacents. Les gabarits de protection figurant dans les Recommandations de l'UIT-R devraient être utilisés, s'il en existe. Le Bureau utilisera l'approche fondée sur le cas le plus défavorable, adoptée par le Comité du Règlement des radiocommunications, jusqu'à ce qu'une Recommandation pertinente de l'UIT-R soit incorporée par référence dans la présente annexe".

Etant donné que la Recommandation UIT-R BO.1293-2 définit seulement une méthode de calcul du brouillage entre assignations utilisant une disposition des canaux et une largeur de bande différentes dans le cas d'un brouilleur numérique, le Comité a décidé, à titre provisoire, jusqu'à ce que les Recommandations UIT-R applicables concernant les gabarits de protection/méthodes de calcul soient disponibles, d'appliquer les méthodes de calcul présentées dans le Tableau 1 pour calculer les brouillages entre deux assignations figurant dans les Plans et/ou pour les modifications aux Plans.

Tableau 1

| Assignation utile | Assignation brouilleuse | Méthode à appliquer |
| --- | --- | --- |
| Analogique "normalisée"1 | Analogique "normalisée" | Méthode définie dans l'Annexe 3 de l'Appendice 30A |
| Analogique "non normalisée" | Analogique "normalisée" | Méthode décrite dans le Règlement intérieur du Bureau relatif au Manuel MSPACE |
| Analogique "normalisée" | Analogique "non normalisée" | Méthode décrite dans le Règlement intérieur du Bureau relatif au Manuel MSPACE |
| Analogique "non normalisée" | Analogique "non normalisée" | Méthode décrite dans le Règlement intérieur du Bureau relatif au Manuel MSPACE |
| Numérique | Analogique "normalisée" ou "non normalisée" | Méthode décrite dans le Règlement intérieur du Bureau relatif au Manuel MSPACE |
| Analogique "normalisée" ou "non normalisée" | Numérique | Méthode définie dans la Recommandation UIT-R BO.1293-22 |
| Numérique | Numérique | Méthode définie dans la Recommandation UIT-R BO.1293-22 |

1 Les assignations analogiques normalisées sont les assignations qui utilisent les paramètres suivants: – pour les Régions 1 et 3: largeur de bande de 27 MHz, espacement entre canaux de 19,18 MHz et fréquences assignées spécifiées dans l'Article 9A de l'Appendice 30A; – pour la Région 2: largeur de bande de 24 MHz, espacement entre canaux de 14,58 MHz et fréquences assignées spécifiées dans l'Article 9 de l'Appendice 30A. 2 La Recommandation UIT-R BO.1293-2 (Annexes 1 et 2) s'applique en lieu et place de la Recommandation UIT-R BO.1293-1, qui est mentionnée au § 3.4 de l'Annexe 5 de l'Appendice 30 et au § 3.3 de l'Annexe 3 de l'Appendice 30A.

Annexe 6

Nouvelles Règles de procédure relatives aux § 6.24, 6.34, 6.43, 6.50 et 6.56 de l'Article 6 de l'Appendice 30B

6.24

ADD

Traitement de plusieurs notifications consécutives soumises par la même administration

8	Lorsqu'il a examiné l'application des procédures réglementaires de l'Appendice 30B, le Comité a noté que le traitement simultané de plusieurs notifications consécutives soumises par la même administration au titre du § 6.24, 6.43 ou 6.56, sans qu'aucune notification n'ait été reçue dans l'intervalle de la part d'autres administrations, lorsque cela est possible, accélérerait sensiblement le traitement de tous les réseaux notifiés au titre de cet Appendice.

9	Compte tenu de ce qui précède, le Comité a décidé de charger le Bureau de prendre les mesures suivantes:

Lorsque plusieurs fiches de notification complètes consécutives relevant de la même administration doivent être examinées au titre du § 6.24, 6.43 ou 6.56, sans qu'aucune fiche de notification n'ait été reçue dans l'intervalle de la part d'autres administrations, le Bureau applique, lorsque cela est possible, les mesures suivantes, chaque fois qu'il convient, afin d'accélérer dans toute la mesure possible le traitement des fiches de notification:

•	Il procède au traitement simultané des renseignements relatifs aux bandes de fréquences des 6/4 et 13/11-10 GHz du même réseau portant la même date de réception ou une date de réception différente.

•	Il procède à l'examen séquentiel des réseaux portant la même date de réception ou une date de réception différente, tout en prévoyant le délai nécessaire pour modifier ou adapter les caractéristiques dont il est question au § 5 des Règles de procédure relatives au § 6.12 pour tous ces réseaux, à partir de la même date. La publication de toutes les sections spéciales connexes, s'il y a lieu, doit être incluse dans une seule série de publications avec un seul délai de soumission des observations et doit être publiée dans la même Circulaire BRIFIC.

6.34

ADD

1	Lorsqu'il a examiné l'application des procédures réglementaires de l'Appendice 30B, le Comité a noté qu'une réduction de 60 à 30 jours du délai mentionné aux § 6.34 et 6.50 pour la réception des observations permettrait d'accélérer sensiblement le traitement de tous les réseaux soumis au titre de cet Appendice.

2	Compte tenu de ce qui précède, le Comité a décidé de charger le Bureau d'appliquer un délai de 30 jours pour la réception des observations, au lieu du délai de 60 jours mentionné aux § 6.34 et 6.50.

3	Le Comité considère que les mesures précitées visent à donner suite à la Résolution 1182 du Conseil et doivent être appliquées à titre provisoire, dans l'attente de nouvelles décisions de la CMR-03.

6.43

ADD

Voir les points 8 et 9 des observations concernant les Règles de procédure relatives au § 6.24.

6.50

ADD

Voir les observations concernant les Règles de procédure relatives au § 6.34.

6.56

ADD

Voir les points 8 et 9 des observations concernant les Règles de procédure relatives au § 6.24.

Annexe 7

Nouvelles Règles de procédure relatives aux § 6.12, 6.24, 6.43 et 6.56
de l'Article 6 de l'Appendice 30B

6.12

ADD

6	Lorsqu'il a examiné l'application des procédures réglementaires de l'Appendice 30B, le Comité a noté qu'aucune disposition n'interdisait l'utilisation d'émissions non simultanées dans le contexte de cet Appendice. Le Comité a également noté que cette approche était utilisée dans le contexte des Appendices 30 et 30A au moyen du concept de groupement défini aux Articles 9 et 9A de l'Appendice 30A, aux Articles 10 et 11 de l'Appendice 30 et dans les Règles de procédure relatives aux § 4.1.1 a) et 4.1.1 b) des Appendices 30 et 30A.

7	Compte tenu de ce qui précède, le Comité a décidé que le concept de groupement pouvait également être appliqué dans le contexte des § 6.12, 6.24, 6.43 et 6.56. Le Comité interprète le concept de groupement comme signifiant que, dans le calcul du brouillage causé aux inscriptions (allotissements, systèmes existants ou assignations) faisant partie d'un groupe, seule la contribution au brouillage causé par des inscriptions ne faisant pas partie de ce groupe doit être prise en considération. D'autre part, pour le calcul du brouillage causé par des inscriptions appartenant à un groupe à des inscriptions ne faisant pas partie du même groupe, seule la contribution de brouillage la plus préjudiciable de ce groupe doit être prise en considération. De plus, le Comité n'a trouvé aucune disposition réglementaire sur laquelle s'appuyer pour étendre l'utilisation de groupements faisant intervenir des positions orbitales multiples.

6.24

ADD

Voir les points 6 et 7 des observations concernant les Règles de procédure relatives au § 6.12.

6.43

MOD

Voir également les points 5, 6 et 7 des observations concernant les Règles de procédure relatives au § 6.12.

6.56

MOD

Voir également les points 5, 6 et 7 des observations concernant les Règles de procédure relatives au § 6.12.

____________