|  | الاتحــاد الــدولي للاتصــالات |
| --- | --- |
|  | مكتب الاتصالات الراديوية (رقم الفاكس المباشر: (+41 22 730 57 85 |

| الرسالة المعممة CR/261 |  | 3 أغسطس 2006 |
| --- | --- | --- |

إلى إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد*

الموضوع:	أنساق الملفات لتقديم الإشعارات الإلكترونية المتصلة بتخصيصات الخدمات للأرض عدا الخدمات الإذاعية في منطقة التخطيط وفي النطاقين اللذين يحكمهما الاتفاق الإقليمي المعني بتخطيط الخدمة الإذاعية الرقمية للأرض في الإقليم 1 (أجزاء الإقليم 1 الواقعة غرب دائرة الطول º170 شرقاً وشمال دائرة العرض º40 جنوباً، باستثناء أراضي منغوليا) وفي جمهورية إيران الإسلامية، في نطاقي التردد 230-174 MHz و862–470 MHz 
(جنيف، 2006)

المراجع:	(1	الوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية المعني بتخطيط خدمة الإذاعة الرقمية للأرض في أجزاء من الإقليمين 1 و3 في نطاقي التردد 230–174 MHz و862–470 MHz (RRC-06)، 
جنيف، 2006

(2	الرسالة المعممة لمكتب الاتصالات الراديوية CR/118 المؤرخة 31 مارس 1999 والإضافة 1 لها المؤرخة 
23 أبريل 1999

(3	الرسالة المعممة لمكتب الاتصالات الراديوية CR/259 المؤرخة 5 يوليو 2006

إلى المدير العام

حضرات السادة والسيدات،

1	كان المكتب قد أعلم إدارتكم، في الرسالة المعممة CR/259، بشأن الترتيبات التنظيمية لمعالجة إشعارات تخصيص/تعيين الترددات في النطاقات التي تحكمها الاتفاقات الإقليمية ST61 وGE89 وGE06، والتي يسري مفعولها ابتداءً من 17 يونيو 2006. وتشمل الرسالة المعممة الحالية أنساق الملفات لتقديم الإشعارات الإلكترونية المتصلة بتخصيصات الخدمات للأرض عدا الخدمات الإذاعية في منطقة التخطيط والنطاقين اللذين يحكمهما الاتفاق GE06.

2	وجدير بالذكر أن المؤتمر الإقليمي RRC-06 قرر، فيما يتعلق بتطبيق إجراء المادة 4 من الاتفاق GE06 في نطاقي التردد 230–174 MHz و862–470 MHz، ألاّ تستخدم إدارات الأعضاء المتعاقدة في اتفاق GE06 سوى الإشعارات الإلكترونية (انظر الفقرة 4.2.2.4 من الاتفاق GE06). ويتناول الجدول 3.A في الملحق 3 من الاتفاق GE06 تفاصيل المواصفات ذات الصلة فيما يتعلق بعناصر البيانات الواجب تقديمها في هذا الصدد. ومن المفهوم أيضاً، فيما يتعلق بتطبيق 
المادة 5 من الاتفاق GE06، أن على إدارات الأعضاء المتعاقدة في اتفاق GE06 أن تستخدم أيضاً الإشعارات الإلكترونية، بحكم أن عدداً من عناصر البيانات الإلزامية المحددة في الملحق 3 في الاتفاق غير متوفرة في الاستمارات الورقية الحالية للإشعار.

3	وقد أخذ المكتب في الاعتبار أيضاً أن الإدارات أصبحت على خبرة بأنساق البيانات والمفاهيم المستخدمة لتقديم الإشعارات من أجل تخصيصات الخدمات للأرض عدا الخدمات الإذاعية في ظل إجراء المادة 11 من لوائح الراديو، ولذلك حاول المكتب عندما وضع أنساق تقديم الإشعارات المتصلة بتخصيصات التردد في منطقة التخطيط والنطاقين اللذين يشملهما الاتفاق GE06، الحفاظ إلى أقصى قدر ممكن على المفاهيم السابقة المستخدمة في هذا الصدد وتكييفها مع المواصفات الواردة في الملحق 3 من الاتفاق GE06.

4	وعلى هذه الخلفية وضع المكتب أنساق ملفات لتقديم الإشعارات الإلكترونية فيما يتعلق بتخصيصات الخدمات للأرض عدا الخدمات الإذاعية في منطقة التخطيط والنطاقين اللذين يشملهما الاتفاق GE06. ويحتوي الملحق 1 معلومات عن أنماط الإشعارات المعمول بها بالإضافة إلى إرشادات عامة بشأن أنساق الملفات الإلكترونية. وتعتمد هذه الأنساق على هيكلية الملفات المستخدمة حالياً في الاتحاد، وخصوصاً هيكلية هجينة بين نسق SGML (لغة العَلام القياسية المعممة) ونسق ملفات Windows.ini. وجدير بالملاحظة أيضاً أن المكتب ينوي، في إطار التحسين الإجمالي لعملية التبليغ، أن يتيح نسق ملفات بديل XML (لغة العلام الموسعة) في عام 2007 (بعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC-07). وبعد فترة انتقالية يكون فيها كلا النسقين مقبولاً يتوقف العمل بالنسق الجاري حالياً. وتحتوي الملحقات 2 إلى 6 على وصف مفصل لكل نمط معمول به من الإشعار إلى جانب بعض الجداول الإضافية لإثبات صحة البيانات.

5	ويتعين على إدارات الدول الأعضاء التي تنتمي إلى منطقة التخطيط GE06 أن تستخدم الأنساق الإلكترونية الموصوفة في هذه الرسالة المعممة وذلك اعتباراً من تاريخ هذه الرسالة. ولا يمكن بعد الآن استخدام أنماط الإشعار T11 إلى T14 الموصوفة في الرسالة المعممة CR/118 من أجل التبليغ عن تخصيصات المحطات في الخدمات للأرض عدا الخدمات الإذاعية في منطقة التخطيط والنطاقين اللذين يحكمهما الاتفاق GE06.

6	ولمساعدة الإدارات على إتقان استعمال الإشعارات الإلكترونية التي تتناولها هذه الرسالة المعممة، فإن المكتب سوف يقدم هذا الموضوع إلى جانب موضوعات أخرى ذات صلة في إطار الحلقات الدراسية وورش العمل المقبلة، بما فيها الحلقة الدراسية التي ينظمها المكتب كل سنتين في جنيف والتي تعقد من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2006.

7	والمكتب على استعداد دوماً لتقديم أي توضيح قد تحتاجه إدارتكم فيما يتعلق بالموضوعات المشمولة في هذه الرسالة المعممة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

فاليري تيموفيف
مدير مكتب الاتصالات الراديوية

الملحقات: 6

التوزيع:

-	إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد
-	أعضاء لجنة لوائح الراديو

الملحق 1

أنماط الإشعارات الإلكترونية المعمول بها من أجل الخدمات للأرض عدا الخدمات الإذاعية
في منطقة التخطيط والنطاقين اللذين يحكمهما الاتفاق GE06

1	الأنساق التالية معمول بها من أجل تقديم تخصيصات التردد لمحطات الخدمات للأرض عدا الخدمات الإذاعية في منطقة التخطيط والنطاقين اللذين يحكمهما الاتفاق GE06:

| استمارة إشعار TerRaSys | تستخدم في حالة | مبنية على أساس |
| --- | --- | --- |
| G11 | محطة إرسال للأرض في الخدمة الثابتة تطبيق إجراءات المادتين 4 و5 بما فيها الرقم 3.1.5 | T11 |
| G12 | محطة إرسال للأرض، ما عدا محطة في الخدمة الثابتة، أو محطة نموذجية تطبيق إجراءات المادتين 4 و5 بما فيها الرقم 3.1.5 | T12 |
| G13 | محطة برية مستقبلة للأرض تطبيق إجراءات المادتين 4 و5 بما فيها الرقم 3.1.5 | T13 |
| G14 | محطة إرسال نموذجية للأرض تطبيق إجراءات المادتين 4 و5 باستثناء الرقم 3.1.5 | T14 |

جدير بالذكر أن صياغة الرقم 3.1.5 من الاتفاق GE06 والفحوص المطلوبة في هذا الشأن تجعل المحطات النموذجية غير مقبولة شكلاً بموجب الحكم رقم 3.1.5.

2	ومع أن الاتفاق GE06 يقتصر على الخدمات الأولية للأرض، يرى المكتب أن إدارات الدول الأعضاء التي تنتمي إلى منطقة التخطيط GE06 قد ترغب في ترشيد عملية التبليغ في نطاقي التردد 230–174 MHz وMHz 862–470 بحيث تستخدم نفس نسق التبليغ في هذين النطاقين بصرف النظر عن فئة التوزيعات. ولهذه الغاية جعل المكتب من الممكن استعمال استمارات الإشعار G14-G11 من أجل التبليغ، بموجب المادة 11 من لوائح الراديو، عن تخصيصات التردد للخدمات الثانوية للأرض، وذلك بتحديد عناصر البيانات الإلزامية لتقتصر على تلك المشار إليها في التذييل 4 من لوائح الراديو.

3	أما هيكلية الملف المستخدم من أجل الإشعارات الإلكترونية فيما يتعلق بخدمات الأرض عدا الخدمات الإذاعية فقد جاء وصفها في الرسالة المعممة CR/118 المؤرخة 31 مارس 1999 وهي غير مستنسخة في الرسالة المعممة الحالية.

4	ومن الممكن مزج الإشعارات الإلكترونية G14-G11 مع غيرها من الإشعارات الإلكترونية فيما يتعلق بالخدمات غير الإذاعية (T11 وT12 وT13 وT14) في نفس ملف الإشعار الإلكتروني. ولكن يوصى بشدة بضرورة عدم مزج الإشعارات الإلكترونية G14-G11 مع إشعارات الإذاعة الرقمية (من قبيل GT1 وGS1 وGT2 وGS2 وGA1 وGB1 وغيرها).

5	وتحتوي الجداول في الملحقات 2 إلى 5 على وصف لبنود البيانات بالنسبة للإشعارات الإلكترونية G11 إلى G14. وقد بنيت هذه الإشعارات على أساس استمارات الإشعار الموجودة T11 إلى T14 بإضافة عدد من بنود البيانات الجديدة التي أدخلها المؤتمر الإقليمي RRC-06. وترد بنود البيانات المدخلة حديثاً هذه وكذلك القيم المسموح بها مكتوبة بحروف مائلة. وهنالك وصف أوفى للحقول، الموجودة أصلاً في الإشعارات T11 إلى T14، يمكن الاطلاع عليها في الوثيقة “FXM-Guide” على الموقع http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/pub-reg/notice-forms/index.html.

6	تستخدم الرموز التالية في الجداول الواردة في الملحقات 2 إلى 5:

| X | بند بيانات إلزامي للتقديم |
| --- | --- |
| O | بند بيانات خياري للتقديم |
| + | بند بيانات إلزامي للتقديم ضمن الشروط المحددة |
| C | إلزامي إذا استخدم أساساً لإجراء التنسيق مع إدارة أخرى |
| - | بند بيانات ينبغي عدم تقديمه |

7	إذا قدمت استمارة إشعار إلكتروني تحتوي علامة مفتاح (key-tag) دون بيان قيمة لهذه العلامة عندئذ تعامل بمثابة خطأ. وفي هذه الأحوال تعتبر استمارة الإشعار منقوصة وتعاد إلى الإدارة.

الملحق 2

G11 – نسق ملف إلكتروني لتقديم تخصيص إلى محطة إرسال للأرض في الخدمة الثابتة 
في منطقة التخطيط وفي النطاقين اللذين يحكمهما الاتفاق GE06

| علامة القسم (بحرف ثخين) وبند البيانات (القيم مدرجة كمجرد مثال) | المادة 4 | المادة 5 | القيمة (القيم) المسموح بها | تعليقات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> | X | X | <HEAD> | بداية القسم HEAD الذي يحتوي عناصر بيانات عامة تتصل بجميع الإشعارات. |
| t_char_set = ISO-8859-1 | O | O | ISO-8859-1 | مجموعة السمات المستخدمة في الملف. |
| t_d_sent | O | O | YYYY-MM-DD | تاريخ إرسال الإشعار. |
| t_adm = SUI | X | X | رموز الاتحاد للإدارات في منطقة التخطيط GE06، حتى 3 سمات | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على الإدارة المسؤولة عن التقديم. |
| t_email_addr = mail@ofcom.ch | O | O | غير محدود | عنوان البريد الإلكتروني. |
| </HEAD> | X | X | </HEAD> | نهاية القسم HEAD. |
| <NOTICE> | X | X | <NOTICE> | بداية القسم NOTICE الذي يحتوي عناصر البيانات المتصلة بالإشعار الأول. |
| t_notice_type = G11 | X | X | G11 | نمط الإشعار. |
| t_d_adm_ntc = 2006-07-20 | O | O | YYYY-MM-DD | التاريخ الذي تنسبه الإدارة إلى هذا الإشعار. قد يكون مختلفاً عن t_d_sent في القسم HEAD. |
| t_fragment = GE06L | X | X | GE06L أو NTFD_RR | GE06L إذا كان التخصيص في الخدمة الثابتة الأولية مقدماً بموجب المادة 4، NTFD_RR إذا كان التخصيص في الخدمة الثابتة الأولية مبلغاً عنه بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا تقبل سوى القيمة NTFD_RR. |
| t_prov = GE06-4.2 | X | X | RR11.2 أو GE06-4.2 أو GE06-5.1.3 | الحكم في لوائح الراديو أو الاتفاق GE06 الذي يقدم هذا الإشعار بموجبه. القيم الممكنة هي GE06-4.2 إذا قدم الإشعار بموجب المادة 4، وGE06-5.1.3 إذا قُدِّم الإشعار في إطار مغلف من مُدخل في خطة رقمية، وRR11.2 إذا قُدم الإشعار بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا تقبل سوى القيمة RR11.2. |
| t_action = ADD | X | X | ADD, MODIFY, SUPPRESS, WITHDRAW | الإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الإشعار. |
| t_is_pub_req = TRUE | O | O | TRUE أو FALSE | إذا كانت الإدارة تطلب من المكتب تطبيق الإجراء الوارد في الحكم 4.2.2.4. |
| t_adm_ref_id = SUI/FX/0001 | X | X | 20 سمة كحد أقصى | المعرّف الوحيد للتخصيص الذي تقدمه الإدارة. |
| t_call_sign = HBA32 | – | O | 10 سمات كحد أقصى | إشارة النداء المستخدمة طبقاً للمادة 19 من لوائح الراديو. من الممكن استخدام مفاتيح t_call_sign متعددة. |
| t_station_id = RRL0001 | – | O | 20 سمة كحد أقصى | هوية المحطة. المعلومات التي ترسلها محطة الراديو لتحديد هوية مصدر إرسالها. |
| t_freq_assgn = 820 | X | X | قيمة عددية من النطاقين MHz 230-174 وMHz 862-470 | التردد المخصص (MHz). إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_freq_carr = 821 | + | + | قيمة عددية من النطاقين MHz 230-174 وMHz 862-470 | تردد (الموجة الحاملة) المرجعي (MHz). إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا كان التردد المرجعي مختلفاً عن مركز نطاق التردد المخصص (إذا كان الرمز الأول من صنف الإرسال هو C أو H أو J أو R). |
| t_stn_cls = FX | X | X | FX | صنف المحطة. لا يقبل سوى الرمز FX. |
| t_emi_cls = F7EWX | X | X | 5 سمات | صنف الإرسال طبقاً للتذييل 1 في لوائح الراديو. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_bdwdth_cde = 2M00 | X | X | 4 سمات | شفرة رباعية السمات لعرض النطاق الضروري. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_ctry = SUI | X | X | رموز الاتحاد للمناطق الجغرافية في منطقة التخطيط GE06، 3 سمات كحد أقصى | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على المنطقة الجغرافية حيث يقع هوائي الإرسال. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_site_name = GRUYERES | X | X | 30 سمة كحد أقصى | اسم الموقع الذي يكون فيه هوائي الإرسال. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. بالنسبة لأسماء المواقع يوصى باستعمال الحروف الكبيرة A إلى Z والأرقام من 0 إلى 9 والفراغ. |
| t_long = +0070600 | X | X | DDDMMSS+ 0500000- إلى 1700000+ | خط طول موقع هوائي الإرسال. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_lat = +463500 | X | X | DDMMSS+ 400000- إلى 900000+ | خط عرض موقع هوائي الإرسال. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_op_hh_fr = 0000 | X | X | 0000-2359 | زمن بدء ساعات التشغيل. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_op_hh_to = 2400 | X | X | 0001-2400 | زمن انتهاء ساعات التشغيل. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_site_alt = 372 | X | X | 1000- إلى 8850+ متراً | ارتفاع الموقع (بالأمتار) فوق متوسط منسوب البحر. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_nat_srv = CO | X | X | سمتان | شفرة ثنائية السمات لطبيعة الخدمة. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. القيم المسموح بها هي CO وCP وCR وCV وOT وPX وST. ويمكن استخدام مفاتيح t_nat_srv متعددة. |
| t_op_agcy = 002 | O | O | القسم 3 من الفصل الرابع من المقدمة، 3 سمات | شفرة الوكالة المشغلة. يمكن استعمال مفاتيح t_op_agcy متعددة. |
| t_addr_code = A | X | X | القسم 3 من الفصل الرابع من المقدمة، سمتان | شفرة عنوان الإدارة المسؤولة عن المحطة. |
| t_d_inuse = 2006-09-20 | C | X | YYYY-MM-DD | التاريخ (الفعلي أو المزمع، تبعاً للحالة) لوضع تخصيص التردد في الخدمة. إلزامي إذا كان التبليغ بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06. يجب ألاّ تصل الإشعارات إلى المكتب قبل أكثر من ثلاثة أشهر من هذا التاريخ. |
| t_d_expiry = 2010-01-01 | O | O | YYYY-MM-DD | إذا كان التخصيص يخضع للفقرة 5.5.2.4 من المادة 4، يذكر تاريخ انتهاء فترة صلاحية التخصيص إذا تم الحصول على موافقة الإدارة (الإدارات) المتأثرة بموجب هذه المادة لفترة معينة من الزمن. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. |
| t_is_resub = TRUE | – | O | TRUE أو FALSE | إذا كانت القيمة TRUE، يشار إلى أن الإشعار يعاد تقديمه بموجب الأحكام 4.2.5 إلى 6.2.5. في هذه الحالة يُشفع بالإشعار التزام موقّع بالتشغيل على أساس عدم التداخل. إلزامي إذا كان التبليغ بموجب الأحكام 4.2.5 إلى 6.2.5. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. إذا كانت القيمة FALSE فهذا ليس إعادة تقديم. FALSE هي القيمة بالتغيّب إذا لم يحدد هذا المفتاح. |
| t_signed_commitment = TRUE | – | + | TRUE أو FALSE | إذا كانت القيمة TRUE، يشار إلى أن التبليغ مشفوع بالتزام موقّع للتشغيل على أساس عدم التداخل. إلزامية إذا كان التبليغ بموجب الأحكام 4.2.5 إلى 6.2.5 وإذا كانت t_is_resub قيمتها TRUE. في هذه الحالة يقدم الالتزام الموقّع كوثيقة مرفقة. وإذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. |
| t_plan_adm_ref_id = SUI/BT/0001 | – | + | 20 سمة كحد أقصى | معرف وحيد للمُدخل الرقمي تمنحه الإدارة إذا استخدم مُدخل رقمي للإرسالات في خدمات أولية أخرى للأرض. وهو يقابل الحقل t_adm_ref_id في الخطة الرقمية. إلزامي إذا كان التبليغ بموجب أحكام الرقم 3.1.5. وإذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. |
| t_system_type = FK | X | X | انظر الملحق 6 من هذه الرسالة المعممة، 3 سمات كحد أقصى | شفرة نمط النظام التي تشير إلى معايير الحماية للتخصيص المبلغ عنه. ويكون للتخصيصات في النطاق VHF شفرتان لنمط النظام (أي مفتاحان t_system_type): إحداهما للحماية من النظام DVB-T والأخرى للحماية من النظام T-DAB. وتكون للتخصيصات في النطاق UHF قيمة واحدة فقط من شفرة نمط النظام للحماية من النظام DVB-T. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا المفتاح. |
| t_remarks | O | O | غير محدود | أي تعليق يرمي إلى مساعدة المكتب في معالجة الإشعار. |
| t_trg_adm_ref_id = SUI/FXM/00234 | + | + | 20 سمة كحد أقصى | المعرف الوحيد الذي تنسبه الإدارة للتخصيص المطلوب تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلّغ عن مجموعة حقول التعريف الأخرى (t_trg_freq_assgn وt_trg_long وt_trg_lat وt_trg_stn_cls وt_trg_emi_cls وt_trg_bdwdth_cde وt_trg_op_hh_fr وt_trg_op_hh_to). |
| t_trg_freq_assgn = 821 | + | + | قيمة عددية من النطاقين MHz 230-174 وMHz 862-470 | التردد (MHz) المنسوب للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_long = +0070600 | + | + | DDDMMSS+ 0500000- إلى 1700000+ | خط طول موقع المرسل للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_lat = +453500 | + | + | DDMMSS+ 400000- إلى 900000+ | خط العرض لموقع المرسل للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_stn_cls = FX | + | + | FX | صنف محطة التخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_emi_cls = F7EWX | + | + | 5 سمات | صنف إرسال التخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_bdwdth_cde = 2M50 | + | + | 4 سمات | شفرة رباعية السمات لعرض النطاق اللازم الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامية لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_op_hh_fr = 0000 | + | + | 0000-2359 | زمن بدء ساعات التشغيل للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_op_hh_to = 2400 | + | + | 0001-2400 | زمن انتهاء ساعات التشغيل للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| <ANTENNA> | X | X | <ANTENNA> | بداية القسم الفرعي ANTENNA الذي يحتوي معلومات الهوائي. قد يكون هنالك عدة أقسام فرعية ANTENNA لإشعار واحد. |
| t_pwr_xyz = Y | X | X | X أو Y أو Z | نمط القدرة طبقاً للأرقام 156.1 - 159.1 من لوائح الراديو. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_pwr_ant = 10 | + | + | قيمة عددية مع إشارة + أو - ومرتبة عشرية واحدة، 5 سمات | قدرة الهوائي. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا لم يبلغ عن القدرة المشعة. |
| t_pwr_dbw = 25 | + | + | قيمة عددية مع إشارة + أو - ومرتبة عشرية واحدة، 5 سمات كحد أقصى | القدرة المشعة (dBW). إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا لم يبلغ عن نسبة القدرة إلى الهوائي وعن الكسب الأقصى للهوائي. |
| t_pwr_dens = -120 | O | X | قيمة عددية مع إشارة + أو - ومرتبة عشرية واحدة، 6 سمات كحد أقصى | كثافة القدرة القصوى وسطياً عبر أسوأ kHz 4 (dBW/Hz) محسوبة للقدرة المشعة القصوى المرسلة. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY من أجل التبليغ بموجب المادة 5. ينبغي أن تتراوح القيمة بين 200- و30+. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. |
| t_ant_dir = D | X | X | D أو ND | تبين ما إذا كان الهوائي اتجاهياً (D) أو غير اتجاهي (ND). إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_azm_max_e = 65 | + | + | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، 5 سمات كحد أقصى | بالنسبة للهوائيات الاتجاهية، سمت (درجات من الشمال الحقيقي) الإشعاع الأقصى. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا كان الهوائي اتجاهياً ولم يحدد القطاع السمتي للهوائي الدوار. ينبغي أن تكون القيمة بين 0 و359. |
| t_bmwdth = 30 | O | O | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، 5 سمات كحد أقصى | بالنسبة للهوائيات الاتجاهية، عرض الحزمة (بالدرجات). ينبغي أن تكون القيمة بين 0 و360. |
| t_gain_max = 15 | + | + | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، 5 سمات كحد أقصى | الكسب الأقصى للهوائي (dB). إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا لم يبلغ عن القدرة المشعة. |
| t_gain_max_horizon = 7 | O | O | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، 5 سمات كحد أقصى | الكسب الأقصى للهوائي (dB) في اتجاه الأفق المحلي. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. |
| t_polar = H | X | X | سمتان كحد أقصى | الاستقطاب. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. الرموز المسموح بها هي H وV وSR وSL وCR وCL وD وM. |
| t_hgt_agl = 20 | X | X | رقم صحيح، مع إشارة + أو -، 4 سمات كحد أقصى | ارتفاع هوائي الإرسال فوق سطح الأرض (بالأمتار). إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. ينبغي أن تكون القيمة بين 100- و500+. |
| t_eff_hgt_max = 50 | X | X | رقم صحيح، مع إشارة + أو -، 5 سمات كحد أقصى | الارتفاع الأقصى الفعّال للهوائي (بالأمتار). قيمة مساوية للقيمة القصوى للارتفاعات الفعالة المزودة. ينبغي أن تكون القيمة بين 3000- و3000 متر. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. وإذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. |
| <ANT_HGT> | X | X | <ANT_HGT> | بداية القسم الفرعي الثانوي ANT_HGT الذي يحتوي على ارتفاعات الهوائي الفعالة. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. إذا كان في الإشعار عدة هوائيات، عندئذ يبلغ عن القسم الفرعي الثانوي ANT_HGT فقط بالنسبة لأول ANTENNA. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا القسم الفرعي الثانوي. |
| t_eff_hgt@azmzzz = 300 | X | X | رقم صحيح، مع إشارة + أو -، 5 سمات كحد أقصى | الارتفاع الفعّال (بالأمتار) للهوائي عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل من º10 مقيسة في المستوي الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة (zzz بخطوات من 0 إلى º350، فواصل بمقدار º10). ينبغي ألاّ تتجاوز القيمة القصوى للارتفاعات مقدار t_eff_hgtmax. |
| </ANT_HGT> | X | X | </ANT_HGT> | نهاية القسم الفرعي ANT_HGT. |
| <ANT_DIAGR_H> | + | + | <ANT_DIAGR_H> | هذا القسم الفرعي غير مطلوب لكل من إجراء ADD وMODIFY إلاّ للتبليغ بموجب الرقم 3.1.5 (t_prov=GE06-5.1.3). بداية القسم الفرعي ANT_DIAGR_H الذي يحتوي على مكون توهين الاستقطاب الأفقي (dB)، إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا القسم الفرعي الثانوي. |
| t_attn@azmzzz = 10 | + | + | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، 4 سمات كحد أقصى | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً تعطى قيمة توهين الهوائي (dB) لمكون الاستقطاب الأفقي معدلة إلى 0 dB عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل بمقدار º10 مقيسة في المستوي الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة. |
| </ANT_DIAGR_H> | + | + | </ANT_DIAGR_H> | نهاية القسم الفرعي ANT_DIAGR_H. |
| <ANT_DIAGR_V> | + | + | <ANT_DIAGR_V> | هذا القسم الفرعي الثانوي غير مطلوب لكل من إجراء ADD وMODIFY إلاّ للتبليغ بموجب الرقم 3.1.5 (t_prov=GE06-5.1.3). بداية القسم الفرعي ANT_DIAGR_V الذي يحتوي على مكون توهين الاستقطاب الرأسي (dB)، إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا القسم الفرعي الثانوي. |
| t_attn@azmzzz = 5 | + | + | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، 4 سمات كحد أقصى | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً تعطى قيمة توهين الهوائي (dB) لمكوّن الاستقطاب الرأسي معدّلة إلى 0 dB عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل بمقدار º10 مقيسة في المستوي الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة. |
| </ANT_DIAGR_V> | + | + | </ANT_DIAGR_V> | نهاية القسم الفرعي ANT_DIAGR_V. |
| <ROTATIONAL> | + | + | <ROTATIONAL> | بداية القسم الفرعي الثانوي ROTATIONAL. يزود هذا القسم الفرعي الثانوي لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا كان الهوائي الموصوف في القسم الفرعي ANTENNA له حزمة دوارة أو ماسحة. |
| t_azm_fr = 10 | + | + | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، بين 0 و359,9، 5 سمات كحد أقصى. | سمت البدء (درجات من الشمال الحقيقي) لهذا القطاع السمتي. |
| t_azm_to = 190 | + | + | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، بين 0,1 و360، 5 سمات كحد أقصى. | سمت الانتهاء (درجات من الشمال الحقيقي) لهذا القطاع السمتي. |
| </ROTATIONAL> | + | + | </ROTATIONAL> | نهاية القسم الفرعي الثانوي ROTATIONAL. |
| <RX_STATION> | X | X | <RX_STATION> | بداية القسم الفرعي الثانوي RX_STATION. قد يكون هنالك عدة أقسام فرعية ثانوية RX_STATION في قسم فرعي ANTENNA. |
| t_geo_type = POINT | X | X | POINT أوMULTIPOINT 12 سمة كحد أقصى | نمط المنطقة الجغرافية الذي يصف موقع محطات الاستقبال. تكون القيم الممكنة POINT عندما يكون لكل محطة مستقبلة موقع محدد، وتكون MULTIPOINT عندما يقع عدد من محطات الاستقبال في منطقة موصوفة بسلسلة من 3 إلى 6 نقاط. |
| t_site_name = AIGLE | + | + | 30 سمة كحد أقصى | إلزامية عندما تكون t_geo_type تساوي POINT. لا تزود عندما تكون t_geo_type تساوي MULTIPOINT. اسم موقع المحطة (المحطات) المستقبلة. بالنسبة لأسماء المواقع يوصى باستعمال الحروف الكبيرة A إلى Z والأرقام من 0 إلى 9 والفراغ. |
| t_ctry = SUI | + | + | رموز الاتحاد للمناطق الجغرافية، حتى 3 سمات | إلزامية عندما تكون t_geo_type تساوي POINT. لا تزود عندما تكون t_geo_type تساوي MULTIPOINT. الرمز المعتمد لدى الاتحاد دلالة عن المنطقة الجغرافية حيث تقع محطة الاستقبال. |
| t_long = +0070630 | + | + | DDDMMSS+ 0500000- إلى 1700000+ | إلزامية عندما تكون t_geo_type تساوي POINT. لا تزود عندما تكون t_geo_type تساوي MULTIPOINT. خط طول موقع محطة الاستقبال. |
| t_lat = +460000 | + | + | DDMMSS+ 400000- إلى 900000+ | إلزامية عندما تكون t_geo_type تساوي POINT. لا تزود عندما تكون t_geo_type تساوي MULTIPOINT. خط عرض موقع محطة الاستقبال. |
| <POINT> | + | + | <POINT> | بداية القسم الفرعي الثانوي الثانوي POINT الذي يصف منطقة موقع المحطات الثابتة المستقبلة. وهذا القسم الفرعي الثانوي الثانوي لا يزود إلا عندما تكون t_geo_type تساوي MULTIPOINT. ينبغي أن توصف المنطقة بما لا يقل عن ثلاث مجموعات من الإحداثيات الجغرافية. |
| t_long = +0070630 | + | + | DDDMMSS+ 0500000- إلى 1700000+ | إلزامية عندما تكون t_geo_type تساوي MULTIPOINT. لا تزود عندما تكون t_geo_type تساوي POINT. خط طول النقطة التي تصف، إلى جانب النقاط الأخرى المقدمة في هذا القسم الفرعي الثانوي الثانوي، منطقة موقع المحطات الثابتة المستقبلة. |
| t_lat = +460000 | + | + | DDMMSS+ 400000- إلى 900000+ | إلزامية عندما تكون t_geo_type تساوي MULTIPOINT. لا تزود عندما تكون t_geo_type تساوي POINT. خط عرض النقطة التي تصف، إلى جانب النقاط الأخرى المقدمة في هذا القسم الفرعي الثانوي الثانوي، منطقة موقع المحطات الثابتة المستقبلة. |
| </POINT> | + | + | </POINT> | نهاية القسم الفرعي الثانوي الثانوي POINT. |
| </RX_STATION> | X | X | </RX_STATION> | نهاية القسم الفرعي الثانوي RX_STATION. |
| </ANTENNA> | X | X | </ANTENNA> | نهاية القسم الفرعي ANTENNA. |
| <COORD > | + | + | <COORD> | بداية القسم الفرعي COORD إذا كان التنسيق قد تم بنجاح مع إدارة أو أكثر. |
| t_adm = D t_adm = I | + | + | رمز الاتحاد، 3 سمات كحد أقصى | الرموز المعتمدة لدى الاتحاد دلالة عن الإدارات التي استكمل التنسيق معها بنجاح. |
| </COORD> | + | + | </COORD> | نهاية القسم الفرعي COORD. |
| </NOTICE> | X | X | <NOTICE> | نهاية القسم NOTICE بالنسبة للإشعار الأول. |
| <NOTICE> | X | X | <NOTICE> | بداية القسم NOTICE بالنسبة للإشعار الثاني. |
| </NOTICE> | X | X | </NOTICE> | نهاية القسم NOTICE بالنسبة للإشعار الثاني. |
| <TAIL> | X | X | <TAIL> | بداية القسم TAIL الذي يبين مجموع عدد الإشعارات في ملف التبليغ. |
| t_num_notices = 2 | X | X | عدد صحيح | عدد الإشعارات الواردة في الملف. |
| </TAIL> | X | X | </TAIL> | نهاية القسم TAIL. نهاية ملف التبليغ. |

الملحق 3

G12 – نسق ملف إلكتروني لتقديم تخصيص إلى محطة إرسال للأرض في منطقة التخطيط وفي النطاقين اللذين يحكمهما الاتفاق GE06، 
ما عدا المحطات في الخدمة الثابتة والمحطات النموذجية

ملاحظة: محتوى القسمين <HEAD> و<TAIL> بالنسبة لنمط الإشعار G12 هو نفس محتوى القسمين بالنسبة لنمط الإشعار G11 ولذلك فإنه غير مدرج ثانية في الجدول أدناه.

| علامة القسم (بحرف ثخين) وبند البيانات (القيم مدرجة كمجرد مثال) | المادة 4 | المادة 5 | القيمة (القيم) المسموح بها | تعليقات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> | X | X | <HEAD> | بداية القسم HEAD الذي يحتوي عناصر بيانات عامة تتصل بجميع الإشعارات. |
| </HEAD> | X | X | </HEAD> | نهاية القسم HEAD. |
| <NOTICE> | X | X | <NOTICE> | بداية القسم NOTICE الذي يحتوي عناصر البيانات المتصلة بالإشعار الأول. |
| t_notice_type = G12 | X | X | G12 | نمط الإشعار. |
| t_d_adm_ntc = 2006-07-20 | O | O | YYYY-MM-DD | التاريخ الذي تنسبه الإدارة إلى هذا الإشعار. |
| t_fragment = GE06L | X | X | GE06L أو NTFD_RR | GE06L إذا كان التخصيص في الخدمة الأولية مقدماً بموجب المادة 4، NTFD_RR إذا كان التخصيص في الخدمة الأولية مبلغاً عنه بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا تقبل سوى القيمة NTFD_RR. |
| t_prov = GE06-4.2 | X | X | RR11.2 أو GE06-4.2 أو GE06-5.1.3 | الحكم في لوائح الراديو أو الاتفاق GE06 الذي يقدم هذا الإشعار بموجبه. القيم الممكنة بالنسبة للخدمات الأولية للأرض هي GE06-4.2 إذا قدم الإشعار بموجب المادة 4، وGE06-5.1.3 إذا قُدِّم الإشعار في إطار مغلف من مُدخل رقمي، وRR11.2 إذا قُدم الإشعار بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا تقبل سوى القيمة RR11.2. |
| t_action = ADD | X | X | ADD, MODIFY, SUPPRESS, WITHDRAW | الإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الإشعار. |
| t_is_pub_req = TRUE | O | O | TRUE أو FALSE | إذا كانت الإدارة تطلب من المكتب تطبيق الإجراء الوارد في الحكم 4.2.2.4. |
| t_adm_ref_id = SUI/FB/0003 | X | X | 20 سمة كحد أقصى | المعرّف الوحيد للتخصيص الذي تقدمه الإدارة. |
| t_call_sign = HBA220 | – | O | 10 سمات كحد أقصى | إشارة النداء المستخدمة طبقاً للمادة 19 من لوائح الراديو. من الممكن استخدام مفاتيح t_call_sign متعددة. |
| t_station_id = FB0001 | – | O | 20 سمة كحد أقصى | هوية المحطة. المعلومات التي ترسلها محطة الراديو للمساعدة في تحديد هوية مصدر إرسالها. |
| t_freq_assgn = 820 | X | X | قيمة عددية من النطاقين MHz 230-174 وMHz 862-470 | التردد المخصص (MHz). إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_freq_carr = 821 | + | + | قيمة عددية من النطاقين MHz 230-174 وMHz 862-470 | تردد (الموجة الحاملة) المرجعي (MHz). إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا كان التردد المرجعي مختلفاً عن مركز نطاق التردد المخصص (إذا كان الرمز الأول من صنف الإرسال هو C أو H أو J أو R). |
| t_stn_cls = FB | X | X | AL، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، NL، RN | صنف المحطة. |
| t_emi_cls = F7EWX | X | X | 5 سمات | صنف الإرسال طبقاً للتذييل 1 في لوائح الراديو. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_bdwdth_cde = 2M00 | X | X | 4 سمات | شفرة رباعية السمات لعرض النطاق الضروري. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_ctry = SUI | X | X | رموز الاتحاد للمناطق الجغرافية في منطقة التخطيط GE06، 3 سمات كحد أقصى | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على المنطقة الجغرافية حيث يقع هوائي الإرسال. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_site_name = GRUYERES | X | X | 30 سمة كحد أقصى | اسم الموقع الذي يكون فيه هوائي الإرسال. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. بالنسبة لأسماء المواقع يوصى باستعمال الحروف الكبيرة A إلى Z والأرقام من 0 إلى 9 والفراغ. |
| t_long = +0070600 | X | X | DDDMMSS+ 0500000- إلى 1700000+ | خط طول موقع هوائي الإرسال. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_lat = +463500 | X | X | DDMMSS+ 400000- إلى 900000+ | خط عرض موقع هوائي الإرسال. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_op_hh_fr = 0000 | X | X | 0000-2359 | زمن بدء ساعات التشغيل. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_op_hh_to = 2400 | X | X | 0001-2400 | زمن انتهاء ساعات التشغيل. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_site_alt = 372 | X | X | 1000- إلى 8850+ متراً | ارتفاع الموقع (بالأمتار) فوق متوسط منسوب البحر. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_nat_srv = CO | X | X | سمتان | شفرة ثنائية السمات لطبيعة الخدمة. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. القيم المسموح بها مدرجة في القسم 7 من الفصل الرابع من المقدمة. ويمكن استخدام مفاتيح t_nat_srv متعددة. |
| t_op_agcy = 002 | O | O | القسم 3 من الفصل الرابع من المقدمة، 3 سمات | شفرة الوكالة المشغلة. يمكن استعمال مفاتيح t_op_agcy متعددة. |
| t_addr_code = A | X | X | القسم 3 من الفصل الرابع من المقدمة، سمتان | شفرة عنوان الإدارة المسؤولة عن المحطة. |
| t_d_inuse = 2006-09-20 | C | X | YYYY-MM-DD | التاريخ (الفعلي أو المزمع، تبعاً للحالة) لوضع تخصيص التردد في الخدمة. إلزامي إذا كان التبليغ بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06. يجب ألاّ تصل الإشعارات إلى المكتب قبل أكثر من ثلاثة أشهر من هذا التاريخ. |
| t_d_expiry = 2010-01-01 | O | O | YYYY-MM-DD | إذا كان التخصيص يخضع للفقرة 5.5.2.4 من المادة 4، يذكر تاريخ انتهاء فترة صلاحية التخصيص إذا تم الحصول على موافقة الإدارة (الإدارات) المتأثرة بموجب هذه المادة لفترة معينة من الزمن. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. |
| t_is_resub = TRUE | – | O | TRUE أو FALSE | إذا كانت القيمة TRUE، يشار إلى أن الإشعار يعاد تقديمه بموجب الأحكام 4.2.5 إلى 6.2.5. في هذه الحالة يُشفع بالإشعار التزام موقّع بالتشغيل على أساس عدم التداخل. إلزامي إذا كان التبليغ بموجب الأحكام 4.2.5 إلى 6.2.5. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. إذا كانت القيمة FALSE فهذا ليس إعادة تقديم. FALSE هي القيمة بالتغيّب إذا لم يحدد هذا المفتاح. |
| t_signed_commitment = TRUE | – | + | TRUE أو FALSE | إذا كانت القيمة TRUE، يشار إلى أن التبليغ مشفوع بالتزام موقّع للتشغيل على أساس عدم التداخل. إلزامية إذا كان التبليغ بموجب الأحكام 4.2.5 إلى 6.2.5 وإذا كانت t_is_resub قيمتها TRUE. في هذه الحالة يقدم الالتزام الموقّع كوثيقة مرفقة. وإذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. |
| t_plan_adm_ref_id = SUI/BT/0001 | – | + | 20 سمة كحد أقصى | معرف وحيد للمُدخل الرقمي تمنحه الإدارة إذا استخدم مُدخل رقمي للإرسالات في خدمات أولية أخرى للأرض. وهو يقابل الحقل t_adm_ref_id في الخطة الرقمية. إلزامي إذا كان التبليغ بموجب أحكام الرقم 3.1.5. وإذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. |
| t_system_type = FK | X | X | انظر الملحق 6 من هذه الرسالة المعممة، 3 سمات كحد أقصى | شفرة نمط النظام التي تشير إلى معايير الحماية للتخصيص المبلغ عنه. ويكون للتخصيصات في النطاق VHF شفرتان لنمط النظام (أي مفتاحان t_system_type): إحداهما للحماية من النظام DVB-T والأخرى للحماية من النظام T-DAB. وتكون للتخصيصات في النطاق UHF قيمة واحدة فقط من شفرة نمط النظام للحماية من النظام DVB-T. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا المفتاح. |
| t_remarks | O | O | غير محدود | أي تعليق يرمي إلى مساعدة المكتب في معالجة الإشعار. |
| t_trg_adm_ref_id = SUI/FXM/00234 | + | + | 20 سمة كحد أقصى | المعرف الوحيد الذي تنسبه الإدارة للتخصيص المطلوب تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلّغ عن مجموعة حقول التعريف الأخرى (t_trg_freq_assgn وt_trg_long وt_trg_lat وt_trg_stn_cls وt_trg_emi_cls وt_trg_bdwdth_cde وt_trg_op_hh_fr وt_trg_op_hh_to). |
| t_trg_freq_assgn = 821 | + | + | قيمة عددية من النطاقين MHz 230-174 وMHz 862-470 | التردد (MHz) المنسوب للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_long = +0070600 | + | + | DDDMMSS+ 0500000- إلى 1700000+ | خط طول موقع المرسل للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_lat = +453500 | + | + | DDMMSS+ 400000- إلى 900000+ | خط عرض موقع المرسل للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_stn_cls = FB | + | + | AL، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، NL، RN | صنف محطة التخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_emi_cls = F7EWX | + | + | 5 سمات | صنف إرسال التخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_bdwdth_cde = 2M50 | + | + | 4 سمات | شفرة رباعية السمات لعرض النطاق اللازم الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامية لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_op_hh_fr = 0000 | + | + | 0000-2359 | زمن بدء ساعات التشغيل للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_op_hh_to = 2400 | + | + | 0001-2400 | زمن انتهاء ساعات التشغيل للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| <ANTENNA> | X | X | <ANTENNA> | بداية القسم الفرعي ANTENNA الذي يحتوي معلومات الهوائي. قد يكون هنالك عدة أقسام فرعية ANTENNA لإشعار واحد. |
| t_pwr_xyz = Y | X | X | X أو Y أو Z | نمط القدرة طبقاً للأرقام 156.1 - 159.1 من لوائح الراديو. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_pwr_ant = 10 | + | + | قيمة عددية مع إشارة + أو - ومرتبة عشرية واحدة، 5 سمات | قدرة الهوائي. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا لم يبلغ عن القدرة المشعة. |
| t_pwr_dbw = 25 | + | + | قيمة عددية مع إشارة + أو - ومرتبة عشرية واحدة، 5 سمات كحد أقصى | القدرة المشعة (dBW). إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا لم يبلغ عن نسبة القدرة إلى الهوائي وعن الكسب الأقصى للهوائي. |
| t_pwr_dens = -120 | O | X | قيمة عددية مع إشارة + أو - ومرتبة عشرية واحدة، 6 سمات كحد أقصى | كثافة القدرة القصوى وسطياً عبر أسوأ kHz 4 (dBW/Hz) محسوبة للقدرة المشعة القصوى المرسلة. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY من أجل التبليغ بموجب المادة 5. ينبغي أن تتراوح القيمة بين 200- و30+. |
| t_ant_dir = D | X | X | D أو ND | تبين ما إذا كان الهوائي اتجاهياً (D) أو غير اتجاهي (ND). إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_azm_max_e = 65 | + | + | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، 5 سمات كحد أقصى | بالنسبة للهوائيات الاتجاهية، سمت (درجات من الشمال الحقيقي) الإشعاع الأقصى. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا كان الهوائي اتجاهياً ولم يحدد القطاع السمتي للهوائي الدوار. ينبغي أن تكون القيمة بين 0 و359. |
| t_bmwdth = 30 | O | O | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، 5 سمات كحد أقصى | بالنسبة للهوائيات الاتجاهية، عرض الحزمة (بالدرجات). ينبغي أن تكون القيمة بين 0 و360. |
| t_gain_max = 15 | + | + | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، 5 سمات كحد أقصى | الكسب الأقصى للهوائي (dB). إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا لم يبلغ عن القدرة المشعة. |
| t_gain_max_horizon = 7 | O | O | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، 5 سمات كحد أقصى | الكسب الأقصى للهوائي (dB) في اتجاه الأفق المحلي. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. |
| t_polar = H | X | X | سمتان كحد أقصى | الاستقطاب. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. الرموز المسموح بها هي H وV وSR وSL وCR وCL وD وM. |
| t_hgt_agl = 20 | X | X | رقم صحيح، مع إشارة + أو -، 4 سمات كحد أقصى | ارتفاع هوائي الإرسال فوق سطح الأرض (بالأمتار). إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. ينبغي أن تكون القيمة بين 100- و500+. |
| t_eff_hgtmax = 50 | X | X | رقم صحيح، مع إشارة + أو -، 5 سمات كحد أقصى | الارتفاع الأقصى الفعّال للهوائي (بالأمتار). قيمة مساوية للقيمة القصوى للارتفاعات الفعالة المزودة. ينبغي أن تكون القيمة بين 3000- و3000 متر. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. وإذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. |
| <ANT_HGT> | X | X | <ANT_HGT> | بداية القسم الفرعي الثانوي ANT_HGT الذي يحتوي على ارتفاعات الهوائي الفعالة. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. إذا كان في الإشعار عدة هوائيات، عندئذ يبلغ عن القسم الفرعي الثانوي ANT_HGT فقط بالنسبة لأول ANTENNA. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا القسم الفرعي الثانوي. |
| t_eff_hgt@azmzzz = 300 | X | X | رقم صحيح، مع إشارة + أو -، 5 سمات كحد أقصى | الارتفاع الفعّال (بالأمتار) للهوائي عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل من º10 مقيسة في المستوي الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة (zzz بخطوات من 0 إلى º350، فواصل بمقدار º10). ينبغي ألاّ تتجاوز القيمة القصوى للارتفاعات مقدار t_eff_hgtmax. |
| </ANT_HGT> | X | X | </ANT_HGT> | نهاية القسم الفرعي ANT_HGT. |
| <ANT_DIAGR_H> | + | + | <ANT_DIAGR_H> | هذا القسم الفرعي الثانوي غير مطلوب لكل من إجراء ADD وMODIFY إلاّ للتبليغ بموجب الرقم 3.1.5 (t_prov=GE06-5.1.3). بداية القسم الفرعي ANT_DIAGR_H الذي يحتوي على مكون توهين الاستقطاب الأفقي (dB)، إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا القسم الفرعي الثانوي. |
| t_attn@azmzzz = 10 | + | + | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، 4 سمات كحد أقصى | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً تعطى قيمة توهين الهوائي (dB) لمكون الاستقطاب الأفقي معدلة إلى 0 dB عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل بمقدار º10 مقيسة في المستوي الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة. |
| </ANT_DIAGR_H> | + | + | </ANT_DIAGR_H> | نهاية القسم الفرعي ANT_DIAGR_H. |
| <ANT_DIAGR_V> | + | + | <ANT_DIAGR_V> | هذا القسم الفرعي الثانوي غير مطلوب لكل من إجراء ADD وMODIFY إلاّ للتبليغ بموجب الرقم 3.1.5 (t_prov=GE06-5.1.3). بداية القسم الفرعي ANT_DIAGR_V الذي يحتوي على مكون توهين الاستقطاب الرأسي (db)، إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا القسم الفرعي الثانوي. |
| t_attn@azmzzz = 5 | + | + | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، 4 سمات كحد أقصى | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً تعطى قيمة توهين الهوائي (dB) لمكوّن الاستقطاب الرأسي معدّلة إلى 0 dB عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل بمقدار º10 مقيسة في المستوى الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة. |
| </ANT_DIAGR_V> | + | + | </ANT_DIAGR_V> | نهاية القسم الفرعي ANT_DIAGR_V. |
| <ROTATIONAL> | + | + | <ROTATIONAL> | بداية القسم الفرعي الثانوي ROTATIONAL. يزود هذا القسم الفرعي الثانوي لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا كان الهوائي الموصوف في القسم الفرعي ANTENNA له حزمة دوارة أو ماسحة. |
| t_azm_fr = 10 | + | + | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، بين 0 و359,5، 5 سمات كحد أقصى | سمت البدء (درجات من الشمال الحقيقي) لهذا القطاع السمتي. |
| t_azm_to = 190 | + | + | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، بين 0,1 و360، 5 سمات كحد أقصى | سمت الانتهاء (درجات من الشمال الحقيقي) لهذا القطاع السمتي. |
| </ROTATIONAL> | + | + | </ROTATIONAL> | نهاية القسم الفرعي الثانوي ROTATIONAL. |
| <RX_STATION> | X | X | <RX_STATION> | بداية القسم الفرعي الثانوي RX_STATION. |
| t_geo_type = CIRCLE | X | X | 12 سمة كحد أقصى | نمط المنطقة الجغرافية الذي يصف موقع محطات الاستقبال. تكون القيم الممكنة CIRCLE عندما تكون المساحة محددة كدائرة، وتكون ZONE عندما تكون المساحة محددة كمنطقة جغرافية. |
| t_long = +0070630 | + | + | DDDMMSS+ 0500000- إلى 1700000+ | إلزامية عندما تكون t_geo_type تساوي CIRCLE. خط طول مركز منطقة الاستقبال الدائرية. |
| t_lat = +460000 | + | + | DDMMSS+ 400000- إلى 900000+ | إلزامية عندما تكون t_geo_type تساوي CIRCLE. خط عرض مركز منطقة الاستقبال الدائرية. |
| t_radius = 50 | + | + | رقم صحيح، 5 سمات كحد أقصى | عندما تكون t_geo_type تساوي CIRCLE، يحدد نصف القطر الاسمي (كيلومترات) لمنطقة الاستقبال الدائرية. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا لم يبلغ عن المساحة الجغرافية للاستقبال. |
| t_zone_id = SUI | + | + | رمز الاتحاد للمناطق الجغرافية، 3 سمات كحد أقصى | عندما تكون t_geo_type تساوي ZONE، تحدد المساحة الجغرافية. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا لم يبلغ عن نصف القطر الاسمي لمنطقة الاستقبال الدائرية. |
| </RX_STATION> | X | X | </RX_STATION> | نهاية القسم الفرعي الثانوي RX_STATION. |
| </ANTENNA> | X | X | </ANTENNA> | نهاية القسم الفرعي ANTENNA. |
| <COORD > | + | + | <COORD> | بداية القسم الفرعي COORD إذا كان التنسيق قد تم بنجاح مع إدارة أو أكثر. |
| t_adm = D t_adm = I | + | + | رمز الاتحاد، 3 سمات كحد أقصى | الرموز المعتمدة لدى الاتحاد دلالة عن الإدارات التي استكمل التنسيق معها بنجاح. |
| </COORD> | + | + | </COORD> | نهاية القسم الفرعي COORD. |
| </NOTICE> | X | X | <NOTICE> | نهاية القسم NOTICE بالنسبة للإشعار الأول. |
| <NOTICE> | X | X | <NOTICE> | بداية القسم NOTICE بالنسبة للإشعار الثاني. |
| </NOTICE> | X | X | </NOTICE> | نهاية القسم NOTICE بالنسبة للإشعار الثاني. |

الملحق 4

G13 – نسق ملف إلكتروني لتقديم تخصيص إلى محطة برية مستقبلة للأرض في منطقة التخطيط 
وفي النطاقين اللذين يحكمهما الاتفاق GE06

ملاحظة: محتوى القسمين <HEAD> و<TAIL> بالنسبة لنمط الإشعار G13 هو نفس محتوى القسمين بالنسبة لنمط الإشعار G11 ولذلك فإنه غير مدرج ثانية في الجدول أدناه.

| علامة القسم (بحرف ثخين) وبند البيانات (القيم مدرجة كمجرد مثال) | المادة 4 | المادة 5 | القيمة (القيم) المسموح بها | تعليقات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> | X | X | <HEAD> | بداية القسم HEAD الذي يحتوي عناصر بيانات عامة تتصل بجميع الإشعارات. |
| </HEAD> | X | X | </HEAD> | نهاية القسم HEAD. |
| <NOTICE> | X | X | <NOTICE> | بداية القسم NOTICE الذي يحتوي عناصر البيانات المتصلة بالإشعار الأول. |
| t_notice_type = G13 | X | X | G13 | نمط الإشعار. |
| t_d_adm_ntc = 2006-07-20 | O | O | YYYY-MM-DD | التاريخ الذي تنسبه الإدارة إلى هذا الإشعار. |
| t_fragment = GE06L | X | X | GE06L أو NTFD_RR | GE06L إذا كان التخصيص في الخدمة الأولية مقدماً بموجب المادة 4، NTFD_RR إذا كان التخصيص في الخدمة الأولية مبلغاً عنه بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا تقبل سوى القيمة NTFD_RR. |
| t_prov = GE06-4.2 | X | X | RR11.9 أو GE06-4.2 أو GE06-5.1.3 | الحكم في لوائح الراديو أو الاتفاق GE06 الذي يقدم هذا الإشعار بموجبه. القيم الممكنة بالنسبة للخدمات الأولية للأرض هي GE06-4.2 إذا قدم الإشعار بموجب المادة 4، وGE06-5.1.3 إذا قُدِّم الإشعار في إطار مغلف من مُدخل رقمي، وRR11.9 إذا قُدم الإشعار بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا تقبل سوى القيمة RR11.9. |
| t_action = ADD | X | X | ADD, MODIFY, SUPPRESS, WITHDRAW | الإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الإشعار. |
| t_is_pub_req = TRUE | O | O | TRUE أو FALSE | إذا كانت الإدارة تطلب من المكتب تطبيق الإجراء الوارد في الحكم 4.2.2.4. |
| t_adm_ref_id = SUI/ML/0005 | X | X | 20 سمة كحد أقصى | المعرّف الوحيد للتخصيص الذي تقدمه الإدارة. |
| t_freq_assgn = 820 | X | X | قيمة عددية من النطاقين MHz 230-174 وMHz 862-470 | التردد المخصص (MHz). إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_freq_carr = 821 | + | + | قيمة عددية من النطاقين MHz 230-174 وMHz 862-470 | تردد (الموجة الحاملة) المرجعي (MHz). إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا كان التردد المرجعي مختلفاً عن مركز نطاق التردد المخصص (إذا كان الرمز الأول من صنف الإرسال هو C أو H أو J أو R). |
| t_stn_cls = ML | X | X | AM، MA، ML، MO، MR، MS، NR، RM | صنف المحطة المقابل للمحطة المتنقلة المرسلة المصاحبة. |
| t_emi_cls = F7EWX | X | X | 5 سمات | صنف الإرسال طبقاً للتذييل 1 في لوائح الراديو. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_bdwdth_cde = 2M00 | X | X | 4 سمات | شفرة رباعية السمات لعرض النطاق الضروري. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_ctry = SUI | X | X | رمز الاتحاد للمناطق الجغرافية في منطقة التخطيط GE06، 3 سمات كحد أقصى | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على المنطقة الجغرافية حيث يقع هوائي الإرسال. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_site_name = GRUYERES | X | X | 30 سمة كحد أقصى | اسم الموقع الذي يكون فيه هوائي الإرسال. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. بالنسبة لأسماء المواقع يوصى باستعمال الحروف الكبيرة A إلى Z والأرقام من 0 إلى 9 والفراغ. |
| t_long = +0070600 | X | X | DDDMMSS+ 0500000- إلى 1700000+ | خط طول موقع هوائي الإرسال. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_lat = +463500 | X | X | DDMMSS+ 400000- إلى 900000+ | خط عرض موقع هوائي الإرسال. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_ant_dir = D | X | X | D أو ND | تبين ما إذا كان الهوائي اتجاهياً (D) أو غير اتجاهي (ND). إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_bmwdth = 30 | O | O | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، 5 سمات كحد أقصى | بالنسبة للهوائيات الاتجاهية، عرض الحزمة (بالدرجات). ينبغي أن تكون القيمة بين 0 و360. |
| t_gain_max_horizon = 7 | O | O | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، 5 سمات كحد أقصى | الكسب الأقصى للهوائي (dB) في اتجاه الأفق المحلي. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. |
| t_polar = H | X | X | سمتان كحد أقصى | الاستقطاب. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. الرموز المسموح بها هي H وV وSR وSL وCR وCL وD وM. |
| t_hgt_agl = 20 | X | X | رقم صحيح، مع إشارة + أو -، 4 سمات كحد أقصى | ارتفاع هوائي الإرسال فوق سطح الأرض (بالأمتار). إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. ينبغي أن تكون القيمة بين 100- و500+. |
| t_op_hh_fr = 0000 | X | X | 0000-2359 | زمن بدء ساعات التشغيل. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_op_hh_to = 2400 | X | X | 0001-2400 | زمن انتهاء ساعات التشغيل. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_nat_srv = CO | X | X | سمتان | شفرة ثنائية السمات لطبيعة الخدمة. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. القيم المسموح بها مدرجة في القسم 7 من الفصل الرابع من المقدمة . ويمكن استخدام مفاتيح t_nat_srv متعددة. |
| t_op_agcy = 002 | O | O | القسم 3 من الفصل الرابع من المقدمة، 3 سمات | شفرة الوكالة المشغلة. يمكن استعمال مفاتيح t_op_agcy متعددة. |
| t_addr_code = A | X | X | القسم 3 من الفصل الرابع من المقدمة، سمتان | شفرة عنوان الإدارة المسؤولة عن المحطة. |
| t_d_inuse = 2006-09-20 | C | X | YYYY-MM-DD | التاريخ (الفعلي أو المزمع، تبعاً للحالة) لوضع تخصيص التردد في الخدمة. إلزامي إذا كان التبليغ بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06. يجب ألاّ تصل الإشعارات إلى المكتب قبل أكثر من ثلاثة أشهر من هذا التاريخ. |
| t_d_expiry = 2010-01-01 | O | O | YYYY-MM-DD | إذا كان التخصيص يخضع للفقرة 5.5.2.4 من المادة 4، يذكر تاريخ انتهاء فترة صلاحية التخصيص إذا تم الحصول على موافقة الإدارة (الإدارات) المتأثرة بموجب هذه المادة لفترة معينة من الزمن. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. |
| t_is_resub = TRUE | – | O | TRUE أو FALSE | إذا كانت القيمة TRUE، يشار إلى أن الإشعار يعاد تقديمه بموجب الأحكام 4.2.5 إلى 6.2.5. في هذه الحالة يُشفع بالإشعار التزام موقّع بالتشغيل على أساس عدم التداخل. إلزامي إذا كان التبليغ بموجب الأحكام 4.2.5 إلى 6.2.5. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. إذا كانت القيمة FALSE فهذا ليس إعادة تقديم. FALSE هي القيمة بالتغيّب إذا لم يحدد هذا المفتاح. |
| t_signed_commitment = TRUE | – | + | TRUE أو FALSE | إذا كانت القيمة TRUE، يشار إلى أن التبليغ مشفوع بالتزام موقّع للتشغيل على أساس عدم التداخل. إلزامية إذا كان التبليغ بموجب الأحكام 4.2.5 إلى 6.2.5 وإذا كانت t_is_resub قيمتها TRUE. في هذه الحالة يقدم الالتزام الموقّع كوثيقة مرفقة. وإذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. |
| t_plan_adm_ref_id = SUI/BT/0001 | – | + | 20 سمة كحد أقصى | معرف وحيد للمُدخل الرقمي تمنحه الإدارة إذا استخدم مُدخل رقمي للإرسالات في خدمات أولية أخرى للأرض. وهو يقابل الحقل t_adm_ref_id في الخطة الرقمية. إلزامي إذا كان التبليغ بموجب أحكام الرقم 3.1.5. وإذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. |
| t_system_type = FK | X | X | انظر الملحق 6 من هذه الرسالة المعممة، 3 سمات كحد أقصى | شفرة نمط النظام التي تشير إلى معايير الحماية للتخصيص المبلغ عنه. ويكون للتخصيصات في النطاق VHF شفرتان لنمط النظام (أي مفتاحان t_system_type): إحداهما للحماية من النظام DVB-T والأخرى للحماية من النظام T-DAB. وتكون للتخصيصات في النطاق UHF قيمة واحدة فقط من شفرة نمط النظام للحماية من النظام DVB-T. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا المفتاح. |
| t_remarks | O | O | غير محدود | أي تعليق يرمي إلى مساعدة المكتب في معالجة الإشعار. |
| t_trg_adm_ref_id = SUI/FXM/00235 | + | + | 20 سمة كحد أقصى | المعرف الوحيد الذي تنسبه الإدارة للتخصيص المطلوب تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلّغ عن مجموعة حقول التعريف الأخرى (t_trg_freq_assgn وt_trg_long وt_trg_lat وt_trg_stn_cls وt_trg_emi_cls وt_trg_bdwdth_cde وt_trg_op_hh_fr وt_trg_op_hh_to). |
| t_trg_freq_assgn = 821 | + | + | قيمة عددية من النطاقين MHz 230-174 وMHz 862-470 | التردد (MHz) المنسوب للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_long = +0070600 | + | + | DDDMMSS+ 0500000- إلى 1700000+ | خط طول موقع المرسل للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_lat = +453500 | + | + | DDMMSS+ 400000- إلى 900000+ | خط عرض موقع المرسل للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_stn_cls = ML | + | + | AM، MA، ML، MO، MR، MS، NR، RM | صنف محطة التخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_emi_cls = F7EWX | + | + | 5 سمات | صنف إرسال التخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_bdwdth_cde = 2M50 | + | + | 4 سمات | شفرة رباعية السمات لعرض النطاق اللازم الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامية لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_op_hh_fr = 0000 | + | + | 0000-2359 | زمن بدء ساعات التشغيل للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_op_hh_to = 2400 | + | + | 0001-2400 | زمن انتهاء ساعات التشغيل للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| <ANTENNA> | X | X | <ANTENNA> | بداية القسم الفرعي ANTENNA الذي يحتوي معلومات الهوائي. قد يكون هنالك عدة أقسام فرعية ANTENNA لإشعار واحد. |
| t_pwr_xyz = Y | X | X | X أو Y أو Z | نمط القدرة طبقاً للأرقام 156.1 - 159.1 من لوائح الراديو. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_pwr_ant = 10 | X | X | قيمة عددية مع إشارة + أو - ومرتبة عشرية واحدة، 5 سمات | قدرة هوائي المحطة المتنقلة المرسلة المصاحبة. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_pwr_dbw = 25 | X | X | قيمة عددية مع إشارة + أو - ومرتبة عشرية واحدة، 5 سمات كحد أقصى | القدرة المشعة (dBW) للمحطة المتنقلة المرسلة المصاحبة. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_pwr_dens = -120 | O | X | قيمة عددية مع إشارة + أو - ومرتبة عشرية واحدة، 6 سمات كحد أقصى | كثافة القدرة القصوى وسطياً عبر أسوأ kHz 4 (dBW/Hz) محسوبة للقدرة المشعة القصوى للمحطة المتنقلة المرسلة المصاحبة. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY من أجل التبليغ بموجب المادة 5. ينبغي أن تتراوح القيمة بين 200- و30+. |
| <TX_STATION> | X | X | <TX_STATION> | بداية القسم الفرعي الثانوي TX_STATION. |
| t_geo_type = CIRCLE | X | X | 12 سمة كحد أقصى | نمط المنطقة الجغرافية الذي يصف موقع محطات الإرسال المصاحبة. تكون القيم الممكنة CIRCLE عندما تكون المساحة محددة كدائرة، وتكون ZONE عندما تكون المساحة محددة كمنطقة جغرافية. |
| t_radius = 50 | + | + | رقم صحيح، 5 سمات كحد أقصى | عندما تكون t_geo_type تساوي CIRCLE، يحدد نصف القطر الاسمي (كيلومترات) لمنطقة الإرسال الدائرية. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا لم يبلغ عن المساحة الجغرافية للإرسال. |
| t_zone_id = SUI | + | + | رموز الاتحاد للمناطق الجغرافية، 3 سمات كحد أقصى | عندما تكون t_geo_type تساوي ZONE، تحدد المساحة الجغرافية. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا لم يبلغ عن نصف القطر الاسمي لمنطقة الإرسال الدائرية. |
| t_long = +0070630 | + | + | DDDMMSS+ 0500000- إلى 1700000+ | إلزامية عندما تكون t_geo_type تساوي CIRCLE. خط طول مركز منطقة الإرسال الدائرية. |
| t_lat = +460000 | + | + | DDMMSS+ 400000- إلى 900000+ | إلزامية عندما تكون t_geo_type تساوي CIRCLE. خط عرض مركز منطقة الإرسال الدائرية. |
| </TX_STATION> | X | X | </TX_STATION> | نهاية القسم الفرعي الثانوي TX_STATION. |
| </ANTENNA> | X | X | </ANTENNA> | نهاية القسم الفرعي ANTENNA. |
| <COORD > | + | + | <COORD> | بداية القسم الفرعي COORD إذا كان التنسيق قد تم بنجاح مع إدارة أو أكثر. |
| t_adm = D t_adm = I | + | + | رمز الاتحاد، 3 سمات كحد أقصى | الرمز المعتمد لدى الاتحاد دلالة عن الإدارات التي استكمل التنسيق معها بنجاح. |
| </COORD> | + | + | </COORD> | نهاية القسم الفرعي COORD. |
| </NOTICE> | X | X | <NOTICE> | نهاية القسم NOTICE بالنسبة للإشعار الأول. |
| <NOTICE> | X | X | <NOTICE> | بداية القسم NOTICE بالنسبة للإشعار الثاني. |
| </NOTICE> | X | X | </NOTICE> | نهاية القسم NOTICE بالنسبة للإشعار الثاني. |

الملحق 5

G14 – نسق ملف إلكتروني لتقديم تخصيص إلى محطة إرسال نموذجية للأرض في منطقة التخطيط 
وفي النطاقين اللذين يحكمهما الاتفاق GE06

ملاحظة: محتوى القسمين <HEAD> و<TAIL> بالنسبة لنمط الإشعار G14 هو نفس محتوى القسمين بالنسبة لنمط الإشعار G11 ولذلك فإنه غير مدرج ثانية في الجدول أدناه.

| علامة القسم (بحرف ثخين) وبند البيانات (القيم مدرجة كمجرد مثال) | المادة 4 | المادة 5 | القيمة (القيم) المسموح بها | تعليقات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> | X | X | <HEAD> | بداية القسم HEAD الذي يحتوي عناصر بيانات عامة تتصل بجميع الإشعارات. |
| </HEAD> | X | X | </HEAD> | نهاية القسم HEAD. |
| <NOTICE> | X | X | <NOTICE> | بداية القسم NOTICE الذي يحتوي عناصر البيانات المتصلة بالإشعار الأول. |
| t_notice_type = G14 | X | X | G14 | نمط الإشعار. |
| t_d_adm_ntc = 2006-07-20 | O | O | YYYY-MM-DD | التاريخ الذي تنسبه الإدارة إلى هذا الإشعار. |
| t_fragment = GE06L | X | X | GE06L أو NTFD_RR | GE06L إذا كان التخصيص في الخدمة الأولية مقدماً بموجب المادة 4، NTFD_RR إذا كان التخصيص في الخدمة الأولية مبلغاً عنه بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا تقبل سوى القيمة NTFD_RR. |
| t_prov = GE06-4.2 | X | X | RR11.17 أو GE06-4.2 | الحكم في لوائح الراديو أو الاتفاق GE06 الذي يقدم هذا الإشعار بموجبه. القيم الممكنة بالنسبة للخدمات الأولية للأرض هي GE06-4.2 إذا قدم الإشعار بموجب المادة 4، RR11.17 إذا قُدم الإشعار بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا تقبل سوى القيمة RR11.17. |
| t_action = ADD | X | X | ADD, MODIFY, SUPPRESS, WITHDRAW | الإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الإشعار. |
| t_is_pub_req = TRUE | O | O | TRUE أو FALSE | إذا كانت الإدارة تطلب من المكتب تطبيق الإجراء الوارد في الحكم 4.2.2.4. |
| t_adm_ref_id = SUI/FB/0007 | X | X | 20 سمة كحد أقصى | المعرّف الوحيد للتخصيص الذي تقدمه الإدارة. |
| t_freq_assgn = 820 | X | X | قيمة عددية من النطاقين MHz 230-174 وMHz 862-470 | التردد المخصص (MHz). إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_freq_carr = 821 | + | + | قيمة عددية من النطاقين MHz 230-174 وMHz 862-470 | تردد (الموجة الحاملة) المرجعي (MHz). إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا كان التردد المرجعي مختلفاً عن مركز نطاق التردد المخصص (إذا كان الرمز الأول من صنف الإرسال هو C أو H أو J أو R). |
| t_stn_cls = FB | X | X | FX، AL، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، NL، RN | صنف المحطة. |
| t_nat_srv = CO | X | X | سمتان | شفرة ثنائية السمات لطبيعة الخدمة. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. القيم المسموح بها مدرجة في القسم 7 من الفصل الرابع من المقدمة. ويمكن استخدام مفاتيح t_nat_srv متعددة. |
| t_emi_cls = F7EWX | X | X | 5 سمات | صنف الإرسال طبقاً للتذييل 1 في لوائح الراديو. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_bdwdth_cde = 2M00 | X | X | 4 سمات | شفرة رباعية السمات لعرض النطاق الضروري. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_geo_type = CIRCLE | X | X | CIRCLE أوZONE ، 12 سمة كحد أقصى | نمط المنطقة الجغرافية الذي ينطبق على المحطة النموذجية. تكون القيم الممكنة CIRCLE عندما تكون المساحة محددة كدائرة، وتكون ZONE عندما تكون المساحة محددة كمنطقة جغرافية. |
| t_long = +0070630 | + | + | DDDMMSS+ 0500000- إلى 1700000+ | إلزامية عندما تكون t_geo_type تساوي CIRCLE. خط طول مركز المنطقة الدائرية حيث يمكن تشغيل المحطات النموذجية. |
| t_lat = +460000 | + | + | DDMMSS+ 400000- إلى 900000+ | إلزامية عندما تكون t_geo_type تساوي CIRCLE. خط عرض مركز المنطقة الدائرية حيث يمكن تشغيل المحطات النموذجية. |
| t_radius = 50 | + | + | رقم صحيح، 5 سمات كحد أقصى | عندما تكون t_geo_type تساوي CIRCLE، يحدد نصف القطر الاسمي (كيلومترات) للمنطقة الدائرية حيث يمكن تشغيل المحطات النموذجية. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا لم يبلغ عن المساحة الجغرافية للمحطات النموذجية. |
| t_zone_id = SUI | + | + | رموز الاتحاد للمناطق الجغرافية، 3 سمات كحد أقصى. | عندما تكون t_geo_type تساوي ZONE، تحدد المساحة الجغرافية التي تشغل فيها المحطات النموذجية. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا لم يبلغ عن المنطقة الدائرية حيث يمكن تشغيل المحطات النموذجية. |
| t_op_agcy = 002 | O | O | القسم 3 من الفصل الرابع من المقدمة، 3 سمات | شفرة الوكالة المشغلة. يمكن استعمال مفاتيح t_op_agcy متعددة. |
| t_addr_code = A | X | X | القسم 3 من الفصل الرابع من المقدمة، سمتان | شفرة عنوان الإدارة المسؤولة عن المحطة. |
| t_d_inuse = 2006-09-20 | C | X | YYYY-MM-DD | التاريخ (الفعلي أو المزمع، تبعاً للحالة) لوضع تخصيص التردد في الخدمة. إلزامي إذا كان التبليغ بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06. يجب ألاّ تصل الإشعارات إلى المكتب قبل أكثر من ثلاثة أشهر من هذا التاريخ. |
| t_d_expiry = 2010-01-01 | O | O | YYYY-MM-DD | إذا كان التخصيص يخضع للفقرة 5.5.2.4 من المادة 4، يذكر تاريخ انتهاء فترة صلاحية التخصيص إذا تم الحصول على موافقة الإدارة (الإدارات) المتأثرة بموجب هذه المادة لفترة معينة من الزمن. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. |
| t_is_resub | - | O | TRUE أو FALSE | إذا كانت القيمة TRUE، يشار إلى أن الإشعار يعاد تقديمه بموجب الأحكام 4.2.5 إلى 6.2.5. في هذه الحالة يُشفع بالإشعار التزام موقّع بالتشغيل على أساس عدم التداخل. إلزامي إذا كان التبليغ بموجب الأحكام 4.2.5 إلى 6.2.5. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. إذا كانت القيمة FALSE فهذا ليس إعادة تقديم. FALSE هي القيمة بالتغيّب إذا لم يحدد هذا المفتاح. |
| t_signed_commitment = TRUE | – | + | TRUE أو FALSE | إذا كانت القيمة TRUE، يشار إلى أن التبليغ مشفوع بالتزام موقّع للتشغيل على أساس عدم التداخل. إلزامية إذا كان التبليغ بموجب الأحكام 4.2.5 إلى 6.2.5 وإذا كانت t_is_resub قيمتها TRUE. في هذه الحالة يقدم الالتزام الموقّع كوثيقة مرفقة. وإذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة الثابتة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا البند. |
| t_system_type = FK | X | X | انظر الملحق 6 من هذه الرسالة المعممة، 3 سمات كحد أقصى | شفرة نمط النظام التي تشير إلى معايير الحماية للتخصيص المبلغ عنه. ويكون للتخصيصات في النطاق VHF شفرتان لنمط النظام (أي مفتاحان t_system_type): إحداهما للحماية من النظام DVB-T والأخرى للحماية من النظام T-DAB. وتكون للتخصيصات في النطاق UHF قيمة واحدة فقط من شفرة نمط النظام للحماية من النظام DVB-T. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY. إذا كان التبليغ عن تخصيص في نطاقي GE06 موزع إلى الخدمة على أساس ثانوي، عندئذ لا يبلغ عن هذا المفتاح. |
| t_remarks | O | O | غير محدود | أي تعليق يرمي إلى مساعدة المكتب في معالجة الإشعار. |
| t_trg_adm_ref_id = SUI/FXM/00234 | + | + | 20 سمة كحد أقصى | المعرف الوحيد الذي تنسبه الإدارة للتخصيص المطلوب تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلّغ عن مجموعة حقول التعريف الأخرى (t_trg_freq_assgn وt_trg_long وt_trg_lat و t_trg_zone_idوt_trg_stn_cls وt_trg_emi_cls وt_trg_bdwdth_cde وt_trg_op_hh_fr وt_trg_op_hh_to). |
| t_trg_freq_assgn = 821 | + | + | قيمة عددية من النطاقين MHz 230-174 وMHz 862-470 | التردد (MHz) المنسوب للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_geo_type | + | + | CIRCLE أو ZONE، 12 سمة كحد أقصى | نمط المساحة الجغرافية التي تعمل فيها المحطة النموذجية بالنسبة للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامية لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_long = +0070600 | + | + | DDDMMSS+ 0500000- إلى 1700000+ | خط طول مركز المساحة الدائرية، حيث يمكن تشغيل المحطات النموذجية بالنسبة للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id وt_trg_zone_id. |
| t_trg_lat = +453500 | + | + | DDMMSS+ 400000- إلى 900000+ | خط عرض مركز المساحة الدائرية، حيث يمكن تشغيل المحطات النموذجية بالنسبة للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id وt_trg_zone_id. |
| t_trg_zone_id | + | + | رموز الاتحاد للمناطق الجغرافية، 3 سمات كحد أقصى | المساحة الجغرافية التي تعمل فيها المحطات النموذجية بالنسبة للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id ومركز المنطقة الدائرية حيث يمكن تشغيل المحطات النموذجية (t_trg_long وt_trg_lat). |
| t_trg_stn_cls = FB | + | + | FX، AL، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، NL، RN | صنف محطة التخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_emi_cls = F7EWX | + | + | 5 سمات | صنف إرسال التخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_bdwdth_cde = 2M50 | + | + | 4 سمات | شفرة رباعية السمات لعرض النطاق اللازم الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامية لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_op_hh_fr = 0000 | + | + | 0000-2359 | زمن بدء ساعات التشغيل للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_op_hh_to = 2400 | + | + | 0001-2400 | زمن انتهاء ساعات التشغيل للتخصيص الذي يتعين تعديله أو إلغاؤه، أو للإشعار قيد المعالجة الذي يتعين تحديثه أو سحبه. إلزامي لكل من إجراء MODIFY وSUPPRESS وWITHDRAW إذا لم يبلغ عن t_trg_adm_ref_id. |
| <ANTENNA> | X | X | <ANTENNA> | بداية القسم الفرعي ANTENNA الذي يحتوي معلومات الهوائي. قد يكون هنالك عدة أقسام فرعية ANTENNA لإشعار واحد. |
| t_pwr_xyz = Y | X | X | X أو Y أو Z | نمط القدرة طبقاً للأرقام 156.1 - 159.1 من لوائح الراديو. إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY. |
| t_pwr_ant = 10 | + | + | قيمة عددية مع إشارة + أو - ومرتبة عشرية واحدة، 5 سمات | قدرة الهوائي. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا لم يبلغ عن القدرة المشعة. |
| t_pwr_dbw = 25 | + | + | قيمة عددية مع إشارة + أو - ومرتبة عشرية واحدة، 5 سمات كحد أقصى | القدرة المشعة (dBW). إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا لم يبلغ عن نسبة القدرة إلى الهوائي وعن الكسب الأقصى للهوائي. |
| t_pwr_dens = -120 | O | X | قيمة عددية مع إشارة + أو - ومرتبة عشرية واحدة، 6 سمات كحد أقصى | كثافة القدرة القصوى وسطياً عبر أسوأ kHz 4 (dBW/Hz) محسوبة للقدرة المشعة القصوى المرسلة. إلزامية لكل من إجراء ADD وMODIFY من أجل التبليغ بموجب المادة 5. ينبغي أن تتراوح القيمة بين 200- و30+. |
| t_gain_max = 15 | + | + | قيمة عددية، مرتبة عشرية واحدة، 5 سمات كحد أقصى | الكسب الأقصى للهوائي (dB). إلزامي لكل من إجراء ADD وMODIFY إذا لم يبلغ عن القدرة المشعة. |
| </ANTENNA> | X | X | </ANTENNA> | نهاية القسم الفرعي ANTENNA. |
| <COORD > | + | + | <COORD> | بداية القسم الفرعي COORD إذا كان التنسيق قد تم بنجاح مع إدارة أو أكثر. |
| t_adm = D t_adm = I | + | + | رمز الاتحاد، 3 سمات كحد أقصى | الرمز المعتمد لدى الاتحاد دلالة عن الإدارات التي استكمل التنسيق معها بنجاح. |
| </COORD> | + | + | </COORD> | نهاية القسم الفرعي COORD. |
| </NOTICE> | X | X | <NOTICE> | نهاية القسم NOTICE بالنسبة للإشعار الأول. |
| <NOTICE> | X | X | <NOTICE> | بداية القسم NOTICE بالنسبة للإشعار الثاني. |
| </NOTICE> | X | X | </NOTICE> | نهاية القسم NOTICE بالنسبة للإشعار الثاني. |

الملحق 6

القيم المسموح بها في شفرة نمط النظام

تستخدم شفرة نمط النظام من أجل ربط التخصيص المبلغ عنه بنسبة الحماية المقابلة لهذا التخصيص. وفي الفصل 4 من الملحق 2 من الاتفاق GE06 معلومات أوفى عن هذا البند من البيانات. والقيم المسموح بها في شفرة نمط النظام مدرجة في الجدول أدناه.

| نمط النظام | صنف المحطة | نطاق التردد (MHz) | حماية من |
| --- | --- | --- | --- |
| AL | AL، AM | 174 - 230 | T-DAB |
| CA | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، OE، MA، ML، MO، MS | 174 - 230 | T-DAB |
| DA | AL، AM | 174 - 230 | T-DAB |
| DB | AL، AM | 174 - 230 | T-DAB |
| IA | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 230 | T-DAB |
| MA | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 230 | T-DAB |
| MT | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 230 | T-DAB |
| MU | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 230 | T-DAB |
| M1 | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 230 | T-DAB |
| M2 | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 230 | T-DAB |
| RA1 | FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، OE | 174 - 230 | T-DAB |
| RA2 | MA، ML، MO، MS، OD | 174 - 230 | T-DAB |
| R1 | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 230 | T-DAB |
| R3 | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 230 | T-DAB |
| R4 | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 230 | T-DAB |
| XA | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 230 | T-DAB |
| XB | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 230 | T-DAB |
| XE | AL، AM | 174 - 230 | T-DAB |
| XM | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 230 | T-DAB |
| AA2 | AL، AM | 470 - 862 | DVB-T |
| AA8 | AL، AM | 470 - 862 | DVB-T |
| AB | AL، AM | 470 - 862 | DVB-T |
| BA | AL، AM | 470 - 862 | DVB-T |
| BC | AL، AM | 470 - 862 | DVB-T |
| BD | AL، AM | 470 - 862 | DVB-T |
| FF | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 862 | DVB-T |
| FH | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 862 | DVB-T |
| 1FK | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 862 | DVB-T |
| NA | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 862 | DVB-T |
| 1NB | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 862 | DVB-T |
| NR | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 862 | DVB-T |
| NS | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 862 | DVB-T |
| NT | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 862 | DVB-T |
| NV | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 862 | DVB-T |
| NY | FX، FA، FB، FC، FD، FG، FL، FP، MA، ML، MO، MS | 174 - 862 | DVB-T |
| XG | AL، AM | 470 - 862 | DVB-T |

ملاحظة 1 – تتضمن قائمة التخصيصات إلى الخدمات الأولية الأخرى للأرض أيضاً قيم شفرات نمط النظام “FK7” و“FK8” و“NB8”. وينبغي عدم الإبلاغ عن هذه القيم في الطلبات التي تقدم في المستقبل إذ إن الشفرة العمومية “FK” أو “NB” كافية لمعرفة معايير الحماية الملائمة للتخصيصات المبلغ عنها.

*	 توجه هذه الرسالة المعممة في المقام الأول إلى الدول الأعضاء في الإقليم 1 (باستثناء منغوليا) وإلى جمهورية إيران الإسلامية. وهي موجهة إلى سائر الدول الأعضاء من قبيل الإعلام فحسب.