|  | الاتحــاد الــدولي للاتصــالات |
| --- | --- |
|  | مكتب الاتصالات الراديوية (رقم الفاكس المباشر: (+41 22 730 57 85 |

| الرسالة المعممة CR/262 |  | 11 أغسطس 2006 |
| --- | --- | --- |

إلى إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد*

الموضوع:	أنساق الملفات لتقديم الإشعارات الإلكترونية المتصلة بالتخصيصات/التعيينات الإذاعية التماثلية والرقمية لتطبيق المادتين 4 و5 من الاتفاق الإقليمي المعني بتخطيط الخدمة الإذاعية الرقمية للأرض في الإقليم 1 (أجزاء الإقليم 1 الواقعة غرب دائرة الطول º170 شرقاً وشمال دائرة العرض º40 جنوباً، باستثناء أراضي منغوليا) وفي جمهورية إيران الإسلامية، في نطاقي التردد 230-174 MHz و862–470 MHz (جنيف، 2006)

المراجع:	(1	الوثائق الختامية للمؤتمر الإقليمي للاتصالات الراديوية المعني بتخطيط خدمة الإذاعة الرقمية للأرض في أجزاء من الإقليمين 1 و3 في نطاقي التردد 230–174 MHz و862–470 MHz (RRC-06)، 
جنيف، 2006

(2	الرسالة المعممة لمكتب الاتصالات الراديوية CR/120 المؤرخة 31 مارس 1999

(3	الرسالة المعممة لمكتب الاتصالات الراديوية CR/259 المؤرخة 5 يوليو 2006

إلى المدير العام

حضرات السادة والسيدات،

1	كان المكتب قد أعلم إدارتكم، في الرسالة المعممة CR/259، بشأن الترتيبات التنظيمية لمعالجة إشعارات تخصيص/تعيين الترددات في النطاقات التي تحكمها الاتفاقات الإقليمية ST61 وGE89 وGE06، والتي يسري مفعولها ابتداءً من 17 يونيو 2006. وأشار المكتب أيضاً إلى أنه سوف يتناول، في رسائل معممة منفصلة، أنساق الملفات لتقديم الإشعارات الإلكترونية المتصلة بتخصيصات/تعيينات الإذاعة الرقمية لتطبيق المادتين 4 و5 من الاتفاق GE06 الذي اعتمده المؤتمر الإقليمي RRC-06. وتشمل الرسالة المعممة الحالية أنساق الملفات لتقديم الإشعارات الإلكترونية المتصلة بالخدمات الإذاعية التماثلية والرقمية لتطبيق المادتين 4 و5 من الاتفاق GE06. أما أنساق الملفات لتقديم الإشعارات الإلكترونية المتصلة بالخدمات الأولية الأخرى للأرض، لتطبيق المادتين 4 و5 من الاتفاق GE06، فهي موضوع الرسالة المعممة CR/261 المؤرخة 3 أغسطس 2006.

2	وجدير بالذكر أن المؤتمر الإقليمي RRC-06 قرر، فيما يتعلق بتطبيق إجراء المادة 4 من الاتفاق GE06 في نطاقي التردد 230–174 MHz و862–470 MHz، ألاّ تستخدم إدارات الأعضاء المتعاقدة في اتفاق GE06 سوى الإشعارات الإلكترونية (انظر الفقرة 5.2.1.4 من الاتفاق GE06). ويتناول الملحق 3 من الاتفاق GE06 المواصفات ذات الصلة فيما يتعلق بعناصر البيانات الواجب تقديمها في هذا الصدد. ومن المفهوم أيضاً، فيما يتعلق بتطبيق المادة 5 من الاتفاق GE06، أن على إدارات الأعضاء المتعاقدة في اتفاق GE06 أن تستخدم بالدرجة الأولى الإشعارات الإلكترونية، بحكم تركيبة عناصر البيانات المحددة في الملحق 3 من الاتفاق، وهي غير متوفرة في الاستمارات الورقية الحالية للإشعار. ومع ذلك، يمكن مواصلة استعمال بعض استمارات الإشعار الورقية (مثل الاستمارة TB2 على النحو الموصوف في الرسالة المعممة CR/120) إذا رغبت الإدارات في ذلك.

3	وقد أخذ المكتب في الاعتبار أيضاً أن الإدارات أصبحت على خبرة بأنساق البيانات والمفاهيم المستخدمة لتقديم الإشعارات من أجل متطلبات الإذاعة الرقمية في إطار الأنشطة التحضيرية للمؤتمر RRC-06، بما في ذلك أنشطة التخطيط أثناء المؤتمر RRC-06. ولذلك حاول المكتب، عندما وضع أنساق تطبيق إجراءات المادتين 4 و5 من الاتفاق GE06، الحفاظ إلى أقصى قدر ممكن على المفاهيم السابقة المستخدمة في هذا الصدد وتكييفها مع المواصفات الواردة في الملحق 3 من الاتفاق GE06.

4	وعلى هذه الخلفية وضع المكتب أنساق ملفات لتقديم الإشعارات الإلكترونية فيما يتعلق بتخصيصات الإذاعة التلفزيونية التماثلية والتخصيصات/التعيينات الإذاعية الرقمية لتطبيق المادتين 4 و5 من الاتفاق GE06، حسبما يكون ملائماً. ويحتوي الملحق 1 معلومات عن أنماط الإشعارات المعمول بها بالإضافة إلى إرشادات عامة بشأن أنساق الملفات الإلكترونية. وتعتمد هذه الأنساق على هيكلية الملفات المستخدمة حالياً في الاتحاد، وخصوصاً هيكلية هجينة بين نسق SGML (لغة العَلام القياسية المعممة) ونسق ملفات Windows.ini. وجدير بالملاحظة أيضاً أن المكتب ينوي، في إطار التحسين الإجمالي لعملية التبليغ، أن يتيح نسق ملفات بديل XML (لغة العلام الموسعة) في عام 2007 (بعد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007). وبعد فترة انتقالية يكون فيها كلا النسقين مقبولاً يتوقف العمل بالنسق الجاري حالياً. ويحتوي الملحق 2 على وصف مفصل لكل نمط معمول به من الإشعار إلى جانب بعض التعاريف المرتبطة بكل من بنود البيانات. ويحتوى الملحق 3 على معلومات بخصوص التجميعات الصالحة من مختلف شفرات تعرّف الهوية (مثل SFN_identifier ومعرّف التعيين وشفرة التخصيص) لمختلف أنماط مدخلات الخطة، بما في ذلك إرشادات للتعرّف الملائم على العلاقة بين تخصيص وتعيين.

5	ويعكف مكتب الاتصالات الراديوية أيضاً على تكييف برمجية التقاط البيانات RRC-06 مع الإشعارات الإلكترونية الموصوفة أعلاه لتمكين الإدارات من استحداث إشعارات إلكترونية في الأنساق المحددة. والموعد المستهدف لاستكمال هذه البرمجية هو 30 سبتمبر 2006 بالنسبة إلى جميع الإشعارات المشار إليها في هذه الرسالة المعممة، عدا الإشعار GB1. ولسوف تتوفر برمجية التقاط البيانات اللازمة للإشعار GB1 بعد 30 سبتمبر 2006 بوقت قصير. وسيحيط المكتب الإدارات علماً بأوضاع تطور جميع هذه التطبيقات من خلال موقعه على الويب http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/index.html.

6	ويتعين على إدارات الدول الأعضاء التي تنتمي إلى منطقة التخطيط GE06 أن تستخدم الأنساق الإلكترونية الموصوفة في هذه الرسالة المعممة وذلك اعتباراً من تاريخ هذه الرسالة. وعلاوة على ذلك، سوف يكيّف المكتب برمجية المعالجة لديه لتمكين مواصلة استعمال استمارات الإشعار TB2 وTB3 وTB5 في نسق إلكتروني في سياق الاتفاق GE06، وذلك طبقاً لمواصفات هذه الإشعارات في الرسالة المعممة CR/120 (انظر أيضاً الملحق 1 بهذه الرسالة المعممة).

7	ولمساعدة الإدارات على إتقان استعمال الإشعارات الإلكترونية التي تتناولها هذه الرسالة المعممة، فإن المكتب سوف يقدم هذا الموضوع إلى جانب موضوعات أخرى ذات صلة في إطار الحلقات الدراسية وورش العمل المقبلة، بما فيها الحلقة الدراسية التي ينظمها المكتب كل سنتين في جنيف والتي تعقد من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2006.

8	ولا بد من ملاحظة أن استمارة النسق الإلكتروني السابقة T02 التي تستخدم لتخصيصات التلفزيون التماثلي في ظل اتفاقي ST61 وGE89 كما جاء في الرسالة المعممة CR/120 يجب ألا تستخدم من أجل التعديلات في خطة التلفزيون التماثلي GE06 (التي تشمل نطاقي التردد 174-230 MHz (170-230 MHz بالنسبة للمغرب) و470-862 MHz). ويجوز لإدارات الدول الأعضاء ضمن منطقتي تخطيط الاتفاقين ST61 وGE89 مواصلة استعمال استمارة الإشعار T02 (ورقياً أم إلكترونياً) لدى تطبيق الإجراءات ذات الصلة في النطاقات المتبقية التي يحكمها هذان الاتفاقان والتي لا يحكمها الاتفاق GE06. وسوف يستمر العمل بنفس استمارة الإشعار (T02) (ورقياً أم إلكترونياً) للتبليغ عن تخصيصات التردد فيما يتعلق بالمحطات الواقعة خارج منطقة التخطيط GE06. ولكن المكتب لن يقبل استمارة الإشعار TB1 (تعديل المعرّف الوحيد للإدارة) ولا استمارة TB4 (تحديث معلومات التنسيق بشأن إشعار قيد المعالجة) في سياق الاتفاق GE06 وذلك تجنباً لأي تدخل جزئي في قواعد البيانات وفي عناصر البيانات قيد المعالجة. ويذكر أن إجراءات الاتفاق GE06 مركبة بطريقة معقدة نوعاً ما تشتمل على جداول زمنية دقيقة جداً وتتيح إمكانية تقديم كامل البيانات في مختلف مراحل الأجزاء.

9	والمكتب على استعداد دوماً لتقديم أي توضيح قد تحتاجه إدارتكم فيما يتعلق بالموضوعات المشمولة في هذه الرسالة المعممة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

فاليري تيموفيف
مدير مكتب الاتصالات الراديوية

الملحقات: 3

التوزيع:

-	إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد
-	أعضاء لجنة لوائح الراديو

الملحق 1

إرشادات عامة بشأن أنساق الملفات لتقديم الإشعارات الإلكترونية المتعلقة بالتخصيصات/التعيينات الإذاعية التماثلية والرقمية لتطبيق المادتين 4 و5 من الاتفاق GE06

1	وصف عام لأنماط الإشعارات السارية بالنسبة للخدمة الإذاعية بموجب الاتفاق GE06

يحدد الاتفاق الإقليمي GE06، فيما يتعلق بالخدمة الإذاعية، إجراءات من أجل تعديلات الخطة (المادة 4 من الاتفاق) ومن أجل التبليغ (المادة 5 من الاتفاق). ويحتوي الملحق 3 من الاتفاق GE06 على عناصر البيانات التي يتعين تقديمها لتطبيق هذين الإجراءين. ونظراً لاختلاف الاحتياجات فإن الاتفاق GE06 يشتمل على مجموعات منفصلة من البيانات التي تشمل بدورها عناصر بيانات لتنفيذ إجراءات تعديل الخطة فيما يتعلق بتخصيصات الإذاعة التلفزيونية التماثلية (في الفترة الانتقالية)، ومن أجل تخصيصات الإذاعة السمعية الرقمية للأرض (T-DAB) وتعيينات الإذاعة السمعية الرقمية للأرض (T-DAB) وتخصيصات الإذاعة الفيديوية الرقمية للأرض (DVB-T) وتعيينات الإذاعة الفيديوية للأرض (DVB-T). وهنالك فروق متماثلة يُشار إليها في سياق إجراء التبليغ. وعلاوة على ذلك، فإن الحكم 3.1.5 من الاتفاق يتناول إمكانية الإبلاغ عن مُدخَل في الخطة الإذاعية الرقمية يتسم بخصائص تختلف عن تلك الواردة في الخطة، وذلك بالنسبة للإرسالات في الخدمة الإذاعية أو في الخدمات الأولية الأخرى للأرض. وفي ضوء هذه الإرشادات، ونظراً لضرورة توفر جميع عناصر البيانات الضرورية من أجل القيام بعمليات الفحص المطلوبة فقد صمم المكتب أنماط الإشعار التالية أو قام بتكييف بعض أنماط الإشعارات القائمة بُغية تطبيق الإجراءات ذات الصلة المشار إليها في الاتفاق GE06، كما هو مبيَّن في الجدول 1-1A أدناه:

الجدول 1-1A:

لمحة إجمالية عن أنماط الإشعار السارية في الخدمة الإذاعية بموجب الاتفاق GE06

| نمط الإشعار | يستخدم في حالة | المرجع في الاتفاق GE06 |
| --- | --- | --- |
| G02 | تطبيق إجراء المادة 4 من أجل تخصيص إذاعة تلفزيونية تماثلية (في الفترة الانتقالية) تطبيق إجراء المادة 5 من أجل تخصيص إذاعة تلفزيونية تماثلية (الحكم رقم 2.1.5 أ)) تطبيق إجراء المادة 5 من أجل تخصيص إذاعة تلفزيونية تماثلية، ضمن مغلف مُدخَل إذاعة رقمية في الخطة (الحكم رقم 3.1.5). | الجدول 2.A (GE06) الجدول 2.A (GE06) |
| GS1 | تطبيق إجراء المادة 4 من أجل تخصيص إذاعة سمعية رقمية (T-DAB) تطبيق إجراء المادة 5 من أجل تخصيص إذاعة سمعية رقمية (T-DAB) (الحكم رقم 2.1.5) | الجدول 1.A (GE06) الجدول 1.A (GE06) |
| GS2 | تطبيق إجراء المادة 4 من أجل تعيين إذاعة سمعية رقمية (T-DAB) | الجدول 1.A (GE06) |
| GT1 | تطبيق إجراء المادة 4 من أجل تخصيص إذاعة تلفزيونية رقمية (DVB-T) تطبيق إجراء المادة 5 من أجل تخصيص إذاعة تلفزيونية رقمية (DVB-T) (الحكم رقم 2.1.5) | الجدول 1.A (GE06) الجدول 1.A (GE06) |
| GT2 | تطبيق إجراء المادة 4 من أجل تعيين إذاعة تلفزيونية رقمية (DVB-T) | الجدول 1.A (GE06) |
| GB1 | تطبيق إجراء المادة 5 من أجل تخصيص لتطبيقات إذاعية أخرى (عدا تخصيصات التلفزيون التماثلي)، ضمن مغلف مُدخَل إذاعة رقمية في الخطة، ولكن باستعمال خصائص مختلفة عن تلك الواردة في الخطة (الحكم رقم 3.1.5). | 3.1.5 |
| GA1 | إضافة أو حذف المنطقة الفرعية للتعيين بالنسبة لتعيين التلفزيون الرقمي والإذاعة السمعية (T-DAB أو DVB-T) بالاقتران مع نمطي الإشعار GS2 وGT2 عند الاقتضاء | الجدول 1.A (GE06) |
| TB2 | تبليغ عن تخصيص تردد إذاعي بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06 له خصائص مماثلة لتلك الواردة في خطة التخصيص المعنية (الحكم رقم 2.1.5 أ)) | 2.1.5 أ) |
| TB3 | طلب من أجل النشر، في الجزء B من القسم الخاص المقابل، لتخصيص إذاعة تلفزيونية تماثلية أو تخصيص/تعيين إذاعة رقمية، تكون خصائصها قد نُشِرت أصلاً في الجزء A من القسم الخاص من الاتفاق GE06، وتكون خصائصه مماثلة لتلك المنشورة في الجزء A المقابل | 1.5.1.4 |
| TB5 | طلب من أجل: - إلغاء تخصيص/تعيين إذاعة من خطتي الاتفاق GE06، أو - حذف تخصيص إذاعي من السجل الأساسي الدولي للترددات، أو - سحب إشعار قيد المعالجة (إما بموجب المادة 4 أو المادة 5 من الاتفاق GE06) | 1.1.4 د) |

2	اعتبارات بشأن هيكلية الملف وإرشادات أخرى

1.2	جاء وصف هيكل الملف الذي يتعين استخدامه لتقديم الإشعارات الإلكترونية المتصلة بالخدمة الإذاعية UHF/VHF في الرسالة المعممة CR/120 المؤرخة 31 مارس 1999 وهي غير مستنسخة في هذه الرسالة المعممة.

2.2	تحتوي الجداول الواردة في الملحق 2 وصفاً لبنود البيانات فيما يتعلق بأنماط الإشعار السارية بالنسبة للخدمة الإذاعية بموجب الاتفاق GE06.

3.2	في إطار الترتيبات القائمة لمعالجة الإشعارات في مكتب الاتصالات الراديوية، من الأفضل عدم المزج بين إشعارات الإذاعة الرقمية GT1 وGS1 وGT2 وGS2 وGA1 وGB1 مع أنماط الإشعار الإلكترونية المتصلة بخدمات خلاف الخدمات الإذاعية (من قبيل T11 إلى T14 وG11 إلى G14). كما ينبغي أن تتجنب الإدارات أيضاً قدر المستطاع أن تدرج، في ملف الإشعار الإلكتروني الذي يحتوي على إشعارات إذاعية رقمية، إشعارات إذاعية أخرى (من قبيل T01 إلى T04 وG02 وTB1 إلى TB9). ومن شأن هذا النهج تيسير عملية التسيير الملائمة للإشعارات الإلكترونية نحو نظام المعالجة الملائم في المكتب كما أنها تُسهم في المعالجة الانسيابية لجميع الإشعارات الإلكترونية ضمن الحدود الزمنية المقررة.

4.2	إذا قُدِّمت استمارة إشعار إلكتروني تحتوي علامة مفتاح (key-tag) دون بيان قيمة لهذه العلامة عندئذ تعامل بمثابة خطأ. وفي هذه الأحوال تعتبر استمارة الإشعار منقوصة وتُعاد إلى الإدارة.

الملحق 2

أنساق الملفات لتقديم الإشعارات الإلكترونية

المحتويات:

| الجدول | استمارة الإشعار | التطبيق |
| --- | --- | --- |
| 1.2A | GS1 | تخصيص T-DAB |
| 2.2A | GT1 | تخصيص DVB-T |
| 3.2A | GS2 | تعيين T-DAB |
| 4.2A | GT2 | تعيين DVB-T |
| 5.2A | GA1 | منطقة تعيين فرعية T-DAB وDVB-T |
| 6.2A | G02 | تخصيص إذاعة تلفزيونية تماثلية |
| 7.2A | GB1 | تخصيص رقمي له خصائص تختلف عن تلك الواردة في الخطة من أجل الإرسال في خدمة إذاعية |

مفتاح الرموز المستعملة في الجداول 1.2A إلى 7.2A:

| X | بند البيانات معلومات إلزامية |
| --- | --- |
| + | بند البيانات إلزامي ضمن الشروط المحددة |
| O | بند البيانات اختياري |
| C | إلزامي إذا استُخدم أساساً لإجراء التنسيق مع إدارة أخرى |
| – | بند بيانات ينبغي عدم تقديمه |

الجدول 1.2A

GS1 – نسق إشعار إلكتروني لتخصيص إذاعة سمعية رقمية (T-DAB)

| علامة القسم (بحرف ثخين) وبند البيانات (القيم مدرجة كمجرد مثال) | المادة 4 | المادة 5 | القيمة (القيم) المسموح بها | تعليقات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> | X | X | <HEAD> | بداية القسم HEAD الذي يحتوي عناصر بيانات عامة تتصل بجميع الإشعارات. |
| t_char_set = ISO-8859-1 | O | O | ISO-8859-1 | مجموعة السمات المستخدمة في الملف. |
| t_adm = SUI | X | X | رموز الاتحاد للإدارات في منطقة التخطيط GE06 | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على الإدارة المسؤولة عن التقديم. |
| t_email_addr = mail@ofcom.ch | O | O | 30 سمة | عنوان البريد الإلكتروني. |
| </HEAD> | X | X | </HEAD> | نهاية القسم HEAD. |
| <NOTICE> | X | X | <NOTICE> | بداية القسم NOTICE الذي يحتوي عناصر البيانات المتصلة بإشعار واحد. |
| t_notice_type = GS1 | X | X | GS1 | نمط الإشعار هو GS1 بالنسبة لتخصيصات T-DAB. |
| t_fragment = GE06D | X | X | GE06D أو NTFD_RR | GE06D إذا كان التقديم بموجب المادة 4، أو NTFD_RR إذا كان التبليغ بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06. |
| t_action = ADD | X | X | ADD أو MODIFY | الإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الإشعار. |
| t_is_pub_req = TRUE | X | – | TRUE أو FALSE | TRUE إذا كانت الإدارة تطلب من المكتب تطبيق الإجراء الوارد في الحكم 5.2.1.4. |
| t_adm_ref_id = SUI00001 | X | X | 20 سمة | المعرِّف الوحيد الذي تمنحه الإدارة للتخصيص. |
| t_trg_adm_ref_id = | + | + | 20 سمة | إذا كان الإجراء MODIFY، يزوَّد معرِّف وحيد للتخصيص الواجب تعديله. |
| t_plan_entry = 3 | X | X | 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 | شفرة من سمة واحدة تعرِّف نمط مُدخَل الخطة الذي ينتمي إليه التخصيص. (1- تخصيص واحد، 2- SFN، 3- تعيين، 4- تعيين مع تخصيص (تخصيصات) متصل وSFN_id، 5- تعيين مع تخصيص متصل واحد دون SFN-ID) (انظر الملحق 3 لمزيد من التفاصيل). |
| t_assgn_code = C | X | X | L أو C أو S | شفرة التخصيص (L – متصل مع شبكة SFN أو تعيين، C – محوَّل، S – قائم بذاته) (انظر الملحق 3 لمزيد من التفاصيل). |
| t_associated_adm_allot_id = SUIALL001 | + | + | 20 سمة | في حالة تخصيص متصل أو محوَّل، يزوَّد المعرِّف الوحيد للتعيين T-DAB المتصل بهذا التخصيص (مخصص من الإدارة). |
| t_associated_allot_sfn_id = SUISFN001 | + | + | 30 سمة | في حالة تخصيص متصل أو محوَّل، تزوَّد شفرة التعريف لشبكة SFN للتعيين T-DAB المصاحب والذي يتصل به هذا التعيين (الذي خصصته الإدارة سابقاً أو شفرة تعريف جديدة إذا لم يكن ثمة شفرة موجودة في الخطة). |
| t_sfn_id = SUISFN001 | + | + | 30 سمة | إذا كان التخصيص جزءاً من شبكة وحيدة التردد (SFN) تكون شفرة التعريف من أجل الشبكة SFN إلزامية. يجب أن تكون الشفرة مماثلة لشفرة التعيين المصاحب. |
| t_call_sign = | – | O | 10 سمات | إشارة النداء أو أي تعريف آخر مستعمل طبقاً للمادة 19 من لوائح الراديو، إذا كان التبليغ بموجب المادة 5. |
| t_freq_assgn = 174.928 | X | X | 174,928 إلى 229,072 تبعاً للجدول 15-1.3A في الاتفاق GE06 | التردد المخصص (MHz). |
| t_offset = | + | + | من 500- إلى 500+، عدد صحيح | إذا كان مركز تردد الإرسال متخالفاً عن التردد المخصص، يكون تخالف التردد بوحدة kHz. تخالف التردد = (مركز تردد الإرسال) – (التردد المخصص). |
| t_d_inuse = | C | X | YYYY-MM-DD | التاريخ (الفعلي أو المزمع، تبعاً للحالة) لوضع تخصيص التردد (الجديد أو المعدَّل) في الخدمة. |
| t_d_expiry = | + | + | YYYY-MM-DD | إذا كان التخصيص يخضع للفقرة 4.5.1.4 من المادة 4، يذكر تاريخ انتهاء تلك الفترة، أي تم الحصول على موافقة الإدارة (الإدارات) المتأثرة عملاً بهذه المادة لفترة محددة من الزمن. |
| t_site_name = GRUYERES | X | X | 30 سمة | اسم الموقع الذي يكون فيه هوائي الإرسال. |
| t_ctry = SUI | X | X | رموز الاتحاد للمناطق الجغرافية، في منطقة التخطيط GE06 | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على المنطقة الجغرافية حيث يقع هوائي الإرسال (انظر مقدمة النشرة الإعلامية BRIFIC). |
| t_long = +0070600 | X | X | DDDMMSS+ 0300000- إلى 1700000+ | خط طول موقع هوائي الإرسال. |
| t_lat = +463500 | X | X | DDMMSS+ 400000- إلى 890000+ | خط عرض موقع هوائي الإرسال. |
| t_ref_plan_cfg = RPC4 | X | X | RPC4 أو RPC5 | تشكيل التخطيط المرجعي. |
| t_spect_mask = 1 | X | X | 1 أو 2 أو 3 | نمط قناع الطيف (انظر الفقرة 6.3 من الاتفاق GE06). |
| t_erp_h_dbw = 30.0 | + | + | ≤ 53.0 | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً، تزوَّد القدرة المشعِّة الفعَّالة القصوى للمكوِّن المستقطب أفقياً في المستوي الأفقي (dBW). |
| t_erp_v_dbw = 30.0 | + | + | ≤ 53.0 | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً، تزوَّد القدرة المشعِّة الفعَّالة القصوى للمكوِّن المستقطب رأسياً في المستوي الأفقي (dBW). |
| t_ant_dir = D | X | X | D أو ND | اتجاهية الهوائي (اتجاهي (D) أو غير اتجاهي (ND)). |
| t_polar = M | X | X | H أو V أو M | الاستقطاب (H – أفقي، أو V – رأسي، أو M – مختلط). |
| t_hgt_agl = 30 | X | X | بين 0 و800، عدد صحيح | ارتفاع هوائي الإرسال فوق سطح الأرض (بالأمتار). |
| t_site_alt = +500 | X | X | بين 1000- و8850، عدد صحيح | ارتفاع الموقع فوق منسوب سطح البحر (بالأمتار) مقيساً عند قاعدة هوائي الإرسال. |
| t_eff_hgtmax = 300 | X | X | بين 3000- و3000، قيمة تساوي القيمة القصوى للارتفاعات الفعلية المزمعة، عدد صحيح | الارتفاع الأقصى الفعَّال للهوائي (بالأمتار). |
| t_op_agcy = | – | O | القسم 3 من الفصل الرابع من المقدمة | رمز وكالة التشغيل (انظر المقدمة). |
| t_addr_code = | – | X | القسم 3 من الفصل الرابع من المقدمة | رمز عنوان الإدارة (انظر المقدمة) المسؤولة عن المحطة والتي ينبغي أن تُرسَل إليها المراسلات العاجلة بخصوص التداخل ونوعية الإرسالات والمسائل التي تتناول التشغيل التقني للدارة (انظر المادة 15 من لوائح الراديو). |
| t_op_hh_fr = | – | X | HHMM 0000 إلى 2359 | زمن بدء الساعات النظامية (UTC) لتشغيل تخصيص التردد. |
| t_op_hh_to = | – | X | HHMM 0001 إلى 2400 | زمن انتهاء الساعات النظامية (UTC) لتشغيل تخصيص التردد. |
| t_is_resub = | – | X | TRUE أو FALSE | TRUE إذا كان التبليغ بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06 كجزء من الأحكام 6.1.5 و7.1.5 و8.1.5. |
| t_remark_conds_met = | – | X | TRUE أو FALSE | TRUE إذا كان التخصيص يخضع لأحكام الفقرة 2.1.5 من المادة 5، إعلان من جانب الإدارة المبلِّغة مفاده أن جميع الشروط المرتبطة بالملاحظة مستوفاة تماماً بالنسبة للتخصيص المقدم من أجل التسجيل في السجل الأساسي MIFR. |
| t_signed_commitment = | – | X | TRUE أو FALSE | TRUE إذا كان التبليغ مصحوباً بالتزام موقَّع بالتشغيل امتثالاً للحكمين 7.1.5 و8.1.5. إلزامي إذا كان التبليغ بموجب الأحكام 6.1.5 إلى 8.1.5 وكانت t_is_resub TRUE. في هذه الحالة يُقدَّم الالتزام الموقَّع كمرفق. |
| t_remarks = | O | O | 80 سمة | تكرار بحسب الحاجة. |
| <ANT_HGT> | X | X | <ANT_HGT> | بداية القسم الفرعي ANT_HGT الذي يحتوي على ارتفاعات الهوائي الفعَّالة. |
| t_eff_hgt@azmzzz = 300 | X | X | بين 3000- و3000، ينبغي ألا تتجاوز القيمة القصوى للارتفاع t_eff_hgtmax، عدد صحيح | الارتفاع الفعَّال (بالأمتار) للهوائي عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل من 10º مقيسة في المستوي الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة (zzz بخطوات من 0 إلى 350 درجة، فواصل بمقدار 10º). |
| </ANT_HGT> | X | X | </ANT_HGT> | نهاية القسم الفرعي ANT_HGT. |
| <ANT_DIAGR_H> | + | + | <ANT_DIAGR_H> | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تكون بداية القسم الفرعي ANT_DIAGR_H الذي يحتوي على مكوِّن توهين الاستقطاب الأفقي (dB) مطلوبة. |
| t_attn@azmzzz = 3.0 | + | + | 0,0 إلى 40,0 | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً تُعطى قيمة توهين الهوائي (dB) لمكوِّن الاستقطاب الأفقي، معدلة إلى 0 dB، عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل بمقدار 10º مقيسة في المستوي الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة. |
| </ANT_DIAGR_H> | + | + | </ANT_DIAGR_H> | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تكون نهاية القسم الفرعي ANT_DIAGR_H مطلوبة. |
| <ANT_DIAGR_V> | + | + | <ANT_DIAGR_V> | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تكون بداية القسم الفرعي ANT_DIAGR_V الذي يحتوي على توهين مكوِّن الاستقطاب الرأسي (dB) مطلوبة. |
| t_attn@azmzzz = 3.0 | + | + | 0,0 إلى 40,0 | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تُعطى قيمة توهين الهوائي (dB) لمكوِّن الاستقطاب الرأسي، معدلة إلى 0 dB، عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل بمقدار 10º درجة مقيسة في المستوي الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة. |
| </ANT_DIAGR_V> | + | + | </ANT_DIAGR_V> | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تكون نهاية القسم الفرعي ANT_DIAGR_V مطلوبة. |
| <COORD> | + | + | <COORD> | إذا كان التنسيق ضرورياً واستُكمِلت الموافقة بنجاح، تكون بداية القسم الفرعي COORD مطلوبة. |
| t_adm = F | + | + | رموز الاتحاد للإدارات | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على الإدارة التي استُكمِل معها التنسيق بنجاح. يُكرَّر حسبما يكون ملائماً. |
| </COORD> | + | + | </COORD> | إذا كان التنسيق ضرورياً واستُكمِلت الموافقة بنجاح، تكون نهاية القسم الفرعي COORD مطلوبة. |
| </NOTICE> | X | X |  | نهاية القسم NOTICE. |
| <NOTICE> | X | X |  | بداية القسم NOTICE من أجل الإشعار 2. |
|  |  |  |  | بنود البيانات من أجل الإشعار 2. |
| </NOTICE> | X | X |  | نهاية القسم NOTICE من أجل الإشعار 2. |
| <TAIL> | X | X |  | بداية القسم TAIL الذي يُبيِّن مجموع عدد الإشعارات في ملف التبليغ. |
| t_num_notices = 2 | X | X |  | عدد الإشعارات الواردة في الملف. |
| </TAIL> | X | X |  | نهاية القسم TAIL. نهاية ملف التبليغ. |

الجدول 2.2A

GT1 – نسق إشعار إلكتروني لتخصيص إذاعة تلفزيونية رقمية (DVB-T)

| علامة القسم (بحرف ثخين) وبند البيانات (القيم مدرجة كمجرد مثال) | المادة 4 | المادة 5 | القيمة (القيم) المسموح بها | تعليقات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> | X | X | <HEAD> | بداية القسم HEAD الذي يحتوي عناصر بيانات عامة تتصل بجميع الإشعارات. |
| t_char_set = ISO-8859 -1 | O | O | ISO-8859-1 | مجموعة السمات المستخدمة في الملف. |
| t_adm = SUI | X | X | رموز الاتحاد للإدارات في منطقة التخطيط GE06 | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على الإدارة المسؤولة عن التقديم. |
| t_email_addr = mail@ofcom.ch | O | O | 30 سمة | عنوان البريد الإلكتروني. |
| </HEAD> | X | X | </HEAD> | نهاية القسم HEAD. |
| <NOTICE> | X | X | <NOTICE> | بداية القسم NOTICE الذي يحتوي عناصر البيانات المتصلة بإشعار واحد. |
| t_notice_type = GT1 | X | X | GT1 | نمط الإشعار هو GT1 بالنسبة لتخصيصات DVB-T. |
| t_fragment = GE06D | X | X | GE06D أو NTFD_RR | GE06D إذا كان التقديم بموجب المادة 4، أو NTFD_RR إذا كان التبليغ بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06. |
| t_action = ADD | X | X | ADD أو MODIFY | الإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الإشعار. |
| t_is_pub_req = TRUE | X | – | TRUE أو FALSE | TRUE إذا كانت الإدارة تطلب من المكتب تطبيق الإجراء الوارد في الحكم 5.2.1.4. |
| t_adm_ref_id = SUI00001 | X | X | 20 سمة | المعرِّف الوحيد الذي تمنحه الإدارة للتخصيص. |
| t_trg_adm_ref_id = | + | + | 20 سمة | إذا كان الإجراء MODIFY، يزوَّد معرِّف وحيد للتخصيص الواجب تعديله. |
| t_plan_entry = 3 | X | X | 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 | شفرة من سمة واحدة تعرِّف نمط مُدخَل الخطة الذي ينتمي إليه التخصيص. (1- تخصيص واحد، 2- SFN، 3- تعيين، 4- تعيين مع تخصيص (تخصيصات) متصل وSFN_id، 5- تعيين مع تخصيص متصل واحد دون SFN-ID) (انظر الملحق 3 لمزيد من التفاصيل). |
| t_assgn_code = C | X | X | L أو C أو S | شفرة التخصيص (L – متصل مع شبكة SFN أو تعيين، C – محوَّل، S – قائم بذاته) (انظر الملحق 3 لمزيد من التفاصيل). |
| t_associated_adm_allot_id = SUIALL002 | + | + | 20 سمة | في حالة تخصيص متصل أو محوَّل، يزوَّد المعرِّف الوحيدة لتعيين DVB-T المتصل بهذا التخصيص (مخصص من الإدارة). |
| t_associated_allot_sfn_id = SUISFN002 | + | + | 30 سمة | في حالة تخصيص متصل أو محوَّل، تزوَّد شفرة التعريف لشبكة SFN للتعيين DVB-T المصاحب والذي يتصل به هذا التعيين (الذي خصصته الإدارة سابقاً أو شفرة تعريف جديدة إذا لم يكن ثمة شفرة موجودة في الخطة). |
| t_sfn_id = SUISFN002 | + | + | 30 سمة | إذا كان التخصيص جزءاً من شبكة وحيدة التردد (SFN) تكون شفرة التعريف من أجل الشبكة SFN إلزامية. يجب أن تكون الشفرة مماثلة لشفرة التعيين المصاحب. |
| t_call_sign = | – | O | 10 سمات | إشارة النداء أو أي تعريف آخر مستعمل طبقاً للمادة 19 من لوائح الراديو، إذا كان التبليغ بموجب المادة 5. |
| t_freq_assgn = 177.5 | X | X | 177,5 إلى 226,5 أو 474 إلى 858 تبعاً للجداول 2-1.3.A و3-1.3.A و4-1.3.A و5-1.3.A من الاتفاق GE06 | التردد المخصص (MHz). |
| t_offset = | + | + | بين 500- و500، عدد صحيح | إذا كان مركز تردد الإرسال متخالفاً عن التردد المخصص، يكون تخالف التردد بوحدة kHz. تخالف التردد = (مركز تردد الإرسال) – (التردد المخصص). |
| t_d_inuse = | C | X | YYYY-MM-DD | التاريخ (الفعلي أو المزمع، تبعاً للحالة) لوضع تخصيص التردد (الجديد أو المعدَّل) في الخدمة. |
| t_d_expiry = | + | + | YYYY-MM-DD | إذا كان التخصيص يخضع للفقرة 4.5.1.4 من المادة 4، يذكر تاريخ انتهاء تلك الفترة، أي تم الحصول على موافقة الإدارة (الإدارات) المتأثرة عملاً بهذه المادة لفترة محددة من الزمن. |
| t_site_name = GRUYERES | X | X | 30 سمة | اسم الموقع الذي يكون فيه هوائي الإرسال. |
| t_ctry = SUI | X | X | رموز الاتحاد للإدارات في منطقة التخطيط GE06 | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على المنطقة الجغرافية حيث يقع هوائي الإرسال (انظر مقدمة النشرة الإعلامية BRIFIC). |
| t_long = +0070600 | X | X | DDDMMSS+ 0300000- إلى 1700000+ | خط طول موقع هوائي الإرسال. |
| t_lat = +463500 | X | X | +DDMMSS 400000- إلى 890000+ | خط عرض موقع هوائي الإرسال. |
| t_ref_plan_cfg = RPC1 | + | – | RPC1 أو RPC2 أو RPC3 | إذا لم يحدد مغاير النظام وأسلوب الاستقبال يكون تشكيل التخطيط المرجعي مطلوباً. |
| t_sys_var = | + | X | السمة الأولى (A أو B أو C أو D أو E أو F) والسمة الثانية (1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7) تبعاً للجدول 1-1.3.A من الاتفاق GE06 | إذا لم يقدم تشكيل التخطيط المرجعي. |
| t_rx_mode = | + | X | FX أو PO أو PI أو MO | إذا لم يقدم تشكيل التخطيط المرجعي. |
| t_spect_mask = N | X | X | N أو S | نمط قناع الطيف (انظر الفقرة 6.3 من الاتفاق GE06). |
| t_erp_h_dbw = 30.0 | + | + | ≤ 53.0 | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً، تزوَّد القدرة المشعِّة الفعَّالة القصوى للمكوِّن المستقطب رأسياً المستوي الأفقي (dBW). |
| t_erp_v_dbw = 30.0 | + | + | ≤ 53.0 | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً، تزوَّد القدرة المشعِّة الفعَّالة القصوى للمكوِّن المستقطب رأسياً المستوي الأفقي (dBW). |
| t_erp_beam_tilt_dbw = | O | O | ≤ 53.0 | القدرة المشعَّة الفعَّالة القصوى في المستوي المحدد بزاوية ميل الحزمة (dBW). إذا زوّدت عندئذ يجب تزويد الحقل t_beam_tilt_angle. |
| t_beam_tilt_angle = | O | O | بين 30,0- و30,0 | زاوية ميل الحزمة (بالدرجات). إذا زوّدت عندئذ يجب تزويد الحقل t_erp_beam_tilt_dbw. |
| t_ant_dir = D | X | X | D أو ND | اتجاهية الهوائي (اتجاهي (D) أو غير اتجاهي (ND)). |
| t_polar = M | X | X | H أو V أو M | الاستقطاب (H – أفقي، أو V – رأسي، أو M - مختلط). |
| t_hgt_agl = 30 | X | X | بين 0 و800، عدد صحيح | ارتفاع هوائي الإرسال فوق سطح الأرض (بالأمتار). |
| t_site_alt = +500 | X | X | بين 1000- و8850، عدد صحيح | ارتفاع الموقع فوق منسوب سطح البحر (بالأمتار) مقيساً عند قاعدة هوائي الإرسال. |
| t_eff_hgtmax = 229 | X | X | بين 3000- و3000 قيمة تساوي القيمة القصوى للارتفاعات الفعلية المزمعة، عدد صحيح | الارتفاع الأقصى الفعَّال للهوائي (بالأمتار). |
| t_op_agcy = | – | O | القسم 3 من الفصل الرابع من المقدمة | رمز وكالة التشغيل (انظر المقدمة). |
| t_addr_code = | – | X | القسم 3 من الفصل الرابع من المقدمة | رمز عنوان الإدارة (انظر المقدمة) المسؤولة عن المحطة والذي ينبغي أن تُرسَل إليه المراسلات العاجلة بخصوص التداخل ونوعية الإرسالات والمسائل التي تشير إلى التشغيل التقني للدارة (انظر المادة 15 من لوائح الراديو). |
| t_op_hh_fr = | – | X | HHMM 0000 إلى 2359 | زمن بدء الساعات النظامية (UTC) لتشغيل تخصيص التردد. |
| t_op_hh_to = | – | X | HHMM 0001 إلى 2400 | زمن انتهاء الساعات النظامية (UTC) لتشغيل تخصيص التردد. |
| t_remark_conds_met = | – | X | TRUE أو FALSE | TRUE إذا كان التخصيص يخضع لأحكام الفقرة 2.1.5 من المادة 5، إعلان من جانب الإدارة المبلِّغة مفاده أن جميع الشروط المرتبطة بالملاحظة مستوفاة تماماً بالنسبة للتخصيص المقدم من أجل التسجيل في السجل الأساسي MIFR. |
| t_is_resub = | – | X | TRUE أو FALSE | TRUE إذا كان التبليغ بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06 كجزء من الأحكام 6.1.5 و7.1.5 و8.1.5. |
| t_signed_commitment = | – | X | TRUE أو FALSE | TRUE إذا كان التبليغ مصحوباً بالتزام موقَّع بالتشغيل امتثالاً للحكمين 7.1.5 و8.1.5. إلزامي إذا كان التبليغ بموجب الأحكام 6.1.5 إلى 8.1.5 وكانت t_is_resub TRUE. في هذه الحالة يُقدَّم الالتزام الموقَّع كمرفق. |
| t_remarks = | O | O | 80 سمة | تكرار بحسب الحاجة. |
| <ANT_HGT> | X | X | <ANT_HGT> | بداية القسم الفرعي ANT_HGT الذي يحتوي على ارتفاعات الهوائي الفعَّالة. |
| t_eff_hgt@azmzzz = 300 | X | X | بين 3000- و3000، ينبغي ألا تتجاوز القيمة القصوى للارتفاع t_eff_hgtmax، عدد صحيح | الارتفاع الفعَّال (بالأمتار) للهوائي عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل من 10º مقيسة في المستوي الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة (zzz بخطوات من 0 إلى 350 درجة، فواصل بمقدار 10º). |
| </ANT_HGT> | X | X | </ANT_HGT> | نهاية القسم الفرعي ANT_HGT. |
| <ANT_DIAGR_H> | + | + | <ANT_DIAGR_H> | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تكون بداية القسم الفرعي ANT_DIAGR_H الذي يحتوي على مكوِّن توهين الاستقطاب الأفقي (dB) مطلوبة. |
| t_attn@azmzzz = 3.0 | + | + | 0,0 أو 40,0 | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً تُعطى قيمة توهين الهوائي (dB) لمكوِّن الاستقطاب الأفقي، معدلة إلى 0 dB، عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل بمقدار 10º مقيسة في المستوي الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة. |
| </ANT_DIAGR_H> | + | + | </ANT_DIAGR_H> | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تكون نهاية القسم الفرعي ANT_DIAGR_H مطلوبة. |
| <ANT_DIAGR_V> | + | + | <ANT_DIAGR_V> | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تكون بداية القسم الفرعي ANT_DIAGR_V الذي يحتوي على توهين مكوِّن الاستقطاب الرأسي (dB) مطلوبة. |
| t_attn@azmzzz = 3.0 | + | + | 0,0 أو 40,0 | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تُعطى قيمة توهين الهوائي (dB) لمكوِّن الاستقطاب الرأسي، معدلة إلى 0 dB، عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل بمقدار 10º درجة مقيسة في المستوي الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة. |
| </ANT_DIAGR_V> | + | + | </ANT_DIAGR_V> | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تكون نهاية القسم الفرعي ANT_DIAGR_V مطلوبة. |
| <COORD> | + | + | <COORD> | إذا كان التنسيق ضرورياً واستُكمِلت الموافقة بنجاح، تكون بداية القسم الفرعي COORD مطلوبة. |
| t_adm = F | + | + | رموز الاتحاد للإدارات | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على الإدارة التي استُكمِل معها التنسيق بنجاح. يُكرَّر حسبما يكون ملائماً. |
| </COORD> | + | + | </COORD> | إذا كان التنسيق ضرورياً واستُكمِلت الموافقة بنجاح، تكون نهاية القسم الفرعي COORD مطلوبة. |
| </NOTICE> | X | X |  | نهاية القسم NOTICE. |
| <NOTICE> | X | X |  | بداية القسم NOTICE من أجل الإشعار 2. |
|  |  |  |  | بنود البيانات من أجل الإشعار 2. |
| </NOTICE> | X | X |  | نهاية القسم NOTICE من أجل الإشعار 2. |
| <TAIL> | X | X |  | بداية القسم TAIL الذي يُبيِّن مجموع عدد الإشعارات في ملف التبليغ. |
| t_num_notices = 2 | X | X |  | عدد الإشعارات الواردة في الملف. |
| </TAIL> | X | X |  | نهاية القسم TAIL. نهاية ملف التبليغ. |

الجدول 3.2A

GS2 – نسق إشعار إلكتروني لتعيين إذاعة سمعية رقمية (T-DAB)

| علامة القسم (بحرف ثخين) وبند البيانات (القيم مدرجة كمجرد مثال) | المادة 4 | القيمة (القيم) المسموح بها | تعليقات |
| --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> | X | <HEAD> | بداية القسم HEAD الذي يحتوي عناصر بيانات عامة تتصل بجميع الإشعارات. |
| t_char_set = ISO-8859-1 | O | ISO-8859-1 | مجموعة السمات المستخدمة في الملف. |
| t_adm = SUI | X | رموز الاتحاد للإدارات في منطقة التخطيط GE06 | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على الإدارة المسؤولة عن التقديم. |
| t_email_addr = mail@ofcom.ch | O | 30 سمة | عنوان البريد الإلكتروني. |
| </HEAD> | X | </HEAD> | نهاية القسم HEAD. |
| <NOTICE> | X | <NOTICE> | بداية القسم NOTICE الذي يحتوي عناصر البيانات المتصلة بإشعار واحد. |
| t_notice_type = GS2 | X | GS2 | نمط الإشعار هو GS2 بالنسبة لتعيين T-DAB. |
| t_fragment = GE06D | X | GE06D |  |
| t_action = ADD | X | ADD أو MODIFY | الإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الإشعار. |
| t_is_pub_req = TRUE | X | TRUE أو FALSE | TRUE إذا كانت الإدارة تطلب من المكتب تطبيق الإجراء الوارد في الحكم 5.2.1.4. |
| t_adm_ref_id = SUI00001 | X | 20 سمة | المعرِّف الوحيد الذي تمنحه الإدارة للتخصيص. |
| t_trg_adm_ref_id = | + | 20 سمة | إذا كان الإجراء MODIFY، يزوَّد معرِّف وحيد للتخصيص الواجب تعديله. |
| t_plan_entry = 3 | X | 3 أو 4 أو 5 | شفرة من سمة واحدة تعرِّف نمط مُدخَل الخطة الذي ينتمي إليه التخصيص. (3- تعيين، 4- تعيين مع تخصيص (تخصيصات) متصل وSFN_id، 5- تعيين مع تخصيص متصل واحد دون SFN-ID) (انظر الملحق 3 لمزيد من التفاصيل). |
| t_sfn_id = SUISFN001 | + | 30 سمة | إذا كان التعيين مرتبطاً بشبكة وحيدة التردد (SFN) تكون شفرة التعريف من أجل الشبكة SFN إلزامية. |
| t_freq_assgn = 174.928 | X | 174,928 إلى 229,072 تبعاً للجدول 15-1.3A في الاتفاق GE06 | التردد المخصص (MHz). |
| t_offset = | + | بين 500- و500، عدد صحيح | إذا كان مركز تردد الإرسال متخالفاً عن التردد المخصص، يكون تخالف التردد بوحدة kHz. تخالف التردد = (مركز تردد الإرسال) – (التردد المخصص). |
| t_d_expiry = | + | YYYY-MM-DD | إذا كان التعيين يخضع للفقرة 4.5.1.4 من المادة 4، يذكر تاريخ انتهاء تلك الفترة، أي تم الحصول على موافقة الإدارة (الإدارات) المتأثرة عملاً بهذه المادة لفترة محددة من الزمن. |
| t_allot_name = GRUYERES | X | 30 سمة | اسم تعيين الإذاعة الرقمية. |
| t_ctry = SUI | X | رموز الاتحاد للمناطق الجغرافية، في منطقة التخطيط GE06 | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على المنطقة الجغرافية حيث يقع هوائي الإرسال (انظر مقدمة النشرة الإعلامية BRIFIC). |
| t_geo_area = | + | رموز الاتحاد للمناطق الجغرافية، في منطقة التخطيط GE06 | إذا كانت جميع نقاط القياس في التعيين واقعة على حدود المنطقة الجغرافية، يزوّد رمز هذه المنطقة الجغرافية. |
| t_nb_sub_areas = 2 | + | 1-9 | إذا لم تكن جميع نقاط القياس في التعيين واقعة على حدود البلد أو المنطقة الجغرافية، يزوّد عدد (حتى 9) المناطق الجغرافية ضمن هذا التعيين (إذا لم يكن من تقسيم فرعي، يدرج رقم 1 لرقم الكفاف الوحيد). وبالنسبة إلى كل منطقة فرعية جديدة تملأ استمارة GA1، انظر الجدول 5.2A. |
| t_contour_id = 0001 | X | 0 إلى 9999 | رقم كفاف وحيد للمنطقة الفرعية، تكرار لجميع الأكفة التي تكوّن منطقة التعيين. |
| t_contour_id = 0002 | X | 0 إلى 9999 | رقم كفاف وحيد للمنطقة الفرعية، تكرار لجميع الأكفة التي تكوّن منطقة التعيين. |
| t_ref_plan_cfg = RPC4 | X | RPC4 أو RPC5 | تشكيل التخطيط المرجعي. |
| t_spect_mask = 1 | C | 1 أو 2 أو 3 | نمط قناع الطيف (انظر الفقرة 6.3 من الاتفاق GE06). |
| t_polar = H | X | H أو V أو M أو U | الاستقطاب (H – أفقي، أو V – رأسي، M – مختلط، أو U – غير محدد). غير محدد يعني H أو V أو M. طوال كامل فترة تقييم تشكيل التخطيط المرجعي والشبكة المرجعية يجب أن يبقى ثابتاً مجموع القدرة في الاستقطاب الأفقي، أو مجموع القدرة في الاستقطاب الرأسي، أو في حالة الاستقطاب المختلط مجموع قدرة المكونين الأفقي والرأسي. وبالنسبة للشبكة المرجعية يستخدم نفس النمط لكلا الاستقطابين. |
| t_remarks = | O | 80 سمة | تكرار حسب الحاجة. |
| <COORD> | + | <COORD> | إذا كان التنسيق ضرورياً واستُكمِلت الموافقة بنجاح، تكون بداية القسم الفرعي COORD مطلوبة. |
| t_adm = F | + | رموز الاتحاد للإدارات | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على الإدارة التي استُكمِل معها التنسيق بنجاح. يُكرَّر حسبما يكون ملائماً. |
| </COORD> | + | </COORD> | إذا كان التنسيق ضرورياً واستُكمِلت الموافقة بنجاح، تكون نهاية القسم الفرعي COORD مطلوبة. |
| </NOTICE> | X |  | نهاية القسم NOTICE. |
| <NOTICE> | X |  | بداية القسم NOTICE من أجل الإشعار 2. |
|  |  |  | بنود البيانات من أجل الإشعار 2. |
| </NOTICE> | X |  | نهاية القسم NOTICE من أجل الإشعار 2. |
| <TAIL> | X |  | بداية القسم TAIL الذي يُبيِّن مجموع عدد الإشعارات في ملف التبليغ. |
| t_num_notices = 2 | X |  | عدد الإشعارات الواردة في الملف. |
| </TAIL> | X |  | نهاية القسم TAIL. نهاية ملف التبليغ. |

الجدول 4.2A

GT2 – نسق إشعار إلكتروني لتعيين إذاعة تلفزيونية رقمية (DVB-T)

| علامة القسم (بحرف ثخين) وبند البيانات (القيم مدرجة كمجرد مثال) | المادة 4 | القيمة (القيم) المسموح بها | تعليقات |
| --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> | X | <HEAD> | بداية القسم HEAD الذي يحتوي عناصر بيانات عامة تتصل بجميع الإشعارات. |
| t_char_set = ISO-8859-1 | O | ISO-8859-1 | مجموعة السمات المستخدمة في الملف. |
| t_adm = SUI | X | رموز الاتحاد للإدارات في منطقة التخطيط GE06 | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على الإدارة المسؤولة عن التقديم. |
| t_email_addr = mail@ofcom.ch | O | 30 سمة | عنوان البريد الإلكتروني. |
| </HEAD> | X | </HEAD> | نهاية القسم HEAD. |
| <NOTICE> | X | <NOTICE> | بداية القسم NOTICE الذي يحتوي عناصر البيانات المتصلة بإشعار واحد. |
| t_notice_type = GT2 | X | GT2 | نمط الإشعار هو GT2 بالنسبة لتعيين DVB-T. |
| t_fragment = GE06D | X | GE06D |  |
| t_action = ADD | X | ADD أو MODIFY | الإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الإشعار. |
| t_is_pub_req = TRUE | X | TRUE أو FALSE | TRUE إذا كانت الإدارة تطلب من المكتب تطبيق الإجراء الوارد في الحكم 5.2.1.4. |
| t_adm_ref_id = SUI00001 | X | 20 سمة | المعرِّف الوحيد الذي تمنحه الإدارة للتخصيص. |
| t_trg_adm_ref_id = | + | 20 سمة | إذا كان الإجراء MODIFY، يزوَّد معرِّف وحيد للتخصيص الواجب تعديله. |
| t_plan_entry = 3 | X | 3 أو 4 أو 5 | شفرة من سمة واحدة تعرِّف نمط مُدخَل الخطة الذي ينتمي إليه التخصيص. (3- تعيين، 4- تعيين مع تخصيص (تخصيصات) متصل وSFN_id، 5- تعيين مع تخصيص متصل واحد دون SFN-ID) (انظر الملحق 3 لمزيد من التفاصيل). |
| t_sfn_id = SUISFN003 | + | 30 سمة | إذا كان التعيين مرتبطاً بشبكة وحيدة التردد (SFN) تكون شفرة التعريف من أجل الشبكة SFN إلزامية. |
| t_freq_assgn = 177.5 | X | 177,5 إلى 226,5 أو 474 إلى 858 تبعاً للجداول 2-1.3.A و3-1.3.A و4-1.3.A و5-1.3.A في الاتفاق GE06 | التردد المخصص (MHz). |
| t_offset = | + | بين 500- و500+، عدد صحيح | إذا كان مركز تردد الإرسال متخالفاً عن التردد المخصص، يكون تخالف التردد بوحدة kHz. تخالف التردد = (مركز تردد الإرسال) – (التردد المخصص). |
| t_d_expiry = | + | YYYY-MM-DD | إذا كان التعيين يخضع للفقرة 4.5.1.4 من المادة 4، يذكر تاريخ انتهاء تلك الفترة، أي تم الحصول على موافقة الإدارة (الإدارات) المتأثرة عملاً بهذه المادة لفترة محددة من الزمن. |
| t_allot_name = GRUYERES | X | 30 سمة | اسم تعيين الإذاعة الرقمية. |
| t_ctry = SUI | X | رموز الاتحاد للإدارات في منطقة التخطيط GE06 | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على المنطقة الجغرافية حيث يقع هوائي الإرسال (انظر مقدمة النشرة الإعلامية BRIFIC). |
| t_geo_area = | + | رموز الاتحاد للإدارات في منطقة التخطيط GE06 | إذا كانت جميع نقاط القياس في التعيين واقعة على حدود المنطقة الجغرافية، يزوّد رمز هذه المنطقة الجغرافية. |
| t_nb_sub_areas = 1 | + | 1-9 | إذا لم تكن جميع نقاط القياس في التعيين واقعة على حدود البلد أو المنطقة الجغرافية، يزوّد عدد (حتى 9) المناطق الجغرافية ضمن هذا التعيين (إذا لم يكن من تقسيم فرعي، يدرج رقم 1 لرقم الكفاف الوحيد). وبالنسبة إلى كل منطقة فرعية جديدة تملأ استمارة GA1، انظر الجدول 5.2A. |
| t_contour_id = 0003 | X | 0 إلى 9999 | رقم كفاف وحيد للمنطقة الفرعية، تكرار لجميع الأكفة التي تكوّن منطقة التعيين. |
| t_ref_plan_cfg = RPC1 | X | RPC1 أو RPC2 أو RPC3 | تشكيلة التخطيط المرجعي. |
| t_typ_ref_netwk = RN1 | X | RN1 أو RN2 أو RN3 أو RN4 | نمط الشبكة المرجعية. |
| t_spect_mask = N | C | N أو S | نمط قناع الطيف (انظر الفقرة 6.3 في الاتفاق GE06). |
| t_polar = H | X | H أو V أو M أو U | الاستقطاب (H – أفقي، أو V – رأسي، M – مختلط، أو U – غير محدد). غير محدد يعني H أو V أو M. طوال كامل فترة تقييم تشكيل التخطيط المرجعي والشبكة المرجعية يجب أن يبقى ثابتاً مجموع القدرة في الاستقطاب الأفقي، أو مجموع القدرة في الاستقطاب الرأسي، أو في حالة الاستقطاب المختلط مجموع قدرة المكونين الأفقي والرأسي. وبالنسبة للشبكة المرجعية يستخدم نفس النمط لكلا الاستقطابين. |
| t_remarks = | O | 80 سمة | تكرار حسب الحاجة. |
| <COORD> | + | <COORD> | إذا كان التنسيق ضرورياً واستُكمِلت الموافقة بنجاح، تكون نهاية القسم الفرعي COORD مطلوبة. |
| t_adm = F | + | رموز الاتحاد للإدارات | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على الإدارة التي استُكمِل معها التنسيق بنجاح. يُكرَّر حسبما يكون ملائماً. |
| </COORD> | + | </COORD> | إذا كان التنسيق ضرورياً واستُكمِلت الموافقة بنجاح، تكون نهاية القسم الفرعي COORD مطلوبة. |
| </NOTICE> | X |  | نهاية القسم NOTICE. |
| <NOTICE> | X |  | بداية القسم NOTICE من أجل الإشعار 2. |
|  |  |  | بنود البيانات من أجل الإشعار 2. |
| </NOTICE> | X |  | نهاية القسم NOTICE من أجل الإشعار 2. |
| <TAIL> | X |  | بداية القسم TAIL الذي يُبيِّن مجموع عدد الإشعارات في ملف التبليغ. |
| t_num_notices = 2 | X |  | عدد الإشعارات الواردة في الملف. |
| </TAIL> | X |  | نهاية القسم TAIL. نهاية ملف التبليغ. |

الجدول 5.2A

GA1 – نسق إشعار إلكتروني لمنطقة تعيين فرعية للإذاعية الرقمية (DVB-T أو T-DAB)

| علامة القسم (بحرف ثخين) وبند البيانات (القيم مدرجة كمجرد مثال) | المادة 4 | القيمة (القيم) المسموح بها | تعليقات |
| --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> | X | <HEAD> | بداية القسم HEAD الذي يحتوي عناصر بيانات عامة تتصل بجميع الإشعارات. |
| t_char_set = ISO-8859-1 | O | ISO-8859-1 | مجموعة السمات المستخدمة في الملف. |
| t_adm = SUI | X | رموز الاتحاد للإدارات في منطقة التخطيط GE06 | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على الإدارة المسؤولة عن التقديم. |
| t_email_addr = mail@ofcom.ch | O | 30 سمة | عنوان البريد الإلكتروني. |
| </HEAD> | X | </HEAD> | نهاية القسم HEAD. |
| <NOTICE> | X | <NOTICE> | بداية القسم NOTICE الذي يحتوي عناصر البيانات المتصلة بإشعار واحد. |
| t_notice_type = GA1 | X | GA1 | نمط الإشعار هو GA1 لمنطقة التعيين الفرعية T-DAB وDVB-T. |
| t_action = ADD | X | ADD أو SUPPRESS | الإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الإشعار. لتعديل منطقة تعيين فرعية قائمة، أولاً ADD منطقة تعيين فرعية جديدة وأطلب حذف السابقة. |
| t_ctry = SUI | X | رموز الاتحاد للإدارات في منطقة التخطيط GE06 | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على المنطقة الجغرافية حيث تكون منطقة التعيين (انظر مقدمة النشرة الإعلامية BRIFIC). |
| t_contour_id = 0003 | X | 0 أو 9999 | رقم كفاف وحيد للمنطقة الفرعية، تكرار لجميع الأكفة التي تُشكِّل منطقة التعيين. |
| t_nb_test_pts = 60 | X | من 3 إلى 99 | رقم نقاط القياس (99 كحد أقصى). |
| t_remarks = | O | 80 سمة | تكرار حسب الحاجة. |
| <POINT> | X |  | بداية القسم الفرعي POINT لنقطة القياس واحد. ينبغي تقديم النقاط بالترتيب التعاقبي الصحيح ولا يجوز لأي جزء بين نقطتين متعاقبتين أن يقطع جزءاً آخر. |
| t_lat = +453700 | X | DDMMSS+ 400000- إلى 890000+ | خط عرض نقطة القياس 1. |
| t_long = +0070700 | X | DDDMMSS+ 0300000- إلى 1700000+ | خط طول نقطة القياس 1. |
| </POINT > | X |  | نهاية القسم الفرعي POINT لنقطة القياس 1. |
| <POINT> | X |  | بداية القسم الفرعي POINT لنقطة القياس 2. تكرار لنقطة القياس التالية بالتعاقب الصحيح. |
| t_lat = +453710 | X | DDMMSS+ 400000- إلى 890000+ | خط عرض نقطة القياس 2. |
| t_long = +0070710 | X | DDDMMSS+ 0300000- إلى 1700000+ | خط طول نقطة القياس 2. |
| </POINT > | X |  | نهاية القسم الفرعي POINT لنقطة القياس 2. |
| …….. |  |  | تكرار حسبما يكون ملائماً. |
| <POINT> | X |  | بداية القسم الفرعي POINT لنقطة القياس n (60 في هذا المثال). من الممكن خياراً أن يكون للنقطة n نفس الإحداثيات الجغرافية للنقطة الأولى. |
| t_lat = …. | X | DDMMSS+ 400000- إلى 890000+ | خط عرض نقطة القياس n. |
| t_long = …. | X | DDDMMSS+ 0300000- إلى 1700000+ | خط طول نقطة القياس n. |
| </POINT> | X |  | نهاية القسم الفرعي POINT لنقطة القياس n (60 في هذا المثال). |
| </NOTICE> | X |  | نهاية القسم NOTICE. |
| <NOTICE> | X |  | بداية القسم NOTICE للإشعار 2. |
|  |  |  | بنود البيانات للإشعار 2. |
| </NOTICE> | X |  | نهاية القسم NOTICE للإشعار 2. |
| <TAIL> | X |  | بداية القسم TAIL مشيراً إلى مجموع عدد الإشعارات في ملف التبليغ. |
| t_num_notices = 2 | X |  | عدد الإشعارات الواردة في الملف. |
| </TAIL> | X |  | نهاية القسم TAIL. نهاية ملف التبليغ. |

الجدول 6.2A

G02 – نسق إشعار إلكتروني لتخصيص إذاعة تلفزيونية تماثلية

| علامة القسم (بحرف ثخين) وبند البيانات (القيم مدرجة كمجرد مثال) | المادة 4 | المادة 5 | القيمة (القيم) المسموح بها | تعليقات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> | X | X | <HEAD> | بداية القسم HEAD الذي يحتوي عناصر بيانات عامة تتصل بجميع الإشعارات. |
| t_char_set = ISO-8859 -1 | O | O | ISO-8859-1 | مجموعة السمات المستخدمة في الملف. |
| t_adm = SUI | X | X | رموز الاتحاد للإدارات في منطقة التخطيط GE06 | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على الإدارة المسؤولة عن التقديم. |
| t_email_addr = mail@ofcom.ch | O | O | عنوان بريد إلكتروني مسجل وصحيح، سمات | عنوان البريد الإلكتروني. لا حدود لعدد السمات في كل سطر. |
| </HEAD> | X | X | </HEAD> | نهاية القسم HEAD. |
| <NOTICE> | X | X | <NOTICE> | بداية القسم NOTICE الذي يحتوي عناصر البيانات المتصلة بإشعار واحد. |
| t_notice_type = G02 | X | X | G02 | نمط الإشعار هو G02 بالنسبة لتخصيص تلفزيوني رقمي. |
| t_fragment = GE06A | X | X | GE06A أو NTFD_RR | GE06A إذا كان التقديم بموجب المادة 4، أو NTFD_RR إذا كان التبليغ بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06. |
| t_action = ADD | X | X | ADD أو MODIFY | الإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الإشعار. |
| t_is_pub_req = TRUE | X | – | TRUE أو FALSE | TRUE إذا كانت الإدارة تطلب من المكتب تطبيق الإجراء الوارد في الحكم 5.2.1.4. |
| t_adm_ref_id = SUI00001 | X | X | 20 سمة | المعرِّف الوحيد الذي تمنحه الإدارة للتخصيص. |
| t_trg_adm_ref_id = | + | + | 20 سمة | إذا كان الإجراء MODIFY، يزوَّد معرِّف وحيد للتخصيص الواجب تعديله. إلزامي إذا لم تزوّد t_trg_freq_assgn وt_trg_long وt_trg_lat. |
| t_trg_freq_assgn = | + | + | 173,5 إلى 226,5 أو 474 إلى 858 كما يرد في الجداول 6-1.3.A و7-1.3.A و8-1.3.A و9-1.3.A و10-1.3.A و11-1.3.A و12-1.3.A و13-1.3.A و14-1.3.A من الاتفاق GE06 | التردد المخصص (MHz) للتخصيص المستهدف في الخطة. إلزامي إذا لم تزوّد t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_long = +0070600 | + | + | DDDMMSS+ 0300000- إلى 1700000+ | خط طول موقع هوائي الإرسال المستهدف في الخطة. إلزامي إذا لم تزوّد t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_lat = +463500 | + | + | DDMMSS+ 400000- إلى 890000+ | خط عرض موقع هوائي الإرسال المستهدف في الخطة. إلزامي إذا لم تزوّد t_trg_adm_ref_id. |
| t_call_sign = | – | O | 10 سمات | إشارة النداء أو أي تعريف آخر مستعمل طبقاً للمادة 19 من لوائح الراديو، إذا كان التبليغ بموجب المادة 5. |
| t_freq_assgn = 177.5 | X | X | 173,5 إلى 226,5 أو 474 إلى 858 كما يرد في الجداول 6-1.3.A و7-1.3.A و8-1.3.A و9-1.3.A و10-1.3.A و11-1.3.A و12-1.3.A و13-1.3.A و14-1.3.A من الاتفاق GE06 | التردد المخصص (MHz). |
| t_oset_v_12 = 0 | + | + | 399- إلى 399+ | تخالف تردد حامل الصورة، معبراً عنه كمضاعف 12/1 من تردد الخط في نظام التلفزيون المعني، معبراً عنه كعدد (موجب أو سالب)، إذا لم يزوّد تخالف تردد حامل الصورة في t_oset_v_khz. |
| t_oset_v_khz = | + | + | 500,000- إلى 500,000+ | تخالف تردد حامل الصورة، معبراً عنه كعدد (موجب أو سالب) بوحدة kHz، إذا لم يزوّد تخالف تردد حامل الصورة في t_oset_v_12. |
| t_oset_s_12 = | + | + | 399- إلى 399+ | إذا كان تخالف تردد حامل الصوت مختلفاً عن تخالف تردد حامل الصورة عندئذ يذكر تخالف تردد حامل الصوت معبراً عنه كمضاعف 12/1 من تردد الخط في نظام التلفزيون المعني، معبراً عنه كعدد (موجب أو سالب)، إذا لم يزوّد تخالف تردد حامل الصوت في t_oset_s_khz. |
| t_oset_s_khz = | + | + | 500,000- إلى 500,000+ | إذا كان تخالف تردد حامل الصوت مختلفاً عن تخالف تردد حامل الصورة عندئذ يذكر تخالف تردد حامل الصوت، معبراً عنه كعدد (موجب أو سالب) بوحدة kHz، إذا لم يزوّد تخالف تردد حامل الصوت في t_oset_s_12. |
| t_d_inuse = | C | X | YYYY-MM-DD | التاريخ (الفعلي أو المزمع، تبعاً للحالة) لوضع تخصيص التردد (الجديد أو المعدَّل) في الخدمة. |
| t_d_expiry = | + | + | YYYY-MM-DD | إذا كان التخصيص يخضع للفقرة 4.5.1.4 من المادة 4، يذكر تاريخ انتهاء تلك الفترة، أي تم الحصول على موافقة الإدارة (الإدارات) المتأثرة عملاً بهذه المادة لفترة محددة من الزمن. |
| t_site_name = GRUYERES | X | X | 30 سمة | اسم الموقع الذي يكون فيه هوائي الإرسال. |
| t_ctry = SUI | X | X | رموز الاتحاد للمناطق الجغرافية، في منطقة التخطيط GE06 | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على المنطقة الجغرافية حيث يقع هوائي الإرسال (انظر مقدمة النشرة الإعلامية BRIFIC). |
| t_long = +0070600 | X | X | DDDMMSS+ 0300000- إلى 1700000+ | خط طول موقع هوائي الإرسال. |
| t_lat = +463500 | X | X | DDMMSS+ 400000- إلى 890000+ | خط عرض موقع هوائي الإرسال. |
| t_freq_stabl = NORMAL | X | X | متراخ أو اعتيادي أو دقيق | مؤشر استقرار التردد. |
| t_tran_sys = G | X | X | B أو B1 أو D أو D1 أو G أو H أو I أو K أو K1 أو L أو M | الرمز المقابل لنظام التلفزيون. |
| t_color = P | X | X | P أو S | الرمز المقابل لنظام اللون،PAL= P ، SECAM = S. |
| t_erp_h_dbw = 30 | + | + | ≤ 73,0 | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً، تزوَّد القدرة المشعِّة الفعَّالة القصوى للمكوِّن المستقطب أفقياً (dBW). |
| t_erp_v_dbw = | + | + | ≤ 73,0 | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً، تزوَّد القدرة المشعِّة الفعَّالة القصوى للمكوِّن المستقطب رأسياً (dBW). |
| t_pwr_ratio = 13 | X | X | 0 إلى 20,0 | نسبة قدرة حامل الصورة إلى حامل الصوت. |
| t_ant_dir = D | X | X | D أو ND | اتجاهية الهوائي (اتجاهي (D) أو غير اتجاهي (ND)). |
| t_polar = M | X | X | H أو V أو M | الاستقطاب (H – أفقي، أو V – رأسي، أو M – مختلط). |
| t_hgt_agl = 30 | X | X | بين 0 و800، عدد صحيح | ارتفاع هوائي الإرسال فوق سطح الأرض (بالأمتار). |
| t_site_alt = +500 | X | X | بين 1000- و8850، عدد صحيح | ارتفاع الموقع فوق منسوب سطح البحر (بالأمتار) مقيساً عند قاعدة هوائي الإرسال. |
| t_eff_hgtmax = 300 | X | X | بين 3000- و3000، قيمة تساوي القيمة القصوى للارتفاعات الفعلية المزمعة، عدد صحيح | الارتفاع الأقصى الفعَّال للهوائي (بالأمتار). |
| t_op_agcy = | – | O | القسم 3 من الفصل الرابع من المقدمة | رمز وكالة التشغيل (انظر المقدمة). |
| t_addr_code = | – | X | القسم 3 من الفصل الرابع من المقدمة | رمز عنوان الإدارة (انظر المقدمة) المسؤولة عن المحطة والتي ينبغي أن تُرسَل إليها المراسلات العاجلة بخصوص التداخل ونوعية الإرسالات والمسائل التي تتناول التشغيل التقني للدارة (انظر المادة 15 من لوائح الراديو). |
| t_op_hh_fr = | C | X | HHMM 0000 إلى 2359 | زمن بدء الساعات النظامية (UTC) لتشغيل تخصيص التردد. |
| t_op_hh_to = | C | X | HHMM 0001 إلى 2400 | زمن انتهاء الساعات النظامية (UTC) لتشغيل تخصيص التردد. |
| t_plan_trg_adm_ref_id = | – | + | 20 سمة | إذا كان التبليغ بموجب الحكم 3.1.5، يذكر معرّف وحيد تمنحه الإدارة لمُدخل الإذاعة الرقمية المستهدف في الخطة GE06 والذي ينطبق عليه الحكم 3.1.5 من الاتفاق GE06. |
| t_pwr_dens = | – | + | بين 200,0- و30,0+ | إذا كان التبليغ بموجب الحكم 3.1.5، تذكر كثافة القدرة القصوى ((W/Hz)dB) لمتوسط أسوأ 4 kHz محسوب للقدرة المشعّة الفعّالة القصوى. |
| t_is_resub = | – | X | TRUE أو FALSE | TRUE إذا كان التبليغ بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06 كجزء من الأحكام 6.1.5 و7.1.5 و8.1.5. |
| t_signed_commitment = | – | X | TRUE أو FALSE | TRUE إذا كان التبليغ مصحوباً بالتزام موقَّع بالتشغيل امتثالاً للحكمين 7.1.5 و8.1.5. إلزامي إذا كان التبليغ بموجب الأحكام 6.1.5 إلى 8.1.5 وكانت t_is_resub TRUE. في هذه الحالة يُقدَّم الالتزام الموقَّع كمرفق. |
| t_remarks = | O | O | سمات | لا حدود لعدد السمات في كل سطر ولا لعدد مفاتيح t_remarks التي يمكن إدراجها في إشعار ما. |
| <ANT_HGT> | X | X | <ANT_HGT> | بداية القسم الفرعي ANT_HGT الذي يحتوي على ارتفاعات الهوائي الفعَّالة. |
| t_eff_hgt@azmzzz = 300 | X | X | بين 3000- و3000، ينبغي ألا تتجاوز القيمة القصوى للارتفاع t_eff_hgtmax، عدد صحيح | الارتفاع الفعَّال (بالأمتار) للهوائي عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل من 10º مقيسة في المستوي الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة (zzz بخطوات من 0 إلى 350 درجة، فواصل بمقدار 10º). |
| </ANT_HGT> | X | X | </ANT_HGT> | نهاية القسم الفرعي ANT_HGT. |
| <ANT_DIAGR_H> | + | + | <ANT_DIAGR_H> | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تكون بداية القسم الفرعي ANT_DIAGR_H الذي يحتوي على مكوِّن توهين الاستقطاب الأفقي (dB) مطلوبة. |
| t_attn@azmzzz = 3.0 | + | + | مساوٍ أو أكبر من 0,0 | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً تُعطى قيمة توهين الهوائي (dB) لمكوِّن الاستقطاب الأفقي عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل بمقدار 10º مقيسة في المستوي الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة. |
| </ANT_DIAGR_H> | + | + | </ANT_DIAGR_H> | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تكون نهاية القسم الفرعي ANT_DIAGR_H مطلوبة. |
| <ANT_DIAGR_V> | + | + | <ANT_DIAGR_V> | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تكون بداية القسم الفرعي ANT_DIAGR_V الذي يحتوي على توهين مكوِّن الاستقطاب الرأسي (dB) مطلوبة. |
| t_attn@azmzzz = 3.0 | + | + | مساوٍ أو أكبر من 0,0 | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تُعطى قيمة توهين الهوائي (dB) لمكوِّن الاستقطاب الرأسي عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل بمقدار 10º درجة مقيسة في المستوي الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة. |
| </ANT_DIAGR_V> | + | + | </ANT_DIAGR_V> | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تكون نهاية القسم الفرعي ANT_DIAGR_V مطلوبة. |
| <COORD> | + | + | <COORD> | إذا كان التنسيق ضرورياً واستُكمِلت الموافقة بنجاح، تكون بداية القسم الفرعي COORD مطلوبة. |
| t_adm = F | + | + | رموز الاتحاد للإدارات | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على الإدارة التي استُكمِل معها التنسيق بنجاح. يُكرَّر حسبما يكون ملائماً. |
| </COORD> | + | + | </COORD> | إذا كان التنسيق ضرورياً واستُكمِلت الموافقة بنجاح، تكون نهاية القسم الفرعي COORD مطلوبة. |
| </NOTICE> | X | X |  | نهاية القسم NOTICE. |
| <NOTICE> | X | X |  | بداية القسم NOTICE من أجل الإشعار 2. |
|  |  |  |  | بنود البيانات من أجل الإشعار 2. |
| </NOTICE> | X | X |  | نهاية القسم NOTICE من أجل الإشعار 2. |
| <TAIL> | X | X |  | بداية القسم TAIL الذي يُبيِّن مجموع عدد الإشعارات في ملف التبليغ. |
| t_num_notices = 2 | X | X |  | عدد الإشعارات الواردة في الملف. |
| </TAIL> | X | X |  | نهاية القسم TAIL. نهاية ملف التبليغ. |

الجدول 7.2A

GB1 – نسق إشعار إلكتروني للتبليغ عن تخصيص رقمي له خصائص تختلف عن تلك الواردة في الخطة 
للإرسال في خدمة إذاعية

| علامة القسم (بحرف ثخين) وبند البيانات (القيم مدرجة كمجرد مثال) | المادة 5 | القيمة (القيم) المسموح بها | تعليقات |
| --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> | X | <HEAD> | بداية القسم HEAD الذي يحتوي عناصر بيانات عامة تتصل بجميع الإشعارات. |
| t_char_set = ISO-8859 -1 | O | ISO-8859-1 | مجموعة السمات المستخدمة في الملف. |
| t_adm = SUI | X | رموز الاتحاد للإدارات في منطقة التخطيط GE06 | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على الإدارة المسؤولة عن التقديم. |
| t_email_addr = mail@ofcom.ch | O | 30 سمة | عنوان البريد الإلكتروني. |
| </HEAD> | X | </HEAD> | نهاية القسم HEAD. |
| <NOTICE> | X | <NOTICE> | بداية القسم NOTICE الذي يحتوي عناصر البيانات المتصلة بإشعار واحد. |
| t_notice_type = GB1 | X | GB1 | نمط الإشعار هو GB1 بالنسبة لتخصيصات التطبيقات الإذاعية بموجب الحكم 3.1.5 من الاتفاق GE06 بخصائص تختلف عن تلك الواردة في مُدخل الإذاعة الرقمية المرجعية في الخطة. يتعين التبليغ عن تخصيصات التلفزيون التماثلي بموجب الإشعار G02، بما في ذلك بموجب الحكم 3.1.5 من الاتفاق GE06، انظر الملحق 3. |
| t_fragment = NTFD_RR | X | NTFD_RR | التبليغ بموجب المادة 5 من الاتفاق GE06. |
| t_action = ADD | X | ADD أو MODIFY | الإجراء الواجب اتخاذه بشأن هذا الإشعار. |
| t_adm_ref_id = SUI00001 | X | 20 سمة | المعرِّف الوحيد الذي تمنحه الإدارة للتخصيص. |
| t_trg_adm_ref_id = | + | 20 سمة | إذا كان الإجراء MODIFY، يزوَّد معرِّف وحيد للتخصيص الواجب تعديله. |
| t_plan_entry = 3 | X | 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 | شفرة من سمة واحدة تعرِّف نمط مُدخَل الخطة الذي ينتمي إليه التخصيص. (1- تخصيص واحد، 2- SFN، 3- تعيين، 4- تعيين مع تخصيص (تخصيصات) متصل وSFN_id، 5- تعيين مع تخصيص متصل واحد دون SFN-ID) (انظر الملحق 3 لمزيد من التفاصيل). |
| t_assgn_code = C | X | L أو C أو S | شفرة التخصيص (L – متصل مع شبكة SFN أو تعيين، C – محوَّل، S – قائم بذاته). |
| t_associated_adm_allot_id = SUIALL001 | + | 20 سمة | في حالة تخصيص متصل أو محوَّل، يزوَّد المعرِّف الوحيد للتعيين المتصل بهذا التخصيص (مخصص من الإدارة). |
| t_associated_allot_sfn_id = SUISFN001 | + | 30 سمة | في حالة تخصيص متصل أو محوَّل، تزوَّد شفرة التعريف لشبكة SFN للتعيين المتصل بهذا التخصيص (الذي خصصته الإدارة سابقاً أو شفرة تعريف جديدة إذا لم يكن ثمة شفرة موجودة في الخطة). |
| t_sfn_id = SUISFN001 | + | 30 سمة | إذا كان التخصيص جزءاً من شبكة وحيدة التردد (SFN) تكون شفرة التعريف من أجل الشبكة SFN إلزامية. يجب أن تكون الشفرة مماثلة لشفرة التعيين المصاحب. |
| t_call_sign = | O | 10 سمات | إشارة النداء أو أي تعريف آخر مستعمل طبقاً للمادة 19 من لوائح الراديو. |
| t_freq_assgn = 177.5 | X | بين 174 MHz و230 MHz أو بين 474 MHz و862 MHz | التردد المخصص (MHz). |
| t_d_inuse = 2007-06-15 | X | YYYY-MM-DD | تاريخ وضع تخصيص التردد في الخدمة. |
| t_d_expiry = | + | YYYY-MM-DD | إذا كان التخصيص يخضع للفقرة 4.5.1.4 من المادة 4، يذكر تاريخ انتهاء تلك الفترة، أي تم الحصول على موافقة الإدارة (الإدارات) المتأثرة عملاً بهذه المادة لفترة محددة من الزمن. |
| t_site_name = GRUYERES | X | 30 سمة | اسم الموقع الذي يكون فيه هوائي الإرسال. |
| t_ctry = SUI | X | رموز الاتحاد للمناطق الجغرافية، في منطقة التخطيط GE06 | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على المنطقة الجغرافية حيث يقع هوائي الإرسال (انظر مقدمة النشرة الإعلامية BRIFIC). |
| t_long = +0070600 | X | DDDMMSS+ 0300000- إلى 1700000+ | خط طول موقع هوائي الإرسال. |
| t_lat = +463500 | X | DDMMSS+ 400000- إلى 890000+ | خط عرض موقع هوائي الإرسال. |
| t_erp_h_dbw = 30.0 | + | ≤ 53,0 | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً، تزوَّد القدرة المشعِّة الفعَّالة القصوى للمكوِّن المستقطب أفقياً في المستوي الأفقي (dBW). |
| t_erp_v_dbw = 30.0 | + | ≤ 53,0 | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً، تزوَّد القدرة المشعِّة الفعَّالة القصوى للمكوِّن المستقطب رأسياً في المستوي الأفقي (dBW). |
| t_erp_beam_tilt_dbw = | O | ≤ 53,0 | القدرة المشعّة الفعّالة القصوى في المستوي المحدد بزاوية ميل الحزمة (dBW). إذا زوّدت عندئذ يجب أن يُزوّد حقل t_beam_tilt_angle. |
| t_beam_tilt_angle = | O | بين 30,0- و30,0 | زاوية ميل الحزمة (بالدرجات). إذا زوّدت عندئذ يجب أن يزوّد حقل t_erp_beam_tilt_dbw. |
| t_ant_dir = D | X | D أو ND | اتجاهية الهوائي (اتجاهي (D) أو غير اتجاهي (ND)). |
| t_polar = M | X | H أو V أو M | الاستقطاب (H – أفقي، أو V – رأسي، أو M – مختلط). |
| t_hgt_agl = 30 | X | بين 0 و800، عدد صحيح | ارتفاع هوائي الإرسال فوق سطح الأرض (بالأمتار). |
| t_site_alt = +500 | X | بين 1000- و8850، عدد صحيح | ارتفاع الموقع فوق منسوب سطح البحر (بالأمتار) مقيساً عند قاعدة هوائي الإرسال. |
| t_eff_hgtmax = 229 | X | بين 3000- و3000، قيمة تساوي القيمة القصوى للارتفاعات الفعلية المزمعة، عدد صحيح | الارتفاع الأقصى الفعَّال للهوائي (بالأمتار). |
| t_op_agcy = A | O | القسم 3 من الفصل الرابع من المقدمة | رمز وكالة التشغيل (انظر المقدمة). |
| t_addr_code = 02 | X | القسم 3 من الفصل الرابع من المقدمة | رمز عنوان الإدارة (انظر المقدمة) المسؤولة عن المحطة والتي ينبغي أن تُرسَل إليها المراسلات العاجلة بخصوص التداخل ونوعية الإرسالات والمسائل التي تتناول التشغيل التقني للدارة (انظر المادة 15 من لوائح الراديو). |
| t_op_hh_fr = 0000 | X | HHMM 0000 إلى 2359 | زمن بدء الساعات النظامية (UTC) لتشغيل تخصيص التردد. |
| t_op_hh_to = 2400 | X | HHMM 0001 إلى 2400 | زمن انتهاء الساعات النظامية (UTC) لتشغيل تخصيص التردد. |
| t_plan_trg_adm_ref_id = SUI00001 | X | 20 سمة | معرّف وحيد تمنحه الإدارة للتعيين أو التخصيص الرقمي المستهدف في الخطة GE06 والذي ينطبق عليه الحكم 3.1.5 من الاتفاق GE06. |
| t_pwr_dens = -10.0 | X | بين 200,0- و30,0+ | كثافة القدرة القصوى ((W/Hz)dB) المتوسطة عبر أسوأ 4 kHz محسوبة للقدرة المشعّة الفعّالة القصوى. |
| t_stn_cls = BT | X | BC أو BT | صنف محطة التخصيص قيد المعالجة. تستخدم BT إذا كانت المحطة تعمل على أساس الجمع بين الصوت والتلفزيون أو تطبيقات إذاعية أخرى. |
| t_emi_cls = X7FXF | X | 5 سمات طبقاً للتذييل 1، من لوائح الراديو | صنف إرسال التخصيص قيد المعالجة. |
| t_bdwdth = 7000 | X | عرض النطاق اللازم | عرض النطاق اللازم للنظام الواجب تنفيذه (kHz). |
| t_remark_conds_met = TRUE | X | TRUE أو FALSE | TRUE إذا كان التخصيص يخضع لأحكام الفقرة 2.1.5 من المادة 5، إعلان من جانب الإدارة المبلِّغة مفاده أن جميع الشروط المرتبطة بالملاحظة مستوفاة تماماً بالنسبة للتخصيص المقدم من أجل التسجيل في السجل الأساسي MIFR. |
| t_is_resub = FALSE | X | TRUE أو FALSE | TRUE إذا كان التبليغ بموجب الأحكام 6.1.5 و7.1.5 و8.1.5. |
| t_signed_commitment = FALSE | X | TRUE أو FALSE | TRUE إذا كان التبليغ مصحوباً بالتزام موقَّع بالتشغيل امتثالاً للحكمين 7.1.5 و8.1.5. إلزامي إذا كان التبليغ بموجب الأحكام 6.1.5 إلى 8.1.5 وكانت t_is_resub TRUE. في هذه الحالة يُقدَّم الالتزام الموقَّع كمرفق. |
| t_remarks = | O | 80 سمة | تكرار بحسب الحاجة. |
| <ANT_HGT> | X | <ANT_HGT> | بداية القسم الفرعي ANT_HGT الذي يحتوي على ارتفاعات الهوائي الفعَّالة. |
| t_eff_hgt@azmzzz = 300 | X | بين 3000- و3000، ينبغي ألا تتجاوز القيمة القصوى للارتفاع t_eff_hgtmax، عدد صحيح | الارتفاع الفعَّال (بالأمتار) للهوائي عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل من 10º مقيسة في المستوي الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة (zzz بخطوات من 0 إلى 350 درجة، فواصل بمقدار 10º). |
| </ANT_HGT> | X | </ANT_HGT> | نهاية القسم الفرعي ANT_HGT. |
| <ANT_DIAGR_H> | + | <ANT_DIAGR_H> | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تكون بداية القسم الفرعي ANT_DIAGR_H الذي يحتوي على مكوِّن توهين الاستقطاب الأفقي (dB) مطلوبة. |
| t_attn@azmzzz = 3.0 | + | 0,0 إلى 40,0 dB | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً تُعطى قيمة توهين الهوائي (dB) لمكوِّن الاستقطاب الأفقي، معدلة إلى 0 dB، عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل بمقدار 10º مقيسة في المستوي الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة. |
| </ANT_DIAGR_H> | + | </ANT_DIAGR_H> | إذا كان الاستقطاب أفقياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تكون نهاية القسم الفرعي ANT_DIAGR_H مطلوبة. |
| <ANT_DIAGR_V> | + | <ANT_DIAGR_V> | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تكون بداية القسم الفرعي ANT_DIAGR_V الذي يحتوي على توهين مكوِّن الاستقطاب الرأسي (dB) مطلوبة. |
| t_attn@azmzzz = 3.0 | + | 0,0 إلى 40,0 dB | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تُعطى قيمة توهين الهوائي (dB) لمكوِّن الاستقطاب الرأسي، معدلة إلى 0 dB، عند 36 سمتاً مختلفاً في فواصل بمقدار 10º مقيسة في المستوي الأفقي بدءاً من الشمال الحقيقي في اتجاه عقارب الساعة. |
| </ANT_DIAGR_V> | + | </ANT_DIAGR_V> | إذا كان الاستقطاب رأسياً أو مختلطاً وكان الهوائي اتجاهياً، تكون نهاية القسم الفرعي ANT_DIAGR_V مطلوبة. |
| <COORD> | + | <COORD> | إذا كان التنسيق ضرورياً واستُكمِلت الموافقة بنجاح، تكون بداية القسم الفرعي COORD مطلوبة. |
| t_adm = F | + | رموز الاتحاد للإدارات | الرمز المعتمد لدى الاتحاد للدلالة على الإدارة التي استُكمِل معها التنسيق بنجاح. يُكرَّر حسبما يكون ملائماً. |
| </COORD> | + | </COORD> | إذا كان التنسيق ضرورياً واستُكمِلت الموافقة بنجاح، تكون نهاية القسم الفرعي COORD مطلوبة. |
| </NOTICE> | X |  | نهاية القسم NOTICE. |
| <NOTICE> | X |  | بداية القسم NOTICE من أجل الإشعار 2. |
|  |  |  | بنود البيانات من أجل الإشعار 2. |
| </NOTICE> | X |  | نهاية القسم NOTICE من أجل الإشعار 2. |
| <TAIL> | X |  | بداية القسم TAIL الذي يُبيِّن مجموع عدد الإشعارات في ملف التبليغ. |
| t_num_notices = 2 | X |  | عدد الإشعارات الواردة في الملف. |
| </TAIL> | X |  | نهاية القسم TAIL. نهاية ملف التبليغ. |

الملحق 3

التجميعات الصالحة لمُدخل الخطة وشفرات التخصيص

الجدول 1.3A

لتخصيصات الإذاعة الرقمية المقدمة أو المبلغ عنها باستعمال الاستمارات GT1 وGS1 وGB1

|  |  | المادة 4 / المادة 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| شفرة مدخل الخطة (t_plan_entry) | شكلية الشبكة | معرّف SFN (t_sfn_id) | معرّف التعيين (t_adm_allot_id) | معرّف التخصيص (t_assgn_code) |
| 1 | تخصيص واحد قائم بذاته | يجب ألا يقدم | يجب ألا يقدم | S |
| 2 | تخصيصان مترابطان أو أكثر | إلزامي | يجب ألا يقدم | L** |
| 3 | تخصيص محوَّل أو أكثر مرتبط بتعيين | إلزامي | إلزامي | C |
| 4 | تخصيص أو أكثر موصول أو محوَّل مرتبط بتعيين | إلزامي | إلزامي | L** أو C |
| *5 | تخصيص موصول واحد فقط مرتبط بتعيين | يجب ألا يقدم | إلزامي | L** |

*	يجب تقديمه مشفوعاً بالتعين المصاحب باستعمال GS2 أو GT2.

**	في إطار التبليغ بموجب المادة 5 يجوز تشغيل التخصيص إما طبقاً لمُدخل الخطة أو بموجب الأحكام 6.1.5 إلى 8.1.5.

الجدول 2.3A

لتعيينات الإذاعة الرقمية باستعمال الاستمارتين GS2 وGT2

|  | المادة 4 |  |
| --- | --- | --- |
| شفرة مُدخل الخطة (t_plan_entry) | معرّف SFN (t_sfn_id) | التخصيصات المصاحبة |
| 3 | إلزامي | قد تحتوي على تخصيصات محوّلة. |
| 4 | إلزامي | يجب أن تحتوي على تخصيص موصول أو أكثر. يجب تقديم إشعار التعيين مع التخصيصات الموصولة. |
| 5 | يجب ألا يقدم | يجب أن تحتوي على تخصيص موصول واحد. يجب تقديم إشعار التعيين مع إشعار التخصيص الموصول. |

ــــــــــ

*	 توجه هذه الرسالة المعممة في المقام الأول إلى الدول الأعضاء في الإقليم 1 (باستثناء منغوليا) وإلى جمهورية إيران الإسلامية. وهي موجهة إلى سائر الدول الأعضاء من قبيل الإعلام فحسب.