UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Bureau des radiocommunications (N° de Fax direct +41 22 730 57 85)

| Circulaire administrative CA/103 | 6 juillet 2001 |
| --- | --- |

Aux Etats Membres de l'UIT et aux Membres
du Secteur des radiocommunications

Objet:		Classe d'émission et fréquence centrale à utiliser dans les appels sélectifs numériques (ASN)

La procédure et les paramètres techniques applicables aux appels ASN automatiques vers le RTPC dans les bandes d'ondes hectométriques et décamétriques sont décrits dans les Recommandations UIT-R M.1082-1 et M.493-10.

La procédure comprend quatre phases principales:

1)	Appel et accusé de réception d'appel dans la voie d'appel ASN.

2)	Confirmation d'appel et accusé de réception d'appel dans les voies de trafic RT utilisant le format ASN.

3)	Communication vocale dans les voies de trafic RT.

4) 	Libération d'appel dans les voies de trafic RT utilisant le format ASN.

Au § 1.3.1 de la Recommandation UIT-R M.493-10, il est précisé que: "Lorsque la modulation par déplacement de fréquence s'effectue en appliquant à l'entrée des émetteurs à bande latérale unique (J2B) des signaux à fréquence acoustique, la fréquence centrale du spectre audiofréquence appliquée à l'émetteur est de 1 700 Hz". Cette disposition s'applique uniquement à la phase 1. Pour les phases 2 et 4, dans lesquelles on utilise la classe d'émission J3E, la fréquence centrale du spectre audiofréquence n'est pas définie.

Pour résoudre ce problème, nous proposons ce qui suit:

Dans le cas d'appels ASN automatiques vers le RTPC pour la correspondance publique, lorsque l'appel ASN est transmis sur des voies de trafic en ondes décamétriques ou hectométriques où la modulation par déplacement de fréquence s'effectue en appliquant des signaux à fréquence accoustique à l'entrée des émetteurs à bande latérale unique (pouvant émettre dans la classe J3E), la fréquence centrale du spectre audiofréquence appliquée à l'émetteur est de 1 700 Hz.

Le GT 8B élabore actuellement une modification à apporter à la Recommandation UIT-R M.493-10 aux fins de clarification.

Robert W. Jones
					Directeur du Bureau des radiocommunications

Distribution:

–	Administrations des Etats Membres de l'UIT

–	Membres du Secteur des radiocommunications

–	Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications et de la Commission spéciale chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure

–	Président et Vice-Présidents du Groupe consultatif des radiocommunications

–	Président et Vice-Présidents de la Réunion de préparation à la Conférence

–	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications

–	Secrétaire général de l'UIT, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications, Directeur du Bureau de développement des télécommunications