| UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Oficina de Radiocomunicaciones (No. de Fax directo +41 22 730 57 85) |  |
| --- | --- |

Circular Administrativa	10 de junio de 1997

CACE/102

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT y los Miembros del Sector de
Radiocomunicaciones que participan en los trabajos de las Comisiones de Estudio
de Radiocomunicaciones y la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios
y de Procedimiento

Asunto:	Aprobación de 9 proyectos de nuevas Recomendaciones y 4 proyectos de revisión de Recomendaciones del UIT-R

Servicio fijo
(Comisión de Estudio 9 de Radiocomunicaciones)

Mediante la Circular Administrativa CAR/36, de fecha 28 de febrero de 1997, se sometieron a aprobación 9 proyectos de nuevas Recomendaciones y 4 proyectos de revisión de Recomendaciones de conformidad con la Resolución UIT-R 1-1 (§ 10).

El 28 de mayo de 1997 quedaron satisfechas las condiciones que debían reunirse para la aprobación de dichas Recomendaciones. Respondieron a la consulta quince Administraciones que aprobaron estas Recomendaciones.

En consecuencia, las Recomendaciones han sido aprobadas por la UIT. En el Anexo 1 a la presente circular figuran los títulos de dichas Recomendaciones aprobadas con los números que se les han asignado.

En relación con la Recomendación UIT-R F.1249, se señala que un grupo coordinado por la Administración de Japón continuó estudiando por correspondencia el Anexo 3 al Documento 9/BL/9 después de su publicación, de acuerdo con el Corrigéndum 1 al Document 9/32 (Nota a la Secretaría del UIT-R) de fecha 21 de enero de 1997. El grupo logró finalizar sus trabajos a finales de
abril de 1997 y preparó nuevos valores para los coeficientes de las ecuaciones relativas a la atenuación atmosférica en 27,5 GHz, de conformidad con los últimos textos de la Comisión de Estudio 3 del UIT-R. Por ello, según la Resolución UIT-R 1-1 (§ 10.6.2) que autoriza al Director, con la aprobación del Presidente de la Comisión en cuestión, a introducir modificaciones de forma o corregir incoherencias evidentes en el texto sometido a aprobación, la versión revisada del Anexo 3 al Documento 9/BL/9 se incluye como Anexo 2 a la presente Circular.

Los textos de las Recomendaciones aprobadas serán publicados por la UIT.

Robert W. Jones

Director
	Oficina de Radiocomunicaciones

Anexos:	2

Distribución:

-	Administraciones de los Estados Miembros y Miembros del Sector de Radiocomunicaciones

-	Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y Comisión Especial para asuntos reglamentarios y de procedimiento

-	Presidente y Vicepresidentes de la Reunión Preparatoria de la Conferencia

-	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

-	Secretario General de la UIT, Director de la Oficina de Normalización de las Telecomunicaciones, Director de la Oficina de Desarrollo de Telecomunicaciones

ANEXO 1

LISTA DE LAS RECOMENDACIONES APROBADAS
DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN UIT-R 1

# Recomendación UIT-R F.1241	Doc. 9/BL/1

degradación de la calidad de funcionamiento debida a la interferencia causada por otros servicios que comparten las mismas bandas de frecuencias a título primario con sistemas de relevadores radioeléctricos digitales que funcionan a
velocidad primaria o superior y que pueden formar
parte de la PORCIÓN internacional de un trayecto
ficticio de referencia de 27 500 km

# Recomendación UIT-R F.1242	Doc. 9/BL/2

DISPOSICIÓN DE RADIOCANALES PARA LOS SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES DIGITALES QUE FUNCIONAN
EN LA GAMA 1 350 - 1 530 MHz

# Recomendación UIT-R F.1243	Doc. 9/BL/3

DISPOSICIONES DE RADIOCANALES PARA LOS SISTEMAS RADIOELÉCTRICOS DIGITALES QUE FUNCIONAN EN LA GAMA 2 290 - 2 670 MHz

# Recomendación UIT-R F.1244	Doc. 9/BL/4

REDES RADIOELÉCTRICAS DE AREA LOCAL (RLAN)

# Recomendación UIT-R F.1245	Doc. 9/BL/5

Modelo matemático de diagramas de radiación media para 
antenas de sistemas de relevadores radioeléctricos 
punto a punto con visibilidad directa para aplicarlo 
en ciertos estudios de coordinación y en la 
evaluación de la interferencia en la gama de 
frecuencias DE 1 GHz a unos 40 GHz

# Recomendación UIT-R F.1246	Doc. 9/BL/6

Anchura DE BANDA DE REFERENCIA DE las ESTACIONES RECEPTORAS 
dEL SERVICIO FIJO PARA LA COORDINACIÓN DE ASIGNACIONES DE FRECUENCIAS CON LAS ESTACIONES ESPACIALES TRANSMISORAS 
del SERVICIO MÓVIL POR SATÉLITE EN LA GAMA 1 - 3 GHz

# Recomendación UIT-R F.1247	Doc. 9/BL/7

CARACTERISTICAS TÉCNICAS Y OPERACIONALES DE LOS SISTEMAS DEL SERVICIO FIJO PARA FACILITAR LA COMPARTICIÓN CON LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIón ESPACIAL, OPERACIONES ESPACIALES Y EXPLORACIÓN
DE LA TIERRA POR SATÉLITE QUE FUNCIONAN EN 
LAS BANDAS 2 025 - 2 110 MHz Y 2 200 - 2 290 MHz

# Recomendación UIT-R F.1248	Doc. 9/BL/8

LIMITACIÓN DE LA INTERFERENCIA CAUSADA A LOS satéliteS
CIENTÍFICOS ESPACIALES POR LAS EMISIONES DE LOS SISTEMAS DE
RADIOENLACES TRANSHORIZONTE EN LAS BANDAS
2 025 - 2 110 mhz Y 2 200 - 2 290 mhz

# Recomendación UIT-R F.1249	Doc. 9/BL/9

POTENCIA ISÓTROPA RADIADA EQUIVALENTE MÁXIMA DE LAS ESTACIONES DE TRANSMISIÓN DEL SERVICIO FIJO QUE FUNCIONAN EN LA BANDA DE FRECUENCIAS DE 25,25 - 27,5 GHz COMPARTIDA CON EL SERVICIO
ENTRE SATÉLITES

# Recomendación UIT-R F.555-1	Doc. 9/BL/10

RUIDO ADMISIBLE EN EL CIRCUITO FICTICIO DE REFERENCIA DE
SISTEMAS DE radioenlaces PARA TELEVISIÓN

# Recomendación UIT-R F.746-3	Doc. 9/BL/11

DISPOSICIÓN de radiocanales 
para sistemas de radioeNLACES

# Recomendación UIT-R F.302-3	Doc. 9/BL/12

LIMITACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS CAUSADAS POR
LOS SISTEMAS DE RADIOENLACES TRANSHORIZONTE

# Recomendación UIT-R F.699-4	Doc. 9/BL/13

DIAGRAMAS DE RADIACIÓN DE REFERENCIA DE ANTENAS
DE SISTEMAS DE RADIOENLACES CON VISIBILIDAD DIRECTA
PARA UTILIZARLOS EN LOS ESTUDIOS DE COORDINACIÓN Y
EN LA EVALUACIÓN DE LA INTERFERENCIA EN LA GAMA
DE FRECUENCIAS DE 1 GHz A UNOS 40 GHz

anexo 2

ANEXO 3

(Recomendación UIT-R F.1249)

Atenuación de la propagación debida a gases atmosféricos, incluido
el vapor de agua, en la banda de 26 GHz

La atenuación en un trayecto oblicuo resultante de la absorción debida a gases atmosféricos, incluido el vapor de agua, afectará a la densidad espectral de p.i.r.e. admisible de las emisiones del SF desde emplazamientos individuales hacia las posiciones orbitales de satélites de retransmisión de datos indicadas en la [Recomendación UIT-R SA.Doc.7/97]. La atenuación en un trayecto oblicuo es función de la situación geográfica del emplazamiento, el mes del año, la densidad de vapor de agua en la superficie, la altitud de la antena transmisora por encima del nivel del mar y el ángulo de elevación del trayecto oblicuo. El procedimiento de cálculo de la atenuación del trayecto oblicuo es el procedimiento raya a raya indicado en el Anexo 1 a la Recomendación UIT-R P.676.

En el cálculo detallado de la atenuación atmosférica se puede utilizar información local sobre el contenido medio de vapor de agua en el mes más seco y otros parámetros meteorológicos, junto con los modelos atmosféricos de la Recomendación UIT-R P.835. Cuando no se dispone de esa información, los resultados siguientes constituyen a título preliminar un procedimiento sencillo para determinar la atenuación atmosférica que se ha de tener en cuenta en el recomienda 3.3.

A los efectos de esta determinación simplificada, se considera que un transmisor del SF se halla en una de las tres zonas climatológicas siguientes que dependen únicamente de la latitud de la estación:

–	clima de latitud baja para latitudes inferiores o iguales a 22,5° con relación al Ecuador;

–	clima de latitud media para latitudes superiores a 22,5°, pero inferiores a 45° con relación al Ecuador;

–	clima de latitud elevada para latitudes superiores o iguales a 45° con relación al Ecuador.

En el Cuadro 6 se indican los parámetros climatológicos para cada uno de estos climas. Obsérvese que la densidad de vapor de agua a nivel del mar para el clima de latitud baja es menor que la prescrita por la Recomendación UIT-R P.835 correspondiente a la estación seca. Los valores de atenuación para esos climas se han determinado en función del ángulo de elevación del trayecto de transmisión real desde el transmisor del SF hacia la posición de la estación espacial geoestacionaria, como se indica en las Figs. 4, 5 y 6. Para la pérdida atmosférica a 27,7 GHz se obtuvieron las siguientes fórmulas numéricas que se aproximan a los valores teóricos. Los resultados se indican a continuación:

AL(h, q)	=		22,59 / [1 + 0,3011 h + 0,2560 h2
	+ q (0,9085 + 0,4630 h + 0,1345 h2) + 0,04969 q2]	(12)

AM (h, q)	=	11,92 / [1 + 0,2591 h + 0,1474 h2 + q (0,7772 + 0,4841 h) 
	+ 0,04607 q2]		(13)

AH (h, q)	=	8,77 / [1 + 0,2169 h + 0,1068 h2 + q (0,8264 + 0,3028 h) ]	(14)

donde:

AL (h, q), AM (h, q) y AH (h, q) :		respectivamente, las pérdidas de absorción atmosférica 		totales (dB) para las zonas de latitud baja, latitud media 		y latitud elevada

h y q :			respectivamente, la altitud de la antena transmisora por 		encima del nivel del mar (km) y el ángulo de elevación 		(grados).

Para la integración se utilizó el método del Anexo 1 a la Recomendación UIT-R P.676. Se utilizaron los perfiles de temperatura, presión y densidad de vapor de agua en función de la altura definidos en la Recomendación UIT-R P.835 para calcular la pérdida. La aproximación se llevó a cabo para 0 £ h £ 1 km y 0 £ q £ 10°.

Las ecuaciones (12), (13) y (14) dan también aproximaciones razonables para q > 10°.

El ángulo de elevación real se puede determinar a partir del ángulo de elevación calculado en condiciones de espacio libre mediante el método que figura en la [Recomendación UIT-R F.Doc.9/88]. Para ángulos de elevación reales inferiores a 0°, debe utilizarse la atenuación correspondiente a 0°.

CUADRO 6

Parámetros a nivel del mar para las zonas climatológicas

| Zona climatológica | Temperatura (K) | Presión atmosférica (hPa) | Densidad de vapor de agua (g/m3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Latitud baja | 300,4 | 1 012,0 | 10,0 |
| Latitud media | 272,7 | 1 018,9 | 3,5 |
| Latitud elevada | 257,4 | 1 010,8 | 1,23 |

FIGURE  4..[1249-04]  =  xx cm

FIGURE  5..[1249-05]  =  xx cm

________________