| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Bureau des radiocommunications (No. de Fax direct +41 22 730 57 85) |  |
| --- | --- |

| Lettre circulaire | 9 février 1998 |
| --- | --- |
| CM/4 |  |

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT

Objet:	Assignation des identités dans le service mobile maritime

Références:	Règlement des radiocommunications (Genève 1994), article 25 et appendice 43; Résolution 344 (CMR-97) (COM4-5)

A l'intention du Directeur général

Madame, Monsieur,

J'aimerais appeler votre attention sur les activités actuelles et à venir du Bureau des radiocommunications (BR) et des administrations relatives à la mise en oeuvre intégrale et dans les délais du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), en insistant particulièrement sur l'assignation des identités dans le service mobile maritime (MMSI) qui sont une composante vitale de l’exploitation du SMDSM.

1.	Vous savez certainement qu'en application de l'article 25 du Règlement des radiocommunications (RR) et de l'appendice 43 dudit Règlement, le BR attribue à la demande, des chiffres d'identification maritime (MID) aux administrations des Pays Membres (voir les numéros 2087 et 2087A du RR).

2.	Aux termes du numéro 2090 du RR, chaque administration assigne à ses stations des identités du service mobile maritime choisies dans les chiffres d'identification maritime qui lui ont été attribués et qui figurent dans l'appendice 43 du Règlement. Initialement, un seul chiffre d'identification maritime a été attribué à chaque pays.

3.	Depuis que l'Organisation maritime internationale a décidé de mettre en oeuvre dès le
1er février 1999 et dans son intégralité le système mondiale de détresse et de sécurité en mer, le Bureau des radiocommunications doit faire face à une demande croissante d'attribution de MID et un nombre croissant de demandes de renseignements sur les procédures de formation et d'assignation de MMSI.

4.	La Conférence mondiale des radiocommunications, Genève, 1997 (CMR-97), a adopté entre autres, la Résolution 344 (précédemment Résolution COM4-5) relative à l'épuisement des ressources de numérotage que constituent les identités dans le service mobile maritime.

5.	La présente Lettre circulaire donne des explications sur les procédures que les administrations doivent appliquer pour la formation et l'assignation des identités dans le service mobile maritime. L'Annexe 1 contient les explications nécessaires et les directives sur le sujet. Un grand nombre de directives ont déjà été communiquées aux administrations dans la Lettre circulaire de l'UIT N° 41 du 17 octobre 1984 et restent valables. Cependant, compte tenu de l'amélioration du RTPC, il est possible que certaines restrictions ne soient plus valables, étant donné que les RTPC doivent traiter, depuis
le 1er janvier 1997, l'ensemble des 9 chiffres. En outre, compte tenu des nouvelles capacités d'Inmarsat, un grand nombre de restrictions antérieures ne se justifient plus.

6.	Les administrations sont invitées en particulier:

6.1	à suivre les directives pour l'assignation des identités de station de navire telles qu'elles figurent dans l'Annexe 1;

6.2	de faire une utilisation optimale des possibilités de formation des identités à partir d’un seul MID qui leur a été initialement attribué. Un deuxième MID ne devrait pas être nécessaire à moins que le premier MID attribué soit déjà épuisé à plus de 80% dans la catégorie de base avec trois zéros terminaux et que le rythme des assignations est tel que un épuisement à 90% est prévisible. Le même critère doit être appliqué aux demandes subséquentes de MID;

6.3	veiller en particulier lors de l'assignation des identités de station de navire avec 6 chiffres significatifs (identités se terminant par trois zéros) soient uniquement assignés aux navires équipés d'une station terrienne de navire Inmarsat correspondant aux systèmes Inmarsat de norme B ou M;

6.4	d'examiner sérieusement la possibilité d'assigner des identités se terminant par un ou deux zéros aux navires demandant uniquement l'accès automatique au niveau national ou régional, tel que défini dans la Recommandation UIT-T E.210/F.120, à condition que ces schémas de numérotation soient toujours nécessaires;

6.5	à assigner des identités de station de navire se terminant par un zéro aux navires équipés d'une station terrienne de navire Inmarsat correspondant au système Inmarsat de norme C, et

6.6	d’assigner des identités de station de navire sans zéros finales à tous les autres navires demandant une identification numérique.

7.	Vous pouvez trouver dans des publications de l'UIT dont la liste est donnée en Annexe 2, des informations plus complètes concernant l'attribution de MID et les méthodes d'assignation d'identités dans le système MID à des stations particulières, y compris les RLS fonctionnant dans différentes bandes de fréquences.

8.	Les publications peuvent être commandées auprès de:

| L'Union internationale des | Télécopie: + 41 22 730 5194 |
| --- | --- |
| télécommunications | Téléphone: + 41 22 730 6142 (Français) |
| Service des ventes et du marketing | Télex: 421 000 uit ch |
| Place des Nations | X.400 S=sales; P=itu; A=400net; C=ch |
| CH - 1211 Genève 20 | E-mail sales@itu.int |
| Suisse | WorldWideWebhttp://www.itu.int/publications |

9.	La plupart des publications en question sont maintenant disponibles auprès de "ITU Electronic Bookshop" sur Internet.

10.	Le Bureau reste à votre disposition pour toute information complémentaire ou assistance dont votre Administration pourrait avoir besoin.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération très distinguée.

Robert W. Jones

Directeur

Bureau des radiocommunications

Annexes:	2

Diffusion:

-	Administrations Membres de l'UIT

-	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications.

Annexe 1

Directives pour l’assignation d'identités de station de navire

(Note: Ces directives ont été élaborées sur la base de la Lettre circulaire N° 41 du 17 octobre 1984, en tenant compte des dernières informations disponibles auprès d'Inmarsat concernant les restrictions en vigueur dues aux algorithmes de conversion de numéro actuellement en usage)

# 1.	Introduction

1.1	Le plan d'identification mobile maritime résulte d’un ensemble de compromis afin de satisfaire la plupart des besoins. Au cours de la phase 1, les administrations doivent ménager la capacité de codes afin de limiter la demande de chiffres d'identification maritime (MID) et prolonger la durée de validité du plan aussi longtemps que nécessaire. Les présentes directives sont destinées à aider les administrations à ménager cette capacité. Pour de plus amples informations, on pourra se reporter aux Recommandations UIT-R et UIT-T applicables1.

1.2	Le système d'identification par les chiffres d'identification maritime (MID) a été introduit par la CAMR-79 qui a adopté des dispositions relatives à la formation et à l'assignation des identités dans le service mobile maritime (MMSI) et les a intégrées dans le Règlement des radiocommunications. Ce système permet d’assigner des identités à 9 chiffres aux stations des services mobile maritime et mobile maritime par satellite à partir de chiffres d'identification maritime. La CAMR MOB-83 a approuvé l'attribution initiale de MID (appendice 43 du Règlement des radiocommunications qui traite des "Identités dans le service mobile maritime") et adopté la Résolution 320 "Relative à l'attribution des chiffres d'identification maritime (MID), à la formation et à l'assignation des identités dans le service mobile maritime et dans le service mobile maritime par satellite (Identités dans le service mobile maritime)" ainsi que son annexe sur "Directives pour l'assignation des identités de station de navire". La CAMR MOB-87 a intégré certains éléments de la Résolution 320 dans l'appendice 43 et, en conséquence, a supprimé la Résolution 320.

# 2.	Format de l'identité

2.1	L'identité de station de navire à 9 chiffres a le format suivant:

M1 I2 D3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

où les trois premiers chiffres représentent le MID attribué aux administrations dans l'appendice 43 et où les six autres chiffres sont compris entre "000000" et "999999".

2.2	Cette identité permet d'identifier la station de navire sur le trajet radioélectrique dans le service mobile maritime. Elle est aussi conçue de manière à pouvoir être utilisée pour appeler automatiquement des stations de navire via des réseaux publics à commutation.

2.3	D'après la Recommandation UIT-T E.165, les réseaux publics à commutation doivent pouvoir traiter des numéros E.164 jusqu'à 15 chiffres (soit 3 chiffres de plus) depuis la date "T"
(31 décembre 1996). Cependant, jusqu’à ce que cette prescription soit intégralement suivie, certains plans de numérotage intérimaires ont été mis au point et sont encore utilisés (voir les paragraphes 3 et 4 ci-dessous, ainsi que la Recommandation UIT-R M.585 et la Recommandation UIT-T E.210/F.120).

2.4	Dans le cas du service mobile maritime par satellite, les stations terriennes de navire fournies après le 15 janvier 1985 sont, en général, identifiées par une identité à 9 chiffres, tandis que les stations terriennes de navire plus anciennes continuent d'utiliser un numéro à 7 chiffres. Il est probable que ces deux types de numéros coexisteront pendant un certain nombre d'années et c’est pourquoi, un algorithme de conversion de numéro a été développé par Inmarsat. La distinction entre les deux types de numéros s'effectue sur le premier chiffre qui est “1” pour les numéros Inmarsat et qui est situé dans la gamme "2" à "7" pour le MMSI à 9 chiffres.

# 3.	Schémas nationaux

3.1	Lorsqu'un navire est équipé de manière à recevoir automatiquement des communications côtière-navire, uniquement depuis des stations côtières situées dans le pays dans lequel il est immatriculé, l’identité de sa station de navire doit se terminer par un seul zéro. On suppose que ces identités seront utilisées dans le contexte décrit dans la Recommandation UIT-T E.210/F.120 qui prévoit que dans ces cas, le MID peut être remplacé dans le numéro de la station de navire par le préfixe "9", ce qui permet l'utilisation de cinq chiffres dans un pays donné.

3.2	Lorsqu’une administration assigne des identités de station de navire terminer par un seul zéro, elle doit éviter dans la position X8 au moins deux chiffres, par exemple 2 ou 3, afin que les identités de station de navire contenant ces chiffres dans la position X8 soient disponibles pour l'étape 2 du plan.

# 4.	Schémas régionaux

4.1	Les identités de station de navire se terminant par deux zéros doivent être assignées à des bateaux dont le besoin en communications automatiques côtières-navire se limitent à des relations avec des stations côtières situées dans un nombre limité de pays, ces pays ayant convenu de convertir le préfixe de numérotation "8Y" en un même MID primaire (attribué en premier) pour les appels côtière-navire. Lorsque plusieurs administrations dont les réseaux de Terre peuvent traiter des préfixes de numéro de station de navire "8Y", conviennent par exemple de convertir le préfixe "83" du type "8Y" en un MID "214", le pays dont le MID est "214" peut assigner des identités de station de navire se terminant par deux zéros (commençant avec 214) à des stations de navire qui se doivent d'être appelées en automatique, seulement par l'intermédiaire des stations côtières des pays ayant décidé d'effectuer la conversion "8Y" ® "MID" précitée.

4.2	Il est important de noter que les abonnés au réseau dans tous ces pays utiliseront le même numéro de station de navire 83 X4X5X6X7 pour appeler un navire donné. On pourra constituer des groupes de pays en fonction de communautés d'intérêt au fur et à mesure du développement de l'appel automatique côtière-navire depuis le réseau.

4.3	Lorsqu’une administration assigne des identités de station de navire se terminant par deux zéros, elle doit éviter dans la position X7 au moins deux chiffres, par exemple 2 ou 3, afin que les identités de station de navire contenant ces chiffres dans la position X7 soient disponibles pour l'étape 2 du plan.

# 5.	Règles d’assignation des MMSI

5.1	L'utilisation de l'identité d’un système automatique du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite conduit à un certain nombre de restrictions concernant la formation des identités. Certaines de ces restrictions concernent les MID à attribuer aux administrations, d'autres s'appliquent à l’assignation d'identités individuelles à des stations de navire et à des stations terriennes de navire. Un aperçu de ces restrictions est donné pour information dans les paragraphes 5.2-5.4 ci-dessous. Afin de se conformer à ces restrictions (si nécessaire) tout en conservant la capacité du système de numérotation, les règles générales suivantes d’assignation d'identités de stations de navire doivent être respectées:

5.1.1	Une identité de station de navire se terminant par un ou plusieurs zéros doit être assignée seulement lorsqu'on peut raisonnablement penser qu'un navire l’utilisera pour des communications automatiques côtières-navire et que:

•	le navire est équipé d'une station terrienne de navire Inmarsat des systèmes Inmarsat de norme B, C ou M, ou

•	si les schémas de codage nationaux ou régionaux, tels que décrits dans les paragraphes 3 et 4 ci-dessus sont appliqués.

5.1.2	Pour les autres navires demandant une identification numérique, des identités de navire à
9 chiffres ne se terminant pas par des zéros peuvent leur être assignées.

## 5.2	Restrictions actuelles relatives à l'attribution de MID.

• Le premier caractère du MID (M1) doit être ni "0", ni "1", ni "8" ni "9".

Motifs:	"0" est utilisé pour les identités des appels de groupe et les identités des stations côtières (voir les § 4 et 5 de l'appendice 43);

"1" a été réservé pour le développement futur du système d'identification des stations de navire (voir le point 7 de la Recommandation UIT-T E.210/F.120);

"8" est utilisé pour les plans de codage régionaux (voir le § 4 ci-dessus);

"9" est utilisé pour les plans de codage nationaux (voir le § 3 ci-dessus).

Note:	Ces restrictions sont observées par l'UIT qui attribue de nouveaux MID.

## 5.3	Restrictions sur l’assignation d'identités aux stations terriennes de navire Inmarsat.

5.3.1 Si un navire est équipé d'une station terrienne Inmarsat du système Inmarsat de norme B ou M, ou s'il est prévu de l’en équiper dans un avenir prévisible, son identité doit se terminer par trois zéro, c'est-à-dire que X7 X8 X9 = "000".

Motifs:	L'algorithme de conversion de numéro d'Inmarsat pour les systèmes Inmarsat de norme B et M n'admet que six chiffres significatifs et ignore les caractères X7 X8 et X9. Cependant, comme seulement 1 000 identités se terminant par trois zéros peuvent être formées à partir d'un MID, les administrations doivent faire preuve de parcimonie lorsqu'elles assignent de telles identités, afin de ménager la capacité du plan de numérotage.

5.3.2 Si un navire est équipé d'une station terrienne Inmarsat du système Inmarsat de norme C, ou s'il est prévu de l’en équiper dans un avenir prévisible, son identité doit se terminer par un zéro, c'est-à-dire X9 = "0" et X7 X8 peuvent aussi faire partie de l'identité de la station de navire ou être utilisés pour faire la distinction entre plusieurs stations terriennes équipant un même navire.

5.3.3 Si un navire est équipé d'une station terrienne de navire Inmarsat du système Inmarsat de norme A, ou s'il est prévu de l’en équiper dans un avenir prévisible, son identité ne doit pas se terminer par des zéros, c'est-à-dire que la capacité totale MMSI est disponible.

Motifs:	Dans le système Inmarsat de norme A, le numéro mobile Inmarsat n'est pas associé au plan d'identification de station de navire de l'appendice 43 du Règlement des radiocommunications.

## 5.4	Restrictions sur l’assignation d'identités aux stations de navire de Terre.

5.4.1	Depuis le 1er janvier 1997, tous les réseaux publics à commutation doivent se conformer à la Recommandation UIT-T E.165 aux termes de laquelle ces réseaux doivent pouvoir traiter des numéros à 15 chiffres. En conséquence, les RTPC sont maintenant en mesure de traiter les MMSI à 9 chiffres et les administrations n'ont pas besoin d'assigner des identités se terminant par des zéros aux navires qui sont censés recevoir des communications uniquement à partir d'un réseau terrestre. Cela est valable à la fois pour l'accès automatique et manuel par les réseaux publics à commutation.

5.4.2	Toutefois, certains schémas de codage nationaux et régionaux sont toujours utilisés pour l'identification de navires dont les besoins de communication ne dépassent pas le cadre national ou régional (voir les § 3 - 5 ci-dessus ainsi que la Recommandation UIT-R M.585 et la Recommandation UIT-T E.210/F.120). Dans ces cas, les restrictions suivantes s'appliquent aux MMSI.

5.4.2.1 Une station de navire demandant l'accès automatique, seulement par l'intermédiaire de stations côtières du pays dans lequel il est enregistré, devrait avoir une identité se terminant par un zéro, c'est-à-dire X9 = "0".

Note:	Dans ce cas, l'identité aurait le format MIDXXXXX0, mais le "numéro de station de navire", c'est-à-dire le numéro qui serait réellement acheminé par le réseau national serait 9XXXXX. Au niveau de la station côtière, le chiffre "9" serait remplacé automatiquement par le MID national, et le zéro terminal serait ajouté, pour la transmission sur le trajet radioélectrique.

5.4.2.2 Une station de navire demandant l'accès automatique, seulement par l'intermédiaire des stations côtières dans un certain groupe de pays, devrait avoir une identité se terminant par deux zéros, c'est-à-dire X8 X9 = "00".

Note:	Dans ce cas, l'identité aurait le format MIDXXXX00, mais le "numéro de station de navire", c'est-à-dire le numéro qui serait réellement acheminé par les réseaux serait 8YXXXX. Pour la transmission sur le trajet radioélectrique, les chiffres "8Y" seraient remplacés automatiquement au niveau de la station côtière par le MID du pays dans lequel le navire est immatriculé, et les deux zéros terminaux seraient ajoutés.

Annexe 2

Publications de l'UIT sur la formation et l’assignation de MMSI et l'utilisation de MID

# 1	Formation et assignation de MMSI

•	Recommandation UIT-R M.585-2 "Assignations et utilisation des identités dans le service mobile maritime".  -  Recommandations UIT-R 1994 - Série M, partie 3.

•	Recommandation UIT-T E.210/F.120 "Identification des stations de navire dans les services mobiles maritimes à ondes métriques/décimétriques et par satellite".  -  Volume II - fascicule II.2, Melbourne, 1988.

# 2	Utilisation de MID et de MMSI

•	Recommandation UIT-R M.491-1 "Conversion entre un numéro d'identité de station et des identités pour la télégraphie à impression directe dans le service mobile maritime".  -  Recommandations UIT-R, 1994 - Série M, partie 3.

•	Recommandation UIT-R M.493-8 "Système d'appel sélectif numérique à utiliser dans le service mobile maritime".  -  Recommandations UIT-R, 1997 - Série M, partie 3.

•	Recommandation UIT-R M.541-7 "Procédures d'exploitation des systèmes d'appel sélectif numérique (ASN) à l'usage du service mobile maritime".  -  Recommandations UIT-R, fascicule 1997 - Série M, partie 3.

•	Recommandation UIT-R M.586-1 "Système radiotéléphonique automatique sur ondes métriques/décimétriques pour le service mobile maritime".  -  Recommandations UIT-R, 1994 - Série M, partie 3.

•	Recommandation UIT-R M.587-1 "Identités de stations côtières et demande d'enregistrement de la position dans un système mobile maritime téléphonique à ondes métriques/décimétriques".  -  Recommandations UIT-R, 1994 - Série M, partie 3.

•	Recommandation UIT-R M.625-3 "Equipements télégraphiques à impression directe utilisant l'identification automatique dans le service mobile maritime".  -  Recommandations UIT-R, fascicule 1995 - Série M, partie 3.

•	Recommandation UIT-R M.632-3 "Caractéristiques d'émission d'un système de radiobalise de localisation des sinistres par satellite (RLS par satellite) fonctionnant par l'intermédiaire de satellites géostationnaires dans la bande des 1,6 GHz".  -  Recommandations UIT-R, fascicule 1997 - Série M, partie 5.

•	Recommandation UIT-R M.633.1 "Caractéristiques de transmission d'un système de radiobalise de localisation des sinistres par satellite (RLS par satellite) fonctionnant par l'intermédiaire d'un système à satellites sur orbite basse dans la bande des 406 MHz".  - Recommandations UIT-R, 1994 - Série M, partie 5.

•	Recommandation UIT-R M.693 "Caractéristiques techniques des radiobalises de localisation des sinistres à ondes métriques avec appel sélectif numérique (RLS à ondes métriques avec ANS".  -  Recommandations UIT-R, 1994 - Série M, partie 4.

•	Recommandation UIT-R M.820 "Utilisation d'identités à 9 chiffres pour la télégraphie à impression directe à bande étroite dans le service mobile maritime".  -  Recommandations UIT-R, 1994, Série M, partie 3.

•	Recommandation UIT-R M.825-1 "Caractéristiques d'un système de répondeur fonctionnant avec des techniques d'appel sélectif numérique à utiliser dans les systèmes de contrôle du trafic maritime et d'identification navire-navire".  -  Recommandations UIT-R, fascicule 1995 - Série M, partie 4.

•	Recommandation UIT-T E.211 "Procédures de sélection applicables aux services mobiles maritimes à ondes métriques/décimétrique".  -  Volume II - fascicule II.2, Melbourne, 1988.

•	Recommandation UIT-T E.215 "Plan de numérotage du service téléphonique/du RNIS pour les services mobiles par satellite d'Inmarsat".  - Publication séparée (05/97, Document COM 2-R 60)

•	Recommandation UIT-T F.125 "Plan de numérotage pour l'accès au service mobile par satellite d'Inmarsat à partir du service télex international".  -  Publication séparée (08/93)

# 3	Autres informations connexes

En outre, des extraits de dispositions réglementaires et de Recommandations relatives au service de télécommunication applicables ou utiles aux stations dans le service mobile maritime ou dans le service mobile maritime par satellite se trouvent dans la publication intitulée "Manuel à l'usage des services mobile maritime et mobile maritime par satellite" (Genève, 1996).

____________________

1 	Recommandation UIT-R M.585.
	Recommandation UIT-T E.210/F.120.