1.	Introducción

El presente anexo describe la estructura del fichero de datos denominado MRF-EXTENDED y constituye una facilidad de descarga de LIF-en-CD-ROM y PLANES-en-CD-ROM. Anteriormente este formato se utilizó también para ofrecer a las administraciones copias o extractos del Registro Internacional de Frecuencias y se describe en la carta 50(PMT)/0.2412/88 de 4 de noviembre de 1988. A continuación figuran los tipos de registro del fichero MRF-EXTENDED. El Manual del usuario, incluido en las publicaciones CD-ROM puede ofrecer información adicional.

| Nombre y tipo de Registro |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| IS-M-ASSGN-COM | A01 | Características de la asignación |
| IS-M-ASSGN-PROVN | A10 | Administración(es) con la(s) que hay que coordinar (ref, Asignación) |
| IS-M-ENTRY-COM | E01 | Características de la entrada (común) |
| IS-M-ENTRY-1A4 | E03 | Características de la extensión de entrada para AP1/A4, ST61 |
| IS-M-ENTRY-1A1 | E04 | Características de la extensión de entrada para AP1/A1 |
| IS-M-ENTRY-1A2 | E05 | Características de la extensión de entrada para AP1/A2, GE75 |
| IS-M-ENTRY-1A5 | E08 | Características de la extensión de entrada para AP1/A5, GE84 |
| IS-M-ENTRY-1A7 | E09 | Características de la extensión de entrada para AP1/A7, RJ81 |
| IS-M-ENTRY-1A6 | E10 | Características de la extensión de entrada para AP1/A6, GE89 |
| IS-M-ENTRY-PROVN | E90 | Administración(es) con la(s) que hay que coordinar (ref, entrada) |
| IS-M-1A4-ANT | M31 | Características de las radiaciones para AP1/A4, ST61 |
| IS-M-1A2-ANT | M51 | Características de las radiaciones para AP1/A2, GE75 |
| IS-M-1A2-HORIZ | M52 | Ganancia de antena en el plano horizontal para AP1/A2, GE75 |
| IS-M-1A2-VERT | M53 | Ganancia de antena en el plano vertical para AP1/A2, GE75 |
| IS-M-1A5-ATTN | M81 | Sectores de atenuación con respecto a la p.r.a. máxima para AP1/A5 |
| IS-M-1A7-SECT | M91 | Sectores de radiaciones limitadas para AP1/A7, RJ81 |
| IS-M-1A7-AUG | M92 | Diagrama de antena aumentado para AP1/A7, RJ81 |
| IS-M-1A7-TWR | M93 | Características de la antena: descripción del mástil para AP1/A7, RJ81 |
| IS-M-SUBENT-SITE | S01 | Características de la subentrada: transmisor/receptor como una estación para AP1/A1 |
| IS-M-SUBENT-CIRC | S02 | Características de la subentrada: transmisor/receptor como una zona circular para AP1/A1, AP1/B |
| IS-M-SUBENT-ZONE | S03 | Características de la subentrada: transmisor/receptor como una zona para AP1/A1, AP1/B |

2.	Estructura de la asignación

Un fichero extractado único contiene numerosos tipos de registros necesarios para describir las asignaciones seleccionadas; cada uno de estos tipos de registros tienen diferente estructura y distinta longitud. La conexión entre estos registros diferentes se logra mediante un grupo de elementos de datos idénticos e idénticamente situados en todos los registros dentro de una asignación. La estructura de datos jerárquica de cada asignación consiste en cero, una o varias apariciones de estos tipos de registro que describen la clase de asignación. El diagrama de la estructura de datos que aparece en el cuadro 5 proporciona la representación gráfica de la jerarquía. Como principio general, cada notificación debe tener uno y sólo un registro de nivel de asignación (A01), al menos un registro de nivel de entrada (E01) y un registro de extensión de entrada asociado (E03 a E10) y dependiendo del tipo de antena o descripción de radiación, el número apropiado de registros especializados (M31 a M93). Cada entrada de las notificaciones AP1/A1 y AP1/B contará al menos con un registro de subentrada que defina el circuito. Para un tipo determinado de asignación sólo se necesita una parte de la estructura jerárquica para registrar las características correspondientes. En el cuadro 6 aparecen las relaciones permitidas para cada tipo de notificación.

3.	Estructuras de los datos

En el cuadro 7 aparecen las estructuras de datos para todos los tipos de registros. Estas estructuras de datos se incluyen en la CD-ROM, en el directorio denominado \FILSTRUC y por consiguiente pueden copiarse fácilmente en los programas. En una asignación el grupo de elementos de datos que enlaza los distintos tipos de registro se encuentra al principio de cada registro. Los campos son PLAN-NAME, FREQ-SYMBOL-ASSGN, ASSGN-FREQ, COUNTRY-ADM-SYMBOL, STN-NAME, CLASS-OF-STN, NOTIFYING-ADM, SAT-NETWORK-SYMBOL, ASSGN-ID y deben ser idénticos. En una entrada de una asignación, todas las extensiones de entrada y subentradas correspondientes deben tener el campo ENTRY-SEQ-NBR idéntico.

En una asignación, todas las entradas deben estar numeradas secuencialmente comenzando con el número 1 en el campo ENTRY-SEQ-NBR y en una entrada de una asignación, todas las subentradas deben estar numeradas secuencialmente comenzando por el número 1 en el campo SUBENT-SEQ-NBR. Las extensiones de entrada pertenecientes a una entrada en particular mantendrán el mismo campo ENTRY-SEQ-NBR que el de la entrada. El tipo de registro, el campo MRF-RCD-TYPE, indicará la estructura de los datos en la parte restante de cada registro.

4.	Objetivo de la notificación

Una notificación se realiza en virtud del artículo 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones o en virtud del artículo  4 de las Actas Finales de un Plan en particular. En este último caso, el campo PLAN-NAME debe contener el nombre del Plan, tal como ST61, GE75, RJ81, GE84, GE85, GE89 y en el caso del Artículo 12 debe dejarse vacío. Una notificación es una adición de una nueva asignación, una supresión de una asignación registrada o una modificación de una asignación registrada.

En caso de adición de una nueva asignación, deben indicarse todas las características necesarias descritas en la carta circular correspondiente para un tipo de notificación en particular y resumidas en el Anexo 1; puede incluir entradas múltiples, extensiones de entrada para antena o detalles de radiación así como subentradas, cada una correspondiente a un registro distinto. El número de identificación unívoco de la BR en el campo ASSGN-ID, sólo se atribuye una vez recibida la notificación por la BR. Por consiguiente la administración debe otorgar de manera provisional un número secuencial y unívoco para identificar los registros pertenecientes a esta nueva asignación.

El campo ACTION-CODE en el tipo de registro A01 unívoco de la asignación debe contener el carácter "A" para indicar adición.

En caso de supresión de una asignación registrada, deben indicarse todas las características necesarias para identificar sin ambigüedad una asignación contenida en el tipo de registro A01 unívoco, incluyendo el campo de identificador de asignación unívoco denominado ASSGN-ID.

El campo ACTION-CODE en el mismo tipo de registro debe contener el carácter "S" para indicar supresión.

En caso de modificación de una asignación registrada, en vez de indicar cada uno de los elementos de datos o grupos de elementos de datos que deben añadirse, modificarse o suprimirse utilizando indicadores se introduce el concepto de notificación de sustitución. La asignación registrada completa se sustituirá enteramente por la nueva notificación electrónica que debe contener todas las características necesarias como en el caso de una adición.

El campo del identificador de asignación unívoco denominado ASSGN-ID debe contener el identificador unívoco de la asignación que va a sustituirse. En caso de múltiples entradas o subentradas en la asignación, la secuencia descrita en el punto 3 anterior puede mantenerse como en el caso de asignación registrada o renumerarse sin que ello tenga ninguna consecuencia; la sustitución se realiza al nivel de asignación.

El campo ACTION-CODE en el tipo de registro A01 unívoco debe contener el carácter "R" para indicar sustitución.

El número de identificación de la administración puede registrarse en las nueve posiciones, con justificación en el extremo izquierdo del campo denominado BYTES DE RESERVA del tipo de registro A01. Por razones de compatibilidad con la actual definición en LFL/WIC TABLES debe limitarse a 9 caracteres.

5.	Medios magnéticos

El formato MRF-EXTENDED puede utilizarse para la presentación en cinta magnética o en disquete. Los caracteres fin de registro son obligatorios.

·	La cinta debe reservarse para cuando haya un gran volumen de datos, se formatea en 1600 o 6250 BPI y en código EBCDIC o ASCII con una clara indicación del código utilizado. El fichero contenido en la cinta debe tener los registros sin bloquear.

·	En disquete también puede utilizarse este formato siempre que sea en código ASCII utilizando un formato y código compatible con IBM/PC. Sólo se aceptarán los disquetes de 3,5 pulgadas de ALTA DENSIDAD (1,44 MBytes, HD).

6.	Muestras

Para describir una asignación, la estructura de datos MRF-EXTENDED requiere distintos tipos de registros.

Como un caso sencillo, los registros necesarios para describir una asignación de notificación AP1/A5 son un registro A01, un registro E01 y un registro E08. Si tiene lugar una coordinación con países vecinos será necesario un registro E90 que indique dichos países y la disposición pertinente.

Un caso más complejo es una asignación de notificación AP1/A7. Además de un registro A01, un registro E01 con el registro E09 asociado para la hora del día y otro registro E01 con el registro E09 asociado para la hora de la noche, cada una de estas dos entradas puede tener un registro M93 para describir la antena.

Otro caso es una notificación AP1/A4 para una asignación a una estación de televisión: además de un registro A01, las portadoras de imagen y sonido requerirán un registro E01, cada uno de los cuales tendrá un registro E03. Además, asociadas a cada una de estas dos entradas, se necesitarán dos conjuntos de registros M31, uno para la portadora de imagen y uno para la portadora de sonido, a fin de indicar cada una de las direcciones o sectores de radiaciones y las alturas efectivas de antena en direcciones o sectores en particular.

Por último, una notificación AP1/A1 generará una asignación con un registro A01, una primera entrada con un registro E01 y opcionalmente un registro E04, y quizá dos registros S01 de subentradas para dos puntos de recepción; una segunda entrada con un registro E01 para otra dirección y un registro S01 para el punto de recepción.

CUADRO Nº 5
Estructura jerárquica de MRF-EXTENDED

µ §

Nota - Las sombras reflejan múltiples apariciones del mismo tipo de registro. Las líneas de puntos indican opciones exclusivas.

Assignment level: Nivel de asignación

Entry level: Nivel de entrada

Sub-entry level: Nivel de subentrada

CUADRO Nº 6 Cuadro de relaciones entre los tipos de registro y los tipos de notificación para Servicios terrenales

| Nombre y tipo de registro |  | AP1/A1 | AP1/B | AP1/C | AP1/A2 | GE75 | AP1/A4 | AP1/A5 | AP1/A6 | AP1/A7 | RJ81 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IS-M-ASSGN-COM | A01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | A01 |
| IS-M-ASSGN-PROVN | A10 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | A10 |
| IS-M-ENTRY-COM | E01 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | E01 |
| IS-M-ENTRY-1A4 | E03 |  |  |  |  |  | M |  |  |  |  | E03 |
| IS-M-ENTRY-1A1 | E04 | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E04 |
| IS-M-ENTRY-1A2 | E05 |  |  |  | M | M |  |  |  |  |  | E05 |
| IS-M-ENTRY-1A5 | E08 |  |  |  |  |  |  | M |  |  |  | E08 |
| IS-M-ENTRY-1A7 | E09 |  |  |  |  |  |  |  |  | M | M | E09 |
| IS-M-ENTRY-1A6 | E10 |  |  |  |  |  |  |  | M |  |  | E10 |
| IS-M-ENTRY-PROVN | E90 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | E90 |
| IS-M-1A4-ANT | M31 |  |  |  |  |  | R |  |  |  |  | M31 |
| IS-M-1A2-ANT | M51 |  |  |  | R | R |  |  |  |  |  | M51 |
| IS-M-1A2-HORIZ | M52 |  |  |  | R | R |  |  |  |  |  | M52 |
| IS-M-1A2-VERT | M53 |  |  |  | R | R |  |  |  |  |  | M53 |
| IS-M-1A5-ATTN | M81 |  |  |  |  |  |  | O |  |  |  | M81 |
| IS-M-1A7-SECT | M91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R | M91 |
| IS-M-1A7-AUG | M92 |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | M92 |
| IS-M-1A7-TWR | M93 |  |  |  |  |  |  |  |  | R | R | M93 |
| IS-M-SUBENT-SITE | S01 | R |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S01 |
| IS-M-SUBENT-CIRC | S02 | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  | S02 |
| IS-M-SUBENT-ZONE | S03 | R | R |  |  |  |  |  |  |  |  | S03 |
|  |  | AP1/A1 | AP1/B | AP1/C | AP1/A2 | GE75 | AP1/A4 | AP1/A5 | AP1/A6 | AP1/A7 | RJ81 |  |

| M = Obligatorio | O = Opcional | R = Requerido en casos concretos |
| --- | --- | --- |

| CUADRO Nº 7 Estructura del registro MRF-EXTENDED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | IS-M-ASSGN-COM |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| A01 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| A01 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| A01 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| A01 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B/5B | ASS_STN.DBF1) |  | CTRY_SYM |
| A01 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A/5A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| A01 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| A01 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| A01 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| A01 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| A01 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| A01 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| A01 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de registro: A01 |  |  | * | n/a |  |  |
| A01 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF1) |  | ER_IND |
| A01 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 | IFRB-REGION |  | Carácter | 1 |  | 66 | X |  |  |  | REG | ASS_NTF.DBF |  | REGION |
| A01 | NOTICE-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 67 | X(3) |  |  |  | C | ASS_NTF.DBF |  | NOTICE |
| A01 | PROVN-REF-CODE |  | Carácter | 8 |  | 70 | X(8) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PROVN |
| A01 | PREF-BAND |  | Numérico | 2 |  | 78 | 9(2) |  |  |  | 1C | ASSGN.DBF |  | PREFBAND |
| A01 | ASSGN-FREQ-BAND |  | Numérico | 8 | 1 | 80 | 9(7)V9 |  |  |  | 1D | n/a |  |  |
| A01 | DATE-BRING-USE |  | Numérico | 8 |  | 88 | 9(8) |  |  |  | 2C | ASSGN.DBF |  | D_INUSE |
| A01 | CALL-SIGN |  | Carácter | 20 |  | 96 | X(20) |  |  |  | 3A | ASSGN.DBF |  | CALLSIGN |
| A01 | GEO-SITE-COORDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4C/5C | n/a |  |  |
| A01 | GEO-SITE-LONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LONG |
| A01 | ANG-DEGREES-LONG |  | Numérico | 3 |  | 116 | 9(3) |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LONG |
| A01 | LONG-DIR-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 119 | X |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LONG |
| A01 | ANG-MM |  | Numérico | 2 |  | 120 | 9(2) |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LONG |
| A01 | ANG-SS |  | Numérico | 2 |  | 122 | 9(2) |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LONG |
| A01 | GEO-SITE-LAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LAT |
| A01 | ANG-DEGREES-LAT |  | Numérico | 2 |  | 124 | 9(2) |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LAT |
| A01 | LAT-DIR-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 126 | X |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LAT |
| A01 | ANG-MM |  | Numérico | 2 |  | 127 | 9(2) |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LAT |
| A01 | ANG-SS |  | Numérico | 2 |  | 129 | 9(2) |  |  |  | 4C/5C | ASS_STN.DBF1) |  | LAT |
| A01 | RADIUS-CIRC-AREA |  | Numérico | 5 |  | 131 | 9(5) |  |  |  | 4D | ASS_CIRC.DBF |  | RADIUS |
| A01 | ZONE-ID |  | Carácter | 20 |  | 136 | X(20) |  |  |  | 4E | ASS_ZONE.DBF |  | ZONE_ID |
| A01 | GROUND-CONDUCTIVITY |  | Carácter | 1 |  | 156 | X |  |  |  | 4G | ASS_STN.DBF |  | GND_COND |
| A01 | NATURE-OF-SERVICE |  | Carácter | 2 |  | 157 | X(2) |  |  |  | 6B | ASSGN.DBF |  | SERVICE |
| A01 | EXPERIMENTAL-STN |  | Carácter | 2 |  | 159 | X(2) |  |  |  | 6C | ASSGN.DBF |  | EXP_IND |
| A01 | CLASS-OF-OP |  | Carácter | 1 |  | 160 | X |  |  |  | 7B | ASSGN.DBF |  | OP_CLS |
| A01 | CIRCUIT-OP-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 161 | X |  |  |  | 10A | ASSGN.DBF |  | PROB_USE |
| A01 | OP-HH-FROM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10A | ASSGN.DBF |  | OP_HH_FR |
| A01 | IFRB-CLOCK-HH |  | Numérico | 2 |  | 162 | 9(2) |  |  |  | 10A | ASSGN.DBF |  | OP_HH_FR |
| A01 | IFRB-CLOCK-MM |  | Numérico | 2 |  | 164 | 9(2) |  |  |  | 10A | ASSGN.DBF |  | OP_HH_FR |
| A01 | OP-HH-TO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10A | ASSGN.DBF |  | OP_HH_TO |
| A01 | IFRB-CLOCK-HH |  | Numérico | 2 |  | 166 | 9(2) |  |  |  | 10A | ASSGN.DBF |  | OP_HH_TO |
| A01 | IFRB-CLOCK-MM |  | Numérico | 2 |  | 168 | 9(2) |  |  |  | 10A | ASSGN.DBF |  | OP_HH_TO |
| A01 | OP-PERIOD-CODE |  | Carácter | 3 |  | 170 | X(3) |  |  |  | 10A | ASSGN.DBF |  | PERIOD |
| A01 | OP-AGENCY-CODE |  | Carácter | 3 |  | 173 | X(3) |  |  |  | 12A | ASS_NTF.DBF |  | AGENCY |
| A01 | OP-ADM-CODE |  | Carácter | 2 |  | 176 | X(2) |  |  |  | 12B | ASS_NTF.DBF |  | ADDRESS |
| A01 | ASSGN-RMKS-13C |  | Carácter | 70 |  | 178 | X(70) |  |  |  | 13C | ASS_NTF.DBF |  | RMKS |
| A01 | SYNC-IND |  | Carácter | 1 |  | 248 | X |  |  |  | SYNC | ASSGN.DBF |  | SYNC_IND |
| A01 | SYNC-NETWORK |  | Numérico | 4 |  | 249 | 9(4) |  |  |  | SYNC | ASSGN.DBF |  | SYNC_NET |
| A01 | DATE-MRF-UPD |  | Carácter | 8 |  | 253 | X(8) | Reservado para la BR |  |  | * | ASS_HIST.DBF |  | D_MRFUPD |
| A01 | WIC-NBR |  | Numérico | 4 |  | 261 | 9(4) | Reservado para la BR |  |  | * | ASS_HIST.DBF |  | WICNO_P2 |
| A01 | WIC-PART |  | Carácter | 1 |  | 265 | X | Reservado para la BR |  |  | * | ASS_HIST.DBF |  | PART_P2 |
| A01 | NOTIFICATION-REASON |  | Carácter | 1 |  | 266 | X |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | REASON |
| A01 | NOTIFICATION-OCCURS |  | Carácter | 1 |  | 267 | X |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | OCCURS |
| A01 | NOISE-ZONE |  | Carácter | 1 |  | 268 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | NOISE_ZN |
| A01 | PROVNL-DEF-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 269 | X |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PRVL_IND |
| A01 | SPARE-BYTES |  | Carácter | 10 |  | 270 | X(10) | Nºde id de la Administrac. |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | ADM_NO |
| A01 | NOTICE-TYPE-INT-EXT |  | Carácter | 1 |  | 280 | X | Reservado para la BR |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | INT_EXT |
| A01 | SITE-ALT |  | Numérico | 5 |  | 281 | S9(4) |  |  |  | 9E | ASS_STN.DBF |  | SITE_ALT |
| A01 | REF-AMRF-PMRF |  | Carácter | 9 |  | 286 | X(9) | Reservado para la BR |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | ASS_REL |
| A01 | DATE-NOTICE-RECEIVED |  | Carácter | 8 |  | 295 | X(8) | Reservado para la BR |  |  | RDATE | ASS_HIST.DBF |  | D_RCVD |
| A01 | PUB-PART-1 |  | Carácter | 5 |  | 303 | X(5) | Reservado para la BR |  |  | * | ASS_HIST.DBF |  | WICNO_P1 |
| A01 | ACTION-CODE |  | Carácter | 1 |  | 308 | X | Códig. actualiz.: A, R o S |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | ACTION |
| A01 |  |  | Sub-total | 244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A01 |  |  | Total | 309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 | IS-M-ASSGN-PROVN |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| A10 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| A10 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| A10 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| A10 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B/5B | ASS_STN.DBF1) |  | CTRY_SYM |
| A10 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A/5A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| A10 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| A10 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| A10 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| A10 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| A10 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| A10 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| A10 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: A10 |  |  | * | n/a |  |  |
| A10 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF1) |  | ER_IND |
| A10 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 |  |  |  |  |  | 66 |  | 99 veces |  |  |  |  |  |  |
| A10 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | Group | X(3) | Grupo |  |  | B | APR_ADM.DBF |  | ADM_SYM |
| A10 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | Group | X(3) | Grupo |  |  |  | APR_ADM.DBF |  | CTRY_SYM |
| A10 | COORDN-AGREE-PROVN |  | Carácter | 12 |  | 659 | X(12) |  |  |  | 11 | APR_ADM.DBF |  | PROVN |
| A10 |  |  | Sub-total | 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 |  |  | Total | 671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | IS-M-ENTRY-COM |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| E01 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| E01 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| E01 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| E01 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B/5B | ASS_STN.DBF1) |  | CTRY_SYM |
| E01 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A/5A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| E01 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| E01 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| E01 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| E01 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| E01 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| E01 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E01 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: E01 |  |  | * | n/a |  |  |
| E01 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF1) |  | ER_IND |
| E01 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 | ENTRY-SEQ-NOTIFY |  | Carácter | 3 |  | 66 | X(3) |  |  |  | * | ENT_NTF.DBF |  | ENT_REL |
| E01 | FREQ-SYMBOL-REF-CARR |  | Carácter | 1 |  | 69 | X |  |  |  | 1B | ENT_1A1.DBF2) |  | FREQ_U |
| E01 | REF-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 70 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1B | ENT_1A1.DBF2) |  | FREQ |
| E01 | DATE-TYPE2-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 80 | X | Reservado para la BR |  |  | 2A/B/D | FDGS.DBF |  | ABD_IND |
| E01 | DATE-2A / -2B / -2D |  | Carácter | 8 |  | 81 | X(8) | Reservado para la BR |  |  | 2A/B/D | FDGS.DBF |  | D_2ABD |
| E01 | DESIGN-OF-EMISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7A | n/a |  |  |
| E01 | NECESSARY-BANDWIDTH |  | Carácter | 4 |  | 89 | X(4) |  |  |  | 7A | ENTRY.DBF |  | BANDWDTH |
| E01 | CLASS-OF-EMISS |  | Carácter | 5 |  | 93 | X(5) |  |  |  | 7A | ENTRY.DBF |  | EMIS_CLS |
| E01 | POWER-TYPE-CODE |  | Carácter | 1 |  | 98 | X |  |  |  | 8 | ENTRY.DBF |  | PWR_Q |
| E01 | ANT-POWER-INPUT |  | Numérico | 4 | 1 | 99 | S9(2)V9 |  |  |  | 8A | ENTRY.DBF |  | PWR |
| E01 | POWER-RAD |  | Numérico | 5 | 1 | 103 | S9(3)V9 |  |  |  | 8B | ENT_1A1.DBF2) |  | RAD |
| E01 | POWER-CODE-EIV |  | Carácter | 1 |  | 108 | X |  |  |  | 8B | ENT_1A1.DBF2) |  | RAD_Q |
| E01 | AZIM-OF-MAX-RAD |  | Numérico | 4 | 1 | 109 | 9(3)V9 |  |  |  | 9A | ENT_1A1.DBF2) |  | AZIM |
| E01 | ND-RAD-CODE |  | Carácter | 2 |  | 113 | X(2) |  |  |  | 9A | ENT_1A1.DBF2) |  | ND_IND |
| E01 | POLARIZATION |  | Carácter | 5 |  | 115 | X(5) |  |  |  | 9D | ENT_1A1.DBF2) |  | POLARIZ |
| E01 | ANT-MAX-HEIGHT |  | Numérico | 6 | 1 | 120 | S9(4)V9 |  |  |  | 9E | ENT_1A1.DBF2) |  | HGT_SEA |
| E01 | ANT-HEIGHT-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 126 | X |  |  |  | 9E | n/a |  |  |
| E01 | ANT-GAIN |  | Numérico | 4 | 1 | 127 | S9(2)V9 |  |  |  | 9G | ENT_1A1.DBF |  | GAIN |
| E01 | ANT-GAIN-TYPE |  | Carácter | 1 |  | 131 | X |  |  |  | 9G | ENT_1A1.DBF |  | GAIN_U |
| E01 | ANT-TYPE |  | Carácter | 12 |  | 132 | X(12) |  |  |  | 9J | ENT_1A1.DBF |  | ANT_CCIR |
| E01 | REGULAR-HH-OF-OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10B | n/a |  |  |
| E01 | REGULAR-HH-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 144 | X |  |  |  | 10B | ENTRY.DBF |  | PROB_USE |
| E01 | OP-HH-FROM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10B | n/a |  |  |
| E01 | IFRB-CLOCK-HH |  | Numérico | 2 |  | 145 | 9(2) |  |  |  | 10B | ENTRY.DBF |  | OP_HH_FR |
| E01 | IFRB-CLOCK-MM |  | Numérico | 2 |  | 147 | 9(2) |  |  |  | 10B | ENTRY.DBF |  | OP_HH_FR |
| E01 | OP-HH-TO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10B | n/a |  |  |
| E01 | IFRB-CLOCK-HH |  | Numérico | 2 |  | 149 | 9(2) |  |  |  | 10B | ENTRY.DBF |  | OP_HH_TO |
| E01 | IFRB-CLOCK-MM |  | Numérico | 2 |  | 151 | 9(2) |  |  |  | 10B | ENTRY.DBF |  | OP_HH_TO |
| E01 | OP-PERIOD-CODE |  | Carácter | 3 |  | 153 | X(3) |  |  |  | 10B | ENTRY.DBF |  | PERIOD |
| E01 | SEASON-OF-OP |  | Carácter | 2 |  | 156 | X(2) |  |  |  | 10C | ENTRY.DBF |  | SEASON |
| E01 | SOLAR-INDEX-OF-OP |  | Carácter | 1 |  | 158 | X |  |  |  | 10C | ENTRY.DBF |  | SOLAR |
| E01 | FDG-REG |  | Carácter | 2 |  | 159 | X(2) | Reservado para la BR |  |  | 13A1 | FDGS.DBF |  | FDG_RR |
| E01 | FDG-PLANS-COORDN |  | Carácter | 2 |  | 161 | X(2) | Reservado para la BR |  |  | 13A2 | FDGS.DBF |  | FDG_CRDN |
| E01 | FDG-TEX |  | Carácter | 2 |  | 163 | X(2) | Reservado para la BR |  |  | 13A3 | FDGS.DBF |  | FDG_TEX |
| E01 | FDG-EMISS-USE |  | Carácter | 2 |  | 165 | X(2) | Reservado para la BR |  |  | 13A4 | FDGS.DBF |  | FDG_USE |
| E01 | FDG-JUSTIFICATION |  | Carácter | 4 |  | 167 | X(4) | Reservado para la BR |  |  | 13B1 | FDGS.DBF |  | FDG_JUST |
| E01 | FDG-REQ-ACTION |  | Carácter | 4 |  | 171 | X(4) | Reservado para la BR |  |  | 13B2 | FDGS.DBF |  | FDG_REQ |
| E01 | FDG-REF |  | Carácter | 11 |  | 175 | X(11) | 3 veces; Reserv. p/ la BR |  |  | 13B3 | FDGS.DBF |  | FDG_REF /1/2/3 |
| E01 | FDG-DTE-GRP |  | Carácter | 9 |  | 208 | X(9) | 3 veces; Reserv. p/ la BR |  |  | 13B4 | FDGS.DBF |  | FDG_RV(D) /1/2/3 |
| E01 | RMKS-13C |  | Carácter | 30 |  | 235 | X(30) |  |  |  | 13C | FDGS.DBF |  | FDG_RMKS |
| E01 | POWER-MAX-DENSITY |  | Numérico | 4 |  | 265 | S9(2)V9 | Reservado para la BR |  |  | 8C | n/a |  |  |
| E01 |  |  | Sub-total | 205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E01 |  |  | Total | 268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E03 | IS-M-ENTRY-1A4 |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| E03 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| E03 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| E03 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| E03 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| E03 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| E03 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| E03 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| E03 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| E03 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| E03 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| E03 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E03 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: E03 |  |  | * | n/a |  |  |
| E03 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| E03 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E03 | OFFSET |  | Carácter | 3 |  | 66 | X(3) |  |  |  | 1E | ENT_1A4.DBF |  | OFFSET |
| E03 | TV-SYSTEM |  | Carácter | 2 |  | 69 | X(2) |  |  |  | 7C1 | ENT_1A4.DBF |  | TVSYS |
| E03 | COLOUR-SYSTEM |  | Carácter | 2 |  | 71 | X(2) |  |  |  | 7C2 | ENT_1A4.DBF |  | COLORSYS |
| E03 | ANT-COUNT |  | Numérico | 2 |  | 73 | 9(2) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E03 |  |  | Sub-total | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E03 |  |  | Total | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E04 | IS-M-ENTRY-1A1 |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| E04 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| E04 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| E04 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| E04 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF1) |  | CTRY_SYM |
| E04 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| E04 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| E04 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| E04 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| E04 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| E04 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| E04 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E04 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: E04 |  |  | * | n/a |  |  |
| E04 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF1) |  | ER_IND |
| E04 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E04 | ELEV-ANG-MAX-DIRECTIV |  | Numérico | 4 | 1 | 66 | S9(2)V9 |  |  |  | 9B | ENT_1A1.DBF |  | ELEV_ANG |
| E04 | BEAMWIDTH-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 70 | X |  |  |  | 9C | ENT_1A1.DBF |  | BEAMWD_Q |
| E04 | ANG-WIDTH-RAD-MAIN-LOBE |  | Numérico | 5 | 2 | 71 | 9(3)V9(2) |  |  |  | 9C | ENT_1A1.DBF |  | BEAMWDTH |
| E04 |  |  | Sub-total | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E04 |  |  | Total | 75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E05 | IS-M-ENTRY-1A2 |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| E05 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| E05 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| E05 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| E05 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| E05 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| E05 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| E05 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| E05 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| E05 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| E05 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| E05 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E05 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: E05 |  |  | * | n/a |  |  |
| E05 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| E05 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E05 | ANT-POWER-KW |  | Numérico | 6 | 2 | 66 | 9(4)V9(2) |  |  |  | 8A | ENTRY.DBF |  | PWR |
| E05 | POWER-EFF-MON-RAD-KW |  | Numérico | 3 | 2 | 72 | 9V9(2) |  |  |  | 8B | ENT_A2.DBF |  | RAD |
| E05 | ANT-IND |  | Carácter | 1 |  | 75 | X |  |  |  | 9Q | ENT_1A2.DBF |  | ANT_TYPE |
| E05 | CHGE-NO-INCREASE |  | Carácter | 1 |  | 76 | X |  |  |  | * | FDGS.DBF |  | CHNG_IND |
| E05 | ANT-COUNT |  | Numérico | 2 |  | 77 | 9(2) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E05 |  |  | Sub-total | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E05 |  |  | Total | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E08 | IS-M-ENTRY-1A5 |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| E08 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| E08 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| E08 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| E08 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| E08 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| E08 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| E08 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| E08 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| E08 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| E08 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| E08 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E08 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: E08 |  |  | * | n/a |  |  |
| E08 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| E08 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E08 | TRANSM-SYSTEM |  | Numérico | 1 |  | 66 | 9 |  |  |  | 7D | ENT_1A5.DBF |  | TRANSM |
| E08 | FIELD-STRENGTH-REF |  | Numérico | 5 | 2 | 67 | 9(3)V9(2) |  |  |  | * | ENT_1A5.DBF |  | FS_REF |
| E08 | FIELD-STRENGTH-USABLE |  | Numérico | 5 | 2 | 72 | 9(3)V9(2) |  |  |  | * | ENT_1A5.DBF |  | FS_USE |
| E08 | ANT-MAX-EFF-HEIGHT |  | Numérico | 5 |  | 77 | S9(4) |  |  |  | 9E | ENT_1A5.DBF |  | HGT_EFF |
| E08 | POWER-RAD-MAX-EFF-HORIZ |  | Numérico | 4 | 1 | 82 | S9(2)V9 |  |  |  | 8BH | ENT_1A5.DBF |  | RAD_HOR |
| E08 | POWER-RAD-MAX-EFF-VERT |  | Numérico | 4 | 1 | 86 | S9(2)V9 |  |  |  | 8BV | ENT_1A5.DBF |  | RAD_VERT |
| E08 | ANT-EFF-HEIGHT |  | Numérico | 6 | 1 | 90 | S9(4)V9 | 36 veces |  |  | 9E | HGT_AZIM.DBF |  | HGT_EFF |
| E08 | POWER-RAD-EFF-HORIZ |  | Numérico | 4 | 1 | 306 | S9(2)V9 | 36 veces |  |  | 8BH | RAD_H_AZ.DBF |  | RAD_HOR |
| E08 | POWER-RAD-EFF-VERT |  | Numérico | 4 | 1 | 450 | S9(2)V9 | 36 veces |  |  | 8BV | RAD_V_AZ.DBF |  | RAD_VERT |
| E08 | ATTN-COUNT |  | Numérico | 2 |  | 594 | 9(2) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E08 |  |  | Sub-total | 530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E08 |  |  | Total | 595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E09 | IS-M-ENTRY-1A7 |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| E09 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| E09 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| E09 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| E09 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| E09 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| E09 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| E09 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| E09 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| E09 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| E09 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| E09 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E09 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: E09 |  |  | * | n/a |  |  |
| E09 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| E09 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E09 | ANT-POWER-KW |  | Numérico | 6 | 2 | 66 | 9(4)V9(2) |  |  |  | 8A | ENTRY.DBF |  | PWR |
| E09 | ANT-IND |  | Carácter | 1 |  | 72 | X |  |  |  | 9Q | ENT_1A7.DBF |  | ANT_TYPE |
| E09 | ELECT-HEIGHT-OMNI |  | Numérico | 5 | 2 | 73 | 9(3)V9(2) |  |  |  | 9F | ENT_1A7.DBF |  | HGT_ELEC |
| E09 | RAD-RMS |  | Numérico | 7 | 2 | 78 | 9(5)V9(2) |  |  |  | 9I | ENT_1A7.DBF |  | RAD |
| E09 | FIELD-STRENGTH-USABLE |  | Numérico | 5 | 2 | 85 | 9(3)V9(2) |  |  |  | * | ENT_1A7.DBF |  | FS_USE |
| E09 | MULT-CONSTANT |  | Numérico | 6 | 2 | 90 | 9(4)V9(2) |  |  |  | * | ENT_1A7.DBF |  | K_CONST |
| E09 | PATTERN-TYPE |  | Carácter | 1 |  | 96 | X |  |  |  | 9O | ENT_1A7.DBF |  | PATTERN |
| E09 | QUAD-FACTOR |  | Numérico | 6 | 2 | 97 | 9(4)V9(2) |  |  |  | 9P | ENT_1A7.DBF |  | Q_FACTOR |
| E09 | STN-STATUS |  | Carácter | 1 |  | 103 | X |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | OP_IND |
| E09 | CHGE-NO-INCREASE |  | Carácter | 1 |  | 104 | X |  |  |  | * | FDGS.DBF |  | CHNG_IND |
| E09 | TWR-COUNT |  | Numérico | 2 |  | 105 | 9(2) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E09 | AUG-COUNT |  | Numérico | 2 |  | 107 | 9(2) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E09 | SECT-COUNT |  | Numérico | 2 |  | 109 | 9(2) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E09 |  |  | Sub-total | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E09 |  |  | Total | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E10 | IS-M-ENTRY-1A6 |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| E10 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| E10 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| E10 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| E10 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| E10 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| E10 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| E10 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| E10 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| E10 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| E10 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| E10 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E10 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: E10 |  |  | * | n/a |  |  |
| E10 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| E10 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E10 | TV-SYSTEM |  | Carácter | 2 |  | 66 | XX |  |  |  | 7C1 | ENT_1A6.DBF |  | TVSYS |
| E10 | COLOR-SYSTEM |  | Carácter | 1 |  | 68 | X |  |  |  | 7C2 | ENT_1A6.DBF |  | COLORSYS |
| E10 | FREQ-VISION |  | Numérico | 7 | 3 | 69 | 9(3)V9(3) |  |  |  | 1B | ENT_1A6.DBF |  | FREQ_V |
| E10 | OFFSET-VISION |  | Numérico | 3 |  | 76 | S9(2) |  |  |  | 1E | ENT_1A6.DBF |  | OFFSET_V |
| E10 | FREQ-SOUND |  | Numérico | 7 | 3 | 79 | 9(3)V9(3) |  |  |  | 1B | ENT_1A6.DBF |  | FREQ_S |
| E10 | OFFSET-SOUND |  | Numérico | 3 |  | 86 | S9(2) |  |  |  | 1E | ENT_1A6.DBF |  | OFFSET_S |
| E10 | RATIO-VISIONSOUND |  | Numérico | 2 |  | 89 | 9(2) |  |  |  | 8D | ENT_1A6.DBF |  | FS_REF |
| E10 | FIELD-STRENGTH-REF |  | Numérico | 5 | 2 | 91 | 9(3)V9(2) |  |  |  | * | ENT_1A6.DBF |  | FS_REF |
| E10 | FIELD-STRENGTH-USABLE |  | Numérico | 5 | 2 | 96 | 9(3)V9(2) |  |  |  | * | ENT_1A6.DBF |  | FS_USE |
| E10 | ANT-MAX-EFF-HEIGHT |  | Numérico | 5 |  | 101 | S9(4) |  |  |  | 9E | ENT_1A6.DBF |  | HGT_EFF |
| E10 | POWER-RAD-MAX-EFF-HORIZ |  | Numérico | 4 | 1 | 106 | S9(2)V9 |  |  |  | 8BH | ENT_1A6.DBF |  | RAD_HOR |
| E10 | POWER-RAD-MAX-EFF-VERT |  | Numérico | 4 | 1 | 110 | S9(2)V9 |  |  |  | 8BV | ENT_1A6.DBF |  | RAD_VERT |
| E10 | ANT-EFF-HEIGHT |  | Numérico | 6 | 1 | 114 | S9(4)V9 | 36 veces |  |  | 9E | HGT_AZIM.DBF |  | HGT_EFF |
| E10 | ATT-HORIZ |  | Numérico | 2 |  | 330 | 9(2) | 36 veces |  |  | 9NH | ATTN_H_V.DBF |  | ATTN |
| E10 | ATT-VERT |  | Numérico | 2 |  | 402 | 9(2) | 36 veces |  |  | 9NV | ATTN_H_V.DBF |  | ATTN |
| E10 |  |  | Sub-total | 474 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E10 |  |  | Total | 539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E90 | IS-M-ENTRY-PROVN |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| E90 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| E90 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| E90 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| E90 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B/5B | ASS_STN.DBF1) |  | CTRY_SYM |
| E90 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A/5A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| E90 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| E90 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| E90 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| E90 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| E90 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| E90 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| E90 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: E90 |  |  | * | n/a |  |  |
| E90 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF1) |  | ER_IND |
| E90 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E90 |  |  |  |  |  |  |  | 99 veces |  |  |  |  |  |  |
| E90 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 66 | X(3) | Grupo |  |  | B | APR_ADM.DBF |  | ADM_SYM |
| E90 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  |  | X(3) | Grupo |  |  |  | APR_ADM.DBF |  | CTRY_SYM |
| E90 | COORDN-AGREE-PROVN |  | Carácter | 12 |  | 659 | X(12) |  |  |  | 11 | APR_ADM.DBF |  | PROVN |
| E90 |  |  | Sub-total | 606 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E90 |  |  | Total | 671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M31 | IS-M-1A4-ANT |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| M31 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| M31 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| M31 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| M31 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B/5B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| M31 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A/5A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| M31 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| M31 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| M31 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| M31 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| M31 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| M31 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| M31 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: M31 |  |  | * | n/a |  |  |
| M31 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| M31 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M31 | POWER-RAD |  | Numérico | 5 | 1 | 66 | S9(3)V9 |  |  |  | 8B | RAD_AZIM.DBF3) |  | RAD |
| M31 | POWER-CODE-EIV |  | Carácter | 1 |  | 71 | X |  |  |  | 8B | ENT_1A4.DBF |  | RAD_Q |
| M31 | ANT-EFF-HEIGHT |  | Numérico | 6 | 1 | 72 | S9(4)V9 |  |  |  | 9E | HGT_AZIM.DBF4) |  | HGT_EFF |
| M31 | AZIM-OF-MAX-RAD |  | Numérico | 4 | 1 | 78 | 9(3)V9 |  |  |  | 9E | RAD_AZIM.DBF5) |  | AZIM |
| M31 | ND-RAD-CODE |  | Carácter | 2 |  | 82 | X(2) |  |  |  | 9A | ENT_1A4.DBF |  | ND_IND |
| M31 | AZIM-OF-RAD-SECT-FROM |  | Numérico | 4 | 1 | 84 | 9(3)V9 |  |  |  | 9H | RAD_SECT.DBF |  | SECT_FR |
| M31 | AZIM-OF-RAD-SECT-TO |  | Numérico | 4 | 1 | 88 | 9(3)V9 |  |  |  | 9H | RAD_SECT.DBF |  | SECT_TO |
| M31 |  |  | Sub-total | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M31 |  |  | Total | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M51 | IS-M-1A2-ANT |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| M51 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| M51 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| M51 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| M51 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| M51 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| M51 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| M51 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| M51 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| M51 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| M51 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| M51 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| M51 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de registro: M51 |  |  | * | n/a |  |  |
| M51 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| M51 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M51 | POWER-RAD-NOISE |  | Numérico | 9 | 1 | 66 | S9(7)V9 |  |  |  | 9I | RAD_SECT.DBF |  | RAD |
| M51 | RAD-UNITS |  | Carácter | 1 |  | 75 | X |  |  |  | 9I | RAD_1A2.DBF |  | RAD_U |
| M51 | AZIM-OF-RAD-SECT-FROM |  | Numérico | 4 | 1 | 76 | 9(3)V9 |  |  |  | 9H | RAD_SECT.DBF |  | SECT_FR |
| M51 | AZIM-OF-RAD-SECT-TO |  | Numérico | 4 | 1 | 80 | 9(3)V9 |  |  |  | 9H | RAD_SECT.DBF |  | SECT_TO |
| M51 |  |  | Sub-total | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M51 |  |  | Total | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M52 | IS-M-1A2-HORIZ |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| M52 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| M52 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| M52 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| M52 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| M52 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| M52 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| M52 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| M52 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| M52 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| M52 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| M52 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| M52 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de registro: M52 |  |  | * | n/a |  |  |
| M52 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| M52 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M52 | ANT-GAIN |  | Numérico | 4 | 1 | 66 | S9(2)V9 | 36 veces |  |  | 9GH | GAIN_H.DBF |  | GAIN |
| M52 |  |  | Sub-total | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M52 |  |  | Total | 209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M53 | IS-M-1A2-VERT |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| M53 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| M53 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| M53 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| M53 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| M53 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| M53 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| M53 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| M53 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| M53 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| M53 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| M53 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| M53 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: M53 |  |  | * | n/a |  |  |
| M53 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| M53 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M53 | AZIM |  | Numérico | 4 | 1 | 66 | 9(2)V9 |  |  |  | 9GV | GAIN_V.DBF |  | AZIM |
| M53 | ANT-GAIN |  | Numérico | 4 | 1 | 67 | S9(2)V9 | 9 veces |  |  | 9GV | GAIN_V.DBF |  | GAIN |
| M53 |  |  | Sub-total | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M53 |  |  | Total | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M81 | IS-M-1A5-ATTN |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| M81 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| M81 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| M81 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| M81 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| M81 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| M81 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| M81 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| M81 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| M81 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| M81 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| M81 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| M81 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: M81 |  |  | * | n/a |  |  |
| M81 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| M81 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M81 | ATTN-DB |  | Numérico | 2 |  | 66 | 9(2) |  |  |  | 9N | RAD_SECT.DBF |  | RAD |
| M81 | ATTN-SECT-FROM |  | Numérico | 3 |  | 68 | 9(3) |  |  |  | 9H | RAD_SECT.DBF |  | SECT_FR |
| M81 | ATTN-SECT-TO |  | Numérico | 3 |  | 71 | 9(3) |  |  |  | 9H | RAD_SECT.DBF |  | SECT_TO |
| M81 |  |  | Sub-total | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M81 |  |  | Total | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M91 | IS-M-1A7-SECT |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| M91 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| M91 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| M91 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| M91 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| M91 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| M91 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| M91 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| M91 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| M91 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| M91 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| M91 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| M91 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: M91 |  |  | * | n/a |  |  |
| M91 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| M91 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M91 | AZIM-OF-RAD-SECT-FROM |  | Numérico | 4 | 1 | 66 | 9(3)V9 |  |  |  | 9H | RAD_SECT.DBF |  | SECT_FR |
| M91 | AZIM-OF-RAD-SECT-TO |  | Numérico | 4 | 1 | 70 | 9(3)V9 |  |  |  | 9H | RAD_SECT.DBF |  | SECT_TO |
| M91 | RAD-MAX-STRENGTH |  | Numérico | 6 | 2 | 74 | 9(4)V9(2) |  |  |  | * | RAD_SECT.DBF |  | RAD |
| M91 |  |  | Sub-total | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M91 |  |  | Total | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M92 | IS-M-1A7-AUG |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| M92 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| M92 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| M92 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| M92 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| M92 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| M92 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| M92 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| M92 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  |  |  |  |
| M92 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| M92 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| M92 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| M92 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: M92 |  |  | * | n/a |  |  |
| M92 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| M92 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M92 |  |  |  |  |  | 66 |  | 40 veces |  |  |  |  |  |  |
| M92 | AUG-NBR |  | Numérico | 2 |  | Grupo | 9(2) | Grupo |  |  | 9NA | AUG.DBF |  | AUG_ID |
| M92 | RAD-FIELD |  | Numérico | 7 | 2 | Grupo | 9(5)V9(2) | Grupo |  |  | 9IA | AUG.DBF |  | RAD |
| M92 | CTR-AZIM |  | Numérico | 5 | 2 | Grupo | 9(3)V9(2) | Grupo |  |  | 9AA | AUG.DBF |  | AZIM |
| M92 | AUG-SPAN |  | Numérico | 5 | 2 | Grupo | 9(3)V9(2) | Grupo |  |  | 9CA | AUG.DBF |  | SPAN |
| M92 |  |  | Sub-total | 760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M92 |  |  | Total | 825 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M93 | IS-M-1A7-TWR |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| M93 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| M93 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| M93 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| M93 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| M93 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| M93 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| M93 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| M93 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| M93 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| M93 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| M93 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| M93 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: M93 |  |  | * | n/a |  |  |
| M93 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| M93 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M93 | TWR-NBR |  | Numérico | 2 |  | 66 | 9(2) |  |  |  | 9T1 | TOWER.DBF |  | TWR_ID |
| M93 | TWR-FIELD-RATIO |  | Numérico | 4 | 2 | 68 | 9(2)V9(2) |  |  |  | 9T2 | TOWER.DBF |  | FLDRATIO |
| M93 | PHASE-DIFF |  | Numérico | 6 | 2 | 72 | S9(3)V9(2) |  |  |  | 9T3 | TOWER.DBF |  | PHASEDIF |
| M93 | TWR-SPACING |  | Numérico | 6 | 2 | 78 | 9(4)V9(2) |  |  |  | 9T4 | TOWER.DBF |  | SPACING |
| M93 | TWR-ORIENT |  | Numérico | 5 | 2 | 84 | 9(3)V9(2) |  |  |  | 9T5 | TOWER.DBF |  | ORIENT |
| M93 | REF-POINT |  | Numérico | 1 |  | 85 | 9 |  |  |  | 9T6 | TOWER.DBF |  | REF_PT |
| M93 | TWR-ELECT-HEIGHT |  | Numérico | 5 | 2 | 90 | 9(3)V9(2) |  |  |  | 9T7 | TOWER.DBF |  | HGT_ELEC |
| M93 | TWR-STRUCTURE |  | Numérico | 1 |  | 91 | 9 |  |  |  | 9T8 | TOWER.DBF |  | STRUC |
| M93 | TLS-A |  | Numérico | 5 | 2 | 96 | 9(3)V9(2) |  |  |  | 9T9A | TOWER.DBF |  | TLS_A |
| M93 | TLS-B |  | Numérico | 5 | 2 | 101 | 9(3)V9(2) |  |  |  | 9T9B | TOWER.DBF |  | TLS_B |
| M93 | TLS-C |  | Numérico | 5 | 2 | 106 | 9(3)V9(2) |  |  |  | 9T9C | TOWER.DBF |  | TLS_C |
| M93 | TLS-D |  | Numérico | 5 | 2 | 111 | 9(3)V9(2) |  |  |  | 9T9D | TOWER.DBF |  | TLS_D |
| M93 |  |  | Sub-total | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M93 |  |  | Total | 115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S01 | IS-M-SUBENT-SITE |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| S01 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| S01 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| S01 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| S01 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B | ASS_STN.DBF1) |  | CTRY_SYM |
| S01 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| S01 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| S01 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| S01 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| S01 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| S01 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| S01 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| S01 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: S01 |  |  | * | n/a |  |  |
| S01 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF1) |  | ER_IND |
| S01 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S01 | ASSOC-EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 66 | X |  |  |  | * | ENT_STN.DBF |  | ER_IND |
| S01 | ASSOC-COUNTRY-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 67 | X(3) |  |  |  | 5B | ENT_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| S01 | ASSOC-STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 70 | X(20) |  |  |  | 5A | ENT_STN.DBF |  | STN_NAME |
| S01 | GEO-SITE-COORDS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5C | n/a |  |  |
| S01 | GEO-SITE-LONG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LONG |
| S01 | ANG-DEGREES-LONG |  | Numérico | 3 |  | 90 | 9(3) |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LONG |
| S01 | LONG-DIR-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 93 | X |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LONG |
| S01 | ANG-MM |  | Numérico | 2 |  | 94 | 9(2) |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LONG |
| S01 | ANG-SS |  | Numérico | 2 |  | 96 | 9(2) |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LONG |
| S01 | GEO-SITE-LAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LAT |
| S01 | ANG-DEGREES-LAT |  | Numérico | 2 |  | 98 | 9(2) |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LAT |
| S01 | LAT-DIR-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 100 | X |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LAT |
| S01 | ANG-MM |  | Numérico | 2 |  | 101 | 9(2) |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LAT |
| S01 | ANG-SS |  | Numérico | 2 |  | 103 | 9(2) |  |  |  | 5C | ENT_STN.DBF |  | LAT |
| S01 |  |  | Sub-total | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S01 |  |  | Total | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S02 | IS-M-SUBENT-CIRC |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| S02 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| S02 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| S02 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| S02 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B/5B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| S02 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A/5A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| S02 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| S02 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| S02 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| S02 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| S02 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| S02 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| S02 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: S02 |  |  | * | n/a |  |  |
| S02 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| S02 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S02 | ASSOC-EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 66 | X |  |  |  | * | ENT_CIRC.DBF |  | ER_IND |
| S02 | STN-NAME-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 67 | X |  |  |  | * | n/a |  |  |
| S02 | RADIUS-CIRC-AREA |  | Numérico | 5 |  | 68 | 9(5) |  |  |  | 4D/5F | ENT_CIRC.DBF |  | RADIUS |
| S02 | COORDS-CENTRE-CIRC-AREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4C/5E | n/a |  |  |
| S02 | LONG-CENTRE-CIRC-AREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4C/5E | ENT_CIRC.DBF |  | LONG |
| S02 | ANG-DEGREES-LONG |  | Numérico | 3 |  | 73 | 9(3) |  |  |  | 4C/5E | ENT_CIRC.DBF |  | LONG |
| S02 | LONG-DIR-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 76 | X |  |  |  | 4C/5E | ENT_CIRC.DBF |  | LONG |
| S02 | ANG-MM |  | Numérico | 2 |  | 77 | 9(2) |  |  |  | 4C/5E | ENT_CIRC.DBF |  | LONG |
| S02 | LAT-CENTRE-CIRC-AREA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4C/5E | ENT_CIRC.DBF |  | LAT |
| S02 | ANG-DEGREES-LAT |  | Numérico | 2 |  | 79 | 9(2) |  |  |  | 4C/5E | ENT_CIRC.DBF |  | LAT |
| S02 | LAT-DIR-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 81 | X |  |  |  | 4C/5E | ENT_CIRC.DBF |  | LAT |
| S02 | ANG-MM |  | Numérico | 2 |  | 82 | 9(2) |  |  |  | 4C/5E | ENT_CIRC.DBF |  | LAT |
| S02 |  |  | Sub-total | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S02 |  |  | Total | 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S03 | IS-M-SUBENT-ZONE |  | Tipo | Anch. | Dec | Posición | Formato | Observaciones |  |  | LIF | Refer. cruzada con LFL/WIC TABLES |  |  |
| S03 | PLAN-NAME |  | Carácter | 4 |  | 1 | X(4) |  |  |  | * | ASS_NTF.DBF |  | PLAN |
| S03 | FREQ-SYMBOL-ASSGN |  | Carácter | 1 |  | 5 | X |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ_U |
| S03 | ASSGN-FREQ |  | Numérico | 10 | 5 | 6 | 9(5)V9(5) |  |  |  | 1A | ASSGN.DBF |  | FREQ |
| S03 | COUNTRY-ADM-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 16 | X(3) |  |  |  | 4B/5B | ASS_STN.DBF |  | CTRY_SYM |
| S03 | STN-NAME |  | Carácter | 20 |  | 19 | X(20) |  |  |  | 4A/5A | ASS_STN.DBF |  | STN_NAME |
| S03 | CLASS-OF-STN |  | Carácter | 2 |  | 39 | X(2) |  |  |  | 6A | ASSGN.DBF |  | STN_CLS |
| S03 | NOTIFYING-ADM |  | Carácter | 3 |  | 41 | X(3) |  |  |  | B | ASS_NTF.DBF |  | ADM_SYM |
| S03 | SAT-NETWORK-SYMBOL |  | Carácter | 3 |  | 44 | X(3) |  |  |  |  | n/a |  |  |
| S03 | ASSGN-ID |  | Numérico | 9 |  | 47 | 9(9) |  |  |  | A | ASSGN.DBF |  | ASSGN_ID |
| S03 | ENTRY-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 56 | X(3) |  |  |  | * | ENTRY.DBF |  | ENTRY_ID |
| S03 | SUBENT-SEQ-NBR |  | Carácter | 3 |  | 59 | X(3) |  |  |  | * | n/a |  |  |
| S03 | MRF-RCD-TYPE |  | Carácter | 3 |  | 62 | X(3) | Tipo de Registro: S03 |  |  | * | n/a |  |  |
| S03 | EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 65 | X |  |  |  | * | ASS_STN.DBF |  | ER_IND |
| S03 |  |  | Sub-total | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S03 | ASSOC-EMISS-REC-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 66 | X |  |  |  | * | ENT_ZONE.DBF |  | ER_IND |
| S03 | STN-NAME-FLAG |  | Carácter | 1 |  | 67 | X |  |  |  | * | n/a |  |  |
| S03 | ZONE-ID |  | Carácter | 20 |  | 68 | X(20) |  |  |  | 4E/5D | ENT_ZONE.DBF6) |  | ZONE_ID |
| S03 | GEO-SITE-COORDS |  |  |  |  | 88 |  | 6 veces |  |  | 5C | n/a |  |  |
| S03 | GEO-SITE-LONG |  |  |  |  | Grupo |  | Grupo |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LONG |
| S03 | ANG-DEGREES-LONG |  | Numérico | 3 |  | Grupo | 9(3) | Grupo |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LONG |
| S03 | LONG-DIR-FLAG |  | Carácter | 1 |  | Grupo | X | Grupo |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LONG |
| S03 | ANG-MM |  | Numérico | 2 |  | Grupo | 9(2) | Grupo |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LONG |
| S03 | ANG-SS |  | Numérico | 2 |  | Grupo | 9(2) | Grupo |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LONG |
| S03 | GEO-SITE-LAT |  |  |  |  | Grupo |  | Grupo |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LAT |
| S03 | ANG-DEGREES-LAT |  | Numérico | 2 |  | Grupo | 9(2) | Grupo |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LAT |
| S03 | LAT-DIR-FLAG |  | Carácter | 1 |  | Grupo | X | Grupo |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LAT |
| S03 | ANG-MM |  | Numérico | 2 |  | Grupo | 9(2) | Grupo |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LAT |
| S03 | ANG-SS |  | Numérico | 2 |  | Grupo | 9(2) | Grupo |  |  | 5C | POLY_PT.DBF |  | LAT |
| S03 |  |  | Sub-total | 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S03 |  |  | Total | 177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1)	En los cuadros ASS_STN.DBF o ASS_CIRC.DBF o ASS_ZONE.DBF dependiendo del tipo de notificaciones.

2)	En los cuadros ENT_1A1.DBF o ENT_1B1.DBF o ENT_1C1.DBF o ENT_1A2.DBF o ENT_1A4.DBF o ENT_1A5.DBF o ENT_1A6.DBF o ENT_1A7.DBF dependiendo del 	tipo de notificaciones. Da la frecuencia de referencia (1C).

3)	En los cuadros RAD_AZIM.DBF o RAD_SECT.DBF dependiendo de que la radiación sea para un azimut o para un sector.

4)	En los cuadros HGT_AZIM.DBF o HGT_SECT.DBF dependiendo de que la altura efectiva de la antena sea para un azimut o para un sector.

5)	En los cuadros RAD_AZIM.DBF o/y HGT_AZIM.DBF dependiendo de que el azimut sea válido tanto para la radiación como para la altura efectiva de la antena.

6)	En la columna Formato, una S en un campo numérico quiere decir Signo de Cabecera Separado.

________________