Appendice 1 à la Lettre circulaire CR/58

Description du format des données alphanumériques

Notes explicatives sur les tables

Les données qui doivent être notifiées sur support électronique sont présentées ci-après sous forme de tables relationnelles. La NOTE 1 (paragraphe 1.1) donne une brève description de ces tables. Celles-ci peuvent être considérées comme étant subdivisées en quatre catégories: données notifiées au titre de l’appendice S4, données du BR, tables de référence et données internes du BR. Cet appendice décrit toutes les tables dans chacune de ces catégories. Aux fins de la notification électronique, votre administration est toutefois priée de ne prendre en considération que les données énumérées dans la première catégorie (données notifiées au titre de l’appendice S4). Par ailleurs, seuls les éléments de données marqués d’une croix “x” dans les colonnes S4/2 ou S4/3 de ces tables doivent être indiqués dans les notifications. Certains éléments de données apparaissent à de nombreuses reprises dans ces tables; ils ne doivent être indiqués que s’ils sont assortis d’un “x” dans la colonne S4/2 ou S4/3.

L’Annexe 1 de l’appendice présente un diagramme relationnel d’entités qui est utilisé comme base pour définir ces tables, qui y sont représentées avec leurs relations. Ce diagramme est également présenté dans l’Annexe 3, où les tables sont groupées en ensembles. L’Annexe 4 présente le même diagramme avec les seules tables nécessaires à la notification des réseaux à satellite au titre de l’Annexe 2A de l’Appendice S4. L’Annexe 5 présente le même diagramme pour les seules tables nécessaires à la notification des stations terriennes au titre de l’Annexe 2A de l’Appendice S4. L’Annexe 2 donne les correspondances entre les tables et les fiches de notification de l’Appendice S4. Le contenu des colonnes de ces tables est décrit dans les lignes qui suivent:

1.	Colonne Nom de la table

Cette colonne contient les noms des tables (qui sont les entités dans le diagramme relationnel d’entités) en fonction desquelles les éléments de données de la colonne suivante sont regroupés.

2.	Colonne Elément de données

Cette colonne énumère les éléments de données contenus dans les tables. Les éléments de données qui doivent être notifiés sur support électronique sont signalés par un “x” dans les colonnes S4/2 et S4/3 (voir les points 5 et 6). Les éléments de données figurant en gras et en italiques constituent la clé primaire du tableau correspondant (voir la NOTE 1 pour une définition de la clé primaire).

3.	Colonne Format

Cette colonne décrit le format de l’élément de données. Il y a lieu de remarquer que ce format est associé à la description de ce champ sur la fiche de notification correspondante.

Le Bureau des radiocommunications (BR) accepte ces tables sur disquette en formats DBF, SDF, ASCII avec délimitation par point-virgule ou sous forme de fichiers du type Microsoft Access. Le BR a développé un progiciel (tournant sous MS-Windows pour PC) qui permet d’établir des fiches de notification électroniques au format de tables MS-Access, conformément à la présente Lettre circulaire. Ce logiciel est fourni sur le CD-ROM du SRS. Il peut également être téléchargé au moyen des services d’échange d’informations sur les télécommunications (TIES) de l’UIT.

Les descriptions de format utilisées dans les tables se lisent comme suit (il ne s’agit pas d’un format en langage COBOL mais d’un format de type XBASE):

X	décrit les données alphanumériques.

par exemple, X(9) spécifie un champ de 9 caractères contenant des données
		alphanumériques. XXX est équivalent à X(3).

9	décrit les chiffres.

.	indique la position de la point décimale.

S	désigne un signe (±)

par exemple S999.99 implique un champ numérique dont les valeurs varient 
		entre -999,99 et +999,99

99 implique un champ numérique dont les valeurs varient entre 0 et 99.

Les valeurs vides assignées à des éléments de données lorsque ces éléments de données ne figurent pas dans la notification peuvent être indiquées dans les formats susmentionnés comme suit:

- en format DBF/SDF, on utilise le caractère espace (autant de fois que nécessaire en fonction de la largeur du champ).

- en format ASCII à délimitation par points-virgules, on utilise deux (ou plus de deux si nécessaire) points-virgules de séparation successifs (c’est-à-dire sans espace ni autres caractères entre ces points-virgules). Ces prescriptions s’appliquent tant aux données alphanumériques qu’aux données numériques. Il est à noter, dans le cas du format à délimitation par points-virgules, que la longueur de l’élément de données spécifiée dans le format est une longueur maximale.

- si la notification est présentée dans un fichier de type Microsoft Access, tous les éléments de données (alphanumériques et numériques) qui sont vides doivent être spécifiés comme ayant la valeur ‘vide’ (valide dans la base de données Microsoft Access).

Fichiers et noms de fichiers:

- Lorsque l’on utilise le format DBF/SDF, chaque table doit faire l’objet d’un fichier séparé, dont le nom sera celui de la table (tel que spécifié dans l’appendice), suivi de l’extension “.DBF” ou “.SDF” selon le cas.

- Dans le cas du format à délimitation par points-virgules, à chaque table doit correspondre un fichier. Les éléments de données correspondant à chaque rangée de la table doivent être donnés dans l’ordre dans lequel ils sont énumérés dans l’appendice ci-après. Ces éléments doivent être séparés par des points-virgules et la fin de chaque rangée doit être indiquée par une combinaison des caractères retour de chariot et interligne. Dans ce cas, le nom du fichier doit être celui de la table, suivi de l’extension “.DAT”.

- Si l'on utilise le format de la base de données Microsoft Access, toutes les tables sont contenues dans un même fichier physique auquel on peut attribuer un nom composé de 8 caractères (au choix de l'administration), suivi de l'extension ".MDB".

4.	Colonne Elément Circulaire hebdomadaire

Cette colonne spécifie le numéro attribué (s’il y a lieu) à l’élément de données correspondant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences, dans la liste des stations de radiocommunications spatiales (SRS) sur CD-ROM, et dans la Circulaire hebdomadaire (Section IV, Chapitre 2).

5.	Colonne S4/2 (applicable aux réseaux à satellite)

Un “x” est inscrit dans cette colonne lorsque l’élément de données correspondant doit être notifié conformément à l’Appendice S4 (c’est-à-dire pour un réseau à satellite). Si rien n’est mentionné dans cette colonne pour un élément de données particulier, l’élément de données n’a pas à être fourni.

6.	Colonne S4/3 (applicable aux stations terriennes)

Un “x” est inscrit dans cette colonne lorsque l’élément de données correspondant doit être notifié conformément de l’Appendice S4 (pour une station terrienne). Si rien n’est mentionné dans cette colonne pour un élément de données particulier, l’élément de données n’a pas à être fourni.

7.	Colonne Description

Cette colonne donne une brève description de l’élément de données correspondant.

8.	Colonne Commentaires

Cette colonne donne un bref commentaire concernant l’élément de données correspondant, si nécessaire.

Données notifiées au titre de l’ApS4/2 et de l’ApS4/3

| Nom de la table | Elément de données | Format | Elément Circulaire hebdom | S4/2 | S4/3 | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| assgn |  |  |  | x | x | Fréquence assignée |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x | x | Identificateur unique de groupe | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | seq_no | 9(4) |  |  |  | Numéro de séquence | Clé primaire, voir NOTE 1 |
|  | freq_sym | X | 53 | x | x | Symbole d’unité kilohertz [K], mégahertz [M], gigahertz [G] |  |
|  | freq_assg | 9(5).9(5) | 53 | x | x | Fréquence assignée |  |
|  | freq_mhz | 9(6).9(6) |  |  |  | Fréquence en MHz | Données dérivées |
| attch |  |  |  | x | x | Information concernant l’appendice | Voir NOTE 2 |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | x | x | Identificateur unique de la fiche de notification | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | attch_no | 999 |  | x | x | Numéro de l’appendice | Clé primaire, voir NOTE 2 |
|  | attch_type | X |  | x | x | Code indiquant si l’appendice est fourni en version papier [P] ou en format électronique [E] |  |
|  | file_name | X(8) |  | x | x | Nom du fichier si l’appendice est fourni sous forme électronique |  |
|  | extension | XXX |  | x | x | Extension du nom de fichier si l’appendice est fourni sous forme électronique |  |
|  | text | X(255) |  | x | x | Information textuelle | Non obligatoire |
| e_ant |  |  |  |  | x | Antenne de la station terrienne |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 |  | x | Identificateur unique de la fiche de notification | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | emi_rcp | X | 29 |  | x | Code identifiant un faisceau, soit comme faisceau d’émission [E], soit comme faisceau de réception [R] | Clé primaire |
|  | beam_name | X(4) | 28 |  | x | Désignation du faisceau d’antenne du satellite | Clé primaire |
|  | act_code | X |  |  | x | Code indiquant les mesures à prendre concernant l’entité | Voir NOTE 3 |
|  | ant_type | X(12) | 38 |  | x | Diagramme de rayonnement d’antenne indiqué par un renvoi à la Recommandation UIT-R correspondante | Voir NOTE 4 |

| Nom de la table | Elément de données | Format | Elément Circulaire hebdom. | S4/2 | S4/3 | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e_ant (suite) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | beam_old | X(4) |  |  | x | Ancienne désignation du faisceau d’antenne du satellite | Au cas où le faisceau doit changer de désignation |
|  | bmwdth | 999.99 | 37 |  | x | Ouverture du faisceau de l’antenne de la station terrienne |  |
|  | diag_e | 99 |  |  | x | Numéro de l’appendice pour le diagramme de rayonnement | Voir NOTE 2 |
|  | gain | S99.9 | 31 |  | x | Gain isotrope maximal de l’antenne de la station terrienne |  |
|  | coefa | 99.9 |  |  | x |  | Pour les antennes autres que les antennes de référence; voir NOTE 4 |
|  | coefb | 99.9 |  |  | x |  | Pour les antennes autres que les antennes de référence; voir NOTE 4 |
|  | coefc | 99.9 |  |  | x |  | Pour les antennes autres que les antennes de référence; voir NOTE 4 |
|  | coefd | 99.9 |  |  | x |  | Pour les antennes autres que les antennes de référence; voir NOTE 4 |
|  | phi1 | 99.9 |  |  | x |  | Pour les antennes autres que les antennes de référence; voir NOTE 4 |
| e_as_stn |  |  |  | x |  | Station terrienne associée |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x |  | Identificateur unique du groupe | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | stn_name | X(20) | 59 | x |  | Nom de la station d’émission ou de réception | Clé primaire |
|  | ctry | XXX | 61 | x |  | Symbole du pays ou de la zone géographique où la station est située |  |
|  | act_code | X |  | x |  | Code indiquant les mesures à prendre concernant l’entité | Voir NOTE 3 |
|  | stn_type | X | 62 | x |  | Code indiquant si la station terrienne est une station spécifique [S] ou une station typique [T] |  |
|  | long_deg | 999 | 63 | x |  | Partie degrés de la longitude de la station exprimée en degrés, minutes et secondes |  |
|  | long_ew | X | 63 | x |  | Spécificateur de longitude: Est [E] ou Ouest [W] |  |
|  | long_min | 99 | 63 | x |  | Partie minutes de la longitude de la station exprimée en degrés, minutes et secondes |  |
|  | long_sec | 99 | 63 | x |  | Partie secondes de la longitude de la station exprimée en degrés, minutes et secondes |  |

| Nom de la table | Elément de données | Format | Elément Circulaire hebdom. | S4/2 | S4/3 | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e_as_stn(suite) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lat_deg | 99 | 63 | x |  | Partie degrés de la latitude de la station exprimée en degrés, minutes et secondes |  |
|  | lat_ns | X | 63 | x |  | Spécificateur de latitude: Nord [N] ou Sud [S] |  |
|  | lat_min | 99 | 63 | x |  | Partie minutes de la latitude de la station exprimée en degrés, minutes et secondes |  |
|  | lat_sec | 99 | 63 | x |  | Partie secondes de la latitude de la station exprimée en degrés, minutes et secondes |  |
|  | noise_t | 9(6) | 64 | x |  | Température de bruit totale du système de réception, exprimée en degrés K et rapportée à la sortie de l’antenne de réception |  |
|  | gain | S99.9 | 67 | x |  | Gain isotrope maximal de l’antenne exprimée en dB avec une décimale |  |
|  | bmwdth | 999.99 | 68 | x |  | Angle d’ouverture du lobe de rayonnement principal exprimé en degrés avec deux décimales |  |
|  | ant_type | X(12) | 70 | x |  | Diagramme de rayonnement d’antenne indiqué par un renvoi à la Recommandation UIT-R correspondante | Voir NOTE 4 |
|  | diag_e | 99 |  | x |  | Numéro de l’appendice pour le diagramme de rayonnement d’antenne | Voir NOTE 2 |
|  | stn_old | X(20) |  | x |  | Ancien nom de la station d’émission ou de réception | Si le nom de la station associée doit changer |
|  | coefa | 99.9 |  | x |  |  | Pour les antennes autres que les antennes de référence; voir NOTE 4 |
|  | coefb | 99.9 |  | x |  |  | Pour les antennes autres que les antennes de référence; voir NOTE 4 |
|  | coefc | 99.9 |  | x |  |  | Pour les antennes autres que les antennes de référence; voir NOTE 4 |
|  | coefd | 99.9 |  | x |  |  | Pour les antennes autres que les antennes de référence; voir NOTE 4 |
|  | phi1 | 99.9 |  | x |  |  | Pour les antennes autres que les antennes de référence; voir NOTE 4 |
|  | long_dec | S9(3).9(4) |  |  |  | Longitude exprimée en degrés avec quatre décimales | Données dérivées |
|  | lat_dec | S9(2).9(4) |  |  |  | Latitude exprimée en degrés avec quatre décimales | Données dérivées |

| Nom de la table | Elément de données | Format | Elément Circulaire hebdom. | S4/2 | S4/3 | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e_srvcls |  |  |  | x |  | Nature du service et classe de la station pour la station terrienne associée |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x |  | Identificateur unique du groupe | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | stn_name | X(20) | 59 | x |  | Nom de la station d’émission ou de réception | Clé primaire, clé importée |
|  | seq_no | 9(4) |  | x |  | Numéro de la séquence | Clé primaire, voir NOTE 1 |
|  | stn_cls | XX | 65 | x |  | Code de classe de la station |  |
|  | nat_srv | XX | 66 | x |  | Code de nature du service |  |
| e_stn |  |  |  |  | x | Station terrienne |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 |  | x | Identificateur unique de la fiche de notification | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | stn_name | X(20) | 1 |  | x | Nom de la station terrienne |  |
|  | ctry | XXX | 22 |  | x | Symbole du pays ou de la zone géographique où la station est située |  |
|  | long_deg | 999 | 23 |  | x | Partie degrés de la longitude de la station exprimée en degrés, minutes et secondes |  |
|  | long_ew | X | 23 |  | x | Spécificateur de longitude: Est [E] ou Ouest [W] |  |
|  | long_min | 99 | 23 |  | x | Partie minutes de la longitude de la station exprimée en degrés, minutes et secondes |  |
|  | long_sec | 99 | 23 |  | x | Partie secondes de la longitude de la station exprimée en degrés, minutes et secondes |  |
|  | lat_deg | 99 | 23 |  | x | Partie degrés de la latitude de la station exprimée en degrés, minutes et secondes |  |
|  | lat_ns | X | 23 |  | x | Spécificateur de latitude: Nord [N] ou Sud [S] |  |
|  | lat_min | 99 | 23 |  | x | Partie minutes de la latitude de la station exprimée en degrés, minutes et secondes |  |
|  | lat_sec | 99 | 23 |  | x | Partie secondes de la latitude la station exprimée en degrés, mintues et secondes |  |
|  | sat_name | X(20) | 21 |  | x | Nom de la station spatiale associée |  |
|  | long_nom | S999.99 | 8 |  | x | Longitude nominale de la station spatiale associée, à indiquer par le signe “-” pour Ouest et le signe “+” pour Est | En degrés de -179,99 à +180,00 |
|  | diag_hor | 99 |  |  | x | Numéro de l’appendice pour le diagramme d’angle d’élévation de l’horizon | Voir NOTE 2 |
|  | diag_crdn | 99 |  |  | x | Numéro de l’appendice pour le diagramme de la zone de coordination de la station terrienne | Voir NOTE 2 |

| Nom de la table | Elément de données | Format | Elément- Circulaire hebdom. | S4/2 | S4/3 | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e_stn (suite) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elev_min | 99.9 | 25 |  | x | Angle de site minimal de la station terrienne exprimé en degrés avec une décimale |  |
|  | azim_fr | 999.9 | 26 |  | x | Valeur, exprimée en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d’une montre, de la limite de départ du secteur d’azimuts |  |
|  | azim_to | 999.9 | 26 |  | x | Valeur, exprimée en degrés, à partir du Nord vrai dans le sens des aiguilles d’une montre, de la limite de fin du secteur d’azimuts |  |
|  | ant_alt | S9(5) | 27 |  | x | Altitude de l’antenne de la station terrienne |  |
|  | f_active | X |  |  |  | Code indiquant si la station est active [A] ou inactive [I], c’est-à-dire logiquement supprimée | Données du BR |
|  | long_dec | S9(3).9(4) |  |  |  | Longitude exprimée en degrés avec quatre décimales | Données calculées |
|  | lat_dec | S9(2).9(4) |  |  |  | Latitude exprimée en degrés avec quatre décimales | Données calculées |
| emiss |  |  |  | x | x | Emission |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x | x | Identificateur unique du groupe | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | seq_no | 9(4) |  | x | x | Numéro de séquence | Clé primaire, voir NOTE 1 |
|  | design_emi | X(9) | 56 | x | x | Désignation de l’émission |  |
|  | pwr_tot_pk | S99.9 | 57 | x | x | Puissance fournie à l’entrée de l’antenne [dBW] |  |
|  | pwr_ds_max | S99.9 | 58 | x | x | Densité de puissance maximale [dBW/Hz] |  |
|  | pwr_min_pk | S99.9 |  | x |  | Puissance minimale en crête fournie à l’entrée de l’antenne [dBW] | Voir Annexe 2A (de l’Appendice S4), paragraphe C.8.c |
|  | pwr_ds_min | S99.9 |  | x |  | Densité de puissance minimale [dBW/Hz] | Voir Annexe 2A (de l’Appendice S4), paragraphe C.8.c |
|  | c_to_n | S99.9 |  | x |  | Valeur cible de rapport porteuse/bruit (total/par temps clair) | Voir Annexe 2A (de l’Appendice S4), paragraphe C.8.e |
| geo |  |  |  | x |  | Station spatiale géostationnaire |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | x |  | Identificateur unique de la fiche de notification | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | sat_name | X(20) | 1 | x |  | Nom de la station spatiale |  |
|  | long_nom | S999.99 | 8 | x |  | Longitude nominale de la station spatiale indiquée par un “-” pour Ouest et un “+” pour Est | En degrés de -179,99 à +180,00 |
|  | tol_east | 9.99 | 9 | x |  | Valeur indiquant la tolérance de longitude prévue à l’Est de la longitude nominale de la station spatiale |  |

| Nom de la table | Elément de données | Format | Elément Circulaire hebdom. | S4/2 | S4/3 | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| geo (suite) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tol_west | 9.99 | 9 | x |  | Valeur indiquant la tolérance de longitude prévue à l’Ouest de la longitude nominale de la station spatiale |  |
|  | inclin_exc | 9.99 | 10 | x |  | Excursion d’inclinaison |  |
|  | vis_arc_fr | 999 | 11 | x |  | Limite Ouest de l’arc de visibilité de l’orbite du satellite géostationnaire |  |
|  | vis_ew_fr | X | 11 | x |  | Indicateur de direction: Est [E], Ouest [W] |  |
|  | vis_arc_to | 999 | 11 | x |  | Limite Est de l’arc de visibilité de l’orbite du satellite géostationnaire |  |
|  | vis_ew_to | X | 11 | x |  | Indicateur de direction: Est [E], Ouest [W] |  |
|  | srv_arc_fr | 999 | 12 | x |  | Limite Ouest de l’arc de service de l’orbite du satellite géostationnaire |  |
|  | srv_ew_fr | X | 12 | x |  | Indicateur de direction: Est [E], Ouest [W] |  |
|  | srv_arc_to | 999 | 12 | x |  | Limite Est de l’arc de service de l’orbite du satellite géostationnaire |  |
|  | srv_ew_to | X | 12 | x |  | Indicateur de direction: Est [E], Ouest [W] |  |
|  | arc_diff | 99 |  | x |  | Numéro de l’appendice indiquant la raison de la différence entre l’arc de service et l’arc de visibilité de la station spatiale | Voir NOTE 2 |
|  | f_active | X |  |  |  | Code indiquant si la station est active [A] ou inactive [I], c’est-à-dire logiquement supprimée | Données du BR |
| gpub_ssn |  |  |  | x | x | Renseignements en vue de la publication pour un groupe de fréquences assignées |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x | x | Identificateur unique du groupe | Clé primaire, clé importée, voir NOTE1 |
|  | seq_no | 9(4) |  | x | x | Numéro de séquence | Clé primaire, voir NOTE 1 |
|  | ssn_ref | X(12) | 52 | x | x | Symbole indiquant la Section spéciale de la Circulaire hebdomadaire |  |
|  | ssn_no | 9(4) | 52 | x | x | Numéro de la Section spéciale |  |
|  | ssn_type | X(5) |  |  |  | Type de Section spéciale | A usage interne du BR (“BRSSD” ou “NOTIF”) |

| Nom de la table | Elément de données | Format | Elément Circulaire hebdom. | S4/2 | S4/3 | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grp |  |  |  | x | x | Données communes pour un groupe de fréquences assignées |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x | x | Identificateur unique du groupe | Clé primaire, voir NOTE 1 |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | x | x | Identificateur unique de la fiche de notification | Clé importée |
|  | emi_rcp | X | 29 | x | x | Code identifiant un faisceau, soit comme faisceau d’émission [E], soit comme faisceau de réception [R] | Clé importée |
|  | beam_name | X(4) | 28 | x | x | Désignation du faisceau de l’antenne du satellite | Clé importée |
|  | page_no | 9(4) |  | x | x | Numéro de page de la fiche de notification en version papier | Utilisé pour trier les groupes à l’intérieur d’un faisceau (non obligatoire) |
|  | act_code | X |  | x | x | Code indiquant les mesures à prendre concernant l’entité | Voir NOTE 3 |
|  | adm_resp | XX | 51 | x | x | Symbole identifiant l’administration responsable |  |
|  | bdwdth | 9(8) | 41 | x | x | Bande de fréquences assignée exprimée en kHz |  |
|  | d_inuse | 9(8) | 48 | x | x | Date de mise en service | Date exprimée en année, mois, jour |
|  | f_emi_type | X |  | x | x | Fanion indiquant que, pour l’ensemble des émissions associées à une liste de fréquences assignées, les valeurs fournies pour la puissance maximale en crête et pour la puissance surfacique maximale sont de type C.8.b | Voir les paragraphe C.8.a et C.8.b de l’Annexe 2A (de l’Appendice S4) |
|  | emi_rsn | 99 |  | x | x | Numéro de l’appendice, indiquant la raison de l’absence des informations concernant la puissance minimale en crête et la puissance surfacique maximale (C.8.c) | Résolution 46 |
|  | noise_t | 9(6) | 42 | x | x | Température de bruit du système de réception |  |
|  | op_agcy | 999 | 50 | x | x | Numéro de la compagnie exploitante |  |
|  | polar_type | XX | 33 | x | x | Symbole indiquant le type et la direction de la polarisation, s’il y a lieu (en cas de polarisation circulaire ou elliptique) |  |
|  | polar_ang | 999.99 | 33 | x | x | En cas de polarisation rectiligne, valeur de l’angle (en degrés) mesuré dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, dans le plan normal à l’axe du faisceau du plan équatorial au vecteur électrique de l’onde |  |
|  | diag_area | 99 | 44 | x |  | Numéro de l’appendice pour le diagramme de la zone de service ou pour les limites de la zone de service du SMS | Voir le paragraphe C.11.d de l’Annexe 2A (de l’Appendice S4); voir NOTE 2 |
|  | diag_spect | 99 |  | x |  | Numéro de l’appendice contenant le diagramme de gabarit spectral | Voir le paragraphe C.9.c de l’Annexe 2A (de l’Appendice S4); voir NOTE 2 |
|  | prd_valid | 99 | 49 | x |  | Durée de validité exprimée en années |  |
|  | remark | X(30) | 47 | x | x | Symboles utilisés comme indiqué dans le Tableau Nº 13C |  |

| Nom de la table | Elément de données | Format | Elément Circulaire hebdom. | S4/2 | S4/3 | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grp (suite) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tgt_grp_id | 9(9) | 45 | x | x | Identificateur unique du groupe devant être modifié | Voir NOTE 1 |
|  | pwr_max | S99.9 |  | x |  | Puissance en crête maximale totale (exprimée en dBW) ou puissance maximale globale (en dBW) fournie à l’entrée de l’antenne | Voir les paragraphe C.8.d et C.8.g de l’Annexe 2A (de l’Appendice S4) |
|  | attch_mux | 99 |  | x |  | Numéro de l’appendice pour le type de modulation et l’accès multiple | Voir le paragraphe C.9.c de l’Annexe 2A (de l’Appendice S4) |
|  | area_no | 99 |  | x |  | Numéro de séquence associant au groupe un diagramme particulier de zone de service |  |
|  | observ_cls | XX |  |  |  | Classe d’observation | Prévu pour la radioastronomie |
|  | reg_op_fr | 9(4) |  |  |  | Début de l’horaire normal de réception exprimé en temps UTC | Prévu pour la radioastronomie |
|  | reg_op_to | 9(4) |  |  |  | Fin de l’horaire normal de réception exprimé en temps UTC | Prévu pour la radioastronomie |
|  | d_upd | 9(8) |  |  |  | Date de mise à jour d’une liste d’assignations dans le SNS | Données du BR (date en format yyyymmdd) |
|  | wic_no_1a | 9(4) |  |  |  | Numéro de la Circulaire hebdomadaire dans laquelle la liste des assignations a été publiée (dans la Partie 1A) | Données du BR |
|  | d_wic_1a | 9(8) |  |  |  | Date de publication de la liste des assignations dans la Partie 1A de la Circulaire hebdomadaire | Données du BR (date en format yyyymmdd) |
|  | wic_part | X |  |  |  | Partie de la Circulaire hebdomadaire dans laquelle la liste des assignations a été publiée le plus récemment | Données du BR |
|  | wic_no | 9(4) |  |  |  | Numéro de la Circulaire hebdomadaire dans laquelle la liste des assignations a été publiée le plus récemment | Données du BR |
|  | d_wic | 9(8) |  |  |  | Date de publication la plus récente de la liste des assignations dans la Circulaire hebdomadaire | Données du BR (date en format yyyymmdd) |
|  | d_prot_eff | 9(8) |  |  |  | Date à partir de laquelle la liste des assignations est prise en compte conformément aux dispositions des numéros 1061-1065 ou 1148-1154 du Règlement des radiocommunications | Données du BR (date en format yyyymmdd) |
|  | fdg_reg | XX |  |  |  | Conclusions: conformité avec le Règlement des radiocommunications; Tableau Nº 13A de la Préface à la Liste internationale des fréquences (13A1) | Données du BR |
|  | fdg_plan | XX |  |  |  | Conclusions: conformité avec un Plan ou une procédure de coordination; Tableau Nº 13A de la Préface à la Liste internationale des fréquences (13A2) | Données du BR |

| Nom de la table | Elément de données | Format | Elément Circulaire hebdom. | S4/2 | S4/3 | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| grp (suite) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fdg_tex | XX |  |  |  | Conclusions: résultats de l’examen technique; Tableau Nº 13A de la Préface à la Liste internationale des fréquences (13A3) | Données du BR |
|  | fdg_observ | X(4) |  |  |  | Conclusions: observations concernant les conclusions inscrites dans la colonne 13A ; Tableau Nº 13B de la Préface à la Liste internationale des fréquences (13B2) | Données du BR |
|  | spl_grp_id | 9(9) |  |  |  |  | Données du BR |
|  | comment | X(30) |  |  |  |  | A usage interne du BR |
| hor_elev |  |  |  |  | x | Diagramme d’angle d’élévation de l’horizon | Voir NOTE 2 |
|  | ntc_id | 9(9) |  |  | x | Identificateur unique de la fiche de notification | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | azim | 999.9 |  |  | x | Azimut mesuré en degrés dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du Nord vrai pour lequel l’angle d’élévation de l’horizon est indiqué par l’élément de données “elev_ang” | Clé primaire |
|  | elev_ang | 99.9 |  |  | x | angle d’élévation (en degrés) de l’horizon dans l’azimut indiqué dans l’élément de données “azim” |  |
| ngma |  |  |  | x |  | Valeur de bruit de liaison/gain de transmission pour une ou plusieurs connexions |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | x |  | Identificateur unique de la fiche de notification | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | ngma_id | 9(4) | 88 | x |  | Identificateur pour un ensemble donné de valeurs de température de bruit équivalente d’une liaison par satellite (ESLNT) et de valeurs de gain de transmission (gamma) | Clé primaire, voir NOTE 1 |
|  | act_code | X |  | x |  | Code indiquant les mesures à prendre concernant l’entité | Voir NOTE 3 |
|  | strp_id_fr | 9(4) | 75 | x |  | Limite inférieure de la gamme des numéros de série de la connexion |  |
|  | strp_id_to | 9(4) | 75 | x |  | Limite supérieure de la gamme des numéros de série de la connexion |  |
|  | noise_t_lo | 9(7) | 80 | x |  | Valeur la plus basse de la température de bruit équivalente de la liaison par satellite (ESLNT) associée à la connexion |  |
|  | gain_as_lo | S99.9 | 81 | x |  | Valeur du gain de transmission (gamma) associé à la valeur de la température ESNLT donnée ci-dessus |  |

| Nom de la table | Elément de données | Format | Elément Circulaire hebdom. | S4/2 | S4/3 | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ngma (suite) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | noise_t_hr | 9(7) | 82 | x |  | Valeur de la température ESLNT pour le rapport le plus élevé du gain de transmission à la température ESLNT associé à la connexion |  |
|  | gain_as_hr | S99.9 | 83 | x |  | Valeur du gain de transmission (gamma) associé à la valeur de la température ESLNT donnée ci-dessus |  |
|  | stn_name | X(20) | 84 | x |  | Nom de station terrienne de réception |  |
| non_geo |  |  |  | x |  | Station spatiale non géostationnaire |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | x |  | Identificateur unique de la fiche de notification | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | sat_name | X(20) | 1 | x |  | Nom du satellite |  |
|  | inclin_ang | 999.9 | 14 | x |  | Angle d’inclinaison de l’orbite du satellite par rapport au plan de l’équateur |  |
|  | prd_ddd | 999 | 15 | x |  | Temps (en jours) s’écoulant entre deux passages consécutifs d’un satellite non géostationnaire par un même point de son orbite |  |
|  | prd_hh | 99 | 15 | x |  | Temps (en heures) s’écoulant entre deux passages consécutifs d’un satellite non géostationnaire par un même point de son orbite |  |
|  | prd_mm | 99 | 15 | x |  | Temps (en minutes) s’écoulant entre deux passages consécutifs d’un satellite non géostationnaire par un même point de son orbite |  |
|  | apog | 9(5).99 | 16 | x |  | Altitude maximale (exprimée en km) du satellite non géostationnaire par rapport à la surface de la Terre ou à un autre corps de référence | Les distances supérieures à 99999 km sont exprimées sous forme de produit des valeurs des champs “apogee” et “apog_exp” (voir ci-dessous) exemple: 125 000 = 1,25* 105 |
|  | apog_exp | 99 | 16 | x |  | Elément de l’exposant de l’apogée exprimé en puissance de 10 | Pour indiquer l’exposant, indiquer 0 pour 10°, 1 pour 10¹, 2 pour 10², etc. |
|  | perig | 9(5).99 | 17 | x |  | Altitude minimale (exprimée en km) du satellite non géostationnaire par rapport à la surface de la Terre ou à un autre corps de référence | Les distances > 99999 km sont exprimées sous forme de produit des valeurs des champs “perigee” et “perig_exp” (voir ci-dessous) exemple: 125 000 = 1,25* 105 |
|  | perig_exp | 99 | 17 | x |  | Elément de l’exposant du périgée exprimé en puissance de 10 | Pour indiquer l’exposant, indiquer 0 pour 10°, 1 pour 10¹, 2 pour 10², etc. |
|  | ref_body | X | 18 | x |  | Code indiquant la surface de référence par rapport à laquelle est mesurée l’altitude du satellite |  |

| Nom de la table | Elément de données | Format | Elément Circulaire hebdom. | S4/2 | S4/3 | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| non_geo (suite) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nbr_sat | 9(4) | 19 | x |  | Nombre de satellites non géostationnaires utilisés sur la même orbite non géostationnaire |  |
|  | nbr_plane | 99 |  | x |  | Nombre de plans d’orbite non géostationnaire |  |
|  | f_active | X |  |  |  | Code indiquant si la station est active [A] ou inactive [I], c’est-à-dire logiquement supprimée | Données du BR |
| notice |  |  |  | x | x | Informations générales pour la notification |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | x | x | Identificateur unique de la fiche de notification | Clé primaire, voir NOTE 1 |
|  | ntc_type | X |  | x | x | Code indiquant si la fiche de notification est celle d’un satellite géostationnaire [G] , d’un satellite non géostationnaire [N], d’une station terrienne spécifique [S] ou d’une station terrienne tyique [T] |  |
|  | adm_ref_id | X(20) |  | x | x | Identificateur de référence de la fiche de notification présentée | Non obligatoire, non utilisé par le BR |
|  | d_adm | 9(8) |  | x | x | Date de la fiche de notification présentée par l’administration notificatrice | Non obligatoire, non utilisé par le BR |
|  | prov | X(12) | 5 | x | x | Disposition du Règlement des radiocommunications aux termes de laquelle la fiche de notification est présentée |  |
|  | act_code | X |  | x | x | Code indiquant les mesures à prendre concernant l’entité | Voir NOTE 3 |
|  | adm | XXX | 2 | x | x | Symbole du pays de l’administration notificatrice |  |
|  | ntwk_org | XXX | 2 | x | x | Symbole de l’organisation exploitant des réseaux régionaux ou internationaux (Tableau NºB2 de la Préface à la Liste internationale des fréquences) |  |
|  | ntf_occurs | X |  | x | x | Code indiquant si la fiche de notification est présentée pour une première notification [F] ou soumise une deuxième fois [R] |  |
|  | tgt_ntc_id | 9(9) | 4 | x | x | Identificateur de la fiche de notification à modifier ou à supprimer | Voir NOTE 1 |
|  | d_rcv | 9(8) | 3 |  |  | Date de réception de la fiche de notification | Données du BR (date en format yyyymmdd) |
|  | wic_no_1a | 9(4) |  |  |  | Numéro de la Circulaire hebdomadaire dans laquelle la fiche de notification a été publiée (Partie 1A) | Données du BR |
|  | d_wic_1a | 9(8) |  |  |  | Date de publication de la fiche de notification dans la Partie 1A de la Circulaire hebdomadaire | Données du BR (date en format yyyymmdd) |
|  | wic_part | X |  |  |  | Partie de la Circulaire hebdomadaire dans laquelle la fiche de notification a été publiée le plus récemment | Données du BR |

| Nom de la table | Elément de données | Format | Elément Circulaire hebdom. | S4/2 | S4/3 | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| notice (suite) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | wic_no | 9(4) |  |  |  | Numéro de la Circulaire hebdomadaire dans laquelle la fiche de notification a été publiée le plus récemment | Données du BR |
|  | d_wic | 9(8) |  |  |  | Date de publication la plus récente de la fiche de notification dans la Circulaire hebdomadaire | Données du BR (date en format yyyymmdd) |
|  | d_upd | 9(8) |  |  |  | Date de mise à jour de la notification dans le SNS | A usage interne du BR (date en format yyyymmdd) |
|  | f_basic | X |  |  |  | Code indiquant des modifications fondamentales | A usage interne du BR |
|  | notepad | X(80) |  |  |  |  | A usage interne du BR |
|  | f_int_ext | X |  |  |  | Code indiquant si la fiche de notification est interne [I] ou externe [E] | A usage interne du BR |
|  | ntf_rsn | X | 5 |  |  | Code indiquant que la fiche de notification est présentée au titre du numéro 1488 [N], du numéro 1060 [C] ou du numéro 1107 [D] du Règlement des radiocommunications | Données calculées |
|  | st_cur | XX |  |  |  | Etat du traitement de la fiche de notification | A usage interne du BR |
|  | d_st_cur | 9(8) |  |  |  | Date d’enregistrement de la fiche de notification dans le processus de traitement en cours | A usage interne du BR (date en format yyyymmdd) |
|  | st_prv | XX |  |  |  | Traitement antérieur de la fiche de notification | A usage interne du BR |
|  | f_spl | X |  |  |  | Code indiquant si la fiche de notification a été divisée | A usage interne du BR |
|  | spl_ntc_id | 9(9) |  |  |  | Identificateur de la fiche de notification résultant de cette division | A usage interne du BR |
| orbit |  |  |  | x |  | Plan d’orbite d’un satellite non géostationnaire |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | x |  | Identificateur unique de la fiche de notification | Clé primaire, voir NOTE 1 |
|  | orb_id | 99 |  | x |  | Numéro de séquence du plan d’orbite | Clé primaire |
|  | nbr_sat_pl | 99 |  | x |  | Nombre de satellites par plan d’orbite non géostationnaire | Résolution 46 |
|  | right_asc | 999.99 | 85 | x |  | Ecart angulaire, en degrés, entre le noeud ascendant et le point vernal | Résolution 46 |
|  | inclin_ang | 999.9 |  | x |  | Angle d’inclinaison de l’orbite du satellite par rapport au plan de l’équateur | Résolution 46 |
|  | semi-major | 9(5) |  | x |  | Demi grand axe de l’orbite du satellite (en km) | Résolution 46 |
|  | eccentr | 9.99 |  | x |  | Excentricité de l’orbite du satellite | Résolution 46 |
|  | perig_arg | 999.9 | 86 | x |  | Ecart angulaire (en degrés) entre le noeud ascendant et le périgée d’une orbite elliptique | Résolution 46 |

| Nom de la table | Elément de données | Format | Elément Circulaire hebdom. | S4/2 | S4/3 | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| phase |  |  |  | x |  | Angle de phase initial d’un satellite non géostationnaire dans un plan d’orbite |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | x |  | Identificateur unique de la fiche de notification | Clé primaire; voir NOTE 1 |
|  | orb_id | 99 |  | x |  | Numéro de séquence du plan d’orbite | Clé primaire |
|  | orb_sat_id | 99 |  | x |  | Numéro de séquence du satellite dans le plan d’orbite | Clé primaire |
|  | phase_ang | 999.9 |  | x |  | Angle de phase initial du satellite dans le plan d’orbite | Résolution 46 |
| provn |  |  |  |  |  | Informations de coordination |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x | x | Identificateur unique du groupe | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | coord_prov | X(12) | 46 | x | x | Renvoi à une disposition du Règlement des radiocommunciations, à un appendice ou à une Résolution | Clé primaire |
|  | agree_st | X | 46 | x | x | Code indiquant si la coordination ou l’accord ont été obtenus [O] ou demandés [R] | Clé primaire |
|  | seq_no | 9(4) |  | x | x | Numéro de séquence | Clé primaire; voir NOTE 1 |
|  | adm | XXX | 46 | x | x | Symbole du pays de l’administration notificatrice |  |
|  | ntwk_org | XXX | 46 | x | x | Symbole de l’organisation exploitant des réseaux régionaux ou internationaux (Tableau Nº B2 de la Préface à la Liste internationale des fréquences) |  |
| s_as_stn |  |  |  | x |  | Station spatiale associée |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x |  | Identificateur unique du groupe | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | sat_name | X(20) | 71 | x |  | Nom de la station spatiale associée | Clé primaire |
|  | beam_name | X(4) | 73 | x |  | Désignation du faisceau d’antenne de satellite de la station spatiale associée | Clé primaire |
|  | act_code | X |  | x |  | Code indiquant les mesures à prendre concernant l’entité | Voir NOTE 3 |
|  | beam_old | X(4) |  | x |  | Ancienne désignation du faisceau d’antenne du satellite de la station spatiale associée | Si la désignation du faisceau d’antenne du satellite de la station spatiale associée doit changer |
|  | sat_old | X(20) |  | x |  | Ancien nom de la station spatiale associée | Si le nom de la station spatiale associée doit changer |
|  | stn_type | X | 74 | x |  | Type de la station spatiale associée: géostationnaire [G] ou non géostationnaire [N] |  |

| Nom de la table | Elément de données | Format | Elément Circulaire hebdom. | S4/2 | S4/3 | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s_beam |  |  |  | x |  | Faisceau d’antenne du satellite |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 |  |  | Identificateur unique de la fiche de notification | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | emi_rcp | X | 29 | x |  | Code identifiant un faisceau, soit comme faisceau d’émission [E], soit comme faisceau de réception [R] | Clé primaire |
|  | beam_name | X(4) | 28 | x |  | Désignation du faisceau d’antenne du satellite | Clé primaire |
|  | act_code | X |  | x |  | Code indiquant les mesures à prendre concernant l’entité | Voir NOTE 3 |
|  | ang_alpha | 999.9 |  | x |  | Orientation du faisceau de satellite |  |
|  | ang_beta | 99.9 |  | x |  | Orientation du faisceau de satellite |  |
|  | ant_type | X(12) | 38 | x |  | Diagramme de rayonnement de l’antenne, indiqué par une référence à la Recommandation UIT-R appropriée | Voir NOTE 4 |
|  | beam_old | X(4) |  | x |  | Ancienne désignation du faisceau d’antenne du satellite | Si la désignation du faisceau doit changer |
|  | diag_e | 99 |  | x |  | Numéro de l’appendice pour le diagramme de rayonnement | Voir NOTE 2 |
|  | diag_elev | 99 |  | x |  | Numéro de l’appendice contenant le diagramme de gain en fonction de l’angle d’élévation |  |
|  | diag_gain | 99 |  | x |  | Numéro de l’appendice pour le diagramme de profil de gain | Voir NOTE 2 |
|  | diag_orb_e | 99 |  | x |  | Numéro de l’appendice pour le diagramme indiquant le gain d’antenne par rapport à l’orbite géostationnaire | Voir NOTE 2 |
|  | diag_tcmd | 99 |  |  |  | Numéro de l’appendice fourni pour la description technique et les paramètres de systèmes des émissons de balise et de télémesure spatiales | Utilisé uniquement pour l’AP4, voir NOTE 2 |
|  | gain | S99.9 | 31 | x |  | Gain maximal isotrope de l’antenne exprimé en dB avec une décimale |  |
|  | loss_attch | 99 |  | x |  | Numéro de l’appendice contenant les données d’affaiblissement géométrique |  |
|  | pnt_acc | 9.99 | 32 | x |  | Pour un faisceau d’antenne de satellite spécifique, l’écart maximal de l’antenne par rapport à la direction nominale du pointage, exprimé en degrés |  |
|  | pwr_max_4k | S99.9 |  | x |  | P.I.R.E. maximale à 4 kHz | Résolution 46 |
|  | pwr_avg_4k | S99.9 |  | x |  | P.I.R.E. moyenne à 4 kHz | Résolution 46 |
|  | pwr_max_1M | S99.9 |  | x |  | P.I.R.E. maximale à 1 MHz | Résolution 46 |
|  | pwr_avg_1M | S99.9 |  | x |  | P.I.R.E. moyenne à 1 MHz | Résolution 46 |
|  | coefa | 99.9 |  | x |  |  | pour antennes non normalisées; voir NOTE 4 |
|  | coefb | 99.9 |  | x |  |  | pour antennes non normalisées; voir NOTE 4 |

| Nom de la table | Elément de données | Format | Elément Circulaire hebdom. | S4/2 | S4/3 | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| srv_area |  |  |  | x |  | Zone de service |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x |  | Identification du groupe | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | ctry | XXX | 43 | x |  | Symbole du pays ou de la zone géographique | Clé primaire, clé importée |
| srv_cls |  |  |  | x | x | Nature du service et classe de la station pour le groupe de fréquences assignées |  |
|  | grp_id | 9(9) | 45 | x | x | Identification du groupe | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | seq_no | 9(4) |  | x | x | Numéro de séquence | Clé primaire, voir NOTE 1 |
|  | stn_cls | XX | 39 | x | x | Classe de la station |  |
|  | nat_srv | XX | 40 | x | x | Nature du service |  |
| strap |  |  |  | x |  | Connexion entre faisceaux/fréquences sur trajets montant et descendant |  |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | x |  | Identificateur unique de la fiche de notification | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | strp_id | 9(4) | 75 | x |  | Numéro de série de la connexion | Clé primaire |
|  | act_code | X |  | x |  | Code indiquant les mesures à prendre concernant l’entité | Voir NOTE 3 |
|  | beam_up | X(4) | 76 | x |  | Désignation du faisceau d’antenne de réception du satellite associé à la fréquence de la liaison montante |  |
|  | beam_dn | X(4) | 77 | x |  | Désignation du faisceau d’antenne d’émission du satellite associé à la fréquence de la liaison descendante |  |
|  | freq_symup | X | 78 | x |  | Symbole d’unité de fréquence (kilohertz [K], mégahertz [M] ou gigahertz [G]) |  |
|  | freq_up | 9(5).9(5) | 78 | x |  | Fréquence assignée pour la liaison montante faisant partie de la connexion |  |
|  | freq_symdn | X | 79 | x |  | Symbole d’unité de fréquence (kilohertz [K], mégahertz [M] ou gigahertz [G]) |  |
|  | freq_dn | 9(5).9(5) | 79 | x |  | Fréquence assignée pour la liaison descendante faisant partie de la connexion |  |

Données du BR

| Nom de la table | Elément de données | Format | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| crdn_cnt |  |  | Informations sur les contours de coordination (AP28) |  |
|  | grp_id | 9(9) | Identificateur unique du groupe | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | azi m | 999.9 | Azimut mesuré en degrés dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du Nord vrai pour lequel les distances de coordination mode (1) et mode (2) sont données dans les éléments de données dist_mod1 et dist_mod2 | Clé primaire |
|  | dist_mod1 | 9(4) | Distance de coordination pour le mode (1), c’est-à-dire propagation par temps clair |  |
|  | dist_mod2 | 9(4) | Distance de coordination pour le mode (2), c’est-à-dire propagation par diffusion par temps de pluie |  |
| fdg_ref |  |  | Renvoi aux conclusions |  |
|  | grp_id | 9(9) | Identificateur unique du groupe | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | seq_no | 9(4) | Numéro de séquence | Clé primaire, voir NOTE 1 |
|  | d_fdg_rev | 9(8) | Date relative à un réexamen des conclusions (colonne 13B3) |  |
|  | d_type | X | Type de date relative à un réexamen (colonne 13B3) |  |
|  | fdg_prov | X(12) | Renvoi à une disposition, à un appendice ou à une résolution |  |
| pub_ssn |  |  | Données de publication du BR |  |
|  | ntc_id | 9(9) | Identificateur unique de la fiche de notification | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | seq_no | 9(4) | Numéro de séquence | Clé primaire |
|  | ssn_ref | X(12) | Symbole indiquant la Section spéciale de la Circulaire hebdomadaire |  |
|  | ssn_no | 9(4) | Numéro de la Section spéciale |  |

Tables de référence

| Nom de la table | Elément de données | Format | Elément Circulaire hebdom. | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| adm_addr |  |  |  | Information sur l’administration responsable |  |
|  | adm | XXX | 2 | Symbole du pays de l’administration notificatrice | Clé primaire, clé importée |
|  | adm_resp | XX | 51 | Symbole identifiant l’administration responsable | Clé primaire |
|  | address | X(200) |  | Nom et adresse de l’administration responsable |  |
| adm_info |  |  |  | Informations sur l’administration notificatrice |  |
|  | adm | XXX | 2 | Symbole du pays de l’administration notificatrice | Clé primaire |
|  | language | X(1) |  | Code de langue | Clé primaire |
|  | adm_name | X(56) |  | Nom de l’administration notificatrice |  |
| agency |  |  |  | Informations sur la compagnie exploitante |  |
|  | adm | XXX | 2 | Symbole du pays de l’administration notificatrice | Clé primaire, clé importée |
|  | op_agcy | 999 | 50 | Numéro de la compagnie exploitante | Clé primaire |
|  | op_agcy_nm | X(200) |  | Nom de la compagnie exploitante |  |
| country |  |  |  | Informations sur le pays |  |
|  | ctry | XXX | 22, 61 | Code du pays ou de la zone géographique | Clé primaire |
|  | adm | XXX | 2 | Symbole du pays de l’administration notificatrice | Clé primaire |
|  | ctry_name | X(56) |  | Nom complet du pays ou de la zone géographique |  |
|  | region | X |  | Symbole identifiant la région du BR dans laquelle est situé le pays |  |
| st_queue |  |  |  | Etat d’avancement |  |
|  | st_code | XX |  | Etat d’avancement du traitement de la fiche de notification | Clé primaire |
|  | st_descr | X(50) |  | Description de l’état d’avancement |  |

Données internes du BR

| Nom de la table | Elément de données | Format | Elément Circulaire hebdom. | Description | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tex_proc |  |  |  | Traitement de l’examen technique | A usage interne du BR |
|  | ntc_id | 9(9) | 4 | Identificateur unique de la fiche de notification | Clé primaire, clé importée, voir NOTE 1 |
|  | seq_no | 9(4) |  | Numéro de séquence | Clé primaire |
|  | st_tex | XX |  | Etat d’avancement de la fiche de notification |  |

Notes relatives aux tables décrivant les données notifiées 
au titre de l’ApS4/2 et de l’ApS4/3

NOTE 1 :	Numéros d’identification (ntc_id, grp_id, strp_id, ngma_id, seq_no) et description des tables relationnelles

Les numéros d’identification dont il est question ci-après sont à utiliser dans les tables relationnelles (utilisées par les administrations aux fins de la notification sur support électronique), comme précisé ci-dessous, de manière que les différentes tables composant la fiche de notification puissent être interprétées correctement par le BR. Cela est d’autant plus important que ces tables sont fondées sur la théorie des bases de données relationnelles et que l’on peut avoir plus d’une notification par disquette.

1.1	Description des tables relationnelles

Nous expliquons ci-après brièvement la structure des tables relationnelles. La théorie relationnelle, sur laquelle sont fondées les bases de données relationnelles, fait intervenir les relations intrinsèques des données. Pour élaborer une base de données relationnelle, il faut d’abord identifier les entités qui font partie de l’objet modélisé, leurs attributs et les relations qui existent entre elles. Le diagramme relationnel d’entités pour ces tables, qui a été élaboré afin de modéliser les réseaux à satellite et les stations terriennes, et qui est utilisé comme base pour ces tables, est reproduit dans l’Annexe 1. Les données sont soumises à un processus de “normalisation”, technique qui permet d’identifier toutes les tables et leurs relations. Chaque table a une clé primaire qui identifie de façon unique chacune de ses rangées. La possibilité de relier les tables les unes aux autres, et de reconstruire ainsi correctement la fiche de notification, est assurée par le fait que chaque rangée de la table liée contient un élément de données appartenant à la table avec laquelle la première est reliée, ce qui permet d’identifier cette relation; c’est ce que l’on appelle une clé importée. Les numéros d’identification dont il est question dans la présente note sont non seulement l’élément de données d’identification primaire d’une fiche de notification, mais servent aussi de clés importées dans les tables liées. Chaque table qui identifie une entité contient les éléments de données (ou attributs) de cette entité. Chaque ensemble d’éléments de données appelé rangée apparaît autant de fois qu’il y a d’entrées dans la table.

Une liste de références croisées faisant apparaître la relation entre les tables et la ou les pages correspondantes de la fiche de notification figure dans l’Annexe 2. Pour les besoins de l’exposé, on peut considérer que les tables se répartissent en trois ensemble disjoints: “tables station et tables associées”, “tables de groupe” et “tables associées au groupe”. L’Annexe 3 illustre la répartition des tables du diagramme relationnel d’entités selon leur appartenance à l’un de ces trois ensembles.

1.2	Tables “station et tables associées” (ntc_id, strp_id, ngma_id)

Les tables de cet ensemble sont les tables notice, strap, ngma, geo, non_geo, orbit, phase, e_stn, s_beam, e_ant et hor_elev. Dans ces tables, l’administration affectera pour chaque notification une valeur unique à l’élément de données “ntc_id”. Cet élément de données est présent dans chaque table de cet ensemble, soit comme la clé primaire, soit comme composant de la clé primaire (clé importée). Ainsi, chaque table contenant des données correspondant à une même notification aura la même valeur de “ntc_id”. Après acceptation et publication par le BR, la notification recevra une valeur différente de “ntc_id”; il s’agira alors d’une valeur qui aura été attribuée par le BR . L’administration pourra toutefois identifier la notification en lui assignant un numéro de série ou une autre référence dans l’élément de données “adm_ref_id” figurant dans la table notice.

La table strap (connexion) contient les éléments de données relatifs à l’information de connexion (connexions entre les fréquences et les faisceaux de la liaison montante et de la liaison descendante).  La clé primaire de cette table contient un identificateur “strp_id” qui identifie de manière unique chaque rangée de la table (autrement les rangées auraient la même clé primaire). Les connexions appartenant au même réseau à satellite auront toutes des valeurs distinctes de “strp_id”. De même, la table ngma (qui contient les informations sur le bruit de la liaison et sur le gain de transmission pour les connexions) a dans sa clé primaire, un identificateur “ngma_id” qui permet d’identifier de façon unique chaque rangée de la table; les valeurs utilisées ici doivent être uniques pour chaque rangée de la table appartenant au même réseau à satellite.

Lorsqu’elle souhaite modifier ou supprimer un réseau à satellite ou une station terrienne notifiés antérieurement et déjà enregistrés dans la base de données du Bureau (Fichier de référence pour les cas enregistrés conformément aux termes de l’article 13 et demandes de coordination à un réseau à satellite ou à une station terrienne (Article 11, Sections II et III)), l’administration doit renvoyer au réseau ou à la station à modifier en utilisant la valeur du numéro d’identification de fiche qui leur a été attribuée par le BR et qui a été publiée dans la Circulaire hebdomadaire (ou Section spéciale) sous la forme de l’élément de données “ntc_id” (le renvoi en bas de page 21 décrit la différence entre la valeur d’identification “ntc_id” telle que publiée par le BR et la valeur fournie par l’administration dans la notification). Dans le cas d’une notification de modification ou de suppression envisagée, l’élément de données “tgt_ntc_id” inscrit dans la table notice doit toujours contenir le numéro d’identification du réseau ou de la station cible qui a été publié par le BR.

Lorsqu’elle souhaite modifier ou supprimer des valeurs notifiées antérieurement (et enregistrées) de connexion ou de bruit de liaison/gain de transmission, l’administration doit renvoyer aux valeurs de connexion ou de bruit de liaison/gain de transmission à modifier en utilisant les identificateurs “strp_id” ou “ngma_id” avec lesquels les éléments de données en question ont été notifiés et publiés dans la Circulaire hebdomadaire (ou Section spéciale). Si elle souhaite ajouter des valeurs de connexion ou de bruit de liaison/gain de transmission à un réseau à satellite antérieurement notifié (et enregistré), l’administration doit s’assurer que les identificateurs des valeurs additionnelles de connexion et de bruit de liaison/gain de transmission, c’est-à-dire “strp_id” et “ngma_id”, sont tous deux uniques dans l’ensemble d’identificateurs utilisés pour le même réseau à satellite (c’est-à-dire compte tenu des valeurs des éléments de données connexion et bruit de liaison/gain de transmission notifiées antérieurement).

1.3	“Table deGroupe” (ntc_id, grp_id)

Cet ensemble est constitué par la table grp contenant une rangée de données pour chaque groupe de fréquences assignées qui est notifié pour chaque faisceau d’antenne. La clé importée de cette table contient la valeur “ntc_id”, ainsi que le nom du faisceau et l’indicateur d’émission ou de réception du faisceau d’antenne auquel appartient le groupe. La clé primaire de cette table est l’élément de données “numéro d’identification de groupe” (“grp_id”) qui identifie de manière unique cette rangée dans la table grp. Celle-ci contient les éléments de données qui sont communs à un groupe (ou à une liste) de fréquences assignées. Lorsque la fiche de notification sera publiée par le BR, la valeur de “grp_id” sera différente (il s’agira de la valeur attribuée par le BR)2. La table grp indique un autre élément de données - “page_no” - que l’administration peut utiliser pour identifier ce groupe dans la notification

Lorsqu’elle souhaite modifier un groupe de fréquences assignées à un réseau à satellite ou à une station terrienne notifiés antérieurement (et enregistrés dans le Fichier de référence), l’administration doit faire référence au groupe de fréquences assignées qui est à modifier en utilisant la valeur de “grp_id” qui lui a été attribuée par le BR et qui a été publiée dans la Circulaire hebdomadaire (ou Section spéciale). Ce numéro d’identification du groupe cible de fréquences assignées doit être indiqué dans l’élément de données “tgt_grp_id” figurant dans la table grp.

1.4	“Tables associées au groupe” (grp_id, numéro de séquence)

Les tables de cet ensemble sont les tables assgn, emiss, provn, srvcls, gpub_ssn, srv_area, e_as_stn, s_as_stn et e_srvcls. Ces tables contiennent les blocs de données communs à un groupe de fréquences assignées, ainsi que les fréquences assignées elles-mêmes. Ces données se composent de listes d’émissions et des valeurs qui s’y rapportent, de données de coordination, de stations terriennes associées et de stations spatiales associées. Chaque table de cet ensemble a pour composante de sa clé primaire la valeur “grp_id” de la rangée de la table grp à laquelle elle appartient, ce qui identifie sa relation avec la table grp.

La table e_srvcls est liée indirectement à la table grp par l’intermédiaire de la table e_as_stn (station spatiale associée). Le nom de la station spatiale associée y figure donc en tant que clé importée, en complément de la valeur “grp_id”.

Les tables assgn, emiss, provn, srvcls, gpub_ssn, srv_area et e_srvcls contiennent un numéro de séquence “seq_no” qui fait partie de la clé primaire et identifie de manière unique les rangées de ces tables qui pourraient autrement avoir des valeurs de clé primaire identiques.

Lorsqu’elle souhaite modifier les données de cet ensemble de tables, l’administration doit identifier la rubrique de la table grp à laquelle cet ensemble de données appartient (voir sous 1.3) et doit fournir l’ensemble de données modifié.

NOTE 2  :	Appendices (numéros d’appendice)

Dans certaines des tables définies pour la notification sur support électronique (énumérées ci-dessous), certains éléments de données sont assortis dans la colonne Commentaires d’une remarque indiquant qu’ils renvoient à des numéros d’appendice. Il s’agit d’éléments de données qui peuvent être présentés graphiquement (par exemple sous forme de diagrammes) dans un format de données graphiques en vigueur au BR (voir le format de données GIMS*), sous forme d’équations ou en tant que texte simple. Ces divers types de formats de données peuvent être fournis sur support électronique sous forme de fichiers DOS sur la même disquette ou peuvent constituer des appendices (en version imprimée) de la notification électronique.

On a défini une table attch dans laquelle l’administration doit indiquer la façon dont elle présente l’appendice en question. Cette table contient les six éléments de données suivants: “ntc_id”, “attch_no”, “attch_type”, “file_name”, “extension” et “text”. L’élément de données “attch_no” doit, dans cette table, contenir un numéro unique dans l’ensemble des numéros de ce type utilisés dans cette notification; ce numéro relie chaque appendice à une rangée de la table attch. La valeur ainsi indiquée doit être utilisée, conjointement avec l’élément de données correspondant dans la table en question, pour relier l’appendice défini par cet élément de données à son information d’identification dans la table attch. L’élément de données “text” contenu dans cette table doit être utilisé pour indiquer où l’on peut trouver l’appendice en question; les renseignements fournis doivent être suffisants pour permettre au BR de localiser facilement l’appendice en question. L’élément de données “attch_type” doit contenir un code indiquant la méthode utilisée pour fournir l’appendice en question; deux possibilités existent à cette fin:

P	appendice sur papier

E	appendice fourni électroniquement sur disquette en format de fichier DOS; dans ce cas, les champs “file_name” et “extension” doivent contenir le nom du fichier en question (8 caractères avant le point d’extension) ainsi que l’extension du fichier (3 caractères après le point); pour un diagramme en format GIMS, l’extension recommandée est GXT et, pour tout autre fichier, l’extension recommandée est ATC.

Le tableau ci-dessous énumère les divers diagrammes/appendices, les tables dans lesquelles ils sont requis et leur format de présentation (autre que sur papier):

| Réf. à ApS4 | Nom de la table | Colonne | Format | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B5c | e_ant | diag_e | GIMS | Diagramme de rayonnement d’antenne de station terrienne |
| C10c4 | e_as_stn | diag_e | GIMS | Diagramme de rayonnement d’antenne de station terrienne |
| A7a | e_stn | diag_hor | fichier DOS | Diagramme d’angle d’élévation par rapport à l’horizon |
| A10 | e_stn | diag_crdn | fichier DOS | Diagramme de la zone de coordination de station terrienne |
| A4a5 | geo | arc_diff | fichier DOS | Texte indiquant la raison de différence entre l’arc de service et l’arc de visibilité |
| C11a | grp | diag_area | GIMS | Diagramme de zone de service |
| C11d | grp | diag_area | GIMS | Diagramme de zone affectée |
| C9c | grp | diag_spect | fichier DOS | Description du gabarit spectral |
| C9c | grp | attch_mux | fichier DOS | Description du type de modulation et d’accès multiple |
| C8c | grp | emi_rsn | fichier DOS | Raison de l’absence des valeurs minimales de puissance de crête et de puissance surfacique (C8c) |
| B3e/B4a,b | s_beam | diag_e | GIMS | Diagramme de rayonnement de l’antenne de la station spatiale |
| B4b | s_beam | diag_elev | fichier DOS | Diagramme du gain d’antenne en fonction de l’angle d’élévation |
| B3a,b | s_beam | diag_gain | GIMS | Diagrammes de profil de gain d’antenne |
| B3f | s_beam | diag_orb_e | GIMS | Diagramme du gain d’antenne en fonction de la longitude orbitale |
| B4b | s_beam | loss_attch | fichier DOS | Affaiblissement géométrique en fonction de l’angle d’élévation |

Exemple: Pour établir un diagramme de profil de gain d’antenne concernant un faisceau particulier (le nom de faisceau WH désignant l’hémisphère ouest), selon le format GIMS des données sur disquette, les éléments de données suivants doivent être fournis:

1.	L’élément de données “diag_gain” appartenant à la rangée de la table s_beam concernant le faisceau dont l’élément “beam_name” est WH doit contenir une valeur unique dans l’ensemble de toutes les valeurs indiquées dans cette notification pour l’élément de données “attch_no”. Si l’on utilise par exemple le nombre 5, l’élément de données “diag_gain” mentionné plus haut doit contenir la valeur 5.

2.	Il faut créer une rangée dans la table attch avec le numéro d’identification de fiche indiqué par l’élément de données “ntc_id”. L’élément de données “attch_no” doit prendre la valeur 5, qui relie cette rangée à l’élément de données “diag-gain” dans la table s_beam pour le faisceau WH. Cette valeur doit donc être unique dans la table attch pour l’élément de données “attch_no”. Cette rangée doit contenir la lettre E pour l’élément de données “attch_type” indiquant que l’appendice est fourni électroniquement en format de table GIMS. Les éléments de données “file_name” et “extension” dans cette rangée de la table attch doivent contenir respectivement le nom de fichier et l’extension de nom de fichier concernant le fichier DOS qui contient le diagramme. Par exemple, le nom de fichier DOS peut être GC_WH.GXT, auquel cas les éléments de données “file_name” et “extension” contiendront respectivement les caractères “GC_WH” et “GXT”. Finalement, l’élément de données “text” dans cette table devra contenir un texte indiquant qu’un fichier de cette disquette, nommé “GC_WH.GXT”, contient le diagramme de profil de gain d’antenne correspondant.

3.	Un fichier “GC_WH.GXT” doit être créé sur cette disquette en format DOS. Il contiendra le diagramme de profil de gain d’antenne en question, contenu dans les tables GIMS.

NOTE 3 :	Code d’action (act_code)

Nous expliquons ici brièvement la structure des données notifiées concernant le réseau à satellite et la station terrienne (définies par l’Appendice S4), afin de spécifier l’utilisation de l’élément de données “act_code” (appelé code d’action). Un réseau à satellite/une station terrienne peut être considéré comme une structure hiérarchique en forme “d’arbre inversé” dans laquelle les tables sont présentés sur quatre différents niveaux. Au niveau le plus élevé (niveau “station”), on trouve les données relatives à la station spatiale/station terrienne contenues dans les tables notice, geo, non_geo, orbit, phase, e_stn et hor_elev. Le niveau suivant est celui du faisceau d’antenne (niveau “faisceau”) représenté par les tables s_beam et e_ant; on compte une rangée de données par faisceau d’antenne de satellite/station terrienne. Le niveau suivant est le niveau “groupe” qui comprend les tables grp, assgn, emiss, provn, srvcls, gpub_ssn et srv_area. Ces tables contiennent les données appartenant à un groupe (ou à une liste) de fréquences assignées, par exemple émissions, données de coordination, classe de la station, zone de service, largeur de bande et  fréquences. Tous les éléments de données communs figurent dans la table grp et les listes de données (fréquences, émissions, etc.) dans les tables assgn, emiss, provn, srvcls, gpub_ssn et srv_area. Au dessous du niveau “groupe”, on trouve les tables e_as_stn, s_as_stn, et e_srvcls, qui peuvent être considérées comme appartenant au niveau “inférieur”.  En outre, pour les satellites géostationnaires, il existe deux tables pour les données de connexion (table strap) et les données associées telle que le bruit de la liaison et le gain de transmission (table ngma), qui peuvent être considérées comme de niveau inférieur à la table geo, mais sont indépendantes des faisceaux d’antenne. Veuillez vous reporter aux diagrammes ci-joints (Annexes 4 et 5) pour une illustration de ces tables et des niveaux applicables aux fiches de notification présentées aux termes des Sections II et III de l’Appendice S4.

L’élément de données “act_code” qui apparaît à chacun des niveaux décrits ci-dessus, spécifie si l’information relevant de ce niveau (et dans certains cas de niveaux inférieurs) doit être ajoutée, modifiée, remplacée ou supprimée pendant le traitement de la notification ou demande de coordination. Les valeurs autorisées sont A (ajouter), M (modifier), S (supprimer), R (remplacer) et vide. Le terme “existant” renvoie à un réseau à satellite ou à une station terrienne notifiés antérieurement et inscrits dans le Fichier de référence ou publiés en tant que demande de coordination. Les termes “niveau inférieur” et “niveau supérieur” se rapportent aux éléments de données des tables qui sont structurellement inférieures ou supérieures au niveau considéré, comme indiqué dans les diagrammes mentionnés plus haut (voir ci-joint).

1.	Niveau “Station” (table notice)

L’élément de données “act_code” de la table notice doit contenir l’une des valeurs suivantes:

vide	non autorisé à ce niveau;

A	si la notification concerne un nouveau réseau à satellite ou une nouvelle station terrienne (notifiés pour la première fois); dans ce cas, “act_code” à tous les niveaux inférieurs doit rester vide;

M	si la notification contient des modifications apportées à un réseau à satellite ou à une station terrienne notifiés antérieurement4

S	si la notification a pour but de supprimer un réseau à satellite ou une station terrienne notifiés antérieurement4; dans ce cas, les données ne doivent être présentes que dans le table notice (et dans l’une des tables geo ou non_geo, ou e_stn, selon le cas); aucun autre élément de données ne doit figurer dans la notification.

2.	Niveau “faisceau” (table s_beam ou e_ant)

Les valeurs suivantes sont autorisées pour l’élément de données “act_code” à ce niveau:

vide	si l’élément de données “act_code” au niveau supérieur est A;

A	si ce faisceau ou cette antenne sont ajoutés à un réseau à satellite ou à une station terrienne existants: l’élément de données “act_code” au niveau supérieur doit être M; l’élément de données “act_code” à tous les niveaux inférieurs doit être vide;

M	s’il s’agit d’un faisceau existant ou d’une antenne existante qui doit être modifié, soit à ce niveau, soit à un niveau inférieur; si un élément de données autre que la clé identifiant les données à ce niveau (c'est-à-dire le numéro d’identification du faisceau) est fourni pour la modification, c’est alors tout le bloc de données de ce niveau qui doit être fourni; ces données, y compris les valeurs vides/nulles, remplaceront les données existant à ce niveau; si aucun élément de données n’a besoin d’être modifié, seule la clé identifiant les données doit être spécifiée (afin d’identifier le faisceau); l’élément de données “act_code” au niveau supérieur sera M;

R	indique qu’un faisceau existant ou une antenne existante doit être modifié par remplacement; tous les éléments de données à ce niveau (y compris les valeurs vides/nulles), ainsi que tous les niveaux inférieurs, seront utilisés pour remplacer les éléments de données existants correspondants; l’élément de données “act_code” au niveau supérieur sera M;

S	s’il est prévu de supprimer un faisceau ou une antenne existants ainsi que tous les groupes qui leur sont inférieurs; l’élément de données “act_code” au niveau supérieur sera M; il ne doit pas y avoir de données inférieures à ce niveau.

3.	Niveau “Groupe” (table grp)

L’élément de données “act_code” doit contenir l’une des valeurs suivantes à ce niveau:

vide	si l’élément de données “act_code” à l’un des niveaux supérieurs est A ou R;

A	si ce groupe est ajouté à un faisceau ou à une antenne existants; l’élément de données “act_code” à chacun des niveaux supérieurs sera M; l’élément de données “act_code” au niveau inférieur sera vide;

M	si un groupe existant est modifié, soit à ce niveau, soit au niveau inférieur; si un élément de données autre que la clé identifiant les données à ce niveau (c'est-à-dire le numéro d’identification de groupe) est fourni pour la modification, c’est alors tout le bloc de données de ce niveau qui doit être fourni; ces données, y compris les valeurs vides/nulles, remplaceront les données existant à ce niveau; si aucun élément de données n’a besoin d’être modifié, seule la clé identifiant les données doit être spécifiée (afin d’identifier le groupe); l’élément de données “act-code” à chacun des niveaux supérieurs sera M; si la modification se rapporte à l’une des listes - de fréquences (table assgn), d’émissions (table emiss), d’informations de coordination (table provn), de combinaisons classe de station/nature du service (table srvcls), de références aux sections spéciales (table gpub_ssn) ou des pays de la zone de service (table srv_area), - les listes modifiées seront alors fournies dans leur totalité sous la forme qu’elles auront une fois la modification effectuée;

R	indique qu’un groupe existant doit être modifié par remplacement; tous les éléments de données à ce niveau (y compris les valeurs vides/nulles), ainsi que tous les niveaux inférieurs, seront utilisés pour remplacer les éléments de données existants correspondants; l’élément de données “act_code” au niveau supérieur sera M;

S	s’il est prévu de supprimer un groupe existant et toutes les données qui lui sont inférieures; l’élément de données “act-code” à chacun des niveaux supérieurs sera M, aucun élément de données ne doit figurer dans l’une des autres tables, soit à ce niveau, soit à un niveau inférieur.

4.	Niveau “inférieur” (tables e_as_stn/s_as_stn)

L’élément de données “act_code” à ce niveau doit contenir l’une des valeurs suivantes:

vide	si l’élément de données “act_code” à l’un des niveaux supérieurs est A ou R;

A	si cette station associée est ajoutée à un groupe existant; l’élément de données “act_code” à chacun des niveaux supérieurs sera M;

M	s’il s’agit d’une modification à apporter à une station spatiale ou terrienne associée existante; si un élément de données autre que la clé identifiant les données à ce niveau (c'est-à-dire le nom de la station terrienne ou du satellite) est fourni pour la modification, c’est alors tout le bloc de données de ce niveau qui doit être fourni; ces données, y compris les valeurs vides/nulles, remplaceront les données existant à ce niveau; si aucun élément de données n’a besoin d’être modifié, seule la clé identifiant les données doit être spécifiée (afin d’identifier la station associée); l’élément de données “act_code” à chacun des niveaux supérieurs sera M; si la modification se rapporte à la liste des combinaisons classe de station/nature du service (table e_srvcls), cette liste doit être fournie dans sa totalité dans la forme qu’elle aura une fois la modification effectuée;

R	indique qu’une station terrienne/spatiale associée doit être modifiée par remplacement; tous les éléments de données des tables e_as_stn / s_as_stn, ainsi que la table en-dessous (y compris les valeurs vides/nulles) seront utilisés pour remplacer les éléments de données existants correspondants; l’élément de données “act_code” au niveau supérieur sera M;

S	S’il est prévu de supprimer une station associée existante; l’élément de données “act_code” à chacun des niveaux supérieurs sera M.

5.	Tables strap et ngma

Les valeurs suivantes sont autorisées pour l’élément de données “act_code” dans ces tables:

vide	si l’élément de données “act_code” au niveau station est A;

A	si cette rangée de données de connexion ou de température du bruit de liaison/gain de transmission est ajoutée à un réseau à satellite existant; l’élément de données “act_code” au niveau station sera M;

R	même signification que M ci-dessus, à la différence que tous les éléments de données fournis ici (y compris les valeurs vides) seront utilisés pour remplacer les éléments de données existants correspondants; l’élément de données “act_code” au niveau station sera M;

S	s’il est prévu de supprimer une rangée existante de données de connexion ou de température du bruit de liaison/gain de transmission; l’élément de données “act_code” au niveau station sera M.

NOTE 4 :	Diagramme d’antenne de la station terrienne

Si le diagramme de rayonnement de la station terrienne n’est pas spécifié comme relevant de la Recommandation 465, de la Recommandation 580, de l’AP28 ou de l’AP29 et s’il n’est pas non plus représenté par NN-25LOG(FI), dans lequel NN est un nombre à deux chiffres (typiquement 32, 29 ou 27) mais peut être décrit par deux expressions logarithmiques:

G = GMAX										PHI<1º

G = COEFA - COEFB * LOG (PHI)						1º ó PHI ó PHI1

G = MAX (MIN (G(PHI1), COEFC - COEFD *LOG (PHI)),-10)		PHI > PHI1

il faut alors indiquer les valeurs de COEFA,COEFB,COEFC, COEFD et PHI1. Deux exemples sont donnés ci-dessous:

Exemple 1

G = 29 - 25 log j									1º < j < 20º

G = 32 - 25 log j									20º < j < 48º

G = -10										j > 48º

soit PHI1 = 20

Exemple 2

G = 29 - 25 log j									1º < j < 6,9º

G = 8											6,9º < j < 9,1º

G = 32 - 25 log j									9,1º < j = 48

G = -10										j > 48º

soit PHI1 = 6,9

Annexe 1   Diagramme relationnel d’entités

Annexe 2   Renvois croisés entre les tables et les fiches de notification de l’ApS4

| Nom de la table | Description du contenu de la table | Fiche de notification ApS4/II | Fiche de notification ApS4/III |
| --- | --- | --- | --- |
| notice | Renseignements généraux pour la notification | Page ApS4/II -1a | Page ApS4/III - 1 |
| geo | Station spatiale géostationnaire | Page ApS4/II -1a | Sans objet |
| non_geo | Station spatiale non géostationnaire | Page ApS4/II -1a | Sans objet |
| orbit | Plan de l’orbite d’un satellite non géostationnaire | Page ApS4/II - 1b | Sans objet |
| phase | Angle de phase initial pour un satellite non géostationnaire | Page ApS4/II - 1b | Sans objet |
| e_stn | Caractéristiques orbitales de la station terrienne | Sans objet | Page ApS4/III - 1 |
| hor_elev | Diagramme d’angle d’élévation de l’horizon de la station terrienne | Sans objet | Page ApS4/III - 1 |
| strap | Connexion entre faisceaux/fréquences sur trajets montant et descendant | Page ApS4/II - 4a | Sans objet |
| ngma | Température du bruit de la liaison/gain de transmission pour une ou plusieurs connexions | Page ApS4/II - 4b | Sans objet |
| attch | Renseignements sur les appendices | Pages ApS4/II - 1a, 2a, 2b, 3a, 3b | Pages ApS4/III - 1, 2a, 3a |
| s_beam | Faisceau d’antenne de satellite | Pages ApS4/II - 2a, 3a | Sans objet |
| e_ant | Antenne de la station terrienne | Sans objet | Pages ApS4/III - 2a, 3a |
| grp | Données communes à un groupe de fréquences assignées | Pages ApS4/II - 2a, 2b, 3a, 3b | Pages ApS4/III - 2a, 2b, 3a, 3b |
| assgn | Fréquences assignées | Pages ApS4/II - 2b, 3b | Pages ApS4/III - 2b, 3b |
| emiss | Emission | Pages ApS4/II - 2b, 3b | Pages ApS4/III - 2b, 3b |
| gpub_ssn | Information sur les publications relatives à un groupe de fréquences assignées | Pages ApS4/II - 2a, 3a | Pages ApS4/III - 2a, 3a |
| provn | Informations de coordination | Pages ApS4/II - 2a, 3a | Pages ApS4/III - 2a, 3a |
| srvcls | Combinaisons de classe de station/nature du service pour un groupe de fréquences assignées | Pages ApS4/II - 2b, 3b | Pages ApS4/III - 2b, 3b |
| srv_area | Zone de service | Pages ApS4/II - 2b, 3b | Sans objet |
| e_as_stn | Station terrienne associée | Pages ApS4/II - 2b, 3b | Sans objet |
| s_as_stn | Station terrienne associée | Pages ApS4/II - 2b, 3b | Sans objet |
| e_srvcls | Combinaison de classe de station/nature du service pour une station terrienne associée | Pages ApS4/II - 2b, 3b | Sans objet |

NOTE :	L’énumération ci-dessus ne comprend ni (adm_addr, adm_info, agency, country, st_queue) ni les tables nécessaires au BR pour le traitement  (crd_cnt, fdg_ref, pub_ssn  et tex_proc).

Annexe 3   Diagramme relationnel d’entités indiquant les ensembles

Les noms d’entités en italiques indiquent des données de référence ou des données du BR.

Annexe 4   Appendice S4/II - Tables et niveaux

Les noms d’entités en italiques indiquent des données de référence ou des données du BR.

Annexe 5   Appendice S4/III - Tables et  niveaux

Les noms d’entités en italiques indiquent des données de référence ou des données du BR.

Cette colonne renvoie aux numéros attribués à l’élément de données correspondant dans la Préface à la Liste internationale des fréquences (Section IV, Chapitre 2), dans le SRS sur CD-ROM et dans la Circulaire hebdomadaire.

Puisque chaque notification est traitée dans le Système de réseaux spatiaux (SNS) du BR, il doit lui être attribué un “numéro d’identification de fiche de notification” unique dans le SNS. Ce numéro sera utilisé dans les références ultérieurs à cette fiche de notification. C’est pourquoi la valeur de “ntc_id” est différente une fois que la fiche de notification a été publiée par le BR. Ce principe s’applique également au “numéro d’identification de groupe” (grp_id).

* GIMS renvoie au format décrit dans l’Appendice 2 de la présente Lettre circulaire pour le Système de gestion graphique des brouillages (GIMS) en vigueur au BR

Cette explication concernant l’utilisation du code d’action s’applique aussi bien aux notifications sur support électronique qu’aux notifications sur papier.

Le terme “notifiés antérieurement” s’entend d’un réseau à satellite ou d’une station terrienne qui ont, soit déjà été enregistrés dans le Fichier de référence soit été publiés à titre de demande de coordination.