| UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Oficina de Radiocomunicaciones (No. de Fax directo +41 22 730 57 85) |  |
| --- | --- |

Carta Circular	16 de julio de 1997

CR/77

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto:	Valores de p.i.r.e. de enlace descendente que han de utilizarse en la revisión del Plan de SRS de las Regiones 1 y 3.

Señor Director General:

1.	En la Resolución 531 (Anexo 1, punto 3, apartado 1.1), la CMR-95 prescribe, para las Regiones 1 y 3, “una reducción general de 5 dB respecto a los valores indicados en el apéndice 30” del Reglamento de Radiocomunicaciones, excepto para los sistemas en funcionamiento (asignaciones de tipo A), es decir, los sistemas conformes con los apéndices 30 y 30A notificados y puestos en servicio y cuya fecha de puesta en servicio haya sido confirmada a la Oficina.

2.	La misma Resolución (Anexo 1, punto 3, apartado 3) requiere “que se mantengan niveles adecuados de p.i.r.e. para zonas climatológicas de alta precipitación”.

3.	En el punto 6.2.2.1 del Informe de la RPC-97 se indica un método de cálculo para ajustar los niveles de p.i.r.e. a fin de tener en cuenta los efectos de la atenuación atmosférica. El método propuesto exige que las administraciones indiquen, dentro de ciertos límites, la magnitud del margen debido a la lluvia que ha de utilizarse en el cálculo de los valores de p.i.r.e., como sigue:

- Se aplica una reducción general de 5 dB a todos los valores de p.i.r.e. de enlace descendente (excepto para los sistemas existentes). El valor reducido de p.i.r.e. obtenido se denomina PIRE1;

- Con arreglo a los modelos de propagación y métodos de cálculo más recientes de la UIT (Recomendación UIT-R PN.618-4 y Recomendación UIT-R PN.837-1) se determina un segundo valor, PIRE2;

- El valor de PIRE2 se calcula para la zona hidrometeorológica menos favorable entre todos los puntos de prueba de un determinado haz.

La fórmula para calcular PIRE2 (nueva p.i.r.e.) es:

PIRE2 (nueva p.i.r.e.)    (p.i.r.e. actual)    (margen debido a la lluvia utilizado en la CAMR-77)    (atenuación atmosférica para una disponibilidad del 99% del mes más desfavorable según el nuevo modelo)    5 dB

4.	Para los “nuevos países” se aplica en general el valor de p.i.r.e. de referencia de la CAMR-77, de 63,9 dBW (determinado a partir del promedio de la p.i.r.e. de la CAMR-77), lo que conduce la siguiente fórmula:

PIRE2 (nueva p.i.r.e.)    63,9 dBW    (margen debido a la lluvia utilizado en la CAMR-77)    (atenuación atmosférica para una disponibilidad del 99% del mes más desfavorable según el nuevo modelo)    5 dB

./.

5.	Para calcular los valores de p.i.r.e. de enlace descendente máxima y mínima a partir de los valores de PIRE1 y PIRE2 es necesario observar varias restricciones adicionales:

- La reducción de 5 dB no se aplica a las asignaciones de tipo A;

- Para las asignaciones de tipo D, la reducción del nivel de p.i.r.e. no debe exceder de 5 dB con respecto a la p.i.r.e. media de las correspondientes asignaciones nacionales inscritas en el Plan. Pero si la p.i.r.e. ya ha sido reducida en más de 5 dB con respecto a este valor como resultado de una coordinación o un acuerdo, se utiliza el valor publicado en la Parte B;

- En todo caso, para las asignaciones de tipo D, los niveles ajustados (es decir aumentados) de p.i.r.e. no deberán exceder el valor publicado en la Parte B de la Sección Especial AP30/E;

- En la CAMR-77 se utilizó un margen debido a la lluvia de 1 dB. Para las entradas del Plan, para las cuales se obtiene un valor de atenuación inferior a 1 dB al efectuar los cálculos según los datos de propagación más recientes de la UIT (Recomendación UIT-R PN.837-1), se mantiene el margen de 1 dB previsto actualmente en el apéndice 30 (CAMR-77), o sea que la p.i.r.e. actual del Plan no debe reducirse nunca en más de 5 dB. En estos casos, la p.i.r.e. de enlace descendente mínima será igual a la p.i.r.e. de enlace descendente máxima;

- Para los nuevos países se ha utilizado en general el valor de 58,9 dBW para PIRE1 (y por consiguiente la p.i.r.e. de enlace descendente mínima) y como punto de partida para calcular PIRE2. Sin embargo, además de esto, para tener en cuenta las peticiones específicas de la Federación de Rusia y de la República Federal de Alemania (es decir, Federación de Rusia: p.i.r.e. inferior a 58,9 dBW; República Federal de Alemania: p.i.r.e. del Plan actual) se ha incluido un segundo conjunto de valores basados en la p.i.r.e. de enlace descendente solicitada por esas administraciones. (Este segundo conjunto de datos aparece en el Cuadro del Anexo 1, inmediatamente después de los datos para el caso de base de 58,9 dBW).

6.	La Oficina ha introducido en su sistema informatizado el método de cálculo de la p.i.r.e. elaborado por las Comisiones de Estudio del UIT-R mediante el programa informático proporcionado por NHK (Japón) y adaptado por la Oficina. Los resultados de sus cálculos de PIRE1 y PIRE2, junto con los valores deducidos de la p.i.r.e. de enlace descendente mínima y la p.i.r.e. de enlace descendente máxima, según se explica más arriba, aparecen en el Anexo 1. (Se presentan dos versiones de este Cuadro: el Anexo 1A está clasificado por posición orbital, y el Anexo 1B está clasificado por orden de símbolos de país o zona geográfica de la UIT). El Anexo 2 proporciona los datos de la zona hidrometeorológica, de acuerdo con la Recomendación UIT-R PN.837-1, para todos los puntos de prueba utilizados en el fichero de entrada de los cálculos del ejercicio de planificación. Cabe señalar que los puntos de prueba de Belarús y de la República Kirguisa han sido modificados con respecto a los que figuraban en la Carta Circular CR/62 de 4 de noviembre de 1996 de la Oficina, de acuerdo con los comentarios recibidos de las administraciones. Se han añadido nuevos puntos de prueba para la Administración de Portugal según lo solicitado por esa Administración.

7.	Se ruega, pues, a su administración que examine los valores de p.i.r.e. de enlace descendente máxima y mínima indicados en el Cuadro del Anexo 1 a la presente y que indique qué valor o qué valor intermedio desea que se utilice en los cálculos con miras a la revisión del Plan del SRS de las Regiones 1 y 3 en la CMR-97.

./.

8.	Al elegir un valor de p.i.r.e. de enlace descendente entre los valores máximo y mínimo indicados en el Cuadro del Anexo 1, las administraciones, en consulta con sus vecinos geográficos y en la órbita, deben tomar en consideración los siguientes factores:

- Convendría tal vez que los países situados en zonas de alta precipitación utilicen el valor de p.i.r.e. de enlace descendente máximo a fin de contar con un margen mayor contra la atenuación de la señal durante las precipitaciones intensas. Ahora bien, es preciso considerar también los efectos que puede tener la elección de una p.i.r.e. de enlace descendente alta sobre las necesidades de energía del transpondedor del satélite, así como las interferencias que podrían causarse a vecinos antedichos.

- Las administraciones deben tener presente también que el nivel de p.i.r.e. seleccionado, de ser adoptado por la CMR-97, constituirá el valor de referencia para las futuras modificaciones o adiciones al Plan con arreglo al artículo 4 de los apéndices 30 y 30A. Dicho valor se utilizará al determinar las administraciones afectadas durante la aplicación del procedimiento del artículo 4. Los sistemas que se diseñen con niveles de p.i.r.e. inferiores a los contenidos en el Plan podrían sufrir por ende una interferencia adicional imprevista ya que la protección se determina siempre con respecto al nivel de p.i.r.e. nominal. Deben evitarse, pues, los valores de p.i.r.e. innecesariamente altos. Además, al seleccionar la p.i.r.e. de enlace descendente deben tenerse en cuenta los factores económicos.

9.	Conviene mencionar asimismo que el método de cálculo y el valor elegido de p.i.r.e. serán examinados por la CMR-97, conforme se indica en el Informe de la RPC. Por consiguiente, en el ínterin la Oficina aplicará la p.i.r.e. de enlace descendente mínima (es decir, p.i.r.e. de la CAMR-77    5 dB), excepto para las asignaciones de tipo A, en sus ejercicios de planificación con miras a la CMR-97.

Le saluda muy atentamente,

Robert W. Jones

Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Anexos: mencionados

JAL/KSL/MS/nc/fh
11.07.97

Redes para las cuales se ha publicado la Parte B de acuerdo con los puntos 4.3.17 y 4.2.18 de los apéndices 30 y 30A respectivamente, pero que no han sido notificadas a tenor del artículo 5.

Esta condición es general, pero en la práctica sólo afecta a algunas asignaciones de tipo D.

Este valor se utilizó uniformemente para establecer el Plan en la CAMR-77 (véase el Documento 27, “Informe de la IFRB”, Conferencia de Radiodifusión por Satélite, 29 de diciembre de 1976). La indicación de 2 dB en el punto 2.2 del anexo 5 al apéndice 30 se utilizó para seleccionar posiciones orbitales con ángulos de elevación apropiados para las diversas asignaciones.