|  | t_site_alt | Altura (metros) sobre el nivel del mar del nivel del suelo en el emplazamiento de la antena. Véase el punto 34 del anexo 3. |
| --- | --- | --- |
|  | t_eff_hgtmax | Máxima altura equivalente (metros). Véase el punto 35 del anexo 3. |
|  | t_op_agcy | Código de tres caracteres de la empresa de explotación. Véase el punto 37 del anexo 3. |
|  | t_addr_code | Código de dirección de dos caracteres para la administración responsable. Véase el punto 36 del anexo 3. |
|  | t_op_hh_fr | Hora de inicio para el horario de funcionamiento. Véase el punto 39 del anexo 3. |
|  | t_op_hh_to | Hora de cierre para el horario de funcionamiento. Véase el punto 39 del anexo 3. |
|  | t_d_inuse | Fecha en la que la administración tiene previsto poner en servicio esta asignación. Véase el punto 38 del anexo 3. |
|  | t_remarks | Cualquier comentario que pueda ayudar a la Oficina en el tratamiento de la notificación. No hay límite en el número de caracteres por línea ni en el número de claves t_remarks que pueden incluirse en una sección NOTICE determinada. Véase el punto 40 del anexo 3. |
|  | t_trg_adm_ref_id | Identificador único de la administración de la asignación que va a modificarse o suprimirse, o de la notificación sometida a tratamiento que va a actualizarse o retirarse. Véase el punto 3.4 siguiente y el punto 11 del anexo 3. |
|  | t_trg_freq_assgn | Frecuencia asignada (MHz) de la asignación que va a modificarse o suprimirse, o de la notificación sometida a tratamiento que va a actualizarse o retirarse. Véase el punto 3.4 siguiente y el punto 15 del anexo 3. |
|  | t_trg_long | Longitud del emplazamiento del transmisor de la asignación que va a modificarse o suprimirse, o de la notificación sometida a tratamiento que va a actualizarse o retirarse. Véase el punto 3.4 siguiente y el punto 24 del anexo 3 |
|  | t_trg_lat | Latitud del emplazamiento del transmisor de la asignación que va a modificarse o suprimirse, o de la notificación sometida a tratamiento que va a actualizarse o retirarse. Véase el punto 3.4 siguiente y el punto 24 del anexo 3. |
|  | t_plan_adm_ref_id | Identificador único de la administración de la asignación en el Plan que va a copiarse en el Registro. Véase el punto 3.4 siguiente y el punto 12 del anexo 3. |
|  | t_plan_freq_assgn | Frecuencia asignada (MHz) de la asignación en el Plan que va copiarse en el Registro. Véase el punto 3.4 siguiente y el punto 16 del anexo 3. |

|  | t_plan_long | Longitud del emplazamiento del transmisor de la asignación en el Plan que va a copiarse en el Registro. Véase el punto 3.4 siguiente y el punto 25 del anexo 3. |
| --- | --- | --- |
|  | t_plan_lat | Latitud del emplazamiento del transmisor de la asignación en el Plan que va a copiarse en el Registro. Véase el punto 3.4 siguiente y el punto 25 del anexo 3. |

3.4	Campos adicionales en la sección NOTICE para definir unívocamente la asignación existente que va a modificarse o suprimirse, o la notificación sometida a tratamiento que va a actualizarse o retirarse.

En el caso de una notificación para modificar o suprimir una asignación o para actualizar o retirar una notificación sometida a tratamiento, es necesario identificar la asignación o notificación de que se trate. Existen dos métodos alternativos para la presentación de dichos identificadores:

•	Indicar el identificador único de la administración de la asignación que va a modificarse o suprimirse, o de la notificación sometida a tratamiento que va a actualizarse o retirarse (objetivo), t_trg_adm_ref_id. Obsérvese que la combinación del identificador y del fragmento debe ser única en una administración determinada.

•	Indicar la frecuencia asignada y las coordenadas geográficas de la asignación que va a modificarse o suprimirse, o de la notificación sometida a tratamiento que va a actualizarse o retirarse, t_trg_freq_assgn t_trg_long y t_trg_lat. TerRaSys utilizará en primer lugar el identificador único de la administración, t_trg_adm_ref_id, si se ha presentado, para identificar la asignación que se ha de modificar.

Si no se ha presentado el identificador único de la administración del objetivo, TerRaSys utilizará la combinación de frecuencia y coordenadas geográficas del objetivo, t_trg_freq_assgn, t_trg_long y t_trg_lat, para identificar la asignación que ha de modificarse. En cualquier caso, deberá notificarse la frecuencia y las coordenadas geográficas, t_freq_assgn, t_long y t_lat.

3.5	La subsección denominada COORDINATION, si existe, contiene una clave para cada una de las administraciones con las que se ha completado satisfactoriamente la coordinación. La clave se denomina t_adm, y el valor es el código de la administración con la que se ha realizado la coordinación. Si hay más de una administración en estas circunstancias, cada una debe enumerarse con una clave t_adm separada en un renglón separado. Obsérvese que, a diferencia de las notificaciones en papel, no hay límite en el número de administraciones que pueden indicarse aquí.

| t_adm | Código de la administración con la que se ha realizado con éxito la coordinación. Véase el punto 41 del anexo 3. |
| --- | --- |

3.6	La subsección ANT_HGT se utiliza tanto para la televisión como para la radiodifusión sonora en ondas métricas. Esta sección tiene las siguientes claves:

| t_eff-hgt@azmzzz | Altura equivalente (metros) en el acimut zzz (grados). Debe haber una clave para cada acimut entre 0 hasta 350 grados, en incrementos de 10 grados. El acimut zzz puede escribirse con o sin ceros delante (por ejemplo: t_eff_hgt@azm010 es equivalente a t_eff_hgt@azm10). Véase el punto 42 del anexo 3. |
| --- | --- |

3.7	Las subsecciones ANT_DIAGR_HG y ANT_DIAGR_V para televisión y radiodifusión sonora en ondas métricas se incluyen únicamente cuando hay una antena directiva. La sección ANT_DIAGR_H se utiliza para atenuaciones de la señal con polarización horizontal mientras que la sección ANT_DIAGR_V se emplea para atenuaciones de la señal con polarización vertical. Ambas secciones tienen las claves siguientes:

| t_attn@azmzzz | Atenuación (dB) en el acimut zzz (grados). Debe haber una clave para cada acimut entre 0 y 350 grados, en incrementos de 10 grados. El acimut zzz puede escribirse con o sin ceros delante (por ejemplo: t_attn@azm010 es equivalente a t_attn@azm10). Véase el punto 43 del anexo 3. |
| --- | --- |

# 4	Casos especiales de notificaciones electrónicas para la televisión y la radiodifusión sonora en las bandas de ondas métricas y decimétricas

Las siguientes acciones se llevan a cabo mediante las notificaciones electrónicas simplificadas, que también aseguran un tratamiento simplificado en la BR.

4.1	Caso especial de notificaciones electrónicas TerRaSys para actualizar el Registro con arreglo al artículo S11 copiando una asignación en el Plan.

La acción CONFORM se utiliza cuando una administración notifica con arreglo al artículo S11 una asignación conforme a uno de los Planes. Puede tratarse de una nueva asignación según el artículo S11 o de una modificación de una asignación ya existente del artículo S11. Con la acción CONFORM se pretende asegurar que las asignaciones del artículo S11 y del Plan son idénticas, si es eso de lo que se trata. Los detalles de una notificación que instituye la acción CONFORM son:

Hay una sección NOTICE separada para cada una de estas acciones. Posiblemente hay una subsección COORDINATION.

Las claves permitidas son:

•	t_action (siempre igual a CONFORM);

•	t_plan: nombre del Plan (fragmento) donde se inscribe la asignación que va a notificarse;

•	t_d_adm_ntc (opcional);

•	identificación de la asignación del Plan que va a copiarse, por el identificador único de la administración, t_plan_adm_ref_id, de la asignación del Plan o por combinación de la frecuencia asignada, t_plan_freq_assgn y las coordenadas geográficas, t_plan_long y t_plan_lat, de la asignación del Plan;

•	si la acción CONFORM es para modificar una asignación existente del artículo S11, una identificación de la asignación que va a modificarse por el identificador único de la administración, t_trg_adm_ref_id, de la asignación del artículo S11 que va a modificarse, o por combinación de la frecuencia, t_trg_freq_assgn y las coordenadas geográficas, t_trg_long y t_trg_lat, de la asignación del artículo S11 que va a modificarse;

•	t_adm_ref_id. Obsérvese que este identificador único de la administración puede ser el mismo identificador único de la administración del Plan o el identificador único de la administración de la asignación objetivo del artículo S11. Sin embargo, para una administración determinada, la combinación del identificador único de la administración y el fragmento debe ser única;

•	t_op_agcy (empresa de explotación), opcional;

•	t_addr_code, (administración responsable), opcional;

•	t_d_inuse, (fecha de puesta en servicio), obligatoria;

•	t_op_hh_fr y t_op_hh_to (horas de funcionamiento), opcional;

•	t_remarks, opcional.

Si es necesario puede incluirse una subsección COORDINATION. Cabe señalar que la información de coordinación de las asignaciones del Plan no ha de copiarse; las consideraciones de coordinación para el artículo S11 son distintas de las de los Planes.

Se prohíbe la especificación de otros campos porque el objetivo de la acción CONFORM es copiar sin modificación los parámetros del Plan. Las acciones ADD o MODIFY deben utilizarse si una administración desea establecer parámetros del artículo S11 que difieran de los parámetros del Plan.

4.2	Caso especial de notificaciones electrónicas TerRaSys para actualizar los datos de coordinación de una notificación sometida a tratamiento.

La acción COORDINATION ha de utilizarse cuando una administración deba actualizar la lista de administraciones con las que se ha realizado la coordinación. Al igual que con la acción MODIFY, la acción COORDINATION constituye una sustitución de la información existente. Los detalles de una notificación que establece la acción COORDINATION son:

Hay una sección NOTICE separada para cada acción de este tipo.

Las claves permitidas son:

•	t_action (igual a COORDINATION);

•	t_fragment;

•	t_d_adm_ntc (opcional);

•	una identificación de la notificación sometida a tratamiento que va a actualizarse especificando el identificador de la administración, t_trg_adm_ref_id, de la notificación sometida a tratamiento o la combinación de la frecuencia asignada, t_trg_freq_assgn y las coordenadas geográficas, t_trg_long y t_trg_lat, de la notificación sometida al tratamiento;

•	t_remarks (opcional);

•	una subsección COORDINATION obligatoria, dentro de la cual

•	una clave t_adm para cada administración con la que se ha completado coordinación. Al igual que con la acción MODIFY, todos los valores previamente notificados deben sustituirse. Por consiguiente, las administraciones que han sido  previamente notificadas en esta sección deben ser notificadas nuevamente. Por ejemplo, si tres administraciones figuraban en la lista de COORDINATION en la notificación original y, posteriormente, se ha realizado la coordinación con otras dos administraciones, la acción COORDINATION requerirá una sección COORDINATION con cinco administraciones.

No se permite la especificación de otros campos porque el objetivo de la acción COORDINATION es actualizar la lista de administraciones con las que se ha realizado la coordinación. La acción MODIFY debe utilizarse si una administración desea actualizar otros parámetros.

4.3	Caso especial de notificaciones electrónicas y TerRaSys para actualizar el identificador único de la administración.

La acción ADMINID se utiliza cuando una administración proporciona su identificador único por primera vez o cuando actualiza este identificador. Esta notificación simplificada se emplea cuando una administración está reorganizando su propia base de datos y genera nuevos identificadores únicos o los reemplaza. Las particularidades de una notificación que instituye la acción ADMINID son:

Hay una sección NOTICE separada para cada una de estas acciones. No deben presentarse subsecciones NOTICE.

Las claves permitidas son:

•	t_action (igual a ADMINID);

•	t_fragment;

•	t_d_adm_ntc, (opcional);

•	identificación de la asignación que va a actualizarse especificando el identificador único de la administración, t_trg_adm_ref_id, de la asignación o la combinación de la frecuencia, t_trg_freq_assgn, y las coordenadas geográficas, t_trg_long y t_trg_lat, de la asignación;

•	t_adm_ref_id, nuevo identificador único de la administración (obligatoria);

•	t_remarks (opcional).

No se permite la especificación de otros campos pues el propósito de la acción ADMINID es actualizar el identificador único de la administración. Debe utilizarse la acción MODIFY si una administración desea actualizar otros parámetros.

4.4	Caso especial de notificaciones electrónicas TerRaSys para solicitar la publicación en la Parte B de una Sección Especial.

La acción PARTB se utiliza cuando una administración, tras completar el procedimiento de modificación del Plan, informa a la Oficina de que se ha completado con éxito el procedimiento de notificación y, en consecuencia, solicita la publicación de la asignación en la Parte B de la Sección Especial. Los detalles de una notificación que establece la acción PARTB son:

Hay una sección NOTICE separada para cada acción de este tipo.

Las claves permitidas son:

•	t_action (igual a PARTB);

•	t_plan;

•	t_d_adm_ntc, (opcional);

•	identificación de la notificación sometida a tratamiento que va a actualizarse especificando al identificador único de la administración, t_trf_adm_ref_id, de la notificación o la combinación de la frecuencia, t_trg_freq_assgn, y las coordenadas geográficas, t_trg_long y t_trg_lat, de la notificación;

•	t_remarks (opcional).

Si es necesario, puede incluirse una subsección COORDINATION.

No se permite la especificación de otros campos pues el propósito de la acción PARTB es actualizar el Plan con las mismas características que las publicadas en la Parte A de la Sección Especial. Debe utilizarse la acción MODIFY si una administración desea actualizar otros parámetros.

4.5	Casos especiales de notificaciones electrónicas TerRaSys para solicitar la supresión de una asignación o la retirada de una notificación sometida a tratamiento.

La acción SUPPRESS se utiliza cuando una administración solicita la supresión de una asignación de un Plan o del Registro.

La acción WITHDRAW se utiliza cuando una administración solicita la retirada de una notificación sometida a tratamiento.

Los detalles de una notificación que establece la acción SUPPRESS o la acción WITHDRAW son:

Hay una sección NOTICE separada para cada acción de este tipo.

Las claves permitidas son:

•	t_action (igual a SUPPRESS o WITHDRAW);

•	t_fragment;

•	t_d_adm_ntc, (opcional);

•	identificación de la asignación que va a suprimirse o de la notificación que va a retirarse especificando el identificador único de la administración, t_trg_adm_ref_id, de la asignación o notificación o la combinación de la frecuencia, t_trg_freq_assgn, y las coordenadas geográficas, t_trg_long y t_trg_lat;

•	t_remarks (opcional).

No se permite la especificación de otros campos.

Un ejemplo de fichero que contenga una notificación de radiodifusión de televisión y una de radiodifusión sonora en ondas métricas puede tener la estructura siguiente:

Cuadro de los campos que hay que notificar

| <SECCIÓN> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <Subsección> |  | ----- Obligatoria / Ignorada / Necesaria / Opcional ------- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TV o radiodifusión |  |
| t_field= | Identificadores | Ad |  | Mod |  | Sup |  | Conform |  | Coordinación | Administración |  | Parte B |  | Retirada | sonora en ondas métricas |  |
| <HEAD> |  |  | M |  | M |  | M |  | M | M |  | M |  | M | M |  |  |
| t_char_set= |  |  | O |  | O |  | O |  | O | O |  | O |  | O | O |  |  |
| t_email_addr= |  |  | O |  | O |  | O |  | O | O |  | O |  | O | O |  |  |
| t_d_sent= |  |  | O |  | O |  | O |  | O | O |  | O |  | O | O |  |  |
| t_adm= |  |  | M |  | M |  | M |  | M | M |  | M |  | M | M |  |  |
| <NOTICE> |  |  | M |  | M |  | M |  | M | M |  | M |  | M | M |  |  |
| t_notice_type= |  |  | M |  | M |  | I |  | I | I |  | I |  | I | I |  |  |
| t_d_adm_ntc= |  |  | O |  | O |  | O |  | O | O |  | O |  | O | O |  |  |
| t_fragment= | Sí |  | M |  | M |  | M |  | I | M |  | M |  | I | M |  |  |
| t_plan | Sí |  | I |  | I |  | I |  | M | I |  | I |  | M | I |  |  |
| t_action= |  |  | M |  | M |  | M |  | M | M |  | M |  | M | M |  |  |
| t_adm_ref_id= |  |  | O |  | O |  | I |  | O | I |  | M |  | I | I |  |  |
| t_trg_adm_ref_id= | Sí |  | I |  | R |  | R |  | R | R |  | R |  | R | R |  |  |
| t_plan_adm_ref_id= | Sí |  | I |  | I |  | I |  | R | I |  | I |  | I | I |  |  |
| t_call_sign= |  |  | O |  | O |  | I |  | I | I |  | I |  | I | I |  |  |
| t_station_id= |  |  | O |  | O |  | I |  | I | I |  | I |  | I | I |  |  |
| t_freq_assgn= |  |  | M |  | M |  | I |  | I | I |  | I |  | I | I |  |  |

| t_trg_freq_assgn= | Sí | I | R | R | R | R | R | R | R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t_plan_freq_assgn= | Sí | I | I | I | R | I | I | I | I |  |
| t_freq_stabl |  | R | R | I | I | I | I | I | I | TV únicamente |
| t_bdwdth |  | M | M | I | I | I | I | I | I | Radiodifusión sonora en ondas métricas |
| t_oset_v_khz= |  | R | R | I | I | I | I | I | I | TV únicamente |
| t_oset_v_12= |  | R | R | I | I | I | I | I | I | TV únicamente |
| t_oset_s_khz= |  | O | O | I | I | I | I | I | I | TV únicamente |
| t_oset_s_12= |  | O | O | I | I | I | I | I | I | TV únicamente |
| t_ctry= |  | M | M | I | I | I | I | I | I |  |
| t_site_name= |  | M | M | I | I | I | I | I | I |  |
| t_long |  | M | M | I | I | I | I | I | I |  |
| t_lat |  | M | M | I | I | I | I | I | I |  |
| t_trg_long | Sí | I | R | R | R | R | R | R | R |  |
| t_trg_lat | Sí | I | R | R | R | R | R | R | R |  |
| t_plan_long | Sí | I | I | I | R | I | I | I | I |  |
| t_plan_lat | Sí | I | I | I | R | I | I | I | I |  |
| t_polar= |  | M | M | I | I | I | I | I | I |  |
| t_erp_h_dbw= |  | R | R | I | I | I | I | I | I |  |
| t_erp_v_dbw= |  | R | R | I | I | I | I | I | I |  |
| t_tran_sys= |  | M | M | I | I | I | I | I | I |  |
| t_color= |  | R | R | I | I | I | I | I | I | TV únicamente |
| t_pwr_ratio= |  | M | M | I | I | I | I | I | I | TV únicamente |
| t_hgt_agl= |  | R | R | I | I | I | I | I | I |  |
| t_site_alt= |  | R | R | I | I | I | I | I | I |  |
| t_eff_hgtmax= |  | M | M | I | I | I | I | I | I |  |
| t_op_agcy= |  | O | O | I | O | I | I | I | I | Art. S11 únicamente |
| t_addr_code= |  | R | R | I | M | I | I | I | I | Art. S11 únicamente |

| t_op_hh_fr= |  | O | O | I | O | I | I | I | I | Art. S11 únicamente |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t_op_hh_to= |  | O | O | I | O | I | I | I | I | Art. S11 únicamente |
| t_d_inuse= |  | R | R | I | M | I | I | I | I | Art. S11 únicamente |
| t_remarks= |  | O | O | O | O | O | O | O | O |  |
| <COORDINATION> |  | O | O | I | O | M | I | O | I |  |
| t_adm= |  | O | O | I | O | M | I | O | I |  |
| <ANT_HGT> |  | R | R | I | I | I | I | I | I |  |
| t_eff_hgt@azmzzz= |  | R | R | I | I | I | I | I | I |  |
| <ANT_DIAGR_H> |  | R | R | I | I | I | I | I | I |  |
| t_attn@azmzzz= |  | R | R | I | I | I | I | I | I |  |
| <ANT_DIAGR_V> |  | R | R | I | I | I | I | I | I |  |
| t_attn@azmzzz= |  | R | R | I | I | I | I | I | I |  |
| <TAIL> |  | M | M | M | M | M | M | M | M |  |
| t_num_notices= |  | M | M | M | M | M | M | M | M |  |

Ejemplos de notificaciones electrónicas
TerRaSys

<HEAD>

t_char_set = ISO-8859-1

t_d_sent = 1998-06-15

t_adm = F

comment = Ésta es una muestra de datos notificados recientemente

</HEAD>

<NOTICE>

t_notice_type = T01

t_d_adm_notice = 1996-01-02

t_fragment = GE84

t_action = ADD

t_adm_ref_id = CSA / 1234

t_freq_assgn = 107.3

t_bdwdth = 300

t_ctry = F

t_site_name = Bourg S Maurice

t_long = +00650

t_lat = +4537

t_polar = V

t_erp_v_dbw = 20.00

t_tran_sys = 4

t_hgt_agl = 20

t_site_alt = 1794

t_eff_hgtmax = 560

t_remarks = Esta adición ha sido publicada

t_remarks = en la Parte A de la Sección Especial

t_remarks = GE84/84 y en la Parte B de la Sección

t_remarks = Especial GE84/90 por la BR

t_remarks = número 096000096

<ANT_HGT>

t_eff_hgt@azm0 = -1035

t_eff_hgt@azm10 = -970

t_eff_hgt@azm20 = -793

t_eff_hgt@azm30 = -621

t_eff_hgt@azm40 = -643

t_eff_hgt@azm50 = -727

t_eff_hgt@azm60 = -848

t_eff_hgt@azm70 = -988

t_eff_hgt@azm80 = -1019

t_eff_hgt@azm90 = -856

t_eff_hgt@azm100 = -621

t_eff_hgt@azm110 = -721

t_eff_hgt@azm120 = -675

t_eff_hgt@azm130 = -572

t_eff_hgt@azm140 = -253

t_eff_hgt@azm150 = -187

t_eff_hgt@azm160 = -934

t_eff_hgt@azm170 = -1257

t_eff_hgt@azm180 = -769

t_eff_hgt@azm190 = -760

t_eff_hgt@azm200 = -682

t_eff_hgt@azm210 = -400

t_eff_hgt@azm220 = -236

t_eff_hgt@azm230 = 229

t_eff_hgt@azm240 = 560

t_eff_hgt@azm250 = 247

t_eff_hgt@azm260 = 3

t_eff_hgt@azm270 = -157

t_eff_hgt@azm280 = -395

t_eff_hgt@azm290 = -526

t_eff_hgt@azm300 = -546

t_eff_hgt@azm310 = -307

t_eff_hgt@azm320 = -319

t_eff_hgt@azm330 = -592

t_eff_hgt@azm340 = -696

t_eff_hgt@azm350 = -860

</ANT_HGT>

<COORD>

t_adm = SUI

t_adm = BEL

t_adm = D

t_adm = SMR

t_adm = LUX

</COORD>

</NOTICE>

<NOTICE>

t_notice_type = T01

t_fragment = GE84

t_action = MODIFY

t_adm_trg_ref_id = BR-084101541

t_adm_ref_id = CSA / 2345

t_freq_assgn = 88.1

t_bdwdth = 300

t_ctry = F

t_site_name = Annecy

t_long = +0060800

t_lat = +455300

t_polar = V

t_erp_v_dbw = 30.0

t_tran_sys = 4

t_hgt_agl = 30.00

t_site_alt = 860

t_eff_hgtmax = 327

t_remarks = Esta modificación ha sido

t_remarks = publicada en la Parte A de la Sección

t_remarks = Especial GE84/81 y en la Parte B de la

t_remarks = Sección Especial GE84/90 con

t_remarks = el número 084101541 de la BR

<COORD>

t_adm = SUI

t_adm = AUT

t_adm = BEL

t_adm = D

t_adm = E

t_adm = LUX

</COORD>

<ANT_HGT>

t_eff_hgt@azm0 = 180

t_eff_hgt@azm10 = 140

t_eff_hgt@azm20 = 195

t_eff_hgt@azm30 = 124

t_eff_hgt@azm40 = 6

t_eff_hgt@azm50 = -322

t_eff_hgt@azm60 = -334

t_eff_hgt@azm70 = -404

t_eff_hgt@azm80 = 17

t_eff_hgt@azm90 = -71

t_eff_hgt@azm100 =-2537

t_eff_hgt@azm110 = -284

t_eff_hgt@azm120 = -200

t_eff_hgt@azm130 = 41

t_eff_hgt@azm140 = 232

t_eff_hgt@azm150 = 213

t_eff_hgt@azm160 = -37

t_eff_hgt@azm170 = -78

t_eff_hgt@azm180 = -207

t_eff_hgt@azm190 = -594

t_eff_hgt@azm200 = -238

t_eff_hgt@azm210 = 73

t_eff_hgt@azm220 = 162

t_eff_hgt@azm230 = 219

t_eff_hgt@azm240 = 236

t_eff_hgt@azm250 = 228

t_eff_hgt@azm260 = 238

t_eff_hgt@azm270 = 276

t_eff_hgt@azm280 = 327

t_eff_hgt@azm290 = 250

t_eff_hgt@azm300 = 189

t_eff_hgt@azm310 = 185

t_eff_hgt@azm320 = 245

t_eff_hgt@azm330 = 224

_eff_hgt@azm340 = 121

t_eff_hgt@azm350 = 167

</ANT_HGT>

<ANT_DIAGR_V>

t_attn@azm0 = 10

t_attn@azm10 = 10

t_attn@azm20 = 10

t_attn@azm30 = 10

t_attn@azm40 = 0.0

t_attn@azm50 = 0.0

t_attn@azm60 = 0.0

t_attn@azm70 = 0.0

t_attn@azm80 = 0.0

t_attn@azm90 = 0.0

t_attn@azm100 = 0.0

t_attn@azm110 = 0.0

t_attn@azm120 = 0.0

t_attn@azm130 = 0.0

t_attn@azm140 = 0.0

t_attn@azm150 = 0.0

t_attn@azm160 = 0.0

t_attn@azm170 = 0.0

t_attn@azm180 = 0.0

t_attn@azm190 = 0.0

t_attn@azm200 = 0.0

t_attn@azm210 = 0.0

t_attn@azm220 = 0.0

t_attn@azm230 = 0.0

t_attn@azm240 = 0.0

t_attn@azm250 = 0.0

t_attn@azm260 = 0.0

t_attn@azm270 = 0.0

t_attn@azm280 = 0.0

t_attn@azm290 = 0.0

t_attn@azm300 = 0.0

t_attn@azm310 = 0.0

t_attn@azm320 = 0.0

t_attn@azm330 = 0.0

t_attn@azm340 = 0.0

t_attn@azm350 = 10

</ANT_DIAGR_V>

</NOTICE>

<NOTICE>

t_notice_type = T01

t_action = PARTB

t_d_adm_notice = 1996-01-02

t_fragment = GE84

t_trg_freq_assgn = 88.00

t_trg_long = +00625

t_trg_lat = +4541

t_remarks = Esta adición (Albertville 2) ha t_remarks = sido publicada en la Parte A de la t_remarks = Sección Especial GE84/84 y en la t_remarks = Parte B de la Sección Especial t_remarks = GE84/90 con BR

t_remarks = número 96000004

<COORD>

t_adm = SUI

t_adm = D

t_adm = LIE

t_adm = I

</COORD>

</NOTICE>

<NOTICE>

t_action = SUPPRESS

t_d_adm_notice = 1998-04-01

t_fragment = ST61

t_trg_freq_assgn = 168.17

old_tv_system = E (para información)

t_trg_long = +00649

t_trg_lat = +4752

t_remarks = Esta supresión de S Maurice Mos, t_remarks = número 061001676 de la BR, ha t_remarks = sido publicada en la  Parte C de la t_remarks = Sección Especial ST61/1428

</NOTICE>

<NOTICE>

t_notice_type = T02

t_fragment = GE89

t_action = ADD

t_adm_ref_id = REU / 3456

t_freq_assgn = 578

freq_vis = 575.25 para información

t_freq_stabl = NORMAL

t_oset_v_12 = +8

t_ctry = REU

t_site_name = S Philippe

t_long = +05542

t_lat = -2121

t_polar = H

t_erp_h_dbw = 20.0

t_tran_sys = K1

t_color = SECAM

t_pwr_ratio = 10

t_hgt_agl = 13

t_site_alt = 240

t_eff_hgtmax = 300

t_remarks = Esta adición ha sido publicada t_remarks = en la parte A de la Sección Especial

remarks = GE89/4

<COORD>

t_adm = MAU

</COORD>

<ANT_HGT>

t_eff_hgt@azm0 = 0

t_eff_hgt@azm10 = 0

t_eff_hgt@azm20 = 0

t_eff_hgt@azm30 = 0

t_eff_hgt@azm40 = 0

t_eff_hgt@azm50 = 0

t_eff_hgt@azm60 = 0

t_eff_hgt@azm70 = 300

t_eff_hgt@azm80 = 300

t_eff_hgt@azm90 = 300

t_eff_hgt@azm100 = 300

t_eff_hgt@azm110 = 300

t_eff_hgt@azm120 = 300

t_eff_hgt@azm130 = 300

t_eff_hgt@azm140 = 300

t_eff_hgt@azm150 = 300

t_eff_hgt@azm160 = 300

t_eff_hgt@azm170 = 300

t_eff_hgt@azm180 = 300

t_eff_hgt@azm190 = 300

t_eff_hgt@azm200 = 300

t_eff_hgt@azm210 = 300

t_eff_hgt@azm220 = 300

t_eff_hgt@azm230 = 300

t_eff_hgt@azm240 = 300

t_eff_hgt@azm250 = 300

t_eff_hgt@azm260 = 300

t_eff_hgt@azm270 = 300

t_eff_hgt@azm280 = 0

t_eff_hgt@azm290 = 0

t_eff_hgt@azm300 = 0

t_eff_hgt@azm310 = 0

t_eff_hgt@azm320 = 0

t_eff_hgt@azm330 = 0

t_eff_hgt@azm340 = 0

t_eff_hgt@azm350 = 0

</ANT_HGT>

<ANT_DIAGR_H>

t_attn@azm0 = 2

t_attn@azm10 = 1

t_attn@azm20 = 1

t_attn@azm30 = 0

t_attn@azm40 = 0

t_attn@azm50 = 0

t_attn@azm60 = 0

t_attn@azm70 = 0

t_attn@azm80 = 0

t_attn@azm90 = 0.0

t_attn@azm100 = 0

t_attn@azm110 = 0

t_attn@azm120 = 0

t_attn@azm130 = 0

t_attn@azm140 = 0

t_attn@azm150 = 0.0

t_attn@azm160 = 0

t_attn@azm170 = 0.0

t_attn@azm180 = 0.0

t_attn@azm190 = 0.0

t_attn@azm200 = 0.0

t_attn@azm210 = 0.0

t_attn@azm220 = 0.0

t_attn@azm230 = 0.0

t_attn@azm240 = 0

t_attn@azm250 = 0.0

t_attn@azm260 = 0.0

t_attn@azm270 = 0.0

t_attn@azm280 = 0.0

t_attn@azm290 = 0.0

t_attn@azm300 = 0.0

t_attn@azm310 = 0.0

t_attn@azm320 = 0.0

t_attn@azm330 = 0.0

t_attn@azm340 = 1.0

t_attn@azm350 = 1

</ANT_DIAGR_H>

</NOTICE>

<NOTICE>

t_fragment = GE89

t_action = COORDINATION

t_trg_freq_assgn = 546

freq_vis = 543.25 para información

t_trg_long = +05516

t_trg_lat = -2104

t_remarks = Éste es un ejemplo de prueba de

t_remarks = actualización de coordinación de una

t_remarks = notificación existente pendiente (S Leu,

t_remarks = REU), publicada en la Parte A de

t_remarks = la Sección Especial GE89/4.

<COORD>

t_adm = MDG

t_adm = MAU

t_adm = COM

t_adm = AFS

</COORD>

</NOTICE>

<TAIL>

t_num_notices = 6

</TAIL>

"M" significa "Obligatorio"; "I" significa que el valor se ignora o se prohíbe; "R" significa que el valor es necesario en algunas circunstancias y "O" significa que es Opcional.

Pueden utilizarse distintas combinaciones de campos para crear un único identificador.

Este campo puede producirse múltiples veces.

Este campo puede producirse múltiples veces.