Annexe 2

Structure des fichiers à utiliser pour les fiches de notification sur support électronique concernant la radiodiffusion en ondes métriques/décimétriques

# 1	Structure générale

Les fichiers, de type séquentiel, sont basés sur des enregistrements; leur présentation est conforme à la présentation générale d'un fichier SGML (standard generalized markup language), qui utilise un système d'étiquetage. Toutefois, pour simplifier la conception des fiches de notification sur support électronique du système TerRaSys, le format prévu pour ces fichiers n'utilise ni les définitions de type de document SGML, ni le système d'étiquetage de chacun des éléments de données.

Un fichier est composé d'au moins trois sections. La première est la section HEAD. La dernière est la section TAIL. Entre les deux, figurent autant de sections - appelées NOTICE - qu'il y a de fiches de notification. Chaque section contient une ou plusieurs clés, une valeur (spécifiée sous la forme d'une chaîne de texte) étant associée à chaque clé. Chaque section peut être subdivisée en sous-sections; à l'heure actuelle, seule la section NOTICE peut l'être.

Dans chaque section, le début est défini par une étiquette de début et la fin par une étiquette de fin. L'étiquette de début a le format <nom_de_section> et l'étiquette de fin le format </nom_de_section>, comme dans le langage SGML.

Comme nous l'avons mentionné, une section peut éventuellement être subdivisée en sous-sections. Les sous-sections sont également définies à l'aide d'étiquettes de début et d'étiquettes de fin, avec les formats <nom_de_sous-section> et </nom_de_sous-section>.

Ce concept est récurrent, de sorte que des sous-sous-sections, etc., sont possibles.

Les clés d'une section ou d'une sous-section sont spécifiées entre l'étiquette de début et l'étiquette de fin. Les étiquettes de début et les étiquettes de fin sont obligatoires.

Les sous-sections sont regroupées à la fin de la section.

Chaque valeur d'une section ou d'une sous-section est précédée d'une clé, comme dans l'exemple ci-dessous:

t_action = ADD

Chaque clé d'une section ou d'une sous-section est unique, à l'exception de clés spécifiques (dans le cas des fiches de notification T01 et T02, la clé de la section <NOTICE> est t_remarque et la clé de la sous-section <COORDINATION> est t_adm).

Le schéma général - pour un fichier unique comportant plusieurs fiches - est:

<HEAD>

clé1=chaîne

clé2=chaîne

.....

</HEAD>

<NOTICE>

clé1=chaîne

clé2=chaîne

.....

</NOTICE>

<NOTICE>

clé1=chaîne

clé2=chaîne

.....

</NOTICE>

<NOTICE>

clé1=chaîne

clé2=chaîne

.....

</NOTICE>

.....

<TAIL>

clé1=chaîne

</TAIL>

Les lignes des fichiers sont de longueur variable. Chaque ligne d'un fichier se termine par CR/LF (retour chariot/changement de ligne) ou CR (retour chariot) ou LF (changement de ligne).

Le jeu de caractères codés ISO 8859-1 (alphabet latin Nº 1) doit être utilisé dans tout le fichier. Seuls les caractères imprimables peuvent être utilisés. Parmi les caractères non imprimables, seuls le retour chariot et le changement de ligne sont autorisés.

La section HEAD doit être la première du fichier et la section TAIL la dernière. Les sections NOTICE peuvent figurer dans un ordre quelconque entre les sections HEAD et TAIL. Le nom de section peut être en majuscules, minuscules ou en majuscules et minuscules. Aucun espace (par exemple des blancs) ne doit figurer avant ou dans une étiquette de début ou une étiquette de fin.

L'ordre des clés d'une section ou d'une sous-section n'a pas d'importance; à l'intérieur de la section ou de la sous-section, les clés sont repérées par un nom et non par une position. Le nom de la clé peut être en majuscules, minuscules ou en majuscules et minuscules. Aucun espace (par exemple des blancs) ne doit figurer avant ou dans un nom de clé.

Chaque clé, composée de caractères alphanumériques, doit être unique dans sa section. Chaque clé est suivie du symbole = puis de la valeur qui lui est associée. Il peut y avoir soit zéro, soit un, soit plusieurs espaces entre la clé et le signe égal et entre le signe égal et la valeur correspondant à la clé. Le premier caractère qui ne soit pas un espace après le signe égal sera le premier caractère de la valeur correspondant à la clé; autrement dit, le premier caractère d'un champ ne sera jamais un espace. Les espaces sont toutefois autorisés à l'intérieur de la valeur associée à la clé. (Par exemple, le nom de l'emplacement de l'antenne d'émission peut être constitué de plusieurs mots, séparés par des espaces.)

Chaque chaîne associée à une clé est une chaîne de texte non délimitée; il n'y a ni guillemets, ni autres délimiteurs.

Les administrations sont priées de respecter rigoureusement ce format pour éviter les erreurs.

# 2	Structure des données numériques et autres

La longueur de chaque chaîne doit être inférieure ou égale à la longueur autorisée sur la fiche de notification sur papier correspondante.

Si la chaîne contient des données numériques (par exemple une puissance):

•	aucun espace (par exemple des blancs) ne doit figurer à l'intérieur de la chaîne.

•	le séparateur décimal - le cas échéant - est le POINT (et non la virgule par exemple).

•	il ne doit pas y avoir de séparateur de milliers dans la chaîne; la valeur dix mille par exemple doit être représentée par 10000 et non par 10,000. De fait, 10,000 serait interprété comme étant dix et non dix mille.

•	le signe, le cas échéant, doit être positionné au début de la chaîne. A l'exception des coordonnées géographiques, le signe plus est facultatif si la valeur est supérieure ou égale à zéro.

Chaque clé et sa valeur correspondante doivent être placées sur une ligne particulière qui doit se terminer par CR/LF, CR ou LF, comme indiqué plus haut.

Les sections et sous-sections qui ne correspondent pas à des sections de TerRaSys seront totalement ignorées par ce système. Les administrations souhaitant envoyer le même fichier au Bureau et à des tiers peuvent donc ajouter des sections ou sous-sections supplémentaires à d'autres fins sans crainte de dysfonctionnement dans le processus de traitement de fiches de notification sur support électronique par TerRaSys.

Actuellement, les noms des sections et sous-sections n'existent qu'en anglais.

Dans chaque section, les clés correspondent chacune au nom d'un élément de données notifié. La chaîne associée à la clé est la valeur de l'élément de données. Pour éviter tout conflit avec le dictionnaire de données des radiocommunications (RDD) actuellement élaboré par la Commission d'études 1 de l'UIT-R, nous ajoutons le préfixe t_ à l'ensemble des noms de nos éléments de données. Après l'adoption du dictionnaire RDD, il se peut que le Bureau modifie les noms afin de les faire correspondre à ceux du dictionnaire RDD. Néanmoins, les noms actuels tout comme les noms RDD seraient acceptables pour une période de transition suffisamment longue.

Certaines clés ont des valeurs par défaut. Il n'est pas nécessaire de saisir la clé (et sa valeur associée) si c'est la valeur par défaut qui doit être utilisée.

Les clés ne commençant pas par t_ seront ignorées par TerRaSys. Les administrations souhaitant envoyer le même fichier au Bureau et à des tiers peuvent donc utiliser des clés supplémentaires à d'autres fins sans interrompre le processus de traitement des fiches de notification sur support électronique par TerRaSys. Toutes les clés inconnues commençant par t_ à l'intérieur d'une section de TerRaSys seront étiquetées comme étant des erreurs à signaler à l'administration ayant soumis la fiche; nous penserons qu'il s'agit d'erreurs typographiques.

Dans les fiches de notification sur support électronique de TerRaSys, les dates et heures doivent être spécifiées de la manière suivante:

•	Les dates doivent être conformes à la Norme ISO 8601, c'est-à-dire que leur format doit être aaaa-mm-jj, où:

aaaa	désigne l'année, y compris le siècle

mm	désigne le mois, de 1 à 31

jj		désigne le jour, de 1 à 31

Le 29 février 1996 serait par exemple représenté par: 1996-02-29.

•	Les heures doivent être conformes à la Norme ISO 8601, c'est-à-dire que leur format doit être hh:mm, où:

hh		désigne le nombre d'heures qui sont écoulées depuis minuit (00-24).

mm	désigne le nombre de minutes qui se sont écoulées depuis le début de l'heure (00-59).

Comme décrit dans la Norme ISO 8601, 00:00 représente minuit au début de la journée et 24:00 représente minuit à la fin de la journée.

•	Les coordonnées géographiques comprennent la latitude et la longitude des sites émetteurs/et ou récepteurs. La proposition initiale de la CR/36 devait être conforme à la Norme ISO 6709 indiquant que la latitude est suivie de la longitude. Cependant, en vertu de l'appendice S4 de la CMR, qui stipule que la longitude précède la latitude, il est préférable, par souci de clarté, de spécifier la longitude et la latitude séparément plutôt que d’inverser l’ordre de la Norme ISO 6709.

Suivant le service, les secondes de la latitude et de la longitude peuvent être exigées ou non. Pour la radiodiffusion télévisuelle et pour la radiodiffusion sonore en ondes métriques, les secondes sont recommandées.

La longitude doit être indiquée dans l'un des deux formats ci-après, selon que les secondes sont spécifiées ou non:

±DDDMMSS

ou

±DDDMM

où:

Il faut obligatoirement utiliser le signe plus pour la longitude est et le signe moins pour la longitude ouest.

DDD désigne la partie degrés de la longitude, avec un ou deux zéros en tête si cette valeur est inférieure à 100.

MM désigne la partie minutes de la longitude, avec un zéro en tête si cette valeur est inférieure à 10.

SS désigne la partie secondes de la longitude, avec un zéro en tête si cette valeur est inférieure à 10.

Exemples:

-0750015

-07500

La latitude doit être indiquée dans l'un des deux formats ci-après, selon que les secondes sont spécifiées ou non:

±DDMMSS

ou

±DDMM

où:

Il faut obligatoirement utiliser le signe plus pour la latitude nord et le signe moins pour la latitude sud.

DD désigne la partie degrés de la latitude avec un zéro en tête si cette valeur est inférieure à 10.

MM désigne la partie minutes de la latitude, avec un zéro en tête si cette valeur est inférieure à 10.

SS désigne la partie secondes de la latitude, avec un zéro en tête si cette valeur est inférieure à 10.

Exemples:

+401213

+4012

# 3	Caractéristiques des fiches de notification sur support électronique pour la radiodiffusion télévisuelle et sonore en ondes métriques/décimétriques

3.1	La section HEAD contient les clés suivantes:

|  | t_char_set | Jeu de caractères utilisé dans le fichier. Voir le paragraphe 1 de l'Annexe 3. |
| --- | --- | --- |
|  | t_d_sent | Date à laquelle ce fichier est envoyé, dans le format aaaa-mm-jj. Voir le paragraphe 2 de l'Annexe 3. |
|  | t_adm | Code à trois caractères du nom de l'administration présentant la fiche. Voir le paragraphe 4 de l'Annexe 3. |
|  | t_email_addr | Adresse de courrier électronique à utiliser pour les communications concernant ce fichier et les fiches de notification qu'il contient. Voir le paragraphe 3 de l'Annexe 3. |

3.2	La section TAIL contient une seule clé:

|  | t_num_notices | Nombre de fiches figurant dans le fichier. Voir le paragraphe 44 de l'Annexe 3. |
| --- | --- | --- |

3.3	La section NOTICE contient les clés suivantes:

|  | t_notice_type | Type de fiche de notification; correspond au type de la fiche sur papier. Voir le paragraphe 5 de l'Annexe 3. |
| --- | --- | --- |
|  | t_d_adm_ntc | Date donnée à cette fiche par l'administration. Cette valeur peut être différente de celle de la valeur de la clé t_d_sent. Voir le paragraphe 6 de l'Annexe 3. |
|  | t_fragment | Partie de la base de données à mettre à jour. Voir le paragraphe 7 de l'Annexe 3. |
|  | t_plan | Nom du Plan. Voir le paragraphe 8 de l'Annexe 3. |
|  | t_action | Action à effectuer concernant cette fiche. Voir le paragraphe 9 de l'Annexe 3. |
|  | t_adm_ref_id | Identificateur unique d'administration, attribué par l'administration. Voir le paragraphe 10 de l'Annexe 3. |
|  | t_call_sign | Indicatif d'appel. Voir le paragraphe 13 de l'Annexe 3. |
|  | t_station_id | Information émise par la station radioélectrique pour faciliter l'identification de la source de son émission. Voir le paragraphe 13 de l'Annexe 3. |
|  | t_freq_assgn | Assignation de fréquence (MHz). Voir le paragraphe 14 de l'Annexe 3. |
|  | t_bdwdth | Largeur de bande nécessaire. Voir le paragraphe 17 de l'Annexe 3. |
|  | t_freq_stabl | Stabilité de fréquence. Voir le paragraphe 18 de l'Annexe 3. |
|  | t_oset_v_khz | Décalage de fréquence de la porteuse image, en kHz. Voir le paragraphe 19 de l'Annexe 3. |
|  | t_oset_v_12 | Décalage de fréquence de la porteuse image, en unités de 1/12 de la fréquence de ligne du système de télévision. Voir le paragraphe 19 de l'Annexe 3. |
|  | t_oset_s_khz | Décalage de fréquence de la porteuse son, en kHz. Voir le paragraphe 20 de l'Annexe 3. |
|  | t_oset_s_12 | Décalage de fréquence de la porteuse son, en unités de 1/12 de la fréquence de ligne du système de télévision. Voir le paragraphe 20 de l'Annexe 3. |
|  | t_ctry | Code à trois caractères du nom du pays ou de la zone géographique où est située l'antenne d'émission. Voir le paragraphe 21 de l'Annexe 3. |
|  | t_site_name | Nom de l'emplacement où est située l'antenne d'émission. Voir le paragraphe 22 de l'Annexe 3. |
|  | t_long | Longitude de l'emplacement de l'antenne d'émission utilisant le format de la longitude décrit plus haut. Voir le paragraphe 23 de l'Annexe 3. |
|  | t_lat | Latitude de l'emplacement de l'antenne d'émission utilisant le format de la latitude décrit plus haut. Voir le paragraphe 23 de l'Annexe 3. |
|  | t_polar | Polarisation (H, V ou M). Voir le paragraphe 26 de l'Annexe 3. |
|  | t_erp_h_dbw | Valeur maximale de la puissance apparente rayonnée polarisée horizontalement (dBW). Pour la télévision standard, il s'agit de la puissance rayonnée maximale de la composante horizontale pour la porteuse image. Voir le paragraphe 27 de l'Annexe 3. |
|  | t_erp_v_dbw | Valeur maximale de la puissance apparente rayonnée polarisée verticalement (dBW). Pour la télévision standard, il s'agit de la puissance rayonnée maximale de la composante verticale pour la porteuse image. Voir le paragraphe 28 de l'Annexe 3. |
|  | t_tran_sys | Système de transmission concernant les fiches de notification utilisées pour la radiodiffusion sonore en ondes métriques ou système de télévision concernant les fiches de notification utilisées pour la télévision. Voir le paragraphe 30 de l'Annexe 3. |
|  | t_color | Système couleur concernant les fiches de notification utilisées pour la télévision analogique. Voir le paragraphe 31 de l'Annexe 3. |
|  | t_pwr_ratio | Rapport (dB) entre la puissance apparente rayonnée de la porteuse image et la puissance apparente rayonnée de la porteuse son concernant les fiches de notification utilisées pourla télévision analogique. Voir le paragraphe 32 de l'Annexe 3. |
|  | t_hgt_agl | Hauteur (mètres) au-dessus du sol, du centre de rayonnement. Voir le paragraphe 33 de l'Annexe 3. |
|  | t_site_alt | Hauteur (mètres) du sol par rapport au niveau de la mer, à l'endroit où se trouve l'antenne. Voir le paragraphe 34 de l'Annexe 3. |
|  | t_eff_hgtmax | Hauteur équivalente maximale (mètres). Voir le paragraphe 35 de l'Annexe 3. |
|  | t_op_agcy | Code à trois caractères de l'exploitant. Voir le paragraphe 37 de l'Annexe 3. |
|  | t_addr_code | Code d'adresse à deux caractères de l'administration responsable. Voir le paragraphe 36 de l'Annexe 3. |
|  | t_op_hh_fr | Heure de début d'exploitation. Voir le paragraphe 39 de l'Annexe 3. |
|  | t_op_hh_to | Heure de fin d'exploitation. Voir le paragraphe 39 de l'Annexe 3. |
|  | t_d_inuse | Date à laquelle l'administration souhaite mettre en service cette assignation. Voir le paragraphe 38 de l'Annexe 3. |
|  | t_remarks | Toute remarque destinée à aider le Bureau dans le traitement de la fiche de notification. Le nombre de caractères par ligne n'est pas limité, le nombre de clés t_remarks pouvant figurer dans une section NOTICE donnée n'est pas limité non plus. Voir le paragraphe 40 de l'Annexe 3. |
|  | t_trg_adm_ref_id | Identificateur unique d'administration de l'assignation à modifier ou supprimer, ou de la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou retirer. Voir le paragraphe 3.4 ci-après et le paragraphe 11 de l'Annexe 3. |
|  | t_trg_freq_assgn | Fréquence assignée (MHz) de l'assignation à modifier ou supprimer, ou de la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou retirer. Voir le paragraphe 3.4 ci-après et le paragraphe 15 de l'Annexe 3. |
|  | t_trg_long | Longitude du site émetteur de l'assignation à modifier ou supprimer, ou de la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou retirer. Voir le paragraphe 3.4 ci-après et le paragraphe 24 de l'Annexe 3. |
|  | t_trg_lat | Latitude du site émetteur de l'assignation à modifier ou supprimer, ou de la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou retirer. Voir le paragraphe 3.4 ci-après et le paragraphe 24 de l'Annexe 3. |
|  | t_plan_adm_ref_id | Identificateur unique d'administration de l'assignation figurant dans le Plan à copier dans le Fichier de référence. Voir le paragraphe 3.4 ci-après et le paragraphe 12 de l'Annexe 3. |
|  | t_plan_freq_assgn | Fréquence assignée (MHz) de l'assignation figurant dans le Plan à copier dans le Fichier de référence. Voir le paragraphe 3.4 ci-après et le paragraphe 16 de l'Annexe 3. |

|  | t_plan_long | Longitude du site émetteur de l'assignation figurant dans le Plan à copier dans le Fichier de référence. Voir le paragraphe 3.4 ci-après et le paragraphe 25 de l'Annexe 3. |
| --- | --- | --- |
|  | t_plan_lat | Latitude du site émetteur de l'assignation figurant dans le Plan à copier dans le Fichier de référence. Voir le paragraphe 3.4 ci-après et le paragraphe 25 de l'Annexe 3. |

3.4	Champs supplémentaires dans la section NOTICE destinés à définir de manière univoque l'assignation existante à modifier ou supprimer ou la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou retirer.

Dans le cas d'une fiche de notification visant à modifier ou supprimer une assignation ou à mettre à jour ou retirer une fiche de notification, il est nécessaire d'identifier l'assignation ou la fiche de notification cible. Pour identifier une assignation ou une fiche de notification, l'administration peut fournir:

•	Soit l'identificateur unique d'administration de l'assignation à modifier ou supprimer ou de la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou retirer (la cible), t_trg_adm_ref_id. Il convient de noter que le couple identificateur/fragment doit être unique pour une administration donnée.

•	Soit la fréquence assignée et les coordonnées géographiques de l'assignation à modifier ou supprimer ou de la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou retirer, t_trg_freq_assgn, t_trg_long et t_trg_lat. Si l'identificateur unique d'administration de la cible est fourni, TerRaSys utilisera d'abord ce numéro pour identifier l'assignation à modifier.

Si l'identificateur unique d'administration de la cible n'est pas fourni, TerRaSys utilisera le couple fréquence/coordonnées géographiques de la cible, t_trg_freq_assgn, t_trg_long et t_trg_lat pour identifier l'assignation à modifier. En tous état de cause, la fréquence et les coordonnées géographiques, t_freq_assgn, t_long et t_lat, doivent être notifiées.

3.5	La sous-section COORDINATION, le cas échéant, contient autant de clés - appelées t_adm - qu'il y a d'administrations avec lesquelles une coordination a été effectuée avec succès, la valeur d'une clé donnée étant le nom d'une telle administration. S'il y a plusieurs administrations, chacune d'entre elles doit être énumérée avec une clé t_adm distincte sur une ligne distincte. Il convient de noter qu'à la différence des fiches de notification sur papier, le nombre d'administrations pouvant figurer ici n'est pas limité.

|  | t_adm | nom de l'administration avec laquelle une coordination a été effectuée avec succès. Voir le paragraphe 41 de l'Annexe 3. |
| --- | --- | --- |

3.6	La sous-section ANT_HGT est utilisée à la fois pour la radiodiffusion télévisuelle et pour la radiodiffusion sonore en ondes métriques. Cette sous-section comporte les clés suivantes:

|  | t_eff_hgt@azmzzz | Hauteur équivalente (mètres) à l'azimut zzz (degrés). Il faut une clé pour chacun des azimuts multiples de 10 degrés compris entre 0 et 350 degrés. L'azimut zzz peut être écrit avec ou sans zéros en tête (par exemple, t_eff_hgt@azm010 est équivalent à t_eff_hgt@azm10). Voir le paragraphe 42 de l'Annexe 3. |
| --- | --- | --- |

3.7	Les sections ANT_DIAGR_H et ANT_DIAGR_V applicables à la fois à la radiodiffusion télévisuelle et à la radiodiffusion sonore en ondes métriques ne sont incluses que lorsqu'il existe une antenne directive. La section ANT_DIAGR_H est utilisée pour les affaiblissements du signal polarisé horizontalement, tandis que la section ANT_DIAGR_V est utilisée pour les affaiblissements du signal polarisé verticalement. Ces deux sections comportent les clés suivantes:

|  | t_attn@azmzzz | Affaiblissement (dB) à l'azimut zzz (degrés). Il faut une clé pour chacun des azimuts multiples de 10 degrés compris entre 0 et 350 degrés. L'azimut zzz peut être écrit avec ou sans zéros en tête (par exemple, t_attn@azm010 est équivalent à t_attn_@azm10). Voir le paragraphe 43 de l'Annexe 3. |
| --- | --- | --- |

# 4	Cas particuliers de Fiches sur support électronique pour la radiodiffusion télévisuelle et sonore en ondes métriques/décimétriques

Les actions suivantes sont effectuées à l'aide de fiches de notification sur support électronique simplifiées. Le BR peut ainsi les traiter plus facilement.

4.1	Fiches de notification sur support électronique TerRaSys pour la mise à jour du Fichier de référence en vertu de l'article S11 par la copie d'une assignation dans le Plan.

L'action CONFORM doit être utilisée lorsqu'une administration notifie, en vertu de l'article S11, une assignation qui est conforme à l'un des Plans. Il peut s'agir d'une nouvelle assignation en vertu de l'article S11 ou de la modification d'une assignation existante en vertu de l'article S11. L'action CONFORM est prévue pour garantir qu'une assignation en vertu de l'article S11 et qu'une assignation en vertu d'un Plan sont identiques, si telle en est l'intention. Une fiche de notification associée à l'action CONFORM présente les caractéristiques suivantes:

A chaque section de ce type correspond une section NOTICE particulière. La fiche de notification peut éventuellement comporter une sous-section COORDINATION.

Les clés autorisées sont:

•	t_action (toujours égale à CONFORM);

•	t_plan : nom du Plan (fragment) où est enregistrée l'assignation devant être notifiée;

•	t_d_adm_ntc (facultative);

•	l'identification de l'assignation figurant dans le Plan à copier en spécifiant soit l'identificateur unique d'administration, t_plan_adm_ref_id, associé à cette assignation, soit le couple constitué par la fréquence assignée, t_plan_freq_assgn et les coordonnées géographiques, t_plan_long et t_plan_lat, associé à cette assignation;

•	si l'action CONFORM est utilisée pour modifier une assignation existante en vertu de l'article S11, l'identification de l'assignation à modifier au moyen de la spécification de l'identificateur unique d'administration, t_trg_adm_ref_id, associé à l'assignation cible en vertu de l'article S11, ou par le couple constitué par la fréquence, t_trg_freq_assgn et les coordonnées géographiques, t_trg_long et t_trg_lat, associé à cette assignation en vertu de l'article S11;

•	t_adm_ref_id. Il convient de noter que cet identificateur unique d'administration peut être le même que l'identificateur unique d'administration figurant dans le Plan ou que l'identificateur unique d'administration associé à l'assignation cible en vertu de l'article S11. Cependant, pour une administration donnée, le couple constitué par l'identificateur unique d'administration et par le fragment doit être unique;

•	t_op_agcy (exploitant), facultative;

•	t_addr_code (administration responsable), facultative;

•	t_d_inuse (date de la mise en service), obligatoire;

•	t_op_hh_fr et t_op_hh_to (heures d'exploitation), facultative;

•	t_remarks, facultative.

Si nécessaire, une sous-section COORDINATION peut être incluse. Il convient de noter que les informations de coordination associées à l'assignation qui a été notifiée conformément au Plan concerné ne seront pas copiées; les éléments de coordination relatifs à l'article S11 sont différents de ceux qui s'appliquent aux Plans.

Il est interdit de spécifier d'autres champs car l'action CONFORM a pour objet de copier sans modification les paramètres relatifs au Plan. Si une administration souhaite ajouter ou modifier des paramètres relatifs à l'article S11 qui sont différents des paramètres relatifs au Plan, elle doit employer l'action ADD ou MODIFY.

4.2	Fiches de notification sur support électronique TerRaSys pour la mise à jour des données de coordination d'une fiche de notification en cours de traitement.

L'action COORDINATION doit être employée lorsqu'une administration met à jour la liste des administrations avec lesquelles une coordination a été effectuée avec succès. Tout comme l'action MODIFY, l'action COORDINATION entraîne le remplacement d'informations existantes. Une fiche de notification associée à l'action COORDINATION présente les caractéristiques suivantes:

A chaque action de ce type correspond une section NOTICE particulière.

Les clés autorisées sont:

•	t_action (égale à COORDINATION );

•	t_fragment;

•	t_d_adm_ntc, (facultative);

•	l'identification de la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour, en spécifiant l'identificateur unique d'administration, t_trg_adm_ref_id, associé à cette fiche ou le couple constitué par la fréquence assignée, t_trg_freq_assign et les coordonnées géographiques, t_trg_long et t_trg_lat, associé à la fiche en cours de traitement;

•	t_remarks (facultative);

•	une sous-section COORDINATION obligatoire, dans laquelle figure:

•	une clé t_adm pour chaque administration avec laquelle la coordination a été effectuée.  Tout comme pour l'action MODIFY, toutes les valeurs précédemment notifiées doivent être remplacées. Par conséquent, les administrations qui étaient énumérées dans cette section doivent l'être à nouveau. Si, par exemple, les noms de trois administrations figuraient dans la section COORDINATION de la fiche d'origine et qu'ultérieurement une coordination a été effectuée avec succès avec deux autres administrations, il doit résulter de l'action COORDINATION que la section COORDINATION comporte une liste de cinq administrations.

Il est interdit de spécifier d'autres champs car l'action COORDINATION a pour objet de mettre à jour la liste des administrations avec lesquelles une coordination a été effectuée avec succès. Si une administration souhaite mettre à jour d'autres paramètres, elle doit employer l'action MODIFY.

4.3	Fiches de notification sur support électronique TerRaSys pour la mise à jour de l'identificateur unique d'administration.

L'action ADMINID doit être employée lorsqu'une administration fournit son identificateur unique pour la première fois ou lorsqu'elle met à jour cet identificateur. Il est prévu que cette fiche de notification simplifiée soit utilisée lorsqu'une administration réorganisera sa propre base de données et générera des identificateurs uniques de remplacement. Une fiche de notification associée à l'action ADMINID présente les caractéristiques suivantes:

A chaque action de ce type correspond une section NOTICE particulière. Il ne faut inclure aucune sous-section dans les sections NOTICE soumises.

Les clés autorisées sont:

•	t_action (égale à ADMINID);

•	t_fragment;

•	t_d_adm_ntc, (facultative);

•	l'identification de l'assignation à mettre à jour en spécifiant l'identificateur unique d'administration, t_trg_adm_ref_id, associé à cette assignation ou le couple constitué par la fréquence assignée, t_trg_freq_assign et les coordonnées géographiques, t_trg_long et t_trg_lat, associé à cette assignation;

•	t_adm_ref_id, le nouvel identificateur unique d'administration (obligatoire);

•	t_remarks (facultative).

Il est interdit de spécifier d'autres champs car l'action ADMINID a pour objet de mettre à jour l'identificateur unique d'administration. Si une administration souhaite mettre à jour d'autres paramètres, elle doit employer l'action MODIFY.

4.4	Cas particulier des fiches de notification sur support électronique TerRaSys pour demander une publication dans la Partie B de la Section spéciale

Une administration doit employer l'action PARTB lorsqu'elle annonce au Bureau, après l'aboutissement de la procédure de modification du Plan, que la procédure de coordination a été effectuée avec succès et demande en conséquence la publication de l'assignation dans la Partie B de la Section spéciale. Une fiche de notification associée à l'action PARTB présente les caractéristiques suivantes:

A chaque action de ce type correspond une section NOTICE particulière.

Les clés autorisées sont:

•	t_action (égale à PARTB);

•	t_plan;

•	t_d_adm_ntc, (facultative);

•	l'identification de la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour en spécifiant l'identificateur unique d'administration, t_trg_adm_ref_id, associé à cette fiche ou le couple constitué par la fréquence assignée, t_trg_freq_assign et les coordonnées géographiques, t_trg_long et t_trg_lat, associé à cette fiche;

•	t_remarks (facultative).

Si nécessaire, une sous-section COORDINATION peut être incluse.

Il est interdit de spécifier d'autres champs car l'action PARTB a pour objet de mettre à jour le Plan avec les mêmes caractéristiques que celles publiées dans la Partie A de la Section spéciale. Si une administration souhaite mettre à jour d'autres paramètres, elle doit employer l'action MODIFY.

4.5	Cas particulier des fiches de notification sur support électronique TerRaSys pour demander la suppression d'une assignation ou le retrait d'une fiche de notification en cours de traitement.

Une administration doit utiliser l'action SUPPRESS lorsqu'elle demande la suppression d'une assignation d'un Plan ou du Fichier de référence.

Une administration doit utiliser l'action WITHDRAW lorsqu'elle demande le retrait d'une fiche de notification en cours de traitement

Une fiche de notification associée à l'action SUPPRESS ou WITHDRAW présente les caractéristiques suivantes:

A chaque action de ce type correspond une section NOTICE particulière.

Les clés autorisées sont:

•	t_action (égale à SUPPRESS ou WITHDRAW);

•	t_fragment;

•	t_d_adm_ntc, (facultative);

•	l'identification de l'assignation à supprimer ou la fiche de notification à retirer en spécifiant l'identificateur unique d'administration, t_trg_adm_ref_id, associé à cette assignation ou fiche ou le couple constitué par la fréquence assignée, t_trg_freq_assign et les coordonnées géographiques, t_trg_long et t_trg_lat;

•	t_remarks (facultative).

La spécification d'autres champs est interdite.

Un fichier contenant une fiche de notification relative à la radiodiffusion télévisuelle et une fiche de notification relative à la radiodiffusion sonore en ondes métriques pourrait par exemple présenter la structure suivante:

<HEAD>

(clés et données pour l’en-tête)

</HEAD>

<NOTICE>

(clés et données générales pour une assignation de radiodiffusion télévisuelle)

<ANT_HGT>

(données de hauteur d’antenne pour une assignation de radiodiffusion télévisuelle)

</ANT_HGT>

<ANT_DIAGR_H>

(données d’affaiblissement d’antenne - polarisation horizontale - pour une assignation de radiodiffusion télévisuelle)

</ANT_DIAGR_H>

<COORD>

(données de coordination pour une assignation de radiodiffusion télévisuelle)

</COORD>

<ANT_DIAGR_V>

(données d’affaiblissement d’antenne - polarisation verticale - pour une assignation de radiodiffusion télévisuelle)

</ANT_DIAGR_V>

</NOTICE>

<NOTICE>

(clés et données générales pour une assignation de radiodiffusion sonore en ondes métriques)

<COORD>

(données de coordination pour une assignation de radiodiffusion sonore en ondes métriques)

</COORD>

<ANT_DIAGR_H>

(données d’affaiblissement d’antenne - polarisation horizontale - pour une assignation de radiodiffusion sonore en ondes métriques)

</ANT_DIAGR_H>

<ANT_HGT>

(données de hauteur d’antenne pour une assignation de radiodiffusion sonore en ondes métriques)

</ANT_HGT>

<ANT_DIAGR_V>

(données d’affaiblissement d’antenne - polarisation verticale - pour une assignation de radiodiffusion sonore en ondes métriques)

</ANT_DIAGR_V>

</NOTICE>

<TAIL>

t_num_notices=2

</TAIL>

Tableau des champs à notifier

| <SECTION> <SOUS- SECTION> |  | ----- Obligatoire / Ignoré / Exigé / Facultatif ------- |  |  |  |  |  |  |  | Radiodiff. TV ou sonore en |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t_champ= | Identifi-cateurs | Add | Mod | Sup | Conform | Coordination | Adminid | PartB | Retirer | ondes métriques |
| <HEAD> |  | O | O | O | O | O | O | O | O |  |
| t_char_set= |  | F | F | F | F | F | F | F | F |  |
| t_email_addr= |  | F | F | F | F | F | F | F | F |  |
| t_d_sent= |  | F | F | F | F | F | F | F | F |  |
| t_adm= |  | O | O | O | O | O | O | O | O |  |
| <NOTICE> |  | O | O | O | O | O | O | O | O |  |
| t_notice_type= |  | O | O | I | I | I | I | I | I |  |
| t_d_adm_ntc= |  | F | F | F | F | F | F | F | F |  |
| t_fragment= | Oui | O | O | O | I | O | O | I | O |  |
| t_plan | Oui | I | I | I | O | I | I | O | I |  |
| t_action= |  | O | O | O | O | O | O | O | O |  |
| t_adm_ref_id= |  | F | F | I | F | I | O | I | I |  |
| t_trg_adm_ref_id= | Oui | I | P | P | P | P | P | P | P |  |
| t_plan_adm_ref_id= | Oui | I | I | I | P | I | I | I | I |  |
| t_call_sign= |  | F | F | I | I | I | I | I | I |  |
| t_station_id= |  | F | F | I | I | I | I | I | I |  |

| t_freq_assgn= |  | O | O | I | I | I | I | I | I |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t_trg_freq_assgn= | Oui | I | P | P | P | P | P | P | P |  |
| t_plan_freq_assgn= | Oui | I | I | I | P | I | I | I | I |  |
| t_freq_stabl |  | P | P | I | I | I | I | I | I | TV uniquement |
| t_bdwdth |  | O | O | I | I | I | I | I | I | Radiodiff. Sonore en ondes métriques |
| t_oset_v_khz= |  | P | P | I | I | I | I | I | I | TV uniquement |
| t_oset_v_12= |  | P | P | I | I | I | I | I | I | TV uniquement |
| t_oset_s_khz= |  | F | F | I | I | I | I | I | I | TV uniquement |
| t_oset_s_12= |  | F | F | I | I | I | I | I | I | TV uniquement |
| t_ctry= |  | O | O | I | I | I | I | I | I |  |
| t_site_name= |  | O | O | I | I | I | I | I | I |  |
| t_long |  | O | O | I | I | I | I | I | I |  |
| t_lat |  | O | O | I | I | I | I | I | I |  |
| t_trg_long | Oui | I | P | P | P | P | P | P | P |  |
| t_trg_lat | Oui | I | P | P | P | P | P | P | P |  |
| t_plan_long | Oui | I | I | I | P | I | I | I | I |  |
| t_plan_lat | Oui | I | I | I | P | I | I | I | I |  |
| t_polar= |  | O | O | I | I | I | I | I | I |  |
| t_erp_h_dbw= |  | P | P | I | I | I | I | I | I |  |
| t_erp_v_dbw= |  | P | P | I | I | I | I | I | I |  |
| t_tran_sys= |  | O | O | I | I | I | I | I | I |  |

| t_color= |  | P | P | I | I | I | I | I | I | TV uniquement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t_pwr_ratio= |  | O | O | I | I | I | I | I | I | TV uniquement |
| t_hgt_agl= |  | P | P | I | I | I | I | I | I |  |
| t_site_alt= |  | P | P | I | I | I | I | I | I |  |
| t_eff_hgtmax= |  | O | O | I | I | I | I | I | I |  |
| t_op_agcy= |  | F | F | I | F | I | I | I | I | S11 uniquement |
| t_addr_code= |  | P | P | I | O | I | I | I | I | S11 uniquement |
| t_op_hh_fr= |  | F | F | I | F | I | I | I | I | S11 uniquement |
| t_op_hh_to= |  | F | F | I | F | I | I | I | I | S11 uniquement |
| t_d_inuse= |  | P | P | I | O | I | I | I | I | S11 uniquement |
| t_remarks= |  | F | F | F | F | F | F | F | F |  |
| <COORDINATION> |  | F | F | I | F | O | I | F | I |  |
| t_adm= |  | F | F | I | F | O | I | F | I |  |
| <ANT_HGT> |  | P | P | I | I | I | I | I | I |  |
| t_eff_hgt@azmzzz= |  | P | P | I | I | I | I | I | I |  |
| <ANT_DIAGR_H> |  | P | P | I | I | I | I | I | I |  |
| t_attn@azmzzz= |  | P | P | I | I | I | I | I | I |  |
| <ANT_DIAGR_V> |  | P | P | I | I | I | I | I | I |  |
| t_attn@azmzzz= |  | P | P | I | I | I | I | I | I |  |
| <TAIL> |  | O | O | O | O | O | O | O | O |  |
| t_num_notices= |  | O | O | O | O | O | O | O | O |  |

Exemples de fiches de notification sur support électronique du TerRaSys

<HEAD>

t_char_set = ISO-8859-1

t_d_sent = 1998-06-15

t_adm = F

comment = This is a sample of recently notified data

</HEAD>

<NOTICE>

t_notice_type = T01

t_d_adm_notice = 1996-01-02

t_fragment = GE84

t_action = ADD

t_adm_ref_id = CSA / 1234

t_freq_assgn = 107.3

t_bdwdth = 300

t_ctry = F

t_site_name = Bourg S Maurice

t_long = +00650

t_lat = +4537

t_polar = V

t_erp_v_dbw = 20.00

t_tran_sys = 4

t_hgt_agl = 20

t_site_alt = 1794

t_eff_hgtmax = 560

t_remarks = This addition has been published t_remarks = in Part A of Special Section t_remarks = GE84/84 and in Part B of Special t_remarks = Section GE84/90 under BR t_remarks = number 096000096

<ANT_HGT>

t_eff_hgt@azm0 = -1035

t_eff_hgt@azm10 = -970

t_eff_hgt@azm20 = -793

t_eff_hgt@azm30 = -621

t_eff_hgt@azm40 = -643

t_eff_hgt@azm50 = -727

t_eff_hgt@azm60 = -848

t_eff_hgt@azm70 = -988

t_eff_hgt@azm80 = -1019

t_eff_hgt@azm90 = -856

t_eff_hgt@azm100 = -621

t_eff_hgt@azm110 = -721

t_eff_hgt@azm120 = -675

t_eff_hgt@azm130 = -572

t_eff_hgt@azm140 = -253

t_eff_hgt@azm150 = -187

t_eff_hgt@azm160 = -934

t_eff_hgt@azm170 = -1257

t_eff_hgt@azm180 = -769

t_eff_hgt@azm190 = -760

t_eff_hgt@azm200 = -682

t_eff_hgt@azm210 = -400

t_eff_hgt@azm220 = -236

t_eff_hgt@azm230 = 229

t_eff_hgt@azm240 = 560

t_eff_hgt@azm250 = 247

t_eff_hgt@azm260 = 3

t_eff_hgt@azm270 = -157

t_eff_hgt@azm280 = -395

t_eff_hgt@azm290 = -526

t_eff_hgt@azm300 = -546

t_eff_hgt@azm310 = -307

t_eff_hgt@azm320 = -319

t_eff_hgt@azm330 = -592

t_eff_hgt@azm340 = -696

t_eff_hgt@azm350 = -860

</ANT_HGT>

<COORD>

t_adm = SUI

t_adm = BEL

t_adm = D

t_adm = SMR

t_adm = LUX

</COORD>

</NOTICE>

<NOTICE>

t_notice_type = T01

t_fragment = GE84

t_action = MODIFY

t_adm_trg_ref_id = BR-084101541

t_adm_ref_id = CSA / 2345

t_freq_assgn = 88.1

t_bdwdth = 300

t_ctry = F

t_site_name = Annecy

t_long = +0060800

t_lat = +455300

t_polar = V

t_erp_v_dbw = 30.0

t_tran_sys = 4

t_hgt_agl = 30.00

t_site_alt = 860

t_eff_hgtmax = 327

t_remarks = This modification has been t_remarks = published in Part A of Special t_remarks = Section GE84/81 and in Part B of t_remarks = Special Section GE84/90 under t_remarks = BR number 084101541

<COORD>

t_adm = SUI

t_adm = AUT

t_adm = BEL

t_adm = D

t_adm = E

t_adm = LUX

</COORD>

<ANT_HGT>

t_eff_hgt@azm0 = 180

t_eff_hgt@azm10 = 140

t_eff_hgt@azm20 = 195

t_eff_hgt@azm30 = 124

t_eff_hgt@azm40 = 6

t_eff_hgt@azm50 = -322

t_eff_hgt@azm60 = -334

t_eff_hgt@azm70 = -404

t_eff_hgt@azm80 = 17

t_eff_hgt@azm90 = -71

t_eff_hgt@azm100 =-2537

t_eff_hgt@azm110 = -284

t_eff_hgt@azm120 = -200

t_eff_hgt@azm130 = 41

t_eff_hgt@azm140 = 232

t_eff_hgt@azm150 = 213

t_eff_hgt@azm160 = -37

t_eff_hgt@azm170 = -78

t_eff_hgt@azm180 = -207

t_eff_hgt@azm190 = -594

t_eff_hgt@azm200 = -238

t_eff_hgt@azm210 = 73

t_eff_hgt@azm220 = 162

t_eff_hgt@azm230 = 219

t_eff_hgt@azm240 = 236

t_eff_hgt@azm250 = 228

t_eff_hgt@azm260 = 238

t_eff_hgt@azm270 = 276

t_eff_hgt@azm280 = 327

t_eff_hgt@azm290 = 250

t_eff_hgt@azm300 = 189

t_eff_hgt@azm310 = 185

t_eff_hgt@azm320 = 245

t_eff_hgt@azm330 = 224

t_eff_hgt@azm340 = 121

t_eff_hgt@azm350 = 167

</ANT_HGT>

<ANT_DIAGR_V>

t_attn@azm0 = 10

t_attn@azm10 = 10

t_attn@azm20 = 10

t_attn@azm30 = 10

t_attn@azm40 = 0.0

t_attn@azm50 = 0.0

t_attn@azm60 = 0.0

t_attn@azm70 = 0.0

t_attn@azm80 = 0.0

t_attn@azm90 = 0.0

t_attn@azm100 = 0.0

t_attn@azm110 = 0.0

t_attn@azm120 = 0.0

t_attn@azm130 = 0.0

t_attn@azm140 = 0.0

t_attn@azm150 = 0.0

t_attn@azm160 = 0.0

t_attn@azm170 = 0.0

t_attn@azm180 = 0.0

t_attn@azm190 = 0.0

t_attn@azm200 = 0.0

t_attn@azm210 = 0.0

t_attn@azm220 = 0.0

t_attn@azm230 = 0.0

t_attn@azm240 = 0.0

t_attn@azm250 = 0.0

t_attn@azm260 = 0.0

t_attn@azm270 = 0.0

t_attn@azm280 = 0.0

t_attn@azm290 = 0.0

t_attn@azm300 = 0.0

t_attn@azm310 = 0.0

t_attn@azm320 = 0.0

t_attn@azm330 = 0.0

t_attn@azm340 = 0.0

t_attn@azm350 = 10

</ANT_DIAGR_V>

</NOTICE>

<NOTICE>

t_notice_type = T01

t_action = PARTB

t_d_adm_notice = 1996-01-02

t_fragment = GE84

t_trg_freq_assgn = 88.00

t_trg_long = +00625

t_trg_lat = +4541

t_remarks = This addition (Albertville 2) has t_remarks = been published in Part A of t_remarks = Special Section GE84/84 and in t_remarks = Part B of Special Section t_remarks = GE84/90 under BR number t_remarks = 096000004

<COORD>

t_adm = SUI

t_adm = D

t_adm = LIE

t_adm = I

</COORD>

</NOTICE>

<NOTICE>

t_action = SUPPRESS

t_d_adm_notice = 1998-04-01

t_fragment = ST61

t_trg_freq_assgn = 168.17

old_tv_system = E (for information)

t_trg_long = +00649

t_trg_lat = +4752

t_remarks = This deletion of S Maurice Mos, t_remarks = BR number 061001676, has t_remarks = been published in Part C of t_remarks = Special Section ST61/1428

</NOTICE>
<NOTICE>
t_notice_type = T02

t_fragment = GE89

t_action = ADD

t_adm_ref_id = REU / 3456

t_freq_assgn = 578

freq_vis = 575.25 for information

t_freq_stabl = NORMAL

t_oset_v_12 = +8

t_ctry = REU

t_site_name = S Philippe

t_long = +05542

t_lat = -2121

t_polar = H

t_erp_h_dbw = 20.0

t_tran_sys = K1

t_color = SECAM

t_pwr_ratio = 10

t_hgt_agl = 13

t_site_alt = 240

t_eff_hgtmax = 300

t_remarks = This addition has been published t_remarks = in part A of Special Section t_remarks = GE89/4

<COORD>

t_adm = MAU

</COORD>

<ANT_HGT>

t_eff_hgt@azm0 = 0

t_eff_hgt@azm10 = 0

t_eff_hgt@azm20 = 0

t_eff_hgt@azm30 = 0

t_eff_hgt@azm40 = 0

t_eff_hgt@azm50 = 0

t_eff_hgt@azm60 = 0

t_eff_hgt@azm70 = 300

t_eff_hgt@azm80 = 300

t_eff_hgt@azm90 = 300

t_eff_hgt@azm100 = 300

t_eff_hgt@azm110 = 300

t_eff_hgt@azm120 = 300

t_eff_hgt@azm130 = 300

t_eff_hgt@azm140 = 300

t_eff_hgt@azm150 = 300

t_eff_hgt@azm160 = 300

t_eff_hgt@azm170 = 300

t_eff_hgt@azm180 = 300

t_eff_hgt@azm190 = 300

t_eff_hgt@azm200 = 300

t_eff_hgt@azm210 = 300

t_eff_hgt@azm220 = 300

t_eff_hgt@azm230 = 300

t_eff_hgt@azm240 = 300

t_eff_hgt@azm250 = 300

t_eff_hgt@azm260 = 300

t_eff_hgt@azm270 = 300

t_eff_hgt@azm280 = 0

t_eff_hgt@azm290 = 0

t_eff_hgt@azm300 = 0

t_eff_hgt@azm310 = 0

t_eff_hgt@azm320 = 0

t_eff_hgt@azm330 = 0

t_eff_hgt@azm340 = 0

t_eff_hgt@azm350 = 0

</ANT_HGT>

<ANT_DIAGR_H>

t_attn@azm0 = 2

t_attn@azm10 = 1

t_attn@azm20 = 1

t_attn@azm30 = 0

t_attn@azm40 = 0

t_attn@azm50 = 0

t_attn@azm60 = 0

t_attn@azm70 = 0

t_attn@azm80 = 0

t_attn@azm90 = 0.0

t_attn@azm100 = 0

t_attn@azm110 = 0

t_attn@azm120 = 0

t_attn@azm130 = 0

t_attn@azm140 = 0

t_attn@azm150 = 0.0

t_attn@azm160 = 0

t_attn@azm170 = 0.0

t_attn@azm180 = 0.0

t_attn@azm190 = 0.0

t_attn@azm200 = 0.0

t_attn@azm210 = 0.0

t_attn@azm220 = 0.0

t_attn@azm230 = 0.0

t_attn@azm240 = 0

t_attn@azm250 = 0.0

t_attn@azm260 = 0.0

t_attn@azm270 = 0.0

t_attn@azm280 = 0.0

t_attn@azm290 = 0.0

t_attn@azm300 = 0.0

t_attn@azm310 = 0.0

t_attn@azm320 = 0.0

t_attn@azm330 = 0.0

t_attn@azm340 = 1.0

t_attn@azm350 = 1

</ANT_DIAGR_H>

</NOTICE>

<NOTICE>

t_fragment = GE89

t_action = COORDINATION

t_trg_freq_assgn = 546

freq_vis = 543.25 for information

t_trg_long = +05516

t_trg_lat = -2104

t_remarks = This is a test example of

t_remarks = coordination update for an

t_remarks = existing pending notice (S Leu,

t_remarks = REU), published in Part A of

t_remarks = Special Section GE89/4.

<COORD>

t_adm = MDG

t_adm = MAU

t_adm = COM

t_adm = AFS

</COORD>

</NOTICE>

<TAIL>

t_num_notices = 6

</TAIL>

Annexe 3

Informations détaillées relatives aux données et aux règles de validation

La présente annexe fournit des informations détaillées sur les données à notifier et les principes de validation qui seront appliqués, ainsi que, si nécessaire, des explications complémentaires.

### 1	t_char-set (pour la notification sur support électronique uniquement)

Cette information est facultative. Si elle n’est pas précisée, la valeur par défaut, qui par ailleurs est la seule valeur actuellement acceptable, est ISO-8859-1.

### 2	t_d_sent (pour la notification sur support électronique uniquement)

Cette information est facultative. Elle correspond à la date indiquée sur la lettre explicative accompagnant les fiches de notification sur papier. Il faut que ce soit une date valable. Il ne faut pas confondre ce champ avec celui correspondant à la date de la fiche de notification (t_d_adm_ntc) qui figure également sur chaque fiche de notification sur papier.

### 3	t_email_addr (pour la notification sur support électronique uniquement)

Cette information est facultative. Le Bureau l’utilisera, le cas échéant, pour toute correspondance concernant l'exhaustivité et la validité des fiches de notification contenues dans le fichier.

### 4	colonne B de la Préface
Administration notificatrice
t_adm dans la section HEAD

Cette information est obligatoire. Elle correspond au code de l’administration notificatrice. Il convient de noter qu'elle figure dans l’en-tête des fiches de notification sur support électronique et s’applique donc à toutes les fiches de notification du fichier, alors qu'elle figure sur chaque fiche de notification sur papier.

### 5	t_notice_type (pour la notification sur support électronique uniquement).

Cette information est obligatoire pour les fiches d’addition et de modification. Sa valeur est T01 pour la radiodiffusion sonore en ondes métriques et T02 pour la radiodiffusion télévisuelle.

### 6	Date de la fiche de notification
t_d_adm_ntc

Date que l’administration donne à la fiche de notification. Elle peut être différente de la date d’envoi du fichier ou de la lettre de couverture. Cette information est facultative.

### 7	Modification d’un Plan ou notification en vertu de l’article S11
t_fragment

Cette information est obligatoire pour l’adjonction, la modification, la suppression, la coordination ou la mise à jour d’un identificateur unique d’administration. Pour une notification conforme à un Plan ou pour une demande de publication dans la partie B, elle est remplacée par le nom du Plan, t_plan. Sur les fiches de notification sur papier utilisées pour les adjonctions ou les modifications, on ne cochera qu’une seule case.

Sur les fiches de notification sur support électronique:

•	pour la radiodiffusion sonore en ondes métriques, le fragment peut avoir pour valeurs: ST61, GE84 ou NTFD_RR pour une notification conforme au Règlement des radiocommunications;

Pour la radiodiffusion télévisuelle, le fragment peut avoir pour valeurs: ST61, GE89 ou NTFD_RR.

NOTE - Cela s'écarte de la proposition figurant dans la Lettre circulaire CR/63, dans laquelle l’absence d’un nom de Plan était associée à l’article S11. Il a été jugé préférable d’indiquer une valeur pour les fiches de notification conformément à l’article S11, pour éviter toute confusion lorsque la valeur est manquante.

### 8	Nom du Plan
t_plan

Cette information est obligatoire pour la notification d’assignations dont toutes les caractéristiques techniques sont identiques à celles figurant dans le Plan (action CONFORM) ainsi que pour les demandes de publication dans la partie B (action PARTB). Elle peut avoir pour valeurs: ST61, GE84 ou GE89.

### 9	Indicateur Add/Modify
t_action

Sur les fiches de notification sur papier utilisées pour les adjonctions ou les modifications, on ne cochera qu’une seule case. L'action est explicitement indiquée sur les fiches de notification sur papier simplifiées.

Sur les fiches de notification sur support électronique, t_action peut avoir pour valeurs:

| ADD | pour ajouter une assignation |
| --- | --- |
| MODIFY | pour modifier une assignation |
| SUPPRESS | pour supprimer une assignation |
| CONFORM | pour ajouter ou modifier une assignation en vertu de l’article S11 conforme à une assignation figurant dans le Plan |
| COORDINATION | pour mettre à jour une fiche de notification en cours de traitement en vue de montrer toutes les coordinations ayant été effectuées avec succès |
| ADMINID | pour insérer ou mettre à jour l’identificateur unique d’administration pour une assignation. |
| PARTB | pour demander la publication d’une fiche de notification dans la partie B de la Section spéciale, une fois que la procédure de coordination du Plan a été effectuée |
| WITHDRAW | pour retirer une fiche de notification toujours en cours de traitement. |

Il convient de noter qu’une fiche de notification pour modification doit contenir toutes les informations nécessaires puisqu’elle remplacera entièrement l’assignation existante dans le fragment concerné.

### 10	Identificateur unique d’administration 
t_adm_ref_id

Ce champ est facultatif pour les actions ADD, MODIFY et CONFORM, obligatoire pour ADMINID et ne doit pas être notifié dans les autres cas. Les caractères autorisés pour ce champ sont limités aux suivants: lettres majuscules de A à Z, chiffres de 0 à 9, espace, parenthèse, trait d’union et barre oblique pour les fiches de notification sur support électronique comme pour les fiches de notification sur papier. S'il est notifié, il pourra être utilisé ultérieurement, le cas échéant, pour la modification, la suppression ou, de façon générale, pour le renvoi à cette assignation. Toutefois, s’il est notifié, il sera unique pour l’administration notificatrice dans le fragment donné.

Il s’agit d’un nouveau champ ne figurant pas sur les fiches de notification existantes. Les administrations devraient prendre soin de ne pas confondre ce nouveau champ avec l’ancien champ “numéro de série d’administration”, désormais obsolète. Les valeurs dupliquées étaient autorisées dans l’ancien champ; elles ne le sont plus dans le nouveau. Les administrations ne devraient pas utiliser ce nouveau champ, à moins que ce soit en tant qu’identificateur unique.

Selon le Bureau, ce nouveau champ sera utilisé au premier chef pour les fiches de notification sur support électronique et constituera le plus souvent une clé interne à la base de données d’administration. Toutefois, les administrations sont libres d’utiliser ce champ sur des fiches de notification sur papier à condition qu’il soit unique.

### 11	Identificateur unique d’administration de la cible 
t_trg_adm_ref_id

On peut utiliser ce champ pour identifier de façon univoque l’assignation à modifier ou à supprimer ou la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou à retirer. Ce champ ne doit pas être notifié dans le cas d’une fiche de notification destinée à une adjonction. Une fiche de notification destinée à une modification sera considérée comme une fiche de notification destinée à une adjonction si l’identificateur unique d’administration de la cible est notifié et si le même identificateur n’existe pas pour la même administration dans le même fragment.

### 12	Identificateur unique d’administration dans le cadre d’un Plan
t_plan_adm_ref_id

On peut utiliser ce champ pour identifier de façon univoque l'assignation figurant dans un Plan à copier dans le Fichier de référence. Il n'a pas à être notifié dans les autres cas.

### 13	Colonnes 3A1 et 3A2 de la Préface
Indicatif d’appel et identification de la station
t_call_sign and t_station_id

Ces champs sont facultatifs pour les actions ADD et MODIFY et n'ont pas à être notifiés dans les autres cas. Si l’identification de la station est présente, aucune validation n’est effectuée sur ce champ.

S'il est présent l’indicatif d’appel doit être conforme aux pour propres à l’administration considérée.

### 14	Colonne 1A de la Préface
Fréquence assignée
t_freq_assgn

Cette information est obligatoire pour les actions ADD et MODIFY et n'a pas à être notifiée dans les autres cas. Les Plans régionaux (ST61, GE84 et GE89) couvrent des bandes de fréquences limitées. Les fiches de notification concernant la mise à jour de ces Plans porteront donc sur des fréquences assignées à l’intérieur de ces bandes de fréquences.

Il convient de noter que, dans la fiche de notification T02 (télévision) proposée initialement, la fréquence assignée était remplacée par la fréquence de la porteuse image nominale. Cependant, compte tenu du développement rapide de la télévision numérique, cette notion est désormais dépassée. Le Bureau a donc jugé plus raisonnable de revenir à la notion de fréquence assignée applicable à tous les cas. Le même canal utilisé par un système de télévision analogique ou numérique présentera donc la même fréquence assignée.

### 15	Fréquence assignée de la cible 
t_trg_freq_assgn

On utilisera ce champ avec les coordonnées géographiques de la cible pour identifier de façon univoque l’assignation à modifier ou à supprimer ou la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou à retirer, si l’identificateur unique d’administration de la cible n’est pas fourni. Ce champ ne sera pas notifié dans le cas d’une fiche de notification destinée à une adjonction. Une fiche de notification destinée à une modification sera considérée comme une fiche de notification destinée à une adjonction s’il n’y a pas d’assignations pour la même administration dans le même fragment pour la fréquence assignée et les coordonnées données.

### 16	Fréquence assignée dans le cadre d’un Plan 
t_plan_freq_assgn

On utilisera ce champ avec les coordonnées géographiques figurant dans le Plan pour identifier de façon univoque l’assignation à copier (au moyen d’une action CONFORM), si l’identificateur unique d’administration n’est pas fourni. Ce champ n'a pas à être notifié dans les autres cas.

### 17	Colonne 7A1 de la Préface 
Largeur de bande nécessaire
t_bdwdth

Ce champ est obligatoire pour les actions ADD et MODIFY de la fiche de notification de type T01. Il n'a pas à être notifié dans les autres cas.

Si l'information est fournie pour une fiche de notification de type T02, il n'en sera pas tenu compte.

NOTE - Ce champ ne figurait pas dans la Lettre circulaire CR/63. Cependant, il est apparu, au cours du processus de changement de format, que pour le même système de transmission en radiodiffusion sonore en ondes métriques, différentes largeurs de bande pouvaient être notifiées. La largeur de bande est nécessaire pour déterminer si une assignation de fréquence reste à l’intérieur de la bande attribuée au service et si, par conséquent, elle est conforme au Tableau d’attribution des bandes de fréquences. La situation est différente dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, puisque le système de télévision suffit pour déterminer la largeur de bande nécessaire.

### 18	Stabilité de fréquence 
t_freq_stabl

Ce champ n’existe pas sur la fiche de notification de type T01.

Sur la fiche de notification T02, ce champ est obligatoire pour les actions ADD et MODIFY. Il n'a pas à être notifié dans les autres cas. Les valeurs acceptables sont RELAXED, NORMAL et PRECISION sur les fiches de notification sur support électronique, et leur forme abrégée R, N et P respectivement sur les fiches de notification sur papier. RELAXED correspond à la stabilité de fréquence minimale de l’appendice S2 du Règlement des radiocommunications. Si la stabilité de fréquence a pour valeur NORMAL, le décalage de faible précision est possible; si elle a pour valeur PRECISION, le décalage de précision est possible. Voir la Recommandation UIT-R BT.655.

Pour les assignations du Plan GE89, la stabilité de fréquence aura pour valeur NORMAL ou PRECISION.

En vertu du Plan ST61, la stabilité de fréquence aura pour valeur NORMAL ou PRECISION si la puissance apparente rayonnée est égale ou supérieure à 30 dBW pour les bandes inférieures à 470 MHz ou si elle est égale ou supérieure à 40 dBW pour les bandes supérieures à 470 MHz.

NOTE - Ce champ a été ajouté suite aux remarques des administrations concernant la Lettre circulaire CR/63 et compte tenu du grand nombre de stations de télévision analogiques utilisant le décalage de précision.

### 19	Colonne 1E de la Préface 
Décalage de fréquence (1/12 de la fréquence de ligne) et décalage de fréquence (kHz)
t_oset_v_12 et t_oset_v_khz

Il s’agit du décalage de la fréquence porteuse image.

Ces champs n’existent pas sur la fiche de notification de type T01.

Sur la fiche de notification de type T02, un de ces champs est obligatoire si la stabilité de fréquence a pour valeur NORMAL ou PRECISION pour les actions ADD et MODIFY. Ces champs n'ont pas à être notifiés dans les autres cas. Ils seront ignorés si la stabilité de fréquence a pour valeur RELAXED.

Le décalage peut être exprimé en fraction de la fréquence de ligne du système de télévision considéré ou en kHz, et précédé du signe + ou -.

Les valeurs autorisées pour le décalage exprimé en fraction de la fréquence de ligne du système de télévision sont 0 ou un nombre entier dans la gamme de valeurs comprise entre -399 et +399. Les valeurs autorisées pour le décalage exprimé en kHz sont les nombres entiers compris entre -500 et +500.

NOTE - Selon les Accords régionaux ST61 et GE89 et les formulaires des fiches de notification initiaux, le décalage n’était autorisé que s’il était exprimé en 1/12 de la fréquence de ligne. Toutefois, il convient de noter que des Régions entières de l’UIT en dehors des zones de planification ST61 et GE89 expriment plus souvent ces décalages en kHz et que, dans le cas de la télévision numérique, les décalages ne pourront être exprimés qu’en kHz. Le formulaire T02 autorise donc un choix entre ces deux expressions de la même information physique.

### 20	Décalage de la fréquence porteuse son (1/12 de la fréquence de ligne) et décalage de la 	fréquence porteuse son (kHz)
t_oset_s_12 et t_oset_s_khz

Ces champs n’existent pas sur la fiche de notification de type T01.

Sur la fiche de notification de type T02 concernant la télévision numérique, un de ces champs est obligatoire si la stabilité de fréquence a pour valeur NORMAL ou PRECISION pour les actions ADD et MODIFY. Ces champs n'ont pas à être notifiés dans les autres cas. Ils seront ignorés si la stabilité de fréquence a pour valeur RELAXED.

Par défaut, si la stabilité de fréquence a pour valeur NORMAL ou PRECISION, cette valeur est égale au décalage de la fréquence porteuse image. La même règle que pour le décalage de la fréquence porteuse image s'applique.

NOTE - A la demande des administrations, ce champ, qui ne figurait pas sur le formulaire de la fiche de notification initiale dans la Lettre circulaire CR/63, a été incorporé à la base de données et apparaît désormais sur les fiches de notification sur support électronique. En revanche, il ne figure pas sur les fiches de notification sur papier, étant donné que les cas où le décalage de la fréquence porteuse son est différent du décalage de la fréquence porteuse image sont rares. Si l’administration notificatrice a besoin d’un décalage de la fréquence porteuse son spécial, elle doit l’indiquer dans la colonne Remarques de la fiche de notification papier.

### 21	Colonne 4B de la Préface 
Zone géographique
t_ctry

Code de la zone géographique où est situé l’emplacement de l’antenne. Ce champ est obligatoire pour les actions ADD et MODIFY et n'a pas à être notifié dans les autres cas.

Les valeurs autorisées figurent dans le Tableau des symboles des pays (Tableau B1 de la Préface).

En ce qui concerne les notifications faites dans le cadre d’un Plan, la zone géographique apparaîtra dans la liste des zones géographiques de la zone de planification.

### 22	Colonne 4A de la Préface 
Nom de l’emplacement de l’antenne d’émission
t_site_name

Ce champ est obligatoire pour les actions ADD et MODIFY et n'a pas à être notifié dans les autres cas. Les caractères autorisés seront les caractères imprimables du jeu de caractères codés ISO 8859-1.

Cependant, il est recommandé d’utiliser des lettres majuscules de A à Z, des chiffres de 0 à 9 et des espaces à la fois pour les fiches de notification sur support électronique et pour les fiches de notification sur papier.

### 23	Colonne 4C de la Préface 
Coordonnées géographiques
t_long and t_lat

Ces champs sont obligatoires pour les actions ADD et MODIFY et n'ont à être notifiés dans les autres cas. En ce qui concerne les coordonnées géographiques, on utilise la Carte mondiale numérisée de l’UIT pour vérifier que le point correspondant ne tombe pas dans une autre zone géographique que celle notifiée ou dans la mer à une distance de plus de 10 km de la limite.

### 24	Coordonnées géographiques de la cible 
t_trg_long et t_trg_lat

On utilisera ces champs avec la fréquence assignée de la cible pour identifier de façon univoque l’assignation à modifier ou à supprimer ou la fiche de notification en cours de traitement à mettre à jour ou à retirer, si l’identificateur unique d’administration de la cible n’est pas fourni. Ces champs n'ont pas à être notifiés dans le cas d’une fiche de notification destinée à une adjonction. Une fiche de notification destinée à une modification sera considérée comme une fiche de notification destinée à une adjonction s’il n’y a pas d’assignations pour la même administration dans le même fragment pour la fréquence assignée et les coordonnées données.

### 25	Coordonnées  géographiques dans le cadre d’un Plan 
t_plan_long et t_plan_lat

On utilisera ces champs avec la fréquence assignée figurant dans le Plan pour identifier de façon univoque l’assignation à copier (au moyen de l’action CONFORM), si l’identificateur unique d’administration du Plan n’est pas fourni.

### 26	Colonne 9D de la Préface 
Polarisation
t_polar

Polarisation de la transmission. Ce champ est obligatoire pour les actions ADD et MODIFY et n'a pas à être notifié dans les autres cas. Les valeurs possibles sont H pour horizontale, V pour verticale et M pour mixte. Veuillez noter que le Plan GE89 n’accepte pas la polarisation mixte.

### 27	Colonne 8BH de la Préface 
Valeur maximale de la puissance apparente rayonnée de la composante à polarisation horizontale
t_erp_h_dbw

Valeur maximale de la puissance apparente rayonnée polarisée horizontalement (dBW). Dans le cas de la télévision standard, il s’agit de la puissance rayonnée de la composante horizontale pour la porteuse image. Cette information est obligatoire pour les adjonctions ou les modifications, si la polarisation a pour valeur V ou M et ne doit pas être présente si la polarisation a pour valeur H.

### 28	Colonne 8BV de la Préface 
Valeur maximale de la puissance apparente rayonnée de la composante à polarisation verticale
t_erp_v_dbw

La valeur maximale de la puissance apparente rayonnée polarisée verticalement (dBW). Dans le cas de la télévision standard, il s’agit de la puissance rayonnée de la composante verticale pour la porteuse image. Cette information est obligatoire pour les adjonctions ou les modifications, si la polarisation a pour valeur V ou M et elle ne doit pas être présente si la polarisation a pour valeur H.

### 29	Colonne 9 de la Préface 
Directivité d’antenne (pour les fiches de notification sur papier uniquement)

Ce champ a la valeur D si l’antenne est directive et la valeur ND si elle est non directive. Il est obligatoire pour les adjonctions et les modifications sur les fiches de notification papier. En outre, il permet au BR de s’assurer que la deuxième page contenant le diagramme d’affaiblissement (si

l’antenne est directive) a bien été annexée. En ce qui concerne les fiches de notification sur support électronique, on déduit cette information de la présence ou de l'absence d'une sous-section affaiblissement.

### 30	Colonne 7C1 de la Préface 
Système de télévision ou système de transmission
t_tran_sys

Système de transmission. En ce qui concerne les adjonctions et les modifications, cette information est obligatoire pour les fiches de notification relatives à la télévision, pour les fiches de notification relatives à la radiodiffusion sonore en ondes métriques en vertu du Plan GE84 ainsi que pour les fiches de notification correspondants en vertu de l’article S11. Les valeurs acceptables sont données dans la Recommandation UIT-R BT.470 pour la télévision (voir également le Tableau 7C1 de la Préface) et dans l’Accord européen de radiodiffusion GE84 pour la radiodiffusion sonore en ondes métriques. En ce qui concerne les autres systèmes, y compris les systèmes numériques, un code sera attribué par le Bureau.

### 31	Colonne 7C2 de la Préface 
Système couleur de télévision
t_color

Système couleur concernant les fiches de notification relatives à la télévision analogique uniquement. Ce champ est facultatif pour les actions ADD et MODIFY et n'a pas à être notifié dans les autres cas. Sur les fiches de notification sur support électronique, il peut être égal à “NTSC”, “PAL” ou “SECAM”. Sur les fiches de notification sur papier, on utilisera les abréviations N, P ou S (voir aussi le Tableau 7C2 de la Préface).

### 32	Colonne 8D de la Préface 
Rapport de puissance porteuse image/porteuse son
t_pwr_ratio

Rapport (dB) entre la puissance apparente rayonnée de la porteuse image et la puissance apparente rayonnée de la porteuse son. Cette information est obligatoire sur les fiches de notification relatives à la télévision analogique, en ce qui concerne les actions ADD et MODIFY et n'a pas à être notifiée dans les autres cas. On trouvera dans la Recommandation UIT-R BT.470 les valeurs acceptables du rapport de puissance porteuse image/porteuse son pour différents systèmes de télévision.

### 33	Colonne 9E de la Préface 
Hauteur d’antenne au-dessus du sol
t_hgt_agl

Hauteur (mètres) au-dessus du sol, du centre de rayonnement. Cette information est obligatoire pour les actions ADD et MODIFY en ce qui concerne les Plans GE84 et GE89 et pour les fiches de notification correspondantes en vertu de l’article S11.

### 34	Colonne 9EA de la Préface 
Altitude de l’emplacement par rapport au niveau de la mer
t_site_alt

Hauteur (mètres) du sol par rapport au niveau de la mer, à l’endroit où se trouve l’antenne. Cette information est obligatoire pour les actions ADD et MODIFY en ce qui concerne les Plans GE84 et GE89 et pour les fiches de notification correspondantes en vertu de l’article S11.

### 35	Colonne 9EB de la Préface 
Hauteur d’antenne équivalente maximale
t_eff_hgtmax

Hauteur d’antenne équivalente maximale (mètres). Cette information est obligatoire pour les actions ADD et MODIFY et n'a pas à être notifiée dans les autres cas.

### 36	Colonne 12B de la Préface 
Code d’adresse
t_addr_code

En ce qui concerne les notifications en vertu de l’article S11 (t_fragment=NTFD_RR), ce champ est obligatoire pour les actions ADD, MODIFY et CONFORM et n'a pas à être notifié dans les autres cas. Si la zone géographique est correcte, on trouvera le code d’adresse correspondant dans le Tableau des codes d’adresse de la Préface (Tableau 12B).

En ce qui concerne toutes les notifications en vertu d’un Plan, ce champ doit rester vierge. Si une valeur y figure, elle sera ignorée.

### 37	Colonne 12A de la Préface 
Exploitant
t_op_agcy

En ce qui concerne les notifications en vertu de l’article S11 (t_fragment=NTFD_RR), ce champ est facultatif pour les actions ADD, MODIFY et CONFORM. Il n'a pas à être notifié dans les autres cas.

Si la zone géographique est correcte et si le symbole de l’exploitant est indiqué, on trouvera ce dernier dans le Tableau des symboles de l’exploitant de la Préface (Tableau 12B).

En ce qui concerne toutes les notifications en vertu d’un Plan, ce champ doit rester vierge. Si une valeur y figure, elle sera ignorée.

### 38	Colonne 2C de la Préface 
Date de mise en service de l’assignation de fréquence
t_d_inuse

En ce qui concerne les notifications en vertu de l’article S11 (t_fragment=NTFD_RR), ce champ est obligatoire pour les actions ADD, MODIFY et CONFORM et n'a pas à être notifié dans les autres cas. Conformément à l’article S11.24, le formulaire de notification ne doit pas parvenir au Bureau plus de trois mois avant la date de mise en service.

En ce qui concerne toutes les notifications en vertu d’un Plan, ce champ doit rester vierge. Si une valeur y figure, elle sera ignorée.

### 39	Colonne 10B de la Préface 
Horaire normal de fonctionnement (de et à)
t_op_hh_fr and t_op_hh_to

En ce qui concerne les notifications en vertu de l’article S11 (t_fragment=NTFD_RR), ce champ est facultatif pour les actions ADD, MODIFY et CONFORM et n'a pas à être notifié dans les autres cas. Les valeurs par défaut sont comprises entre 00:00 et 24:00. Veuillez noter que l’horaire est exprimé en heures et minutes (GMT). Si ces champs sont notifiés pour des modifications en vertu d’un Plan, ils seront ignorés.

### 40	Remarques supplémentaires 
t_remarks

Ce champ est facultatif et n’est pas validé. Toutes les informations qu'il contient seront saisies en l’état. On peut également l'utiliser sur les fiches papier pour y indiquer des informations sur la saisie des données (voir par exemple le décalage de fréquence de la porteuse son).

## Sous-section Coordination

### 41	Colonne 11 de la Préface
Coordination effectuée avec succès
t_adm dans la sous-section COORDINATION

La sous-section Coordination contient les multiples occurrences des codes d’administration. 12 cases sont prévues à cet effet sur les fiches papier. Concernant les fiches sur support électronique, le nombre de codes d’administrations possibles est illimité. Ces codes correspondent aux symboles désignant les administrations dans le Tableau 2A de la Préface à la Liste internationale des fréquences.

## Sous-section Hauteur d’antenne équivalente

### 42	Colonne 9EC de la Préface
Hauteur d’antenne équivalente à différents azimuts
Sous-section t_eff_hgt@azmzzz dans ANT_HGT

La sous-section relative à la hauteur d’antenne équivalente contient 36 valeurs de hauteur d’antenne équivalente (en mètres), à des azimuts de 10 degrés en 10 degrés jusqu’à 350 degrés. Les fiches papier indiquent clairement les azimuts considérés. Sur les fiches sur support électronique, la valeur de la hauteur d’antenne équivalente dans un azimut donné de zzz degrés est précédée de la clé t_eff_hgt@azmzzz. La répétition de clés pour un azimut donné sera considérée comme une erreur. En outre, une clé correspondant à un azimut qui n'est pas un multiple de 10 degrés sera ignorée.

### 43	Colonnes 9NH et 9NV de la Préface
Sous-sections relatives à l’affaiblissement des composantes horizontale et verticale
t_attn@azmzzz dans les sous-sections ANT_DIAGR_H et ANT_DIAGR_V

La sous-section relative à l’affaiblissement de la composante horizontale sera remplie si l’antenne est directive et si la polarisation est horizontale ou mixte. De la même façon, la sous-section relative à l’affaiblissement de la composante verticale sera remplie si l’antenne est directive et si la polarisation est verticale ou mixte. Les sous-sections relatives à l’affaiblissement contiennent 36 valeurs d’affaiblissement (dB), de 10 degrés en 10 degrés jusqu’à 350 degrés. Les fiches papier indiquent clairement les azimuts considérés. Sur les fiches électroniques, la valeur de l’affaiblissement dans un azimut donné de zzz degrés est précédée de la clé t_attn@azmzzz. La répétition de clés pour un azimut donné sera considérée comme une erreur. En outre, une clé correspondant à un azimut qui n'est pas un multiple de 10 degrés sera ignorée.

### 44	t_num_notices (pour la notification sur support électronique uniquement)

Nombre de fiches de notification contenues dans le fichier. Cette information est obligatoire. Si le Bureau compte un nombre de fiches de notification dans le fichier qui est différent de cette valeur, il supposera que le fichier a été altéré et le signalera à l’administration qui soumet les fiches de notification. Bien que ce champ ne concerne que la notification sur support électronique, il est recommandé d’indiquer sur la lettre d'envoi jointe aux fiches de notification sur papier le nombre de ces dernières, pour que le Bureau puisse vérifier que toutes les fiches de notification ont bien été reçues.

______________

“O” signifie “obligatoire”; “I” signifie que la valeur est ignorée ou interdite; “P” signifie que la valeur est exigée dans certaines circonstances et “F” signifie que cette valeur est facultative.

On peut utiliser différentes combinaisons de champ pour créer un identificateur unique.

Il peut y avoir plusieurs occurrences de ce champ.

Il peut y avoir plusieurs occurrences de ce champ.