anexo 3

Información de datos detallada y reglas de validación

Este anexo proporciona información detallada sobre los datos que deben notificarse, los principios de validación que deben aplicarse y toda explicación adicional necesaria.

### 1	t_char-set (únicamente para notificación electrónica)

Esta información es opcional. Si no se especifica, el valor por defecto es el de la Norma ISO-8859-1. Normalmente también se trata del único valor aceptable.

### 2	t_d_sent (únicamente para notificación electrónica)

Esta información es opcional. Es equivalente a la fecha de la carta que acompaña las notificaciones en papel. Deberá ser una fecha válida. Este campo no deberá combinarse con la fecha de la notificación (t_d_adm_ntc) que también figura en las notificaciones de papel individuales.

### 3	t_email_addr (únicamente para notificación electrónica)

Esta información es opcional. Si se notifica será utilizada por la Oficina para toda correspondencia relativa a la compleción y validez de las notificaciones incluidas en el fichero.

### 4	Columna B del Prefacio
Administración notificante
t_adm en la sección HEAD

Esta información es obligatoria. Corresponderá al código de la administración notificante. Cabe señalar que esta información se encuentra en el encabezamiento de las notificaciones electrónicas y, por lo tanto, se aplica a todas las notificaciones en el fichero, dado que aparece en cada notificación en papel individual.

### 5	t_notice_type (únicamente para notificación electrónica)

Esta información es obligatoria en el caso de adición y modificación de notificaciones. El valor será T01 para la radiodifusión sonora en ondas métricas o T02 para la radiodifusión de televisón.

### 6	Fecha de la notificación
t_d_adm_ntc

Fecha inscrita en la notificación por la administración. Puede ser distinta a la fecha en que se envió el fichero o la carta que le acompaña. Esta información es opcional.

### 7	Modificación a un Plan o notificación con arreglo al artículo S11
t_fragment

Esta información es obligatoria para la adición, modificación, supresión, coordinación y actualización del identificador único de la administración. Para la notificación en conformidad a un Plan y para solicitar la publicación en la Parte B, se sustituye por el nombre del Plan, t_plan. En las notificaciones en papel relativas a adiciones y modificaciones se deberá comprobar una y sólo una casilla.

En las notificaciones electrónicas:

•	en la radiodifusión sonora en ondas métricas, los valores para el fragmento pueden ser: ST61, GE84 o NTFD_RR si la notificación está de acuerdo con el Reglamento de Radiocomunicaciones;

Para la radiodifusión de televisión, los valores para el fragmento pueden ser: ST61, GE89 o NTFD_RR.

NOTA - Se trata de una diferencia con respecto a la propuesta que figura en la carta circular CR/63 en la que un nombre del Plan en blanco se asocia con el artículo S11. Se ha considerado preferible indicar un valor para las notificaciones de acuerdo con el artículo S11, a fin de evitar la confusión cuando se pierde el valor.

### 8	Nombre del plan
t_plan

Esta información es obligatoria para la notificación de una asignación con todas las características técnicas del Plan (acción CONFORM) y para solicitar la publicación en la Parte B (PARTB action). Puede tomar los siguientes valores: ST61, GE84 o GE89.

### 9	Indicador Add/Modify
t_action

En las notificaciones en papel para adiciones y modificaciones, deberá comprobarse una y sólo una casilla. La opción viene explícitamente indicada en las notificaciones en papel simplificadas.

En las notificaciones electrónicas, t_action puede tomar los siguientes valores:

ADD	añadir una asignación

MODIFY	modificar una asignación

SUPRESS	suprimir una asignación

CONFORM	añadir o modificar una asignación del artículo S11 conforme a la asignación de un Plan

COORDINATION	actualizar una notificación sometida a tratamiento para mostrar todas las coordinaciones realizadas con éxito

ADMINID	insertar o actualizar el identificador único de la administración para una asignación

PARTB	solicitar la publicación de una notificación en la Parte B de la Sección Especial una vez completado el procedimiento de coordinación del Plan

WITHDRAW	Retirar una notificación que aún está siendo sometida a tratamiento

Obsérvese que una notificación de modificación debe contener toda la información necesaria puesto que sustituirá completamente la asignación existente en el fragmento correspondiente.

### 10	Identificador único de la administración
t_adm_ref_id

Este campo es opcional para las acciones, ADD, MODIFY y CONFORM, y obligatorio para ADMINID y no deberá notificarse en el resto de casos. Los caracteres permitidos para este campo se limitan a las letras mayúsculas A a Z, las cifras 0 a 9, espacio, paréntesis, guión y barra oblicua tanto para las notificaciones electrónicas como para las notificaciones en papel. Si se notifica, puede

utilizarse en el futuro para modificar, suprimir o, generalmente hacer referencia a esta asignación en particular. Sin embargo, en caso de notificarse, este campo deberá ser único para la administración notificante en el fragmento correspondiente.

Se trata de un nuevo campo que no se encuentra en los formularios de notificación actuales. Las administraciones deben tener la precaución de no confundir este nuevo campo con el anterior, que ya está anticuado, denominado "Número de serie de la administración". En dicho campo se permitían valores duplicados que no se permiten en este nuevo campo. Una administración no debe utilizar este nuevo campo a menos que pretenda emplearle con identificador único.

La Oficina prevé que este nuevo campo se utilizará fundamentalmente con las notificaciones electrónicas y que, en la mayoría de los casos, representará una clave interna en la base de datos de la administración. Sin embargo, las administraciones que deseen utilizar este campo en las notificaciones en papel pueden hacerlo así siempre que el campo, cuando se especifique, sea único.

### 11	Identificador único de la administración del objetivo
t_trg_adm_ref_id

Este campo puede utilizarse para identificar unívocamente la asignación que va a modificarse o suprimirse, o la notifica sometida al tratamiento que va a actualizarse o retirarse. Para una notificación de adición, este campo no deberá notificarse. En el caso de una notificación de modificación, si se notifica el identificador único de la administración del objetivo y dicho identificador no existe para la misma administración en el mismo fragmento, se considerará como una adición.

### 12	Identificador único de la administración del Plan
t_plan_adm_ref_id

Este campo puede utilizarse para identificar unívocamente la asignación del Plan que va a copiarse en el Registro. No deberá notificarse en el resto de los casos.

### 13	Columnas 3A1 y 3A2 del Prefacio
Distintivo de llamada e identificación de la estación
t_call_sign and t_station_id

Estos campos son opcionales para las acciones ADD y MODIFY y no deberán notificarse en el resto de los casos.

Si está presente la identificación de la estación, no hay validación en este campo.

Si está presente el distintivo de llamada, deberá seguir las reglas para la administración de que se trate.

### 14	Columna 1A del Prefacio
Frecuencia asignada
t_freq_assgn

Esta información es obligatoria para las acciones ADD y MODIFY y no deberá notificarse en el resto de los casos. Los Planes regionales (ST61, GE84 y GE89) cubren bandas de frecuencias limitadas, por lo tanto, las notificaciones relativas a la actualización de estos Planes deberán referirse a frecuencias asignadas dentro de estas bandas de frecuencias.

Cabe señalar que en la propuesta original para la notificación T02 (televisión), la frecuencia asignada fue sustituida por la frecuencia nominal de la portadora de imagen. Sin embargo, teniendo en cuenta el rápido desarrollo de la televisión digital, donde ya no se aplica esta noción, la Oficina

considera más razonable volver a la noción de frecuencia asignada aplicable a todos los casos. Por consiguiente, al utilizar el mismo canal por un sistema de televisión analógica o digital debe emplearse la misma frecuencia asignada.

### 15	Frecuencia asignada del objetivo
t_trg_freq_assgn

Junto con las coordenadas geográficas del objetivo, este campo deberá utilizarse para identificar unívocamente la asignación que va a modificarse o suprimirse, o la notificación sometida a tratamiento que va a actualizarse o retirarse, si no se indica el identificador único de la administración del objetivo. En las notificaciones de adición, este campo no deberá aparecer. Para una notificación de modificación, si no hay asignación para la misma administración en el mismo fragmento con la frecuencia asignada y coordenadas correspondientes, se considerará como una adición.

### 16	Frecuencia asignada en el Plan
t_plan_freq_assgn

Junto con las coordenadas geográficas del Plan, este campo se utilizará para identificar unívocamente la asignación que debe copiarse (mediante una acción CONFORM), si no se indica el identificador único de la administración. No deberá notificarse en el resto de los casos.

### 17	Columna 7A1 del Prefacio
Anchura de banda necesaria
t_bdwdth

Para la notificación de tipo T01, el campo es obligatorio para las acciones ADD y MODIFY y no deberá notificarse en el resto de los casos

Para la notificación de tipo T02, si figura esta información, deberá ignorarse.

NOTA - En la propuesta original de la carta circular CR/63 este campo no se incorpora. Sin embargo, en el proceso de reformateo, parece que para el mismo sistema de transmisión en la radiodifusión sonora en ondas métrica, pueden notificarse distintas anchuras de banda. La anchura de banda es necesaria para determinar si una asignación de frecuencia se encuentra dentro de la banda atribuida al servicio y, por lo tanto, se ajusta a lo dispuestos en el Cuadro de Atribución de bandas de frecuencias. La situación es distinta en el caso de la televisión, pues el propio sistema de televisión es suficiente para determinar la anchura de banda necesaria.

### 18	Estabilidad de frecuencia
t_freq_stabl

Para la notificación de tipo T01, el campo no existirá.

Para la notificación de tipo T02, el campo es obligatorio para las acciones ADD y MODIFY y no deberá notificarse en el resto de los casos. Los valores aceptables son: RELAXED, NORMAL y PRECISION en notificaciones electrónicas, que aparecen abreviados como R, N o P en notificaciones en papel. RELAXED corresponde a la mínima estabilidad de frecuencia en el apéndice S2 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Si la estabilidad de frecuencia es NORMAL, es posible un desplazamiento de frecuencia poco preciso y si la estabilidad de frecuencia es PRECISION, es posible un desplazamiento de frecuencia de precisión. Véase la Recomendación UIT-R BT.655.

Con arreglo al acuerdo del Plan GE89 la estabilidad de frecuencia deberá ser NORMAL o PRECISION; con arreglo al acuerdo del Plan ST61, la estabilidad de frecuencia deberá ser NORMAL o PRECISION si la potencia radiada aparente es igual o mayor de 30 dBW en bandas inferiores a 470 MHz, o igual o mayor de 40 dBW en bandas por encima de 470 MHz.

NOTA - Este campo se ha añadido teniendo en cuenta los comentarios recibidos de las administraciones sobre la carta circular CR/63 y a la vista del elevado número de estaciones de televisión analógica que utilizan desplazamiento de precisión.

### 19	Columna 1E del Prefacio
Desplazamiento de frecuencia (1/12 de la frecuencia de línea) y Desplazamiento de frecuencia (kHz)
t_oset_v_12 and t_oset_v_khz

Se trata del desplazamiento de la frecuencia de la señal de imagen.

Para las notificaciones de tipo T01, los campos no existirán.

Para las notificaciones de tipo T02, uno de estos campos es obligatorio si la estabilidad de frecuencia es "Normal" o "Precision" para acciones ADD y MODIFY y no deberán notificarse en el resto de los casos. Se ignorarán si la estabilidad de frecuencia es "Relaxed".

El desplazamiento puede notificarse como una fracción de la frecuencia de línea del sistema de televisión correspondiente o en kHz con los signos +/-.

Los valores permitidos para el desplazamiento expresado como fracción de la frecuencia de línea del sistema de televisión son 0 o un número entero comprendido entre -399 y +399. Los valores permitidos para el desplazamiento expresado en kHz son números enteros comprendidos entre -500 y +500.

NOTA - Los Acuerdos regionales ST61 y GE89 y los formularios de notificación originales sólo permiten expresar el desplazamiento en 1/12 de la frecuencia de línea. Sin embargo, cabe señalar que Regiones enteras de la UIT situadas fuera de la zonas de planificación de los Planes ST61 y GE89 a menudo expresan estos desplazamientos en kHz y que en la televisión digital, sólo pueden indicarse los desplazamientos en kHz. Por lo tanto, el formulario T02 permite elegir entre estas dos formas de expresar la misma información física.

### 20	Desplazamiento de la frecuencia de la señal de sonido (1/12 de la frecuencia de línea) y desplazamiento de la frecuencia de la señal de sonido (kHz)

# t_oset_s_12 and t_oset_s_khz

Para las notificaciones de tipo T01, estos campos no existirán.

Para las notificaciones de tipo T02, televisión analógica, uno de estos campos es opcional si la estabilidad de frecuencia es "Normal" o "Precision" para las acciones ADD y MODIFY y no debe notificarse en el resto de los casos. Se ignorarán si la estabilidad de frecuencia es "Relaxed".

Si la estabilidad de frecuencia es "Normal" o "Precision", el valor por defecto es igual al desplazamiento de frecuencia de la señal de imagen. La misma regla se aplica en el caso del desplazamiento de la frecuencia de la señal de imagen.

NOTA - En el formulario de notificación original que figura en la carta circular CR/63 este campo no aparece y las administraciones lo han solicitado. Por lo tanto, se incorpora en la base de datos y figura como un campo en las notificaciones electrónicas. Sin embargo, los casos en que el desplazamiento de la frecuencia de la señal de sonido es distinto al desplazamiento de la frecuencia

de la señal de imagen son raros y, en consecuencia, este campo no aparece en los formularios de notificación en papel. Si es necesario comunicar un desplazamiento de la señal de sonido especial, la administración notificante que presente la notificación en papel debe indicar esta circunstancia en la columna relativa a las observaciones.

### 21	Columna 4B del Prefacio
Zona geográfica
t_crty

Se trata del código de la zona geográfica donde se encuentra situada la antena. Este campo es obligatorio para las acciones ADD y MODIFY y no se notificará en el resto de los casos.

Los valores permitidos se encuentran en el cuadro de símbolos de país (cuadro B1 del Prefacio).

Para fragmentos de Plan, la zona geográfica deberá encontrarse en la lista de zonas geográficas de la zona de planificación.

### 22	Columna 4A del Prefacio
Nombre del emplazamiento de la antena de transmisión
t_site_name

El campo es obligatorio para las acciones ADD y MODIFY y no se notificará en el resto de los casos. Los caracteres admisibles son los caracteres imprimibles en el conjunto de caracteres codificados ISO 8859-1. Sin embargo, tanto para las notificaciones electrónicas como para las notificaciones en papel, se recomienda utilizar las letras A a Z, las cifras 0 a 9 y espacio.

### 23	Columna 4C del Prefacio
Coordenadas geográficas
t_long y t_lat

Estos campos son obligatorios para las acciones ADD y MODIFY y no se notificará en el resto de los casos. Las coordenadas geográficas se comprueban con respecto a la base de datos de las fronteras geográficas de la UIT (IDWM) para verificar que el punto correspondiente no se encuentra en una zona geográfica distinta a la notificada o en el mar a una distancia superior a 10 km de la frontera.

### 24	Coordenadas geográficas del objetivo
t_trg_long y t_trg__lat

Junto con la frecuencia asignada del objetivo, este campo se utilizará para identificar unívocamente la asignación que va a modificarse o suprimirse, o la notificación sometida a tratamiento que va a actualizarse o retirarse, si no se indica el identificador único de la administración del objetivo. En las notificaciones relativas a adiciones, estos campos no deberán aparecer. En las notificaciones de modificación, si no hay asignación para la misma administración en el mismo fragmento con las coordenadas y frecuencia asignada determinadas, se considerará como una adición.

### 25	Coordenadas geográficas del Plan
t_plan_long y t_plan_lat

Junto con la frecuencia asignada del Plan, estos campos se utilizarán para identificar unívocamente la asignación que debe copiarse (mediante una acción CONFORM), si no se indica el identificador único de la administración.

### 26	Columna 9D del Prefacio
Polarización
t_polar

Polarización de la transmisión. Este campo es obligatorio para las acciones ADD y MODIFY y no se notificará en el resto de los casos. Los valores posibles son H para horizontal, V para vertical y M para mixta. Obsérvese que el acuerdo del Plan GE89 no acepta la polarización mixta.

### 27	Columna 8BH del Prefacio
Máxima potencia radiada aparente de la componente con polarización horizontal
t_erp_h_dbw

Se trata de la máxima potencia radiada aparente (dBW) con polarización horizontal. En el caso de la televisión normalizada, se trata de la potencia radiada de la componente horizontal de la portadora de imagen. Para adiciones y modificaciones esta información es obligatoria si la polarización es H o M y no debe existir si la polarización es V.

### 28	Columna 8BV del Prefacio
Máxima potencia radiada aparente de la componente con polarización vertical
t_erp_v_dbw

Se trata de la máxima potencia radiada aparente (dBW) de la componente con polarización vertical. En el caso de la televisión normalizada, es la potencia radiada de la componente vertical de la portadora de imagen. Para adiciones y modificaciones, esta información es obligatoria si la polarización es V o M y no debe existir si la polarización es H.

### 29	Columna 9 del Prefacio
Directividad de la antena (para notificaciones en papel únicamente)

El campo llevará una D si la antena es directiva y ND si es no directiva. Es obligatorio en el caso de adiciones y modificaciones en las notificaciones en papel y permite a la BR asegurar que se ha anexado la segunda página que contiene el diagrama de atenuación (en caso de antena directiva). En las notificaciones electrónicas esta información se deduce de la existencia o no existencia de una subsección de atenuación.

### 30	Columna 7C1 del Prefacio
Sistema de televisión o sistema de transmisión
t_tran_sys

Se trata del sistema de transmisión. En el caso de adiciones y modificaciones esta información es obligatoria para las notificaciones de televisión y para las notificaciones de radiodifusión sonora en ondas métricas relativas al Plan GE84 y correspondientes a las notificaciones del artículo S11. Los valores aceptables figuran en la Recomendación UIT-R BT.470 para la televisión (véase también el cuadro 7C1 del Prefacio) y en el Acuerdo GE84 para la radiodifusión sonora en ondas métricas. Para otros sistemas, incluidos los digitales, la Oficina atribuirá un código.

### 31	Columna 7C2 del Prefacio
Sistema de color de la televisión
t_color

Se trata del sistema de color para las notificaciones de televisión analógica únicamente. Este campo es opcional para las acciones ADD y MODIFY y no se notificará en el resto de los casos. En las notificaciones electrónicas debe ser igual a "NTSC", "PAL" o "SECAM". En las notificaciones en papel, se utilizarán las abreviaturas N, P o S (véase también el cuadro 7C2 del Prefacio).

### 32	Columna 8D del Prefacio
Relación entre las potencias de las señales de imagen y sonido
t_pwr_ratio

Se trata de la relación (dB) entre la potencia radiada aparente de la señal de imagen y la potencia radiada aparente de la señal de sonido. Esta información es obligatoria en las notificaciones de televisión analógica para las acciones ADD y MODIDY y no deberá notificarse en el resto de los casos. En la Recomendación UIT-R BT.470 figuran los valores aceptables de las relaciones de potencia entre las señales de imagen y sonido para los distintos sistemas de televisión.

### 33	Columna 9E del Prefacio
Altura de la antena sobre el nivel del suelo
t_hgt_agl

Se trata de la altura (metros) del centro de radiación por encima del nivel del suelo. Esta información es obligatoria para las acciones ADD y MODIFY relativas a los Planes GE84 y GE89 y a las correspondientes notificaciones del artículo S11.

### 34	Columna 9EA del Prefacio
Altitud del emplazamiento sobre el nivel del mar
t_site_alt

Es la altura (metros) sobre el nivel del mar que tiene el nivel del suelo donde se encuentra la antena. Esta información es obligatoria para las acciones ADD y MODIFY relativas a los Planes GE84 y GE89 y a las notificaciones correspondientes del artículo S11.

### 35	Columna 9EB del Prefacio
Máxima altura efectiva de la antena
t_eff_hgtmax

Se trata de la máxima altura efectiva (metros). Esta información es obligatoria para las acciones ADD y MODIFY y no se notificará en el resto de los casos.

### 36	Columna 12B del Prefacio
Código de dirección
t_addr_code

Para las notificaciones del artículo S11 (t_fragment=NTFD_RR), el campo es obligatorio en las acciones ADD, MODIFY y CONFORM y no deberá notificarse en el resto de los casos. Si la zona geográfica es válida, el código de dirección se encontrará en el cuadro de código de direcciones del Prefacio (cuadro 12B) para esta zona geográfica.

En todas las notificaciones del Plan el campo deberá aparecer en blanco. Si figura un valor, se ignorará.

### 37	Columna 12A del Prefacio
Empresa de explotación
t_op_agcy

Para las notificaciones del artículo S11 (t_fragment=NTFD_RR), el campo es opcional en las acciones ADD, MODIFY y CONFORM y no deberá notificarse en el resto de los casos.

Si la zona geográfica es válida y está presente el símbolo de la empresa de explotación, deberá encontrarse en el cuadro de símbolos de agencias de explotación del Prefacio (cuadro 12B).

En todas las notificaciones del Plan el campo aparecerá en blanco. Si figura un valor, se ignorará.

### 38	Columna 2C del Prefacio
Fecha de puesta en funcionamiento de la asignación de frecuencia
t_d_inuse

Para notificaciones del artículo S11 (t_fragment=NTFD_RR), el campo es obligatorio en las acciones ADD, MODIFY y CONFORM y no se notificará en el resto de los casos. De acuerdo con el artículo S11.24, el formulario de notificación debe llegar a la Oficina con una antelación no superior a tres meses a la fecha de puesta en servicio.

Para todas las notificaciones del Plan el campo deberá aparecer en blanco. Si figura un valor, se ignorará.

### 39	Columna 10B del Prefacio
Horario normal de funcionamiento (desde y hacia)
t_op_hh_fr and t_op_hh_to

Para las notificaciones del artículo S11 (t_fragment=NTFD_RR), el campo es opcional para las opciones ADD, MODIFY y CONFORM y no deberá notificarse en el resto de los casos. Los valores por defecto son 00:00 a 24:00. Obsérvese que las horas se expresan en horas y minutos GMT. En el caso de una notificación para modificación del Plan, estos campos se ignorarán.

### 40	Observaciones adicionales
t_remarks

Este campo es opcional. No es validado. Ninguna información en este campo se recuperará tal cual. En los formularios en papel, este campo puede utilizarse también para señalar las particularidades de la recogida de datos (véase por ejemplo el desplazamiento de la frecuencia de la señal de sonido).

## Subsección de coordinación

### 41	Columna 11 del Prefacio
Coordinación completada con éxito
t_adm en la subsección COORDINATION

En la subsección coordinación aparecen múltiples códigos de administración. El formulario en papel contiene 12 de estas casillas. En los formularios electrónicos es posible cualquier número de códigos de administración. Los códigos de administración corresponderán a los símbolos de administración que figuran en el cuadro 2A del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

Subsección de la altura efectiva de antena

### 42	Columna 9EC del Prefacio
Altura efectiva de antena a distintos acimuts
t_eff_hgt@azmzzz en la subsección ANT_HGT

La subsección de altura efectiva de antena contiene 36 valores de alturas efectivas de antena (m) en los acimuts de 0, 10, … 350 grados. Los formularios en papel indican claramente los acimuts correspondientes. En los formularios electrónicos, el valor de la altura efectiva de antena en el

acimut de zzz grados vendrá precedido por la clave t_eff_hgt@azmzzz. La duplicación de claves para un acimut determinado se considerará un error y una clave correspondiente a un acimut que no sea múltiplo de 10 grados se ignorará.

### 43	Columnas 9NH y 9NV del Prefacio
Atenuación de las subsecciones de las componentes horizontal y vertical
t_attn@azmzzz en las subsecciones ANT_DIAGR_H and ANT_DIAGR_V

La subsección de la atenuación de la componente horizontal se rellenará si la antena es directiva y la polarización es horizontal o mixta. De forma similar, se rellenará la subsección de la atenuación de la componente vertical si la antena es directiva y la polarización es vertical o mixta. Las subsecciones de atenuación contienen 36 valores de atenuación (dB) en los acimuts de 0, 10, … 350 grados. En los formularios de papel se indican claramente los acimuts correspondientes. En los formularios electrónicos, el valor de la atenuación en el acimut de zzz grados irá precedido por la clave t_attn@azmzzz. La duplicación de claves para un acimut determinado se considerará un error y una clave correspondiente a un acimut que no sea múltiplo de 10 grados se ignorará.

### 44	t_num_notices (únicamente para notificaciones electrónicas)

Se trata del número de notificaciones contenidas en el fichero. Esta información es obligatoria. Si el cómputo del número de notificaciones en el fichero que ha realizado la Oficina difieren de este valor, la Oficina supondrá que el fichero ha resultado contaminado y así se lo notificará a la administración que presente las notificaciones. Aunque este campo únicamente existe en el caso de notificación electrónica, se recomienda que en la carta que acompaña a las notificaciones en papel se indique el número de notificaciones, de manera que la Oficina pueda verificar que se han recibido todas.

________________