UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Oficina de Radiocomunicaciones (N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

| Carta Circular CR/103 | 27 de julio de 1998 |
| --- | --- |

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto:		Reglas de Procedimiento

Referencias:	Números 1001 y 1001.1 del Reglamento de Radicomunicaciones
	Cartas circulares CR/32 de 5 de diciembre de 1994, CR/39 de 3 de julio de 1995,
	CR/46 de 24 de noviembre de 1995, CR/48 de 16 de febrero de 1996,
	CR/59 de 10 de octubre de 1996, CR/60 de 29 de noviembre de 1996,
	CR/69 de 18 de marzo de 1997 y CR/80 de 30 de octubre de 1997
	CR/87 de 18 de febrero de 1998
	CR/95 de 16 de mayo de 1998, CR/95(Corr.1) de 29 de mayo de 1998

Al Director General:

1	Conforme a lo dispuesto en el número 95 de la Constitución de la UIT, la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB), en su decimotercera reunión celebrada del 6 al 14 de julio de 1998, inició un análisis general de las Reglas de Procedimiento, teniendo en cuenta la aplicación provisional del Reglamento de Radiocomunicaciones revisado a partir del 1 de enero de 1999, a tenor del artículo S59 del mismo. Las nuevas Reglas de Procedimiento resultantes se aplicarán cuando se proceda a aplicar provisionalmente las respectivas disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones.

2	En el contexto de ese análisis general, se han elaborado algunas Reglas de Procedimiento relacionadas con ciertas disposiciones del Reglamento de Radiocomunicaciones actualmente en vigor, que la Oficina desea aplicar de inmediato. Por consiguiente, la RRB ha aprobado las Reglas de Procedimiento que figuran en el anexo con miras a su aplicación inmediata.

Le saluda muy atentamente,

Robert W. Jones
	Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Anexo: 1

Distribución:

–	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

–	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

–	Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y la Comisión Especial para Asuntos Reglamentarios y de Procedimiento

| Parte A1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

anexo

Reglas de Procedimiento adoptadas por la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones
en su decimotercera reunión para su aplicación inmediata

# 1	Reglas relativas a la admisibilidad de las notificaciones

1.1	En caso de que la Oficina determine que la información es incompleta o incorrecta, solicitará a la administración responsable de la estación o la red que proporcione información adicional o aclaraciones en un plazo de 30 días. Si ese periodo expira sin haber recibido respuesta, la Oficina enviará un telefax recordatorio con un nuevo plazo de 15 días (contados a partir de la fecha en la cual la Oficina envió el telefax inicial).

1.2	Si las aclaraciones o la información que faltaba se reciben dentro de ese periodo de 30 días (contado a partir de la fecha en la cual la Oficina envió el telefax), además de la prórroga de 15 días mencionada en el anterior párrafo 1.1, se considerará que la fecha inicial de recepción fijada por la Oficina es la fecha oficial de recepción a los efectos de cualquier tratamiento ulterior de la notificación (no obstante, véase el párrafo 1.3).

1.3	Sin embargo, cuando se trate de respuestas recibidas dentro del mencionado periodo de 30 días además de la prórroga de 15 días indicada en el párrafo 1.1, se establece una nueva fecha de recepción en los casos (o para la parte de la estación o red interesada) en los cuales la información destinada a proporcionar los datos omitidos o aclarar los datos incorrectos a los que se hace referencia en el párrafo 1.1 contiene datos nuevos o modificados que afectan a nuevas administraciones sobre la base de los métodos y criterios de examen técnico definidos en los procedimientos aplicables (por ejemplo, relación portadora/interferencia, densidad de flujo de potencia, apéndice S8, etc.). La nueva fecha de recepción será la fecha en la cual se reciba la información nueva o modificada.

1.4	Si no se proporciona la información que faltaba dentro del periodo mencionado, la Oficina considerará que la presentación es incompleta y no establecerá ninguna fecha de recepción oficial. Para cualquier información, aclaración o modificación después de esa fecha, se establecerá una nueva fecha de recepción cuando se reciba la información completa. Esa nueva fecha de recepción se fijará independientemente del hecho de que la información adicional proporcionada afecte o no a nuevas administraciones.

| Parte A1 | ARS5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# 2	Reglas relativas al artículo S5 del Reglamento de Radiocomunicaciones

S5.364

En esta disposición se consignan dos tipos de límites de densidad de p.i.r.e. para las estaciones terrenas móviles que transmiten en la banda de frecuencias 1 610 - 1 626,5 MHz, a saber: i) límite máximo de densidad de la p.i.r.e., y ii) límite medio de densidad de la p.i.r.e.

El límite máximo de densidad de la p.i.r.e. se obtiene a partir de la densidad de potencia máxima de la asignación, tal como fue presentada por la administración responsable.

En lo que respecta al segundo tipo de límite, no está claro si se trata de una media espectral, una media temporal o una media espacial. A título provisional y hasta que se disponga de la correspondiente Recomendación UIT-R, la Junta decidió que para aplicar esta disposición la Oficina utilice una densidad media espectral de la p.i.r.e. Esta p.i.r.e. media espectral se obtendrá a partir de la densidad de potencia media de una asignación, la que a su vez se obtiene a partir de su potencia total dividida por su anchura de banda necesaria y multiplicada por 4 kHz.

S5.502

Esta disposición fija un límite inferior y superior de p.i.r.e. para las estaciones terrenas del servicio fijo por satélite que transmiten en la banda 13,75 - 14,0 GHz. Por otro lado, el apéndice S4 exige a las administraciones que indiquen una potencia total mínima y máxima por asignación, definiendo de ese modo los valores p.i.r.e. mínimos y máximos por asignación producidos por la estación terrena. La conclusión será favorable únicamente si ambos valores p.i.r.e. mínimo y máximo se hallan dentro de la gama de límites mínimo a máximo de la p.i.r.e. consignados en esta disposición.

S5.538

En lo tocante a las balizas de control de la potencia del enlace ascendente, esta disposición fija un límite de p.i.r.e. "en la dirección de los satélites adyacentes en la OSG".

A juicio de la Junta, la finalidad de esta disposición es proteger las partes del arco OSG adyacentes al satélite que se examina en la dirección "lateralmente tangencial a la OSG en la posición de la red que se examina".

| Parte A1 | ARS5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

S5.551B S5.551E

1	En la nota S5.551B se estipula que "el uso de la banda 41,5 - 42,5 GHz por el servicio fijo por satélite (espacio-Tierra) está sujeto a lo dispuesto en la Resolución 128 (CMR-97)". En el resuelve de la Resolución 128 (CMR-97) se indica "que las administraciones no establezcan sistemas del servicio fijo por satélite en la banda 41,5 - 42,5 GHz hasta que se hayan identificado y aceptado en el marco del UIT-R medidas técnicas y operacionales para proteger al servicio de radioastronomía contra la interferencia perjudicial en la banda 42,5 - 43,5 GHz".

En la nota S5.551E se hace referencia a la Resolución 134 (CMR-97) ("La utilización de la banda 40,5 - 42,5 GHz por el servicio fijo por satélite se ajustará a lo dispuesto a la Resolución 134 (CMR-97)"), en la cual se resuelve:

1)	que la fecha de aplicación provisional de la atribución de la banda 40,5 - 42,5 GHz al SFS en las Regiones 1 y 3 sea el 1 de enero del 2001;

2)	que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 1999 debe reconsiderar esta atribución, incluida la fecha del 1 de enero de 2001, teniendo plenamente en cuenta las necesidades de los demás servicios con atribuciones en esta banda y los estudios del UIT-R disponibles.

2	La prohibición a la cual se hace referencia en la Resolución 128 (CMR-97) se refiere únicamente a la explotación del servicio fijo por satélite en la banda 41,5 - 42,5 GHz antes de cierta fecha (el 1 de enero de 1999 en la Región 2 y el 1 de enero de 2001 en las Regiones 1 y 3). Por consiguiente, las administraciones no están sujetas a restricción alguna para iniciar el proceso de publicación anticipada y coordinación antes de esas fechas. No obstante, hasta que la siguiente CMR tome una decisión sobre la categoría definitiva de la asignación y el UIT-R llegue a un acuerdo respecto de las medidas técnicas y operacionales, no existen criterios técnicos sobre la base de los cuales la Oficina pueda efectuar el examen técnico y reglamentario de las asignaciones para las cuales se recibe una solicitud de coordinación a tenor del RR1074/S9.30 y S9.32.

3	En vista de lo que antecede, la Junta decidió que, cuando la Oficina reciba notificaciones en la banda de frecuencias 41,5 - 42,5 GHz, actuará de la siguiente manera:

1)	iniciará el proceso de publicación anticipada, según proceda;

2)	iniciará el proceso de coordinación, dejando constancia de los resultados de su examen sobre la base de los criterios disponibles en el momento en que lo realice; una vez que se establezca definitivamente la categoría de la asignación y se llegue a un acuerdo respecto de los criterios técnicos y las medidas operacionales, la Oficina reconsiderará la situación y revisará en consecuencia la conclusión a la que había llegado previamente.

| Parte A1 | ARS5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

4	En el caso de las notificaciones relativas a explotación en la Región 2 si la fecha de entrada en servicio es anterior al 1 de enero de 1999 y antes del 1 de enero de 2001 en el caso de las notificaciones relativas a explotación en las Regiones 1 y 3, los formularios de notificación se considerarán inadmisibles y se devolverán a la administración notificante.

Si la fecha de entrada en servicio es posterior al 1 de enero de 1999 para la Región 2 o posterior al 1 de enero de 2001 para las Regiones 1 y 3, y si en el momento del examen la categoría de la asignación aún no es definitiva y todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre los criterios técnicos y operacionales, las asignaciones de que se trate se inscribirán únicamente como fines informativos, y se dejará constancia de ello en las correspondientes columnas de observaciones. Una vez que se establezca definitivamente la categoría de la asignación y se llegue a un acuerdo sobre las medidas técnicas y operacionales, la Oficina reconsiderará su conclusión anterior y adoptará las medidas necesarias, según proceda.

S5.565

Las bandas por encima de 275 GHz no se atribuyen a ningún servicio. No obstante, las administraciones pueden utilizar la banda de frecuencias 275 - 400 GHz para ensayar y desarrollar diversos servicios activos y pasivos. Las asignaciones de frecuencias notificadas en esta banda se inscribirán en el Registro Internacional con una conclusión favorable, sin someterlas a ningún examen, únicamente con fines informativos y a tenor del S5.565.

| Parte A1 | AP27 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# 3	Reglas relativas al apéndice 27 del Reglamento de Radiocomunicaciones

27/12

Esta disposición especifica que la utilización de los canales derivados de las frecuencias que se indican en el Nº 27/16 para las diversas clases de emisión distintas de J3E y H2B será objeto de acuerdos especiales que habrán de concertar las administraciones interesadas y afectadas. A este respecto, y teniendo presente el espíritu de la Resolución 713 (CMR-95), la Junta considera que un "acuerdo especial concertado por las administraciones interesadas" válido es cualquier medida oficial adoptada por la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) reflejada en las Normas y Prácticas Recomendadas (SARP), aprobadas por dicha Organización en aplicación de sus procedimientos y comunicadas a la UIT.

27/20

En esta disposición (redactada en términos exhortatorios) se especifica la función de la OACI en la coordinación voluntaria para la utilización operacional de las frecuencias. La Junta considera que esa coordinación es una actividad interna de la OACI, encaminada a la concertación de acuerdos de explotación entre los operadores internacionales (por ejemplo, un acuerdo de compartición del tiempo). Por consiguiente, la Oficina no tendrá en cuenta esos acuerdos entre operadores, a menos que las correspondientes administraciones nacionales de telecomunicaciones le informen al respecto.

27/51

En esta disposición se enumeran las clases admisibles de emisión en los canales del apéndice 27 y se considera, entre otras emisiones, la posibilidad de utilizar "otras transmisiones tales como la transmisión automática de datos, banda lateral única, onda portadora suprimida". La clase de emisión indicada frente a esta última descripción es JXX (anteriormente denominada A9J). A este respecto, la Junta considera que está autorizada cualquier clase de emisión del SRS (onda portadora suprimida) en los canales del apéndice 27 (por ejemplo, J2B, J2D, J7B, J7D, J9B, J9D, etc.), a reserva de que se cumplan las siguientes condiciones:

•	la frecuencia de referencia de la transmisión coincide con una frecuencia de referencia indicada en la lista de frecuencias (27/16) de la portadora (de referencia);

•	la anchura de banda ocupada de las otras emisiones autorizadas no excede el límite superior de las emisiones J3E (Nº 27/11), es decir, 2 800 Hz;

•	el valor de la frecuencia asignada es 1 400 Hz superior a la frecuencia de la portadora (de referencia) (Nº 27/72).

| Parte A1 | APS30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# 4	Reglas relativas al apéndice S30 del Reglamento de Radiocomunicaciones

4.3.1.1

1	Al determinar las administraciones de las Regiones 1 y 3 que pueden resultar afectadas, la modificación/adición propuesta se examina con respecto al Plan de las Regiones 1 y 3 existente en la fecha de recepción de la petición de modificación/adición, incluidas las modificaciones propuestas recibidas antes de esa fecha (se haya completado o no el procedimiento del artículo 4). El examen consiste en cerciorarse de que no se exceden los límites del anexo 1 al apéndice 30A. También se tiene en cuenta toda modificación de los Planes por un periodo limitado de conformidad con el punto 4.3.15.

2	Tras la introducción por la CARR-83 del concepto de agrupación en la Región 2 (artículos 9 y 10 de los apéndices 30A y 30 respectivamente) y la decisión de la CAMR-ORB-88 de aplicar el concepto de agrupación en el Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 (artículo 9A del apéndice 30A), la IFRB decidió ampliar este concepto al Plan del SRS de la CAMR-77. Por otro lado, la CARR-83 introdujo el concepto de agrupación en la Región 2 para el SRS y los enlaces de conexión asociados (sección B del anexo 7 del apéndice S30, párrafo 4.13 del anexo 3 del apéndice 30A), y la CAMR-88 hizo lo propio en lo tocante a los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 (párrafo 3.15 del anexo 3 del apéndice 30A). La IFRB decidió que este concepto también podría aplicarse en las Regiones 1 y 3 en lo que respecta al Plan del SRS, a condición de que obtenga el acuerdo necesario de las administraciones que constituyen la agrupación.

3	A juicio de la Junta, el concepto de grupo implica que, al calcular la interferencia causada a asignaciones que forman parte del grupo, sólo se ha de considerar la contribución a esa interferencia causada por las asignaciones que no forman parte del mismo grupo. En cambio, al calcular la interferencia producida por asignaciones que pertenecen a un grupo a asignaciones que no forman parte del mismo grupo, sólo se debe tomar en consideración la contribución de la fuente interferente más desfavorable causada por ese grupo.

En lo tocante a los Planes de las Regiones 1 y 3, la Junta no encontró ningún fundamento reglamentario para aceptar múltiples posiciones orbitales en las redes constituidas por agrupaciones, salvo los casos que fueron aceptados por la CMR-97 e incluidos en los Planes revisados de las Regiones 1 y 3.

En cuanto al Plan de la Región 2, la Junta no encontró ninguna base reglamentaria para ampliar la utilización de agrupaciones que entrañan múltiples posiciones orbitales (salvo en el caso de una separación orbital de 0,4o, lo que se autorizó para las agrupaciones que figuran en el Plan de la Región 2 y sus modificaciones ulteriores).

| Parte A1 | APS30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Anexo 7 | Limitaciones de la posición orbital |
| --- | --- |

1	El apartado 3) de la sección A dice lo siguiente:

"Toda nueva posición orbital incluida en el Plan de las Regiones 1 y 3 dentro del arco orbital comprendido entre 37° Oeste y 10° Este y asociada a una nueva asignación o resultante de la modificación de una asignación incluida en el Plan, deberá coincidir con una posición orbital nominal incluida en el Plan de las Regiones 1 y 3 en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales o estar situada a menos de 1° al este de dicha posición orbital.

En caso de modificación de una asignación que figura en el Plan de las Regiones 1 y 3, la utilización de una nueva posición orbital nominal que no coincide con ninguna posición orbital nominal incluida en el Plan en la fecha de entrada en vigor de las Actas Finales irá acompañada de una reducción de 8 dB de la p.i.r.e. con respecto a la indicada en el Plan de las Regiones 1 y 3 para la asignación antes de la modificación."

2	Durante la CMR-97, la Comisión 4 aprobó el siguiente texto relacionado con el anexo 7 del apéndice S30:

"En relación con el anexo 7 al apéndice 30, se acordó conservarlo sin modificación en esta Conferencia. Se ha pedido al Grupo ad hoc del GT 4D que incluya un texto adecuado para indicar que el anexo 7 se revisará en el contexto de la preparación de la posible conferencia de planificación (incluida la reducción de 8 dB). En la CMR-99 se tomarán las disposiciones necesarias en relación con el anexo 7. Entre tanto, la referencia en el anexo 7 a una reducción de 8 dB se aplicará solamente a los sistemas cuya p.i.r.e. corresponda al nivel del Plan de 1977."

Además, por lo que se refiere a la disposición sobre la reducción de 8 dB, la Comisión 4 decidió que correspondía a la RRB examinar la regla de procedimiento relativa al anexo 7 e introducir las revisiones que considere necesarias.

3	Habida cuenta de que la finalidad de la sección A.3 del anexo 7 es proteger al servicio fijo por satélite en la Región 2 y que en el texto de esa sección se estipula que para conferir esa protección es necesario reducir 8 dB la p.i.r.e., y reconociendo además que no existe diferencia alguna en cuanto al trato de las posiciones orbitales de la CAMR-77 inicial y las incorporadas en la CAMR-97 en lo que respecta a la restricción de movimiento en dirección al oeste y la autorización de movimiento en dirección al este, la Junta decidió que dentro del arco orbital entre 37oO y 10oE se aplicarían los límites indicados en los cuadros 1 y 2.

cuadro 1

Posiciones orbitales admisibles en el arco de 37oO a 10oE a las cuales
no se aplica la reducción de 8 dB en la p.i.r.e.

| Posición orbital (ºE) | -37,00 | -33,50 | -30,00 | -25,00 | -19,00 | -13,00 | -7,00 | -1,00 | -0,80 | 5,00 | 5,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Parte A1 | AP30 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

cuadro 2

Posiciones admisibles en el arco orbital entre 37oO y 10oE a las cuales
se aplica la cláusula de reducción de 8 dB en la p.i.r.e.

| Posición orbital (ºE) | -37,00 a -36,00 | -33,50 a -32,50 | -30,00 a -29,00 | -25,00 a -24,00 | -19,00 a -18,00 | -13,00 a -12,00 | -7,00 a -6,00 | -1,00 a 0,00 | 0,00 a 0,20 | 5,00 a 6,00 | 6,00 a 6,20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Límite de la p.i.r.e. (dBW)1 | 55,15 | 56,57* | 55,41* | 55,55 | 56,23 | 55,38 | 56,17 | 55,98* | 51,50 | 57,32* | 55,60 |

*	Las posiciones orbitales 33,5ºO, 30,00ºO, 0,80ºO y 5,20ºE no requieren una reducción de 8 dB en la p.i.r.e. (véase el cuadro 1).

4	La Junta decidió que, si se supera el nivel de la p.i.r.e. para las posiciones orbitales definidas en al cuadro 2, la Oficina actuará de la siguiente manera:

En el caso de las solicitudes de modificación/adición presentadas en aplicación del procedimiento del Artículo 4, incluidas aquellas que se publicaron anteriormente y que se han de volver a examinar en aplicación de la Resolución 533 (CMR-97), se incluirá una nota en la Sección Especial para señalar a la atención de la administración responsable la necesidad de adoptar las medidas pertinentes en la fase de publicación de la Parte B (aplicación del párrafo 4.3.14 del apéndice 30), con el fin de asegurar que el nivel de p.i.r.e. se ajusta a los límites especificados en el cuadro 2; en su defecto, se considerará que para esas asignaciones no se ha aplicado satisfactoriamente el procedimiento del artículo 4 y por ende no se incluirán en el Plan, aún cuando se hayan aplicado satisfactoriamente todas las otras disposiciones del artículo 4.

| Parte A1 | AP30A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# 5	Reglas relativas al apéndice 30A del Reglamento de Radiocomunicaciones

#### 4.2.1.1

1	Al determinar las administraciones de las Regiones 1 y 3 que pueden resultar afectadas, la modificación/adición propuesta se examina con respecto al Plan de las Regiones 1 y 3 existente en la fecha de recepción de la petición de modificación/adición, incluidas las modificaciones propuestas recibidas antes de esa fecha (se haya completado o no el procedimiento del artículo 4). El examen consiste en cerciorarse de que no se exceden los límites del anexo 1 sección 4 al apéndice 30A. También se tiene en cuenta toda modificación de los Planes por un periodo limitado de conformidad con el punto 4.2.16.

2	Tras la introducción por la CARR-83 del concepto de agrupación en la Región 2 (artículos 9 y 10 de los apéndices 30A y 30 respectivamente) y la decisión de la CAMR-ORB-88 de aplicar el concepto de agrupación en el Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3 (artículo 9A del apéndice 30A), la IFRB decidió ampliar este concepto al Plan del SRS de la CAMR-77. Por otro lado, la CARR-83 introdujo el concepto de agrupación en la Región 2 para el SRS y los enlaces de conexión asociados (sección B del anexo 7 del apéndice 30, párrafo 4.13 del anexo 3 del apéndice 30A), y la CAMR-88 hizo lo propio en lo tocante a los enlaces de conexión en las Regiones 1 y 3 (párrafo 3.15 del anexo 3 del apéndice 30A). La IFRB decidió que este concepto también podría aplicarse en las Regiones 1 y 3 en lo que respecta al Plan del SRS, a condición de que obtenga el acuerdo necesario de las administraciones que constituyen la agrupación.

3	A juicio de la Junta, el concepto de grupo implica que, al calcular la interferencia causada a asignaciones que forman parte del grupo, sólo se ha de considerar la contribución a esa interferencia causada por las asignaciones que no forman parte del mismo grupo. En cambio, al calcular la interferencia producida por asignaciones que pertenecen a un grupo a asignaciones que no forman parte del mismo grupo, sólo se debe tomar en consideración la contribución de la fuente interferente más desfavorable causada por ese grupo.

En lo tocante a los Planes de las Regiones 1 y 3, la Junta no encontró ningún fundamento reglamentario para aceptar múltiples posiciones orbitales en las redes constituidas por agrupaciones, salvo los casos que fueron aceptados por la CMR-97 e incluidos en los Planes revisados de las Regiones 1 y 31.

En cuanto al Plan de la Región 2, la Junta no encontró ninguna base reglamentaria para ampliar la utilización de agrupaciones que entrañan múltiples posiciones orbitales (salvo en el caso de una separación orbital de 0,4o, lo que se autorizó para las agrupaciones que figuran en el Plan de la Región 2 y sus modificaciones ulteriores).

| Parte A1 | AP30B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

# 6	Reglas relativas al apéndice 30B del Reglamento de Radiocomunicaciones

#### 6.16

Aplicación del concepto de APD

1	En ciertas disposiciones del apéndice 30B se encarga a la Oficina que, cuando se le solicite, preste asistencia a las administraciones para elegir una posición orbital alternativa al tratar de convertir una adjudicación en una asignación o al resolver incompatibilidades con sistemas existentes o asignaciones de la Lista del apéndice 30B, o para tratar de dar cabida a un sistema subregional.

2	En la medida de lo posible2 , la Oficina debe tratar de encontrar posiciones orbitales apropiadas que sean compatibles con el Plan, utilizando de ser necesario el concepto de APD (definido en los puntos 5.3 y 5.4 del apéndice 30B).

3	Dadas las dificultades que tiene la Oficina para aplicar el concepto de APD, la Junta ha decidido que la Oficina aplique provisionalmente los procedimientos siguientes al recibir una petición de asistencia de una administración con arreglo a los puntos 6.16, 6.31, 6.47 ó 6.48 del apéndice 30B. La Oficina:

3.1	efectuará los análisis de compatibilidad previstos en el apéndice 30B únicamente si la administración notificante indica la posición orbital del sistema proyectado y/o nuevas posiciones orbitales dentro del APD de otras administraciones, y

3.2	devolverá la notificación a la administración responsable si no se facilitan estos datos. Véase también la Regla relativa al anexo 2 del apéndice 30B.

#### 6.17

En el punto 6.17 se hace referencia a la aplicación satisfactoria del concepto de APD y, en ese caso, se remite el procedimiento al punto 6.5 de la Sección I. Sin embargo, no hay ninguna instrucción para el caso de aplicación no satisfactoria del concepto de APD. En vista de ello, la administración notificante podría cambiar o adaptar la(s) posición(es) orbital(es) presentadas previamente, dentro de un periodo de 30 días contados a partir de la fecha en la cual recibió el resultado del primer examen. Si el resultado del segundo examen no manifiesta compatibilidad con el Plan y la Lista, la notificación se devolverá a la administración notificante con una indicación de que una nueva presentación ulterior se considerará en el orden de fecha de recepción, según proceda.

| Parte A1 | AP30B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

#### 8.1

Examen de las asignaciones de frecuencia a tenor del artículo 13/S11 del Reglamento de Radiocomunicaciones

1	Se ha observado que al examinar las notificaciones de asignación de frecuencia a estaciones terrenas/espaciales transmisoras/receptoras notificadas a tenor del artículo 13/S11 del RR en las bandas de frecuencias que están sujetas a RR792A (la utilización de estas bandas debe ajustarse a lo dispuesto en el apéndice 30B), es preciso verificar si las características técnicas de la asignación notificada (conforme se prescribe en el anexo S4 al RR) son conformes con las inscritas en la Lista del apéndice 30B (asignaciones de frecuencia a las que se han aplicado satisfactoriamente las disposiciones del artículo 6 del apéndice 30B).

2	Para los sistemas existentes inscritos en el Registro y para los notificados a tenor del artículo 13 del RR entre el 29 de agosto de 1988 (fin de la CAMR ORB-88) y el 16 de marzo de 1990 (fecha de entrada en vigor de las Actas Finales de dicha Conferencia), la Oficina calculará el parámetro faltante y lo inscribirá en la Lista del apéndice 30B.

3	Para calcular la densidad de potencia promediada en la anchura de banda necesaria de la portadora modulada de las asignaciones de frecuencia de los sistemas existentes se aplicará la fórmula siguiente:

Pd = Pt - 10 log10 B

donde:

Pd	-	valor de la densidad de potencia promediada en la anchura de banda necesaria de la portadora modulada, en dB (W/Hz),

Pt	-	valor de la potencia total en la cresta de la envolvente, en dBW,

B	-	anchura de banda necesaria de la portadora modulada en Hz. En caso de que la banda de frecuencia asignada notificada exceda la anchura de banda necesaria estipulada en S1.147, la anchura de banda necesaria que se utilizará para los cálculos será la especificada en la designación de emisión (a la que se refiere la col. C7a del formulario de notificación APS4).

4	Por analogía con las columnas 10 y 11 del artículo 10 del apéndice 30B, se utilizará la densidad de p.i.r.e., determinada a partir de la densidad de potencia promediada en la anchura de banda necesaria de la portadora modulada indicada por la administración o calculada mediante la fórmula del anterior punto 3, para determinar si valores tales como la ganancia isótropa de la antena en la dirección de máxima radiación, el diagrama de radiación de la antena, la potencia de cresta total y la anchura de banda necesaria de la portadora modulada de las asignaciones de frecuencia a estaciones terrenas/por satélite transmisoras de sistemas existentes notificadas por las administraciones a tenor del artículo 13/S11 del RR son conformes a la Lista del apéndice 30B.

| Parte A1 | AP30B |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| #### Anexo 2 | #### Datos básicos que se han de proporcionar en las notificaciones respecto de las etapas en el servicio fijo por satélite cuando se inicia la etapa de diseño utilizando las bandas de frecuencias del Plan |
| --- | --- |

Con miras a establecer una fecha oficial de recepción de las presentaciones recibidas por la Oficina, la información relativa a la modificación de la o las posiciones orbitales, en aplicación del "concepto de APD", debe enviarse junto con los datos del anexo 2.

______________

1	 	Los valores límites de la p.i.r.e. se calcularon restando 8 dB del promedio de las p.i.r.e. de las asignaciones de la posición orbital conexa del Plan de la CAMR-77. En el caso de los arcos orbitales de 33,5oO a 32,5oO; 30,0oO a 29,0oO; 0,0o a 0,2oE; y 6,0oE a 6,2oE, respecto de los cuales no se disponía de posiciones orbitales conexas del Plan de la CAMR-77, los valores límite de la p.i.r.e. se calcularon restando 3 dB del promedio de las asignaciones del Plan de la CMR-97 en las posiciones orbitales de 33,5oO, 30oO, 0,8oO y 5,2oE, según el caso.

1	 	La CMR-97 aceptó las redes de enlace de conexión RADIOSAT-6 y 7 para que luego la Oficina las incluyera en el Plan de enlaces de conexión de las Regiones 1 y 3.

2	 	Nota de la Oficina de Radiocomunicaciones: Debido a la ausencia de un método para aplicar el concepto de APD, el programa informático actual para las aplicaciones del apéndice 30B (MSPACEG) está limitado al método del anexo 4 al apéndice 30B para los cálculos de compatibilidad entre redes con posiciones orbitales fijas. En consecuencia, la Oficina de Radiocomunicaciones no puede aún aplicar el concepto de APD.