| UNION INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Oficina de Radiocomunicaciones (No. de Fax directo +41 22 730 57 85) |  |
| --- | --- |

Carta Circular	18 de diciembre de 1998

CR/113

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto:		Formularios para notificar a la Oficina de Radiocomunicaciones asignaciones de frecuencias a estaciones de los servicios de radiocomunicaciones terrenales a partir del 1 de enero de 1999

Referencias:

1)		Apéndice S4 al Reglamento de Radiocomunicaciones revisado por la CMR-97

2)		Carta Circular de la IFRB No 498 del 30 de noviembre de 1981 y addéndum del 16 de diciembre de 1981

3)		Carta Circular de la IFRB No 526 del 21 de octubre de 1981

4)		Carta Circular de la IFRB No 733 del 28 de abril de 1988

5)		Carta Circular de la BR No CR/26 del 9 de septiembre de 1994

6)		Carta Circular de la BR No CR/65 del 22 de noviembre de 1996

7)		Carta Circular de la BR No CR/85 del 21 de enero de 1998

8)		Carta Circular de la BR No CR/99 del 7 de agosto de 1998

Sr. Director General:

1.	La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra 1977 (CMR-97) adoptó una revisión parcial del Reglamento de Radiocomunicaciones y decidió que las propuestas revisadas se aplicaran provisionalmente a partir del 1 de enero de 1999 con excepción de aquellas para las que se indica concretamente otra fecha. El objetivo de la presente carta Circular es comunicar a las administraciones los formularios de notificación adecuados para los servicios terrenales en el contexto de aplicación de los procedimientos pertinentes para la coordinación (artículo S9 del Reglamento de Radiocomunicaciones Simplificado) y notificación (artículo S11) de las asignaciones de frecuencias así como las relativas a los procedimientos de modificación del Plan, contenidas en el apéndice S25 y en diversos Acuerdos Regionales.

2.	Como usted sabe, la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 1995 (CMR-95) en el apéndice S4, anexo 1A, encargó a la Oficina que desarrollase y mantuviese actualizados formularios de notificación para satisfacer las disposiciones reglamentarias señaladas en dicho apéndice y las decisiones conexas que pudieran tomar futuras conferencias. La CMR-95 también decidió que las disposiciones del apéndice S4, adoptadas por la CMR-95, se aplicarían provisionalmente a partir del 1 de enero de 1997. Habiendo considerado todos los aspectos pertinentes, la Oficina llegó a la conclusión en 1996 de que el número de modificaciones introducidas en el apéndice S4 por la CMR-95 no justificaba la necesidad de cambiar los formularios de notificación para los servicios terrenales. En consecuencia, la Oficina

informó a las administraciones, a través de su Carta Circular No CR/65, de que continuarían utilizándose los anteriores formularios de notificación, dando instrucciones adicionales sobre la manera de notificar parámetros adicionales (véase la Carta Circular No CR/65 al respecto). Dicho proceder se justificó por el hecho de que los procedimientos de coordinación y notificación pertinentes (por ejemplo, los artículos 14 y 12 del Reglamento de Radiocomunicaciones) continúan aplicándose hasta el 31 de diciembre de 1998.

3.	Sin embargo, a partir del 1 de enero de 1999 se aplicará el nuevo procedimiento de coordinación y notificación, decidido por la CMR-97. En consecuencia, la mayoría de las referencias en los actuales formularios de notificación para los servicios terrenales ya no son pertinentes y, por lo tanto, deben modificarse. Además, algunas modificaciones al procedimiento de notificación (por ejemplo, posibilidad de notificar estaciones típicas en las bandas por debajo de 28 MHz) justifican una nueva revisión de los formularios de notificación. Por otro lado, como se indica en la Carta Circular No CR/99, la Oficina está modernizando sus sistemas de información y aunque ya ha finalizado el diseño del nuevo Sistema de Radiocomunicaciones Terrenales (TerRaSys), su aplicación aún llevará algún tiempo y se iniciará con la primera fase (relativa a la radiodifusión sonora y de televisión en las bandas de ondas métricas y decimétricas) en abril de 1999. Como el concepto del TerRaSys difiere del que se utiliza actualmente en el Sistema de gestión de frecuencias (FMS), los formularios de notificación pertinentes también son distintos en su concepción.

4.	Teniendo esto en cuenta y a fin de minimizar los inconvenientes causados a las administraciones, manteniendo a la vez los requisitos establecidos por el Reglamento de Radiocomunicaciones, la Oficina ha decidido seguir un enfoque práctico que consiste en los siguientes pasos.

4.1	La Oficina decidió modificar los actuales formularios de notificación para los servicios terrenales (por ejemplo, los formularios de notificación AP1/A1, AP1/B, AP1/C, AP1/A2, AP1/A7 Y AP5) el mínimo necesario de manera que se cumplan los requisitos reglamentarios establecidos en el apéndice S4. Además, la Oficina adaptó estas notificaciones a los requisitos fijados por el Acuerdo Regional GE85-MM-R1 y estos formularios pueden utilizarse actualmente para aplicar de manera directa el procedimiento del artículo 4 de dicho Acuerdo. Los formularios revisados, adjuntos a la presente carta circular, deben ser utilizados por las administraciones a partir del 1 de enero de 1999. Sin embargo, las administraciones que están creando estos tipos de notificaciones mediante el programa informático adecuado pueden continuar presentando las notificaciones en el antiguo formato. Ello se recomienda especialmente con respecto a los formularios de notificación AP1/A2 y AP1/A7 que serán sustituidos en un próximo futuro por nuevos formularios (correspondientes a la estructura del TerRaSys).

4.2	La Oficina decidió no introducir ninguna modificación en los actuales formularios de notificación AP1/A4, AP1/A5 y AP1/A6, que serán aceptados por la Oficina en su formato actual hasta el 31 de marzo de 1999. A partir del 1 de abril de 1999 la Oficina ya no aceptará estas notificaciones puesto que serán sustituidas por las nuevas notificaciones T01, T02 y TB1 - TB5, que corresponden a la estructura del TerRaSys para la radiodifusión sonora y de televisión en las bandas de ondas métricas y decimétricas (véase la Carta Circular No CR/99).

4.3	La Oficina decidió no introducir ninguna modificación en los actuales formularios de notificación GE75 y RJ81, que continuarán utilizándose hasta que sean sustituidos por las nuevas notificaciones correspondientes a la estructura del TerRaSys.

4.4	Con respecto a las notificaciones electrónicas, la Oficina continuará aceptando el formato descrito en la Carta Circular No CR/26 para todos los tipos de notificaciones hasta el 31 de marzo de 1999. A partir de esa fecha, dicho formato será aceptado únicamente para los tipos AP1/A1, AP1/B, AP1/C, AP1/A2, GE75, AP1/A7 y RJ81 mientras que para la radiodifusión sonora y de televisión en las bandas de ondas métricas y decimétricas únicamente se aceptará el formato descrito en la Carta Circular No CR/99.

4.5	En la Carta Circular No CR/112 figura información sobre los horarios de la radiodifusión sonora en ondas decamétricas.

5.	La Oficina desea aprovechar esta ocasión para comunicarle también las directrices (Anexo 1 a esta Carta Circular) e instrucciones (Anexo 2) actualizadas para la presentación y el relleno de los formularios de notificación relativos a los servicios terrenales, teniendo en cuenta que las últimas instrucciones a este respecto fueron comunicadas en la Carta Circular No 498 de la IFRB y puede que algunas administraciones no dispongan de dicha Carta Circular.

6.	En la presente Carta Circular se incluyen los formularios de notificación en papel revisados. También figuran en la dirección Internet:

http://web.itu.ch/bredh/notice-forms/terr/index.html.

La Oficina proporcionará cualquier información adicional que desee su Administración sobre este tema.

Le saluda atentamente,

Robert W. Jones
	Director
	Oficina de Radiocomunicaciones

Anexos: 2, más 9 formularios de notificación

Distribución:

-	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

-	Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

ANEXO 1

DIRECTRICES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE FORMULARIOS DE

NOTIFICACIÓN PARA LOS SERVICIOS TERRENALES

1.	La aplicación de los procedimientos indicados en el Reglamento de Radiocomunicaciones exige que las administraciones proporcionen información a otra administración o a la Oficina de Radiocomunicaciones en el contexto de la modificación de un Plan, la solicitud de un acuerdo, la coordinación de una asignación o la notificación a la Oficina con objeto de actualizar el Registro Internacional de frecuencias. La información que debe suministrarse varía según el caso, dependiendo de la intención y del servicio en concreto, de la banda de frecuencias y del tipo de estación implicada. En el apéndice S4 (Anexos 1A y 1B) se indican los detalles necesarios al respecto, relativos a los servicios terrenales así como los Acuerdos regionales correspondientes.

2.	El artículo S11 del Reglamento de Radiocomunicaciones Simplificado, disposiciones S11.2 a S11.8, especifica las condiciones en las que es necesario presentar una notificación a la Oficina (esas condiciones se aplican a una estación transmisora y a su estación receptora asociada). Las disposiciones S11.9 a S11.11 señalan las condiciones de notificación de una asignación de frecuencia a una estación terrestre destinada a recibir transmisiones de estaciones móviles. Las disposiciones S11.13 y S11.14 definen los casos en que no es necesaria la notificación. Las disposiciones S11.17 a S11.21A indican las condiciones en las que puede notificarse una estación típica. Todas estas condiciones son esencialmente idénticas a las que figuran en las disposiciones del anterior artículo S12 del Reglamento de Radiocomunicaciones, con la única excepción de que a partir del 1 de enero de 1999 pueden notificarse las estaciones típicas en las bandas por debajo de 28 MHz; sin embargo, tales notificaciones no son aceptables en los siguientes casos: estaciones cubiertas por los Planes de adjudicación de los apéndices S25, S26 y S27 (véase S11.18), estaciones de radiodifusión (S11.19) y estaciones en las bandas planificadas por los Acuerdos regionales GE85-MM-R1 y GE85-EMA (es un requisito establecido por los propios Acuerdos).

3.	El artículo S11 también especifica los plazos de tiempo para la presentación de notificaciones de estaciones en los servicios terrenales. Las asignaciones de frecuencia deberán notificarse normalmente tras su puesta en servicio, pero también pueden notificarse antes de la puesta en servicio. En este último caso las notificaciones correspondientes deberán llegar a la Oficina:

•	con una antelación no superior a cinco años a la puesta en servicio de la asignación, en el caso de asignaciones relativas a estaciones en plataformas a gran altitud del servicio fijo en las bandas 47,2 - 47,5 GHz y 47,9 - 48,2 GHz (véase el S11.26; en los formularios de notificación estas estaciones deben identificarse mediante el símbolo "HP" en la Columna 6B);

•	con una antelación no superior a tres años a la fecha de puesta en servicio de la asignación, en el caso de asignaciones que intervienen en la coordinación con una red de satélites (es decir, en las bandas compartidas entre los servicios terrenales y espaciales, cuando la atribución al servicio espacial comprende el sentido espacio-Tierra, véase S11.25);

•	con una antelación no superior a tres meses a la fecha de puesta en servicio de la asignación (véase S11.24).

Las asignaciones de frecuencia notificadas antes de su puesta en servicio deberán inscribirse provisionalmente en el Registro Internacional de frecuencias (si se cumplen el resto de condiciones). La inscripción provisional será suprimida del Registro, siguiendo el procedimiento adecuado, si no se recibe confirmación de que la asignación entró efectivamente en servicio (S11.47).

4.	El apéndice S4 al Reglamento de Radiocomunicaciones, Anexo 1A, indica las características de las estaciones de los servicios terrenales que deben notificarse en cada caso particular. Dicha información aparece en forma resumida en el anexo 1B del citado apéndice S4 en términos de información obligatoria u opcional, para distintos tipos de notificación. Todas las características obligatorias (en algunos casos con la indicación "requerido en casos concretos") especificadas en dicho anexo para los tipos de notificación correspondientes, deben ser presentadas por la administración notificante; de no ser así, la notificación se considera incompleta y se devolverá a la administración notificante (véase el S11.27).

5.	De acuerdo con las disposiciones del apéndice S4, revisado por la CMR-97, la Oficina ha actualizado los actuales "formularios de notificación" que representan un método sencillo para cursar la información adecuada de manera conforme con los requisitos establecidos en el apéndice S4. Estos formularios, una vez rellenados correctamente, presentan toda la información necesaria para un caso particular de manera normalizada, lo cual asegura que no se omite ninguna información esencial y que los datos pueden introducirse de manera inmediata en el sistema de procesamiento informático de la Oficina.

6.	En el Cuadro 1 aparece una información resumida de los formularios de notificación relativos a los servicios terrenales. En el Anexo 2 a la presente Carta Circular se dan las instrucciones para rellenar los formularios de notificación.

7.	El formato y el procedimiento para las notificaciones electrónicas se definen en las Cartas Circulares No CR/26 (para todos los tipos de notificación hasta el 31 de marzo de 1999) y No CR/99 (para la radiodifusión sonora y de televisión en las bandas de ondas métricas y decimétricas, a partir del 1 de abril de 1999).

cuadro 1

Resumen de la información relativa a la utilización de formularios de identificación
en el contexto de los servicios terrenales

| Tipo | Objetivo del formulario |  | Referencia |  | Aplicable a los servicios |  | Observaciones |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APS4/A1 (anteriormente AP1/A1) | - Notificación de una estación terrenal transmisora (distinta de una estación en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas o en las bandas de ondas métricas y decimétricas o una estación típica) - Solicitar el acuerdo para una estación terrenal transmisora (distinta de una estación de radiodifusión en las bandas de ondas mé-tricas y decimétricas o una estación típica) - Aplicación del artículo 4 del Acuerdo GE85-MM-R1 para una estación transmisora de los servicios móvil marítimo y de radionavegación aeronáutica |  | S11.2 S9.21 GE85M |  | FX, FL, FB FA, FD, FG, FC, FP, OE NL, AL, LR, SM, SS BC(Trop+) |  |  |  |
| APS4/A2 (anteriormente AP1/A2) | Notificación de una estación transmisora de radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3) |  | S11.2 |  | BC |  | En revisión (para adaptarlo a la estructura del TerRaSys) |  |
| AP1/A4 | - Notificación de una estación transmisora de radiodifusión en las bandas de ondas métricas y decimétricas (salvo las del Acuerdo GE84) - Aplicación del artículo 4 del Acuerdo ST61 para una estación transmisora de radiodifu-sión en las bandas de ondas métricas y decimétricas |  | S11.2 ST61 |  | BC, BT BT |  | Este formulario no debe utilizarse después del 31 de marzo de 1999. Los formularios de sustitución respectivos son el T01 (para BC) y el T02 (para BT); véase la Carta Circular No CR/99 |  |
| AP1/A5 | - Notificación de una estación de radiodifusión transmisora en las bandas de ondas métricas y decimétricas cuya utilización esté regida por el Acuerdo GE84 (R1, AFG, e IRN) - Aplicación del artículo 4 del Acuerdo GE84 para una estación de radiodifusión transmi-sora en las bandas de ondas métricas y decimétricas (R1, AFG, IRN) |  | S11.2 GE84 |  | BC BC |  | Este formulario no debe utilizarse después del 31 de marzo de 1999. El formulario de sustitución correspondiente es el T01 (véase la Carta Circular No CR/99) |  |
| AP1/A6 | - Notificación de una estación de radiodifusión de televisión en las bandas de ondas métricas y decimétricas cuya utilización está regida por el Acuerdo GE89 (AFR+) - Aplicación del Artículo 4 del Acuerdo GE89 para una estación de radiodifusión de televisión en las bandas de ondas métricas y decimétricas (AFR+) | S11.2 GE89 |  | BT BT |  | Este formulario no debe utilizarse después del 31 de marzo de 1999. El formulario de sustitución correspondiente es el T02 (véase la Carta Circular No CR/99) |  |  |
| APS4/A7 (anteriormente AP1/A7) | Notificación de una estación transmisora de radiodifusión en las bandas de ondas hectométricas (Región 2) | S11.2 |  | BC |  | En revisión (para adaptarlo a la estructura del TerRaSys) |  |  |
| APS4/B (anteriormente AP1/B) | - Notificación de una estación terrestre receptora - Búsqueda de Acuerdo para una estación terrestre receptora - Aplicación del artículo 4 del Acuerdo GE85-MM-R1 para una estación receptora del servicio móvil marítimo | S11.9 S9.21 GE85M |  | MO, ML, MA MS, OD, RM, AM, MR, SA |  | - Se insta a las administraciones a que no notifiquen las estaciones receptoras cuando las comunicaciones se realizan en modo de funcionamiento símplex con una sola frecuencia - No es necesaria la notificación a las estaciones aeronáuticas receptoras en las bandas regidas por los apéndices S26 y S27 |  |  |
| APS4/C (anteriormente AP1/C) | Notificación de una estación terrenal transmisora típica | S11.17 |  | FX, FL, FB FA, FD, FG, FC, FP, NL, AL, LR, SM |  | - De acuerdo con las nuevas disposiciones del artículo S11, la estación típica puede notificarse en cualquier banda de frecuencias salvo en los casos indicados en las disposiciones S11.18 a S11.21A. - Se insta a las administraciones a que presenten notificaciones individuales relativas a sus estaciones terrenales, en cualquiera de las bandas compartidas entre los servicios terrenal y espacial si la atribución al servicio espacial comprende el sentido espacio-Tierra |  |  |
| AP2 | Presentación de horarios estacionales previstos para la radiodifusión en las bandas de ondas decamétricas | S12 |  | BC |  | Notificación únicamente a través de medios electrónicos, véase la Carta Circular No CR/112 |  |  |
| APS25 (anteriormente AP5) | Actualización del Plan de adjudicaciones de frecuencias del apéndice 25 (estaciones costeras radiotelefónicas) | APS25 |  | FC |  |  |  |  |
| GE75 | Aplicación del artículo 4 del Acuerdo GE75 para una estación transmisora de radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas (Regiones 1 y 3) | GE75 |  | BC |  | En revisión (para adaptarlo a la estructura del TerRaSys) |  |  |
| RJ81 | Aplicación del artículo 4 del Acuerdo RJ81 para una estación transmisora del servicio de radiodifusión en las bandas de ondas hectométricas (Región 2) | RJ81 |  | BC |  | En revisión (para adaptarlo a la estructura del TerRaSys) |  |  |

anexo 2

Instrucciones para rellenar los formularios de notificación en papel
relativos a los servicios terrenales

# 1	Instrucciones generales

1.1	Estos formularios de notificación han sido actualizados por la BR de acuerdo con las decisiones tomadas por las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de Ginebra, 1995 y Ginebra, 1997.

1.2	Las presentes instrucciones complementan la información contenida en los anexos 1A y 1B del apéndice S4 al Reglamento de Radiocomunicaciones.

1.3	Las instrucciones para rellenar los formularios se dan columna por columna, tal como aparecen en el apéndice S4 al Reglamento de Radiocomunicaciones. En los casos en que se necesiten explicaciones adicionales, éstas aparecen bajo el encabezamiento de cada columna haciendo referencia al formulario de notificación correspondiente.

1.4	En el caso de notificación de cambios en una asignación de frecuencia inscrita en el Registro, es necesario indicar la información que va a añadirse, modificarse o suprimirse. Por lo tanto, se ha previsto un espacio adicional a la izquierda de cada casillero en el que se señale, si ha lugar y utilizando una de las letras, A, M o S, si la característica que aparece en el casillero se trata de una adición (A), una modificación (M) o una supresión (S) a las características inscritas en el Registro.

1.5	Cada asignación de frecuencia publicada en una Circular Semanal y en la Lista Internacional de Frecuencias deberá llevar un "número de identificación de la asignación" compuesto de

año       e        identificación     a saber, 98001285, por ejemplo.

98                     001285

Cada inscripción que forme parte de una asignación llevará un número de identificación de la inscripción adicional de dos cifras; por consiguiente, el número de identificación compuesto completo constará de 10 cifras:

año,        identificación        e       inscripción    es decir, 9800128501, por ejemplo.

98              001285                            01

Se solicita a las administraciones que cuando notifiquen modificaciones a una asignación de frecuencia inscritas en el Registro incluyan el "número de identificación" compuesto para ayudar a la BR a identificar la asignación y la inscripción concretas que van a modificarse.

1.6	Como regla general

–	los números deben aparecer alineados a la derecha de cada casillero y las posiciones de caracteres sin utilizar se dejan en blanco a la izquierda. La presencia de un valor decimal obliga a que el alineamiento se realice con respecto a la coma decimal, que se representa en los formularios de identificación por un punto negro;

–	las letras o combinaciones de letras y cifras deben alinearse a la izquierda de cada casillero y las posiciones de caracteres sin utilizar deben dejarse en blanco a la derecha;

(las excepciones, caso de haber, se indican en el punto 2).

1.7	Siempre que aparezcan símbolos adicionales en un casillero determinado del formulario (por ejemplo, longitud (E/W)/latitud (N/S), frecuencia (K/M/G), símbolo positivo (+)/negativo (-)), el símbolo o símbolos aplicables deben indicarse en la columna correspondiente.

# 2.	Instrucciones relativas a la información que debe aparecer en las diversas columnas de los formularios de notificación

2.1	Número de páginas

Cuando se utilice más de un formulario para notificar una asignación o modificaciones a una asignación, debe indicarse esta circunstancia de la siguiente forma: por ejemplo, si se trata de una asignación notificada en cuatro formularios.

en el primer formulario		Página 1 de 4

en el segundo formulario		Página 2 de 4

etc. hasta				Página 4 de 4

2.2	Columna B  -  Administración notificante

Indicar la administración notificante utilizando los símbolos que aparecen en el cuadro B.1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

2.3	Columnas C y E  -  Objetivo del envío del formulario

Indicar mediante una cruz en los casilleros correspondientes el objetivo del envío del formulario, para realizar una notificación, en cumplimiento del procedimiento de un acuerdo y cuando la notificación se presenta por primera vez o para presentarla nuevamente tras ser devuelta como resultado de una conclusión desfavorable por parte de la BR.

2.4	Columna SYNC  -  Red sincronizada

(Notificaciones APS4/A2 y APS4/A7)

Si la estación para la que se notifica la asignación pertenece a una red sincronizada debe ponerse el símbolo S en esta columna.

2.5	Columnas 1a y 1b  -  Frecuencia asignada y frecuencia de referencia

La Columna 1a indica la frecuencia asignada y si la frecuencia (portadora) de referencia es distinta de la frecuencia central de la banda de frecuencias asignada (como sucede en las emisiones de banda lateral única) en la Columna 1b se indica la frecuencia (portadora) de referencia. El punto negro indica la posición de la coma decimal. También indica si la frecuencia se expresa en kilohertzios (símbolo K), en megahertzios (símbolo M) o en gigahertzios (símbolo G) utilizando las reglas siguientes.

Símbolos que debe utilizarse:

kHz para frecuencias de hasta 28 000 kHz inclusive

MHz para frecuencias superiores a 28 000 kHz y hasta 10 500 MHz inclusive

GHz para frecuencias superiores a 10 500 MHz

En el caso de una estación que utilice un sistema adaptativo de frecuencias, las administraciones pueden utilizar dos métodos de notificación de asignación de frecuencias. El primer método supone la notificación de todas las posibles frecuencias diferentes que van a asignarse a una banda de frecuencias concreta utilizando formularios de notificación distintos. El segundo método consiste en notificar únicamente la frecuencia asignada central de la banda de frecuencias utilizada por el sistema y proporcionar información sobre la gama de frecuencias utilizable en una hoja distinta. (debe comprobarse el casillero H "Información adicional") indicando el valor de la diferencia entre las frecuencias asignables máxima y mínima (en kHz). Dicha información se inscribirá en la Columna 13c de la asignación de frecuencia.

2.6	Columna 1c	Banda preferida
	(Notificación APS25)

Indica el canal o canales adecuados para el servicio previsto por la administración.

2.7	Columna 2c	Fecha

Esta columna indica la fecha de puesta en servicio de la asignación, señalando el día, el mes y el año de la forma siguiente:

|  | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | significa el 2 de enero de 1998 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.8	Columna 4a  -  Nombre de la estación transmisora
			 (Notificaciones APS4/A1, APS4/C, APS4/A2, APS4/A7 y APS25)

Columna 5a  -  Nombre de la estación receptora
			 (Notificación APS4/B)

Se solicita a las administraciones que indiquen en esta columna el nombre del emplazamiento donde está situado la estación correspondiente. Pueden utilizarse hasta 20 caracteres para notificar el nombre de la estación. Pueden emplearse las abreviaturas normalizadas indicadas en el cuadro 4A1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias a fin de reducir la longitud de los nombres de estaciones excesivamente largos.

2.9	Columnas 4b y 5b	País

Indican el país o la zona geográfica en la que está situada la estación, utilizando los símbolos que aparecen en el cuadro B.1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

2.10	Columna 4c  -  Coordenadas geográficas de la estación transmisora
			 (Notificaciones APS4/A1, APS4/A2, APS4/A7 y APS25)

Columna 5c  -  Coordenadas geográficas de la estación receptora
			 (Notificación APS4/B)

Se indica el símbolo correspondiente, E (Este) o W (Oeste), N (Norte) o S (Sur). Se han previsto cuatro espacios tras los símbolos E/W y N/S para permitir la notificación de los minutos y segundos. La notificación de los segundos es opcional en todos los casos salvo cuando se trata de las coordenadas geográficas de estaciones que funcionan en bandas compartidas con los servicios espaciales.

2.11	Columna 5f  -  (Notificación APS4/A1) Radio en kilómetros

Columna 4d  -  (Notificación APS4/B y APS4/C) Radio en kilómetros

Indican el radio de la zona de recepción circular (Columna 5f) o el radio de la zona en que funciona la estación o estaciones transmisoras móviles (Columna 4d), por ejemplo:

|  |  |  | 9 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.12	Columna 5d  -  Zona de recepción
			 (Notificaciones APS4/A1 y APS25)

Columna 4e  -  Zona en la que está situada la estación o estaciones transmisoras
			 (Notificaciones APS4/B y APS4/C)

Indica únicamente zonas definidas normalizadas, cuya definición figura en el Reglamento de Radiocomunicaciones o en los cuadros B1 y 4E1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

Estas zonas pueden ser:

–	una zona definida por el símbolo de un país o de una zona geográfica; o

–	una zona marítima en el caso de estaciones costeras transmisoras o receptoras; o

–	una zona aeronáutica definida en el apéndice S27 al Reglamento de

Radiocomunicaciones; o

–	una zona de radiodifusión (CIRAF) en el caso de estaciones de radiodifusión.

2.13	Columnas 6a y 6b  -  Clase de estación y naturaleza del servicio

Indican la clase de estación y la naturaleza del servicio mediante los símbolos que figuran en los cuadros 6A1 y 6B1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias, respectivamente.

Se llama la atención de las administraciones sobre el hecho de que se han introducido recientemente los siguientes nuevos símbolos en el cuadro 6B1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias:

AS - Estación que utiliza un sistema adaptativo en frecuencias.

HP - Estación fija situada en plataforma a gran altura.

ST - Estación fija con dispersión troposférica.

2.14	Columna 7a  -  Denominación de la emisión

La anchura de banda necesaria y la clase de emisión deben indicarse de acuerdo con el método descrito en el apéndice S1 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

2.15	Columna 7b  -  Clase de operación/compresión
			 (Notificaciones APS4/A1, APS4/A2 y APS4/A7

En el caso de asignaciones de frecuencias a estaciones del servicio fijo que funcionan en las bandas comprendidas entre 3 000 y 27 500 kHz notificadas en el formulario de notificación APS4/A1 indicar la clase de funcionamiento A, B o C.

En el caso del formulario de notificación APS4/A2, indicar la compresión A, B, C o D definida en el punto 4.4.2 del capítulo 4 del anexo 2 del Acuerdo Regional, Ginebra, 1975.

En el caso del formulario de notificación APS4/A7, indica la clase de funcionamiento A, B o C definida en los puntos 1.10 a 1.12 del capítulo 1 del anexo 2 al Acuerdo Regional, Río de Janeiro, 1981.

2.16	Columna 7e	Desviación de frecuencia (Notificación APS4/A1)
	Columna 7f	Dispersión de energía (Notificación APS4/A1)
	Columna 8ab	Máxima densidad de potencia (Notificación APS4/A1)
	Columna 9k	Temperatura de ruido del sistema de recepción (Notificación APS4/A1)

Esta información debe suministrarse para las estaciones del servicio fijo únicamente cuando los parámetros se utilizan como base para realizar la coordinación con otra administración. Teniendo en cuenta el hecho de que las anteriores columnas no aparecen en el formulario de notificación APS4/A1, los valores de la desviación de frecuencia, la dispersión de energía, la máxima densidad de potencia y la temperatura de ruido del sistema de recepción deben figurar, si es necesario, en la Columna H (información adicional).

Cuando se publica la asignación de frecuencia, estos valores aparecerán en la Columna 13c (Observaciones) de una Circular semanal y en la Lista Internacional de Frecuencias.

2.17	Columnas 8, 8a y 8b  -  Potencia (en dBW)

Indicar, mediante el símbolo adecuado X, Y o Z, si la potencia notificada suministrada a la línea de transmisión de la antena (Columna 8a) es la potencia en la cresta de la envolvente, el valor medio de la potencia o la potencia de portadora. También indicar si la potencia radiada (Columna 8b) es la potencia radiada aparente (E) o la potencia isótropa radiada equivalente (I) y si el valor es positivo o negativo, mediante el símbolo + ó -. Si no aparecen estos últimos símbolos, la BR supondrá que el valor es positivo. Por ejemplo, en el caso de una asignación a una estación costera que utilice telefonía con modulación de frecuencia en una banda de frecuencias por encima de 28 MHz, con una potencia de 25 vatios (potencia media) y una antena no directiva (potencia radiada aparente), la potencia se indica de la forma siguiente:

|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de |  | Y |  |  | 8b potencia radiada |  |  |  |  |  |  |
| potencia |  | Z |  |  |  |  |  |  |  |  | = más 14 dbW de |
|  | Y |  |  |  | + | 1 | 4 | ·· | 0 | E | potencia radiada |

En las bandas de frecuencias por encima de 1 GHz compartidas con los servicios espaciales y atribuidas a estos servicios en sentido Tierra-espacio, donde la potencia notificada debe ser la potencia isótropa radiada equivalente, también se necesita la indicación de la potencia suministrada a la antena para verificar la conformidad con los límites de potencia estipulados en el artículo S21 del Reglamento de Radiocomunicaciones. Ello significa que debe señalarse tanto la potencia entregada a la antena como la potencia radiada.

En el caso de sistemas en que se aplique control automático de potencia, se indica la gama de control de potencia utilizando dos inscripciones distintas. En la Columna 8b "potencia radiada" de la primera inscripción se indica el valor de potencia más bajo (en dBW) utilizado por el sistema, y en la Columna 8b de la segunda inscripción se indica el valor de potencia más elevado (en dBW).

2.18	Columna 9a  -  Azimut de máxima radiación

(Notificaciones APS4/A1, APS4/A2 y APS25)

Indicar, en grados, el acimut de máxima radiación (en sentido de las agujas del reloj) a partir del Norte verdadero. En el caso de antenas omnidireccionales debe ponerse en esta columna el símbolo ND.

2.19	Columna 9ab  -  Sector acimutal para antena giratoria
	(Notificaciones APS4/A1 y APS25)

En el caso de una antena giratoria indicar en grados los acimut de inicio y finalización del sector de rotación. Teniendo en cuenta el hecho de que esta columna no aparece en el formulario APS4/A1, los valores de dichos acimuts deben indicarse, si es necesario, en la Columna H (Información adicional).

2.20	Columna 9b  -  Ángulo de elevación (Notificación APS4/A1)
			 Polarización (Notificación APS4/A1)

Estos parámetros son obligatorios únicamente para estaciones del servicio fijo que funcionan en bandas de frecuencias por encima de 1 GHz compartidas con los servicios espaciales. Indicar el valor del ángulo de elevación de máxima directividad en grados y un símbolo de la polarización (véase el cuadro 9D1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias).

2.21	Columna 9c  -  Anchura de haz
	(Notificaciones APS4/A1 y APS25)

Esta información es necesaria cuando la antena es directiva (aparece un valor de acimut en la Columna 9a).

2.22	Columna 9e  -  Altura
	(Notificaciones APS4/A1 y APS4/A2)

En el caso de la notificación APS4/A1 este parámetro es obligatorio únicamente para estaciones del servicio fijo que funcionan en bandas de frecuencias por encima de 1 GHz compartidas con servicios espaciales. Indicar la altitud de la antena por encima del nivel del mar, en metros, utilizando los símbolos + ó - para señalar valores positivos o negativos.

En la notificación APS4/A2 indicar la altura física de la antena en metros. Esta columna debe rellenarse únicamente en caso de una antena vertical sencilla (símbolo A en la Columna 9q).

2.23	Columna 9g  -  Ganancia máxima
	(Notificaciones APS4/A1, APS4/C y APS25)

Indicar la ganancia de antena en la dirección de máxima radiación cuando la antena es directiva (en la Columna 9a aparece un valor de acimut).

En la notificación APS4/A1, si se trata de estaciones que funcionan en bandas de frecuencias por encima de 1 GHz compartidas con servicios espaciales, debe indicarse el valor de la ganancia con respecto a una antena isótropa aislada en el espacio. Para el resto de estaciones notificadas en el formulario de notificación APS4/A1 así como en las notificaciones APS4/C y APS25 el valor de la ganancia debe indicarse con respecto a un dípolo de media longitud de onda.

Si se proporcionan los tres valores de ganancia máxima (Columna 9g), potencia entregada a la antena (Columna 8a) y potencia radiada (Columna 8b), la suma de la ganancia máxima y la potencia entregada a la antena debe ser igual o mayor que el valor de la potencia radiada.

2.24	Columna 9j  -  Antena de referencia
	(Notificaciones APS4/A1 y APS25)

Esta información debe suministrarse en el caso de estaciones fijas (notificación APS4/A1) o estaciones costeras (notificación APS25) únicamente cuando se utiliza como base para realizar la coordinación con otra administración. La información que figura en la Columna 9j debe ser la referencia exacta de la antena que aparece en el volumen del CCIR "Diagramas de antena" (CCIR/78 o CCIR/84). Los símbolos que figuran en el cuadro 9J1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias y que se utilizan para designar los sistemas de antena especiales también pueden emplearse en esta columna.

2.25	Columna 10b  -  Horario normal de funcionamiento (UTC)

El horario normal de funcionamiento de la asignación se indica en esta columna expresado en horas y minutos. También pueden utilizarse los símbolos HJ y HN para hacer referencia al funcionamiento diurno y nocturno, respectivamente.

2.26	Columna 11  -  Coordinación o acuerdo con otras administraciones

Indicar el símbolo del país que designa la administración con la que se ha llegado a un acuerdo o se ha realizado la coordinación y la disposición del Reglamento de Radiocomunicaciones en aplicación de la cual se ha alcanzado dicho acuerdo. Si el acuerdo cubre únicamente una de las zonas geográficas de las que es responsable la administración, debe indicarse esta circunstancia utilizando los símbolos que aparecen en el Cuadro B1 del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias.

Indicar también el símbolo del país de toda administración con la que se haya realizado una coordinación, no exigida por el Reglamento de Radiocomunicaciones o por un acuerdo regional, para la utilización de la asignación.

## 2.27	Columnas 12a y 12b - Compañía de explotación y administración

Indicar mediante los símbolos de país adecuados que aparecen en los cuadros 12A/12B del Prefacio a la Lista Internacional de Frecuencias, el nombre de la compañía de explotación y el nombre y dirección de la administración responsable.

## 2.28	Columna H - Información adicional

Indicar mediante una cruz (x) en el casillero de la Columna H que se proporciona información adicional en una hoja distinta adjunta a la notificación.

# 3.	INSTRUCCIONES ESPECIALES RELATIVAS A LOS FORMULARIOS DE NOTIFICACIÓN APS4/A2 Y APS4/A7 UTILIZADOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ASIGNACIONES A ESTACIONES DE RADIODIFUSIÓN EN LAS BANDAS DE ONDAS KILOMÉTRICAS Y HECTOMÉTRICAS

El formulario APS4/A2 ha sido elaborado por la BR para notificar las asignaciones de frecuencias a estaciones de radiodifusión que funcionan en la banda 150 - 285 kHz en la Región 1 y en la banda 526,5 - 1 606,5 kHz en las Regiones 1 y 3, y cuya utilización está regida por el Acuerdo Regional, Ginebra, 1975, para su inscripción en el Registro.

El formulario APS4/A7 ha sido elaborado por la BR para notificar asignaciones de frecuencias a estaciones de radiodifusión que funcionan en la banda 535 - 1 605 kHz en la Región 2, y cuya utilización está regida por el Acuerdo Regional de Río de Janeiro, 1981, para su inscripción en el Registro.

Además de las instrucciones generales y las relativas a las distintas columnas indicadas en los puntos 2.1 - 2.27 anteriores, también se aplican las siguientes instrucciones.

## 3.1	Instrucciones especiales relativas al formulario de notificación APS4/A2

### 3.1.1	Columna 4g - Conductibidad del suelo

Indicar el valor medio de la conductividad del suelo en la zona de cobertura, utilizando las cifras 1 a 9 para hacer referencia a la figura correspondiente del capítulo 2 del anexo 2 al Acuerdo sobre radiodifusión en las bandas de ondas kilométricas y hectométricas de Ginebra, 1975 (véase el Cuadro que aparece a continuación).

Conductividad del suelo

| Símbolo | Figura correspondiente del capítulo 2 del anexo 2 al Acuerdo Regional GE75 | Conductividad (en siemens/m) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Figura 1 | 4 |
| 2 | Figura 2 | 3 x 10-2 |
| 3 | Figura 3 | 10-2 |
| 4 | Figura 4 | 3 x 10-3 |
| 5 | Figura 5 | 10-3 |
| 6 | Figura 6 | 3 x 10-4 |
| 7 | Figura 7 | 10-4 |
| 8 | Figura 8 | 3 x 10-5 |
| 9 | Figura 9 | 10-5 |

### 3.1.2	Columna 8b - Potencia radiada aparente respecto a una antena vertical corta (prav) para canales de baja potencia (CBP)

Esta columna se proporciona únicamente para canales de baja potencia. Indicar la potencia radiada aparente respecto a una antena vertical corta (véase el capítulo 1 del anexo 2 al Acuerdo Regional GE75).

### 3.1.3	Columnas 9h y 9i - Sector y máxima radiación dentro del sector

Para todos los tipos de antena indicar el valor de máxima radiación representándolo en el sector 000 - 360 que aparece en la primera línea. En los casos en que aparece el símbolo B en la Columna 9q (antena distinta a la antena vertical sencilla) indicar en grados, en la línea segunda y siguientes de la Columna H el acimut o acimuts que definen el sector o sectores de radiación limitada e informar el valor o valores correspondiente del valor máximo de radiación acordado en el sector o sectores, expresados en dBW en la Columna 9i.

### 3.1.4	Columna 9q - Tipo de antena

Si se trata de una antena vertical sencilla se pone el símbolo A en esta columna. Para cualquier otro tipo de antena se pone el símbolo B.

### 3.1.5	Columna 9gh - Ganancias de antena en el plano horizontal

Indicar la ganancia de antena en dB para cada uno de los acimuts indicados en los casilleros. Cuando el valor es negativo se pone el símbolo menos en primera posición a la izquierda.

### 3.1.6	Columna 9gv - Ganancias de antena en el plano vertical

Indicar la ganancia de antena en dB para cada 10 grados de ángulo de elevación. Cuando el valor es negativo se pone el signo menos en primera posición a la izquierda. Indicar el acimut correspondiente en la columna de la izquierda.

## 3.2	Instrucciones especiales relativas al formulario de notificación APS4/A7

### 3.2.1	Columna 9q - Tipo de antena

Indicar el tipo de antena mediante el símbolo A si se trata de una antena vertical sencilla y el símbolo B en el caso de una antena directiva, incluidas las antenas con carga terminal o segmentadas, ya sean directivas o no.

### 3.2.2	Columna 9f - Altura eléctrica de la antena

Se rellena esta columna únicamente cuando se trata de una antena vertical sencilla (símbolo A en la Columna 9q). El valor que se indica es la altura eléctrica de la antena en grados.

### 3.2.3	Columna 9i - Valor eficaz de la radiación

Indicar el valor eficaz de la radiación en mV/m a 1 km.

### 3.2.4	Columna 9p - Factor especial de cuadratura

Indicar este valor (en mV/m a 1 km) en el caso de diagramas aumentados (ampliados modificados) (símbolos E y M en la Columna 9o).

### 3.2.5	Columna 9o - Tipo de diagrama

Se rellena este casillero únicamente en el caso de una antena directiva (símbolo B en la Columna 9q). Indicar el tipo de diagrama, utilizando la letra T para teórico, la letra E para ampliado y la letra M para aumentado (ampliado modificado).

DESCRIPCIÓN DE LA ANTENA

3.2.6	Se proporciona esta información en la segunda hoja del formulario de notificación que se titula "DESCRIPCIÓN DE LA ANTENA". Debe proporcionarse para cada inscripción que aparece en la página 1 de la notificación para la que se ha indicado una antena de tipo B en la Columna 9q. Debe señalarse el número de la inscripción pertinente en el extremo superior izquierdo del formulario de notificación (bajo los casilleros A y B). Si la antena se compone de más de 10 torres debe emplearse un formulario suplementario.

3.2.7	La hoja se compone de dos grupos de columnas. Deben utilizarse las Columnas 9t1 a 9t8 conjuntamente para describir antenas compuestas de más de una torre (antena directiva) y las Columnas 9t8 y 9t9 A, B, C y D de forma independiente para describir una antena que conste de una sola torre con carga terminal o segmentada (antena omnidireccional) o junto con las Columnas 9t1 a 9t7 para describir torres con cargas terminal o segmentadas que formen parte de una antena compuesta de más de una torre.

### 3.2.8	Columna 9t1 - Torre Nº

Esta columna indica el número de serie de cada una de las torres que se describen en las Columnas 9t2 a 9t8. Si posteriormente se modifica la descripción de una o varias torres, debe utilizarse este número de serie para identificar la torre o torres modificadas.

### 3.2.9	Columna 9t2 - Relación de campo de la torre

Indicar la relación entre el campo de la torre y el campo de la torre de referencia.

### 3.2.10	Columna 9t3 - Diferencia de fase del campo

Indica, en grados, la diferencia positiva o negativa en el campo de la torre con respecto al campo de la torre de referencia. Debe anteponerse al valor el signo más (+) si la diferencia es positiva o el signo menos (-) si es negativa. Al procesar esta información la Oficina trata los valores entre 0 y 360 grados. En consecuencia son preferibles las indicaciones dentro de esta gama y así debe hacerse en la medida de lo posible.

### 3.2.11	Columna 9t4  -  Distancia eléctrica entre torres

Indicar, en grados, la distancia eléctrica de la torre desde el punto de referencia definido en la Columna 9t6.

### 3.2.12	Columna 9t5  -  Orientación angular de la torre

Indicar, en grados a partir del Norte verdadero, la orientación angular de la torre desde el punto de referencia definido en la Columna 9t6.

### 3.2.13	Columna 9t6  -  Definición del punto de referencia

Definir el punto de referencia de la forma siguiente:

0	  =	cuando la separación y orientación están indicados con relación a un punto de definición común, que es por lo general la torre Nº 1;

1	  =	cuando la separación y la orientación están indicados con respecto a la torre anterior.

### 3.2.14	Columna 9t7  -  Altura eléctrica de la torre

Indicar, en grados, la altura eléctrica de la torre considerada.

### 3.2.15	Columna 9t8  -  Estructura de la torre

Se utilizan las cifras 0, 1 ó 2 para indicar la estructura de la torre considerada.

0	  =	torre vertical sencilla

1	  =	torre con carga terminal

2	  =	torre segmentada

Cuando se han puesto las cifras 1 ó 2, debe rellenarse también la información de las Columnas 9t9 A, B, C y D con respecto a la torre considerada.

Cuando la antena consiste en una sola torre con carga terminal o segmentada (antena direccional) deben ponerse los símbolo 1 ó 2 en la Columna 9t8 y dejar en blanco las Columnas 9t1 a 9t7.

### 3.2.16	Columna 9t9  -  Descripción de las torres con carga terminal o segmentadas

Cuando se ha puesto la cifra 1 en la Columna 9t8, que quiere decir una torre con carga terminal.

Columna A	-	indicar, en grados, la altura eléctrica de la antena;

Columna B	-	indicar, en grados, la diferencia entre la altura eléctrica aparente

(basada en la distribución de corriente) y la altura real;

Columna C	-	se deja en blanco;

Columna D	-	se deja en blanco.

Cuando se ha puesto la cifra 2 en la Columna 9t8, que indica una torre segmentada,

Columna A	-	indicar, en grados, la altura de la sección inferior;

Columna B	-	indicar, en grados, la diferencia entre la altura eléctrica

aparente (basada en la distribución de corriente) de la sección inferior y la altura real de la sección inferior;

Columna C	-	indicar, en grados, la altura total de la antena;

Columna D	-	indicar, en grados, la diferencia entre la altura eléctrica aparente

(basada en la distribución de corriente) de toda la torre y la altura real de toda la torre.

DIAGRAMA DE ANTENA AUMENTADO

3.2.17	La información suministrada en la hoja titulada "DESCRIPCIÓN DE LA ANTENA" se refiere a sistemas de antenas directivas que funcionan con diagramas teóricos y ampliados. Sin embargo, algunas estaciones funcionan con diagramas de antena directiva aumentados (ampliados modificados). En estos casos, se llevan a cabo cálculos adicionales una vez determinada la radiación ampliada a fin de determinar la radiación provocada por el diagrama de antena directiva aumentado (ampliado modificado). Los parámetros adicionales necesarios para los diagramas aumentados (ampliados modificados) deben figurar en la hoja adicional titulada "DIAGRAMA DE ANTENA AUMENTADO". Esta información es complementaria a la que aparece en la hoja "DESCRIPCIÓN DE LA ANTENA". La citada información debe proporcionarse para cada inscripción en la que se ha puesto el símbolo M en la Columna 9o del formulario de notificación. Se indica el número de la inscripción pertinente en el extremo superior izquierdo de la notificación (bajo los casilleros A y B).

3.2.18	La primera columna, Aumento Nº, contiene los números de serie de los aumentos descritos en las Columnas 9ia, 9aa y 9ca.

### 3.2.19	Columna 9ia  -  Radiación en el acimut central del aumento

Indicar la radiación en el acimut central del aumento en mV/m a 1 km. Este valor debe ser siempre igual o mayor que el valor obtenido con el diagrama teórico.

### 3.2.20	Columna 9aa  -  Acimut central del aumento

Indicar, en grados, el acimut central del aumento. Es el centro de la amplitud.

### 3.2.21	Columna 9ca  -  Amplitud total del aumento

Indicar, en grados, la amplitud total del aumento. La mitad de la amplitud se encontrará a cada lado del acimut central del aumento. Las amplitudes pueden superponerse; de ser así los aumentos se procesan en el sentido de las agujas del reloj de acuerdo con el acimut central de los aumentos.