| #### Международный союз электросвязи Бюро радиосвязи (Факс: +41 22 730 57 85) |  |
| --- | --- |

| Циркулярное письмо CR/261 | 3 августа 2006 года |
| --- | --- |

Администрациям Государств – Членов МСЭ*

| Предмет: | Форматы файлов для представления электронных заявок, связанных с присвоениями наземных служб, отличных от радиовещательной службы, в зоне планирования и в полосах частот, регулируемых Региональным соглашением по вопросам планирования цифровой наземной радиовещательной службы в Районе 1 (частях Района 1, расположенных к западу от меридиана 170° в. д. и к северу от параллели 40° ю. ш., за исключением территории Монголии) и в Исламской Республике Иран в полосах частот 174–230 МГц и 470–862 МГц (Женева, 2006 г.) |
| --- | --- |
| Ссылки: | 1) Заключительные акты Региональной конференции радиосвязи по планированию цифровой наземной радиовещательной службы в частях Районов 1 и 3 в полосах частот 174230 МГц и 470862 МГц (РКР-06), Женева, 2006 год 2) Циркулярное письмо CR/118 БР от 31 марта 1999 года и Дополнительный документ 1 к нему от 23 апреля 1999 года 3) Циркулярное письмо CR/259 БР от 5 июля 2006 года |

Генеральному директору

Уважаемая госпожа,
Уважаемый господин,

- В Циркулярном письме CR/259 Бюро информировало вашу администрацию о регламентарных положениях для обработки заявок на частотные присвоения/выделения в полосах частот, регулируемых Региональными соглашениями ST61, GE89 и GE06, которые применимы с 17 июня 2006 года. Настоящее Циркулярное письмо касается форматов файлов для представления электронных заявок, связанных с присвоениями наземных служб, отличных от радиовещательной службы, в зоне планирования и в полосах частот, регулируемых Соглашением GE06.

- Бюро напоминает, что на РКР-06 было принято решение о том, что для применения процедуры в Статье 4 Соглашения GE06 в полосах частот 174–230 МГц и 470–862 МГц администрации Участников Соглашения GE06 используют только электронные заявки (см. п. 4.2.2.4 Соглашения GE06). Соответствующие спецификации, касающиеся элементов данных, которые должны быть в связи с этим представлены, подробно приводятся в Таблице А.3 Приложения 3 к Соглашению GE06. При этом также понимается, что для применения положений Статьи 5 Соглашения GE06, администрации Участников Соглашения GE06 также используют электронные заявки с учетом определенного числа обязательных элементов данных, предусмотренных в Приложении 3 к Соглашению, которые отсутствуют в существующих бумажных формах заявки.

- Бюро также учло тот факт, что администрации ознакомились с форматами данных и концепциями, используемыми для представления заявок в отношении присвоений наземных служб, отличных от радиовещательной службы, на основании процедуры, предусмотренной в Статье 11 Регламента радиосвязи, и поэтому при разработке форматов для представления заявок, связанных с частотными присвоениями в зоне планирования и в полосах частот, предусмотренных в Соглашении GE06, Бюро в максимально возможной степени пыталось сохранить использованные в связи с этим прежние концепции и приспособить их к спецификациям в Приложении 3 к Соглашению GE06.

- На этой основе Бюро разработало форматы файлов для представления электронных заявок, связанных с присвоениями наземных служб, отличных от радиовещательной службы, в зоне планирования и в полосах частот, предусмотренных в Соглашении GE06. В Приложении 1 содержится информация о применимых типах заявок, а также общие руководящие указания, касающиеся форматов электронных файлов. В основу этих форматов положены структуры файлов, используемые в настоящее время в МСЭ, в частности сочетание формата SGML (стандартный обобщенный язык описания документов) и формата файла Windows.ini. Следует отметить, что Бюро намеревается в рамках общего усовершенствования процедуры заявления в 2007 году (после ВКР-07) ввести альтернативный формат файла XML (расширяемый язык разметки). После переходного периода, в течение которого будут приняты оба формата, существующий формат будет упразднен. Подробное описание каждого применимого типа заявки вместе с некоторыми дополнительными проверочными таблицами приводится в Приложениях 2–6.

- Электронные форматы, о которых говорится в настоящем Циркулярном письме, должны использоваться администрациями Государств-Членов, относящихся к зоне планирования GE06, с даты настоящего Циркулярного письма. Типы заявок Т11–Т14, о которых говорится в Циркулярном письме CR/118, больше не будут использоваться для заявления присвоений станциям наземных служб, отличных от радиовещательной службы, в зоне планирования и в полосах частот, регулируемых Соглашением GE06.

- Для того чтобы помочь администрациям лучше ознакомиться с электронными заявками, рассматриваемыми в настоящем Циркулярном письме, Бюро вынесет этот вопрос вместе с другими соответствующими вопросами на предстоящие семинары и практикумы, включая проводимый каждые два года Семинар БР, который состоится в Женеве с 30 октября по 3 ноября 2006 года.

7	Бюро готово представить вашей администрации любые разъяснения, которые могут вам потребоваться по вопросам, затронутым в настоящем Циркулярном письме.

С уважением,

Валерий Тимофеев
	Директор Бюро радиосвязи

Приложения: 6

Рассылка:

–	Администрациям Государств – Членов МСЭ

–	Членам Радиорегламентарного комитета

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Типы электронных заявок, применимых к наземным службам, отличным от радиовещательной службы, в зоне планирования и в полосах частот, регулируемых Соглашением GE06

1	Для представления частотных присвоений станциям наземных служб, отличных от радиовещательной службы, в зоне планирования и в полосах частот, регулируемых Соглашением GE06, применяются следующие форматы:

| Форма заявки TerRaSys | Применима к | На основе |
| --- | --- | --- |
| G11 | НАЗЕМНАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ СТАНЦИЯ ФИКСИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ Применение процедур в Статьях 4 и 5, включая п. 5.1.3 | T11 |
| G12 | НАЗЕМНАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ СТАНЦИЯ, за исключением станции фиксированной службы или типовой станции Применение процедур в Статьях 4 и 5, включая п. 5.1.3 | T12 |
| G13 | НАЗЕМНАЯ ПРИЕМНАЯ СУХОПУТНАЯ СТАНЦИЯ Применение процедур в Статьях 4 и 5, включая п. 5.1.3 | T13 |
| G14 | НАЗЕМНАЯ ТИПОВАЯ ПЕРЕДАЮЩАЯ СТАНЦИЯ Применение процедур в Статьях 4 и 5, за исключением п. 5.1.3 | T14 |

Следует напомнить, что с учетом формулировки п. 5.1.3 Соглашения GE06 и требуемых в связи с этим проверок, типовые станции в соответствии с положениями п. 5.1.3 неприемлемы.

2	Несмотря на то, что Соглашение GE06 регулирует лишь первичные наземные службы, Бюро сочло, что администрации Государств-Членов, относящихся к зоне планирования GE06, возможно пожелают усовершенствовать процедуру заявления в полосах частот 174–230 МГц и 470–862 МГц, с тем чтобы использовать в этих полосах частот тот же формат заявления независимо от категории выделений. С этой целью Бюро предусмотрело возможность использования форм заявки G11–G14 для заявления на основании Статьи 11 частотных присвоений вторичным наземным службам путем ограничения обязательных элементов данных теми элементами, которые указаны в Приложении 4 к Регламенту радиосвязи.

3	Структура файла, которая должна использоваться для электронных заявок, связанных с наземными службами, отличными от радиовещательной службы, описана в Циркулярном письме CR/118 от 31 марта 1999 года и в настоящем Циркулярном письме не воспроизводится.

4	Электронные заявки G11–G14 могут сочетаться с другими электронными заявками, связанными с нерадиовещательными службами (T11, T12, T13 и T14) в одном и том же файле электронных заявок. Тем не менее, настоятельно рекомендуется не смешивать электронные заявки G11–G14 с заявками цифрового радиовещания (например, GT1, GS1, GT2, GS2, GA1, GB1 и т. д.).

5	Таблицы в Приложениях 2–5 содержат описание элементов данных для электронных заявок G11–G14. Эти заявки были разработаны на основе существующих форм заявок T11–T14 путем добавления целого ряда новых элементов данных, внедренных на РКР-06. Эти новые внедренные элементы данных и допустимые значения указаны курсивом. С более подробным описанием полей, которые уже существуют в заявках T11–T14, можно ознакомиться в Документе "FXM-Guide", находящемся по адресу: http://www.itu.int/ITU-R/terrestrial/pub-reg/notice-forms/index.html.

- В таблицах в Приложениях 2–5 используются следующие обозначения:

| Х | элемент данных, обязательный для представления |
| --- | --- |
| О | элемент данных, необязательный для представления |
| + | элемент данных, обязательный для представления при определенных условиях |
| C | элемент данных обязательный для представления, если используется в качестве основы для осуществления координации с другой администрацией |
| – | элемент данных, который не следует представлять |

7	Если представляемая форма электронной заявки содержит название поля без указания значения этого поля, это будет считаться ошибкой. В таких случаях форма заявки будет считаться неполной и будет возвращена администрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

G11 – Формат электронного файла для представления присвоения наземной передающей станции фиксированной службы 
в зоне планирования и в полосах частот, регулируемых Соглашением GE06

| Маркеры раздела (жирным шрифтом) и элементы данных (значения приведены лишь в качестве примера) | Стат. 4 | Стат. 5 | Допустимое(ые) значение(я) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> | Х | Х | <HEAD> | Начало раздела HEAD, содержащего общие элементы данных, связанные со всеми заявками. |
| t_char_set = ISO-8859-1 | O | O | ISO-8859-1 | Набор знаков, используемых в файле. |
| t_d_sent | O | O | YYYY-MM-DD | Дата отправления заявки. |
| t_adm = SUI | Х | Х | Условные обозначения МСЭ для администраций в зоне планирования GE06, до 3-х знаков | Условное обозначение МСЭ, обозначающее администрацию, ответственную за представление. |
| t_email_addr = mail@ofcom.ch | O | O | Без ограничений | Адрес электронной почты. |
| </HEAD> | Х | Х | </HEAD> | Конец раздела HEAD. |
| <NOTICE> | Х | Х | <NOTICE> | Начало раздела NOTICE, содержащего элементы данных, связанные с первой заявкой. |
| t_notice_type = G11 | Х | Х | G11 | Тип заявки. |
| t_d_adm_ntc = 2006-07-20 | O | O | YYYY-MM-DD | Дата, проставленная администрацией на этой заявке. Она может отличаться от t_d_sent в разделе HEAD. |
| t_fragment = GE06L | Х | Х | GE06L или NTFD_RR | GE06L, если присвоение в первичной фиксированной службе представлено на основании Статьи 4, NTFD_RR, если присвоение в первичной фиксированной службе заявлено на основании Статьи 5 Соглашения GE06. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, допускается лишь значение NTFD_RR. |
| t_prov = GE06-4.2 | Х | Х | RR11.2 или GE06-4.2 или GE06-5.1.3 | Положение Регламента радиосвязи или Соглашения GE06, на основании которого эта заявка представлена. Допустимыми значениями являются GE06-4.2, если заявка представлена на основании Статьи 4, GE06-5.1.3, если заявка представлена на основании пакета цифровой записи в Плане, RR11.2, если заявка представлена на основании Статьи 5 Соглашения GE06. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, допускается лишь значение RR11.2. |
| t_action = ADD | Х | Х | ADD, MODIFY, SUPPRESS, WITHDRAW | Действие, которое надлежит предпринять в отношении этой заявки. |
| t_is_pub_req = TRUE | O | O | TRUE или FALSE | Если администрация просит Бюро применить процедуру, предусмотренную положением п. 4.2.2.4. |
| t_adm_ref_id = SUI/FX/0001 | Х | Х | Максимум 20 знаков | Уникальный идентификатор, предоставленный администрацией. |
| t_call_sign = HBA32 | – | O | Максимум 10 знаков | Позывной сигнал, используемый в соответствии со Статьей 19 РР. Возможно несколько ключей t_call_sign. |
| t_station_id = RRL0001 | – | O | Максимум 20 знаков | Идентификация станции. Информация, направленная радиостанцией, для того чтобы помочь идентифицировать источник ее излучения. |
| t_freq_assgn = 820 | Х | Х | Числовое значение из диапазонов 174-230 МГц, 470–862 МГц | Присвоенная частота (МГц). Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_freq_carr = 821 | + | + | Числовое значение из диапазонов 174–230 МГц и 470–862 МГц | Относительная (несущая) частота (МГц). Обязательно для действий ADD и MODIFY, если относительная частота не совпадает с центром присвоенной полосы частот (если первым условным обозначением в классе излучения является C, H, J или R). |
| t_stn_cls = FX | Х | Х | FX | Класс станции. Допускается лишь условное обозначение FX. |
| t_emi_cls = F7EWX | Х | Х | 5 знаков | Класс излучения в соответствии с Приложением 1 к Регламенту радиосвязи. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_bdwdth_cde = 2M00 | Х | Х | 4 знака | Четырехзначный код для необходимой ширины полосы. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_ctry = SUI | Х | Х | Условные обозначения МСЭ для географических районов в зоне планирования GE06, до 3-х знаков | Условное обозначение МСЭ для географического района, в котором расположена передающая антенна. Обязательно для действий АDD и MODIFY. |
| t_site_name = GRUYERES | Х | Х | Максимум 30 знаков | Название места расположения передающей антенны. Обязательно для действий ADD и MODIFY. Для названий места расположения рекомендуется использовать прописные буквы A–Z и цифры от 0 до 9 и пробел. |
| t_long = +0070600 | Х | Х | +DDDMMSS –0500000 – +1700000 | Долгота места расположения передающей антенны. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_lat = +463500 | Х | Х | +DDMMSS –400000 – +900000 | Широта места расположения передающей антенны. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_op_hh_fr = 0000 | Х | Х | 0000–2359 | Начальное время часов работы. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_op_hh_to = 2400 | Х | Х | 0001–2400 | Конечное время часов работы. Обязательно для действий АDD и MODIFY. |
| t_site_alt = 372 | Х | Х | –1 000 – +8 850 метров | Высота (в метрах) места расположения над средним уровнем моря. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_nat_srv = CO | Х | Х | 2 знака | Двузначный код для характера службы. Обязательно для действий ADD и MODIFY. Допустимыми значениями являются CO, CP, CR, CV, OT, PX, ST. Возможно несколько ключей t_nat_srv. |
| t_op_agcy = 002 | O | O | Раздел 3 Главы IV Предисловия, 3 знака | Код для эксплуатационной организации. Возможно несколько ключей t_op_agcy. |
| t_addr_code = A | Х | Х | Раздел 3 Главы IV Предисловия, 2 знака | Код для адреса администрации, ответственной за станцию. |
| t_d_inuse = 2006-09-20 | С | Х | YYYY-MM-DD | Дата (фактическая или предполагаемая, в зависимости от случая) введения в действие частотного присвоения. Обязательно, если заявлено на основании Статьи 5 Соглашения GE06. Заявки должны быть получены Бюро не ранее чем за три месяца до этой даты. |
| t_d_expiry = 2010-01-01 | O | O | YYYY-MM-DD | Если присвоение соответствует п. 4.2.5.5 Статьи 4, дата истечения срока действительности присвоения, если согласие затронутой(ых) администрации(ий) было получено в соответствии с этой Статьей на определенный период времени. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. |
| t_is_resub = TRUE | – | O | TRUE или FALSE | Если TRUE, то указание о том, что заявка представлена вновь на основании положений пп. 5.2.4–5.2.6. В этом случае заявка сопровождается подписанным обязательством об эксплуатации на основе отсутствия помех. Обязательно лишь в том случае, если заявление сделано на основании положений пп. 5.2.4–5.2.6. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. Если FALSE, то это не повторное представление. FALSE – это значение по умолчанию, если этот ключ не указан. |
| t_signed_commitment = TRUE | – | + | TRUE или FALSE | Если TRUE, то указание о том, что заявление сопровождается подписанным обязательством об эксплуатации на основе отсутствия помех. Обязательно, если заявление сделано на основании положений пп. 5.2.4–5.2.6 и t_is_resub является TRUE. В таком случае подписанное обязательство представляется в качестве прилагаемого документа. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. |
| t_plan_adm_ref_id = SUI/BT/0001 | – | + | Максимум 20 знаков | Уникальный идентификатор цифровой записи, предоставленный администрацией, если цифровая запись используется для передач в других первичных наземных службах. Он соответствует полю t_adm_ref_id в цифровом Плане. Обязательно, если заявление сделано на основании положений п. 5.1.3. Если уведомление заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. |
| t_system_type = FK | Х | Х | См. Приложение 6 к настоящему Циркулярному письму, максимум 3 знака | Код системного типа с указанием критерия защиты для заявленного присвоения. Присвоения в диапазоне ОВЧ имеют два кода системного типа (т. е. два ключа t_system_type): один – для защиты от системы DVB-T, а другой – для защиты от системы T-DAB. Присвоения в диапазоне УВЧ имеют только одно значение кода системного типа для защиты от системы DVB-T. Обязательно для ADD и MODIFY. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, этот ключ не заявляется. |
| t_remarks | O | O | Без ограничений | Любое примечание с целью помочь Бюро в обработке заявки. |
| t_trg_adm_ref_id = SUI/FXM/00234 | + | + | Максимум 20 знаков | Уникальный идентификатор присвоения администрации, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлен набор других идентифицирующих полей (t_trg_freq_assgn, t_trg_long, t_trg_lat, t_trg_stn_cls, t_trg_emi_cls, t_trg_bdwdth_cde, t_trg_op_hh_fr и t_trg_op_hh_to). |
| t_trg_freq_assgn = 821 | + | + | Числовое значение из диапазонов 174–230 МГц и 470–862 МГц | Присвоенная частота (МГц) присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_long = +0070600 | + | + | +DDDMMSS –0500000 – +1700000 | Долгота места расположения передатчика присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_lat = +453500 | + | + | +DDMMSS –400000 – +900000 | Широта места расположения передатчика присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_stn_cls = FX | + | + | FX | Класс станции присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_emi_cls = F7EWX | + | + | 5 знаков | Класс излучения присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_bdwdth_cde = 2M50 | + | + | 4 знака | Четырехзначный код для необходимой ширины полосы присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_op_hh_fr = 0000 | + | + | 0000–2359 | Начальное время часов работы присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_op_hh_to = 2400 | + | + | 0001–2400 | Конечное время часов работы присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| <ANTENNA> | Х | Х | <ANTENNA> | Начало подраздела ANTENNA, содержащего информацию об антенне. Может быть несколько подразделов ANTENNA для 1 заявки. |
| t_pwr_xyz = Y | Х | Х | X или Y или Z | Тип мощности в соответствии с пп. 1.156–1.159 РР. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_pwr_ant = 10 | + | + | Числовое со знаком + или – и 1 десятичным знаком, 5 знаков | Мощность антенны. Обязательно для действий ADD и MODIFY, если не заявлена излучаемая мощность. |
| t_pwr_dbw = 25 | + | + | Числовое со знаком + или – и 1 десятичным знаком, максимум 5 знаков | Излучаемая мощность (дБВт). Обязательно для действий ADD и MODIFY, если не заявлены мощность, подводимая к антенне, и максимальное усиление антенны. |
| t_pwr_dens = –120 | O | Х | Числовое со знаком + или – и 1 десятичным знаком, максимум 6 знаков | Максимальная плотность мощности, усредненная по худшей полосе 4 кГц (дБВт/Гц), рассчитанная для максимальной эффективной излучаемой мощности. Обязательно для действий ADD и MODIFY для заявления на основании Статьи 5. Значение должно быть между –200 и + 30. Если уведомление заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. |
| t_ant_dir = D | Х | Х | D или ND | Указывает на то, является ли антенна направленной (D) или ненаправленной (ND). Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_azm_max_e = 65 | + | + | Числовое с 1 десятичным знаком, максимум 5 знаков | Для направленных антенн азимут (в градусах от географического севера) максимального излучения. Обязательно для действий ADD и MODIFY, если антенна является направленной и раздел Azimuthal для вращающейся антенны не предусмотрен. Значение должно быть между 0 и 359. |
| t_bmwdth = 30 | O | O | Числовое с 1 десятичным знаком, максимум 5 знаков | Для направленных антенн ширина луча (в градусах). Значение должно быть между 0 и 360. |
| t_gain_max = 15 | + | + | Числовое с 1 десятичным знаком, максимум 5 знаков | Максимальное усиление антенны (дБ). Обязательно для действий ADD и MODIFY, если не заявлена излучаемая мощность. |
| t_gain_max_horizon = 7 | O | O | Числовое с 1 десятичным знаком, максимум 5 знаков | Максимальное усиление антенны по отношению к местной плоскости горизонта (дБ). Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. |
| t_polar = H | Х | Х | Максимум 2 знака | Поляризация. Обязательно для действий ADD и MODIFY. Допустимыми условными обозначениями являются H, V, SR, SL, CR, CL, D, M. |
| t_hgt_agl = 20 | Х | Х | Целое число со знаком + или –, максимум 4 знака | Высота передающей антенны над поверхностью земли (в метрах). Обязательно для действий ADD и MODIFY. Значение должно быть между –100 и +500. |
| t_eff_hgtmax = 50 | Х | Х | Целое число со знаком + или –, максимум 5 знаков | Максимальная эффективная высота антенны (в метрах). Значение, равное максимальному значению реально обеспечиваемых эффективных высот. Значение должно быть между –3 000 и 3 000 метров. Обязательно для действий ADD и MODIFY. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, то этот элемент данных не заявляется. |
| <ANT_HGT> | Х | Х | <ANT_HGT> | Начало подподраздела ANT_HGT с указанием эффективных высот антенн. Обязательно для действий ADD и MODIFY. Если в заявке имеется несколько антенн, то подподраздел ANT_HGT заявляется только для первой ANTENNA. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, то этот подподраздел не заявляется. |
| t_eff_hgt@azmzzz = 300 | Х | Х | Целое число со знаком + или –, максимум 5 знаков | Эффективная высота антенны (в метрах) по 36 различным азимутам с интервалами в 10°, измеренная в горизонтальной плоскости начиная с географического севера в направлении по часовой стрелке (zzz с шагом от 0 до 350, с интервалом 10°). Максимальное значение высот не должно превышать t_eff_hgtmax. |
| </ANT_HGT> | Х | Х | </ANT_HGT> | Конец подраздела ANT_HGT. |
| <ANT_DIAGR_H> | + | + | <ANT_DIAGR_H> | Этот подподраздел требуется для действий ADD и MODIFY только для заявления на основании п. 5.1.3 (t_prov=GE06-5.1.3). Начало подраздела ANT_DIAGR_H, содержащего данные о затухании горизонтально поляризованной составляющей (дБ), если поляризация является горизонтальной или смешанной и антенна является направленной. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, этот подподраздел не заявляется. |
| t_attn@azmzzz = 10 | + | + | Числовое с 1 десятичным знаком, максимум 4 знака | Если поляризация является горизонтальной или смешанной и антенна является направленной, значение нормированного к 0 дБ затухания горизонтально поляризованной составляющей по 36 различным азимутам с интервалами в 10°, измеренное в горизонтальной плоскости начиная с географического севера в направлении по часовой стрелке. |
| </ANT_DIAGR_H> | + | + | </ANT_DIAGR_H> | Конец подраздела ANT_DIAGR_H. |
| <ANT_DIAGR_V> | + | + | <ANT_DIAGR_V> | Этот подраздел требуется для действий ADD и MODIFY только для заявления на основании п. 5.1.3 (t_prov=GE06-5.1.3). Начало подраздела ANT_DIAGR_V, содержащего данные о затухании вертикальной поляризованной составляющей (дБ), если поляризация является вертикальной или смешанной и антенна является направленной. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, этот подподраздел не заявляется. |
| t_attn@azmzzz = 5 | + | + | Числовое с 1 десятичным знаком, максимум 4 знака | Если поляризация является вертикальной или смешанной и антенна является направленной, значение нормированного к 0 дБ затухания вертикально поляризованной составляющей по 36 различным азимутам с интервалами в 10°, измеренное в горизонтальной плоскости начиная с географического севера в направлении по часовой стрелке. |
| </ANT_DIAGR_V> | + | + | </ANT_DIAGR_V> | Конец подраздела ANT_DIAGR_V. |
| <ROTATIONAL> | + | + | <ROTATIONAL> | Начало подподраздела ROTATIONAL. Этот подподраздел предусмотрен для действий ADD и MODIFY, если антенна, описываемая в подразделе ANTENNA, имеет вращающийся или качающийся луч. |
| t_azm_fr = 10 | + | + | Числовое с 1 десятичным знаком от 0 до 359,9, максимум 5 знаков | Начальный азимут (в градусах от географического севера) для данного сектора азимута. |
| t_azm_to = 190 | + | + | Числовое с 1 десятичным знаком от 0,1 до 360, максимум 5 знаков | Конечный азимут (в градусах от географического севера) для данного сектора азимута. |
| </ROTATIONAL> | + | + | </ROTATIONAL> | Конец подподраздела ROTATIONAL. |
| <RX_STATION> | Х | Х | <RX_STATION> | Начало подподраздела RX_STATION. В подразделе ANTENNA может быть несколько подподразделов RX_STATION. |
| t_geo_type = POINT | Х | Х | POINT или MULTIPOINT, максимум 12 знаков | Тип географического района с описанием местоположения приемных станций. Возможными значениями являются POINT, когда каждая из приемных станций имеет указанное местоположение, и MULTIPOINT, когда несколько приемных станций расположены в районе, описанном в серии от 3 до 6 пунктов. |
| t_site_name = AIGLE | + | + | Максимум 30 знаков | Обязательно, когда t_geo_type равно POINT. Не предусмотрено, когда t_geo_type равно MULTIPOINT. Название местоположения приемной(ых) станции(ий). Для названий места расположения рекомендуется использовать прописные буквы A–Z и цифры от 0 до 9 и пробел. |
| t_ctry = SUI | + | + | Условные обозначения МСЭ для географического района, до 3-х знаков | Обязательно, когда t_geo_type равно POINT. Не предусмотрено, когда t_geo_type равно MULTIPOINT. Условное обозначение МСЭ для географического района, в котором расположена приемная станция. |
| t_long = +0070630 | + | + | +DDDMMSS –0500000 – +1700000 | Обязательно, когда t_geo_type равно POINT. Не предусмотрено, когда t_geo_type равно MULTIPOINT. Долгота места расположения приемной станции. |
| t_lat = +460000 | + | + | +DDMMSS –400000 – +900000 | Обязательно, когда t_geo_type равно POINT. Не предусмотрено, когда t_geo_type равно MULTIPOINT. Широта места нахождения приемной станции. |
| <POINT> | + | + | <POINT> | Начало подподподраздела POINT с описанием района местоположения приемных фиксированных станций. Этот подподподраздел предусмотрен только в том случае, когда t_geo_type равно MULTIPOINT. Описание этого района должно содержать не менее трех наборов географических координат. |
| t_long = +0070630 | + | + | +DDDMMSS –0500000 – +1700000 | Обязательно, когда t_geo_type равно MULTIPOINT. Не предусмотрено, когда t_geo_type равно POINT. Долгота точки, которая вместе с другими точками, предусмотренными в этом подподподразделе, составляют описание района местоположения приемных фиксированных станций. |
| t_lat = +460000 | + | + | +DDMMSS –400000 – +900000 | Обязательно, когда t_geo_type равно MULTIPOINT. Не предусмотрено, когда t_geo_type равно POINT. Широта точки, которая вместе с другими точками, предусмотренными в этом подподподразделе, составляют описание района местоположения приемных фиксированных станций. |
| </POINT> | + | + | </POINT> | Конец подподподраздела POINT. |
| </RX_STATION> | Х | Х | </RX_STATION> | Конец подподраздела RX_STATION. |
| </ANTENNA> | Х | Х | </ANTENNA> | Конец подраздела ANTENNA. |
| <COORD > | + | + | <COORD> | Начало подраздела COORD, если координация была успешно осуществлена с одной или несколькими администрациями. |
| t_adm = D t_adm = I | + | + | Условное обозначение МСЭ, до 3-х знаков | Условные обозначения МСЭ для администраций, с которыми была успешно осуществлена координация. |
| </COORD> | + | + | </COORD> | Конец подраздела COORD. |
| </NOTICE> | Х | Х | <NOTICE> | Конец раздела NOTICE для первой заявки. |
| <NOTICE> | Х | Х | <NOTICE> | Начало раздела NOTICE для второй заявки. |
| </NOTICE> | Х | Х | </NOTICE> | Конец раздела NOTICE для второй заявки. |
| <TAIL> | Х | Х | <TAIL> | Начало раздела TAIL с указанием общего числа заявок в файле заявления. |
| t_num_notices = 2 | Х | Х | Целое число | Число заявок, содержащихся в файле. |
| </TAIL> | Х | Х | </TAIL> | Конец раздела TAIL. Конец файла заявления. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

G12 – Формат электронного файла для представления присвоения наземной передающей станции в зоне планирования и в полосах частот, регулируемых Соглашением GE06, за исключением станций в фиксированной службе и типовых станций

Примечание. – Содержание разделов <HEAD> и <TAIL> для типа заявки G12 такое же, что и для типа заявки G11, и в нижеследующей Таблице не воспроизводится.

| Маркеры раздела (жирным шрифтом) и элементы данных (значения приведены лишь в качестве примера) | Стат. 4 | Стат. 5 | Допустимое(ые) значение(я) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> | Х | Х | <HEAD> | Начало раздела HEAD, содержащего общие элементы данных, связанные со всеми заявками. |
| </HEAD> | Х | Х | </HEAD> | Конец раздела HEAD. |
| <NOTICE> | Х | Х | <NOTICE> | Начало раздела NOTICE, содержащего элементы данных, связанные с первой заявкой. |
| t_notice_type = G12 | Х | Х | G12 | Тип заявки. |
| t_d_adm_ntc = 2006-07-20 | O | O | YYYY-MM-DD | Дата, проставленная администрацией на этой заявке. |
| t_fragment = GE06L | Х | Х | GE06L или NTFD_RR | GE06L, если присвоение в первичной службе представлено на основании Статьи 4, NTFD_RR, если присвоение в первичной службе заявлено на основании Статьи 5 Соглашения GE06. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, допускается лишь значение NTFD_RR. |
| t_prov = GE06-4.2 | Х | Х | RR11.2 или GE06-4.2 или GE06-5.1.3 | Название положения Регламента радиосвязи или Соглашения GE06, на основании которого эта заявка представлена. Для первичных наземных служб допустимыми значениями являются GE06-4.2, если заявка представлена на основании Статьи 4, GE06-5.1.3, если заявка представлена на основании пакета цифровой записи, RR11.2, если заявка представлена на основании Статьи 5 Соглашения GE06. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, допускается лишь значение RR11.2. |
| t_action = ADD | Х | Х | ADD, MODIFY, SUPPRESS, WITHDRAW | Действие, которое надлежит предпринять в отношении этой заявки. |
| t_is_pub_req = TRUE | O | O | TRUE или FALSE | Если администрация просит Бюро применить процедуру, предусмотренную положением п. 4.2.2.4. |
| t_adm_ref_id = SUI/FB/0003 | Х | Х | Максимум 20 знаков | Уникальный идентификатор, предоставленный администрацией. |
| t_call_sign = HBA220 | – | O | Максимум 10 знаков | Позывной сигнал, используемый в соответствии со Статьей 19 РР. Возможно несколько ключей t_call_sign. |
| t_station_id = FB0001 | – | O | Максимум 20 знаков | Идентификация станции. Информация, направленная радиостанцией для того, чтобы помочь идентифицировать источник ее излучения. |
| t_freq_assgn = 820 | Х | Х | Числовое значение из диапазонов 174–230 МГц, 470–862 МГц | Присвоенная частота (МГц). Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_freq_carr = 821 | + | + | Числовое значение из диапазонов 174–230 МГц, 470–862 МГц | Относительная (несущая) частота (МГц). Обязательно для действий ADD и MODIFY, если относительная частота не совпадает с центром присвоенной полосы частот (если первым условным обозначением в классе излучения является C, H, J или R). |
| t_stn_cls = FB | Х | Х | AL, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, NL, RN | Класс станции. |
| t_emi_cls = F7EWX | Х | Х | 5 знаков | Класс излучения в соответствии с Приложением 1 к Регламенту радиосвязи. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_bdwdth_cde = 2M00 | Х | Х | 4 знака | Четырехзначный код для необходимой ширины полосы. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_ctry = SUI | Х | Х | Условные обозначения МСЭ для географических районов в зоне планирования GE06, максимум 3 знака | Условное обозначение МСЭ для географического района, в котором расположена передающая антенна. Обязательно для действий АDD и MODIFY. |
| t_site_name = GRUYERES | Х | Х | Максимум 30 знаков | Название места расположения передающей антенны. Обязательно для действий ADD и MODIFY. Для названий места расположения рекомендуется использовать прописные буквы A–Z и цифры от 0 до 9 и пробел. |
| t_long = +0070600 | Х | Х | +DDDMMSS –0500000 – +1700000 | Долгота места расположения передающей антенны. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_lat = +463500 | Х | Х | +DDMMSS –400000 – +900000 | Широта места расположения передающей антенны. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_op_hh_fr = 0000 | Х | Х | 0000–2359 | Начальное время часов работы. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_op_hh_to = 2400 | Х | Х | 0001–2400 | Конечное время часов работы. Обязательно для действий АDD и MODIFY. |
| t_site_alt = 372 | Х | Х | –1 000 – +8 850 метров | Высота (в метрах) места расположения над средним уровнем моря. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_nat_srv = CO | Х | Х | 2 знака | Двузначный код для характера службы. Обязательно для действий ADD и MODIFY. Допустимые значения перечислены в разделе 7 Главы IV Предисловия. Возможно несколько ключей t_nat_srv. |
| t_op_agcy = 002 | O | O | Раздел 3 Главы IV Предисловия, 3 знака | Код для эксплуатационной организации. Возможно несколько ключей t_op_agcy. |
| t_addr_code = A | Х | Х | Раздел 3 Главы IV Предисловия, 2 знака | Код для адреса администрации, ответственной за станцию. |
| t_d_inuse = 2006-09-20 | C | Х | YYYY-MM-DD | Дата (фактическая или предполагаемая, в зависимости от случая) введения в действие частотного присвоения. Обязательно, если заявлено на основании Статьи 5 Соглашения GE06. Заявки должны быть получены Бюро не ранее чем за три месяца до этой даты. |
| t_d_expiry = 2010-01-01 | O | O | YYYY-MM-DD | Если присвоение соответствует п. 4.2.5.5 Статьи 4, дата истечения срока действительности присвоения, если согласие затронутой(ых) администрации(ий) было получено в соответствии с этой Статьей на определенный период времени. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. |
| t_is_resub = TRUE | – | O | TRUE или FALSE | Если TRUE, то указание о том, что заявка представлена вновь на основании положений пп. 5.2.4– 5.2.6. В этом случае заявка сопровождается подписанным обязательством об эксплуатации на основе отсутствия помех. Обязательно лишь в том случае, если заявление сделано на основании положений пп. 5.2.4–5.2.6. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. Если FALSE, то это не повторное представление. FALSE – это значение по умолчанию, если этот ключ не указан. |
| t_signed_commitment = TRUE | – | + | TRUE или FALSE | Если TRUE, то указание о том, что заявление сопровождается подписанным обязательством об эксплуатации на основе отсутствия помех. Обязательно, если заявление сделано на основании положений пп. 5.2.4–5.2.6 и t_is_resub является TRUE. В таком случае подписанное обязательство представляется в качестве прилагаемого документа. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. |
| t_plan_adm_ref_id = SUI/BT/0001 | – | + | Максимум 20 знаков | Уникальный идентификатор цифровой записи, предоставленный администрацией, если цифровая запись используется для передач в других первичных наземных службах. Он соответствует полю t_adm_ref_id в цифровом Плане. Обязательно, если заявление сделано на основании положений п. 5.1.3. Если уведомление заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. |
| t_system_type = FK | Х | Х | См. Приложение 6 к настоящему Циркулярному письму, максимум 3 знака | Код системного типа с указанием критерия защиты для заявленного присвоения. Присвоения в диапазоне ОВЧ имеют два кода системного типа (т. е. два ключа t_system_type): один – для защиты от системы DVB-T, а другой – для защиты от системы T-DAB. Присвоения в диапазоне УВЧ имеют только одно значение кода системного типа для защиты от системы DVB-T. Обязательно для ADD и MODIFY. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, этот ключ не заявляется. |
| t_remarks | O | O | Без ограничений | Любое примечание с целью помочь Бюро в обработке заявки. |
| t_trg_adm_ref_id = SUI/FXM/00234 | + | + | Максимум 20 знаков | Уникальный идентификатор присвоения администрации, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлен набор других идентифицирующих полей (t_trg_freq_assgn, t_trg_long, t_trg_lat, t_trg_stn_cls, t_trg_emi_cls, t_trg_bdwdth_cde, t_trg_op_hh_fr и t_trg_op_hh_to). |
| t_trg_freq_assgn = 821 | + | + | Числовое значение из диапазонов 174–230 МГц, 470–862 МГц | Присвоенная частота (МГц) присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_long = +0070600 | + | + | +DDDMMSS –0500000 – +1700000 | Долгота места расположения передатчика присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_lat = +453500 | + | + | +DDMMSS –400000 – +900000 | Широта места расположения передатчика присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_stn_cls = FB | + | + | AL, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, NL, RN | Класс станции присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_emi_cls = F7EWX | + | + | 5 знаков | Класс излучения присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_bdwdth_cde = 2M50 | + | + | 4 знака | Четырехзначный код для необходимой ширины полосы присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_op_hh_fr = 0000 | + | + | 0000–2359 | Начальное время часов работы присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_op_hh_to = 2400 | + | + | 0001–2400 | Конечное время часов работы присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| <ANTENNA> | Х | Х | <ANTENNA> | Начало подраздела ANTENNA, содержащего информацию об антенне. Может быть несколько подразделов ANTENNA для одной заявки. |
| t_pwr_xyz = Y | Х | Х | X или Y или Z | Тип мощности в соответствии с пп. 1.156–1.159 РР. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_pwr_ant = 10 | + | + | Числовое со знаком + или – и 1 десятичным знаком, 5 знаков | Мощность антенны. Обязательно для действий ADD и MODIFY, если не заявлена излучаемая мощность. |
| t_pwr_dbw = 25 | + | + | Числовое со знаком + или – и 1 десятичным знаком, максимум 5 знаков | Излучаемая мощность (дБВт). Обязательно для действий ADD и MODIFY, если не заявлены мощность, подводимая к антенне, и максимальное усиление антенны. |
| t_pwr_dens = –120 | O | Х | Числовое со знаком + или – и 1 десятичным знаком, максимум 6 знаков | Максимальная плотность мощности, усредненная по худшей полосе 4 кГц (дБВт/Гц), рассчитанная для максимальной эффективной излучаемой мощности. Обязательно для действий ADD и MODIFY для заявления на основании Статьи 5. Значение должно быть между –200 и + 30. |
| t_ant_dir = D | Х | Х | D или ND | Указывает на то, является ли антенна направленной (D) или ненаправленной (ND). Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_azm_max_e = 65 | + | + | Числовое с 1 десятичным знаком, максимум 5 знаков | Для направленных антенн азимут (в градусах от географического севера) максимального излучения. Обязательно для действий ADD и MODIFY, если антенна является направленной и раздел Azimuthal для вращающейся антенны не предусмотрен. Значение должно быть между 0 и 359. |
| t_bmwdth = 30 | O | O | Числовое с 1 десятичным знаком, максимум 5 знаков | Для направленных антенн ширина луча (в градусах). Значение должно быть между 0 и 360. |
| t_gain_max = 15 | + | + | Числовое с 1 десятичным знаком, максимум 5 знаков | Максимальное усиление антенны (дБ). Обязательно для действий ADD и MODIFY, если не заявлена излучаемая мощность. |
| t_gain_max_horizon = 7 | O | O | Числовое с 1 десятичным знаком, максимум 5 знаков | Максимальное усиление антенны по отношению к местной плоскости горизонта (дБ). Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. |
| t_polar = H | Х | Х | Максимум 2 знака | Поляризация. Обязательно для действий ADD и MODIFY. Допустимыми условными обозначениями являются H, V, SR, SL, CR, CL, D, M. |
| t_hgt_agl = 20 | Х | Х | Целое число со знаком + или –, максимум 4 знака | Высота передающей антенны над уровнем земли (в метрах). Обязательно для действий ADD и MODIFY. Значение должно быть между –100 и +500. |
| t_eff_hgtmax = 50 | Х | Х | Целое число со знаком + или –, максимум 5 знаков | Максимальная эффективная высота антенны (в метрах). Значение, равное максимальному значению реально обеспечиваемых эффективных высот. Значение должно быть между –3 000 и 3 000 метров. Обязательно для действий ADD и MODIFY. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, то этот элемент данных не заявляется. |
| <ANT_HGT> | Х | Х | <ANT_HGT> | Начало подподраздела ANT_HGT с указанием эффективных высот антенн. Обязательно для действий ADD и MODIFY. Если в заявке имеется несколько антенн, то подподраздел ANT_HGT заявляется только для первой ANTENNA. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, то этот подподраздел не заявляется. |
| t_eff_hgt@azmzzz = 300 | Х | Х | Целое число со знаком + или –, максимум 5 знаков | Эффективная высота антенны (в метрах) по 36 различным азимутам с интервалами в 10°, измеренная в горизонтальной плоскости начиная с географического севера в направлении по часовой стрелке (zzz с шагом от 0 до 350, с интервалом 10°). Максимальное значение высот не должно превышать t_eff_hgtmax. |
| </ANT_HGT> | Х | Х | </ANT_HGT> | Конец подраздела ANT_HGT. |
| <ANT_DIAGR_H> | + | + | <ANT_DIAGR_H> | Этот подподраздел требуется для действий ADD и MODIFY только для заявления на основании п. 5.1.3 (t_prov=GE06-5.1.3). Начало подраздела ANT_DIAGR_H, содержащего данные о затухании горизонтально поляризованной составляющей (дБ), если поляризация является горизонтальной или смешанной и антенна является направленной. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, этот подподраздел не заявляется. |
| t_attn@azmzzz = 10 | + | + | Числовое с 1 десятичным знаком, максимум 4 знака | Если поляризация является горизонтальной или смешанной, а антенна является направленной, значение нормированного к 0 дБ затухания горизонтально поляризованной составляющей по 36 различным азимутам с интервалами в 10°, измеренное в горизонтальной плоскости начиная с географического севера в направлении по часовой стрелке. |
| </ANT_DIAGR_H> | + | + | </ANT_DIAGR_H> | Конец подраздела ANT_DIAGR_H. |
| <ANT_DIAGR_V> | + | + | <ANT_DIAGR_V> | Этот подраздел требуется для действий ADD и MODIFY только для заявления на основании п. 5.1.3 (t_prov=GE06-5.1.3). Начало подраздела ANT_DIAGR_V, содержащего данные о затухании вертикальной поляризованной составляющей (дБ), если поляризация является вертикальной или смешанной и антенна является направленной. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, этот подподраздел не заявляется. |
| t_attn@azmzzz = 5 | + | + | Числовое с 1 десятичным знаком, максимум 4 знака | Если поляризация является вертикальной или смешанной и антенна является направленной, значение нормированного к 0 дБ затухания вертикально поляризованной составляющей по 36 различным азимутам с интервалами в 10°, измеренное в горизонтальной плоскости начиная с географического севера в направлении по часовой стрелке. |
| </ANT_DIAGR_V> | + | + | </ANT_DIAGR_V> | Конец подраздела ANT_DIAGR_V. |
| <ROTATIONAL> | + | + | <ROTATIONAL> | Начало подподраздела ROTATIONAL. Этот подподраздел предусмотрен для действий ADD и MODIFY, если антенна, описываемая в подразделе ANTENNA, имеет вращающийся или качающийся луч. |
| t_azm_fr = 10 | + | + | Числовое с 1 десятичным знаком, от 0 до 359,9, максимум 5 знаков | Начальный азимут (в градусах от географического севера) для данного сектора азимута. |
| t_azm_to = 190 | + | + | Числовое с 1 десятичным знаком от 0,1 до 360, максимум 5 знаков | Конечный азимут (в градусах от географического севера) для данного сектора азимута. |
| </ROTATIONAL> | + | + | </ROTATIONAL> | Конец подподраздела ROTATIONAL. |
| <RX_STATION> | Х | Х | <RX_STATION> | Начало подподраздела RX_STATION. |
| t_geo_type = CIRCLE | Х | Х | Максимум 12 знаков | Тип географического района с описанием местоположения приемных станций. Возможными значениями являются CIRCLE, когда район указан как круг, и ZONE, когда район указан как географический район. |
| t_long = +0070630 | + | + | +DDDMMSS –0500000 – +1700000 | Обязательно, когда t_geo_type равно CIRCLE. Долгота центра кругового района приема. |
| t_lat = +460000 | + | + | +DDMMSS –400000 – +900000 | Обязательно, когда t_geo_type равно CIRCLE. Широта центра кругового района приема. |
| t_radius = 50 | + | + | Целое число, максимум 5 знаков | Когда t_geo_type равно CIRCLE, номинальный радиус (в километрах) кругового района приема. Обязательно для действий ADD и MODIFY, если географический район приема не заявлен. |
| t_zone_id = SUI | + | + | Условное обозначение МСЭ для географических районов, максимум 3 знака | Когда t_geo_type равно ZONE, географический район. Обязательно для действий ADD и MODIFY, если номинальный радиус кругового района приема не заявлен. |
| </RX_STATION> | Х | Х | </RX_STATION> | Конец подподраздела RX_STATION. |
| </ANTENNA> | Х | Х | </ANTENNA> | Конец подраздела ANTENNA. |
| <COORD> | + | + | <COORD> | Начало подраздела COORD, если координация была успешно осуществлена с одной или несколькими администрациями. |
| t_adm = D t_adm = I | + | + | Условное обозначение МСЭ, максимум 3 знака | Условные обозначения МСЭ для администраций, с которыми была успешно осуществлена координация. |
| </COORD> | + | + | </COORD> | Конец подраздела COORD. |
| </NOTICE> | Х | Х | <NOTICE> | Конец раздела NOTICE для первой заявки. |
| <NOTICE> | Х | Х | <NOTICE> | Начало раздела NOTICE для второй заявки. |
| </NOTICE> | Х | Х | </NOTICE> | Конец раздела NOTICE для второй заявки. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

G13 – Формат электронного файла для представления присвоения наземной приемной сухопутной станции в зоне планирования 
и в полосах частот, регулируемых Соглашением GE06

Примечание. – Содержание разделов <HEAD> и <TAIL> для типа заявки G13 такое же, что и для типа заявки G11, и в нижеследующей Таблице не воспроизводится.

| Маркеры раздела (жирным шрифтом) и элементы данных (значения приведены лишь в качестве примера) | Стат. 4 | Стат. 5 | Допустимое(ые) значение(я) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> | Х | Х | <HEAD> | Начало раздела HEAD, содержащего общие элементы данных, связанные со всеми заявками. |
| </HEAD> | Х | Х | </HEAD> | Конец раздела HEAD. |
| <NOTICE> | Х | Х | <NOTICE> | Начало раздела NOTICE, содержащего общие элементы данных, связанные с первой заявкой. |
| t_notice_type = G13 | Х | Х | G13 | Тип заявки. |
| t_d_adm_ntc = 2006-07-20 | O | O | YYYY-MM-DD | Дата, проставленная администрацией на этой заявке. |
| t_fragment = GE06L | Х | Х | GE06L или NTFD_RR | GE06L, если присвоение в первичной фиксированной службе представлено на основании Статьи 4, NTFD_RR, если присвоение в первичной фиксированной службе заявлено на основании Статьи 5 Соглашения GE06. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, допускается лишь значение NTFD_RR. |
| t_prov = GE06-4.2 | Х | Х | RR11.9 или GE06-4.2 или GE06-5.1.3 | Название положения Регламента радиосвязи или Соглашения GE06, на основании которого эта заявка представлена. Для первичных наземных служб допустимыми значениями являются GE06-4.2, если заявка представлена на основании Статьи 4, GE06-5.1.3, если заявка представлена на основании пакета цифровой записи в Плане, RR11.9, если заявка представлена на основании Статьи 5 Соглашения GE06. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, допускается лишь значение RR11.9. |
| t_action = ADD | Х | Х | ADD, MODIFY, SUPPRESS, WITHDRAW | Действие, которое надлежит предпринять в отношении этой заявки. |
| t_is_pub_req = TRUE | O | O | TRUE или FALSE | Если администрация просит Бюро применить процедуру, предусмотренную положением п. 4.2.2.4. |
| t_adm_ref_id = SUI/ML/0005 | Х | Х | Максимум 20 знаков | Уникальный идентификатор, предоставленный администрацией. |
| t_freq_assgn = 820 | Х | Х | Числовое значение из диапазонов 174–230 МГц, 470–862 МГц | Присвоенная частота (МГц). Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_freq_carr = 821 | + | + | Числовое значение из диапазонов 174–230 МГц, 470–862 МГц | Относительная (несущая) частота (МГц). Обязательно для действий ADD и MODIFY, если относительная частота не совпадает с центром присвоенной полосы частот (если первым условным обозначением в классе излучения является C, H, J или R). |
| t_stn_cls = ML | Х | Х | AM, MA, ML, MO, MR, MS, NR, RM | Класс станции, соответствующий связанной с ней передающей подвижной станции. |
| t_emi_cls = F7EWX | Х | Х | 5 знаков | Класс излучения в соответствии с Приложением 1 к Регламенту радиосвязи. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_bdwdth_cde = 2M00 | Х | Х | 4 знака | Четырехзначный код для необходимой ширины полосы. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_ctry = SUI | Х | Х | Условное обозначение МСЭ для географических районов в зоне планирования GE06, максимум 3 знака | Условное обозначение МСЭ для географического района, в котором расположена приемная антенна. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_site_name = GRUYERES | Х | Х | Максимум 30 знаков | Название места расположения приемной антенны. Обязательно для действий ADD и MODIFY. Для названий места расположения рекомендуется использовать прописные буквы A–Z и цифры от 0 до 9 и пробел. |
| t_long = +0070600 | Х | Х | +DDDMMSS –0500000 – +1700000 | Долгота места расположения приемной антенны. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_lat = +463500 | Х | Х | +DDMMSS –400000 – +900000 | Широта места расположения приемной антенны. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_ant_dir = D | Х | Х | D или ND | Указывает на то, является ли антенна направленной (D) или ненаправленной (ND). Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_bmwdth = 30 | O | O | Числовое с 1 десятичным знаком, максимум 5 знаков | Для направленных антенн ширина луча (в градусах) приемной антенны. Значение должно быть между 0 и 360. |
| t_gain_max_horizon = 7 | O | O | Числовое с 1 десятичным знаком, максимум 5 знаков | Максимальное усиление антенны по отношению к местной плоскости горизонта (дБ). Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. |
| t_polar = H | Х | Х | Максимум 2 знака | Поляризация приемной антенны. Обязательно для действий ADD и MODIFY. Допустимыми значениями являются H, V, SR, SL, CR, CL, D, M. |
| t_hgt_agl = 20 | Х | Х | Целое число со знаком + или –, максимум 4 знака | Высота приемной антенны над поверхностью земли (в метрах). Обязательно для действий ADD и MODIFY. Значение должно быть между –100 и +500. |
| t_op_hh_fr = 0000 | Х | Х | 0000–2359 | Начальное время часов работы. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_op_hh_to = 2400 | Х | Х | 0001–2400 | Конечное время часов работы. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_nat_srv = CO | Х | Х | 2 знака | Двузначный код для характера службы. Обязательно для действий ADD и MODIFY. Допустимые значения перечислены в разделе 7 Главы IV Предисловия. Возможно несколько ключей t_nat_srv. |
| t_op_agcy = 002 | O | O | Раздел 3 Главы IV Предисловия, 3 знака | Код для эксплуатационной организации. Возможно несколько ключей t_op_agcy. |
| t_addr_code = A | Х | Х | Раздел 3 Главы IV Предисловия, 2 знака | Код для адреса администрации, ответственной за станцию. |
| t_d_inuse = 2006-09-20 | С | Х | YYYY-MM-DD | Дата (фактическая или предполагаемая, в зависимости от случая) введения в действие частотного присвоения. Обязательно, если заявлено на основании Статьи 5 Соглашения GE06. Заявки должны быть получены Бюро не ранее чем за три месяца до этой даты. |
| t_d_expiry = 2010-01-01 | O | O | YYYY-MM-DD | Если присвоение соответствует п. 4.2.5.5 Статьи 4, дата истечения срока действительности присвоения, если согласие затронутой(ых) администрации(ий) было получено в соответствии с этой Статьей на определенный период времени. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. |
| t_is_resub = TRUE | – | O | TRUE или FALSE | Если TRUE, то указание о том, что заявка представлена вновь на основании положений пп. 5.2.4–5.2.6. В этом случае заявка сопровождается подписанным обязательством об эксплуатации на основе отсутствия помех. Обязательно лишь в том случае, если заявление сделано на основании положений пп. 5.2.4–5.2.6. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. Если FALSE, то это не повторное представление. FALSE – это значение по умолчанию, если этот ключ не указан. |
| t_signed_commitment = TRUE | – | + | TRUE или FALSE | Если TRUE, то указание о том, что заявление сопровождается подписанным обязательством об эксплуатации на основе отсутствия помех. Обязательно, если заявление сделано на основании положений пп. 5.2.4–5.2.6 и t_is_resub является TRUE. В таком случае подписанное обязательство представляется в качестве прилагаемого документа. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. |
| t_plan_adm_ref_id = SUI/BT/0001 | – | + | Максимум 20 знаков | Уникальный идентификатор цифровой записи, предоставленный администрацией, если цифровая запись используется для передач в других первичных наземных службах. Он соответствует полю t_adm_ref_id в цифровом Плане. Обязательно, если заявление сделано на основании положений п. 5.1.3. Если уведомление заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. |
| t_system_type = FK | Х | Х | См. Приложение 6 к настоящему Циркулярному письму, максимум 3 знака | Код системного типа с указанием критерия защиты для заявленного присвоения. Присвоения в диапазоне ОВЧ имеют два кода системного типа (т. е. два ключа t_system_type): один – для защиты от системы DVB-T, а другой – для защиты от системы T-DAB. Присвоения в диапазоне УВЧ имеют только одно значение кода системного типа для защиты от системы DVB-T. Обязательно для ADD и MODIFY. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, этот ключ не заявляется. |
| t_remarks | O | O | Без ограничений | Любое примечание с целью помочь Бюро в обработке заявки. |
| t_trg_adm_ref_id = SUI/FXM/00235 | + | + | Максимум 20 знаков | Уникальный идентификатор присвоения администрации, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлен набор других идентифицирующих полей (t_trg_freq_assgn, t_trg_long, t_trg_lat, t_trg_stn_cls, t_trg_emi_cls, t_trg_bdwdth_cde, t_trg_op_hh_fr и t_trg_op_hh_to). |
| t_trg_freq_assgn = 821 | + | + | Числовое значение из диапазонов 174–230 МГц, 470–862 МГц | Присвоенная частота (МГц) присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_long = +0070600 | + | + | +DDDMMSS –0500000 – +1700000 | Долгота места расположения приемника присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_lat = +453500 | + | + | +DDMMSS –400000 – +900000 | Широта места расположения приемника присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_stn_cls = ML | + | + | AM, MA, ML, MO, MR, MS, NR, RM | Класс станции присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref. |
| t_trg_emi_cls = F7EWX | + | + | 5 знаков | Класс излучения присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_bdwdth_cde = 2M50 | + | + | 4 знака | Четырехзначный код для необходимой ширины полосы присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_op_hh_fr = 0000 | + | + | 0000–2359 | Начальное время часов работы присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_op_hh_to = 2400 | + | + | 0001–2400 | Конечное время часов работы присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| <ANTENNA> | Х | Х | <ANTENNA> | Начало подраздела ANTENNA, содержащего информацию об антенне. Может быть несколько подразделов ANTENNA для одной заявки. |
| t_pwr_xyz = Y | Х | Х | X или Y или Z | Тип мощности в соответствии с пп. 1.156–1.159 РР. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_pwr_ant = 10 | Х | Х | Числовое со знаком + или – и 1 десятичным знаком, 5 знаков | Мощность антенны соответствующей передающей подвижной станции. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_pwr_dbw = 25 | Х | Х | Числовое со знаком + или – и 1 десятичным знаком, максимум 5 знаков | Излучаемая мощность (дБВт) соответствующей передающей подвижной станции. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_pwr_dens = –120 | O | Х | Числовое со знаком + или – и 1 десятичным знаком, максимум 6 знаков | Максимальная плотность мощности, усредненная по худшей полосе 4 кГц (дБВт/Гц), рассчитанная для максимальной эффективной излучаемой мощности соответствующей передающей подвижной станции. Обязательно для действий ADD и MODIFY для заявления на основании Статьи 5. Значение должно быть между –200 и + 30. |
| <TX_STATION> | Х | Х | <TX_STATION> | Начало подподраздела TX_STATION. |
| t_geo_type = CIRCLE | Х | Х | Максимум 12 знаков | Тип географического района с описанием местоположения соответствующих передающих станций. Возможными значениями являются CIRCLE, когда район указан как круг, и ZONE, когда район указан как географический район. |
| t_radius = 50 | + | + | Целое число, максимум 5 знаков | Когда t_geo_type равно CIRCLE, номинальный радиус (в километрах) кругового района передачи. Обязательно для действий ADD и MODIFY, если географический район передачи не заявлен. |
| t_zone_id = SUI | + | + | Условные обозначения МСЭ для географических районов, максимум 3 знака | Когда t_geo_type равно ZONE, географический район. Обязательно для действий ADD и MODIFY, если номинальный радиус кругового района передачи не заявлен. |
| t_long = +0070630 | + | + | +DDDMMSS –0500000 – +1700000 | Обязательно, когда t_geo_type равно CIRCLE. Долгота центра кругового района передачи. |
| t_lat = +460000 | + | + | +DDMMSS –400000 – +900000 | Обязательно, когда t_geo_type равно CIRCLE. Широта центра кругового района передачи. |
| </TX_STATION> | Х | Х | </TX_STATION> | Конец подподраздела TX_STATION. |
| </ANTENNA> | Х | Х | </ANTENNA> | Конец подраздела ANTENNA. |
| <COORD> | + | + | <COORD> | Начало подраздела COORD, если координация была успешно осуществлена с одной или несколькими администрациями. |
| t_adm = D t_adm = I | + | + | Условное обозначение МСЭ, максимум 3 знака | Условное обозначение МСЭ для администрации, с которой была успешно осуществлена координация. |
| </COORD> | + | + | </COORD> | Конец подраздела COORD. |
| </NOTICE> | Х | Х | <NOTICE> | Конец раздела NOTICE для первой заявки. |
| <NOTICE> | Х | Х | <NOTICE> | Начало раздела NOTICE для второй заявки. |
| </NOTICE> | Х | Х | </NOTICE> | Конец раздела NOTICE для второй заявки. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

G14 – Формат электронного файла для представления присвоения наземной типовой передающей станции в зоне планирования 
и в полосах частот, регулируемых Соглашением GE06

Примечание. – Содержание разделов <HEAD> и <TAIL> для типа заявки G14 такое же, что и для типа заявки G11, и в нижеследующей Таблице не воспроизводится.

| Маркеры раздела (жирным шрифтом) и элементы данных (значения приведены лишь в качестве примера) | Стат. 4 | Стат. 5 | Допустимое(ые) значение(я) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <HEAD> | Х | Х | <HEAD> | Начало раздела HEAD, содержащего общие элементы данных, связанные со всеми заявками. |
| </HEAD> | Х | Х | </HEAD> | Конец раздела HEAD. |
| <NOTICE> | Х | Х | <NOTICE> | Начало раздела NOTICE, содержащего элементы данных, связанные с первой заявкой. |
| t_notice_type = G14 | Х | Х | G14 | Тип заявки. |
| t_d_adm_ntc = 2006-07-20 | O | O | YYYY-MM-DD | Дата, проставленная администрацией на этой заявке. |
| t_fragment = GE06L | Х | Х | GE06L или NTFD_RR | GE06L, если присвоение в первичной службе представлено на основании Статьи 4, NTFD_RR, если присвоение в первичной службе заявлено на основании Статьи 5 Соглашения GE06. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, допускается лишь значение NTFD_RR. |
| t_prov = GE06-4.2 | Х | Х | RR11.17 или GE06-4.2 | Название положения Регламента радиосвязи или Соглашения GE06, на основании которого эта заявка представлена. Для первичных наземных служб допустимыми значениями являются GE06-4.2, если заявка представлена на основании Статьи 4, RR11.17, если заявка представлена на основании Статьи 5 Соглашения GE06. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, допускается лишь значение RR11.17. |
| t_action = ADD | Х | Х | ADD, MODIFY, SUPPRESS, WITHDRAW | Действие, которое надлежит предпринять в отношении этой заявки. |
| t_is_pub_req = TRUE | O | O | TRUE или FALSE | Если администрация просит Бюро применить процедуру, предусмотренную положением п. 4.2.2.4. |
| t_adm_ref_id = SUI/FB/0007 | Х | Х | Максимум 20 знаков | Уникальный идентификатор, предоставленный администрацией. |
| t_freq_assgn = 820 | Х | Х | Числовое значение из диапазонов 174–230 МГц, 470–862 МГц | Присвоенная частота (МГц). Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_freq_carr = 821 | + | + | Числовое значение из диапазонов 174–230 МГц, 470–862 МГц | Относительная (несущая) частота (МГц). Обязательно для действий ADD и MODIFY, если относительная частота не совпадает с центром присвоенной полосы частот (если первым условным обозначением в классе излучения является C, H, J или R). |
| t_stn_cls = FB | Х | Х | FX, AL, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, NL, RN | Класс станции. |
| t_nat_srv = CO | Х | Х | 2 знака | Двузначный код для характера службы. Обязательно для действий ADD и MODIFY. Допустимые значения перечислены в разделе 7 Главы IV Предисловия. Возможно несколько ключей t_nat_srv. |
| t_emi_cls = F7EWX | Х | Х | 5 знаков | Класс излучения в соответствии с Приложением 1 к Регламенту радиосвязи. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_bdwdth_cde = 2M00 | Х | Х | 4 знака | Четырехзначный код для необходимой ширины полосы. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_geo_type = CIRCLE | Х | Х | CIRCLE или ZONE, максимум 12 знаков | Тип географического района, к которому применима типовая станция. Возможными значениями являются CIRCLE, когда район указан как круг, или ZONE, когда район указан как географический район. |
| t_long = +0070630 | + | + | +DDDMMSS –0500000 – +1700000 | Обязательно, когда t_geo_type равно CIRCLE. Долгота центра кругового района, в котором могут работать типовые станции. |
| t_lat = +460000 | + | + | +DDMMSS –400000 – +900000 | Обязательно, когда t_geo_type равно CIRCLE. Широта центра кругового района, в котором могут работать типовые станции. |
| t_radius = 50 | + | + | Целое число, максимум 5 знаков | Когда t_geo_type равно CIRCLE, номинальный радиус (в километрах) кругового района, в котором могут работать типовые станции. Обязательно для действий ADD и MODIFY, если географический район типовых станций не заявлен. |
| t_zone_id = SUI | + | + | Условные обозначения МСЭ для географических районов, до 3 знаков | Когда t_geo_type равно ZONE, географический район, к которому применимы типовые станции. Обязательно для действий ADD и MODIFY, если круговой район, в котором могут работать типовые станции, не заявлен. |
| t_op_agcy = 002 | O | O | Раздел 3 Главы IV Предисловия, 3 знака | Код для эксплуатационной организации. Возможно несколько ключей t_op_agcy. |
| t_addr_code = A | Х | Х | Раздел 3 Главы IV Предисловия, 2 знака | Код для адреса администрации, ответственной за станцию. |
| t_d_inuse = 2006-09-20 | С | Х | YYYY-MM-DD | Дата (фактическая или предполагаемая, в зависимости от случая) введения в действие частотного присвоения. Обязательно, если заявлено на основании Статьи 5 Соглашения GE06. Заявки должны быть получены Бюро не ранее чем за три месяца до этой даты. |
| t_d_expiry = 2010-01-01 | O | O | YYYY-MM-DD | Если присвоение соответствует п. 4.2.5.5 Статьи 4, дата истечения срока действительности присвоения, если согласие затронутой(ых) администрации(ий) было получено в соответствии с этой Статьей на определенный период времени. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. |
| t_is_resub | – | O | TRUE или FALSE | Если TRUE, то указание о том, что заявка представлена вновь на основании положений пп. 5.2.4–5.2.6. В этом случае заявка сопровождается подписанным обязательством об эксплуатации на основе отсутствия помех. Обязательно лишь в том случае, если заявление сделано на основании положений пп. 5.2.4–5.2.6. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. Если FALSE, то это не повторное представление. FALSE – это значение по умолчанию, если этот ключ не указан. |
| t_signed_commitment = TRUE | – | + | TRUE или FALSE | Если TRUE, то указание о том, что заявление сопровождается подписанным обязательством об эксплуатации на основе отсутствия помех. Обязательно, если заявление сделано на основании положений пп. 5.2.4–5.2.6 и t_is_resub является TRUE. В таком случае подписанное обязательство представляется в качестве прилагаемого документа. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных фиксированной службе на вторичной основе, этот элемент данных не заявляется. |
| t_system_type = FK | Х | Х | См. Приложение 6 к настоящему Циркулярному письму, максимум 3 знака | Код системного типа с указанием критерия защиты для заявленного присвоения. Присвоения в диапазоне ОВЧ имеют два кода системного типа (т. е. два ключа t_system_type): один – для защиты от системы DVB-T, а другой – для защиты от системы T-DAB. Присвоения в диапазоне УВЧ имеют только одно значение кода системного типа для защиты от системы DVB-T. Обязательно для ADD и MODIFY. Если присвоение заявлено в полосах частот GE06, распределенных службе на вторичной основе, этот ключ не заявляется. |
| t_remarks | O | O | Без ограничений | Любое примечание с целью помочь Бюро в обработке заявки. |
| t_trg_adm_ref_id = SUI/FXM/00234 | + | + | Максимум 20 знаков | Уникальный идентификатор присвоения администрации, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлен набор других идентифицирующих полей (t_trg_freq_assgn, (t_trg_long и t_trg_lat или t_trg_zone_id), t_trg_stn_cls, t_trg_emi_cls, t_trg_bdwdth_cde, t_trg_op_hh_fr и t_trg_op_hh_to). |
| t_trg_freq_assgn = 821 | + | + | Числовое значение из диапазонов 174–230 МГц, 470–862 МГц | Присвоенная частота (МГц) присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_geo_type | + | + | CIRCLE или ZONE, максимум 12 знаков | Тип географического района, к которому применима типовые станция присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_long = +0070600 | + | + | +DDDMMSS –0500000 – +1700000 | Долгота центра кругового района, в котором могут работать типовые станции для присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлены поля t_trg_adm_ref_id и t_trg_zone_id. |
| t_trg_lat = +453500 | + | + | +DDMMSS –400000 – +900000 | Широта центра кругового района, в котором могут работать типовые станции для присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлены поля t_trg_adm_ref_id и t_trg_zone_id. |
| t_trg_zone_id | + | + | Условные обозначения МСЭ для географических районов, до 3 знаков | Географический район, к которому применимы типовые станции для присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлены поле t_trg_adm_ref_id и центр кругового района, в котором могут работать типовые станции (t_trg_long и t_trg_lat). |
| t_trg_stn_cls = FB | + | + | FX, AL, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, NL, RN | Класс станции присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_emi_cls = F7EWX | + | + | 5 знаков | Класс излучения присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_bdwdth_cde = 2M50 | + | + | 4 знака | Четырехзначный код для необходимой ширины полосы присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_op_hh_fr = 0000 | + | + | 0000–2359 | Начальное время часов работы присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id. |
| t_trg_op_hh_to = 2400 | + | + | 0001–2400 | Конечное время часов работы присвоения, подлежащего изменению или исключению, либо обрабатываемой заявки, подлежащей обновлению или отзыву. Обязательно для действий MODIFY, SUPPRESS и WITHDRAW, если не заявлено поле t_trg_adm_ref_id . |
| <ANTENNA> | Х | Х | <ANTENNA> | Начало подраздела ANTENNA, содержащего информацию об антенне. Может быть несколько подразделов ANTENNA для одной заявки. |
| t_pwr_xyz = Y | Х | Х | X или Y или Z | Тип мощности в соответствии с пп. 1.156–1.159 РР. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_pwr_ant = 10 | + | + | Числовое со знаком + или – и 1 десятичным знаком, 5 знаков | Мощность антенны соответствующей передающей подвижной станции. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_pwr_dbw = 25 | + | + | Числовое со знаком + или – и 1 десятичным знаком, максимум 5 знаков | Излучаемая мощность (дБВт) соответствующей передающей подвижной станции. Обязательно для действий ADD и MODIFY. |
| t_pwr_dens = –120 | O | Х | Числовое со знаком + или – и 1 десятичным знаком, максимум 6 знаков | Максимальная плотность мощности, усредненная по худшей полосе 4 кГц (дБВт/Гц), рассчитанная для максимальной эффективной излучаемой мощности соответствующей передающей подвижной станции. Обязательно для действий ADD и MODIFY для заявления на основании Статьи 5. Значение должно быть между –200 и + 30. |
| t_gain_max = 15 | + | + | Числовое с 1 десятичным знаком, максимум 5 знаков | Максимальное усиление антенны (дБ). Обязательно для действий ADD и MODIFY, если не заявлена излучаемая мощность. |
| </ANTENNA> | Х | Х | </ANTENNA> | Конец подраздела ANTENNA. |
| <COORD> | + | + | <COORD> | Начало подраздела COORD, если координация была успешно осуществлена с одной или несколькими администрациями. |
| t_adm = D t_adm = I | + | + | Условное обозначение МСЭ, максимум 3 знака | Условное обозначение МСЭ для администрации, с которой была успешно осуществлена координация. |
| </COORD> | + | + | </COORD> | Конец подраздела COORD. |
| </NOTICE> | Х | Х | <NOTICE> | Конец раздела NOTICE для первой заявки. |
| <NOTICE> | Х | Х | <NOTICE> | Начало раздела NOTICE для второй заявки. |
| </NOTICE> | Х | Х | </NOTICE> | Конец раздела NOTICE для второй заявки. |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Допустимые значения кода системного типа

Код системного типа используется для увязки заявленного присвоения с соответствующими коэффициентами защиты для этого присвоения. С более подробной информацией об этом элементе данных можно ознакомиться в Главе 4 Приложения 2 к Соглашению GE06. Допустимые значения кода системного типа перечислены в нижеследующей Таблице.

| Тип системы | Класс станции | Полоса частот (МГц) | Защита от |
| --- | --- | --- | --- |
| AL | AL, AM | 174–230 | T-DAB |
| CA | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, OE, MA, ML, MO, MS | 174–230 | T-DAB |
| DA | AL, AM | 174–230 | T-DAB |
| DB | AL, AM | 174–230 | T-DAB |
| IA | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–230 | T-DAB |
| MA | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–230 | T-DAB |
| MT | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–230 | T-DAB |
| MU | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–230 | T-DAB |
| M1 | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–230 | T-DAB |
| M2 | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–230 | T-DAB |
| RA1 | FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, OE | 174–230 | T-DAB |
| RA2 | MA, ML, MO, MS, OD | 174–230 | T-DAB |
| R1 | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–230 | T-DAB |
| R3 | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–230 | T-DAB |
| R4 | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–230 | T-DAB |
| XA | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–230 | T-DAB |
| XB | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–230 | T-DAB |
| XE | AL, AM | 174–230 | T-DAB |
| XM | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–230 | T-DAB |
| AA2 | AL, AM | 470–862 | DVB-T |
| AA8 | AL, AM | 470–862 | DVB-T |
| AB | AL, AM | 470–862 | DVB-T |
| BA | AL, AM | 470–862 | DVB-T |
| BC | AL, AM | 470–862 | DVB-T |
| BD | AL, AM | 470–862 | DVB-T |
| FF | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–862 | DVB-T |
| FH | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–862 | DVB-T |
| FK1 | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–862 | DVB-T |
| NA | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–862 | DVB-T |
| NB1 | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–862 | DVB-T |
| NR | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–862 | DVB-T |
| NS | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–862 | DVB-T |
| NT | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–862 | DVB-T |
| NV | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–862 | DVB-T |
| NY | FX, FA, FB, FC, FD, FG, FL, FP, MA, ML, MO, MS | 174–862 | DVB-T |
| XG | AL, AM | 470–862 | DVB-T |

Примечание 1. – Список присвоений другим первичным наземным службам также содержит значения кода системного типа "FK7", "FK8" и "NB8". Эти значения не следует заявлять в будущих представлениях, поскольку общих кодов "FK" и "NB" достаточно для определения надлежащих критериев защиты для заявленных присвоений.

____________________

*	 	Настоящее Циркулярное письмо адресовано в первую очередь Государствам-Членам из Района 1 (за исключением Монголии) и Исламской Республике Иран. Другим Государствам-Членам оно направлено только для сведения.