UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Bureau des radiocommunications (N° de Fax direct +41 22 730 57 85)

| Circulaire administrative CA/88 | 5 décembre 2000 |
| --- | --- |

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT et 
aux Membres du Secteur des radiocommunications

Objet:	A propos des paramètres des systèmes du SFS

La pièce jointe contient un avant-projet de révision de la Recommandation UIT-R S.1328, dans lequel figurent des formats pour la création d'une banque de données électronique destinée à remplacer en temps utile la version papier des Annexes à cette Recommandation. Les paramètres d'autres systèmes du SFS pourront être ajoutés à cette banque de données électronique, qui sera placée sur le site web de la Commission d'études 4 des radiocommunications et sera mise à jour par le BR sur les conseils du Groupe de travail 4A. La création de la banque de données a pour objectifs:

a)	d'éviter que la version imprimée de la Recommandation soit de plus en plus volumineuse;

b)	de faciliter l'établissement d'un ensemble de paramètres représentatifs de systèmes du SFS existants ou prévus, paramètres qui pourront être utilisés par le GT 4A dans ses études relatives aux brouillages et au partage de fréquences; et

c)	de mettre les paramètres de tous les systèmes OSG du SFS dans des fichiers Excel, dans le même format, de sorte que les membres du GT 4A puissent les utiliser directement pour leurs calculs, et de procéder de même pour les systèmes non OSG.

Les organisations qui ont fourni les informations relatives à des systèmes qui sont contenues dans la version papier actuelle de la Recommandation UIT-R S.1328 (telle qu'elle a été adoptée par la Commission d'études 4 le 6 octobre 2000) sont invitées à soumettre à nouveau ces informations au Conseiller du BR pour la CE 4, dans le format approprié donné dans la pièce jointe, par courrier électronique, en utilisant Microsoft Excel. Il serait bien que ces nouvelles soumissions soient faites avant le 2 avril 2001.

Par ailleurs, les administrations et/ou les Membres de Secteur participant aux travaux du Groupe de travail 4A sont priés de soumettre, de la même manière et à nouveau avant le 2 avril 2001, des informations sur les systèmes types existants ou prévus dans leurs réseaux OSG ou non OSG du SFS, y compris les valeurs maximale et minimale de p.i.r.e., lorsque cela est précisé dans la pièce jointe.

Par ailleurs, lorsque d'autres systèmes OSG ou non OSG du SFS seront prévus dans l'avenir, les administrations et les Membres de Secteur concernés devraient envoyer des informations relatives à ces systèmes à inclure dans la banque de données.

La banque de données électronique est destinée à remplacer et à compléter les informations figurant dans la Recommandation UIT-R S.1328. Ainsi, elle devrait être plus détaillée et plus facilement utilisable dans le cadre des études menées par le GT 4A. Les informations qu'elle contiendra ne sont pas censées être utilisées en remplacement des données employées dans les procédures de coordination des fréquences menées conformément au Règlement des radiocommunications.

Le Groupe de travail 4A invite les administrations et les Membres de Secteur à lui faire part de leurs observations sur la liste des paramètres à inclure dans la banque de données électronique. Les contributions doivent être adressées à:

M. Jinxing Li	Tél.:	+41 22 730 5990

Conseiller pour la Commission d'études 4	Fax:	+41 22 730 5806

Bureau des radiocommunications	E-mail:	jinxing.li@itu.int

Union internationale des télécommunications

Place des Nations

CH-1211 Genève 20

Suisse

Robert W. Jones
Directeur du Bureau des radiocommunications

Pièce jointe: Création d'une banque de données électronique des caractéristiques des systèmes à satellites pour les études de partage des fréquences et avant-projet de révision de la Recommandation UIT-R S.1328

NOTE - On trouvera les versions Microsoft EXCEL des Tableaux 1 et 2 figurant dans ce document à l'adresse suivante: www.itu.int/brsg/sg4/info/wp4a/index.html.

Distribution:

	Administrations des Etats Membres de l'UIT

	Membres du Secteur des radiocommunications

	Présidents et Vice-Présidents des Commissions d'études des radiocommunications et Commission spéciale 
chargée d'examiner les questions réglementaires et de procédure

	Président et Vice-Présidents du Groupe consultatif des radiocommunications

	Président et Vice-Présidents de la Réunion préparatoire à la Conférence

	Membres du Comité du Règlement des radiocommunications

	Secrétaire général de l'UIT, Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications, 
Directeur du Bureau de développement des télécommunications

Pièce jointe

Origine:	Document 4A/TEMP/35(Rév.1)

CRÉATION D'UNE BANQUE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUE DES CARACTÉRISTIQUES DES SYSTÈMES À SATELLITES POUR LES ÉTUDES DE PARTAGE DES FRÉQUENCES 
ET 
AVANT-PROJET DE RÉVISION DE LA RECOMMANDATION UIT-R S.1328

# Introduction

La Recommandation UIT-R S.1328 comprend un grand nombre d'annexes, dans lesquelles figurent des caractéristiques de systèmes à satellites dans un format variable et souvent inhomogène. Elle contient actuellement 41 pages et 47 autres pages provenant du Document 4/BL/15 doivent lui être incorporées. Il est probable que ces données seront plus nombreuses dans l'avenir et des propositions sont maintenant faites en vue de l'élaboration d'autres Recommandations contenant des caractéristiques de systèmes à satellites pour des études de partage à des fréquences plus élevées. Il semblerait donc judicieux d'envisager de créer une banque de données électronique qui regrouperait ces données ainsi que de réviser la Recommandation UIT-R S.1328 afin d'y inclure une seule annexe avec des tableaux modèles vierges contenant les listes des paramètres requis, à utiliser par les administrations lorsqu'elles soumettent des caractéristiques de système. L'incorporation de nouvelles données dans la banque de données ne nécessiterait aucune révision de la Recommandation, qui serait alors concise et stable.

En application de la Lettre circulaire CR/116, le GAM 4-9-11 a créé une banque de données électronique de caractéristiques de liaisons par satellite, qui s'est avérée être extrêmement utile pour ses travaux, démontrant très clairement les avantages liés à la disponibilité de données de ce type dans un format électronique général et homogène. De fait, au cours de la dernière réunion du GT 4A, plusieurs cas se sont présentés où il aurait été souhaitable qu'une telle banque de données électronique existe pour un certain nombre d'études autres que celle pour laquelle la banque de données CR/116 a été conçue. Toutefois, il faut avoir à l'esprit que ladite banque de données a été créée dans un but très précis et qu'il ne serait pas souhaitable de l'utiliser pour d'autres types d'analyse, notamment en dehors du GT 4A, et ce afin d'empêcher tout risque d'interprétation incorrecte ou non valide des résultats.

Il est donc proposé de créer, au moyen d'un tableur, une nouvelle banque de données électronique de caractéristiques représentatives de systèmes à satellite, qui serait téléchargeable à partir des pages web du GT 4A, tout comme le seraient les tableaux modèles vierges à utiliser pour la soumission de nouvelles données. L'Appendice 1 du présent document contient une proposition résultante de la révision de la Recommandation UIT-R S.1328, comprenant la liste des paramètres qu'il est proposé d'inclure dans la banque de données électronique.

Les annexes existantes à la Recommandation UIT-R S.1328 seraient conservées sous forme de fichier texte téléchargeable depuis les pages web du GT 4A, pendant une période à déterminer. Il est en outre proposé de demander aux administrations de soumettre à nouveau les données figurant actuellement dans ces annexes, dans le nouveau format électronique, afin de les inclure dans la nouvelle banque de données.

Format proposé pour la banque de données

La banque de données utiliserait un tableur (Excel), avec le format suivant:

•	Des tableaux modèles vierges pour la soumission de nouvelles données seraient téléchargeables gratuitement depuis les pages web du GT 4A de l'UIT-R.

•	Un fichier Excel distinct serait établi pour chaque bande de fréquences pour les systèmes OSG.

•	Un fichier Excel distinct serait établi pour chaque bande de fréquences pour les systèmes non OSG.

•	A chaque fichier Excel serait associé un fichier dans lequel on inclurait d'autres informations (graphiques/texte) ne pouvant pas être incorporées facilement dans le fichier Excel, qui contiendrait une référence claire à ces informations (diagrammes montrant la couverture d'un faisceau, tableaux additionnels, etc.).

•	Les fichiers Excel seraient téléchargeables depuis les pages web du GT 4A de l'UIT-R (utilisateurs TIES enregistrés uniquement).

Mise à jour de la banque de données

Actuellement, pour la mise à jour de la Recommandation UIT-R S.1328, on crée un sous-groupe au sein du GT 4A, chargé d'examiner les propositions d'adjonction ou de révision. Le sous-groupe élabore un document TEMP, regroupant toutes les modifications, qu'il soumet au GT 4A. Si le GT 4A approuve les modifications, il établit un nouveau document contenant les révisions proposées et le présente à la Commission d'études 4 pour examen.

Les procédures à suivre pour l'adoption et l'approbation de Recommandations nouvelles ou révisées sont décrites dans la Résolution UIT-R 1 et au § 10.2.2 de la Résolution UIT-R 1-3. Deux procédures sont concernées:

1)	adoption par une Commission d'études;

2)	approbation par les administrations des Etats Membres de l'Union.

Dans la première procédure, il existe deux méthodes d'adoption:

i)	Les Recommandations qui ont préalablement fait l'objet d'une annonce dans une Lettre administrative et qui sont disponibles dans les trois langues peuvent être adoptées pendant une réunion de la Commission d'études; en cas d'adoption selon cette méthode, l'approbation peut alors être recherchée:

a)	par correspondance; ou

b)	par le biais d'une soumission à une Assemblée des radiocommunications.

ii)	Les Recommandations qui n'ont pas préalablement fait l'objet d'une annonce et qui ne sont pas disponibles dans les trois langues peuvent être adoptées par correspondance et, en l'absence d'objection, l'approbation par les Etats Membres peut être recherchée selon l'option i) a) ou i) b) ci-dessus.

Il est proposé de demander à la Commission d'études 4 d'habiliter le GT 4A à inclure de nouvelles données dans la banque de données sans recourir à la procédure ci-dessus, puisqu'il n'en résulterait aucune révision de la Recommandation UIT-R S.1328.

Il est ensuite proposé que la banque de données soit mise à jour selon le procédé actuellement employé, un sous-groupe étant créé au sein du GT 4A afin d'examiner les soumissions de données nouvelles (et/ou révisées), qui doivent être faites sur papier comme d'habitude ainsi que sous forme de fichier Excel sur la base des tableaux modèles. Le sous-groupe élaborerait les documents TEMP nécessaires à soumettre au GT 4A pour examen et, en cas d'approbation, les données seraient incluses immédiatement dans la banque de données électronique, garantissant ainsi que cette banque est à jour en permanence. L'insertion de nouvelles données dans les tableaux appropriés de la banque de données serait un peu plus compliquée qu'un "couper-coller" et pourrait être entreprise par le président du sous-groupe créé pour examiner les contributions, en collaboration avec le secrétariat du BR. Comme aucune modification de la Recommandation UIT-R S.1328 ne serait proposée, il ne serait pas nécessaire que les nouvelles données soient soumises à la Commission d'études 4 et qu'elles fassent l'objet des procédures précitées.

Il est important de souligner que la banque de données doit être utilisée uniquement pour les études de partage au sein des Commissions d'études de l'UIT-R et qu'elle ne doit pas servir de base à la coordination de réseaux à satellite. Par ailleurs, la banque de données CR/116, sur laquelle reposent certaines propositions relatives aux tableaux pour la nouvelle banque de données, ne doit pas être copiée directement dans cette nouvelle banque.

Les administrations sont invitées à formuler des observations sur ces propositions et notamment sur la liste de paramètres qu'il est proposé d'inclure dans la banque de données électronique.

Appendice 1

Avant-projet de révision de la Recommandation UIT-R S.1328-2

CARACTÉRISTIQUES DE SYSTÈMES À SATELLITES À PRENDRE EN COMPTE  DANS LES ANALYSES DE PARTAGE DES FRÉQUENCES ENTRE SYSTÈMES À  SATELLITES GÉOSTATIONNAIRES (OSG) ET SYSTÈMES À SATELLITES NON GÉOSTATIONNAIRES (NON OSG) du SERVICE FIXE PAR SATELLITE (SFS), Y  COMPRIS LES LIAISONS DE CONNEXION DU SERVICE 
MOBILE PAR SATELLITE  (SMS)

(Questions UIT-R 205/4, UIT-R 206/4 et UIT-R 231/4)

(1997-1999-2000)

Rec. UIT-R S.1328-2

L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT,

considérant

a)	que la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1995) (CMR-95), par ses Résolutions 116 (CMR-95) et 117 (CMR-95), a attribué au SFS certaines fréquences utilisables pour les liaisons de connexion de systèmes non OSG du SMS;

b)	que la CMR-95, par sa Résolution 118 (CMR-95), a disposé que certaines parties des bandes 30/20 GHz peuvent être utilisées dans le SFS par des systèmes non OSG du SFS non soumis aux restrictions du numéro S22.2 du Règlement des radiocommunications (RR);

c)	que la CMR-95, par sa Résolution 120 (CMR-95), a disposé que certaines parties des bandes 30/20 GHz attribuées au SFS peuvent être utilisées en partage avec des liaisons de connexion du SMS non OSG;

d)	que la CMR-95, par sa Résolution 121 (CMR-95), a recommandé que soient définis des critères de brouillage et des méthodes de partage entre liaisons de connexion du SMS non OSG et réseaux OSG du SFS;

e)	que la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997) (CMR-97), par sa Résolution 130 (CMR-97), a recommandé que soient définis des critères de brouillage et des méthodes de partage entre systèmes non OSG du SFS et réseaux OSG du SFS,

recommande

1	de regrouper les caractéristiques techniques représentatives des systèmes à satellites existants ou prévus dans une banque de données électronique mise à disposition par le Bureau des radiocommunications (BR) en vue de la réalisation d'études de partage au sein des Commissions d'études de l'UIT-R. L'Annexe 1 contient les tableaux de la banque de données à utiliser comme modèles pour la soumission des caractéristiques techniques (voir les Notes 1 et 2);

2	de faire en sorte que, dans la planification et la mise au point de nouveaux réseaux du SFS, aussi bien OSG que non OSG, et de liaisons de connexion de systèmes du SMS ayant une incidence sur les attributions du SFS, les caractéristiques techniques représentatives des systèmes à satellites existants ou prévus figurant dans la banque de données soient prises en considération;

3	dans le cadre des études relatives à la mise au point de critères de partage entre systèmes à satellites, d'utiliser, dans les analyses de brouillage, les caractéristiques techniques représentatives des systèmes existants ou prévus figurant dans la banque de données;

4	de tenir compte du fait que les administrations prévoyant d'apporter des modifications à ces systèmes ou de proposer de futurs réseaux à satellites dans les bandes du SFS sont instamment priées de communiquer les caractéristiques techniques représentatives de ces systèmes à l'UIT-R en utilisant le modèle donné à l'Annexe 1 en vue d'une mise à jour de cette banque de données (voir la Note 3);

5	de charger le Groupe de travail 4A de mettre à jour la banque de données électronique.

NOTE 1 - Les données figurant dans la banque de données doivent être considérées comme étant des exemples de caractéristiques techniques représentatives de systèmes, à utiliser uniquement pour les études de partage au sein des Commissions d'études de l'UIT-R et non comme base pour la coordination entre réseaux à satellite. La banque de données ne doit pas être interprétée comme étant une source exhaustive de données sur le nombre de systèmes à satellites ou sur leurs caractéristiques particulières et ne saurait donc être l'objet d'études ou d'évaluations statistiques.

NOTE 2 - Les informations additionnelles (texte et/ou graphiques) qui ne peuvent pas être incorporées directement dans les tableaux de la banque de données pourront être jointes sous forme de fichier texte.

NOTE 3 - Les informations existantes annexées jusqu'ici à la présente Recommandation seront conservées au BR jusqu'à [à déterminer]. Les administrations sont priées de soumettre à nouveau les caractéristiques techniques existantes au moyen du modèle donné à l'Annexe 1.

Remplacer les annexes existantes par la nouvelle Annexe 1 suivante contenant les modèles.

Annexe 1

La présente annexe contient les tableaux modèles à utiliser pour la soumission de données nouvelles ou révisées à inclure dans la banque de données électronique des caractéristiques des systèmes à satellites. Les données communiquées au BR pour examen par le Groupe de travail 4A doivent être soumises sur papier ainsi que sous forme de fichier Excel sur la base de ces tableaux, dont des copies vierges peuvent être téléchargées depuis les pages web du Groupe de travail 4A à l'adresse suivante:

www.itu.int/brsg/sg4/info/wp4a/index.html

Les informations additionnelles qui ne peuvent pas être incorporées directement dans des fichiers Excel peuvent être jointes sous forme de fichier texte, à associer à chaque fichier Excel, qui doit contenir une référence claire à ces informations.

Tableau 1

Caractéristiques représentatives des systèmes OSG

|  |  |  |  |  | Ajouter autant de colonnes qu'il faut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SYSTÈMES OSG | UNITÉ | Exemple |  |
|  | 1 | SYSTÈME |  |  |  |
| 1 |  | Administration |  | Pays xx |  |
| 2 |  | Nom de la station spatiale tel que notifié à l'UIT |  | XX-1 |  |
| 3 |  | Nom commercial |  | XXSat |  |
| 4 |  | Désignation du type de porteuse |  | LDR-1 | IBS-3 etc. |
|  | 2 | PARAMÈTRES DE SATELLITE |  |  |  |
| 1 |  | Position orbitale | deg. est | 201 |  |
| 2 |  | Nombre de répéteurs par satellite |  | 10 |  |
| 3 |  | Type de répéteur (transparent ou à remodulation) |  | Remod. |  |
| 4 |  | Largeur de bande de sortie des répéteurs | MHz | 125 |  |
|  | 3 | PARAMÈTRES DE PORTEUSE |  |  |  |
| 1 |  | Type de liaison montante (c'est-à-dire valeur maximale, minimale ou typique de la p.i.r.e. et rapport C/I correspondant) | Voir la Note | Typique |  |
| 2 |  | Type de liaison descendante (c'est-à-dire valeur maximale, minimale ou typique de la p.i.r.e. et rapport C/I correspondant) | Voir la Note | Minimale |  |
| 3 |  | Fréquence sur la liaison montante | GHz | 29,5 |  |
| 4 |  | Polarisation sur la liaison montante (RHC, LHC, VL, HL ou linéaire décalée) |  | RHC |  |
| 5 |  | Fréquence sur la liaison descendante | GHz | 19,9 |  |
| 6 |  | Polarisation sur la liaison descendante (RHC, LHC, VL, HL ou linéaire décalée) |  | LHC |  |
| 7 |  | Type d'accès (par exemple AMRT, AMDC, AMRF, etc.) (de bout en bout en cas de répéteur transparent, sur la liaison descendante en cas de répéteur à remodulation) |  | MRT |  |

| 8 |  | Type d'accès sur la liaison montante pour les porteuses utilisant des répéteurs à remodulation |  | AMRT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | Type de modulation (par exemple MF, MDPQ, MDP-2, etc.) (de bout en bout en cas de répéteur transparent, sur la liaison descendante en cas de répéteur à remodulation) |  | MDPQ |  |
| 10 |  | Type de modulation sur la liaison montante pour les porteuses utilisant des répéteurs à remodulation |  | MDPQ |  |
| 11 |  | Type de codage avec correction d'erreur (par exemple convolutif, Reed-Solomon, etc.) (de bout en bout en cas de répéteur transparent, sur la liaison descendante en cas de répéteur à remodulation) |  | Conv. |  |
| 12 |  | Taux du codage avec correction d'erreur (par exemple 1/2, 3/4) (bout en bout ou liaison descendante) |  | 1/2 |  |
| 13 |  | Type de codage avec correction d'erreur sur la liaison montante en cas de répéteur à remodulation |  | Conv. |  |
| 14 |  | Taux du codage avec correction d'erreur sur la liaison montante en cas de répéteur à remodulation |  | 1/2 |  |
| 15 |  | Largeur de bande occupée sur la liaison montante par porteuse | MHz | 1,7 |  |
| 16 |  | Largeur de bande attribuée sur la liaison montante par porteuse | MHz | 2 |  |
| 17 |  | Largeur de bande occupée sur la liaison descendante par porteuse | MHz | 81 |  |
| 18 |  | Largeur de bande attribuée sur la liaison descendante par porteuse | MHz | 97 |  |
|  | 4 | PARAMÈTRES DE STATION SPATIALE |  |  |  |
| 1 |  | Gain de crête de l'antenne de réception | dBi | 47 |  |
| 2 |  | Diagramme de gain de l'antenne de réception (par exemple Recommandation S.672-4, etc.) |  | 672 Ls=-20 |  |
| 3 |  | Température de bruit de réception du satellite | K | 700 |  |
| 4 |  | p.i.r.e. d'émission du satellite dans l'axe par porteuse | dBW | 51 |  |
| 5 |  | Gain de crête de l'antenne d'émission | dBi | 50,5 |  |
| 6 |  | Diagramme de gain de l'antenne d'émission (par exemple Recommandation S.672-4, etc.) |  | 672 Ls=-20 |  |
| 7 |  | Gain de transmission d'une liaison transparente comme défini dans l'appendice S8 du RR | dB | Non applicable |  |
| 8 |  | Plage de commande automatique de niveau du répéteur (0 si aucune) | dB | 0 |  |
|  | 5 | PARAMÈTRES DE STATION TERRIENNE |  |  |  |
| 1 |  | p.i.r.e. dans l'axe par porteuse depuis la station terrienne d'émission | dBW | 39,5 |  |
| 2 |  | Gain de crête de l'antenne d'émission | dBi | 48 |  |
| 3 |  | Diagramme de gain de l'antenne d'émission (par exemple Recommandation S.465, S.580, etc.) |  | S.580 |  |
| 4 |  | Plage de commande de puissance sur la liaison montante (>0, 0 dB si aucune) | dB | 12 |  |
| 5 |  | Pas de la commande de puissance (si une commande de puissance est utilisée sur la liaison montante) | dB | 0,1 |  |
| 6 |  | Diamètre de l'antenne de réception | m | 1 |  |
| 7 |  | Gain de crête de l'antenne de réception | dBi | 44,5 |  |

| 8 |  | Diagramme de gain de l'antenne de réception (par exemple Recommandation S.465, S.580, etc.) |  | S.465 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | Température de bruit de la station terrienne de réception | K | 250 |  |
| 10 |  | Angle d'élévation le plus faible pour lequel le réseau est conçu | deg. | 20 |  |
|  | 6 | PARAMÈTRES RELATIFS AUX BROUILLAGES |  |  |  |
| 1 |  | Intermodulation dans la station terrienne d'émission (C/I) (100 si aucune) | dB | 100 |  |
| 2 |  | Découplage de polarisation croisée sur la liaison montante (rapport C/I, 100 si non applicable) | dB | 20 |  |
| 3 |  | Découplage pour la réutilisation de fréquences sur plusieurs faisceaux sur la liaison montante (rapport C/I, 100 si non applicable) | dB | 17,2 |  |
| 4 |  | Découplage de polarisations croisées sur la liaison descendante (rapport C/I, 100 si non applicable) | dB | 20 |  |
| 5 |  | Découplage pour la réutilisation de fréquences sur plusieurs faisceaux sur la liaison descendante (rapport C/I, 100 si non applicable) | dB | 23,5 |  |
| 6 |  | Brouillage de la porteuse adjacente (rapport C/I) (100 si aucun) | dB | 40 |  |
| 7 |  | Rapport C/I pour l'intermodulation dans le répéteur (100 si aucune) | dB | 100 |  |
| 8 |  | Rapport C/I par temps clair à long terme sur la liaison montante dû à d'autres réseaux du SFS | dB | 15 |  |
| 9 |  | Rapport C/I par temps clair à long terme sur la liaison descendante dû à d'autres réseaux du SFS | dB | 13,8 |  |
| 10 |  | Rapport C/I par temps clair sur la liaison montante dû au partage avec le SF (100 dB en l'absence de partage) | dB | 100 |  |
| 11 |  | Rapport C/I par temps clair sur la liaison descendante dû au partage avec le SF (100 dB en l'absence de partage) | dB | 100 |  |
|  | 7 | QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT REQUISE DU RÉSEAU |  |  |  |
|  | 7 a) | A l'entrée du démodulateur dans la station terrienne de réception (pour les deux types de répéteur) |  |  |  |
| 1 |  | Rapport C/(N+I) (temps clair) à long terme | dB | 8,4 |  |
| 2 |  | Rapport C/(N+I) à court terme (c'est-à-dire seuil d'indisponibilité) | dB | 6,8 |  |
| 3 |  | % du temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme doit être dépassé | % | 99,5 |  |
| 4 |  | Rapport C/(N+I) pour lequel il se produirait une perte de synchronisation dans le démodulateur | dB | 5 |  |
|  | 7 b) | A l'entrée du récepteur du satellite (pour les répéteurs à remodulation) |  |  |  |
| 1 |  | Rapport C/(N+I) (temps clair) à long terme | dB | 8,5 |  |
| 2 |  | Rapport C/(N+I) à court terme (c'est-à-dire seuil d'indisponibilité) | dB | 7,6 |  |
| 3 |  | % du temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme doit être dépassé) | % | 99,5 |  |

|  | 8 | NOTES ADDITIONNELLES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Des informations additionnelles pourront être jointes dans des fichiers texte, si nécessaire. |  |  |  |
|  |  | NOTE - Si une porteuse donnée peut être utilisée dans une certaine plage de niveaux de p.i.r.e. sur la liaison montante et/ou sur la liaison descendante, il convient d'inclure des colonnes distinctes donnant les valeurs maximale, minimale et typique de p.i.r.e. et les rapports C/I correspondants. Si la qualité de fonctionnement requise diffère selon les niveaux de p.i.r.e. de la plage, il convient d'indiquer les seuils C/(N+I) et les pourcentages de temps appropriés. |  |  |  |

Tableau 2

Caractéristiques représentatives des systèmes non OSG

|  |  | SYSTÈMES NON OSG | UNITÉ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | SYSTÈME |  |  |  |
| 1 |  | Administration |  |  |  |
| 2 |  | Nom de la station spatiale tel que notifié à l'UIT |  |  |  |
| 3 |  | Nom commercial |  |  |  |
| 4 |  | Désignation du type de porteuse |  | Type 1 | Type 2, etc. |
|  | 2 | PARAMÈTRES ORBITAUX |  |  |  |
| 1 |  | Forme de l'orbite: circulaire ou elliptique |  |  |  |
| 2 |  | Rayon de l'orbite (orbite circulaire) ou demi-grand axe (orbite elliptique) | km |  |  |
| 3 |  | Angle d'inclinaison | deg. |  |  |
| 4 |  | Excentricité dans le cas d'une orbite elliptique |  |  |  |
| 5 |  | Argument du périgée dans le cas d'une orbite elliptique |  |  |  |
| 6 |  | En cas de trajectoire au sol répétitive, période de répétition | h |  |  |
| 7 |  | Tous les satellites ont-ils la même trajectoire au sol? (oui ou non) |  |  |  |
| 8 |  | Nombre de plans orbitaux |  |  |  |
| 9 |  | Nombre de satellites par plan |  |  |  |
| 10 |  | Longitude du nœud ascendant du premier plan (en cas de trajectoire répétitive) | deg. est |  |  |
| 11 |  | Anomalie vraie du premier satellite dans le premier plan | deg. |  |  |
| 12 |  | Espacement angulaire de deux satellites adjacents dans chaque plan | deg. |  |  |
| 13 |  | Espacement angulaire des satellites entre deux plans | deg. |  |  |
|  | 3 | PARAMÈTRES DE PORTEUSE |  |  |  |
| 1 |  | Fréquence sur la liaison montante | GHz |  |  |
| 2 |  | Polarisation sur la liaison montante (RHC, LHC ou linéaire) |  |  |  |
| 3 |  | Fréquence sur la liaison descendante | GHz |  |  |

| 4 |  | Polarisation sur la liaison descendante (RHC, LHC ou linéaire) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | Type d'accès (par exemple AMRT, AMDC, AMRF, etc.) (de bout en bout en cas de répéteur transparent, sur la liaison descendante en cas de répéteur à remodulation) |  |  |  |
| 6 |  | Type d'accès sur la liaison montante pour les porteuses utilisant des répéteurs à remodulation |  |  |  |
| 7 |  | Type de modulation (par exemple MF, MDPQ, MDP-2, etc.) (de bout en bout en cas de répéteur transparent, sur la liaison descendante en cas de répéteur à remodulation) |  |  |  |
| 8 |  | Type de modulation sur la liaison montante pour les porteuses utilisant des répéteurs à remodulation |  |  |  |
| 9 |  | Type de codage avec correction d'erreur (par exemple convolutif, Reed-Solomon, etc.) (de bout en bout en cas de répéteur transparent, sur la liaison descendante en cas de répéteur à remodulation) |  |  |  |
| 10 |  | Taux du codage avec correction d'erreur (par exemple 1/2, 3/4) (bout en bout ou liaison descendante) |  |  |  |
| 11 |  | Type de codage avec correction d'erreur sur la liaison montante en cas de répéteur à remodulation |  |  |  |
| 12 |  | Taux du codage avec correction d'erreur sur la liaison montante en cas de répéteur à remodulation |  |  |  |
| 13 |  | Largeur de bande occupée sur la liaison montante par porteuse | MHz |  |  |
| 14 |  | Largeur de bande attribuée sur la liaison montante par porteuse | MHz |  |  |
| 15 |  | Largeur de bande occupée sur la liaison descendante par porteuse | MHz |  |  |
| 16 |  | Largeur de bande attribuée sur la liaison descendante par porteuse | MHz |  |  |
|  | 4 | PARAMÈTRES DE STATION SPATIALE |  |  |  |
| 1 |  | Type de répéteur (transparent ou à remodulation) |  |  |  |
| 2 |  | Largeur de bande de sortie des répéteurs | MHz |  |  |
| 3 |  | Nombre de faisceaux d'émission par satellite |  |  |  |
| 4 |  | Nombre de faisceaux de réception par satellite |  |  |  |
| 5 |  | Forme de cellule sur la liaison descendante/longueur de la diagonale | km |  |  |
| 6 |  | Distance entre cellules pour la réutilisation de fréquences sur la liaison descendante | km |  |  |
| 7 |  | Méthode de pointage du faisceau descendant (poursuite ou fixe par rapport au point subsatellite) |  |  |  |
| 8 |  | Diagramme de réutilisation des fréquences pour les faisceaux descendants (par exemple hexagonal, 1 sur 7) |  |  |  |
| 9 |  | p.i.r.e. d'émission du satellite dans l'axe par porteuse | dBW |  |  |
| 10 |  | Gain de crête de l'antenne d'émission | dBi |  |  |
| 11 |  | Ouverture de faisceau à -3 dB de l'antenne d'émission | deg. |  |  |
| 12 |  | Diagramme de gain de l'antenne d'émission (par exemple Recommandation S.672-4, etc.) |  |  |  |
| 13 |  | Faisceau d'émission adapté pour une taille de cellule constante? (oui ou non) |  |  |  |
| 14 |  | Faisceau d'émission adapté pour une puissance surfacique constante à la surface de la Terre? (oui ou non) |  |  |  |

| 15 |  | Gain de crête de l'antenne de réception | dBi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | Ouverture de faisceau à 3 dB de l'antenne de réception | deg. |  |  |
| 17 |  | Diagramme de gain de l'antenne de réception (par exemple Recommandation S.672-4, etc.) |  |  |  |
| 18 |  | Température de bruit de réception du satellite | K |  |  |
| 19 |  | Forme de cellule sur la liaison montante/longueur de la diagonale | km |  |  |
| 20 |  | Distance entre cellules pour la réutilisation de fréquences sur la liaison montante | km |  |  |
| 21 |  | Méthode de pointage du faisceau montant (poursuite ou fixe par rapport au point subsatellite) |  |  |  |
| 22 |  | Diagramme de réutilisation des fréquences pour les faisceaux montants (par exemple hexagonal, 1 sur 7) |  |  |  |
| 23 |  | Faisceau de réception adapté pour une taille de cellule constante? (oui ou non) |  |  |  |
| 24 |  | Plage de commande automatique de niveau du répéteur (0 si aucune) | dB |  |  |
| 25 |  | Stratégie de sélection du satellite de base (par exemple élévation la plus grande) |  |  |  |
| 26 |  | Principe de protection des réseaux OSG (angle de commutation en cas d'utilisation de la diversité de satellite) | deg. |  |  |
| 27 |  | Principe de protection des réseaux non OSG (angles par rapport aux sat. et/ou angles e/s en cas d'utilisation de la diversité de sat.) | deg. |  |  |
|  | 5 | PARAMÈTRES DE STATION TERRIENNE |  |  |  |
| 1 |  | p.i.r.e. dans l'axe par porteuse depuis la station terrienne d'émission | dBW |  |  |
| 2 |  | Gain de crête de l'antenne d'émission | dBi |  |  |
| 3 |  | Ouverture de faisceau à 3 dB de l'antenne d'émission |  |  |  |
| 4 |  | Diagramme de gain de l'antenne d'émission (par exemple Recommandation S.465, Recommandation S.580, etc.) |  |  |  |
| 5 |  | Plage de commande de puissance sur la liaison montante (>0, 0 dB si aucune) | dB |  |  |
| 6 |  | Pas de la commande de puissance (si une commande de puissance est utilisée sur la liaison montante) | dB |  |  |
| 7 |  | Diamètre de l'antenne de réception | m |  |  |
| 8 |  | Gain de crête de l'antenne de réception | dBi |  |  |
| 9 |  | Diagramme de gain de l'antenne de réception (par exemple Recommandation S.465, Recommandation S.580, etc.) |  |  |  |
| 10 |  | Ouverture de faisceau à 3 dB de l'antenne de réception | deg. |  |  |
| 11 |  | Température de bruit de la station terrienne de réception | K |  |  |
| 12 |  | Angle d'élévation le plus faible pour lequel le système est conçu | deg. |  |  |
|  | 6 | PARAMÈTRES RELATIFS AUX BROUILLAGES |  |  |  |
| 1 |  | Intermodulation dans la station terrienne d'émission (C/I) (100 si aucune) | dB |  |  |

| 2 |  | Découplage de polarisations croisées sur la liaison montante (rapport C/I, 100 si non applicable) | dB |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | Découplage pour la réutilisation de fréquences sur plusieurs faisceaux sur la liaison montante (rapport C/I, 100 si non applicable) | dB |  |  |
| 4 |  | Découplage de polarisations croisées sur la liaison descendante (rapport C/I, 100 si non applicable) | dB |  |  |
| 5 |  | Découplage pour la réutilisation de fréquences sur plusieurs faisceaux sur la liaison descendante (rapport C/I, 100 si non applicable) | dB |  |  |
| 6 |  | Brouillage de la porteuse adjacente (rapport C/I) (100 si aucun) | dB |  |  |
| 7 |  | Rapport C/I pour l'intermodulation dans le répéteur (100 si aucune) | dB |  |  |
| 8 |  | Rapport C/I par temps clair à long terme sur la liaison montante dû à d'autres réseaux du SFS | dB |  |  |
| 9 |  | Rapport C/I par temps clair à long terme sur la liaison descendante dû à d'autres réseaux du SFS | dB |  |  |
| 10 |  | Rapport C/I par temps clair sur la liaison montante dû au partage avec le SF (100 dB en l'absence de partage) | dB |  |  |
| 11 |  | Rapport C/I par temps clair sur la liaison descendante dû au partage avec le SF (100 dB en l'absence de partage) | dB |  |  |
|  | 7 | QUALITÉ DE FONCTIONNEMENT REQUISE DU RÉSEAU |  |  |  |
|  | 7 a) | A l'entrée du démodulateur dans la station terrienne de réception (pour les deux types de répéteur) |  |  |  |
| 1 |  | Rapport C/(N+I) (temps clair) à long terme | dB |  |  |
| 2 |  | Rapport C/(N+I) à court terme (c'est-à-dire seuil d'indisponibilité) | dB |  |  |
| 3 |  | % du temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme doit être dépassé | % |  |  |
| 4 |  | Rapport C/(N+I) pour lequel il se produirait une perte de synchronisation dans le démodulateur | dB |  |  |
|  | 7 b) | A l'entrée du récepteur du satellite (pour les répéteurs à remodulation) |  |  |  |
| 1 |  | Rapport C/(N+I) (temps clair) à long terme | dB |  |  |
| 2 |  | Rapport C/(N+I) à court terme (c'est-à-dire seuil d'indisponibilité) | dB |  |  |
| 3 |  | % du temps pendant lequel le rapport C/(N+I) à court terme doit être dépassé) | % |  |  |
|  | 8 | NOTES ADDITIONNELLES |  |  |  |
|  |  | Des informations additionnelles pourront être jointes dans des fichiers texte, si nécessaire. |  |  |  |