| Международный союз электросвязи |  |
| --- | --- |

Бюро радиосвязи (Факс: +41 22 730 57 85)

| Циркулярное письмо CCRR/32 | 14 сентября 2007 года |
| --- | --- |

Администрациям Государств – Членов МСЭ

| Предмет: | Проект Правил процедуры, касающихся Регионального соглашения GE06 |
| --- | --- |

## Генеральному директору

Уважаемая госпожа,
Уважаемый господин,

Направляю вам в приложении проект Правил процедуры, которые касаются Регионального соглашения GE06 и направлены на обеспечение применения Регионального соглашения GE06.

В соответствии с п. 13.17 Регламента радиосвязи, перед тем как проект этих Правил процедуры будет представлен в РРК согласно п. 13.14, он предоставляется в распоряжение администраций для направления замечаний. Как указано в п. 13.12A d) Регламента радиосвязи, любые замечания, которые вы пожелаете представить, должны быть получены Бюро не позднее 2 ноября 2007 года, для того чтобы они были рассмотрены на 45-м заседании РРК, запланированном на 3–7 декабря 2007 года. Все замечания, представляемые по электронной почте, должны направляться по адресу: brmail@itu.int.

С уважением,

Валерий Тимофеев

Директор Бюро радиосвязи

Приложение: 1

Рассылка:

–	Администрациям Государств – Членов МСЭ

–	Членам Радиорегламентарного комитета

–	Директору и начальникам департаментов Бюро радиосвязи

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТЬ A10

Правила, касающиеся Регионального соглашения по планированию
цифровой наземной радиовещательной службы в частях Районов 1 и 3
в полосах частот 174–230 МГц и 470–862 МГц
(Женева, 2006 г.) (GE06)

Ст. 5

Заявление частотных присвоений

5.1.2 е)

1)	Если запись в цифровом Плане содержит замечание в отношении присвоений в аналоговом Плане, существующих присвоений другим первичным наземным службам или в отношении записей в цифровом Плане, то заключение по заявленному частотному присвоению, содержащему ссылку на эту запись в цифровом Плане и подпадающему в сферу действия положения п. 5.1.2 е), должно быть благоприятным, если достигнуты все необходимые соглашения и соблюдены все условия, указанные в Разделе II Приложения 4.

Основания: Прояснить ситуацию, когда цифровой План содержит замечание в отношении присвоений в аналоговом Плане, существующих присвоений другим первичным наземным службам или записей в цифровом Плане, а заявляющая администрация желает использовать его с другими характеристиками в системах DVB-T или T-DAB.

5.1.3

3)	Если запись в цифровом Плане содержит замечание в отношении присвоений в аналоговом Плане, существующих присвоений другим первичным наземным службам или в отношении записей в цифровом Плане, то заключение по заявленному частотному присвоению, содержащему ссылку на эту запись в цифровом Плане и подпадающему в сферу действия положения п. 5.1.3, должно быть благоприятным, если достигнуты все необходимые соглашения и если результаты всех требуемых рассмотрений являются благоприятными.

Основания: Прояснить ситуацию, когда цифровой План содержит замечание в отношении присвоений в аналоговом Плане, существующих присвоений другим первичным наземным службам или в отношении записей в цифровом Плане, а заявляющая администрация желает использовать его согласно условиям положений п. 5.1.3.

Приложение 4

## Раздел I: Пределы и методика для определения случаев, когда требуется 
согласие другой администрации

5.2.2

1)	Для осуществления расчетов, упомянутых в настоящем положении, Бюро будет исходить из того, что упомянутая в настоящем положении эталонная радиовещательная станция (с максимальной мощностью излучения в 53 дБВт, максимальной эффективной высотой антенны 600 м и смешанной поляризацией) функционирует в системе DVB-T с шириной полосы 8 МГц в полосе УВЧ и с шириной в 7 МГц в полосе ОВЧ.

Основания: В положении п. 5.2.2 не конкретизируется радиовещательная система эталонной радиовещательной станции. Из трех возможных типичных систем (цифровая телевизионная радиовещательная, аналоговая телевизионная радиовещательная и звуковая радиовещательная T-DAB) предлагается ассоциировать эталонную радиовещательную станцию с DVB-T по следующим причинам:

–	аналоговое телевидение будет постепенно сворачиваться после завершения переходного периода;

–	станции T-DAB, работающие с мощностью излучения в 53 дБВт, встречаются редко.

Что касается ширины полосы, то в Соглашении уточняется только одно значение в полосах УВЧ (а именно 8 МГц), и эта величина ассоциируется с эталонной радиовещательной станцией в полосе УВЧ. Для полосы ОВЧ в Соглашении указана ширина полос как в 7 МГц, так  и 8 МГц; предложение ассоциировать ширину полосы в 7 МГц с эталонной радиовещательной станцией основано на том, что спектральная плотность присвоения DVB-Т в 7 МГц выше спектральной  плотности присвоения DVB-Т в 8 МГц и соответственно в большей степени подходит для определения влияния радиовещательной станции на зону обслуживания принимающей станции в других первичных наземных службах при наихудших условиях.

2)	Максимальное координационное расстояние для приемников на воздушном судне должно быть установлено в 420 км независимо от указаний, содержащихся в настоящем положении, учитывая указания, содержащиеся в других соответствующих положениях (например, в пп. 5.1.2 и 5.2.2 в Разделе I Приложения 4).

Основания: Как указывается в положениях пп. 5.1.2 и 5.2.2, модель свободного пространства, используемая для расчетов типа Земля-воздух или воздух-Земля, ограничивает координационный контур расстоянием прямой видимости, которое составляет 420 км для данной координационной ситуации (защита приемников на воздушном судне).

______________