| Международный союз электросвязи |  |
| --- | --- |

Бюро радиосвязи (Факс: +41 22 730 57 85)

| Циркулярное письмо CCRR/36 | 20 июня 2008 года |
| --- | --- |

Администрациям Государств – Членов МСЭ

| Предмет: | Проект Правил процедуры, отражающих решения ВКР-07 |
| --- | --- |

## Генеральному директору

Уважаемая госпожа,
уважаемый господин,

Направляем вам в приложении второй набор проекта Правил процедуры, отражающих решения ВКР-07 и подготовленных Бюро в соответствии с графиком рассмотрения этих Правил, согласованным Радиорегламентарным комитетом (www.itu.int/ITU-R/conferences/docs/rrb-schedule-rop-en.doc).

В соответствии с п. 13.17 Регламента радиосвязи прежде чем проект этих Правил процедуры будет представлен РРК согласно п. 13.14, он предоставляется в распоряжение администраций для замечаний. Как указано в п. 13.12A d) Регламента радиосвязи, все замечания, которые вы, возможно, пожелаете представить, должны быть получены Бюро не позднее 10 августа 2008 года, для того чтобы они были рассмотрены на 48-м собрании РРК, запланированном на 8–12 сентября 2008 года. Все замечания, представляемые по электронной почте, должны направляться по адресу: brmail@itu.int.

С уважением,

Валерий Тимофеев
	Директор Бюро радиосвязи

Приложение

Рассылка:

–	Администрациям Государств – Членов МСЭ

–	Членам Радиорегламентарного комитета

–	Директору и руководителям департаментов Бюро радиосвязи

ПРИЛОЖЕНИЕ

Правила, касающиеся
СТАТЬИ 4 РР

MOD

- 4.4

# 1	Использование частоты согласно п. 4.4

1.1	(NOC)

1.2	(NOC)

1.3	Подобным образом и принимая во внимание п. 4.4, а также пп. 5.43 и 5.43A, частоты приема, не соответствующие Регламенту радиосвязи, регистрируются с условным обозначением, указывающим, что заявляющая администрация не может требовать защиты от любых вредных помех, которые могут создаваться при использовании частотных присвоений, задействованных в соответствии с Регламентом радиосвязи (см. условные обозначения в графе 13B1 ("Ссылка на заключение") Предисловия к Международному списку частот (МСЧ), п. 8.5 Регламента радиосвязи).

Основания:	Редакционное обновление, отражающее терминологию и условные обозначения, использованные в Предисловии для наземных и космических служб.

Дата вступления в силу измененного Правила: сразу после его утверждения.

# 2	Излучения в полосах частот, использование которых, кроме разрешенных случаев, запрещено

2.1	Приведенные ниже положения, относящиеся либо к частотам или полосам частот, которые должны использоваться для связи в целях безопасности и в случае бедствия, либо к распределенным для пассивного использования, запрещают любое другое использование:

a)	Положения, относящиеся к связи в целях безопасности и в случае бедствия:

Приложение 15 (ГМССБ), Таблицы 15-1 и 15-2: частоты, отмеченные звездочкой (*), показывают, что запрещено любое излучение, создающее вредные помехи для связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности.

b)	Положения, относящиеся к пассивному использованию:

п. 5.340.

2.2	Комитет полагает, что, ввиду данного запрета, заявление, касающееся любого другого использования, помимо разрешенного, на рассматриваемых частотах или в полосах частот, неприемлемо даже со ссылкой на п. 4.4; кроме того, администрациям, представляющим подобную заявку, настоятельно рекомендуется воздержаться от такого использования.

Основания:	Редакционное обновление (отражающее тот факт, что Приложение 13 было исключено на ВКР-07). Исключение ссылки на п. 5.267 также носит редакционный характер (он не касается пассивного использования); вместе с тем такое исключение не оказывает существенного влияния, поскольку соответствующая полоса частот (406–406,1 MГц) упоминается в Приложении 15.

Дата вступления в силу измененного Правила: 1 января 2009 года.

Правила, касающиеся
СТАТЬИ 5 РР

MOD

- 5.446А

1	Это положение говорит о том, что использование полос частот 5150–5350 МГц и 
5470–5725 МГц станциями подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы соответствует Резолюции 229 (ВКР-03). Соответственно Резолюция 229 (ВКР-03) определяет, что использование этих полос подвижной службой предназначено для внедрения систем беспроводного доступа (WAS), включая локальные радиосети (RLAN) (см. п.1 раздела решает) и, в добавление к этому, она определяет максимальные уровни э.и.и.м. для станции подвижной службы (см. пп. 2, 4 и 6 раздела решает).

В отношении полосы частот 5150–5350 МГц ситуация достаточно проста, учитывая тот факт, что положения Резолюции 229 (ВКР-03) применимы ко всем станциям подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы, за исключением случаев, указанных в п. 5.447, который относится к полосе частот 5150–5250 МГц, и где могут быть установлены другие (например, менее строгие) условия в соответствии с применением процедуры п. 9.21.

С другой стороны, ситуация в полосе частот 5470–5725 МГц более сложная, учитывая, что к станциям подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы применимы другие положения (например, указанные в пп. 5.451, 5.453 и в Таблице 21-2 Статьи 21), которые оговаривают другие условия (например, ограничения по мощности), а не те, которые указаны в Резолюции 229 (ВКР-03). Следовательно, администрации, названные в п. 5.453 (для полосы частот 5650–5725 МГц) и в п 5.451 (для полосы 5470–5725 МГц) могут внедрять другие положения подвижной службы, за исключением воздушной подвижной, не обязательно WAS, при соблюдении условий, установленных в п. 5.451, и ограничений по мощности, установленных в Таблице 21-2 Статьи 21.

2	Учитывая тот факт, что при внедрениеи WAS ожидаются высокие плотности размещения, такие варианты реализации могут быть разумно обработаны при помощи заявления по форме типовых станций. Заявления наземных станций подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы по форме типовых станций, как правило, возможно без каких-либо ограничений в полосах частот 5150–5350 МГц и 5470–5670 МГц во всех странах, и в полосе частот 5670–5725 МГц в странах, не указанных в п. 5.453. Однако положение п. 11.21A, совместно с Таблицей 21-2, не дает возможности заявлять наземные станции подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы в полосе частот 5670–5725 МГц по форме типовых станций для стран, перечисленных в п. 5.453. Строгое применение этих положений может означать, что страны, перечисленные в п. 5.453, не имеют права заявлять их приложения WAS по форме типовых станций, даже если они отвечают ограничениям Резолюции 229 (ВКР-03). Комитет пришел к заключению, что такая строгая интерпретация всех соответствующих положений для полосы частот 5670–5725 МГц, для стран, перечисленных в п. 5.453, может привести к неоправданному бремени как для администраций, перечисленных в п. 5.453, так и для Бюро. Следовательно, Комитет предписал Бюро принимать заявления от администраций, перечисленных в п. 5.453, на станции подвижной, за исключением воздушной подвижной, службы по форме типовых станций, при условии, что максимальная э.и.и.м. не превышает 1 Вт, что подразумевает, что каждое годное к принятию заявление о типовой станции (с э.и.и.м. не более 1 Вт) в полосе частот 5670–5725 МГц касается станции, являющейся частью WAS.

Основание:	Соответствующая поправка, надлежащим образом отражающая сферу охвата положения п. 5.446А, измененного на ВКР-07.

Дата вступления в силу измененного Правила: 1 января 2009 года.

MOD

- 5.503

1	В п. 5.503 определена максимальная плотность э.и.и.м. излучений передающей земной станции ФСС в полосе частот 13,77–13,78 ГГц. Не соблюдение этих пределов приводит к неблагоприятному заключению согласно п. 9.35/11.31. В п. 5.503 также разрешается превышать эти пределы для компенсации ослабления в дожде до тех пор, пока плотность потока мощности космической станции ФСС не превысит значение, которое получается при использовании земной станцией э.и.и.м., соответствующей вышеуказанным пределам в условиях ясного неба. Однако в п. 5.503 и Приложении 4 не указывается, какие значения для плотности мощности и общей мощности излучений должны быть обеспечены (при максимальном усилении антенны они образуют плотность э.и.и.м. и э.и.и.м. в направлении главной оси): (i) те, которые преобладают в условиях ясного неба, или (ii) те, которые преобладают в условиях дождя.

1.1	В связи с этим Комитет решил, что в отношении частотных присвоений, к которым применяется п. 5.503, администрации должны обеспечивать:

a)	значения максимальной плотности мощности и максимальной мощности излучений в условиях ясного неба при направлении запроса о координации или заявлении спутниковых сетей или земных станций; и

b)	максимальное увеличение (в дБ) вышеупомянутых значений во время дождя при направлении запроса о координации и заявлении земных станций.

1.2	Значения в подпунке a), выше, должны использоваться для проверки соответствия пределам, предусмотренным в п. 5.503, для установления требований в отношении координации согласно п. 9.7 и для расчета координационного расстояния земных станций для режима распространения 1. Значения, предусмотренные в подпункте а), увеличенные на значение, предусмотренное в подпункте b), выше, должны использоваться для расчета координационного расстояния в случае рассеяния в дожде (режим распространения 2) передающей земной станции согласно Приложению 7.

Основание:	Ввиду отсутствия руководства в отношении того, какая максимальная плотность мощности и какая максимальная мощность (в условиях ясного неба или во время дождя) должны быть обеспечены для излучений, Бюро дает благоприятное заключение, когда пределы плотности э.и.и.м., предусмотренные в п. 5.503, превышены, а ответственная администрация заявляет, что она будет соблюдать эти пределы. Однако такой подход имеет свои недостатки: (i) отсутствуют какие-либо Правила процедуры и (ii) координация между спутниковыми сетями затрудняется из-за более высоких уровней мощности излучений. Цель данного Правила состоит в том, чтобы: a) указать, что значениями, которые должны быть обеспечены, являются значения, преобладающие в условиях ясного неба (как и во всех остальных случаях), и тем самым облегчить координацию между спутниковыми сетями (увеличение плотности э.и.и.м. во время дождя компенсируется ослаблением в дожде) и b) сохранить более высокие значения, т. e. те, которые преобладают во время дождя, для расчета координационного расстояния в случае рассеяния в дожде для координации передающих земных станций с наземными станциями. Предлагается, чтобы Бюро ввело это Правило в действие с 1 января 2009 года, а Бюро предлагается поручить: 1) тем временем просить администрации заявленных сетей, которые еще не рассмотрены, провести их проверку и, в соответствующих случаях, изменить значения максимальной плотности мощности и максимальной мощности для обеспечения соблюдения пределов, предусмотренных в п.5.503; и 2) не пересматривать сети, которые уже были рассмотрены.

(MOD)

2	(Существующий пункт данного Правила становится пунктом 2, причем текст его не меняется.)

Правила, касающиеся
СТАТЬИ 11 РР

MOD

- 11.13

1	(NOC)

2	Сводка частот/полос частот, предписанных для общего использования, приведена ниже:

Основание:	Вследствие исключения на ВКР-07 п. 5.83 и Приложения 13. Следует отметить, что ссылка на частоту 2182 кГц сохраняется в пунктах, касающихся частот ГМСББ для обмена сообщениями в случаях бедствия и для обеспечения безопасности с использованием радиотелефонии и международных частот для операций по поиску и спасанию.

–	частоты ГМСББ для вызова в случаях бедствия и для обеспечения безопасности с использованием технологий цифрового избирательного вызова (2187,5 кГц; 4207,5 кГц; 6312 кГц; 8414,5 кГц; 12 577 кГц; 16 804,5 кГц и 156,525 МГц);

–	частоты ГМСББ для обмена сообщениями в случаях бедствия и для обеспечения безопасности с использованием узкополосной буквопечатающей телеграфии (2174,5; 4177,5; 6268; 8376,5; 12 520 и 16 695 кГц);

–	частоты ГМСББ для обмена сообщениями в случаях бедствия и для обеспечения безопасности с использованием радиотелефонии (2182 кГц; 4125 кГц; 6215 кГц; 
8291 кГц; 12 290 кГц; 16 420 кГц и 156,8 МГц);

–	международные частоты для поисково-спасательных операций (2182 кГц; 3023 кГц; 5680 кГц; 8364 кГц; 10 003 кГц; 14 993 кГц; 19 993 кГц; 121,5 МГц; 123,1 МГц; 156,3 МГц; 156,8 МГц; 161,975 МГц; 162,025 МГц и 243 МГц);

–	международные частоты для цифрового избирательного вызова для целей, не связанных со случаями бедствия и обеспечением безопасности (455,5; 458,5; 2177; 2189,5; 4208; 4208,5; 4209; 4219,5; 4220; 4220,5; 6312,5; 6313; 6313,5; 6331; 6331,5; 6332; 8415; 8415,5; 8416; 8436,5; 8437; 8437,5; 12 577,5; 12 578; 12 578,5; 12 657; 12 657,5; 12 658; 16 805; 16 805,5; 16 806; 16 903; 16 903,5; 16 904; 18 898,5; 18 899; 18 899,5; 19 703,5; 19 704; 19 704,5; 22 374,5; 22 375; 22 375,5; 22 444; 22 444,5; 22 445; 25 208,5; 25 209; 25 209,5; 26 121; 26 121,5 и 26 122 кГц);

–	международные частоты для избирательного вызова с использованием системы последовательного одночастотного кодирования (2170,5; 4125; 4417; 6516; 8779; 13 137; 17 302; 19 770; 22 756 и 26 172 кГц);

–	международные частоты для радиотелефонных вызовов (4125; 4417; 6215; 6516; 8255; 8779; 12 290; 12 359; 13 137; 16 420; 16 537; 17 302; 18 795; 19 770; 22 060; 22 756; 25 097 и 26 172 кГц);

Основание:	Вследствие исключения на ВКР-07 п. 52.39 и изменения Приложения 15.

–	международные частоты для связи судно-берег или для связи между судами (2045; 2048; 2635 и 2638 кГц);

–	410 кГц, всемирная частота для радиопеленгации в морской радионавигационной службе;

–	75 МГц, всемирная частота, присвоенная воздушным маркерным маякам.

3	(NOC)

Основание:	Соответствующие поправки, отражающие решения ВКР-07, например исключение пп. 5.83, 52.39 и Приложения 13.

Дата вступления в силу измененного Правила: 1 января 2009 года.

MOD

- 11.31

1	(NOC)

2	Список этих "других положений", упомянутых в п. 11.31.2, в отношении которых рассматриваются заявки на станции наземных (§§ 2.1–2.5.2) или космических служб (§§ 2.6–2.6.6), приводится ниже:

2.1	Радиовещательная служба: (NOC).

2.2	Фиксированная служба: (NOC).

2.3	Воздушная подвижная служба:(NOC).

2.4	Морская подвижная служба: Большинство положений относится к полосам частот, распределенным исключительно морской подвижной службе (соглашения об обязательном разделении каналов, разрешенные классы излучения, ограничения мощности и т. д.); однако многие из них могут применяться также к распределениям морской подвижной службе не исключительного пользования. Сводка положений, применимых к частотным присвоениям, которые подлежат процедуре заявления, приведена в Таблице ниже:

|  | Положение пункта |
| --- | --- |
| Ограничения мощности | 52.104 52.117, 52.127 (только Район 1), 52.143, 52.144, 52.172 52.184–52.186, 52.188, 52.202 (только Район 1) 52.219, 52.220, 52.227 |
| Класс излучения | 52.2, 52.3 52.101, 52.177, 52.183, 52.188, 52.198, 52.217 |
| Обязательное подразделение | 52.10 (только Район 1), 52.13 Приложение 17 |

(NOC в отношении остальных пунктов данного Правила, а именно пунктов 2.5–7)

Основание:	Соответствующие поправки, отражающие решения ВКР-07, например исключение пп. 52.17, 52.37, 52.39, 52.40, 52.55 и 52.56.

Дата вступления в силу измененного Правила: 1 января 2009 года.

MOD

- 11.44 и 11.44.1

...

Основание:	Редакционное обновление, отражающее изменение Правил процедуры в отношении п. 11.47.

Дата вступления в силу измененного Правила: 1 января 2009 года.

MOD

- 11.47

1	Ссылка в п. 11.47 на п. 11.44 и указанный в нем регламентарный период должна рассматриваться как пять лет с даты получения заявления об изменении, указанного в п. 11.43A. (См. также примечания к Правилам процедуры, относящимся к п. 11.43A.)

Основание:	Редакционное обновление, отражающее изменение ВКР-07 п. 11.47.

Дата вступления в силу измененного Правила: 1 января 2009 года.

Правила, касающиеся
ПРИЛОЖЕНИЯ 30В к РР

- Ст. 6

Процедуры преобразования выделения в присвоение для введения дополнительной системы или для изменения присвоения в Списке

ADD

- 6.5

1	На ВАРК Орб-88 проведено пробное планирование и анализ помех для всей полосы шириной 300 MГц (6/4 ГГц) или 500 MГц (13/11 ГГц) в канале на совпадающей частоте. Может случиться, что две администрации заключат соглашение о совместном использовании конкретных полос частот. При составлении заключений в ходе проведения Бюро проверки на совместимость взаимные помехи между не перекрывающимися частотными присвоениями не учитываются.

2	Комитет при рассмотрении выполнения регламентарных процедур Приложения 30B отметил 
отсутствие положения, запрещающего осуществление неодновременных передач в контексте данного Приложения. Далее Комитет отметил, что этот подход используется в рамках Приложений 30 и 30A посредством концепции группирования, согласно определению в Статьях 9 и 9A Приложения 30A, Статьях 10 и 11 Приложения 30 и Правилам процедуры, относящимся к § 4.1.1 a) и § 4.1.1 b) Приложений 30 и 30A.

3	С учетом вышесказанного Комитет решил, что такая же концепция группирования может применяться и в контексте § 6.5 и 6.21. Комитет понимает концепцию группирования таким образом, что при расчете помех в отношении записей (выделений или присвоений), которые являются частью группы, должен рассматриваться только вклад помех от записей, не являющихся частью этой группы. С другой стороны, при расчете помех от записей, принадлежащих той или иной группе, в отношении записей, не являющихся частью этой же группы, должен учитываться только вклад от наибольшей помехи из этой группы.

4	Комитет не нашел никакой регламентарной основы для расширения использования групп, включающих в себя несколько орбитальных позиций. Однако группирование сетей в различных орбитальных позициях может использоваться до включения их присвоений в Список с целью изменения орбитальной позиции сети.

5	Помеху между присвоениями "существующим системам", упомянутую в пункте b) раздела учитывая Резолюции 148 (ВКР-07), не следует принимать во внимание при расчете единичной помехи в целях последовательной реализации пункта 2 раздела поручает Бюро радиосвязи данной Резолюции.

6	См. также Примечание Секретариата, касающееся "многолучевых сетей", как указано в графе 10 таблиц в Статье 10 Приложения 30B.

Основание:	Разделы 2 и 6 существующего Правила процедуры, касающиеся § 6.12, были перенесены без каких-либо изменений (за исключением аннулирования ссылки на "существующие системы", заключенной в скобки в Разделе 2) в соответствующие положения, где должен быть описан метод расчета помехи. Раздел 7 существующего Правила процедуры, касающийся § 6.12, также был перенесен с изменением номеров положений, на которые делается ссылка. Последнее предложение Раздела 7 было помещено в новый Раздел 4 с дополнительным предложением для того, чтобы охватить случай изменения в орбитальной позиции присвоений в Списке или выделений в Плане. Это дополнительное предложение аналогично соответствующим Правилам процедуры для Приложений 30/30A. Ссылки на методы расчета, специальные для присвоений "существующим системам" и "многолучевым сетям", были включены в Разделы 5 и 6. Было разъяснено, что помеха между присвоениями "существующим системам" не принимается во внимание при расчете единичной помехи в целях последовательной реализации пункта 2 раздела "поручает Бюро радиосвязи" Резолюции 148 (ВКР-07).

Дата вступления в силу измененного Правила: 17 ноября 2007 года.

SUP

- 6.12

Основание:	Раздел 1 данного Правила в настоящее время охвачен Дополнением 4, измененным на ВКР-07. Разделы 2, 6 и 7 были перенесены в новые Правила процедуры, касающиеся § 6.5 и § 6.21. Разделы 3 и 4 больше не нужны, поскольку прежняя Часть В Плана была исключена, а присвоения "существующим системам" включены в Список. Характериситики присвоений "существующим системам" не изменятся в соответствии с пунктом 4 раздела "решает" Резолюции 148 (ВКР-07). Раздел 5 больше не нужен ввиду новых процедур в Статье 6, принятых на ВКР-07.

Дата исключения данного Правила: 17 ноября 2007 года.

ADD

- 6.21

См. Правила процедуры, касающиеся § 6.5.

Основание:	См. основание для Правил процедуры, касающихся § 6.5.

Дата вступления в силу данного Правила: 17 ноября 2007 года.

SUP

- 6.25

Основание:	Прежняя Часть B Плана была исключена, поскольку все "существующие системы" включены в Список или аннулированы. Новые Приложения 1 и 2 к Дополнению 4 Приложения 30B также охватывают метод рассмотрения однонаправленных линий присвоений "существующим системам".

Метод расчета помехи для "многолучевых сетей", в том числе присвоений "существующим системам", был включен в проект новых Правил в отношении § 6.5 и § 6.21.

Дата исключения данного Правила: 17 ноября 2007 года.

MOD

- Ст. 7

Процедура для добавления новых выделений в План для новых 
Государств – Членов Союза

- 7.3

Новое выделение в Плане для новых Государств – Членов Союза

1	Положение § 7.3 Приложения 30B требует от Бюро определения соответствующих технических характеристик и соответствующих положений на орбите для предполагаемого национального выделения по получении просьбы от нового Государства-Члена.

.

2	Бюро обеспечивает, чтобы все представленные контрольные точки были расположены в пределах национальной территории нового Государства – Члена Союза. Местоположения контрольных точек проверяются с использованием цифровой всемирной карты МСЭ. Кроме того, при отсутствии данных о высоте над уровнем моря, Бюро принимает значение этой высоты равным 0 метров.

3	Для того чтобы облегчить применение метода выбора орбитальной позиции и описанного в § 3.7, ниже, новое Государство – Член Союза может предоставить в соответствии с § 7.2 c) Статьи 7 Приложения 30B свою(и) предпочтительную(ые) орбитальную(ые) позицию(и) и/или свою(и) предпочтительную(ые) орбитальную(ые) дугу(и), имея в виду, что реализация этих предпочтений может оказаться невозможной вследствие причинения дополнительных помех другим выделениям, существующим системам или присвоениям Приложения 30B, либо приема помех от них.

4	Бюро устанавливает необходимые минимальные углы места, связанные с каждой контрольной точкой в соответствии с § 1.3 Дополнения 1 к Приложению 30B. После этого рассчитывается дуга обслуживания таким образом, чтобы выполнялись требуемые минимальные углы места для всех контрольных точек.

5	Что касается формирования минимального эллипса для покрытия национальной территории нового Государства-Члена, Бюро при формировании эллиптических лучей согласно Статье 7 Приложения 30B использует погрешность наведения антенного луча космической станции, составляющую всего лишь 0,1.

6	Что касается максимальных величин усиления передающей и приемной антенны космической станции для большой и малой осей эллипса, то вместо использования определения, содержащегося в § 1.7.2 Раздела A Дополнения 1 к Приложению 30B, Бюро использует более точную формулу, приведенную в § 3.13.1 Дополнения 5 и 3.7.1 Дополнения 3 Приложений 30 и 30A, соответственно.

7	Что касается вычисления значений максимальной плотности мощности, то Бюро при расчете усиления антенны в направлении каждой контрольной точки, для того чтобы обеспечить выполнение объективных отношений C/N, определенных в § 1.2 Дополнения 1 к Приложению 30B, для всех контрольных точек, предполагает худшие условия в отношении погрешности наведения и точности поворота антенны космической станции, т. е. принять минимальную величину усиления антенны, учитывая погрешность наведения 0,1 и точность поворота луча антенны 1,0.

-.

8	Что касается выбора орбитальной позиции, Бюро использует описанный ниже автоматизированный подход, основанный на итеративном процессе:

8.1	После расчета дуги обслуживания согласно указаниям § 4, выше, выполняется итеративный процесс определения подходящей(их) орбитальной(ых) позиции(й) в пределах этой дуги для выделения рассматриваемому новому Государству – Члену Союза.

8.2	Бюро принимает для этого процесса минимальный шаг между орбитальными позициями, равный 0,1.

8.3	Каждая новая орбитальная позиция рассматривается Бюро следующим образом:

	восстановить параметры луча с эллиптическим сечением;

	пересчитать значения необходимой плотности мощности;

	используя критерии Дополнения 3 и Дополнения 4 Приложения 30B, определить, совместимо ли новое выделение на этой орбитальной позиции с выделениями и присвоениями, упомянутыми в § 7.5 Статьи 7.

.

9	Бюро определяет наиболее подходящую(ие) орбитальную(ые) позицию(и) с целью свести к минимуму избыточные значения отношения C/I, создаваемые от другого(их) выделения(й) или присвоения(й) Приложения 30B и направляет эту информацию запрашивающей администрации в соответствии с § 7.3 Статьи 7.

.

Основание:	Вследствие внесения изменений в Приложение 30B, в частности в Статью 7 данного Приложения, принятых на ВКР-07.

Дата вступления в силу измененного Правила: 17 ноября 2007 года.

_____________

В отношении запроса от нового Государства-Члена, полученного до 17 ноября 2007 года, должно применяться отношение C/I в 25 дБ – для единичной помехи и 21 дБ – для совокупой помехи.