| UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES |  |
| --- | --- |

Oficina de Radiocomunicaciones (N° de Fax directo +41 22 730 57 85)

| Carta Circular CM/19 | 27 de marzo de 2009 |
| --- | --- |

A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT

Asunto:	Reglas de Procedimiento aprobadas por la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones

Referencias:	Apéndice 18 al Reglamento de Radiocomunicaciones

Al Director General

Muy señora mía/Muy señor mío:

1	Con arreglo a lo dispuesto en los números 13.12 y 13.14 del Reglamento de Radiocomunicaciones, la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones (RRB) aprobó en su 49ª reunión (1-5 de diciembre de 2008) Reglas de Procedimiento nuevas o modificadas.

2	Se incluyen en el Anexo las nuevas Reglas de Procedimiento relativas al Apéndice 18 (Rev.CMR-07) al Reglamento de Radiocomunicaciones, que trata del Cuadro de frecuencias de transmisión en la banda móvil marítima de ondas métricas.

3	La Oficina queda a disposición de las Administraciones para cualquier otra información y aclaración adicional que puedan necesitar sobre los asuntos citados.

Atentamente,

Valery Timofeev
	Director de la Oficina de Radiocomunicaciones

Anexo:	Reglas relativas al Apéndice 18 al Reglamento de Radiocomunicaciones (incluidas en las Reglas de Procedimiento - Edición de 2009)

Distribución:

–	Administraciones de los Estados Miembros de la UIT
–	Organización Marítima Internacional
–	Asociación Internacional de Señalización Marítima (IALA)

ANEXO

# Reglas relativas al

## APÉNDICE  18 al RR

La CMR-07 revisó el Apéndice 18 y modificó el ámbito de aplicación de varios canales indicados en el Apéndice 18 (Rev.CMR-07). Dicha modificación se realizó, entre otros, en los canales 01, 07, 19, 20, 21, 60, 66, 78, 79, 80 y 81, añadiendo la siguiente nota específica «m» a estos canales: «Esos canales pueden explotarse como canales de una sola frecuencia, sujetos a la coordinación con las administraciones afectadas». La aparición de la nota «m» en un determinado canal en el Cuadro de frecuencias de transmisión del Apéndice 18 va normalmente asociada al símbolo «x» en la columna «Una frecuencia». Sin embargo, la CMR-07 no introdujo la indicación «x» en la columna «Una frecuencia» relativa a los canales 01, 07, 19, 20, 21, 60, 66, 78, 79, 80 y 81, aunque añadió la nota «m» a estos canales.

Por consiguiente, la RRB considera que todos los canales a los cuales se aplica la nota «m» se pueden explotar como canales de una sola frecuencia y ha colocado el símbolo «x*» en los lugares apropiados del cuadro siguiente, que la CMR-07 parece haber omitido involuntariamente en el Reglamento de Radiocomunicaciones.

Cuadro de frecuencias de transmisión en la banda atribuida
al servicio móvil marítimo de ondas métricas

(Véase el Apéndice 18 (Rev.CMR-07))

| Número del canal | Notas | Frecuencias de transmisión (MHz) |  | Entre barcos | Operaciones portuarias y movimiento de barcos |  | Correspon-dencia pública |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desde estaciones de barco | Desde esta-ciones costeras |  | Una frecuencia | Dos frecuencias |  |
| 60 | m), o) | 156,025 | 160,625 |  | x* | x | x |
| 01 | m), o) | 156,050 | 160,650 |  | x* | x | x |
| 61 | m), o) | 156,075 | 160,675 |  | x | x | x |
| 02 | m), o) | 156,100 | 160,700 |  | x | x | x |
| 62 | m), o) | 156,125 | 160,725 |  | x | x | x |
| 03 | m), o) | 156,150 | 160,750 |  | x | x | x |
| 63 | m), o) | 156,175 | 160,775 |  | x | x | x |
| 04 | m), o) | 156,200 | 160,800 |  | x | x | x |
| 64 | m), o) | 156,225 | 160,825 |  | x | x | x |
| 05 | m), o) | 156,250 | 160,850 |  | x | x | x |
| 65 | m), o) | 156,275 | 160,875 |  | x | x | x |
| 06 | f ) | 156,300 |  | x |  |  |  |
| 66 | m), o) | 156,325 | 160,925 |  | x* | x | x |
| 07 | m), o) | 156,350 | 160,950 |  | x* | x | x |
| 67 | h) | 156,375 | 156,375 | x | x |  |  |
| 08 |  | 156,400 |  | x |  |  |  |
| 68 |  | 156,425 | 156,425 |  | x |  |  |
| 09 | i) | 156,450 | 156,450 | x | x |  |  |
| 69 |  | 156,475 | 156,475 | x | x |  |  |

| * Nota: Añadido por la RRB hasta que una futura CMR tome las medidas del caso. Número del canal | Notas | Frecuencias de transmisión (MHz) |  | Entre barcos | Operaciones portuarias y movimiento de barcos |  | Correspon-dencia pública |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Desde estaciones de barco | Desde esta-ciones costeras |  | Una frecuencia | Dos frecuencias |  |
| 10 | h), q) | 156,500 | 156,500 | x | x |  |  |
| 70 | f), j) | 156,525 | 156,525 | Llamada selectiva digital para socorro, seguridad y llamada |  |  |  |
| 11 | q) | 156,550 | 156,550 |  | x |  |  |
| 71 |  | 156,575 | 156,575 |  | x |  |  |
| 12 |  | 156,600 | 156,600 |  | x |  |  |
| 72 | i) | 156,625 |  | x |  |  |  |
| 13 | k) | 156,650 | 156,650 | x | x |  |  |
| 73 | h), i) | 156,675 | 156,675 | x | x |  |  |
| 14 |  | 156,700 | 156,700 |  | x |  |  |
| 74 |  | 156,725 | 156,725 |  | x |  |  |
| 15 | g) | 156,750 | 156,750 | x | x |  |  |
| 75 | n) | 156,775 | 156,775 |  | x |  |  |
| 16 | f ) | 156,800 | 156,800 | SOCORRO, SEGURIDAD Y LLAMADA |  |  |  |
| 76 | n) | 156,825 | 156,825 |  | x |  |  |
| 17 | g) | 156,850 | 156,850 | x | x |  |  |
| 77 |  | 156,875 |  | x |  |  |  |
| 18 | m) | 156,900 | 161,500 |  | x | x | x |
| 78 | m) | 156,925 | 161,525 |  | x* | x | x |
| 19 | m) | 156,950 | 161,550 |  | x* | x | x |
| 79 | m) | 156,975 | 161,575 |  | x* | x | x |
| 20 | m) | 157,000 | 161,600 |  | x* | x | x |
| 80 | m) | 157,025 | 161,625 |  | x* | x | x |
| 21 | m) | 157,050 | 161,650 |  | x* | x | x |
| 81 | m) | 157,075 | 161,675 |  | x* | x | x |
| 22 | m) | 157,100 | 161,700 |  | x | x | x |
| 82 | m), o) | 157,125 | 161,725 |  | x | x | x |
| 23 | m), o) | 157,150 | 161,750 |  | x | x | x |
| 83 | m), o) | 157,175 | 161,775 |  | x | x | x |
| 24 | m), o) | 157,200 | 161,800 |  | x | x | x |
| 84 | m), o) | 157,225 | 161,825 |  | x | x | x |
| 25 | m), o) | 157,250 | 161,850 |  | x | x | x |
| 85 | m), o) | 157,275 | 161,875 |  | x | x | x |
| 26 | m), o) | 157,300 | 161,900 |  | x | x | x |
| 86 | m), o) | 157,325 | 161,925 |  | x | x | x |
| 27 |  | 157,350 | 161,950 |  |  | x | x |
| 87 |  | 157,375 | 157,375 |  | x |  |  |
| 28 |  | 157,400 | 162,000 |  |  | x | x |
| 88 |  | 157,425 | 157,425 |  | x |  |  |
| AIS 1 | f ), l), p) | 161,975 | 161,975 |  |  |  |  |
| AIS 2 | f ), l), p) | 162,025 | 162,025 |  |  |  |  |

____________________