| Dispos. | Commentaires de l'IFRB | Dispos. pertin. | Règle pertin. |
| --- | --- | --- | --- |
| 839 suite | 3.2 suite Le Comité a étudié la situation et est d'avis que : 3.2.1 Le terme "préalable" doit être compris dans le sens indiqué au RR1610 qui stipule "Avant..."; 3.2.2 La référence à l'Article 14 équivaut à la formule habituelle que l'on retrouve dans plusieurs renvois. En conséquence, l'utilisation de la bande 11,7 - 12,2 GHz par le service fixe par satellite est soumise à l'application de l'Article 14; 3.2.3 La sous-bande 12,1 - 12,2 GHz résulte de la division en deux parties, décidée par la CAMR-ORB-85, de la bande 12,1 - 12,3 GHz qui a été attribuée à plusieurs services. Cette division a probablement été effectuée compte non tenu de cette partie du RR839; le Comité a cru comprendre que la condition relative à l'application de l'Article 14 a pour but de protéger le plan de l'Appendice 30. Il a donc décidé, considérant que cette sous-bande n'est pas attribuée à d'autres services, de ne définir comme administrations dont les services peuvent être affectés que celles ayant une assignation dans le plan des Régions 1 et 3 dont la largeur de bande empiète sur la bande assignée pour l'utilisation proposée du service fixe par satellite et pour laquelle les limites fixées à l'Annexe 4 de l'Appendice 30 sont dépassées. La procédure de l'Article 14 doit également être appliquée en ce qui concerne le service fixe au Brésil et au Pérou (voir le RR842). 3.3 Pour l'application du RR1616, une administration sera considérée comme étant défavorablement influencée: a) vis-à-vis de ses services de Terre (Régions 1, 2 et 3), si elle a des assignations qui sont inscrites dans le Fichier de référence international, dans des bandes de fréquences qui se chevauchent et pour lesquelles les valeurs de puissance surfacique produites par la station spatiale dépassent les valeurs seuil suivantes: - 150 dB(W/m²) dans une bande de 4 kHz pour 0o < Q < 5o - 150 + 0,5 (Q - 5) dB(W/m²) dans une bande de 4 kHz pour 5o < Q < 25o - 140 dB(W/m²) dans une bande de 4 kHz pour Q ³ 25o |  |  |

| Dispos. | Commentaires de l'IFRB | Dispos. pertin. | Règle pertin. |
| --- | --- | --- | --- |
| 839 suite | 3.3 suite a) où Q est l'angle d'arrivée (degrés) à la surface de la Terre de l'onde radioélectrique. Les valeurs de suite puissance surfacique seront calculées dans des conditions de propagation en espace libre. b) vis-à-vis de son service de radiodiffusion par satellite (Régions 1 et 3), si elle a des assignations figurant dans le Plan de l'Appendice 30, dans des largeurs de bande qui se chevauchent et pour lesquelles les valeurs de puissance surfacique indiquées dans l'Annexe 4 de l'Appendice 30 sont dépassées. N.B. Pour calculer les valeurs de seuil indiquées au paragraphe a) ci-dessus, le Comité a utilisé les limites prescrites dans la Recommandation 674 du CCIR pour la Région 2 en les appliquant provisoirement aux Régions 1 et 3, sous réserve qu'elles soient réexaminées par la Commission d'études compétente. |  |  |
| 844 | Cette disposition est semblable au RR838. Les mêmes commentaires s'appliquent. |  |  |
| 845 | 1) Les commentaires formulés au paragraphe 3.1 relatifs au RR839 s'appliquent à la présente disposition, moyennant le remplacement de la Région 2 par la Région 3. 2) La dernière phrase de cette disposition était valable avec le titre d'origine de l'Article 7 de l'Appendice 30. Mais ce titre ayant été révisé par la CAMR-ORB-85, elle n'a plus de raison d'être. |  |  |
| 846 | 1) Cette disposition est semblable au RR836 autorisant l'utilisation des assignations du service de radiodiffusion par satellite pour des transmissions du service fixe par satellite. Les commentaires relatifs au RR836 s'appliquent à cette disposition moyennant le remplacement du service fixe par satellite par le service de radiodiffusion par satellite et vice versa. 2) Les stations terriennes recevant des transmissions du service fixe par satellite doivent être traitées comme les stations terriennes du service de radiodiffusion par satellite et n'ont pas à faire l'objet d'une notification. |  |  |

| Dispos. | Commentaires de l'IFRB | Dispos. pertin. | Règle pertin. |
| --- | --- | --- | --- |
| 847 | 1) La réception communautaire est définie dans le RR124, mais le Comité n'a pas d'autre indice pour vérifier une différence quelle qu'elle soit entre la réception communautaire et la réception individuelle (RR123) que la limite de la puissance surfacique. Les notifications d'assignation de fréquence du service de radiodiffusion par satellite sont couvertes par la Résolution No 33 et leur examen selon le paragraphe 5.2 de cette Résolution tient compte de l'Annexe 5 de l'Appendice 30 ainsi que de la Résolution No 34. 2) D'après ce que croit comprendre le Comité, la référence à l'Annexe 5 de l'Appendice 30 se limite au dernier alinéa en retrait du paragraphe 3.16 de cette Annexe. |  |  |