| UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS Bureau des radiocommunications (No. de Fax direct +41 22 730 57 85) |  |
| --- | --- |

Corrigendum 1 de la	24 novembre 2000

Lettre circulaire

CR/152

Aux Administrations des Etats Membres de l'UIT

Objet:	Application de l'Article S12 du Règlement des radiocommunications : Date limite de réception des horaires saisonniers de radiodiffusion à ondes décamétriques pour la période A2001 (mars 2001 - octobre 2001)

Madame, Monsieur,

Veuillez remplacer la page 3 (Annexe 1) de la Lettre circulaire par celle ci-jointe.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma haute considération.

Robert W. Jones
	Directeur
	Bureau des radiocommunications

Distribution:

-	Administrations des Etats Membres de l'UIT

-	Membres du Comité du règlement des radiocommunications

ANNEXE 1

FORMAT ELECTRONIQUE DES FICHIERS DE TEXTE A UTILISER POUR LA NOTIFICATION DE LA

RADIODIFUSION A ONDES DECAMETRIQUES

Ligne 1

| Point | Format | Col. début | Col. Fin | Gamme de valeurs | Exemples | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ; | A1 | 1 | 1 |  | ; |  |
| Saison | A3 | 3 | 5 | Tableau de référence season.txt | A01 |  |
| Organisation notificatrice | A3 | 7 | 9 | Tableau de référence admin.txt ou Tableau de référence authoris.txt | AFS ou SNT | Administration ou organisation autorisée |
| Date d’envoi | A11 | 11 | 21 | Format jj-MMM-aaaa | 10-DEC-2000 | (en anglais) |

puis, une ligne par besoin:

| Point | Format | Col. début | Col. Fin | Gamme de valeurs | Exemples | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fréquence/Bande (kHz) | I5 | 1 | 5 | Tableau de référence Rngfreq.txt | 9895 ou 6 | Fréquence en kHz ou bande en MHz (6,7,etc.) |
| Heure de début (UTC) | I4 | 7 | 10 | 0000-2359 | 0125 |  |
| Heure de fin (UTC) | I4 | 12 | 15 | 0001-2400 | 0027 |  |
| Zone de service cible | A30 | 17 | 46 | 1-85 | 27, 28SW, 18-20 | Attention: certaines zones CIRAF ne sont pas divisées en quadrants: 1-5, 17, 19-26, 67, 69-75 |
| Code de la station | A3 | 48 | 50 | Tableau de référence site.txt | SMG |  |
| Puissance (kW) | I4 | 52 | 55 | 1-5000 | 250 | Attention : pour moins de 1 kW utiliser 1 |
| Azimut du rayon. Maximal | I3 | 57 | 63 | 0 - 359 | 87 |  |
| Angle pivotement de l’antenne | I3 | 65 | 67 | >= -30, =< +30 | -15 |  |
| Code d’antenne | I3 | 69 | 71 | Tableau de référence Antenna.txt |  |  |
| Jours de fonctionnem. | A7 | 73 | 79 | 1-7 | 56 ou 1234567 | dimanche = 1 |
| Date du début | A6 | 81 | 86 | >= Date de début de saison | 250301 | (25 mars 2001) |
| Date de fin | A6 | 88 | 93 | <= Date de fin de saison | 281001 | (28 octobre 2001) |
| Modulation | A1 | 95 | 95 | D=DBL, S=BLU -12, T=BLU -6 dB N=Numérique | D |  |
| Fréquence nominale de l’antenne (kHz) | I5 | 97 | 101 | 2000-30000 | 7200 | Un espace blanc ou le chiffre 0 signifie que l’antenne utilise la fréquence d’exploitation |
| Langue (o) | A10 | 103 | 112 | Format libre | Anglais |  |
| Code de l’Administration | A3 | 114 | 116 | Tableau de référence Admin.txt | USA |  |
| Code du radiodiffuseur (r) | A3 | 118 | 120 | Tableau de référence Broadcas.txt | TWR |  |
| Code de l’org. responsable de la gestion des fréq.(r) | A3 | 122 | 124 | Tableau de référence FMOrg.txt | FCC | Un espace blanc signifie que ce code est identique à celui de l’administration |
| Identification (br) | I5 | 126 | 130 |  |  | Créé par le BR ou un groupe de coordination |
| Données anciennes (br) | I1 | 132 | 132 | 1 Si aucune information n’est reçue | 1 | Créé par le BR, fichier de sortie seulement |
| Fréquence de rempla-cement 1/ bande de remplacement 1 (o) | I5 | 134 | 138 | Tableau de référence Rngfreq.txt | 7150 | Fréquence en kHz ou bande en MHz (6,7,etc.) |
| Fréquence de rempla-cement 2/ bande de remplacement 2 (o) | I5 | 140 | 144 | Tableau de référence Rngfreq.txt | 9 | Fréquence en kHz ou bande en MHz (6,7,etc.) |
| Fréquence de rempla-cement 3/ bande de remplacement 3 (o) | I5 | 146 | 150 | Tableau de référence Rngfreq.txt | 11 | Fréquence en kHz ou bande en MHz (6,7,etc.) |
| Notes (o) | A7 | 152 | 158 |  |  |  |

(r) Recommandé

(o) Facultatif

(br) Créé par le BR