|  | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23) دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الجلسة العامة |  | الإضافة 10 للوثيقة 87-A |  |
|  |  | 23 أكتوبر 2023 |  |
|  |  | الأصل: بالإنكليزية |  |
| مقترحـات إفريقيـة مشتركـة |  |  |  |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |  |  |  |
| بند جدول الأعمال 10.1 |  |  |  |

10.1	إجراء دراسات بشأن الاحتياجات من الطيف والتعايش مع خدمات الاتصالات الراديوية والتدابير التنظيمية من أجل إمكانية منح توزيعات جديدة للخدمة المتنقلة للطيران لاستخدامها في التطبيقات المتنقلة للطيران لغير أغراض السلامة، وفقاً للقرار 430 (WRC-19)؛

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV  -  جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD	AFCP/87A10/1#1658

GHz 18,4-15,4

| التوزيع على الخدمات |  |  |
| --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 15,4-15,41 تحديد راديوي للموقع 511E.5 511F.5 ملاحة راديوية للطيران |  |  |
| 15,43-15,41 متنقلة للطيران (OR) I110.5 ADD J110.5 ADD K110.5 ADD تحديد راديوي للموقع 511E.5 511F.5 ملاحة راديوية للطيران |  |  |
| 15,63-15,43 ثابتة ساتلية (أرض-فضاء) 511A.5 متنقلة للطيران (OR) I110.5 ADD J110.5 ADD K110.5 ADD تحديد راديوي للموقع 511E.5 511F.5 ملاحة راديوية للطيران 511C.5 |  |  |
| 15,7-15,63 متنقلة للطيران (OR) I110.5 ADD J110.5 ADD K110.5 ADD تحديد راديوي للموقع 511E.5 511F.5 ملاحة راديوية للطيران |  |  |

الأسباب:	توفير توزيع جديد في نطاق التردد GHz 15,7-15,41 للخدمة المتنقلة للطيران (خارج المسار) لإدخال تطبيقات متنقلة جديدة للطيران لغير أغراض السلامة إلى هذه الخدمة، استجابةً للبند 10.1 من جدول الأعمال. تأييد إدراج مشروعي حاشيتين جديدتين للرقمين ‎I110.5 ‏و‎K110.5 ‏من لوائح الراديو لحماية خدمة الفلك الراديوي وتسهيل التطبيقات المتنقلة الجديدة للطيران لغير أغراض السلامة.‎

ADD	AFCP/87A10/2#1659

I110.5	يجب ألا تسبب محطات الخدمة المتنقلة للطيران (خارج المسار) العاملة في نطاق التردد GHz 15,7-15,41، في حدوث تداخل ضار على محطات خدمة الفلك الراديوي العاملة في نطاق التردد GHz 15,4-15,35. ويجب أن تمتثل الكثافة الكلية لتدفق القدرة (pfd) المرسلة من هذه المحطات عند أي محطة فلك راديوي عاملة في هذا النطاق، لمعايير الحماية المنصوص عليها في التوصيتين ITU-R RA.769-2 وITU-R RA.1513-2، ما لم توافق على ذلك تحديداً الإدارة (الإدارات) المتأثرة.      (WRC-23)

الأسباب:	إضافة نص لتحسين اتساق الجملة ودعم توفير الحماية لخدمة الفلك الراديوي في نطاق 
التردد ‎GHz 15,4-15,35 ‏بالإشارة إلى التوصيتين ‎ITU-R RA.769-2 ‏و‎ITU-R RA.1513-2.

ADD	AFCP/87A10/3#1660

J110.5	في نطاق التردد GHz 15,7-15,41، يجب ألا تتسبب محطات الخدمة المتنقلة للطيران (خارج المسار) العاملة في تداخلات ضارة على المحطات العاملة في خدمة الملاحة الراديوية للطيران وخدمة التحديد الراديوي للموقع، وألا تطالب بالحماية منها. (WRC-23)

ADD	AFCP/87A10/4#1661

K110.5	يقتصر استعمال المحطات العاملة في الخدمة المتنقلة للطيران (OR) في نطاق التردد GHz 15,7-15,41 على التطبيقات غير المتعلقة بالسلامة. (WRC-23)

الأسباب:	يقتصر نطاق هذا البند من جدول الأعمال على استخدام التطبيقات المتنقلة للطيران لغير أغراض السلامة وفقاً للقرار 430 (WRC-19).

MOD	AFCP/87A10/5#1662

GHz 24,75-22

| التوزيع على الخدمات |  |  |
| --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 22,2-22 ثابتة متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران (R) N110.5 ADD M110.5 ADD L110.5 ADD O110.5 ADD 149.5 P110.5 ADD |  |  |
| 22,21-22,2 ثابتة متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران 149.5 P110.5 ADD |  |  |
| 22,5-22,21 استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) ثابتة متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران الفلك الراديوي أبحاث الفضاء (المنفعلة) P110.5 ADD 532.5 149.5 |  |  |

الأسباب:	توفير توزيع جديد في نطاق التردد GHz 22,2-22 للخدمة المتنقلة للطيران (خارج المسار) لإدخال تطبيقات جديدة متنقلة للطيران (خارج المسار) لغير أغراض السلامة.

ADD	AFCP/87A10/6#1666

N110.5	يجب ألا تسبب محطات الخدمة المتنقلة للطيران (خارج المسار) العاملة في نطاق التردد GHz 22,2-22، في حدوث تداخل ضار على خدمة الفلك الراديوي العاملة في نطاق التردد GHz 22,5-22,21. ويجب أن تمتثل الكثافة الكلية لتدفق القدرة (pfd) المرسلة من هذه المحطات عند أي محطة فلك راديوي عاملة في هذا النطاق، لمعايير الحماية المنصوص عليها في التوصيتين ITU-R RA.769-2 وITU-R RA.1513-2، ما لم توافق على ذلك تحديداً بين الإدارة (الإدارات) المتأثرة.     (WRC-23)

الأسباب:	سيضمن النطاق الحارس بمقدار ‎MHz 10 ‏الحماية الكافية لخدمة الفلك الراديوي العاملة في نطاق 
التردد ‎GHz 22,5-22,21.

ADD	AFCP/87A10/7#1665

M110.5	من أجل حماية محطات خدمة استكشاف الأرض الساتلية (المنفعلة) العاملة في نطاق التردد 22,21-22,5 GHz، يجب ألا تتجاوز القدرة المشعة المكافئة المتناحية (e.i.r.p.) خارج النطاق للمحطات العاملة في الخدمة المتنقلة للطيران (OR) مقدار dBW 23– في أي مدى 100 MHz في نطاق التردد 22,21-GHz 22,5.     (WRC-23).

الأسباب:	سيضمن الحد من البث خارج النطاق الحماية الكافية للخدمة ‎EESS ‏العاملة في نطاق التردد ‎GHz 22,5-22,21.

ADD	AFCP/87A10/8#1663

L110.5	يقتصر استعمال المحطات العاملة في الخدمة المتنقلة للطيران (OR) في نطاق التردد 22-GHz 22,2 على التطبيقات غير المتعلقة بالسلامة.    (WRC-23)

الأسباب:	يقتصر نطاق هذا البند من جدول الأعمال على استخدام التطبيقات المتنقلة للطيران لغير أغراض السلامة وفقاً للقرار 430 (WRC-19).

الخيار 1 من أجل الرقم O110.5

ADD	AFCP/87A10/9#1667

O110.5	من أجل حماية محطات الخدمة الثابتة العاملة في نطاق التردد GHz 22,2-22، يجب أن تُستخدم سويات كثافة تدفق القدرة (pfd) التالية كعتبة للتنسيق بموجب الرقم 21.9 لأي محطة في الخدمة المتنقلة للطيران (خارج المسار) المرئية من أراضي إدارة أخرى، ما لم يُتفق على خلاف ذلك بين الإدارة (الإدارات) المبلّغة والمعنية:

0.88θ − 130	for 	0°	≤ θ ≤ 8°

2.86θ − 146	for 	8°	< θ ≤ 15°

0.87θ − 116	for 	15°	< θ ≤ 30°

0.067θ − 92	for	30°	< θ ≤ 90°

حيث θ هي زاوية وصول الموجة الواردة فوق المستوي الأفقي بالدرجات.     (WRC-23)

الخيار 2 من أجل الرقم O110.5

ADD	AFCP/87A10/10#1668

O110.5	من أجل حماية محطات الخدمة الثابتة العاملة في نطاق التردد GHz 22,2-22، يجب أن تُستخدم سويات كثافة تدفق القدرة (pfd) التالية كعتبة للتنسيق بموجب الرقم 21.9 لأي محطة في الخدمة المتنقلة للطيران (خارج المسار) المرئية من أراضي إدارة أخرى، ما لم يُتفق على خلاف ذلك بين الإدارة (الإدارات) المبلّغة والمعنية:

−110 dB(W/(m2 ‧ MHz))		for	0° ≤ θ ≤ 10°

50log(θ/10)-110			for	10° ≤ θ ≤ 30°

50log(3)-110			for	30° ≤ θ ≤ 90°

حيث θ هي زاوية وصول الموجة الواردة فوق المستوي الأفقي بالدرجات.     (WRC-23)

ADD	AFCP/87A10/11#1669

P110.5	نظراً للخصائص الفزيائية لنطاق التردد GHz 22,5-22، تُشغّل مقاييس إشعاع بخار الماء الأرضية المنفعلة بموجب ترتيبات وطنية في هذا النطاق.     (WRC-23)

الأسباب:	تعتبر أجهزة قياس الإشعاع الراديوي لبخار الماء المنفعلة المقامة على الأرض، التي تدعم مجموعة كبيرة ومتنوعة من التطبيقات في جميع أنحاء العالم، تطبيقاً مساعداً مهماً لمختلف خدمات الاتصالات الراديوية لمعايرة الإشارات التي تنتقل عبر الغلاف الجوي للأرض وتخضع للتوهين وزحزحات الطور التي تسببها جزيئات الماء في التروبوسفير.

SUP	AFCP/87A10/12#1670

القرار 430 (WRC-19)

دراسات بشأن المسائل المتعلقة بالترددات، بما في ذلك التوزيعات الإضافية الممكنة، من أجل إمكانية إدخال تطبيقات جديدة للخدمة المتنقلة للطيران لغير أغراض السلامة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ