|  | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23) دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| الجلسة العامة |  | الإضافة 6 للوثيقة 65-A |  |
|  |  | 29 سبتمبر 2023 |  |
|  |  | الأصل: بالإنكليزية |  |
| مقترحات أوروبية مشتركة |  |  |  |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |  |  |  |
| بند جدول الأعمال 6.1 |  |  |  |

6.1	النظر، وفقاً للقرار 772 (WRC-19)، في أحكام تنظيمية لتيسير الاتصالات الراديوية المتعلقة بالمركبات دون المدارية؛

مقدمة

لمعالجة هذا البند من جدول الأعمال، أجرى قطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد دراسة بموجب القرار 772 (WRC-19). ودُعي بوجه خاص إلى دراسة احتياجات المحطات العاملة على متن المركبات دون المدارية من الطيف، وإدخال التعديلات المناسبة على لوائح الراديو (RR)، باستثناء منح أي توزيعات جديدة أو إجراء تغييرات للتوزيعات القائمة في المادة 5 من لوائح الراديو ، وتحديد مدى الحاجة إلى النفاذ إلى طيف إضافي.

المقترحات

NOC	EUR/65A6/1#1585

المواد

ADD	EUR/65A6/2#1588

مشروع القرار الجديد [EUR-A16-SUB-ORBITAL-OPERATIONS] (WRC-23)

الأحكام التنظيمية لتشغيل الاتصالات الراديوية المتعلقة بالمركبات دون المدارية

إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (دبي، 2023)،

إذ يضع في اعتباره

أ )	أن المركبات دون المدارية تعمل على ارتفاعات أعلى من تلك التي تصل إليها الطائرات التقليدية وبالونات السبر؛

ب)	أن المركبات دون المدارية سوف تعبر المستويات الدنيا من الغلاف الجوي، حيث يمكن أن يعمل بعضها في نفس المجال الجوي الذي تحلق فيه الطائرات التقليدية؛

ج)	أنه يمكن للمركبات دون المدارية القيام بمهام متنوعة، من قبيل إجراء بحوث علمية، أو تقديم خدمة النقل؛

د )	أن من المتوقع أن تدعم المحطات العاملة على متن المركبات دون المدارية جميع التطبيقات التالية أو بعضها؛ الاتصالات الصوتية/اتصالات البيانات والملاحة والمراقبة والقياس عن بُعد والتتبع والتحكم (TT&C)؛

ه‍ )	أنه يجب إدخال المركبات دون المدارية، عند عبورها المستويات الدنيا من الغلاف الجوي، بأمان في المجالات الجوية التي تستخدمها الطائرات التقليدية؛

و )	أنه قد تحتاج بعض المحطات العاملة على متن المركبات دون المدارية إلى الاتصال بأنظمة إدارة الحركة الجوية و/أو مرافق المراقبة الأرضية ذات الصلة؛

ز )	أن بعض الأنظمة الصاروخية لإطلاق السواتل أو مكوناتها قد تُعد مركبة دون مدارية؛

ح)	أنه يجوز تشغيل المحطات المحمولة على متن الأنظمة الصاروخية لإطلاق السواتل أو الأنظمة الصاروخية للإطلاق في الفضاء العميق في إطار خدمة العمليات الفضائية دون وجوب تطبيق الأحكام الواردة في هذا القرار؛

ط)	أن المركبات دون المدارية التي تتحرك بسرعات عالية للغاية يمكن أن تولد غلافاً من البلازما قد يغطي المركبة بأكملها أو معظم أجزائها مما قد يؤثر على الاتصالات،

وإذ يلاحظ

أ )	أن قطاع الاتصالات الراديوية أعد التقرير ITU-R M.2477 عن الاتصالات الراديوية للمركبات دون المدارية؛

ب)	أن أحكام الرقم 10.4 قد تنطبق على عمليات معينة للمركبات دون المدارية؛

ج)	أن وضع شروط التعايش بين أنظمة الطيران الخاضعة لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) هو مسؤولية منظمة الطيران المدني الدولي؛

د )	أن منظمة الطيران المدني الدولي تضع، عند الضرورة، القواعد والتوصيات الدولية (SARP) لمعالجة التعايش بين تطبيقات الطيران التابعة لها،

ه‍ )	أنه يمكن تطبيق اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام (1972) على المركبات دون المداري؛

وإذ يدرك

أ )	أنه لا يوجد أي حد فاصل قانوني متفق عليه دولياً بين الغلاف الجوي للأرض والمجال الفضائي، ولا بين المجال الجوي السيادي والفضاء الخارجي؛

ب)	أن الملحق 10 باتفاقية الطيران المدني الدولي يتضمن القواعد والتوصيات الدولية (SARP) المتعلقة ببعض أنظمة الملاحة الراديوية والاتصالات الراديوية للطيران المستخدمة في الطيران المدني الدولي؛

ج)	أنه بسبب زيادة الإزاحة الدوبلرية، قد تؤثر الإرسالات الصادرة عن المحطات المحمولة على متن المركبات دون المدارية على الخدمات العاملة في نطاقات التردد ذاتها أو نطاقات التردد المجاورة أو القريبة؛

د )	أنه نظراً للارتفاع العالي للمركبات دون المدارية مقارنة بالطائرات التقليدية، فإن الإرسالات الصادرة عن المحطات المحمولة على متن المركبات دون المدارية قد تؤثر على الاتصالات الراديوية في مساحات أكبر تشمل مناطق إضافية و/أو على المحطات الفضائية،

يقرر

1	أنه، لأغراض هذا القرار، لا يجوز للمركبات دون المدارية أن تكون لديها القدرة على أن تصبح ساتلاً (انظر الرقم 179.1 من لوائح الراديو)؛

2	أن المحطة الأرضية أو المحطة المستخدمة على متن المركبات دون المدارية عندما تعمل هذه المحطة على ارتفاعات أعلى من تلك التي تصل إليها الطائرات التقليدية وبالونات السبر ، لا تعتبر أنها تعمل في الخدمة نفسها التي تصنف فيها هذه المحطة عند استعمالها في طائرة تقليدية إلا إذا تحقق أحد الشروط التالية:

1.2	أن استعمال المحطة الأرضية مطلوباً على متن المركبات دون المدارية لدعم استيعابها أو إدماجها في المجال الجوي لاستيعابها أو إدماجها في المجال الجوي حيث تُقدم خدمات الحركة الجوية، تقرره هيئة الطيران المختصة في الدولة العضو (الدول الأعضاء)1:

2.2	أن تكون المحطة الأرضية المتنقلة المستخدمة على المركبات دون المدارية مرتبطة بشبكة مستقرة أو غير مستقرة بالنسبة إلى الأرض تعمل في الخدمة المتنقلة الساتلية وأبرمت اتفاق تنسيق مناسب مع الإدارات المعنية وتعمل بحيث تبقى ضمن غلاف اتفاق التنسيق عند مراعاة الفقرتين ج) ود) من "وإذ يدرك"؛

3.2	أن تكون المحطة الأرضية محطة أرضية للاستقبال تعمل في إطار خدمة الملاحة الراديوية الساتلية أو خدمة الملاحة الراديوية الساتلية للطيران؛

3	أنه يجب على المحطات المحددة في الفقرة 2 من "يقرر":

1.3	أن تعمل وفقاً للقواعد والتوصيات الدولية (SARP) الصادرة عن الإيكاو أو أي معايير أخرى معترف بها دولياً حيثما كانت موجودة ومناسبة؛

2.3	ألا تؤثر على التطبيقات القائمة والمستقبلية للخدمات ذاتها و/أو على خدمات الاتصالات الراديوية الأخرى العاملة في نفس نطاقات الترددات ونطاقات الترددات المجاورة أكثر سلباً مما إذا تم تثبيت نفس المحطة على متن طائرات تقليدية؛

4	أن المحطات الأرضية ومحطات الأرض المحمولة على متن المركبات دون المدارية، خلاف تلك المحددة في الفقرات 1.2 و2.2 و3.2 من "يقرر" عندما تعمل على ارتفاعات أعلى من تلك التي تعمل فيها الطائرات التقليدية وبالونات السبر يجب ألا تطالب بالحماية من المحطات العاملة في نطاقات الترددات ذاتها والنطاقات المجاورة، وألا تسبب تداخلاً ضاراً على المحطات،

يكلف الأمين العام

برفع هذا القرار إلى عناية منظمة الطيران المدني الدولي،

يدعو منظمة الطيران المدني الدولي

إلى مراعاة أحكام هذا القرار أثناء وضع القواعد والتوصيات الدولية (SARP) المتعلقة بالأنظمة التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي التي قد تستخدمها المركبات دون المدارية،

يكلف مدير مكتب الاتصالات الراديوية

بأن يرفع تقريراً إلى المؤتمرات العالمية للاتصالات الراديوية المقبلة عن أي صعوبات أو تناقضات تواجه في تنفيذ هذا القرار.

SUP	EUR/65A6/3#1589

القرار 772 (WRC-19)

النظر في اعتماد أحكام تنظيمية لتيسير إدخال المركبات دون المدارية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 	المحددة وفقاً لاتفاقية الطيران المدني الدولي ومرفقاتها.