ADD	CBG/CHN/LAO/MLD/BRM/CLN/181/6#1370

проект новой резолюции [CBG/CHN/LAO/MLD/BRM/CLN-6 GHz] (ВКР-23)

Наземный сегмент Международной подвижной электросвязи 
в полосе частот 6425−7025 МГц в Районе 1 и странах Района 3 
и 7025–7125 МГц во всех Районах

Всемирная конференция радиосвязи (Дубай, 2023 г.),

учитывая,

a)	что Международная подвижная электросвязь (IMT), включая IMT-2000, IMT-Advanced и IMT-2020, отражает взгляды МСЭ на глобальный подвижный доступ и предназначена для предоставления услуг электросвязи во всемирном масштабе, независимо от местоположения и типа сети или оконечного устройства;

b)	что желательно согласование на всемирной основе полос частот для IMT в целях обеспечения глобального роуминга и преимуществ, обусловленных экономией от масштаба;

c)	что определение для IMT полос частот, распределенных подвижной службе, может изменить ситуацию совместного использования частот в отношении применений служб, которым эта полоса частот уже распределена, и может потребовать мер регламентарного характера;

d)	что Сектор радиосвязи МСЭ (МСЭ-R) провел в рамках подготовки к ВКР-23 исследования совместного использования частот и совместимости со службами, имеющими распределения в полосе частот 6425–7125 МГц и в соседней с ней полосе, в зависимости от случая, на основании характеристик, имеющихся на тот момент времени, и их результаты могут измениться при изменении этих характеристик;

e)	что предполагается, что только весьма ограниченное количество базовых станций IMT будут осуществлять связь при положительном угле места в направлении подвижных станций IMT внутри помещений;

f)	что полоса частот 6425−7125 МГц или ее участок распределена на первичной основе фиксированной, подвижной, фиксированной спутниковой службам (Земля-космос и космос-Земля) и службе космических исследований (Земля-космос),

отмечая

a)	Резолюции 223 (Пересм. ВКР-19), 224 (Пересм. ВКР-19), 225 (Пересм. ВКР-12), 241 (ВКР-19), 242 (ВКР-19) и 243 (ВКР-19), которые также относятся к IMT;

b)	что, как ожидается, наземные радиоинтерфейсы IMT, определенные в Рекомендациях МСЭ-R М.1457, МСЭ-R М.2012 и МСЭ-R M.2150, будут разрабатываться в рамках МСЭ-R таким образом, что превзойдут первоначально заданные параметры интерфейсов, с тем чтобы предоставлять усовершенствованные услуги и услуги, превосходящие те из них, которые были предусмотрены в первоначальной реализации;

c)	что МСЭ-R разработал свою концепцию, в которой определены основы и общие задачи IMT на период до 2030 года и далее, чтобы стимулировать дальнейшее развитие IMT,

признавая,

a)	что определение какой-либо полосы частот для IMT не означает установления приоритета в Регламенте радиосвязи и не препятствует использованию этой полосы частот любым применением служб, которым она распределена;

b)	что исследования показали, что защита фидерных линий негеостационарных спутниковых (НГСО) сетей фиксированной спутниковой службы (ФСС) (космос-Земля) требует определения защитных расстояний от нескольких километров до десятков километров. Эти защитные расстояния учитывают тип местности и зависят от нескольких элементов, таких как параметры распространения, топография рельефа местности, параметры станции и орбиты фидерных линий НГСО ФСС (космос-Земля);

c)	что некоторые администрации планируют использовать полосу частот 6425−7125 МГц или ее участки для IMT;

d)	что некоторые администрации используют и планируют использовать полосу частот 6425−7125 МГц или ее участки для других применений подвижной службы, в том числе для других систем беспроводного доступа,

решает,

1	что администрации, желающие внедрить IMT, рассматривают использование полосы частот 6425–7025 МГц, определенной для IMT в п. 5.B12 в Районе 1 и в п. 5.Х12 в странах Района 3, и полосы частот 7025–7125 МГц, определенной для IMT в п. 5.C12 для всех Районов, с учетом последних версий соответствующих Рекомендаций МСЭ-R;

2	что администрации, желающие внедрить IMT в полосе частот 6425–7075 МГц, должны применять к IMT следующие условия для обеспечения защиты, продолжения использования и будущего развития фиксированной спутниковой службы (Земля-космос):

2.1	уровень ожидаемой эквивалентной изотропно излучаемой мощности (э.и.и.м.), излучаемой базовой станцией IMT в зависимости от вертикального угла над горизонтом в полосе частот 6425–7075 МГц или ее части, не должен превышать следующих значений:

| Окно измерения вертикального угла θL ≤ θ < θH (вертикальный угол θ над горизонтом) | Ожидаемая э.и.и.м. (дБм/МГц) (ПРИМЕЧАНИЕ 1) |
| --- | --- |
| 0 ≤ θ < 5 | 32 |
| 5 ≤ θ < 10 | 28 |
| 10≤ θ < 15 | 24 |
| 15≤ θ < 20 | 24 |
| 20≤ θ < 30 | 20 |
| 30≤ θ < 60 | 18 |
| 60≤ θ ≤ 90 | 17 |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1. − Ожидаемая э.и.и.м. определяется как среднее значение э.и.и.м., при этом усреднение производится: – по горизонтальным углам от –180 до +180, при этом предполагается, что базовая станция IMT формирует луч в определенном направлении в пределах своего диапазона управления, – по различным направлениям формирования лучей в пределах диапазона управления базовой станции IMT, – в заданном окне измерения вертикального угла θL ≤ θ < θH. |  |

предлагает администрациям

принять во внимание преимущества согласованного использования спектра для наземного сегмента IMT,

предлагает Сектору радиосвязи МСЭ

1	разработать согласованные планы размещения частот, для того чтобы содействовать развертыванию IMT в полосе частот 6425−7025 МГц в Районе 1 и в странах Района 3 и в полосе частот 7025−7125 МГц во всех Районах;

2	продолжить предоставлять руководящие указания, для того чтобы обеспечить возможность удовлетворения потребностей развивающихся стран в электросвязи с помощью IMT;

3	разработать Рекомендацию по рассмотрению методов определения географических зон для сосуществования базовых станций IMT в полосе частот 6425−7125 МГц и земных станций НГСО в полосе частот 6700−7075 МГц;

4	обновить существующие Рекомендации/Отчеты МСЭ-R или разработать новые Рекомендации МСЭ-R, в зависимости от обстоятельств, предоставлять информацию и помощь заинтересованным администрациям в отношении возможной координации станций фиксированной службы со станциями IMT в полосе частот 6425−7125 МГц;

5	разработать Рекомендации и/или Отчеты МСЭ-R, в зависимости от случая, которые помогут администрациям обеспечить эффективное использование полосы частот 6425−7125 МГц посредством механизмов сосуществования между IMT и другими применениями подвижной службы, в том числе другими системами беспроводного доступа,

поручает Директору Бюро радиосвязи

довести настоящую Резолюцию до сведения соответствующих международных организаций.

_______________