| merge_data( x0, y0, cbWidth, cbHeight ) { | Descriptor |
| --- | --- |
| regular_merge_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( !(cbWidth = = 4 && cbHeight = = 4 ) && !(cbWidth = = 8 && cbHeight = = 4 ) && !(cbWidth = = 4 && cbHeight = = 8 ) && !regular_merge_flag[ x0 ][ y0 ]) |  |
| { |  |
| mmvd_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( mmvd_flag[ x0 ][ y0 ] = = 1 ) { |  |
| mmvd_merge_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| mmvd_distance_idx[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| mmvd_direction_idx[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| } else { |  |
| if( MaxNumSubblockMergeCand > 0 && cbWidth >= 8 && cbHeight >= 8 ) |  |
| merge_subblock_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( merge_subblock_flag[ x0 ][ y0 ] = = 1 ) { |  |
| if( MaxNumSubblockMergeCand > 1 ) |  |
| merge_subblock_idx[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| } else { |  |
| if( sps_mh_intra_enabled_flag && cu_skip_flag[ x0 ][ y0 ] = = 0 && ( cbWidth * cbHeight ) >= 64 && cbWidth < 128 && cbHeight < 128 ) { |  |
| mh_intra_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( mh_intra_flag[ x0 ][ y0 ] ) { |  |
| if ( cbWidth <= 2 * cbHeight ¦ ¦ cbHeight <= 2 * cbWidth ) |  |
| mh_intra_luma_mpm_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( mh_intra_luma_mpm_flag[ x0 ][ y0 ] ) |  |
| mh_intra_luma_mpm_idx[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| } |  |
| } |  |
| merge_triangle_flag[ x0 ][ y0 ] = !regular_merge_flag[ x0 ][ y0 ] && !mmvd_flag[ x0 ][ y0 ] && !merge_subblock_flag[ x0 ][ y0 ] && !mh_intra_flag[ x0 ][ y0 ] |  |
| if( sps_triangle_enabled_flag && slice_type = = B && cbWidth * cbHeight >= 16 ) |  |
| merge_triangle_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( merge_triangle_flag[ x0 ][ y0 ] ) |  |
| merge_triangle_idx[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| else if( MaxNumMergeCand > 1 ) |  |
| merge_idx[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| } |  |
| } |  |
| } |  |
| } |  |