| Table 9-10 – Assignment of ctxInc to syntax elements with context coded bins |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Syntax element | binIdx |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | >= 5 |
| end_of_slice_flag | terminate | na | na | na | na | na |
| alf_ctb_flag[ ][ ][ ] | 0..8 (clause 9.5.4.2.2) | na | na | na | na | na |
| sao_merge_left_flag | 0 | na | na | na | na | na |
| sao_merge_up_flag | 0 | na | na | na | na | na |
| sao_type_idx_luma | 0 | bypass | na | na | na | na |
| sao_type_idx_chroma | 0 | bypass | na | na | na | na |
| sao_offset_abs[ ][ ][ ][ ] | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass | na |
| sao_offset_sign[ ][ ][ ][ ] | bypass | na | na | na | na | na |
| sao_band_position[ ][ ][ ] | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass |
| sao_eo_class_luma | bypass | bypass | na | na | na | na |
| sao_eo_class_chroma | bypass | bypass | na | na | na | na |
| qt_split_cu_flag[ ][ ] | 0..5 (clause 9.5.4.2.2) | na | na | na | na | na |
| mtt_split_cu_flag | 0..12 (clause 9.5.4.2.2) | na | na | na | na | na |
| mtt_split_cu_vertical_flag | ( cbWidth = = cbHeight ) ? 0 : ( (cbWidth > cbHeight ) ? 1 : 2 ) | na | na | na | na | na |
| mtt_split_cu_binary_flag | 0 | na | na | na | na | na |
| cu_skip_flag[ ][ ] | 0,1,2 (clause 9.5.4.2.2) | na | na | na | na | na |
| pred_mode_flag | 0 | na | na | na | na | na |
| pcm_flag[ ][ ] | terminate | na | na | na | na | na |
| intra_luma_ref_idx[ ][ ] | 0 | 1 | 2 | na | na | na |
| intra_luma_mpm_flag[ ][ ] | 0 | na | na | na | na | na |
| intra_luma_mpm_idx[ ][ ] | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass | na |
| intra_luma_mpm_remainder[ ][ ] | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass |
| intra_chroma_pred_mode[ ][ ] sps_cclm_enabled_flag = = 0 | 0 | bypass | bypass | na | na | na |
| intra_chroma_pred_mode[ ][ ] sps_cclm_enabled_flag = = 1 && bin at binIdx equal to 2 = = 0 | 0 | 1 | 2 | bypass | bypass | na |
| intra_chroma_pred_mode[ ][ ] sps_cclm_enabled_flag = = 1 && bin at binIdx equal to 2 = = 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | na | na |
| merge_subblock_flag[ ][ ] | 0,1,2 (clause 9.5.4.2.2) | na | na | na | na | na |
| merge_subblock_idx[ ][ ] sps_sbtmvp_enabled_flag = = 0 | 0 | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass |
| merge_subblock_idx[ ][ ] sps_sbtmvp_enabled_flag = = 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| merge_flag[ ][ ] | 0 | na | na | na | na | na |
| mmvd_flag[ ][ ] | 0 | na | na | na | na | na |
| mmvd_merge_flag[ ][ ] | 0 | na | na | na | na | na |
| mmvd_distance_idx[ ][ ] | 0 | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass |
| mmvd_direction_idx[ ][ ] | bypass | bypass | na | na | na | na |
| merge_idx[ ][ ] or merge_subblock_idx[ ][ ] | 0 | bypass | bypass | bypass | bypass | na |
| mh_intra_flag[ ][ ] | 0 | na | na | na | na | na |
| mh_intra_luma_mpm_flag[ ][ ] | 0 | na | na | na | na | na |
| mh_intra_luma_mpm_idx[ ][ ] | bypass | bypass | na | na | na | na |
| inter_pred_idc[ x0 ][ y0 ] | ( cbWidth + cbHeight ) != 8 ? 7 − ( ( 1 + Log2( cbWidth ) + Log2( cbHeight ) ) >> 1 ) : 4 | 4 | na | na | na | na |
| inter_affine_flag[ ][ ] | 0,1,2 (clause 9.5.4.2.2) | na | na | na | na | na |
| cu_affine_type_flag[ ][ ] | 0 | na | na | na | na | na |
| ref_idx_l0[ ][ ] | 0 | 1 | bypass | bypass | bypass | bypass |
| ref_idx_l1[ ][ ] | 0 | 1 | bypass | bypass | bypass | bypass |
| mvp_l0_flag[ ][ ] | 0 | na | na | na | na | na |
| mvp_l1_flag[ ][ ] | 0 | na | na | na | na | na |
| amvr_mode[ ][ ] | 0,1,2 (clause 9.5.4.2.2) | 3 | na | na | na | na |
| gbi_idx[ ][ ] NoBackwardPredFlag = = 0 | 0 | 1 | na | na | na | na |
| gbi_idx[ ][ ] NoBackwardPredFlag = = 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | na | na |
| cu_cbf | 0 | na | na | na | na | na |
| abs_mvd_greater0_flag[ ] | 0 | na | na | na | na | na |
| abs_mvd_greater1_flag[ ] | 0 | na | na | na | na | na |
| abs_mvd_minus2[ ] | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass |
| mvd_sign_flag[ ] | bypass | na | na | na | na | na |
| tu_cbf_luma[ ][ ][ ] | trDepth = = 0 ? 1 : 0 | na | na | na | na | na |
| tu_cbf_cb[ ][ ][ ] | trDepth = = 0 ? 0 : 1 | na | na | na | na | na |
| tu_cbf_cr[ ][ ][ ] | tu_cbf_cb[ ][ ][ ] | na | na | na | na | na |
| cu_qp_delta_abs | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | bypass |
| cu_qp_delta_sign_flag | bypass | na | na | na | na | na |
| tu_mts_flag[ ][ ] | cqtDepth | na | na | na | na | na |
| transform_skip_flag[ ][ ][ ] | cIdx = = 0 ? 0 : 1 | na | na | na | na | na |
| last_sig_coeff_x_prefix | 0..23 (clause 9.5.4.2.3) |  |  |  |  |  |
| last_sig_coeff_y_prefix | 0..23 (clause 9.5.4.2.3) |  |  |  |  |  |
| last_sig_coeff_x_suffix | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass |
| last_sig_coeff_y_suffix | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass | bypass |
| coded_sub_block_flag[ ][ ] | 0..3 (clause 9.5.4.2.4) | na | na | na | na | na |