#### .3.4.2 Coding tree unit syntax

| coding_tree_unit( ) { | Descriptor |
| --- | --- |
| xCtb = ( CtbAddrInRs % PicWidthInCtbsY ) << CtbLog2SizeY |  |
| yCtb = ( CtbAddrInRs / PicWidthInCtbsY ) << CtbLog2SizeY |  |
| wCtb =min(pic_width_in_luma_samples- xCtb, 1 << log2CbSize ) |  |
| hCtb = min(pic_height_in_luma_samples- yCtb, 1 << log2CbSize ) |  |
| coding_quadtree( xCtb, yCtb, wCtb, hCtb, 0 ) |  |
| } |  |

#### 7.3.4.3 Coding quadtree syntax

| coding_quadtree( x0, y0, width, height, log2CbSize, cqtDepth ) { | Descriptor |
| --- | --- |
| if( log2CbSize > MinQtLog2SizeY ) |  |
| qt_split_cu_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( qt_split_cu_flag[ x0 ][ y0 ] ) { |  |
| w0 = getQTBTSplitSize(width) |  |
| h0 = getQTBTSplitSize(height) |  |
| x1 = x0 + w0 |  |
| y1 = y0 + h0 |  |
| coding_quadtree( x0, y0, w0, h0, cqtDepth + 1 ) |  |
| coding_quadtree( x1, y0, width-w0, h0, cqtDepth + 1 ) |  |
| coding_quadtree( x0, y1, w0, height-h0, cqtDepth + 1 ) |  |
| coding_quadtree( x1, y1, width-w0, height-h0, cqtDepth + 1 ) |  |
| } else |  |
| multi_type_tree( x0, y0, width, height, 0 , 0 ) |  |
| } |  |

#### 7.3.4.4 Multi-type tree syntax

| multi_type_tree( x0, y0, cbWidth, cbHeight, mttDepth, partIdx ) { | Descriptor |
| --- | --- |
| if( allowSplitBtVer ¦ ¦ allowSplitBtHor ¦ ¦ allowSplitTtVer ¦ ¦ allowSplitTtHor ) |  |
| mtt_split_cu_flag | ae(v) |
| if( mtt_split_cu_flag ) { |  |
| if( ( allowSplitBtHor ¦ ¦ allowSplitTtHor ) && ( allowSplitBtVer ¦ ¦ allowSplitTtVer ) ) |  |
| mtt_split_cu_vertical_flag | ae(v) |
| if( ( allowSplitBtVer && allowSplitTtVer && mtt_split_cu_vertical_flag ) ¦ ¦ ( allowSplitBtHor && allowSplitTtHor && !mtt_split_cu_vertical_flag ) ) |  |
| mtt_split_cu_binary_flag | ae(v) |
| if( MttSplitMode[ x0 ][ y0 ][ mttDepth ] = = SPLIT_BT_VER ) { |  |
| w0 = getQTBTSplitSize(width) |  |
| multi_type_tree( x0, y0, w0, cbHeight, mttDepth + 1, 0 ) |  |
| multi_type_tree( x0 + w0, y0, cbWidth -w0, cbHeightY, mttDepth + 1, 1 ) |  |
| } else if( MttSplitMode[ x0 ][ y0 ][ mttDepth ] = = SPLIT_BT_HOR ) { |  |
| h0 = getQTBTSplitSize(height) |  |
| multi_type_tree( x0, y0, cbWidth, h0, mttDepth + 1, 0 ) |  |
| multi_type_tree( x0, y0 + h0, cbWidth, cbHeight – h0, mttDepth + 1, 1 ) |  |
| } else if( MttSplitMode[ x0 ][ y0 ][ mttDepth ] = = SPLIT_TT_VER ) { |  |
| w0 = getTTSplitSize(width) |  |
| multi_type_tree( x0, y0, w0, cbHeight, mttDepth + 1, 0 ) |  |
| multi_type_tree( x0 + w0, y0, 2*w0, cbHeight, mttDepth + 1, 1 ) |  |
| multi_type_tree( x0 + 3*w0, y0, cbWidth -3*w0, cbHeight, mttDepth + 1, 2 ) |  |
| } else { /* SPLIT_TT_HOR */ |  |
| h0 = getTTSplitSize(height) |  |
| multi_type_tree( x0, y0, cbWidth, h0, mttDepth + 1, 0 ) |  |
| multi_type_tree( x0, y0 + h0, cbWidth, 2*h0, mttDepth + 1, 1 ) |  |
| multi_type_tree( x0, y0 + 3*h0, cbWidth, cbHeight -3*h0, mttDepth + 1, 2 ) |  |
| } |  |
| } else |  |
| coding_unit( x0, y0, cbWidth, cbHeight ) |  |
| } |  |