#### Coding unit syntax

| coding_unit( x0, y0, cbWidth, cbHeight, treeType ) { | Descriptor |
| --- | --- |
| if( slice_type != I ¦ ¦ sps_ibc_enabled_flag ) { |  |
| if( treeType != DUAL_TREE_CHROMA && !( cbWidth = = 4 && cbHeight = = 4 && !sps_ibc_enabled_flag ) ) |  |
| cu_skip_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( cu_skip_flag[ x0 ][ y0 ] = = 0 && slice_type != I && !( cbWidth = = 4 && cbHeight = = 4 ) ) |  |
| pred_mode_flag | ae(v) |
| if( ( ( slice_type = = I && cu_skip_flag[ x0 ][ y0 ] = =0 ) ¦ ¦ ( slice_type != I && ( CuPredMode[ x0 ][ y0 ] != MODE_INTRA ¦ ¦ ( cbWidth = = 4 && cbHeight = = 4 && cu_skip_flag[ x0 ][ y0 ] = = 0 ) ) ) ) && sps_ibc_enabled_flag && ( cbWidth != 128 ¦ ¦ cbHeight != 128 ) ) |  |
| pred_mode_ibc_flag | ae(v) |
| } |  |
| if( CuPredMode[ x0 ][ y0 ] = = MODE_INTRA ) { |  |
| if( sps_pcm_enabled_flag && cbWidth >= MinIpcmCbSizeY && cbWidth <= MaxIpcmCbSizeY && cbHeight >= MinIpcmCbSizeY && cbHeight <= MaxIpcmCbSizeY ) |  |
| pcm_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( pcm_flag[ x0 ][ y0 ] ) { |  |
| while( !byte_aligned( ) ) |  |
| pcm_alignment_zero_bit | f(1) |
| pcm_sample( cbWidth, cbHeight, treeType) |  |
| } else { |  |
| if( treeType = = SINGLE_TREE ¦ ¦ treeType = = DUAL_TREE_LUMA ) { |  |
| if( cbWidth <= 32 && cbHeight <= 32 ) |  |
| intra_bdpcm_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( intra_bdpcm_flag[ x0 ][ y0 ] ) |  |
| intra_bdpcm_dir_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| else { |  |
| if( sps_mip_enabled_flag && ( Abs( Log2( cbWidth ) − Log2( cbHeight ) ) <= 2 ) && cbWidth <= MaxTbSizeY && cbHeight <= MaxTbSizeY ) |  |
| intra_mip_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( intra_mip_flag[ x0 ][ y0 ] ) { |  |
| intra_mip_mpm_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( intra_mip_mpm_flag[ x0 ][ y0 ] ) |  |
| intra_mip_mpm_idx[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| else |  |
| intra_mip_mpm_remainder[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| } else { |  |
| if( sps_mrl_enabled_flag && ( ( y0 % CtbSizeY ) > 0 ) ) |  |
| intra_luma_ref_idx[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if ( sps_isp_enabled_flag && intra_luma_ref_idx[ x0 ][ y0 ] = = 0 && ( cbWidth <= MaxTbSizeY && cbHeight <= MaxTbSizeY ) && ( cbWidth * cbHeight > MinTbSizeY * MinTbSizeY ) ) |  |
| intra_subpartitions_mode_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( intra_subpartitions_mode_flag[ x0 ][ y0 ] = = 1 && cbWidth <= MaxTbSizeY && cbHeight <= MaxTbSizeY && (cbWidth!=4 ¦¦ cbHeight==8)) |  |
| intra_subpartitions_split_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( intra_luma_ref_idx[ x0 ][ y0 ] = = 0 && intra_subpartitions_mode_flag[ x0 ][ y0 ] = = 0 ) |  |
| intra_luma_mpm_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( intra_luma_mpm_flag[ x0 ][ y0 ] ) { |  |
| if( intra_luma_ref_idx[ x0 ][ y0 ] = = 0 ) |  |
| intra_luma_not_planar_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( intra_luma_not_planar_flag[ x0 ][ y0 ] ) |  |
| intra_luma_mpm_idx[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| } else |  |
| intra_luma_mpm_remainder[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| } |  |
| } |  |
| } |  |
| if( treeType = = SINGLE_TREE ¦ ¦ treeType = = DUAL_TREE_CHROMA ) |  |
| intra_chroma_pred_mode[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| } |  |
| } else if( treeType != DUAL_TREE_CHROMA ) { /* MODE_INTER or MODE_IBC */ |  |
| if( cu_skip_flag[ x0 ][ y0 ] = = 0 ) |  |
| general_merge_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( general_merge_flag[ x0 ][ y0 ] ) { |  |
| merge_data( x0, y0, cbWidth, cbHeight ) |  |
| } else if ( CuPredMode[ x0 ][ y0 ] = = MODE_IBC ) { |  |
| mvd_coding( x0, y0, 0, 0 ) |  |
| mvp_l0_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( sps_amvr_enabled_flag && ( MvdL0[ x0 ][ y0 ][ 0 ] != 0 ¦ ¦ MvdL0[ x0 ][ y0 ][ 1 ] != 0 ) ) { |  |
| amvr_precision_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| } |  |
| } else { |  |
| if( slice_type = = B ) |  |
| inter_pred_idc[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( sps_affine_enabled_flag && cbWidth >= 16 && cbHeight >= 16 ) { |  |
| inter_affine_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( sps_affine_type_flag && inter_affine_flag[ x0 ][ y0 ] ) |  |
| cu_affine_type_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| } |  |
| if( sps_smvd_enabled_flag && inter_pred_idc[ x0 ][ y0 ] = = PRED_BI && !inter_affine_flag[ x0 ][ y0 ] && RefIdxSymL0 > −1 && RefIdxSymL1 > −1 ) |  |
| sym_mvd_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( inter_pred_idc[ x0 ][ y0 ] != PRED_L1 ) { |  |
| if( NumRefIdxActive[ 0 ] > 1 && !sym_mvd_flag[ x0 ][ y0 ] ) |  |
| ref_idx_l0[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| mvd_coding( x0, y0, 0, 0 ) |  |
| if( MotionModelIdc[ x0 ][ y0 ] > 0 ) |  |
| mvd_coding( x0, y0, 0, 1 ) |  |
| if(MotionModelIdc[ x0 ][ y0 ] > 1 ) |  |
| mvd_coding( x0, y0, 0, 2 ) |  |
| mvp_l0_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| } else { |  |
| MvdL0[ x0 ][ y0 ][ 0 ] = 0 |  |
| MvdL0[ x0 ][ y0 ][ 1 ] = 0 |  |
| } |  |
| if( inter_pred_idc[ x0 ][ y0 ] != PRED_L0 ) { |  |
| if( NumRefIdxActive[ 1 ] > 1 && !sym_mvd_flag[ x0 ][ y0 ] ) |  |
| ref_idx_l1[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( mvd_l1_zero_flag && inter_pred_idc[ x0 ][ y0 ] = = PRED_BI ) { |  |
| MvdL1[ x0 ][ y0 ][ 0 ] = 0 |  |
| MvdL1[ x0 ][ y0 ][ 1 ] = 0 |  |
| MvdCpL1[ x0 ][ y0 ][ 0 ][ 0 ] = 0 |  |
| MvdCpL1[ x0 ][ y0 ][ 0 ][ 1 ] = 0 |  |
| MvdCpL1[ x0 ][ y0 ][ 1 ][ 0 ] = 0 |  |
| MvdCpL1[ x0 ][ y0 ][ 1 ][ 1 ] = 0 |  |
| MvdCpL1[ x0 ][ y0 ][ 2 ][ 0 ] = 0 |  |
| MvdCpL1[ x0 ][ y0 ][ 2 ][ 1 ] = 0 |  |
| } else { |  |
| if( sym_mvd_flag[ x0 ][ y0 ] ) { |  |
| MvdL1[ x0 ][ y0 ][ 0 ] = −MvdL0[ x0 ][ y0 ][ 0 ] |  |
| MvdL1[ x0 ][ y0 ][ 1 ] = −MvdL0[ x0 ][ y0 ][ 1 ] |  |
| } else |  |
| mvd_coding( x0, y0, 1, 0 ) |  |
| if( MotionModelIdc[ x0 ][ y0 ] > 0 ) |  |
| mvd_coding( x0, y0, 1, 1 ) |  |
| if(MotionModelIdc[ x0 ][ y0 ] > 1 ) |  |
| mvd_coding( x0, y0, 1, 2 ) |  |
| mvp_l1_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| } |  |
| } else { |  |
| MvdL1[ x0 ][ y0 ][ 0 ] = 0 |  |
| MvdL1[ x0 ][ y0 ][ 1 ] = 0 |  |
| } |  |
| if( ( sps_amvr_enabled_flag && inter_affine_flag[ x0 ][ y0 ] = = 0 && ( MvdL0[ x0 ][ y0 ][ 0 ] != 0 ¦ ¦ MvdL0[ x0 ][ y0 ][ 1 ] != 0 ¦ ¦ MvdL1[ x0 ][ y0 ][ 0 ] != 0 ¦ ¦ MvdL1[ x0 ][ y0 ][ 1 ] != 0 ) ) ¦ ¦ ( sps_affine_amvr_enabled_flag && inter_affine_flag[ x0 ][ y0 ] = = 1 && ( MvdCpL0[ x0 ][ y0 ][ 0 ] [ 0 ] != 0 ¦ ¦ MvdCpL0[ x0 ][ y0 ][ 0 ] [ 1 ] != 0 ¦ ¦ MvdCpL1[ x0 ][ y0 ][ 0 ] [ 0 ] != 0 ¦ ¦ MvdCpL1[ x0 ][ y0 ][ 0 ] [ 1 ] != 0 ¦ ¦ MvdCpL0[ x0 ][ y0 ][ 1 ] [ 0 ] != 0 ¦ ¦ MvdCpL0[ x0 ][ y0 ][ 1 ] [ 1 ] != 0 ¦ ¦ MvdCpL1[ x0 ][ y0 ][ 1 ] [ 0 ] != 0 ¦ ¦ MvdCpL1[ x0 ][ y0 ][ 1 ] [ 1 ] != 0 ¦ ¦ MvdCpL0[ x0 ][ y0 ][ 2 ] [ 0 ] != 0 ¦ ¦ MvdCpL0[ x0 ][ y0 ][ 2 ] [ 1 ] != 0 ¦ ¦ MvdCpL1[ x0 ][ y0 ][ 2 ] [ 0 ] != 0 ¦ ¦ MvdCpL1[ x0 ][ y0 ][ 2 ] [ 1 ] != 0 ) ) { |  |
| amvr_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| if( amvr_flag[ x0 ][ y0 ] ) |  |
| amvr_precision_flag[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| } |  |
| if( sps_bcw_enabled_flag && inter_pred_idc[ x0 ][ y0 ] = = PRED_BI && luma_weight_l0_flag[ ref_idx_l0 [ x0 ][ y0 ] ] = = 0 && luma_weight_l1_flag[ ref_idx_l1 [ x0 ][ y0 ] ] = = 0 && chroma_weight_l0_flag[ ref_idx_l0 [ x0 ][ y0 ] ] = = 0 && chroma_weight_l1_flag[ ref_idx_l1 [ x0 ][ y0 ] ] = = 0 && cbWidth * cbHeight >= 256 ) |  |
| bcw_idx[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| } |  |
| } |  |
| if( !pcm_flag[ x0 ][ y0 ] ) { |  |
| if( CuPredMode[ x0 ][ y0 ] != MODE_INTRA && general_merge_flag[ x0 ][ y0 ] = = 0 ) |  |
| cu_cbf | ae(v) |
| if( cu_cbf ) { |  |
| if( CuPredMode[ x0 ][ y0 ] = = MODE_INTER && sps_sbt_enabled_flag && !ciip_flag[ x0 ][ y0 ] && !MergeTriangleFlag[ x0 ][ y0 ] ) { |  |
| if( cbWidth <= MaxSbtSize && cbHeight <= MaxSbtSize ) { |  |
| allowSbtVerH = cbWidth >= 8 |  |
| allowSbtVerQ = cbWidth >= 16 |  |
| allowSbtHorH = cbHeight >= 8 |  |
| allowSbtHorQ = cbHeight >= 16 |  |
| if( allowSbtVerH ¦ ¦ allowSbtHorH ¦ ¦ allowSbtVerQ ¦ ¦ allowSbtHorQ ) |  |
| cu_sbt_flag | ae(v) |
| } |  |
| if( cu_sbt_flag ) { |  |
| if( ( allowSbtVerH ¦ ¦ allowSbtHorH ) && ( allowSbtVerQ ¦ ¦ allowSbtHorQ) ) |  |
| cu_sbt_quad_flag | ae(v) |
| if( ( cu_sbt_quad_flag && allowSbtVerQ && allowSbtHorQ ) ¦ ¦ ( !cu_sbt_quad_flag && allowSbtVerH && allowSbtHorH ) ) |  |
| cu_sbt_horizontal_flag | ae(v) |
| cu_sbt_pos_flag | ae(v) |
| } |  |
| } |  |
| numSigCoeff = 0 |  |
| numZeroOutSigCoeff = 0 |  |
| transform_tree( x0, y0, cbWidth, cbHeight, treeType ) |  |
| lfnstWidth = ( treeType = = DUAL_TREE_CHROMA ) ? cbWidth / SubWidthC : cbWidth |  |
| lfnstHeight = ( treeType = = DUAL_TREE_CHROMA ) ? cbHeight / SubHeightC : cbHeight |  |
| if( Min( lfnstWidth, lfnstHeight ) >= 4 && sps_lfnst_enabled_flag = = 1 && CuPredMode[ x0 ][ y0 ] = = MODE_INTRA && IntraSubPartitionsSplitType = = ISP_NO_SPLIT && !intra_mip_flag[ x0 ][ y0 ] ) { |  |
| if( ( numSigCoeff > ( ( treeType = = SINGLE_TREE ) ? 2 : 1 ) ) && numZeroOutSigCoeff = = 0 ) |  |
| lfnst_idx[ x0 ][ y0 ] | ae(v) |
| } |  |
| } |  |
| } |  |
| } |  |

#### -

#### -

#### -

#### -

#### -

#### -

#### -

#### -